TD N°2

Cours

- L'avis V.24 spécifie une

interface procédurale  et mécanique

interface mécanique et fonctionnelle

interface fonctionnelle et procédurale

- Comment deux interfaces peuvent-elles s’assurer que leurs horloges respectives ont exactement la même fréquence, afin de savoir quand finit chaque bit et quand commence le suivant ?

système de parité

système de Manchester

bit de star et bit de stop

- Soit le message M= 1011111100. On protège la transmission de M par l'emploi d'un code polynomial. Le polynôme générateur utilisé est g(x) = X²+X+1. Le message envoyé sur le réseau est donc :

1011111100011

    101111110011

1011111100101

- par quels signaux l’ETTD ou ETCD peut signaler qu’il n’est plus en état de recevoir des données

En positionnant le signal RTS(105, ETTD prêt) à ON et CTS (106, ETCD prêt) à OFF

En positionnant les signaux RTS(105, ETTD prêt) et CTS (106, ETCD prêt) à ON

    En positionnant les signaux RTS(105, ETTD prêt) à OFF et CTS (106, ETCD prêt) à ON

En positionnant les signaux RTS (105, ETTD prêt) et CTS (106, ETCD prêt) à OFF

- Les normes RS232 et V24 sont-elles équivalentes ?

oui

non

Exercice1 :

Dessinez les diagrammes correspondant à 1101001 selon le codage NRZ, bipolaire, BHD, Manchester  et Miller.

Exercice2 :

Soit le message composé de la chaîne : « NET »,  On suppose que les caractères sont codés selon le code ASCII, en utilisant 7 bits. On rappel que le code ASCII des caractères transmis sont

N: 0100111,

E : 1001001,

T : 1010100.

1. Donnez le mot de code sur 8 bits en utilisant une parité paire pour calculer le VRC de chaque caractère  et le LRC du mot NET.

2. Même question en utilisant une parité impaire.

Exercice 3 :

Calculez le CRC4 pour les données 1010010111, le polynôme générateur étant x4+x2+x+1

Exercice 4 :

Un code correcteur d’erreur contient les quatre mot suivants :

0000000000

0000011111

1111100000

1111111111

- Que vaut la distance de Hamming de ce code ?

- Combien d’erreur peut-il détecter? Et combien d’erreurs peut-il corriger ?

- récepteur reçoit le mot 1110000000, quel est le mot initial ?

Exercice5

Considérons que le codeC=000,111, Montrons que C est un code permettant de corriger une seule erreur et que C ne peut pas corriger l’erreur de la forme 110

Exercice 6

Nous considérons la table de codage de Hamming suivante pour 16 symboles :

- Calculez la distance de Hamming minimale entre l’ensemble de symboles {0, 1, 2, 3} ?

- En considérant que la distance minimale que vous avez calculée (Min dH({0, 1, 2, 3}) ) est égale à la distance minimale de Hamming entre chaque symbole de la table ( Min dH({0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F}) ), quelle est la capacité de « détection » de ce codage de Hamming et quelle est sa capacité de « correction » ?

- Décodez le message suivant :

11001100110011 10110100101111 11001101001111 00000000000111