Chapitre 6 : Régimes transitoires Partie B.1.1 du programme officiel



63%E

Cours

Définition

Le régime transitoire permet de passer d’un régime permanent à un autre.

1/ Circuit RC série

a) Charge d’un condensateur à travers une résistance

R=1M et  C=100µF

Calculer la constante de temps =RC (unités)

K

R

C

E

uC

uR

i

Faire une acquisition pendant 11minutes : relever t, uc et i sur l’ordinateur (voir ci-dessus).

Tracer uc(t) et i(t): tracer l’asymptote (valeur maximale) et la tangente à l’origine en déduire  et comparer à RC. Déterminer la valeur de uc correspondante. Déterminer la valeur de uc telle que t=3.

Remarque : on obtient i par calcul (loi des mailles et loi d’Ohm).

(Pour chaque point calculer RCuc/t+uc et comparer à E.)

Le condensateur s’oppose aux variations de tension.

A t=, la tangente coupe l’asymptote

Deuxième essai avec 10k et 1µF.

Montrer que RCduc/dt+uc=E

Remarque : possibilité d’utiliser la feuille de calcul (outil dérivée).

b) Décharge du condensateur

On conserve le même montage mais on court-circuite le générateur E par un fil.

Quelle est la valeur maximale de l’intensité du courant ? imax=1mA= uRmax/R

c) Limites de l’acquisition informatique

R=4,7k et C=150pF avec synchronie (puis avec l’oscilloscope en TTL 100kHz).

exemple de l’utilisation en temporisation :

montage 1 : circuit RC de base avec une DEL (20mA) en série qui s’allume le temps de la charge et s’éteint progressivement

15V

1k

1k

1k

4700µF

montage 2 :

En augmentant la valeur sur v+ (avec d’autres résistances) :

montage 3 : Application minuterie de 5,17 secondes

| Circuit intégré NE555 (doc jointe). 5V Le 555 se déclenche sur front descendant à condition que la tension remonte à 1/3 de Vcc. Mettre en oeuvre ce monostable. Préciser le montage et les valeurs. T0=1,1RC R=470k et C=10µF |  |
| --- | --- |

Relevés des tensions avec synchronie : entrée, sortie, la tension du condensateur.

exemple de l’utilisation en filtrage :

mono-alternance avec synchronie, sans condensateur puis avec RC

imprimer courbes synchronie avant et après RC

2/ Circuit RL série

établissement du courant dans une bobine :

on place 6 bobines en série pour L=8H et on allume 2 lampes 12V sous 25V, directement (2 résistances de 33 en série pour avoir le même éclairage final) ou par l’intermédiaire des bobines.

L’intensité dans la bobine met plus de temps à s’établir, elle est donnée par uravecbobine (en divisant par R).

On remplace les lampes par des résistances de 1k.

Mesures (synchronie) et exploitation (schéma équivalent) du montage, détermination de la constante de temps.

K

R

L

E

uL

uR

i

=L/R

La bobine s’oppose aux variations d’intensité.

E=10V, R=2200 et L=150mH

synchronie : 1µs

relever uL et uR en déduire i(t) et uL(t)

de même L/R di/dt+i=E/R pour la charge (pour la décharge utiliser une diode de roue libre)

3/ RLC série

R=1k; L=150mH ; C=10nF (synchronie: 2ms)

Mesurer T0 et f0

augmenter R et observer , relever l’allure et chercher la valeur de résistance critique avec boîte à décade

Rc=2

Exercices sur les régimes transitoires sources Maazi (Nathan technique)

Evaluation sur les régimes transitoires

Exercice 1 : charge d’un condensateur à travers une résistance.

1/ Dessiner le schéma, ci-contre, d’un circuit RC (résistance en série avec un condensateur) alimenté par un générateur de tension.

2/ R=4700 et C=33µF.

Calculer la constante de temps .

3/ Le condensateur est initialement déchargé.  On ferme l’interrupteur du générateur : la tension passe de 0 à 15V. Tracer uC(t) ci-dessous.

4/ Compléter la phrase suivante :

Le condensateur s’oppose aux variations ...................................................................

K

R

L

E

uL

uR

i

Exercice 2 : établissement du courant dans un circuit RL série.

Lorsque l’interrupteur est fermé, la tension aux bornes du circuit, passe à E=24V. R=33k et L=150mH.

1/ Ecrire la loi des mailles.

2/ Calculer la constante de temps et la valeur maximale de l’intensité.

3/ Au bout de quelle durée peut-on considérer que le courant est établi (à 5% près) ?

4/ Compléter la phrase suivante :

La bobine s’oppose aux variations ...................................................................

Correction Evaluation sur les régimes transitoires

Exercice 1 : charge d’un condensateur à travers une résistance.

K

R

C

E

uC

uR

i

1/ Dessiner le schéma, ci-contre, d’un circuit RC (résistance en série avec un condensateur) alimenté par un générateur de tension.

2/ R=4700 et C=33µF.

Calculer la constante de temps .

=RC=0,155s

3/ Le condensateur est initialement déchargé.  On ferme l’interrupteur du générateur : la tension passe de 0 à 15V. Tracer uC(t) ci-dessous.

4/ Compléter la phrase suivante : le condensateur s’oppose aux variations brusques de tension.

K

R

L

E

uL

uR

i

Exercice 2 : établissement du courant dans un circuit RL série.

Lorsque l’interrupteur est fermé, la tension aux bornes du circuit, passe à E=24V. R=33k et L=150mH.

1/ Ecrire la loi des mailles.

EuRuL=0  Ri+Ldi/dt=E

2/ Calculer la constante de temps et la valeur maximale de l’intensité.

=L/R=4,55µs

imax=E/R=727µA=7,27.104A car en régime permanent di/dt=0 (il n’y a plus de variation du courant)

3/ Au bout de quelle durée peut-on considérer que le courant est établi (à 5% près) ?

Le courant est établi à 95% au bout de 3=13,6µs.

4/ Compléter la phrase suivante : la bobine s’oppose aux variations brusques de courant.