TD – TP de rayonnement : pyrométrie

CORRECTION

# INSTRUMENTATION

- Exprimez la température du filament de tungstène Tw en fonction de la fraction f transmise par le filtre neutre, de l’émissivité monochromatique du tungstène ,w(Tw) et de la température TL du corps noir lue sur le pyromètre.

Lorsque le pyromètre est réglé, la luminance émise par le filament de tungstène est égale à la fraction de la luminance émise par le C.N. qui a traversé le filtre neutre :

L(Tw)	= f  L°(T)

= (f/)  M°(T)

Le Tungstène n’étant pas un C.N., on a la relation :

L(TW)	= ,w(Tw)  L°(Tw)

=(,w(Tw)/)  M°(Tw)

D’où :		M°(TW)  ,w(Tw)= M°(T)  f

La loi de Planck d’un corps noir s’écrit :

(1) : M°λ(T) = c1.λ-5 / (exp(c2/λT) – 1)

donc		[,w(Tw)  c1.λ-5] / [exp(c2/λTw) – 1] = [f  c1.λ-5] / [exp(c2/λT) – 1]

	exp(c2/λTw) = [exp(c2/λT) – 1]  [,w(Tw)/f] – 1

	…

- Montrez que le rôle de ce fil neutre est de limiter le chauffage du filaments pour des fortes températures des échantillons à mesurer.

En l’absence de filtre, on a L°(Tw) > L°(T) et donc Tw > T

- Montrez que, dans le domaine de température de ce TP (T ≤ 3 000K) et dans le visible (0.4 ≤ λ ≤ 0.8 μm), la luminance monochromatique du corps noir peut être approximée par (1) avec une incertitude relative inférieure à 0.005.

(1) : M°λ(T) = c1.λ-5 / (exp(c2/λT) – 1)

403 < exp(c2/λT) < 162 754 pour 0.4 < λ < 0.8 et pour T = 3 000 K

erreur maximal : λ = 0.8 et T = 3 000 K

d’où : M°λ(T) = c1.λ-5 / exp(c2/λT) pour la suite

# ETUDES EXPERIMENTALES

## 1. Détermination du rendement lumineux d’une ampoule domestique à incandescence

- Proposez une méthode utilisant le pyromètre pour connaître l’émittance totale de la source M.

L’ampoule suit la loi de Lambert :

M(TW) =   L(TW)

On connaît la température de luminance TL de l’ampoule grâce au pyromètre.

L(Tw)	 = L°(TL)

Donc		M(Tw) = M°(TL)

		M°(Tw)  ,w(Tw) = M°(TL)

		,w(Tw)  c1.λ-5 / exp(c2/λTw) = c1.λ-5 / exp(c2/λTL)

		,w(Tw) exp(c2/λTL) = exp(c2/λTw)

		ln[,w(Tw)] + c2/λTL = c2/λTw

		λ/c2  ln[,w(Tw)] + 1/TL = 1/Tw

et enfin 	Tw = 1 / {(λ/c2)  ln[,w(Tw)] + 1/TL}

Le filament de la lampe est en tungstène, son émissivité pour λ = 0.65 m (filtre rouge) est donnée dans la table de Roeber et Wensel pour différentes températures. On ne connaît pas ,w(Tw) car on ne connaît pas Tw.

On commence par prendre l’émissivité spectrale du tungstène à TL , puis on calcul Tw pour cette émissivité. Si la température obtenue est différente, on prend la valeur de l’émissivité correspondant à cette température, … Après plusieurs itérations, on finit par connaître Tw.

L’émittance de l’ampoule est donc :

M (Tw) = M°(Tw)  w(Tw)

			= (Tw)4  w(Tw)

- Que pensez vous du verre qui entoure l’ampoule ? Peut-il gêner nos mesures et pourquoi ?

Le verre peut être considérée comme un milieu transparent dans le domaine du visible, il ne gène donc pas les mesures.

- Relevez l’émittance de la lampe pour 6 ou 7 puissances différentes.

| TENSION U (V) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTENSITE I (A) |  |  |  |  |  |  |  |
| PUISSANCE P (W) |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURE TL (K) |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURE Tw (K) |  |  |  |  |  |  |  |
| EMITTANCE M (W.m-2) |  |  |  |  |  |  |  |

- Tracez U=f(I), puis commentez.

La courbe U=f(I) n’est pas une droite, la résistance du tungstène varie avec sa température

U = R(Tw)  I

- Evaluez la longueur L du fil de Tungstène dont le diamètre est de 45 microns.

On sait que la résistance peut s’exprimer en fonction de la résistivité :

R(Tw)	= L/S

= 4L/(d2)

d’où 		L = Ud2 / (4I)

- Déduisez-en la surface de ce fil, puis calculez le rendement pour 2 températures extrêmes, commentez.

Le filament de l’ampoule peut être assimilé à un cylindre que l’on a enroulé sur lui-même.

Sa surface est donc :

S = dL

Le rendement est donné dans l’énoncé :

total = MS / P

- Quelle est la signification physique de ce rendement ?

Ce rendement est un rendement énergétique et ne représente pas l’efficacité de l’ampoule quant à sa fonction, qui est d’émettre un maximum de lumière dans le visible et IR.

- Proposez une autre définition du rendement optique et calculez le pour les mêmes valeurs de température.

On peut donc définir un rendement optique dans le visible :

optique = {[z(0.8 m) – z(0.4 m)] Tw4 w(Tw)}S/P

Rm : w(Tw) correspond à l’émissivité moyenne sur toutes les longueurs d’ondes.

2. Détermination de l’émissivité monochromatique directionnelle d’un métal

- Vérifiez expérimentalement si ce four correspond à un corps noir.

On mesure la température du four à l’aide du thermocouple et on la compare à celle lue sur le pyromètre. Si le four est un corps noirs, les deux températures doivent être égales.

- Donnez la relation entre la température de la luminance lue sur le pyromètre TL et la température vraie TV du métal.

L(TV)	 = L°(TL)

L°(TV)  ,w(TV) = L°(TL)

M°(TV)  ,w(TV) = M°(TL)

		λ/c2  ln[,w(TV)] + 1/TL = 1/TV

		λ/c2  ln[,w(TV)] = 1/TV – 1/TL

		ln[,w(TV)] = (1/TV – 1/TL)  (c2/λ)

		,w(TV) = exp[(1/TV – 1/TL)  (c2/λ)]

- Quelle est la température T0 mesurée lors de la mesure au pyromètre du four fermé avec l’échantillon ?

T0 est la température du corps noir qui émet une luminance L°(TV), c’est donc la température vraie du métal : T0 = TV

- Calculez l’émissivité ελ,T de la plaque en précisant la température.

Pour prendre en compte la baisse de température lors de l’ouverture du four, on prend :

TV = (T0 + T1)/2

On a bien sûr pris pour valeur de TL la température mesurée four ouvert.