CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE

« Secteur 2 »

Bâtiment – Travaux Publics

MATHÉMATIQUES ET SCIENCES PHYSIQUES

CORRIGÉ

Mathématiques (10 points)

- (4 points)

1.1. Donner le nom des figures   ,    ci-dessus.

  : un triangle rectangle	: un rectangle			   0.5 points

1.2. En utilisant le théorème de Pythagore, calculer, en mètres, la longueur AD.

AD2 = AE2 + DE2 = 64 + 36 = 100		1 point

AD = 100= 10 m

1.3. Déterminer, en m², l’aire A1 de la figure  .

A1 = 8×62= 24 m²	                                                                                                             0.5 point

1.4. Calculer, en m², l’aire A2 de la figure .

A2 = 13.5 × 10 = 135 m²								               0.5 point

1.5. Calculer l’aire A3 de la figure  (Arrondir à 0,1  près).

A3 =      39,3 m²									   0.75 point

1.6.  En déduire, en m², l’aire totale AT  de la salle de restaurant.

AT = 24 + 135 + 39,3 = 198,3 m²						 		   0.25 point

1.7. Le tarif du parquet posé est de 45 € le m² . En admettant que l’aire de la salle de restaurant est de 198,3 m², calculer le montant du devis de l’artisan.

Montant = 198,3 ×45 = 8923,50 €							                0.5 point

- (3 points)

| Tranche d’âge | Effectif des clients (ni) | Fréquence (en %) | Centre de classe (xi) | Produit ni.xi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [15 ; 30[ | 25 | 5 | 22,5 | 562,5 |
| [30 ; 45[ | 150 | 30 | 37,5 | 5625 |
| [45 ; 60[ | 75 | 15 | 52,5 | 3937,5 |
| [60 ; 75[ | 250 | 50 | 67.5 | 16875 |
| Total | N = 500 | 100 |  | 27000 |

0.25 point	0.5 point		0.75 point			0.5 point

  - Quel est le pourcentage de clients ayant un âge supérieur ou égal à 45 ans ?

15  + 50 = 65 % des clients ont un âge supérieur à 45 ans				0.25 point

2.2. Compléter le tableau ci-dessus .

2.3. Calculer l’âge moyen des clients du restaurant.

Age moyen = 27000500= 54 années								0.75 point

Exercice 3.  (3 points)

3.1. La distance parcourue y est proportionnelle au volume x de carburant consommé. Compléter le tableau suivant :								1 point

| x : Volume de carburant consommé (en L) | 0 | 8 | 12 | 16 | 20 | ×12,55. 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| y : distance parcourue (en km) | 0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 500 |

x ( en L)

y (km)

O

50

20

4

100

3.2. Placer les points obtenus dans le repère ci-dessous :

Distance parcourue (Km)

400

1pt

Volume de carburant consommé (L)

con

32

3.3. Tracer sur le repère la droite D passant par l’ensemble des points.

3.4.  Déterminer graphiquement le volume de carburant consommé pour parcourir une distance de 400 km. Laisser apparents les traits nécessaires à la lecture.

3.4.1.    x = 32 							lecture 0,25 pt + traits 0,25 pt

3.4.2.	Volume = 32 L						0,25 pt

3.5. Le restaurateur parcourt environ 400 km par semaine pour s’approvisionner.  Le carburant coûte 1,25 € le litre, calculer le coût de revient du transport des marchandises.

32 × 1,25 = 40 €									0,25 pt

Sciences Physiques (10 points)

Exercice 4 (6 points)

G

A

4.1. Compléter le schéma du montage de la rampe.				2 points

12 V

4.2. Indiquer le mode de branchement des spots.

Les spots sont branchés en dérivation							0,5 point

4.3. Indiquer le mode de branchement du multimètre.

Le multimètre est branché en série                                                                                  0,5 point

20 A

COMMMMmMmM

V    Ω

Entourer les bornes utilisées pour effectuer la mesure.

1 point

4.4. L’étiquetage de chaque spot porte les indications suivantes :

230 V

# 50 W

50 W

Compléter le tableau suivant :

| 1 point 4.7. Calculer l’énergie électrique absorbée par cette rampe si elle fonctionne 8 heures. Exprimer le résultat en Wh, puis en kWh. 230 V | Tension | Volt |
| --- | --- | --- |
| 50 W | Puissance | Watt |

E = 250 × 8 = 2000 WH = 2 kWh.							             0,5 pt

4.8. Sachant que le prix du kWh est de 0,075 €, calculer le coût du fonctionnement de la lampe pendant 8 heures.

Coût = 2 × 0,075 = 0,15 €								 0,5 pt

Exercice 5 (4 points)

L’eau de javel de formule brute NaClO est un produit désinfectant et irritant.

5.1. Sur le flacon figure le pictogramme suivant :

Citer deux précautions à prendre pour utiliser l’eau de javel.

Eviter tout contact avec la peau. Porter des gants                               0,5 pt

- Eviter tout contact avec les yeux. Porter des lunettes                     0,5 pt

5.2. Le pH de l’eau de javel est mesuré à l’aide du papier pH. La couleur obtenue est violette.

En vous aidant du nuancier de la boite papier pH ci-dessus, indiquer le pH de la solution.

pH = 10									1 pt

5.3. Indiquer si l’eau de javel est une solution acide, basique ou neutre ? Justifier votre réponse.

Solution basique car le pH est supérieur à 7					0,5 pt

5.4. Calculer la masse molaire moléculaire de l’eau de javel.

M = 1 × 23+ 1 × 35,5 + 1 × 16 = 74,5 g/mol 						1,5 pt