Agrégation Interne 1999

Corrige des Exercices d’électronique

Exo n°1 :

Millmann sur l’entrée - : V−=(U1R)+(UsR)2R=U1+Us2, diviseur de tension sur l’entrée + : V+=U2RR+R=U22. AO idéal : V−=V+⇒U1+Us2=U22⇒Us=U2−U1.

Exo n°2 :

1.	Appelons i3 & i4 les courants circulant respectivement dans les résistances R3 & R4.  On a :

io=i3−i4,i4=XioR4+R5 car i+ = 0, i3=Vs1−XioR3 en appelant S1 la sortie du premier AO, le diviseur de tension donne : V+=XioR5R4+R5, & le théorème de Millmann à l'entrée – donne : V−=(VeR1)+(VS1R2)(1R1)+(1R2), d’où : R1Vs1=(R1+R2)XioR5R4+R5−R2Ve, en traduisant que : V+ = V-. On reporte alors dans i3, ce qui conduit à :

io=−XioR4+R5+Vs1−XioR3⇒io.1+XR3+XR4+R5=1R3R1+R2R1XioR5R4+R5−R2R1Veou encore : io.1+XR3+XR4+R5−XR5R1+R2R1R3(R4+R5)=−R2R1R3Ve, & donc io sera indépendant de X si tous les termes en X se détruisent, soit : 1R3+1R4+R5=R5R1+R2R1R3(R4+R5)=R3+R4+R5(R4+R5)R3, d’où on déduit : R2R5=R1(R3+R4), & donc io=−R2R1R3Ve, & la résistance à mesurer X est alimentée par un générateur idéal de courant fournissant le courant io proportionnel à la tension Ve.

2. Sur le second AO : V+ = X.io = V- = V1, soit: V1=−XR2R1R3Ve, indépendant des résistances Ro & R'o.

3. L'AO3 est intégrateur, donc : Vs=−1RCV1.dt=XR2VeR1R3RCt  car Vs(0)=0. On a une fonction croissante de t. Si t = T1, Vs=XR2VeR1R3RCT1, puis on intègre e, soit :

Vs=−1RCe.dt=−eRCt−T1+XR2VeR1R3RCT1, & on a une fonction décroissante de t. D'où l'allure de la courbe.

4. Vs.T1+T2=0, soit : X=R1R3eT2R2VeT1. En pratique, R1 = R2, & R3eVeT1=10n, d'où X=10nT2, & les chiffres apparaissant sur l'afficheur correspondent à X (à une puissance de 10 près, étalonnage). Si T2 = k.To, le chronomètre affiche k (quasi - entier car T2 >> To) & donc à une puissance de 10 près, les chiffres affichés correspondent à la valeur numérique de X.

Exo n°3 :

1. On appelle M le nœud entre C & les deux résistances. L’AO fonctionne en ampli inverseur, donc Vs=−VM, & on écrit le théorème de Millmann au point M : VM=VeR+0+02R+jCω=Ve2+jRCω  d’où la fonction de transfert : H=(−12)1+jRCω2, donc de la forme Hm1+jωωo. On reconnaît donc un filtre passe-bas du premier ordre, de pulsation de coupure ωo=2RC & de gain maximal Hm=−12.

Contrôle :

En HF, la capacité court-circuite le signal d’entrée, donc Vs→0.

En BF, la capacité ne joue plus, on a un ampli inverseur de gain Hm=−12.

2. Diagramme de Bode : aucune difficulté.

Exo n°4 :

1. On écrit deux fois le théorème de Millmann :

VF=VeR+VGR+02R+jCω=Ve+VG2+jx,VG=VFR+VsR+02R+jCω=VF+Vs2+jx

Diviseur de tension : Vs=VG1jCωR+(1jCω)=VG1+jx. On a donc le système :

2+jx.VF=Ve+VG2+jx.VG=Vs+VF1+jx.Vs=VG   Par élimination dans la seconde relation, on obtient :

2+jx1+jxVs=Vs+Ve2+jx+1+jx2+jxVs, ou  Ve=Vs1−5x²+jx6−x², d’où on déduit la fonction de transfert complexe : H=11−5x²+jx6−x².

2.A=V2V1=VeVs=1H=−R2R1=1−5x²+jx6−x²   équation dans le corps des complexes d’où :

6−x²=0⇒x=6  alors  1−5x²=−29=−R2R1⇒R2=29.R1. Le montage est alors un oscillateur (appelé « phase-shift ») de pulsation propre ω=6RC. On a une chaîne bouclée avec  sommateur (car ε=V1=e(=0)+Vs), donc la fonction de transfert vaut A1−AH→∞ car AH=1.

Exo n°5 :

1. En régime linéaire : i=V−VsR1  ;V=VsRR+R1 & on élimine Vs entre ces deux relations :

i=VR1−VR11+R1R=−VR  & le dipôle est donc équivalent à la résistance négative −R.

2. En régime non linéaire : alors Vs=±Vsat & la loi d’Ohm aux bornes de la résistance R1 conduit à la loi : V=R1.i±Vsat.

La caractéristique est alors donnée par la courbe suivante, où la valeur i1 correspond à la commutation : alors V−=V+,Vs=±Vsat⇒V=±RR+R1Vsat=−R.i1⇒i1=VsatR+R1.

La tension s’annule pour la valeur i=±i2=±VsatR1.

3.a. Régime linéaire : V=−R.i=qC−Rgi−Ldidt  car le générateur est le condensateur qui se décharge. On dérive & on en déduit : Ld²idt²+Rg−Rdidt+1Ci=0

3.b. Régime non linéaire : V=±Vsat+R1.i=qC−Rgi−Ldidt. On en déduit :

Ld²idt²+Rg+R1didt+1Ci=0.

4. On cherche une équation V=f(i) pouvant rendre compte des deux types de fonctionnement. Il faut satisfaire les conditions : dVdii=0=−R,  V(±i2)=0=V(0), donc on cherche une loi de la forme : V(i)=K.i.(i²−i22), & il reste à déterminer K par la première condition, soit :

dVdii=0=−R=K(−i22)⇒V(i)=Ri22i.i²−i22=R.i.R12Vsat2i²−1 & on obtient alors :

V=R.i.R12Vsat2i²−1=qC−Rgi−Ldidt. On dérive, ce qui donne :

R.R12Vsat2i²−1didt+R.i.2R12Vsat2ididt=−iC−Rgdidt−Ld²idt²

une équation différentielle du type Van der Pol : d²idt²+ωoQi²i22−1didt+ωo2i=0

Exo n°6 :

1. iS étant nul, on retrouve la tension Vs aux bornes de la branche (L - C). Le diviseur de tension donne alors : Vs=VeZL−CR+ZL−C, soit : H=11+RjLω+1jCω=11+jRCω1−LCω²=11+jxQ.(1−x²), forme standard.

2. Alors : f=11+X², avec : X=xQ.(1−x²). Si x tend vers zéro ou l'infini, X tend vers zéro & donc f  tend vers 1.

Il existe donc un extremum de f  si X² est extremum, soit : X²=1Q²1x−x2 extremum, donc maxi (& infini) pour xo = 1. Alors  f  = 0. D'où l'allure de la courbe, & on reconnaît un filtre coupe - bande, ou réjecteur parfait (arrête le signal de pulsation o).

3. Aux frontières de la BP :  f(x1 ou x2)=fmax2=12=11+X² d’où X²=1, soit :

xQ(1−x²)+1xQ(1−x²)−1=0⇒x²±1Qx−1=0, d'où on déduit :

x1,2=12Q±1+1+Q²  puis : Δx=x2−x1=1Q, soit Δω=ωoQ cohérent.

4. AN : Q=LωoR=LR1LC=1RLC=1504.10−210−8=40,ωo=1LC=5.104 rd/s.

D’où : Δω=ωoQ=5.10440=1 250 rd/s.

5.Diviseur de tension en V - : V - =Us.H , le quadripôle Q étant symétrique. Puis :

Us=μoε=μo(V+−V−), soit : Us=μoUe−H.Us⇒H'=UsUe=μo1+μoH, ce qui donne : H'=μo1+μo1+jxQ(1−x²) .

6. Avec les notations de l'énoncé :

H'=μo1+μo1+jX⇒g²(x)=μo21+μo1+jX1+μo1−jX, soit :

g²(x)=μo21+μo21+X²+2μo1+X²≈μo21+μo21+X²  car µo >> 1. Soit enfin : g(x)=μo1+μo21+X².

* si ω→0 : , X→0⇒g→1 ;

* si ω→∞ : x→∞,X→0⇒g→1. Il existe donc un extremum entre les deux. Si g extremum, X² extremum : X = 0 redonne les deux asymptotes, donc il reste X² infini soit : xm=xo=1, alors gm=μo>>1.

7. g(x'1 ou x'2)=μo2=μo1+μo21+X²⇒μo2=1+X² g(x'1 ou x'2)≈±μo car µo >> 1, ce qui conduit à l'équation du second degré : x²±1Q'x−1=0, où l'on a posé Q’ = µoQ. L'équation est formellement analogue à celle de la question 3, il suffit donc de remplacer Q par Q’.  On obtient :

x'1,2=12Q'±1+1+Q'², puis : Δx'=1Q'=1Qμo=Δxμo<<Δx.

AN :  Q’ = 40.104 = 4.105 ! ! Δω'=Δωμo=1250104=0,13 rd/s. Le circuit obtenu est un filtre passe-bande très sélectif . D'où l'allure de la courbe (pas à l'échelle).

Exo n°7 :

1. Théorème de Millmann au point A :

VA=VeR1+VBR2+jC2ωVs1R1+1R2+jC2ω=R2Ve+R1VB+jR1R2C2ωVsR1+R2+jC2ωR1R2. AO idéal, donc i+ = 0, & on écrit le diviseur de tension au point B :

VB=VA1jC1ωR2+1jC1ω=VA11+jC1R2ω=Vs, & on remplace dans la relation précédente :

Vs1+jC1ωR2=R2Ve+R1Vs1+jR2C2ωR1+R2+jC2ωR1R2 . On regroupe :

Vs1+jC1ωR2R1+R2+jC2ωR1R2−R11+jR2C2ω=R2Ve, d’où on déduit :

H=VsVe=R21+jC1ωR2R1+R2+jC2ωR1R2−R11+jR2C2ω, soit aussi :

H=11+R1R2−R1R2+jωC1(R1+R2)+C2R1−R1C2−ω²(C1C2R1R2), donc de la forme :

H=11−x2+2jαx  avec les notations de l’énoncé.

2. Le numérateur correspond au terme du dénominateur dominant si x→0, donc en basse fréquence, & donc il s’agit d’un filtre passe-bas du second ordre. Le module de la fonction de transfert est donné par :  H=11−x²2+4α2x2.

3. Pour α=1,5, on trouve la fréquence de coupure fc=foxc, avec   H(xc)=Hmax2=0,707. On lit : xc=0,65⇒fc=9,75 kHz.D’où la bande passante : f∈0...9,75 en kHz.

Pour α=0,1, on lit Hmax=5⇒Hmax2=3,54, puis x1=0,88  ∧  x2=1,08. D’où la bande passante : f∈13,2...16,2 en kHz.

- Si α=0,1: on a : Q=foΔf=1516,2−13,2=153=5. On a aussi (valeur lue sur la courbe, traduisant la surtension) : Hmax=5=Q.H(0)=Q.1, redonnant le même résultat. Enfin si on revient à la fonction de transfert complexe, traduite en régime transitoire avec jω=ddt, on a :

d²Vsdt²+2αωodVsdt+ωo2Vs=ωo2Ve, de la forme : d²Vsdt²+ωoQdVsdt+ωo2Vs=ωo2Ve d’où :

Q=12α=10,2=5>12=0,707. Il y a donc résonance, & la courbe présente un maximum accentué à la fréquence de résonance  fo.

- Si α=1,5: le même raisonnement conduit à Q=12α=13=0,33<12=0,707. Il n’y a donc plus de résonance, & la courbe décroît de façon monotone.

4. On envisage successivement les deux valeurs de  :

- Si α=1,5: le filtre se comporte comme un passe-bas, de bande passante f∈0...9,75 en kHz. Il en résulte que seul le fondamental (n=1), de fréquence  f = 5 kHz appartient à la BP. Alors :

x=ffo=515=13⇒H(n=1)=11−19+3j13. On en déduit module & argument :

H(n=1)=1892+1=0,75  &  ϕ1=ArgH=−ArcTan18/9=−48°. D’où le signal de sortie : Us1(t)=0,758aπsin2πft+ϕ1.

- Si α=0,1: le filtre se comporte comme un passe-bande, de bande passante f∈13,2...16,2 en kHz. Il en résulte que seul l’harmonique 3 (n=3) de fréquence f = 15 kHz appartient à la BP. Alors :

x=ffo=1515=1⇒H(n=3)=11−1+0,2j. On en déduit module & argument :

H(n=3)=10,22=5  &  ϕ3=ArgH=−ArcTan0,20=−π2. D’où le signal de sortie : Us1(t)=58a9πcos6πft.