APPEL D’OFFRES

No: 20/CB/RN237/LTP32.2

(Relance)

MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT - BURKINA FASO

Au nom du :

GOUVERNEMENT DU BURKINA FASO

Financé par

LES ÉTATS-UNIS d’AMÉRIQUE

Par l’intermédiaire du

MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION

Travaux de réalisation d’un mini reseau d’alimentation d’eau  potable des mairies de kampti, bama, sono, di,

Décembre 2011

Sommaire

Section I Instructions aux Soumissionnaires	5

A.  Généralités	5

Définitions	5

1.	Portée de l’Offre	7

2.	Source des fonds; Modalités du Compact	7

3.	Fraude et Corruption	8

4.	Soumissionnaires éligibles, Matériaux, Équipement et Services	9

5.	Qualifications du Soumissionnaire	12

6.	Une seule Offre par Soumissionnaire	16

7.	Coût de la soumission de l’offre	16

8.	Réunion avant soumission des offres et visite du chantier	16

B.  Dossier d’appel d’offres	17

9.	Teneur du Dossier d’appel d’offres	17

10.	Clarification du Dossier d’appel d’offres	18

11.	Amendement du Dossier d’appel d’offres	18

C.  Préparation des Offres	19

12.	Langue de l’Offre	19

13.	Documents constituant l’Offre	19

14.	Prix des offres	20

15.	Devises de l’Offre et paiement	20

16.	Validité de l’Offre	20

17.	Garantie de l’Offre	21

18.	Offres variantes des Soumissionnaires	22

19.	Format et signature de l’Offre	23

D.  Soumission des Offres	23

20.	Soumission, cachet et scellage des Offres	24

21.	Délai pour la soumission des Offres	24

22.	Offres tardives	24

23.	Retrait, substitution, et modification des Offres	24

E.  Ouverture des soumissions et évaluation	25

24.	Ouverture des soumissions	25

25.	Confidentialité; abus d’autorité	26

26.	Clarification des Offres	27

27.	Examen des Offres et détermination de sa conformité	27

28.	Correction des erreurs de calcul	27

29.	Devise utilisée pour l’évaluation des Offres	28

30.	Evaluation et comparaison des Offres	28

31.	Pas de préférence pour les Soumissionnaires nationaux	29

F.  Attribution du Contrat	29

32.	Critères d’attribution	30

33.	Le droit du Maître d’ouvrage d’accepter n’importe quelle Offre et de rejeter n’importe quelle ou toutes les Offres	30

34.	Notification d’attribution et signature de l’Accord	31

35.	Garantie de bonne exécution	31

36.	Paiement d’avance de démarrage et Garantie	32

37.	Médiateur	32

38.	Système de contestation de l’Appel d’offres	32

39.	Conditionnalités du  Compact	32

G. Traite des Etres Humains	33

40. Traite des Etres Humains (TEH)	33

Section II.  Données particulières de l’appel d’offres	34

A.  Généralités	34

B.  Dossier de l’appel d’offres	36

C.  Préparation des appels d’offres	37

D.  Soumission des offres	38

E.  Ouverture et évaluation des soumissions	38

F.  Attribution du Contrat	39

Section III. Critères d’évaluation et de qualification	40

A. Évaluation	40

B. Qualification	42

Section IV. Formulaires de soumission d’offre	50

1.  Offre de l’entrepreneur	50

2.  Informations sur la qualification	53

3.  Proposition technique	66

4.  Lettre d’acceptation	69

Formulaire : Fiche de déclaration d’absence de conflit d’intérêt des Soumissionnaires	70

Section V.  Accord et Cahier des clauses administratives générales	71

Section VI.  Cahier des clauses administratives particulières et clauses complémentaires annexées au contrat	106

Cahier des clauses administratives particulières	106

A. Généralités	106

B. Contrôle de la durée du travail	109

C. Contrôle de la qualité	109

D. Maîtrise des coûts	109

E. Fin du Contrat	110

Section VII. Formulaires de garantie	119

Formulaire de garantie de soumission (Garantie bancaire)	120

Garantie bancaire de bonne exécution	121

Garantie bancaire pour avance de démarrage	123

Section  VIII.  Bordereau de quantités,	125

Section IX.  Spécifications et exigences d’exécution	137

Section X.  Plans	163

Section XI. Documents de références	164

Appel d’offres

Ouagadougou/Burkina Faso

Décembre 2011

CB#: MCA_BF 20/CB/RN237/LTP32.2.

Référence Projet : Travaux de réalisation d’un mini réseau d’alimentation d’eau potable des mairies de Kampti, Bama, Sono,, Di,

- Le Millennium Challenge Corporation (« MCC ») et le Gouvernement du  Burkina Faso  ont signé un Compact d’assistance du  Millennium Challenge Account d’un montant approximatif de 480,9 millions  USD. (« Financement MCC ») visant à promouvoir la réduction de la pauvreté et la croissance économique au Burkina Faso, (le « Compact »). Le Gouvernement, agissant par le biais de Millennium Challenge Account (le « Maitre d’ouvrage »), se propose d’utiliser une partie des  fonds pour effectuer des paiements autorisés au titre du présent marché pour lequel cet avis d’Appel d’Offres (« AO ») est publié.  Tous paiements versés conformément au contrat proposé seront soumis, à tout égard, aux modalités du Compact et des documents s’y rapportant, y compris des restrictions sur l’utilisation du financement MCC et des conditions de décaissement du financement MCC.  Aucune Partie autre que le Gouvernement et le Maître d’ouvrage n’obtiendra de droit en vertu du Compact ou n’aura de droit quelconque aux montants du Financement MCC.

- Le programme du Compact du Burkina Faso comprend : (i) l’amélioration de la productivité agricole et du bétail et les aménagements, (ii) l’amélioration de l’accès aux marchés nationaux et internationaux et (iii) l’augmentation du taux d’achèvement du cycle primaire des jeunes filles. Pour atteindre ces objectifs, le programme va s’articuler autour d’une stratégie à trois dimensions axées sur (a) la sécurisation foncière, (b) l’aménagement et la gestion du foncier pour l’agriculture irriguée, la production du bétail et de la pêche, et (c) l’amélioration de la compétitivité du marché à travers les investissements dans le réseau routier et les infrastructures marchandes.

- Cet AO suit l’Avis général de passation de marchés pour ce projet publié sur les sites de dgMarket : le 03 mars 2011, UNDBonline : le 03 mars 2011, MCA-BF : le 7 mars 2011 ainsi que dans le quotidien local « Le Pays », du 09 mars 2011.

Le Maître d’ouvrage lance à présent un appel d’offres sous pli fermé (« Offres ») en provenance d’entités ou de personnes éligibles et qualifiées (« Soumissionnaires ») afin de fournir les travaux mentionnés ci-dessus (les « Travaux).

Pour plus de détails au sujet des conditions requises, consulter le Bordereau de quantités, les Exigences en matière de Spécifications et de Performance et les Plans.

- Cet AO est ouvert à tous les Soumissionnaires éligibles et qualifiés désirant répondre au dossier d’appel d’offres pertinent (les « DAO »).  Les Exigences en matière de qualification, telles qu’elles sont décrites de manière exhaustive à la Section III, comprennent ce qui suit: Critères d’éligibilité, Antécédents d’inexécution de contrat, Situation financière et Expérience

- Les Travaux, ainsi que le contrat devant être attribué, sont répartis  en un lot unique et indivisible, et toute offre partielle est irrecevable. Les détails du lot sont indiqués à la section III du DAO.

Lot 2 : Travaux de réalisation d’un mini réseau AEP à Di, Sono, Kampti et Bama

Chaque site comprend les travaux ci-après:

- l’exécution d’un forage positif de 8" équipé en 6" dans un rayon maximum de 300 m à 500 m du siège des bâtiments communaux dans les limites de la parcelle réservée aux travaux.

- la fourniture et pose d’un château d’eau métallique de 10 m³ surélevé au moins de 9 m du sol dans l’enceinte de la mairie.

- le dimensionnement du réseau de refoulement et de distribution après les interprétations des résultats des caractéristiques du forage

- le raccordement du forage au château d’eau

- la pose de la conduite de refoulement

- la pose de la conduite de distribution

- l’exécution des travaux de raccordement électrique.

- la conception et l’installation des systèmes électro mécaniques (électropompe, coffret de protection et de commande, accessoires, etc.).

- Un entrepreneur sera sélectionné conformément à une méthode d’appel d’offres concurrentielle dont la procédure d’évaluation est décrite dans le Dossier d’appel d’offres, en conformité avec les « Directives de passation de marchés du Programme MCC » figurant sur le site Web du MCC à www.mcc.gov.  Les soumissionnaires devraient noter que les procédures et les directives de passation de marchés du MCC sont similaires à celles de la Banque mondiale, mais il existe des différences importantes.  Le Soumissionnaire est responsable de la compréhension des procédures et directives du programme de passation des marchés du MCC.

- Le Dossier d’appel d’offres comprend les Sections suivantes:

Section I 	Instructions aux Soumissionnaires (« IS »)

Section II 	Données Particulières de l’Appel d’Offres (« DPAO »)

Section III 	Critères d’évaluation et de qualification

Section IV 	Formulaires de soumission de l’offre

Section V 	Formulaire d’Accord Contractuel et Cahier des Clauses Administratives Générales (« CCAG ») 
Section VI 	Cahier des Clauses Administratives Particulières (« CCAP ») et Stipulations additionnelles en Annexe au Contrat

Section VII 	Formulaires de garanties

Section VIII	Bordereau de quantités

Section IX	Exigences en matière de spécifications et de performance

Section X 	Plans

Section XI   Documents de Références

L’Avis et le Dossier d’appel d’offres seront publiés sur le site Web du Maître d’ouvrage  (www.mcaburkina.org) à partir de la date d’émission (c'est-à-dire le 20 décembre  2011) et les Soumissionnaires  éventuels intéressés par la soumission d’une Offre devraient envoyer un courriel indiquant toutes les coordonnées du Soumissionnaire potentiel, à Agent de Passation des Marchés

Secteur 4

83, Avenue John F KENNEDY

Barack Obama Building

2ème Etage

01 BP 5415 Ouagadougou 01

Burkina Faso

Phone: (226) 70 85 10 96/50 30 56 93/50 30 56 83

Email: apm-mcaburkina@louisberger.com.

- Le délai de  soumission des offres prend fin à 10 heures (heure locale à Ouagadougou) le 27 janvier 2012.  Les offres doivent être remises à l’adresse ci-dessous à avant l’heure précisée ci-dessus.  Les offres soumises après expiration du délai seront rejetées.  Les Soumissionnaires devraient tenir compte de la distance et des formalités de douane pouvant requérir un temps de livraison plus long.

Agent de Passation des Marchés

Secteur 4

83, Avenue John F KENNEDY

Barack Obama Building

2ème Etage

01 BP 5415 Ouagadougou 01

Burkina Faso

Phone: (226) 70 85 10 96/50 30 56 93/50 30 56 83

Email: apm-mcaburkina@louisberger.com

- Toutes les Offres doivent être accompagnées d’une garantie de soumission établie de manière et pour le montant spécifié dans les DPAO.

- Les offres seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires qui choisiront d’y assister à 10 heures 30 (heure locale à Ouagadougou) à la date de soumission à savoir le 27 janvier  2012, à l’adresse ci-dessous :

MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT-BURKINA FASO (MCA Burkina)

83, Avenue John F KENNEDY

Barack Obama Building

Secteur 4

01 BP 6443 Ouagadougou 01,

Ouagadougou Burkina Faso

Phone: (+226) 50 30 81 44 /50 49 22 00

Fax: (+226) 50 30 81 78

Email:  mcaburkina@mcaburkina.org

Le Coordonnateur National

Bissiri Joseph SIRIMA

- Section I. Instructions aux Soumissionnaires

Section I Instructions aux Soumissionnaires

- A.  Généralités

| - Définitions | - « associé » signifie toute entité ou personne avec laquelle le Soumissionnaire s’associe afin de fournir une partie quelconque des Travaux. - « Bordereau de quantités » le bordereau chiffré et complété, faisant partie de l’Offre - « DPAO » signifie les Données particulières d’appel d’offres, à la Section II des Documents d’appel d’offres utilisées pour refléter les exigences et/ou conditions spécifiques. - « Offre » signifie une offre pour la fourniture des Travaux, soumise par un Soumissionnaire en réponse à ce Dossier d’appel d’offres. - « Garantie de soumission » signifie la garantie qu’un Soumissionnaire peut devoir fournir dans le cadre de son Offre, conformément à la Clause 17 des IS. - « Soumissionnaire » signifie toute entité ou personne éligible, y compris tout associé d’une entité ou personne éligible, soumettant une Offre. - « Dossier d’appel d’offres » fait référence aux Sections I – X de ces documents, y compris tout amendement pouvant être effectué, que le Maître d’ouvrage aura préparé en vue de la sélection de l’Entrepreneur. - « Bordereau de quantités» signifie le Bordereau quantitatif chiffré et complété, faisant partie de l’Offre. - «Compact » signifie le Compact du Millennium Challenge Corporation, telle qu’identifiée dans les DPAO. - « confirmation » signifie confirmation par écrit. - « Contrat » signifie le contrat proposé qui sera conclu entre le Maître d’ouvrage et l’Entrepreneur, y compris tous les documents spécifiés dans la Sous-clause x CCAG 2.3 ainsi que dans tous documents ci-joints, annexes et documents inclus par référence dans la présente. - « Prix du contrat » signifie le prix indiqué dans la Lettre d’acceptation et ci-après, tel qu’il aura été ajusté conformément aux stipulations du Contrat. - « Entrepreneur » signifie l’entité ou la personne, y compris tout associé, qui fournit des Travaux au Maître d’ouvrage, conformément à ce Contrat. - « jour » signifie un jour de l’année civile. - « Maître d’ouvrage» signifie toute entité identifiée dans les DPAO, la partie avec laquelle l’Entrepreneur signe le Contrat pour la fourniture des Travaux. - « Fraude et Corruption » fait référence aux actes définis dans le CCAG (y compris les termes « pratique coercitive », « pratique de collusion », « pratique de corruption », « pratique dolosive », « pratique obstructionniste », et « pratique prohibée », telles que définies dans le CCAG à la Sous-clause 1.1), selon laquelle des mesures peuvent être prises à l’encontre du Soumissionnaire, de l’Entrepreneur, du Maître d’ouvrage ou de leur personnel respectif. - « CCAG » signifie Cahier des clauses administratives générales. - «Gouvernement » signifie le gouvernement identifié dans les DPAO - « Instructions aux Soumissionnaires » ou « IS » fait référence à la Section I de ce Dossier d’appel d’offres, y compris tout amendement, qui fournit aux Soumissionnaires les informations nécessaires pour préparer leurs Soumissions. - « Date d’achèvement projetée » signifie la date à laquelle il est prévu que l’Entrepreneur aura achevé les Travaux, tel que cela est spécifié dans les DPAO 1.2. - « par écrit » signifie communiqué sous forme écrite (par exemple, par courrier postal, courriel ou télécopie) livré avec accusé de réception. - « Lettre d’acceptation » a la signification qui lui a été donnée dans la Sous-clause 34.1 de l’AO. - « MCC » signifie Millenium Challenge Corporation, une société du gouvernement des Etats-Unis, agissant pour le compte du Gouvernement des États-Unis. - « Financement MCC » signifie le financement que le MCC met à la disposition du Gouvernement, conformément aux termes du Compact. - « Administrateur de projet » signifie la personne dont le nom figure dans le CCAP (ou toute autre personne nommée par le Maître d’ouvrage après en avoir avisé l’Entrepreneur pour remplacer l’Administrateur de projet, en vertu des conditions de ce Contrat) qui est chargée de la supervision de l’exécution des Travaux et de la gestion du Contrat. - « CCAP » signifie le Cahier des clauses administratives particulières. - « Sous-traitant » fait référence à toute personne ou entité à laquelle le Soumissionnaire a l’intention de déléguer une partie des Travaux. - « Impôts/Taxes » ont la signification attribuée dans le Compact. - « Lettre de mise en œuvre des avantages fiscaux» désigne une lettre de mise en œuvre des avantages fiscaux signée entre le Millennium Challenge Corporation et le Gouvernement du Burkina Faso, en date du 16 avril 2008. - « Proposition technique » a la signification qui lui est attribuée à la Sous-clause 5.1 de l’IS. - « Travaux » signifie ce que le Contrat exige que l’Entrepreneur construise, installe et remette au Maître d’ouvrage. |
| --- | --- |
| - Portée de l’Offre | - Le Maître d’ouvrage fait un appel d’Offres pour la fourniture de Travaux, tels que décrits dans les DPAO et dans le CCAP. Le nom et le numéro d’identification du Contrat sont fournis dans les DPAO et dans le CCAP. - Le Soumissionnaire ayant remporté le marché devra compléter les Travaux à la Date d’achèvement prévue qui aura été spécifiée dans les DPAO et dans le CCAP 1.1 (ff). - Dans l’ensemble de ce Dossier d’appel d’offres, sauf lorsque le contexte l’exige, les termes indiquant le singulier incluent également le pluriel et les mots au pluriel comprennent également leur équivalent au singulier; et le féminin inclut le masculin et vice-versa. |
| - Source des fonds; Modalités du Compact | - Le MCC et le Gouvernement ont conclu un Compact. Le Gouvernement, agissant par l’intermédiaire du Maître d’ouvrage, entend appliquer une partie du produit du Financement MCC aux paiements admissibles selon ce Contrat. Les paiements effectués selon ce Contrat seront soumis, à tous égards, aux modalités du Compact et aux documents s’y rapportant, y compris aux restrictions relatives à l’utilisation du Financement MCC et aux conditions de décaissement. Aucune autre partie que le Gouvernement et le Maître d’ouvrage n’obtiendra de droits en vertu du Compact ou ne disposera de droits sur les montants du Financement MCC. Le Compact et les documents s’y rapportant sont disponibles sur le site www.mcc.gov ou sur le site Web du Maître d’ouvrage http://www.mcaburkina.org. |
| - Fraude et Corruption | - Le MCC exige que tous les bénéficiaires du financement MCC, y compris le Maître d’ouvrage et tout soumissionnaire, fournisseur, entrepreneur, sous-traitant et consultant dont les services auraient été sollicités conformément à un contrat financé par le MCC, observent les normes les plus strictes en matière d’éthique au cours de l’attribution et de l’exécution de ces contrats. Pour se conformer à cette politique, le Maître d’ouvrage : - rejettera une Offre, s’il décide que le Soumissionnaire qui a été sélectionné comme Entrepreneur, a, directement ou indirectement, commis des actes frauduleux ou corrompus pour se faire attribuer le Contrat; - a le droit de soumettre à des sanctions un Soumissionnaire ou un Entrepreneur, notamment en déclarant l’inéligibilité du Soumissionnaire ou de l’Entrepreneur, soit indéfiniment, soit pour une période de temps indiquée, pour l’attribution de tout contrat financé par le MCC, si à un moment quelconque, il décidait que le Soumissionnaire ou l’Entrepreneur, directement ou par l’intermédiaire de son agent, avait commis des actes frauduleux ou corrompus, en vue de se faire attribuer ledit contrat ou lors de l’exécution de ce dernier; et - dispose du droit d’exiger qu’une stipulation soit incluse dans le Contrat, exigeant que l’Entrepreneur permette au Maître d’ouvrage, au MCC ou à toute personne désignée par le MCC, de procéder à l’inspection de ses comptes, dossiers et autres documents se rapportant à la soumission d’une Offre ou à l’exécution du Contrat, et que ces comptes et dossiers soient contrôlés par des vérificateurs de comptes nommés par le MCC ou par le Maître d’ouvrage, avec l’accord du MCC. En outre, le MCC a le droit d’annuler une partie du Financement MCC alloué au Contrat, s’il devait déterminer, à un moment quelconque, que les représentants d’un bénéficiaire du Financement MCC ont commis des actes frauduleux ou corrompus au cours du processus de sélection ou de l’exécution du Contrat, en l’absence de mesure diligente ou satisfaisante, afin de remédier à la situation. Le MCC peut également invoquer, de son propre chef, tous droits revenant au Maître d’ouvrage selon la Sous-clause 3.1 de l’IS ci-dessus. |
| - Soumissionnaires éligibles, Matériaux, Équipement et Services | - Un Soumissionnaire peut être une personne physique, une entité privée, une entité publique (soumise à la Sous-clause 4.4 de l’IS) ou une combinaison quelconque de ces entités, corroborée par une lettre d’intention de conclure un accord en participation sous forme de co-entreprise ou de consortium. |
|  | - Un Soumissionnaire, ainsi que toutes les parties constituant le Soumissionnaire, peut être un ressortissant de n’importe quel pays, sous réserve des restrictions spécifiées aux paragraphes ci-dessous. |
|  | - Les Soumissionnaires et les Entrepreneurs ne doivent pas avoir de conflit d’intérêts. Tous les Soumissionnaires pour lesquels un conflit d’intérêt aura été détecté, seront disqualifiés. Un Entrepreneur ayant un conflit d’intérêt peut voir son contrat résilié. On peut considérer qu’un Soumissionnaire a un conflit d’intérêt avec une ou plusieurs parties au cours de ce processus d’appel d’offres, si : - ils ont au moins un associé dominant en commun; ou - ils ont le même représentant juridique aux fins de cette soumission d’offre; ou - ils ont les uns avec les autres, directement ou par le biais de tiers, des relations qui leur permettent d’avoir accès à des informations ou une influence sur la soumission d’un autre Soumissionnaire, ou d’influencer les décisions du Maître d’ouvrage au sujet de ce processus d’appel d’offres; ou - ils participent à plus d’une Soumission au cours de ce processus d’appel d’offres; la participation d’un Soumissionnaire à plus d’une Offre entraînera la disqualification de toutes les Offres dans lesquelles la partie est impliquée; toutefois, cette stipulation ne limite pas la participation du même sous-traitant à plus d’un processus d’Appel d’offres; ou - ils sont, ou ont été associés, par le passé, à une personne ou entité quelconque, qui a été embauchée afin de fournir des services de conseil en vue de la préparation de la conception, des spécifications ou de tous autres documents à utiliser pour la passation de marché et la fourniture des Travaux devant être attribués conformément à ces Documents d’appel d’offres; ou - eux-mêmes ou un de leurs affiliés a été embauché (ou devrait être embauché) par le Maître d’ouvrage comme Administrateur de projet pour le Contrat; ou - ils sont eux-mêmes membres ou ont des relations commerciales ou familiales avec un membre du conseil d’administration ou du personnel du Maître d’ouvrage ou avec l’Agent chargé de l’octroi des marchés ou l’Agent fiscal (comme défini dans le Compact ou les ententes s’y rapportant) embauchés par le Maître d’ouvrage, qui est directement ou indirectement impliqué dans une partie quelconque de (i) la préparation de ce Dossier d’appels d’offres, (ii) le processus de sélection de soumissions, ou (iii) la supervision du Contrat, à moins que le conflit généré par ces relations n’ait été résolu de manière acceptable pour le MCC au cours de toute la durée du processus de préparation du Dossier d’appel d’offres et d’attribution et d’exécution du Contrat. Les Soumissionnaires et l’Entrepreneur sont dans l’obligation de divulguer toute situation de conflit réel ou potentiel pouvant avoir un impact sur leur capacité à agir dans le meilleur intérêt du Maître d’ouvrage, ou qui pourrait raisonnablement être perçu comme telle. Tout manquement à la divulgation de telles situations peut entraîner la disqualification du Soumissionnaire ou de l’Entrepreneur ou la résiliation du Contrat. |
| Eligibilité des entités publiques | - Les Entreprises Publiques ne sont pas éligibles pour participer aux compétitions concernant les Contrats du financement MCC. Les Entreprises Publiques (i) ne peuvent pas être Parties pour des Contrats de Biens, Travaux, ou de Services financés par le MCC par le biais d’un processus d’Appel d’Offres ouvert, Appel d’Offres Restreint, Contrat Direct, ou de Sélection à Source Unique et (ii) ne peuvent être pré qualifiées ou figurer sur une liste restreinte en prévision de tout Contrat financé par le MCC dont le processus de passation de marché intègrerait ces moyens. Cette interdiction n’est pas appliquée aux Unités de travaux en régie appartenant au Gouvernement du pays de l’Entité MCA, ou les Institutions de Formation Publiques et les Centres de Recherches, toutes Entités de cartographie, de statistiques ou toute autre Entité technique qui n’a pas été initialement constituée pour un objectif d’affaires ou commercial, ou dans la situation où une exemption est accordée par le MCC en conformité avec la partie 7 des Directives de la Passation de Marchés du Programme MCC. Tous les Soumissionnaires doivent attester de leur statut; cette attestation fait partie de leur dossier de soumission en utilisant le formulaire « Certification des Entreprises publiques », inséré au point 4 des Informations sur la qualification à la section IV : Formulaires de soumission d’offre. |
| Maintien de l’éligibilité | - Les Soumissionnaires fourniront la preuve du maintien de leur éligibilité, d’une manière qui satisfasse le Maître d’ouvrage, conformément aux requêtes de ce dernier. |
| Inéligibilité et radiation | - Les Soumissionnaires, leurs associés et leur personnel ne peuvent être des personnes physiques ou morales qui font l’objet d’une déclaration d’inéligibilité pour cause de fraude ou de corruption au titre des dispositions du paragraphe IS 3.1 ci-dessus ou déclarée inéligible pour participer au processus de passation de marchés conformément aux procédures décrites dans la Partie 10 des Directives de Passation des Marchés du Programme MCC intitulé « Procédures de vérification d’éligibilité » disponibles sur le site Internet du MCC à www.mcc.gov. Ceci disqualifierait de la participation à la mise en concurrence de marchés toute entreprise créée ou ayant son siège ou une partie importante de ses activités dans un pays qui fait l’objet de sanctions ou de restrictions en vertu des lois ou des politiques des Etats-Unis. Les pays, firmes, organisations et individus qui sont frappés de ces sanctions et restrictions font ponctuellement l’objet de changements et il est nécessaire de consulter sur les sites Internet indiqués dans le Part 10 des Directives en matière de Passation des Marchés du Programme MCC pour plus d’informations sur la liste actualisée des pays faisant l’objet de sanctions et de restrictions. |
|  | - Un Soumissionnaire ou un Entrepreneur (y compris leurs associés, le cas échéant, leurs Sous-traitants et leur personnel et affiliés respectifs) n’ayant pas été frappés d’inéligibilité pour une raison décrite à la Sous-clause 4.6 de l’IS ci-dessus, seront exclus, si : - selon la législation ou la réglementation officielle, le Gouvernement interdit les relations commerciales avec le pays du Soumissionnaire, de l’Entrepreneur, de ses associés et Sous-traitants ou du personnel de ceux-ci; - conformément à une décision du Conseil de sécurité des Nations Unies adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le Gouvernement interdit toute importation de marchandises en provenance du pays du Soumissionnaire, de ses associés ou du personnel de ceux-ci ou tout versement à des personnes ou à des entités issues de ce pays; ou - ce Soumissionnaire, Entrepreneur, associé, Sous-traitant ou tout employé de ces derniers sont frappés d’inéligibilité par le MCC pour une autre raison, conformément à une politique ou directive quelconque pouvant, de temps à autre, entrer en vigueur et être affichée sur le site Web du MCC à www.mcc.gov. |
| Matériaux, équipement et services éligibles | - Les matériaux, l’équipement et les services à fournir selon les modalités du Contrat peuvent provenir de tout pays sous réserve du respect des mêmes restrictions que celles spécifiées pour les Soumissionnaires et leurs associés et le personnel de ceux-ci, conformément aux Sous-clauses 4.6 et 4.7 de l’IS. Sur requête du Maître d’ouvrage, les Soumissionnaires devront fournir une preuve de l’origine des matériaux, de l’équipement et des services. |
|  | - Aux fins de la clause 4.8 de l’IS ci-dessus, « provenance » signifie tout endroit où les matériaux et l’équipement ont été extraits, plantés, cultivés, produits, fabriqués ou traités, et à partir duquel les services sont fournis. Les matériaux et l’équipement sont produits lors de la création, grâce à un processus de fabrication, traitement ou assemblage important ou substantiel, d’un produit fini ayant une valeur commerciale dont les caractéristiques, l’usage et l’utilité sont très différents de ses composants d’origine. - La provenance des matériaux, de l’équipement et des servies diffère de la nationalité du Soumissionnaire ou de l’Entrepreneur. - Le pays d’origine des articles importants parmi les matériels, matériaux, marchandises et services à fournir selon le Contrat doit être indiqué dans la Proposition technique incluse à la Section IV, Formulaires d’appels d’offres. |
|  | - Les Soumissionnaires doivent également répondre aux critères d’éligibilité contenus dans les Directives de passation de marchés du Programme MCC régissant les attributions de marchés du MCC. Si un Soumissionnaire a l’intention de se joindre à un associé ou de déléguer à un sous-traitant une partie de ce Contrat, cet associé ou Sous-traitant devra également être soumis aux critères d’éligibilité présentés dans ce Dossier d’appel d’offres et dans les Directives de passation de marchés du Programme MCC. |
| - Qualifications du Soumissionnaire | - Tous les Soumissionnaires devront compléter des Formulaires d’appel d’offres (Section IV), y compris une proposition technique fournissant des programmes environnementaux et sociaux, des programmes de santé et de sécurité au travail, un plan de travail et une description préliminaire de la méthode et du calendrier des travaux proposés, y compris des plans et des graphiques, en cas de besoin. - En outre, les Soumissionnaires devront également élaborer un plan de gestion des risques liés à la Traite des Etres Humains à mettre en œuvre. Ce plan de gestion des risques doit être à la satisfaction du Maître d’ouvrage de par la substance et la forme et soumis au Maître d’ouvrage, à sa seule discrétion en un document séparé ou intégré au plan de Santé et de Sécurité (la « Proposition technique »). - Au cas où une pré qualification des candidats à la soumission aurait été entreprise, seules les Soumissions de Soumissionnaires pré qualifiés seront retenues au moment de l’attribution de ce Contrat. Ces Soumissionnaires qualifiés devraient joindre aux Soumissions toutes informations actualisant leurs requêtes de pré qualification originales ou, sinon, confirmer dans leurs Soumissions que les informations de pré qualification soumises à l’origine demeurent, en grande partie, correctes, à la date de la soumission de l’Offre. La mise à jour ou confirmation devrait être soumise en complétant les Formulaires d’appel d’offres à la Section IV. - Si le Maître d’ouvrage n’a pas entrepris de pré qualification des Soumissionnaires potentiels, tous les Soumissionnaires doivent inclure les informations suivantes avec leurs Formulaires d’appel d’offres de la Section IV, sauf stipulation contraire indiquée dans les DPAO : - les copies d’originaux définissant la constitution ou le statut juridique, le lieu d’inscription au Registre de Commerce, l’emplacement du siège social du Soumissionnaire et une procuration pour le signataire de la Soumission au nom du Soumissionnaire ; les pleins pouvoirs écrits du signataire de l’Offre indiquant son intention de s’engager envers le Soumissionnaire; - des rapports sur la situation financière du Soumissionnaire, comme le compte de résultat et les rapports des vérificateurs de compte portant sur les cinq dernières années; - une preuve de suffisance de fonds de roulement adéquats pour exécuter le Contrat (accès à des lignes de crédit et disponibilité d’autres ressources financières); - la permission d’obtenir des références auprès des banquiers du Soumissionnaire; - des informations portant sur tout contentieux, actuel ou au cours des cinq dernières années, impliquant le Soumissionnaire, ainsi que les montants contestés et les sommes allouées ; - la valeur totale des travaux de construction exécutés au cours de chacune des cinq dernières années; - l’expérience avec des travaux de nature similaire et la taille de chaque projet au cours des cinq dernières années, ainsi que des informations détaillées sur des travaux en cours ou faisant déjà l’objet d’un contrat; et les Maîtres d’ouvrages pouvant être contactés afin d’obtenir de plus amples renseignements sur ces contrats; - les éléments principaux de l’équipement affecté à la construction proposés afin d’exécuter le Contrat; - les qualifications et l’expérience de tout cadre important du chantier et du personnel technique proposé pour le Contrat; - des propositions pour la sous-traitance d’éléments des Travaux s’élevant à plus de dix (10) pour cent du Prix du contrat. Le plafond de participation des sous-traitants est indiqué dans les DPAO. - Les offres soumises par une co-entreprise de deux entités ou plus devront observer les exigences suivantes, sauf stipulation contraire contenue dans les DPAO: - l’Offre devra inclure toutes les informations listées à la Sous-clause 5.3 de l’IS ci-dessus pour chaque membre de la co-entreprise; - l’Offre devra être signée afin d’avoir force exécutoire par tous les membres; - tous les membres seront liés à titre individuel et collectif pour l’exécution du Contrat, conformément aux modalités du Contrat; - un des membres devra être nommé responsable, autorisé à engager des dépenses et à recevoir des instructions pour et au nom de tous les membres de la co-entreprise; - l’exécution de l’ensemble du Contrat, y compris le paiement, sera effectuée uniquement par le biais du membre responsable; et - une copie de l’accord de co-entreprise ou autre entente similaire signée par les membres sera soumise avec l’Offre; ou une lettre d’intention d’exécuter une co-entreprise ou toute autre entente similaire, au cas où une Offre aurait remporté la passation de marché, sera signée par tous les membres et soumise avec l’Offre, accompagnée d’une copie de l’accord proposé. - Pour se qualifier pour l’attribution du Contrat, les Soumissionnaires devront remplir les critères minimaux de qualification suivants : - un montant financier annuel moyen des travaux de construction déterminé conformément au sous facteur 3.2 de la Section III, Critères d’évaluation et de qualification ; - leur expérience en tant qu‘entrepreneur principal pour la construction d’un nombre de travaux dont la nature et la complexité équivalent, au moins, aux Travaux réalisés au cours de la période stipulée au paragraphe 4.2 de la Section III, Critères d’évaluation et de qualification (pour satisfaire à cette exigence, les travaux cités devraient être achevés à 70 pour cent au moins); - des propositions en vue de l’acquisition dans les délais (propriété, location, embauche, etc.) de l’équipement essentiel listé dans les DPAO; - un administrateur de contrat avec cinq ans d’expérience avec des travaux de nature et de volume similaires, notamment trois ans au moins en tant qu’administrateur de même que le personnel clé listé dans les DPAO ; - des liquidités et/ou des facilités de crédit, sans tenir compte d’autres engagements contractuels et à l’exclusion de tous paiements anticipés qui pourraient être effectués selon le Contrat, dont le montant ne peut être inférieur à celui indiqué au sous-paragraphe 3.3 de la Section III, Critères d’évaluation et de qualification; et - l’autre critère minimal de qualification présenté à la Section III, Critères d’évaluation et de qualification. Des antécédents répétés de contentieux et sentences arbitrale à l’encontre du Soumissionnaire ou de tout membre d’une co-entreprise peut entraîner sa disqualification. 5.6 Les chiffres de chacun des membres de la co-entreprise devront être additionnés afin de déterminer le degré de conformité du Soumissionnaire aux critères minimaux de qualification ; néanmoins, pour qu’une co-entreprise puisse se qualifier, ses membres doivent satisfaire aux critères minimaux de qualification stipulés à la Section III, Critères d’évaluation et de qualification. La non-exécution de cette exigence conduira au rejet de l’Offre de la co-entreprise. Les expériences et les ressources des sous-traitants ne seront pas prises en compte dans la détermination de la satisfaction des critères de qualification du Soumissionnaire, sauf stipulation contraire indiquée dans les DPAO. |
| - Une seule Offre par Soumissionnaire | - Chaque Soumissionnaire ne devra soumettre qu’une seule Offre, soit à titre individuel, soit en tant que membre d’une co-entreprise. La soumission ou participation d’un Soumissionnaire à plus d’une Offre (sauf en qualité de sous-traitant ou dans les cas où des offres variantes ont été permises ou requises) entraînera la disqualification de toutes les propositions prévoyant la participation du Soumissionnaire. |
| - Coût de la soumission de l’offre | - Le Soumissionnaire devra couvrir tous les frais associés à la préparation et à la soumission de son Offre, et le Maître d’ouvrage ne devra en aucun cas être tenu pour responsable de ces coûts, quels que soient les résultats du processus d’appel d’offres ou la manière dont il aura été mené. |
| - Réunion avant soumission des offres et visite du chantier | - Le représentant désigné du Soumissionnaire est invité à assister à une réunion avant soumission des offres, si cela est stipulé dans les DPAO. L’objectif de la réunion sera de clarifier les problèmes et de répondre aux questions sur tout sujet pouvant être soulevé au cours de cette étape. Toute absence à cette réunion ne sera pas considérée comme un motif de disqualification d’un Soumissionnaire. - Le compte-rendu de la réunion avant soumission des offres, y compris le texte des questions soulevées, sans en identifier la source, et les réponses données, ainsi que toutes réponses préparées après la réunion, seront transmis dans les délais les plus brefs à tous les Soumissionnaires ayant acquis les Documents d’appel d’offres conformément au paragraphe 9.3 des IS. Toutes modifications du Dossier d’appel d’offres pouvant se révéler nécessaires à la suite d’une réunion avant soumission des offres seront effectuées par le Maître d’ouvrage exclusivement par le biais de la formulation d’un addenda conforme au paragraphe 11 des IS et non pas par l’entremise de comptes-rendus de la réunion avant soumission des offres. - Une visite du chantier sera organisée par le Maître d’ouvrage, si cela est formulé dans les DPAO. Les coûts de participation à la réunion avant soumission des offres et à la visite du chantier seront aux frais du Soumissionnaire. - Si aucune visite de chantier n’est pas organisée, il est conseillé au Soumissionnaire de se rendre sur les lieux et d’examiner le chantier des Travaux et ses alentours, et d’obtenir par lui-même, de son propre chef toutes les informations pouvant être nécessaires pour préparer l’Offre et conclure un contrat pour la parfaite exécution des Travaux. Les coûts de la visite du chantier seront aux frais du Soumissionnaire. Au cas où une permission serait requise afin d’accéder au chantier, le Soumissionnaire ainsi que n’importe lequel de ses employés ou agents obtiendra la permission du Maître d’ouvrage de pénétrer sur les lieux et le terrain en vue de cette visite, mais uniquement sous condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents exonèrent le Maître d’ouvrage, ses employés et agents de toute responsabilité à cet égard et qu’ eux seuls soient considérés comme responsables en cas de décès, blessure de personne, perte ou dommages aux biens, ou autres perte, dommage, coûts et dépenses quelconques encourus du fait de l’inspection. |

- B.  Dossier d’appel d’offres

| - Teneur du Dossier d’appel d’offres | - Le dossier d’Appel d’Offres comprend les documents listés ci-dessous et les addenda formulés conformément à la Clause 11 des IS : Partie I —Procédures d’appel d’offres Section I. Instructions aux Soumissionnaires (IS) Section II. Données particulières de l’appel d’offres (DPAO) Section III. Critères d’évaluation et de qualification Section IV. Formulaires de soumission de l’offre Partie II – Formulaires de contrat et de garantie Section V. Formulaire d’Accord Contractuel et Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) Section VI. Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et Stipulations additionnelles en Annexe au Contrat Section VII. Formulaires de garanties Partie III – Exigences en matière de Travaux Section VIII. Bordereau de quantités Section IX. Exigences en matière de spécifications et de performance Section X. Plans Section XI. Documents de références - L’Avis d’Appel d’offres émis par le Maître d’ouvrage ne fait pas partie du Dossier d’appel d’offres. - Le Maître d’ouvrage n’est pas responsable de l’exhaustivité du Dossier d’appel d’offres et de ses addenda, si ceux-ci n’ont pas été obtenus directement auprès du Maître d’ouvrage ou à partir de son site web (www.mcaburkina.org) sur lequel est logé le dossier complet d’Appel d’offres. - Le Soumissionnaire est censé examiner toutes les instructions, conditions et spécifications et tous les formulaires, y compris toutes les exigences en matière de santé, de sécurité et d’environnement et de la Traite des Etres Humains, figurant dans le Dossier d’appel d’offres. L’omission d’informations ou de documentation quelconques requises par le Dossier d’appel d’offres peut entraîner le rejet de l’Offre. |
| --- | --- |
| - Clarification du Dossier d’appel d’offres | - Un Soumissionnaire potentiel requérant une clarification quelconque relative au Dossier d’appel d’offres peut en avertir le Maître d’ouvrage par écrit à l’adresse du Maître d’ouvrage indiquée dans les DPAO. Le Maître d’ouvrage répondra à toute requête de clarification reçue avant le nombre de jours indiqué dans les DPAO précédant le délai fixé pour la soumission des Offres. Des copies de la réponse du Maître d’ouvrage seront expédiées à tous les Soumissionnaires potentiels qui ont obtenu le Dossier d’appel d’offres auprès de ce dernier. Sinon, et si cela est indiqué dans les DPAO, la réponse peut être affichée sur le site Web du Maître d’ouvrage, en incluant une description de la requête, mais sans toutefois identifier la source. Les Candidats Soumissionnaires devront eux-mêmes se rendre sur le site Web et obtenir les clarifications relatives aux Documents d’appel d’offres. |
| - Amendement du Dossier d’appel d’offres | - Avant le délai de soumission des Offres, le Maître d’ouvrage pourra modifier le Dossier d’appel d’offres en formulant des addenda. - Tout addenda ainsi formulé fera partie du Dossier d’appel d’offres et sera expédié par le Maître d’ouvrage à tous les Candidats Soumissionnaires ayant obtenu le Dossier d’appel d’offres de ce dernier. Sinon, et si cela est indiqué dans les DPAO, l’addenda peut être affiché sur le site Web du Maître d’ouvrage. Les Candidats Soumissionnaires devront se rendre sur ce site Web et obtenir les addenda relatifs aux Documents d’appel d’offres et accuseront réception de chaque addenda par écrit pour le Maître d’ouvrage. - Afin d’accorder aux Candidats Soumissionnaires un délai raisonnable qui tient compte d’un addenda lors de la préparation de leur Offre, le Maître d’ouvrage peut, à sa seule discrétion, prolonger le délai de soumission des Offres, conformément à la Sous-clause 21.2 des IS ci-dessous. |

- C.  Préparation des Offres

| - Langue de l’Offre | - L’Offre et toutes correspondances et documents se rapportant à l’Offre, qui auront été échangés entre le Soumissionnaire et le Maître d’ouvrage, devront être écrits en anglais et, à la discrétion du Maître d’ouvrage, dans toute autre langue, si cela est spécifié dans les DPAO. Les documents à l’appui de la soumission et les brochures imprimées faisant partie de l’Offre peuvent être formulés dans une autre langue, à condition que d’être accompagnés d’une traduction précise en anglais des passages importants, auquel cas, aux fins d’interprétation de l’Offre, de telles traductions l’emporteront sur toute autre version. Les Soumissionnaires devraient comprendre que, pour tous les documents fournis, la version anglaise prévaut toujours. |
| --- | --- |
| - Documents constituant l’Offre | - L’Offre soumise doit contenir les documents suivants : - l'Offre (dans le format indiqué à la Section IV); - la garantie de soumission, conformément à la Clause 17 des IS, le cas échéant ; - le Bordereau des quantités chiffré ; - le Formulaire et les documents contenant les informations de qualification ; - la Proposition technique ; - des offres variantes, si requises ; - la confirmation écrite autorisant le signataire de l’Offre à engager le Soumissionnaires, conformément à IS 19.2 ; et - tous autres documents devant être complétés et soumis par les Soumissionnaires, comme spécifié dans les DPAO. - Outre les conditions requises selon le paragraphe 13.1 de l’AO, les Offres soumises par une co-entreprise devront comprendre les documents spécifiés, et respecter les autres exigences du paragraphe 5.4 de l’AO. |
| - Prix des offres | - Le Contrat portera sur les Travaux, comme décrit à la Sous-clause 1.1 de l’AO, sur base du bordereau de quantités chiffré soumis par le Soumissionnaire. - Le Soumissionnaire devra remplir les taux et les prix pour tous les éléments des Travaux décrits dans le Bordereau de quantités. Les éléments pour lesquels aucun taux ou prix n’est proposé par le Soumissionnaire ne seront pas payés par le Maître d’ouvrage au moment de l’exécution et seront censés avoir été couverts par les autres taux et prix figurant dans le bordereau de quantités. Les corrections, le cas échéant, seront effectuées en rayant, initialisant, datant et réécrivant. - La Clause 49 CCAG du formulaire du Contrat (Section V) présente les clauses fiscales qui sont applicables à toute Offre et à l’exécution du Contrat. Les Soumissionnaires devraient vérifier et examiner attentivement cette clause, lors de la préparation de leurs Offres. - Les taux et les prix présentés par le Soumissionnaire seront ajustés au cours de la performance du Contrat, si cela est précisé dans les DPAO et dans le CCAP et les stipulations de la Clause 47 du CCAG. Le Soumissionnaire soumettra en même temps que l’Offre toutes les informations requises selon le CCAP et la Clause 47 du CCAG. - Selon ce qui est précisé dans les DPAO, les Appels d’offres s’appliquent aux lots individuels ou à toutes combinaisons de lots (forfaits). Les Soumissionnaires désirant accorder une réduction pour l’octroi de plus d’un lot, devront spécifier dans leurs Offres les réductions de prix qui sont applicables à chaque forfait, ou, sinon, aux lots individuels au sein du forfait. Les réductions de prix ou les rabais seront soumis conformément à IS 14.4, à condition que les Offres soient soumises et ouvertes en même temps. |
| - Devises de l’Offre et paiement | - La ou les devises ou une combinaison de celles-ci, pour l’Offre et les paiements, seront telles que spécifiées dans les DPAO. |
| - Validité de l’Offre | - Les Offres demeureront valables pendant la période spécifiée dans les DPAO. - Lors de circonstances exceptionnelles, avant l’expiration de la période de validité de l’Offre, le Maître d’ouvrage peut demander aux Soumissionnaires de prolonger la période de validité de leurs Offres pour une période additionnelle spécifiée. La requête ainsi que les réponses des Soumissionnaires seront effectuées par écrit. Si une Garantie de soumission est demandée conformément à la Clause 17 d’IS, elle sera prolongée jusqu’à 28 jours après le délai d’extension de la période de validité de l’Offre. Un Soumissionnaire peut refuser la requête sans devoir renoncer à la Garantie de soumission. Un Soumissionnaire qui accepte la requête n’aura ni l’obligation, ni l’autorisation de modifier son Offre, sauf à la seule discrétion du Maître d’ouvrage. |
| - Garantie de l’Offre | - Si cela est exigé dans les DPAO, le Soumissionnaire devra fournir, dans le cadre de son Offre, une Garantie de soumission sous sa forme originale, comme spécifié dans les DPAO. Si un Soumissionnaire soumet une offre sur plusieurs lots ou soumet des Offres variantes, une seule Garantie d’offres est requise pour tous les lots et à la fois pour les Offres de base et les Offres variantes. - La Garantie de soumission (le cas échéant) sera versée selon le montant et la devise spécifiée dans les DPAO et devra: - prendre la forme, au choix du Soumissionnaire, d’une lettre de crédit irrévocable ou d’une garantie bancaire inconditionnelle provenant d’une institution financière ; - être émise par une institution de bonne réputation choisie par le Soumissionnaire et située dans un pays éligible quelconque (déterminé conformément à la clause d’IS 4). Si l’institution émettant la garantie bancaire est située en dehors du pays du Maître d’ouvrage, celle-ci devra avoir une institution financière correspondante située dans le pays du Maître d’ouvrage, approuvée par le Maître d’ouvrage, pour qu’elle puisse produire ses effets; - être, en tous points importants, conforme à l’un des formulaires de Garantie de soumission inclus à la Section VII, Formulaires de garantie, ou tout autre formulaire approuvé par le Maître d’ouvrage avant la soumission de l’Offre et, quel que soit le cas, le formulaire doit comprendre le nom complet du Soumissionnaire; - être exigible rapidement sur requête écrite soumise par le Maître d’ouvrage, dans le cas où les conditions de la Sous-clause 17.5 de l’IS seraient évoquées; - être soumis dans sa version originale ; les copies ne seront pas acceptées; - conserver sa validité pendant une période de 28 jours au-delà de la période de validité des Offres, même prolongées, conformément à la Sous-clause 16.2 des IS. - Toute Offre qui n’est pas accompagnée d’une Garantie de soumission conforme en tous ses points importants (le cas échéant) à la Sous-clause 17.1 des IS sera rejetée par le Maître d’ouvrage pour manque de conformité. - La Garantie de soumission des Soumissionnaires dont la soumission n’aura pas été acceptée leur sera rendue aussitôt que possible après la fourniture par le Soumissionnaire de la garantie de performance conformément à la CCAG 56, telle que décrite dans la clause d’IS 35. - La Garantie de soumission peut être confisquée: - si un Soumissionnaire retire son Offre au cours de la période de validité de l’Offre spécifiée sur la Feuille de soumission de l’Offre, sauf stipulation contraire figurant à la Sous-clause 16.2 des IS; ou - si le Soumissionnaire n’accepte pas la correction de son Prix d’Offre selon la Sous-clause 28 des IS. - si le Soumissionnaire ayant remporté le contrat n’arrive pas, dans les délais impartis, à : (i) signer le Contrat; ou (ii) fournir la garantie de performance requise. - La Garantie de soumission d’une co-entreprise doit être au nom de la co-entreprise soumettant l’Offre. Si la co-entreprise n’a été constituée d’un point de vue juridique au moment de l’appel d’offres, la Garantie de soumission sera effectuée au nom de tous les futures membres, tels que nommés dans la lettre d’intention ou entente similaire en rapport avec la formation de la co-entreprise. |
| - Offres variantes des Soumissionnaires | - Les Offres variantes ne seront prises en considération que si celles-ci sont spécifiquement autorisées par les DPAO. Si elles sont autorisées, les Sous-clauses 18.1 et 18.2 les régiront et les DPAO spécifieront laquelle des options suivantes sera acceptée: - Option Un. Un Soumissionnaire peut soumettre des Offres variantes avec l’Offre de base et le Maître d’ouvrage ne tiendra compte que de l’Offre variante offerte par le Soumissionnaire dont l’Offre de base a été déterminée comme étant la plus basse, ou - Option Deux. Un Soumissionnaire peut soumettre une Offre variante avec ou sans Offre de base. Toutes les Offres de base reçues, ainsi que les Offres variantes remplissant les conditions requises en matière de spécifications et de performances selon la Section IX, seront évaluées en fonction de leurs propres mérites. - Les Offres variantes devront fournir toutes les informations nécessaires pour une évaluation complète de l’alternative par le Maître d’ouvrage, y compris les calculs de conception, les spécifications techniques, la ventilation des prix, les méthodes de construction proposées et d’autres détails pertinents. |
| - Format et signature de l’Offre | - Le Soumissionnaire devra préparer une série d’originaux des documents de l’Offre, comme décrit au paragraphe 13 des IS, clairement marqués ORIGINAUX. Les Offres variantes, si elles sont permises conformément à l’article 18 des IS, seront clairement marquées Variantes. En outre, le Soumissionnaire remettra des copies de l’Offre, dans la ou les langues et quantité spécifiées dans les DPAO et chacune clairement marquées COPIE. En cas de différence entre l’original et les copies, l’original prévaudra. - L’original et les copies de l’Offre seront dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile et seront signés par une personne dûment autorisée à signer au nom du Soumissionnaire. Cette autorisation consistera en une confirmation écrite, telle que spécifiée dans les DPAO, et sera jointe à cette Offre. Le nom et le poste de chaque personne signant l’autorisation doivent être dactylographiés ou écrits en caractères d’imprimerie sous la signature. Toutes les pages de l’Offre où des entrées ou des amendements ont été introduits seront signées ou initialisées par la personne signant cette Offre. - Toute annotation entre les lignes, mots effacés ou remplacés ne seront valables que si ceux-ci sont signés ou initialisés par la personne signant l’Offre. - Le Soumissionnaire fournira les informations, de la manière décrite pour le Formulaire de Soumission à la Section IV portant sur les commissions ou les pourboires, le cas échéant, qui sont payés aux agents dans le cadre de cette Offre, ou lors de l’exécution du Contrat si le Soumissionnaire obtient ce Contrat. |

- D.  Soumission des Offres

| - Soumission, cachet et scellage des Offres | - Les Soumissionnaires peuvent toujours soumettre leurs Offres par la poste ou en personne. Chaque fois que cela est spécifié dans les DPAO, les Soumissionnaires disposeront de l’option de soumettre leurs Offres électroniquement. Les Soumissionnaires soumettant électroniquement leurs Offres devront suivre les procédures spécifiées dans les DPAO. Pour les Offres soumises sur support papier, le Soumissionnaire devra sceller l’original ainsi que toutes les copies de l’Offre dans deux enveloppes intérieures et une enveloppe externe, en marquant clairement les enveloppes internes avec les mots « Originaux » et « Copies ». - Les enveloppes internes et externes devront : - porter le nom et l’adresse du Soumissionnaire; - être adressées au Maître d’ouvrage à l’adresse indiquée dans les DPAO; - porter le nom et le numéro d’identification du Contrat, de la manière définie à la section 1.1 des DPAO et du CCAP; et - donner un avertissement de ne pas ouvrir avant l’heure et la date d’ouverture des Soumissions, comme cela est signifié dans les DPAO. - Si les enveloppes ne sont pas scellées et marquées comme indiqué ci-dessus, le Maître d’ouvrage ne sera tenu pour responsable du mauvais classement ou de l’ouverture prématurée de la Soumission. |
| --- | --- |
| - Délai pour la soumission des Offres | - Les Offres seront remises au Maître d’ouvrage à l’adresse spécifiée ci-dessus à l’heure et la date spécifiées dans les DPAO au plus tard. - Le Maître d’ouvrage peut, à sa seule discrétion, prolonger le délai de soumission des Offres, en émettant un addenda conformément à la Clause 11 des IS, auquel cas tous les droits et obligations du Maître d’ouvrage et des Soumissionnaires soumis auparavant au délai initial seront soumis au nouveau délai. |
| - Offres tardives | - Toute Offre reçue par le Maître d’ouvrage après le délai fixé à la Clause 21 des IS sera déclarée tardive, rejetée et remise sans être ouverte au Soumissionnaire. |
| - Retrait, substitution, et modification des Offres | - Un Soumissionnaire peut retirer, substituer ou modifier son Offre après sa soumission en envoyant un avis par écrit avant l’expiration du délai de soumission de l’Offre prescrit à la Clause 21 des IS, dûment signé par un représentant autorisé, et incluant une copie de l’autorisation conformément à la Clause 13 des IS. - Chaque avis de retrait, substitution ou de modification de Soumissionnaires devra être préparé, marqué et remis conformément aux Clauses 19 et 20 des IS (pour les avis de retrait qui ne nécessitent pas de copies), et les enveloppes externes et internes devront en outre porter les inscriptions «RETRAIT» « Substitution» ou « Modification », le cas échéant. - Les Offres devant faire l’objet d’un retrait conformément à la Sous-clause 23.2 des IS seront renvoyées aux Soumissionnaires sans avoir été ouvertes. - Aucune Offre ne peut être retirée, remplacée ou modifiée après le délai de soumission des Offres. - Les Soumissionnaires ne peuvent offrir de réduction ou d’autre modification des prix de leurs Offres, qu’en soumettant des modifications d’Offres conformes à cette clause ou qui sont incluses dans l’Offre initiale. |

- E.  Ouverture des soumissions et évaluation

| - Ouverture des soumissions | - Le Maître d’ouvrage ouvrira les soumissions, y compris les modifications apportées selon la Clause 23 des IS, en présence des représentants des Soumissionnaires à l’heure et à l’endroit spécifiés dans les DPAO. Toutes procédures spécifiques d’ouverture des soumissions requises, si la soumission par voie électronique est permise conformément à la Sous-clause 20.1 des IS, seront spécifiées dans les DPAO. - Premièrement, les fichiers par courriels et les enveloppes marquées Retrait seront ouvertes et lues à haute voie et l’enveloppe renfermant l’Offre correspondante ne sera pas ouverte mais rendue au Soumissionnaire. Aucun retrait d’Offre ne sera permis à moins que l’avis de retrait correspondant ne contienne d’autorisation valable de demander le retrait et que celui-ci soit lu à haute voix au moment de l’ouverture des soumissions. Ensuite, les fichiers de courriels et les enveloppes marquées Substitution seront ouverts, lus à haute voix et échangés avec l’Offre correspondante faisant l’objet de la substitution, et l’Offre ainsi remplacée ne sera pas ouverte et sera rendue au Soumissionnaire. Aucune substitution d’Offre ne sera permise à moins que l’avis de substitution correspondant ne contienne d’autorisation valable pour demander la substitution et que celle-ci soit lue à haute voix au moment de l’ouverture des soumissions. Les fichiers de courriels et les enveloppes marquées Modification seront ouverts et lus à haute voix avec l’Offre correspondante. Aucune modification d’Offre ne sera permise à moins que l’avis de modification correspondant ne contienne d’autorisation valable pour demander la modification et que celui-ci soit lu à haute voix lors de l’ouverture des soumissions. Seules les Offres qui sont ouvertes et lues à haute voix lors de l’ouverture des soumissions seront prises en considération pour les étapes ultérieures de la procédure d’attribution des marchés. - Tous les autres fichiers de courriels et les enveloppes seront ouverts un par un, et la Commission d’ouverture des plis du Maître d’Ouvrage lira à haute voix: le nom du Soumissionnaire et s’il y a eu modification; le(s) prix de l’Offre, y compris tout rabais et offres variantes; la présence de la Garantie de soumission, le cas échéant; ainsi que tous autres détails jugés appropriés par le Maître d’ouvrage. Seules les réductions et les offres variantes lues à haute voix seront prises en compte lors de l’évaluation. Aucune Offre ne sera rejetée lors de l’ouverture des soumissions, sauf dans le cas d’Offres arrivée hors délai de soumission, conformément à la Clause 22 des IS. Les Offres de substitution et les modifications soumises selon la Clause 23 des IS qui ne sont pas ouvertes et lues à haute voix lors de l’ouverture des soumissions ne feront pas l’objet d’évaluation plus approfondie, quelles que soient les circonstances. Les Offres arrivée hors délai de soumission, ayant fait l’objet d’un retrait ou substituées seront rendues aux Soumissionnaires sans avoir été ouvertes. - Le Maître d’ouvrage devra préparer un compte-rendu de l’ouverture des soumissions comprenant les informations divulguées à ceux présents, conformément à la Sous-clause 24.3 des IS. |
| --- | --- |
| - Confidentialité; abus d’autorité | - Les informations se rapportant à l’examen, à la clarification, à l’évaluation et à la comparaison des Offres et des recommandations pour l’attribution d’un Contrat ne seront pas divulguées aux Soumissionnaires ou à toute autre personne n’étant pas officiellement impliquée dans un tel processus, jusqu’à que la publication de l’attribution au Soumissionnaire ait été annoncée selon la Sous-clause 34.4 des IS. L’usage abusif par tout Soumissionnaire des informations confidentielles se rapportant au processus peut donner lieu au rejet de son Offre et peut soumettre tout Soumissionnaire aux sanctions stipulées dans les politiques anti-fraude et anti-corruption du Maître d’ouvrage et du MCC. - Toute tentative par un Soumissionnaire d’influencer le traitement des Offres ou les décisions d’attribution des marchés du Maître d’ouvrage peut déboucher sur le rejet de son Offre. Par dérogation à ce qui précède, si, entre le moment de l’ouverture de la Soumission et l’octroi du Contrat, un Soumissionnaire quelconque souhaite contacter le Maître d’ouvrage au sujet de toute question liée au processus d’appel d’offres, il est tenu de le faire par écrit. |
| - Clarification des Offres | - En vue de faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des Offres, le Maître d’ouvrage peut, à sa discrétion, demander à tout Soumissionnaire de clarifier son Offre. La demande de clarification et la réponse seront fournies par écrit, mais aucun changement du prix ou de la substance de l’Offre ne sera recherché, offert ou permis, sauf conformément aux exigences de confirmation de correction d’erreurs de calcul découvertes par le Maître d’ouvrage lors de l’évaluation des Offres, conformément à la Clause 28 des IS. |
| - Examen des Offres et détermination de sa conformité | - Avant l’évaluation détaillée des Offres, le Maître d’ouvrage déterminera si chacune des Offres (a) répond aux critères d’éligibilité définis à la Clause 4 des IS; (b) a été correctement signée; (c) est accompagnée de la Garantie de soumission, le cas échéant; et (d) est conforme, en ce qui concerne tous les points importants, aux exigences du Dossier d’appel d’offres. - Une Offre conforme respecte toutes les modalités, conditions et spécifications du Dossier d’appel d’offres, sans écart ou exception importants. Tout écart ou exception important est défini comme étant toute variante (a) qui affecte de manière importante la portée, la qualité ou l’exécution des Travaux; (b) qui limite de manière significative, incompatible avec le Dossier d’appel d’offres, les droits du Maître d’ouvrage ou les obligations du Soumissionnaire en vertu du Contrat; ou (c) dont la rectification affecterait de manière injuste la position concurrentielle des autres Soumissionnaires présentant des Offres conformes. - Si une Offre n’est pas conforme, elle sera rejetée par le Maître d’ouvrage, et ne peut plus être adaptée par la suite au moyen de corrections ou du retrait des écarts non conformes ou des réserves émises. |
| - Correction des erreurs de calcul | - En supposant que l’Offre soit conforme, le Maître d’ouvrage corrigera les erreurs de calcul de la façon suivante : - en cas de divergence entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité, le prix unitaire prévaudra et le prix total sera corrigé, à moins que, selon l’avis du Maître d’ouvrage, il existe une erreur évidente de placement de la virgule indiquant les unités dans le prix unitaire, auquel cas, le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé; - en cas d’erreur dans un total correspondant à l’addition ou à la soustraction des sous-totaux, les sous-totaux prévaudront et le total sera corrigé; et - en cas de divergence entre les mots et les chiffres, le montant exprimé en toutes lettres prévaudra, à moins que le montant exprimé en toutes lettres ne se rapporte à une erreur de calcul, auquel cas, le montant exprimé en chiffres prévaudra, sous réserve du respect des clauses (a) et (b) ci-dessus. - Si le Soumissionnaire ayant soumis l’Offre évaluée la plus basse n’accepte pas la correction des erreurs, son Offre sera rejetée et la Garantie de soumission peut être confisquée conformément à la Sous-clause 17.5 (b) des IS. |
| - Devise utilisée pour l’évaluation des Offres | - À des fins d’évaluation et de comparaison, la ou les devises dans lesquelles est libellée l’Offre seront converties en une devise unique, comme indiquée dans les DPAO. |
| - Evaluation et comparaison des Offres | - Le Maître d’ouvrage évaluera et comparera uniquement les Offres jugées conformes selon la Clause 27 des IS. - Lors de l’évaluation des Offres, le Maître d’ouvrage devra déterminer pour chaque Offre le prix estimé de l’Offre en ajustant le prix de l’Offre de la manière suivante : - en apportant toute correction des erreurs conformément à la Clause 28 des IS; - en excluant les sommes provisionnelles et la provision pour risques, le cas échéant, du Devis qualitatif, mais comprenant le travail journalier, chaque fois que celui-ci est chiffré de manière concurrentielle ; - en effectuant les ajustements appropriés pour tous autres écarts, déviations ou offres variantes soumis conformément à la Clause 18 des IS; - en effectuant des ajustements appropriés pour refléter les réductions ou autres modifications de prix offertes conformément à la Sous-clause 23.5 des IS; et - selon les facteurs d’évaluation indiqués à la Section III, Critères d’évaluation et de qualification. - Le Maître d’ouvrage décidera, à sa satisfaction, si le Soumissionnaire sélectionné comme ayant soumis l’Offre au prix le plus bas et la plus conforme est qualifié pour exécuter correctement le Contrat. Cette décision sera basée sur un examen des preuves documentées des qualifications du Soumissionnaire soumises par ce dernier et des critères de qualification indiqués à la Section III, Critères d’évaluation et de qualification. - Le Maître d’ouvrage se réserve le droit d’accepter ou de rejeter tous écart, déviation ou offre variante non sollicitée. Les écarts, déviations et offres variantes non sollicitées et autres facteurs dépassant les exigences du Dossier d’appel d’offres offrant d’autres avantages non sollicités au Maître d’ouvrage ne seront pas pris en compte lors de l’évaluation de l’Offre. - L’effet estimé de toutes conditions d’ajustement des prix selon les conditions de la Clause 51 des CCAG, au cours de la période de mise en œuvre de ce Contrat, ne sera pas pris en compte lors de l’évaluation de l’Offre. - En présence de lots multiples, selon la Sous-clause 30.2 (d) des IS, le Maître d’ouvrage déterminera l’opportunité d’accorder des réductions, afin de minimiser le coût combiné de tous les lots. - Selon le Maître d’ouvrage, si l’Offre évaluée comme étant la plus basse est fortement déséquilibrée ou fait l’objet d’une facturation dégressive, celui-ci peut exiger du Soumissionnaire des analyses détaillées de tout élément du Devis qualitatif afin de démontrer la cohérence interne de ces prix selon les méthodes de construction et le calendrier proposés. Après l’évaluation des analyses des prix, en tenant compte du calendrier de paiement projetés du Contrat, le Maître d’ouvrage peut exiger que l’augmentation du montant de la garantie de soumission aux frais du Soumissionnaire à un niveau suffisant pour protéger le Maître d’ouvrage contre les pertes monétaires en cas de manquement du Soumissionnaire ayant obtenu le Contrat aux conditions de ce dernier. - À tout moment, au cours du processus d’évaluation, le Maître d’ouvrage se réserve le droit de faire une vérification du caractère raisonnable, comparé au marché, des prix proposés, et toute détermination négative (qu’il s’agisse de prix déraisonnablement élevés ou déraisonnablement faibles) pourrait entraîner le rejet de l’Offre, à la discrétion du Maître d’ouvrage. Le Soumissionnaire ne sera pas autorisé à réviser son Offre après le résultat de cette vérification. - Conformément aux Directives de passation des marchés du Programme MCC, les performances passées du Soumissionnaire dans le cadre des contrats financés par le MCC seront retenues comme critère lors de l’évaluation de l’Offre par le Maître d’ouvrage. |
| - Pas de préférence pour les Soumissionnaires nationaux | - Une marge de préférence pour les Soumissionnaires nationaux ne sera pas appliquée lors de l’évaluation des Offres. |

- F.  Attribution du Contrat

| - Critères d’attribution | - Selon la Clause 33 des IS, et avant l’expiration de la période de validité de l’Offre, le Maître d’ouvrage attribuera le Contrat au Soumissionnaire dont l’Offre aura été jugée comme étant la plus conforme au Dossier d’appel d’offres et proposant le Prix d’offre le moins disant, sous réserve que ce Soumissionnaire ait été choisi conformément à la Clause 30 des IS et soit (a) éligible conformément aux stipulations de la Clause 4 des IS, (b) qualifié conformément aux stipulations de la Clause 5 des IS et (c) autrement jugé qualifié pour exécuter le Contrat. |
| --- | --- |
| - Le droit du Maître d’ouvrage d’accepter n’importe quelle Offre et de rejeter n’importe quelle ou toutes les Offres | - Soumis uniquement aux Directives de passation des marchés du Programme MCC et nonobstant la Clause 32 des IS, le Maître d’ouvrage se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute Offre, et d’annuler le processus de soumission d’offres et de rejeter toutes les Offres, à tout moment, avant l’attribution du Contrat, sans par-là même engager sa responsabilité envers tout Soumissionnaire ou contracter toute autre obligation d’informer le(s) Soumissionnaire(s) affectés des raisons justifiant la décision du Maître d’ouvrage. |
| - Notification d’attribution et signature de l’Accord | - Le Soumissionnaire dont l’Offre a été acceptée sera averti par écrit par le Maître d’ouvrage avant l’expiration de la période de validité de l’Offre, au moyen d’une lettre d’acceptation qui prendra, dans sa plus grande partie, la forme indiquée à la Section IV de ce Dossier d’appels d’offres (la « Lettre d’acceptation »). - La Lettre d’acceptation constituera la base du Contrat, sous réserve de la remise par le Soumissionnaire de la Garantie de bonne exécution, conformément à la Clause 35 des IS et de la signature du Contrat, conformément à la Sous-clause 34.3 des IS. - Le Contrat représentera tous les accords passés entre le Maître d’ouvrage et le Soumissionnaire ayant remporté le contrat, tel que décrit à la Clause 2.3 du CCAG. Immédiatement après avoir fourni à ce Soumissionnaire la Lettre d’acceptation, et après avoir accordé un délai de Contestation des Offres, le Maître d’ouvrage enverra l’Accord au Soumissionnaire. Dans les 21 jours suivant la réception de celui-ci, le Soumissionnaire ayant remporté le Contrat le signera et le remettra au Maître d’ouvrage. - Le Maître d’ouvrage publiera dans UNDB online et dans le dgMarket les résultats identifiant l’Offre et les différents lots, ainsi que les informations suivantes: (i) le nom de chaque Soumissionnaire ayant soumis une Offre; (ii) les Prix des offres, tel que lu lors de l’Ouverture des Soumissions; (iii) le nom et les prix de chaque Offre ayant fait l’objet d’une évaluation; (iv) le nom des Soumissionnaires dont les Offres ont été rejetées ainsi que les raisons de leur rejet; et (v) le nom du Soumissionnaire qui a remporté le contrat, ainsi que le prix proposé et un récapitulatif de la portée du Contrat attribué. |
|  | - Après publication de l’attribution du marché, les Soumissionnaires refusés peuvent demander par écrit au Maître d’ouvrage une mise au point, expliquant les raisons de l’échec de leurs Offres. Le Maître d’ouvrage répondra rapidement à tout Soumissionnaire refusé qui, après notification de l’attribution du marché conformément à la Sous-clause 34.4, demandera au Maître d’ouvrage, par écrit, de lui présenter les raisons pour lesquelles son Offre n’a pas été retenue. |
| - Garantie de bonne exécution | - Dans les 21 jours suivant la réception de la Lettre d’acceptation, le Soumissionnaire ayant remporté le marché devra remettre au Maître d’ouvrage une Garantie de bonne exécution, conformément aux conditions de la Clause 56 du CCAG, en utilisant à ces fins le formulaire de Garantie bancaire de bonne exécution inclus à la Section VII de ce Dossier d’appel d’offres, ou tout autre formulaire jugé acceptable par le Maître d’ouvrage. Une institution étrangère fournissant une Garantie de bonne exécution devra (a) provenir d’un pays éligible déterminé conformément à la Clause 4 des IS, (b) disposer d’une institution financière correspondante dans le pays du Maître d’ouvrage et (c) avoir été acceptée par le Maître d’ouvrage. - Le manquement aux exigences des Sous-clauses 34.3 et 35.1 des IS constituera un motif suffisant pour justifier l’annulation et la confiscation de la Garantie de soumission. - Au moment de la signature du Contrat par le Soumissionnaire ayant remporté le contrat et de la fourniture de la Garantie de bonne exécution, conformément à la Clause 56 du CCAG, telles que décrites à la Sous-clause 35.1 des IS, le Maître d’ouvrage notifiera rapidement le nom du Soumissionnaire heureux à chaque Soumissionnaire gagnant et rendra leurs Garanties de soumission aux Soumissionnaires refusés, conformément à la Sous-clause 17.4 des IS. |
| - Paiement d’avance de démarrage et Garantie | - réservé. |
| - Médiateur | - Le Maître d’ouvrage propose que la personne nommée dans les DPAO soit nommée Médiateur en vertu du Contrat, selon un taux horaire spécifié dans les DPAO, plus les frais remboursables. Si le Soumissionnaire conteste cette proposition, il devrait l’indiquer dans la Soumission. Si, dans la Lettre d’Acceptation, le Maître d’ouvrage n’a pas accepté la nomination du Médiateur, ce dernier sera nommé par l’Autorité chargée de la nomination désignée dans les DPAO et dans le CCAP à la demande d’une partie ou de l’autre. |
| - Système de contestation de l’Appel d’offres | - Les Soumissionnaires peuvent contester les résultats d’un Appel d’offres conformément aux règles établies dans le système de contestation d’un Appel d’offres conçu par le Maître d’ouvrage et approuvé par le MCC. Les règles et stipulations du système de contestation de l’appel d’offres sont publiées sur le site Web du Maître d’ouvrage mentionné dans les DPAO. |
| - Conditionnalités du Compact | - Il est recommandé aux Soumissionnaires d’examiner attentivement les stipulations de l’Annexe A du Contrat, car elles font partie des obligations du Gouvernement et du Maître d’ouvrage en vertu du Compact et autres documents s’y rapportant, et doivent être transférées à tout Soumissionnaire, Entrepreneur ou Sous-traitant participant à la passation de marchés ou aux contrats suivants bénéficiant d’un financement MCC. |
|  | - Les stipulations contenues à l’Annexe A du Contrat s’appliquent pendant les procédures d’appel d’offres ainsi que pendant toute la durée de l’exécution du Contrat. |

|  | - G. Traite des Etres Humains |
| --- | --- |
| ## 40. Traite des Etres Humains (TEH) | 40.1 La MCC dispose d’une politique de tolérance zéro en ce qui concerne la traite des êtres humains. La traite des êtres humains (TEH) est le crime constitué par le recours à la force, la fraude et/ou à la contrainte pour exploiter une autre personne. La traite des êtres humains peut prendre la forme de la servitude domestique, du péonage, du travail forcé, de la servitude sexuelle, de la servitude pour dettes et de l'utilisation d'enfants soldats. Cette pratique prive les victimes des droits humains et libertés, augmente les risques sanitaires mondiaux, alimente le développement des réseaux du crime organisé, et peut maintenir les niveaux de pauvreté et entraver le développement. La MCC s'est engagée à travailler avec les pays partenaires à assurer que des mesures appropriées soient prises pour prévenir, atténuer et surveiller les risques de la TEH dans les pays partenaires et les projets qu'elle finance. 40.2 Les Spécifications techniques peuvent énoncer certaines interdictions, des obligations des entrepreneurs, les recours et autres dispositions qui seront obligatoires pour tout contrat qui viendrait à être conclu dans le cadre de ce marché. À ce titre, ces dispositions, si elles sont incluses, devraient être examinées avec une attention particulière. 40.3 Des informations complémentaires sur les exigences de la MCC visant à lutter contre la TEH sont disponibles dans la Partie 15 des Directives de la MCC en matière de passation des marchés. |

- Section II.  Données particulières de l’appel d’offres

| - A. Généralités |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Définitions |  | « Compact » signifie le Compact du Millennium Challenge passé entre les États-Unis d’Amérique, agissant par l’intermédiaire du Millenium Challenge Corporation, et le Gouvernement, conclu le 14 juillet 2008, tel qu’il peut être amendé de temps à autre. « Maître d’ouvrage » signifie Millennium Challenge Account Burkina (MCA-BF). « Gouvernement » signifie le gouvernement du Burkina Faso. |  |
| IS 1.1 | Les Travaux pour lesquels le Dossier d’Appel d’offres a été émis sont : la réalisation d’un mini réseau d’alimentation d’eau potable des mairies de Di, Kampti, Bama et Sono. Le nombre et l’identification des lots (contrats) comprenant ces travaux sont : Lot n°2 : Travaux de réalisation d’un mini réseau AEP à Di, Sono, Kampti et Bama - l’exécution d’un forage positif de 8" équipé en 6" dans un rayon maximum de 300 m à 500 m du siège des bâtiments communaux dans les limites de la parcelle réservée aux travaux. - la fourniture et pose d’un château d’eau métallique de 10 m³ surélevé au moins de 9 m du sol dans l’enceinte de la mairie. - le dimensionnement du réseau de refoulement et de distribution après les interprétations des résultats des caractéristiques du forage - le raccordement du forage au château d’eau - la pose de la conduite de refoulement - la pose de la conduite de distribution - l’exécution des travaux de raccordement électrique - la conception et l’installation des systèmes électro mécaniques électropompe, coffret de protection et de commande, accessoires, etc.). |  |  |
| IS 1.2 | La date prévue de l’achèvement des Travaux est : la durée prévisionnelle de l’exécution des travaux est de cent vingt (120) jours ; aussi, la date précise de démarrage des travaux sera indiquée par l’ordre de service de démarrer les travaux. |  |  |
| IS 5.3 | Les informations exigées des Soumissionnaires à la Sous-clause 5.3 des IS sont modifiées comme suit : « Sans Objet ». |  |  |
| IS 5.3(j) | Le plafond de participation des sous-traitants est fixé à: « 30% » |  |  |
| IS 5.4 | Les données de qualification requises des Soumissionnaires à la Sous-clause 5.4 des IS sont modifiées de la manière suivante : « Sans Objet » |  |  |
| IS 5.4(c) | Si le Soumissionnaire est une co-entreprise ou un consortium, tous les membres seront tenus responsables individuellement et conjointement. |  |  |
| IS 5.5(c) | L’équipement essentiel à mettre à disposition pour les travaux par le Soumissionnaire sélectionné sera : - Un atelier de réalisation et d’équipement de forage, de développement et pompage ainsi que du matériel de communication composé de : - 01 sondeuse ; - 01 camion porteur ; - 01 compresseur haute pression ; - 01 camion citerne à eau ; - 01 camion d'accompagnement ; - 01 véhicule de liaison ; - 01 pompe à boue et mousse ; - 01 sonde électrique de niveau ; - 01 kit d'analyse d'eau ; - 01 caisse à outils de mesure de verticalité ; - 01 groupe électrogène ; - 02 pompes immergées pour les essais ; - Un lot de matériel de communication, de mesure, de positionnement et de traitement de données |  |  |
| IS 5.5(d) | Le profil du personnel clé à mettre à disposition en vue de l’exécution du Contrat est : - 01 Directeur des travaux, ingénieur hydraulicien ayant au moins 05 ans d’expérience dans le domaine du forage et des travaux d’AEP. Il dirigera et coordonnera l’ensemble des activités de l’équipe. Il visitera le chantier au moins une fois toutes les deux semaines ; - 01 conducteur de travaux, technicien supérieur en génie civil ayant une expérience solide d’au moins 05 ans dans la conduite des travaux de forage équipé. Il visitera le chantier au moins 01 fois par semaine ; - 01 chef de chantier : technicien BEP (05 ans) ou CAP (07 ans) avec de solides expériences en forages équipés. Il est permanent sur le chantier ; - 01 Foreur : ouvrier spécialisé avec de solides expériences en réalisation de forages; - 01 chef d'équipe développement et pompage (technicien de chantier ou Ouvrier spécialisé en essais de pompage) - 01 personnel d’appui (manœuvres et aides en fouilles, pose et génie civil) |  |  |
| IS 5.6 | L’expérience et les ressources des Sous-traitants ne seront pas prises en considération. |  |  |
| IS 8.1 | Une réunion avant soumission des offres n’aura pas lieu |  |  |
| IS 8.3 | Une visite du site des travaux ne sera pas organisée. il est toutefois conseillé au Soumissionnaire de se rendre sur les lieux et d’examiner le chantier des Travaux et ses alentours, et d’obtenir par lui-même, de son propre chef toutes les informations pouvant être nécessaires pour préparer l’Offre et conclure un contrat pour la parfaite exécution des Travaux. |  |  |
| - B. Dossier de l’appel d’offres |  |  |  |
| IS 10.1 | Pour toute demande de clarification relative au Dossier d’Appel d’Offres, l’adresse du Maître d’ouvrage est : Agent de Passation des Marchés Pour le Millennium Challenge Account Burkina Faso (MCA Burkina) 83, Avenue John F KENNEDY Secteur 4 – Immeuble Barack Obama 2ème Etage, 01 BP 5415 Ouagadougou 01 Burkina Faso Phone : (226) 70 85 10 96/50 30 56 93/50 30 56 83 Email: apm-mcaburkina@louisberger.com Nombre minimal de jours avant la date limite de soumission des Offres pour soumettre toute demande de clarification : Vingt un (21) jours Nombre minimal de jours avant l’expiration du délai pour la soumission des Offres pour obtenir une réponse du Maître d’ouvrage : Quatorze (14) jours Les réponses seront affichées sur le site Web du Maître d’ouvrage. le site Web est : http://www.mcaburkina.org |  |  |
| IS 11.2 | Les Addenda seront affichés sur le site Web du Maître d’ouvrage. Si ceux-ci sont affichés, le site Web est : http://www.mcaburkina.org |  |  |
| - C. Préparation des appels d’offres |  |  |  |
| IS 12.1 | Les Offres seront soumises dans les langues suivantes : uniquement en Français |  |  |
| IS 13.1(h) | Le Soumissionnaire soumettra, avec son Offre, les documents additionnels suivants : le formulaire d’absence de conflit d’intérêt rempli daté et signé |  |  |
| IS 14.4 | Les prix indiqués par le Soumissionnaire seront : non sujets à ajustement pendant la durée des travaux estimée à cent vingt (120) jours |  |  |
| IS 15.1 | La devise de l’Offre sera déterminée comme suit : Franc CFA (XOF). La devise du paiement sera déterminée comme suit : Franc CFA (XOF). |  |  |
| IS 16.1 | La période de validité de l’Offre sera de Cent Vingt (120) jours à dater de l’expiration du délai de soumission de l’Offre. |  |  |
| IS 17.1 | Une garantie de soumission est requise. le formulaire de Garantie de soumission sera une garantie bancaire inconditionnelle. |  |  |
| IS 17.2 | Le montant et la devise de la Garantie de soumission seront. Lot2 : deux millions cinq cent mille (2 500 000) francs CFA |  |  |
| IS 18.1 | Les Offres variantes ne sont pas autorisées. |  |  |
| IS 19.1 | Outre l’original de l’Offre, le nombre de copies exigé est de : cinq (5) en français. ainsi qu’une copie en format électronique MS word ou MS Excel (CD ou Clé USB) |  |  |
| IS 19.2 | La confirmation écrite de l’autorisation de signer au nom du Soumissionnaire consistera en : une Attestation de Pouvoir de Signature, dument certifiée. L’original et les copies de l’offre doivent être écrits en encre indélébile et signés par la personne autorisée à signer pour le compte du Soumissionnaire. |  |  |
| - D. Soumission des offres |  |  |  |
| IS 20.1 |  |  | Les Soumissionnaires n’ont pas l’option de soumettre électroniquement leurs Offres. |
| IS 20.2(b) |  |  | Aux fins de soumission des Offres uniquement, l’adresse de soumission est : Agent de Passation des Marchés Pour le Millennium Challenge Account Burkina Faso (MCA Burkina) 83, Avenue John F KENNEDY Secteur 4 – Immeuble Barack Obama 2ème Etage, 01 BP 5415 Ouagadougou 01 Burkina Faso Phone : (226) 70 85 10 96/50 30 56 93/50 30 56 83 Email: apm-mcaburkina@louisberger.com |
| IS 21.1 |  |  | La date limite de la soumission de l’Offre est : Date: 27 janvier 2012 Heure : 10 heures (heure locale Ouagadougou) |
| - E. Ouverture et évaluation des soumissions |  |  |  |
| IS 24.1 |  |  | L’ouverture des soumissions se tiendra à l’adresse suivante : Millennium Challenge Account – Burkina Faso 83, Avenue John F KENNEDY Secteur 4 - Immeuble Barack Obama 01 BP 6443 OUAGADOUGOU 01 OUAGADOUGOU, BURKINA FASO Phone : (+226) 50 30 81 44 / 50 49 22 00 Fax : (+226) 50 30 81 78 Email : mcaburkina@mcaburkina.org Date : 27 janvier 2012 Heure : 10 heures 30 (heures locales) Procédure pour ouverture électronique : Non Applicable |
| IS 29.1 |  |  | La devise qui sera utilisée pour l’évaluation et la comparaison des Offres sera : la devise unique utilisée dans le cadre de cet Appel d’Offres est le FCFA (XOF) Le taux de conversion sera : la devise unique utilisée dans le cadre de cet Appel d’Offres est le FCFA (XOF) |
| - F. Attribution du Contrat |  |  |  |
| IS 35.1 |  |  | Le formulaire, le montant et la devise de la Garantie de bonne exécution seront : une garantie bancaire inconditionnelle d’un montant en franc CFA égal à 5% du Prix contractuel offert. |
| IS 36.1 |  |  | L’avance de démarrage sera limitée à vingt (20) pour cent du Prix du contrat. |
| IS 37.1 |  |  | L’Autorité procédant à la nomination du médiateur est Madame la Secrétaire Permanente Centre d'Arbitrage, de Médiation et de Conciliation de Ouagadougou (CAMC-O) ou son Représentant dûment mandaté AVENUE DE LYON 11 BP 275 OUAGADOUGOU 11 Tél. : 50 39 84 67 Fax.: 50 39 82 32 |
| IS 38.1 |  |  | Les détails du Système de contestation de l’Offre figurent sur le site web du Maître d’ouvrage à http://www.mcaburkina.org. |

- Section III. Critères d’évaluation et de qualification

Cette Section contient des critères que le Maître d’ouvrage utilisera afin de qualifier les Soumissionnaires.  Afin de prouver ses qualifications, le Soumissionnaire fournira les informations requises dans les formulaires inclus à la Section IV, Formulaires de l’Offre.

- A. Évaluation

Outre les critères listés dans les clauses 27 et 30 des IS, les critères suivants s’appliqueront :

1. L’adéquation de la proposition technique, selon les clauses 5.1 et 27.2 des IS, L’adéquation de la proposition technique sera évaluée de la manière suivante : - programmes environnementaux et sociaux (Non applicable), - Toute soumission devra comporter une description de l’approche proposée pour la gestion des impacts E&S pendant la mise en œuvre des Travaux et portant principalement sur les mesures prescrites dans le Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) comme devant être mises en œuvre par l’entreprise . - des mesures de santé et de sécurité au travail (Non applicable), - Toute soumission devra comporter une description de la méthode proposée pour la gestion des impacts sur la Santé&Sécurité pendant la mise en œuvre des Travaux et portant principalement sur les mesures en matière de santé et sécurité prescrites dans le Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) comme devant être mises en œuvre par l’entreprise.; - un plan de travail (organisation administrative et technique du chantier) fourni par le Soumissionnaire doit être cohérent avec sa méthode de travail. - une description préliminaire de la méthode et du calendrier des travaux proposés, y compris des plans et des graphiques, en cas de besoin. : les différents documents fournis par le Soumissionnaire doivent être cohérents et présenter une complémentarité permettant l’exploitation adéquate de l’ensemble desdits documents - Les équipements : la liste des équipements en bon état proposés par le Soumissionnaire sera exhaustive (nombre et qualité) au regard des stipulations de la clause 5.5 (c) du DPAO. Ces équipements doivent être à 70% suivant les types de matériel ou équipement la propriété du Soumissionnaire. - personnel clé : la soumission devra être exhaustive (en nombre et en qualité) au regard des stipulations de la clause 5.5(d) des DPAO et conforme aux différents profils du personnel clé stipulés dans la clause 5.5(d) des DPAO

- Les variantes, si celles-ci sont permises selon la clause 18.1 d’IS, seront évaluées comme suit : (non applicable)

- Les lots multiples et les réductions, permis en vertu des clauses 14.5 et 30.2(d) des IS, seront évalués comme suit : (non applicable) - Le Maître d’Ouvrage peut attribuer un ou plusieurs lots au(x) Soumissionnaire(s) qui offre(nt) la combinaison d’Offres par lot la moins disante et qui remplit(issent) les critères de qualification (voir plus loin B. Critères Qualification). - Afin de déterminer quelles sont les combinaisons d’Offres par lot les moins disantes, le Maître d’Ouvrage : - évaluera uniquement les Offres dont les enveloppes ont été ouvertes conformément à la clause 24.3 et examinées suivant la clause 27 des IS ; - tiendra compte : - de l’Offre la moins disante pour chacun des lots ; - de la réduction de prix par lot et de la méthode d’application proposée par le Soumissionnaire dans son Offre ; et - considèrera quel est l’ordre d’adjudication des différents Contrats qui garantira une combinaison économique optimale en tenant compte des contraintes de l’offre ou de la capacité d’exécution déterminées conformément aux critères de qualification décrits à la clause 5 des IS et plus loin en B. Critères de qualification. Le Prix contractuel devant être indiqué dans le Formulaire de Soumission de l’Offre sera le prix total de l’Offre, à l’exclusion des éventuelles remises accordées. Le Soumissionnaire indiquera les éventuelles remises inconditionnelles et précisera leur méthode d’application sur le Formulaire de Soumission de l’Offre.

- B. Qualification

| Sous-facteur | 1. Critères d’éligibilité |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Condition requise | Soumissionnaire |  |  |  |
|  |  | Entité unique | Co-entreprise ou Association |  |  |
|  |  |  | Tous les membres combinés | Chaque membre | Au moins un membre |
| 1.1 Nationalité | Nationalité conforme à la clause 4.2 d’IS. | Doit répondre aux exigences | Co-entreprise existante ou projetée doit répondre aux exigences | Doit répondre aux exigences | Sans Objet |
| 1.2 Conflit d’intérêt | Aucun conflit d’intérêt, tel que décrit dans la clause 4.3 d’IS. | Doit répondre aux exigences | Co-entreprise existante ou projetée doit répondre aux exigences | Doit répondre aux exigences | Sans Objet |
| 1.3 Inéligibilité | Ne pas avoir été jugé inéligible sur la base de n’importe quel critère présenté dans la clause 4 d’IS. | Doit répondre aux exigences | Co-entreprise existante ou projetée doit répondre aux exigences | Doit répondre aux exigences | Sans Objet |
| 1.4 Entité appartenant au gouvernement | Respect des conditions de la clause 4.4 d’IS. | Doit répondre aux exigences | Doit répondre aux exigences | Doit répondre aux exigences | Sans Objet |

| Sous-facteur | 2. Antécédents d’inexécution de contrat |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Exigence | Soumissionnaire |  |  |  |
|  |  | Entité unique | Co-entreprise ou Association |  |  |
|  |  |  | Tous les membres combinés | Chaque membre | Au moins un membre |
| 2.1 Antécédents de non-exécution de contrats | Aucune inexécution de contrat ne s’est produite au cours des 5 dernières années précédant le délai de soumission de l’Offre, sur base de toutes les informations fournies sur les conflits ou les contentieux entièrement réglés. Un conflit ou un contentieux entièrement réglé est résolu conformément au mécanisme de résolution des conflits selon le contrat correspondant, et quand tous les recours disponibles du Soumissionnaire ont été épuisés. | Doit répondre aux exigences lui-même ou en tant que membre d’une co-entreprise antérieure ou existante | Sans Objet | Doit répondre aux exigences lui-même ou en tant que membre d’une co-entreprise antérieure ou existante | Sans Objet |
| 2.1 Omission de signature d’un contrat | L’omission de signature d’un contrat après la soumission d’une offre ne s’est pas produite au cours des 5 dernières années. Tout écart devrait être expliqué dans le formulaire de Non-exécution de contrat. | Doit répondre aux exigences | Doit répondre aux exigences | Doit répondre aux exigences | Sans Objet |
| 2.3 Contentieux en cours | Le total des litiges en cours ne pourra pas représenter plus de 10% de la valeur nette du Soumissionnaire et ces litiges seront traités comme ayant été résolus aux torts du Soumissionnaire. | Doit répondre aux exigences par lui-même ou en tant que membre d’une co-entreprise antérieure ou existante | Sans Objet | Doit répondre aux exigences par lui-même ou en tant que membre d’une co-entreprise antérieure ou existante | Sans Objet |

|  | 3. Situation financière |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Exigence | Soumissionnaire |  |  |  |
|  |  | Entité unique | Co-entreprise ou Association |  |  |
|  |  |  | Tous les membres combinés | Chaque membre | Au moins un membre |
| 3.1 Historique de la Situation Financière | Soumission des documents financiers vérifiés ou, si cela n’est pas exigé par la législation du pays du Soumissionnaire, autres relevés financiers qui soient acceptables pour le Maître d’ouvrage, des 5 dernières années, afin de démontrer la solidité actuelle de la position financière du Soumissionnaire et sa rentabilité à long terme. Ratio de liquidité générale moyen (actif circulant/passif circulant) >= 1- Ratio d’endettement moyen (Dette totale/Actifs) <= 0.8 | Doit répondre aux exigences | Sans Objet | Doit répondre aux exigences | Sans Objet |
| 3.2 Chiffre d’affaires moyen annuel des constructions | Chiffre d’affaires moyen minimum: 150 millions de FCA calculé sous forme du total des versements certifiés reçus pour des contrats en cours ou achevés, au cours des 5 dernières années. | Doit répondre aux exigences | Doit répondre aux exigences | Doit remplir 25% des exigences | Doit remplir 40% des exigences |

|  | 3. Situation financière |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Exigence |  | Soumissionnaire |  |  |  |
|  |  |  | Entité unique | Co-entreprise ou Association |  |  |
|  |  |  |  | Tous les membres combinés | Chaque membre | Au moins un membre |
| 3.3 Ressources financières |  | Le Soumissionnaire doit prouver son accès à des ressources financières ou leur disponibilité, comme des avoirs en liquide, des lignes de crédit et d’autres moyens financiers, autres que des paiements contractuels anticipés quelconques, afin de couvrir : (i) les exigences en liquidités suivantes : liquidités s’élevant à : 25 millions de FCFA (ii) les exigences générales en matière de liquidités pour ce contrat ainsi ses autres engagements actuels. | Doit répondre aux exigences | Doit répondre aux exigences | Doit remplir 25% des exigences | Doit remplir 40% des exigences |

| Sous facteur | 4. Expérience |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Exigence | Soumissionnaire |  |  |  |
|  |  | Entité unique | Co-entreprise ou Association |  |  |
|  |  |  | Tous les membres combinés | Chaque membre | Au moins un membre |
| 4.1 Expérience générale dans le domaine de la construction | Expérience de contrats de construction, en assumant le rôle d’entrepreneur, de sous-traitant ou d’entreprise pilote au cours des 5 dernières années précédant l’expiration du délai de soumission de l’Offre, avec au moins 9 mois d’activité par an | Doit répondre aux exigences | Sans Objet | Doit répondre à 25% des exigences | Doit répondre à 40% des exigences |
| 4.2 Expérience avec des constructions semblables | Participation en qualité d’entrepreneur, d’entreprise pilote ou de sous-traitant dans au moins deux (2) contrats au cours des 5 dernières années, chacun pour une valeur d’au moins égale à la moitié du montant total de sa soumission , qui ont été complétés et sont similaires aux Travaux proposés. | Doit répondre aux exigences | Doit répondre aux exigences pour toutes les caractéristiques | Sans Objet | Doit répondre aux exigences pour une caractéristique |
| 4.3 Expérience de construction spécifique dans des activités clés | Pour les contrats ci-dessus ou autres qui auraient été exécutés pendant la période mentionnée au 4.2 ci-dessus, expérience minimale dans les activités clé suivantes: Avoir réalisé un projet d’AEP comprenant au moins - 1 château d'eau métallique de capacité minimale 10 m3; - 1 forage de débit minimum de 5 m3/h et de profondeur minimale 40 mètres; - 1 réseau de longueur (refoulement + distribution) minimum 300 mètres | Doit répondre aux exigences | Doit répondre aux exigences | Sans Objet | Doit répondre aux exigences suivantes : 55% des exigences. |

- Section IV. Formulaires de soumission d’offre

- 1.  Offre de l’entrepreneur

[Le Soumissionnaire devra remplir et soumettre ce formulaire de soumission d’Offre avec son Offre proprement dite.  Si le Soumissionnaire refuse le Médiateur proposé par le Maître d’ouvrage dans le dossier d’appel d’offres, il  devra l’indiquer dans son Offre et présenter un autre candidat, ainsi que le tarif horaire de ce dernier et ses références biographiques, conformément à la Clause 37 d’IS].

[date]

N° d’identification et Titre du contrat : [Insérer le numéro d’identification et le titre du Contrat]

Destinataire : [nom et adresse du Maître d’ouvrage]

Après examen du Dossier d’appel d’offres, y compris des addenda [insérer la liste], nous nous proposons d’exécuter le [nom et numéro d’identification du Contrat] conformément au formulaire du Contrat accompagnant cette Offre pour un Prix contractuel de [Insérer le montant en chiffres], [Insérer le montant en toutes lettres] [Insérer le nom de la devise].

- Les réductions offertes et la méthode d’application de ces réductions sont comme suit :

Réductions : Si notre Offre est acceptée, les réductions suivantes s’appliqueront. [Détailler chaque réduction offerte ainsi qu’au lot ou/et à la combinaison de lots auquel elle s’applique].

Méthode d’application des réductions : Les réductions seront appliquées par la méthode suivante : [Détaillez la méthode qui sera utilisée pour appliquer les réductions]

Le Contrat sera payé dans la devise suivante : [en FCFA]

Notre Offre sera valable pendant la période de temps mentionnée à la Sous-clause 16.1 d’IS, à partir de la date fixée pour l’expiration du délai de soumission de l’Offre, conformément à la Sous-clause 21.1, et restera exécutoire et pourra être acceptée à n’importe quel moment avant l’expiration de cette période.  Nous confirmons par la présente que cette Offre respecte la les condition(s) de la Garantie de soumission, comme exigé dans le Dossier d’appel d’offres et spécifié dans les DPAO.

Si notre Offre est acceptée, nous nous engageons à obtenir une Garantie de bonne exécution conformément à la Clause 56 du CCAG et comme décrit à la Clause 35 d’IS pour l’exécution en bonne et due forme du Contrat.

Nous acceptons la nomination de [Insérer le nom proposé dans la Feuille de données de l’appel d’offres] comme Médiateur.

[ou]

Nous n’acceptons pas la nomination de [Insérer le nom proposé dans la Feuille de données de l’appel d’offres] comme Médiateur et proposons que [Insérer le nom] soit nommé Médiateur et joignons à la présente ses honoraires journaliers et ses données biographiques.

Nous, y compris tous sous-traitants ou fournisseurs pour toute partie du Contrat, sommes des ressortissants de pays éligibles conformément à la clause 4 d’IS.

Nous n’avons aucun conflit d’intérêt conformément à la clause 4.3 d’IS.

Notre firme, ses affiliés ou filiales, y compris tous sous-traitants ou fournisseurs pour une partie quelconque du Contrat—n’ont pas été déclarés inéligibles par le Gouvernement des Etats-Unis ou la Banque mondiale, ou en vertu de la législation du pays du Maître d’ouvrage ou de la réglementation officielle ou des autres stipulations de la clause 4 d’IS.

Nous connaissons et respecterons les règles concernant les activités interdites, les restrictions portant sur les parties et les exigences d’éligibilité des stipulations concernant les sources interdites, conformément à la législation, à la réglementation et à la politique américaines applicables ainsi qu’à d’autres exigences, résumées à l’Annexe A du formulaire du Contrat (Stipulations additionnelles), figurant à la Section VI du Dossier d’appel d’offres.

Nous certifions par la présente, que nous ne sommes pas impliqués dans des actes favorisant ou permettant aucune des activités décrites à la Partie 15 des Directives du MCC en matière de passation des Marchés (Lutte contre la Traite des Êtres Humains) et que nous ne nous engagerons  à favoriser ou à permettre aucune de ces activités interdites pendant la durée du Contrat.  En outre, nous donnons ici l'assurance que nous ne tolérerons , de la part de nos employés, ou tout sous-traitant ou Fournisseur sous-traitant ou leurs employés respectifs, les activités interdites décrites dans la Partie 15 des Directives du MCC en matière de passation des Marchés.  Enfin, nous acceptons que l'implication dans de telles activités entraine la suspension ou la résiliation de l’emploi ou du Contrat.

Les commissions ou pourboires quelconques, le cas échéant, que nous avons payés ou devons payer à nos représentants dans le cadre de cet appel d’offres, et lors de l’exécution du Contrat, si nous remportons le Contrat, sont listés ci-dessous :

| Nom et adresse du représentant |  | Montant en F CFA |  | But de la commission ou du pourboire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (s’il n’y en a pas, indiquez « aucun ») |  |  |  |  |

Nous comprenons et acceptons que cette Offre, ainsi que votre acceptation par écrit de l’offre, constituent un Contrat que nous sommes tenus de respecter.  Nous comprenons que vous n’êtes pas tenu d’accepter l’Offre ou n’importe quelle Offre que vous recevez.

Signature autorisée :

Nom et tire du signataire :

Nom du Soumissionnaire :

Adresse :

- 2.  Informations sur la qualification

[Les informations à remplir par le Soumissionnaire dans les pages suivantes seront utilisées à des fins de qualification, comme stipulé à la Clause 5 des IS.  Ces informations ne seront pas incorporées au Contrat.  Attachez des pages supplémentaires, en cas de besoin.  Les sections pertinentes des documents ci-joints devraient être traduites en français  Si elles sont utilisées à des fins de pré qualification, le Soumissionnaire devrait ajouter des informations actualisées uniquement.]

| - Soumissionnaires individuels ou membres individuels de co-entreprises/ Consortiums | - Constitution ou statut juridique du Soumissionnaire : [joindre une copie] Emplacement de l’inscription : [insérer] Centre d’activité principal : [insérer] Procuration du signataire de l’Offre : [joindre] - Les montants annuels des travaux de construction effectués au cours des [Insérer le nombre selon la Section III, Sous-clause 3.2] dernières années [Insérer les montants en francs CFA]. - Quantité [Insérer le nombre conformément à la Section III, Sous-clauses 4.1 et 4.2] des travaux de nature similaire et d’un montant similaire aux Travaux effectués en qualité d’entrepreneur principal au cours des [Insérer le nombre selon la Section III, Sous-clauses 4.1 et 4.2] dernières années. [Les montants devraient être indiqués dans la devise utilisée pour l’Article 1.2 ci-dessus. Listez également les détails des travaux en cours ou auxquels vous vous êtes engagé, y compris la ou les dates projetées d’achèvement.] |
| --- | --- |

| Nom du projet et pays | Nom du client et personne à contacter (tél ou e-mail pour permettre les vérifications) | Type de travaux exécutés et année d’achèvement | Valeur du contrat (FCFA) |
| --- | --- | --- | --- |
| (a) (b) |  |  |  |

|  | - Articles principaux de l’Équipement de l’Entrepreneur proposés pour l’exécution des Travaux. [Listez toutes les informations requises ci-dessous. Référez-vous également à la Sous-clause 5.3 des IS.] |
| --- | --- |

| Article d’équipement | Description, pays d’origine, modèle et âge (années) | État (neuf, bon, mauvais) et quantité disponible | Possédé, loué (à qui ?), ou à acheter (chez qui ?) |
| --- | --- | --- | --- |
| (a) (b) |  |  |  |

|  | - Qualifications et expérience du personnel clé proposé pour l’administration et l’exécution du Contrat. [Attachez les données biographiques. Référez-vous également à la Sous-clause 5.3 (i) IS et Sous-clause 9.1 du CCAG.] |
| --- | --- |

| Poste | Nom | Années d’expérience (générale) | Années d’expérience au poste proposé |
| --- | --- | --- | --- |
| (a) (b) |  |  |  |

|  | - États financiers des 5 dernières années : soldes, comptes de résultat, rapports des auditeurs, etc. [Listez ci-dessous et attachez les copies.] - Preuve de l’accès à des ressources financières afin de répondre aux exigences de qualification : espèces en caisse, lignes de crédit, etc. Listez ci-dessous et attachez des copies des documents à l’appui. - Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone, de télécopie et de télex des banques pouvant fournir des références, si elles sont contactées par le Maître d’ouvrage. - Informations au sujet des litiges en cours dans lesquels le Soumissionnaire est impliqué. |
| --- | --- |

- Situation Financière

Chaque Soumissionnaire ou chacun des associés d’une COE ou autre type d’association devra remplir ce formulaire.

|  | Données Financières pour les 5 Derniers Exercices - [Equivalent FCFA] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Exercice 1 : | Exercice 2 : | Exercice 3 : | Exercice 4 : | Exercice 5 : |

Extraits du Bilan

| Total Actifs |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Dettes |  |  |  |  |  |
| Valeur Patrimoniale Nette |  |  |  |  |  |
| Actifs Circulant |  |  |  |  |  |
| Passif circulant |  |  |  |  |  |

Extraits du Compte de Résultat

| Total Produits |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bénéfices avant Impôts |  |  |  |  |  |
| Bénéfices après Impôts |  |  |  |  |  |

- Ci-joint les copies des états financiers (bilans, notes comprises, et comptes de résultat) pour les 5 derniers exercices (voir ci-dessus) et qui satisfont aux conditions suivantes : - Ils doivent refléter la Situation Financière du Soumissionnaire or associé d’une COE, et non celle d’une filiale ou de la société mère. - Les états financiers historiques doivent avoir été audités par un expert-comptable agréé. - Les états financiers historiques doivent être complets, notes relatives aux états financiers comprises. - Les états financiers historiques doivent correspondre aux exercices comptables déjà arrêtés et audités (les états financiers des exercices en cours ne sont pas demandés et ne seront pas acceptés).

Chiffre d’Affaires Moyen Annuel des Activités de Construction

Chaque Soumissionnaire ou chacun des associés d’une COE ou autre type d’association devra remplir ce formulaire.

| - Chiffre d’Affaire Annuel pour les 5 Dernières Années (uniquement activités de construction) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Année | Montant Monnaie | Taux de change | Equivalent FCFA |
| Chiffre d’Affaires Moyen Annuel des Activités de Construction |  |  |  |

Le Chiffre d’Affaires Moyen Annuel des Activités de Construction du Soumissionnaire ou de chacun des associés d’une COE est à entendre comme les montants facturés aux clients pour chaque année de travaux en cours ou achevés, convertis en FCFA au taux de change en vigueur à la clôture des exercices rapportés.

- Ressources Financières

Chaque Soumissionnaire ou associé d’une COE doit remplir ce formulaire en indiquant les sources de financement – liquidités, actifs immobiliers et fonciers non grevés, lignes de crédit et autres moyens financiers nets d’engagements à court terme – nécessaires pour couvrir l’ensemble des besoins en trésorerie des Travaux visés par le, ou les, Marché(s), au titre de la Section III : Critères d’Evaluation et de Qualification.

| Nbre | Source de Financement | Montant (Equivalent FCFA) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

| Autre partie(s) | Cause du litige | Montant impliqué |
| --- | --- | --- |
| (a) (b) |  |  |

| - Co-entreprises/ Consortiums | - Les informations listées aux Articles 1.1-1.9 ci-dessous seront fournies pour chaque membre de la co-entreprise ou du consortium. - Attachez les procurations du ou des signataires de l’Offre autorisant la signature de l’Offre au nom de la co-entreprise/du consortium. - Joignez l’entente ou la lettre d’intention (ou accord similaire) conclue par les membres de la co-entreprise/du consortium (et qui lie officiellement tous les membres), ce qui montre que : - tous les membres seront responsables individuellement et conjointement de l’exécution du Contrat conformément aux conditions du Contrat; - un des membres sera nommé Représentant, autorisé à engager des dépenses et à recevoir des instructions pour le compte et au nom de n’importe quel membre de la co-entreprise; et - l’exécution de l’ensemble du Contrat, y compris le paiement, sera effectuée exclusivement par l’intermédiaire du membre responsable. |
| --- | --- |
| - Exigences additionnelles | - Les Soumissionnaires devraient fournir toutes informations additionnelles exigées dans les DPAO. |
|  | - Formulaire de Certification des Entreprises publiques (ci-jointe) |

# Formulaire : Certification des Entreprises publiques

Les Entreprises Publiques (EP) ne sont pas éligibles à la concurrence pour les marchés financés par le MCC.  Par conséquent, les Entreprises Publiques (i) ne peuvent pas être partie d'un marché financé par le MCC pour l'acquisition de biens, travaux ou services par voie d'Appel d'Offres ouvert, Appel d’Offres restreint, marché de gré à gré ; et (ii) ne peuvent pas être pré-qualifiées ou présélectionnées pour tout marché financé par le MCC prévu pour être attribué selon ces voies.

Cette interdiction ne s'applique pas aux Unités de travaux en régie appartenant au Gouvernement du pays de l’Entité MCA, ou aux Etablissements Publics d'enseignement et centres de recherche ou toute structure de statistiques, de cartographie ou autre Entité technique qui n’a pas été initialement constituée pour un but commercial ou d’affaires, ou dans les cas où une dérogation est accordée par le MCC conformément à la Partie 7 des Directives MCC en matière de passation de marchés du programme.  La Directive complète est disponible pour consultation à la page dédiée aux Directives de passation des marchés du Compact sur le site du MCC (www.mcc.gov).  Dans le cadre de la vérification de l'éligibilité pour ce marché, veuillez remplir le formulaire ci-dessous pour préciser le statut de votre Entité.

Pour les besoins de ce formulaire, le terme « Gouvernement » signifie un ou plusieurs gouvernements, y compris toute Agence, intermédiaire, subdivision ou toute autre Entité du gouvernement à tous les niveaux de compétence (national et international).



CERTIFICATION

Dénomination sociale complète du Soumissionnaire :

__________________________________________________________________

Dénomination sociale complète du soumissionnaire dans sa formulation et transcription du pays où il est constitué (si différent du nom ci-dessus) :

________________________________________________

Adresse du lieu d'affaires principal ou du siège de la direction générale du Soumissionnaire :

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Nom et prénom(s) de trois (3) cadres supérieurs du Soumissionnaire (pour tout soumissionnaire qui se trouve être une Entité) :

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Dénomination(s) sociale(s) de la/des maison(s) mère(s) du Soumissionnaire (le cas échéant ; si le soumissionnaire n'en a pas, veuillez le préciser) :

__________________________________________________________________

Dénomination(s) sociale(s) de la/des maison(s) mère(s) du Soumissionnaire dans sa formulation et transcription du pays où il est constitué (le cas échéant et si différent du nom ci-dessus) :

________________________________________________

Adresse(s) du lieu d'affaires principal ou du siège de la direction générale de la/des maison(s) mère(s) du Soumissionnaire (le cas échéant) :

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

- Un gouvernement possède-t-il une majorité ou contrôle-t-il des intérêts (soit par action ou par vote), des parts ou autre forme de participation (directement ou indirectement ou à travers une Agence Fiduciaire ou d’autres moyens) ? Oui    Non 

- Si la réponse à la question 1 est oui, êtes-vous une Entreprise publique :

  - Unité de travaux en régie 	 	Oui    Non 

  - Institution d’enseignement  		Oui    Non 

  - Centre de recherche          		Oui    Non 

  - Services de statistiques           	Oui    Non 

  - Structure de cartographie        	Oui    Non 

  - Autres Entités techniques non constituées initialement pour un usage commercial ou d’affaires.

Oui    Non 

- indépendamment de votre réponse  à la question 1, répondez aux questions suivantes :

  - Recevez-vous une subvention ou  paiement (y compris toute forme de crédit subventionné) ou toute autre forme d'aide (financière ou autre) d'un gouvernement ? 		Oui    Non 

Si oui, décrire :

_________________________________________________________

  - Un gouvernement vous a-t-il accordé des droits spéciaux ou exclusifs juridiques ou économiques ou des avantages qui peuvent modifier la compétitivité de vos biens, travaux ou services ou autrement influencer les décisions de votre entreprise ? 			Oui    Non 

Si oui, décrire :

_________________________________________________________

  - Un gouvernement a t-il la possibilité de diriger ou de décider sur les questions suivantes vous concernant :

- toute réorganisation, fusion ou dissolution de votre structure ou la mise en place ou acquisition d’une filiale ou toute autre affiliation

Oui    Non   

- toute vente, bail, hypothèque, promesse ou autre transfert de l'un des principaux actifs de l'entreprise, corporels ou incorporels étant ou non dans le cours normal des affaires Oui    Non   

- la clôture, transfert, ou modification substantielle de la production opérationnelle ou toutes autres activités pertinentes de l'entreprise

Oui    Non   

- l'exécution, la résiliation ou l’inexécution par l'entreprise de marchés significatifs

Oui    Non   

- la nomination ou le licenciement des gestionnaires, directeurs, cadres supérieurs ou de toute autre participation à la gestion ou au contrôle de l'entreprise

Oui    Non 

- Avez-vous  déjà été Entreprise Publique ou sous le contrôle de  l'État ?

Oui    Non 

- Si votre réponse à la question 4 est Oui, veuillez répondre aux questions suivantes :

  - Pendant combien de temps avez-vous été Entreprise Publique ?

_________________

  - Quand est-ce que vous avez vous été privatisée ?

________________________

  - Recevez-vous une  subvention ou paiement (y compris toute forme de crédit subventionné) ou toute autre forme d'aide (financière ou autre) d'un gouvernement ? 	Oui    Non 

Si oui, décrire :

_________________________________________________________

  - Bien que n’étant pas majoritaire ou  sans pouvoir de contrôle, un gouvernement continue-t-il  à détenir tout intérêt ou un pouvoir de décision sur vous ou vos affaires ?   	Oui    Non 

Si oui, décrire:

_________________________________________________________

  - Versez-vous à un gouvernement des fonds autres que les taxes et les frais dans l'exercice  normal des activités de votre entreprise à des pourcentages et montants équivalents aux autres entreprises non-gouvernementales de votre pays engagées dans le même secteur ou activité ? Oui    Non 

Si oui, décrire :

_________________________________________________________

Les participants sont informés que :

1	Avant l'annonce du soumissionnaire/consultant retenu ou toute autre liste de soumissionnaires pré-qualifiés ou de consultants figurant sur la liste restreinte pour ce marché, l'Entité MCA vérifiera l'éligibilité (du) des soumissionnaire/consultant (s) avec le MCC.  La MCC constituera une base de données (en interne, à travers un service d'inscription, ou les deux) des Entreprises Publiques connues et chaque soumissionnaire pré-qualifié ou consultant figurant sur la liste restreinte sera comparé à la base de données et soumis à toute autre vérification pertinente que la MCC jugera nécessaire, le cas échéant.

2	Toute fausse déclaration par toute Entité soumettant une offre ou proposition dans le cadre de ce marché sera considérée comme une « pratique frauduleuse » telle que définie dans les Directives MCC en matière de passation des marchés du programme et en vertu de toute autre politique ou directive applicable du MCC, y compris la Politique du MCC pour prévenir, détecter et remédier à la fraude et la corruption dans les opérations du MCC.

3	Toute Entité pour laquelle le MCC aura déterminé qu'elle a organisé elle-même, sous-traité une partie de son contrat financé par le MCC ou s'est associée avec une autre Entité dans le but de, ou avec l'effet réel ou potentiel, d’éviter ou autrement déjouer les dispositions des Directives MCC en matière de passation des marchés du programme, sera considérée comme une Entreprise Publique en vertu de toutes les dispositions prévues aux présentes.

4	Toute allégation raisonnable selon laquelle toute Entité soumettant une offre ou une proposition dans le cadre de ce marché est une Entreprise Publique inéligible pour soumettre une offre ou une proposition conformément aux Directives MCC en matière de passation des marchés du programme, sera soumise à examen conformément à ces Directives et au Bid Challenge System (Système de recours des soumissionnaires) de l’Entité MCA.

Je certifie que les informations fournies ci-dessus son vraies et exactes à tous les égards et accepte que toute fausse déclaration, déformation ou omission d'une information requise par le présent formulaire de certification pourrait être considérée comme une « pratique frauduleuse » telle que définie dans les Directives MCC en matière de passation des marchés du programme et en vertu de toute autre politique ou directive applicable du MCC, y compris la Politique  du MCC pour prévenir, détecter et remédier à la fraude et la corruption dans les opérations du MCC.

Signature autorisée :  ________________________________________   Date :  _________________

Nom du signataire : ____________________________________

- 3.  Proposition technique

[Les informations que devront remplir les Soumissionnaires dans les pages suivantes seront utilisées afin d’établir une adéquation conformément à la Clause 27 des IS.  À l’exception de l’article 2.1 ci-dessous, ces informations ne seront pas incorporées dans le Contrat.  Attachez des pages supplémentaires en cas de besoin.]

| - Exigences environnementales, de santé, de sécurité et de Gestion des risques liés à la traite des êtres humains | - L’Entrepreneur devra mener à terme les Travaux conformément au Plan de gestion environnemental (PGE) spécifique au chantier qui devra être préparé après l’attribution du Contrat et approuvé par le Maître d’œuvre. Les Soumissionnaires devront fournir la preuve qu’ils possèdent un haut niveau d’expertise de gestion environnementale et sociale (« E&S ») et qu’ils peuvent gérer les risques associés à la mise en œuvre des Travaux, comme suit : (Non applicable) - Fournir des exemples de plans de gestion E&S spécifiques à des chantiers qui ont été conçus par le Soumissionnaire pour des travaux similaires au cours des 5 dernières années; - Fournir la preuve d’antécédents positifs de mise en oeuvre de mesures efficaces d’E&S efficaces pour des projets similaires au cours des 5 dernières années; - Décrire l’affectation du personnel E&S proposé, leurs rôles et responsabilités ainsi que la structure de l’administration; - Décrire l’approche proposée pour la gestion des impacts E&S pendant la mise en œuvre des Travaux, y compris une description des mesures de contrôle qui seront appliquées et les normes E&S internationales qui peuvent être applicables; fournir suffisamment de détails pour démontrer une bonne compréhension des problèmes E&S cruciaux se rapportant aux Travaux ; et - Fournir 2 références au sujet du développement de PGE spécifiques au chantier et de la mise en œuvre réussie des mesures de contrôle E&S. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - L’Entrepreneur devra mener à terme les Travaux conformément au Plan de santé et de sécurité propre au chantier qui sera conçu à la suite de l’attribution du Contrat et sera approuvé par le Maître d’œuvre. Les Soumissionnaires apporteront la preuve qu’ils possèdent un haut niveau d’expertise de gestion de santé et de sécurité (« H&S ») et savent bien gérer les risques en matière de Santé&Sécurité se rapportant aux Travaux. Pour prouver cela, ils doivent fournir ce qui suit : (Non applicable) - Fournir des exemples de plans de gestion de Santé&Sécurité conçus par le Soumissionnaire pour des travaux similaires au cours des 5 dernières années ; - Prouver la réussite de l’application de mesures efficaces en matière de santé et de sécurité pour des projets similaires ces cinq dernières années ; - Décrire l’affectation du personnel de Santé&Sécurité proposée, leurs rôles et leurs responsabilités, et la structure de l’administration; - Décrire la méthode proposée pour la gestion des impacts sur la Santé&Sécurité pendant la mise en œuvre des Travaux, y compris un résumé des mesures de contrôle qui seront utilisées et des normes Santé&Sécurité pouvant être applicables; fournir suffisamment de détails pour montrer une bonne compréhension des problèmes de S&S importants se rapportant aux Travaux; et - Fournir 2 références portant sur la conception de plans S&S du Soumissionnaire ainsi que la mise en œuvre réussie de mesures de contrôle S&S. |  |  |  |
|  | 1. 3. Prise en compte du Genre : pendant la phase construction, les fonds du compact qui seront injectés au niveau local pourront engendrer un élargissement du fossé d’inégalités qui existait déjà entre les différentes couches sociales. C’est pourquoi l’entreprise mettra en œuvre les actions contenues dans le Plan d’Action pour l’Intégration du Genre annexé d’un diagnostic genre du projet sécurisation foncière, en ce qu’elles conviennent aux travaux objet du présent DAO, afin de s’assurer d’une répartition équitable des retombées économiques (la gestion de la restauration pendant les travaux de construction, la fourniture d’eau pour les travaux de construction, la fourniture des agrégats, l’emploi des jeunes ouvriers au niveau local, etc.) entre toutes les catégories de bénéficiaires. . |  |  |  |
| - Programme |  | - Le programme projeté des travaux (méthode de travail et calendrier). Descriptions, plans et graphiques, en cas de besoin, pour satisfaire aux exigences du Dossier d’appel d’offres. |  |  |
| - Ressources |  | - Équipement. Le même que pour l’article 1.4 du Formulaire des informations de qualification. |  |  |
|  |  | - Personnel clé. Le même que l’article 1.5 du Formulaire des informations de qualification. |  |  |
|  |  | - Sous-traitants. Fournir des informations au sujet des sous-contrats projetés ainsi que des entreprises impliquées. Reportez-vous à la Clause 7 du CCAG sur le formulaire de Contrat, à la Section V. |  |  |

| Sections des Travaux | Valeur du sous-contrat | Sous-traitant (nom et adresse) | Expérience avec des travaux similaires |
| --- | --- | --- | --- |
| (a) (b) |  |  |  |

| - Pays d’origine | - Le(s) pays d’origine des articles importants sous forme de matériels, de matériaux, de biens et services proposés sont indiqués ci-dessous : |
| --- | --- |

Tableau des Matériels et de matériaux

| Article | Pays d’origine |
| --- | --- |
| Matériels (listez les articles principaux) |  |
| Matériaux (listez tous les articles importants) |  |
| Équipement (listez tous les articles importants) |  |
| Marchandises (listez tous les articles importants) |  |
| Services (listez tous les articles importants) |  |

| - Ajustement du prix | - Les indices proposés ainsi que les pondérations à utiliser pour la formule d’ajustement de prix sont les suivants : |
| --- | --- |

- 4.  Lettre d’acceptation

[Papier à en-tête du Maître d’ouvrage]

[La Lettre d’acceptation constituera la base de la formation du Contrat, comme décrit dans les Clauses 34 et 35 des IS.  Ce Formulaire standard de lettre d’acceptation ne sera rempli et envoyé au Soumissionnaire ayant remporté le contrat qu’après l’achèvement de l’évaluation des Offres, sous réserve d’examen quelconque du MCC, le cas échéant.]

[Insérer la date]

N° d’identification et titre du contrat : [Insérer le numéro d’identification et le titre du Contrat]

Destinataire : [insérer le nom et l’adresse de l’Entrepreneur]

La présente vous avise que votre Offre datée du [insérer date] en vue de l’exécution du [Insérer le nom et le numéro d’identification, comme indiqué dans le Dossier d’appel d’offres] pour le Prix contractuel de l’équivalent à [Insérer le montant en chiffres et en lettres] [Insérer le nom de la devise], telle qu’elle a été corrigée et modifiée conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, est acceptée par le Maître d’ouvrage.

Vous recevez, par la présente, l’instruction (a) d’entamer l’exécution des dits Travaux conformément au Contrat (b) de signer et de renvoyer l’Accord ci-joint et (c) d’expédier la Garantie de bonne exécution conformément à la Sous-clause 56.1 du CCAG dans les 21 jours suivant la réception de cette Lettre d’acceptation.

Signature autorisée :

Nom et titre du signataire : 
[Insérer le nom officiel du Maître d’ouvrage]
Dossier ci-joint :  Accord

- Formulaire : Fiche de déclaration d’absence de conflit d’intérêt des Soumissionnaires

Nom du Soumissionnaire :

N° de réf :

Nom des sous traitants éventuels :

Nom de la personne clé impliquée :

Je soussigné (e) autorisé à engager le Soumissionnaire ci-dessus affirme par ceci, sous  peine de la loi que  le Candidat y compris son personnel-clé ci-dessus:

- N’a jamais été impliqué par le passé dans la fourniture de services de Consultants ayant conduit à l’identification des biens, travaux et services de non consultance objet du présent appel d’offre.

De même,

- le Soumissionnaire, y compris son personnel clé cité ci-dessus n’a aucune relation d’affaire ni familiale avec un personnel du MCA Burkina Faso  ou de son Agent de Passation des Marchés (Louis Berger Group Inc) directement ou indirectement impliqué dans : (i) la préparation des Termes de Références ou spécifications techniques  objet de la présente acquisition ; (ii) le processus de sélection ; (iii) la supervision du marché.

| Nom du représentant autorisé du Soumissionnaire |  |
| --- | --- |
| SIGNATURE |  |
| DATE |  |

- Section V.  Accord et Cahier des clauses administratives générales

Sommaire

A.  Généralités	74

1. Définitions	74

2. Interprétation	80

3. Langue et Législation	81

4. Décisions du Maître d’œuvre	81

5. Délégation	81

6.	Communications	81

7.	Sous-traitance	81

8.	Autres Entrepreneurs	81

9.	Personnel	81

10.	Risques du Maître d’ouvrage et de l’Entrepreneur	82

11.	Risques du Maître d’ouvrage	82

12.	Risques encourus par l’Entrepreneur	83

13.	Assurance	83

14.	Eligibilité; Origine de l’Équipement, des Matériaux et des services	84

15.	Questions au sujet du Cahier des clauses administratives particulières	84

16.	L’Entrepreneur devra effectuer les Travaux	84

17.	Les Travaux à achever à la Date d’achèvement projetée	84

18.	Approbation par le Maître d’œuvre	84

19.	Sécurité et environnement	85

20.	Découvertes	86

21.	. Possession du chantier	86

22. Accès au Chantier	86

23. Instructions, Inspections et Audits	86

24. Conflits	87

25. Procédure à suivre en cas de conflits	87

26. Remplacement du Médiateur	87

27. Conflit d’Intérêt	87

28. Commissions et Frais	88

29. Confidentialité	88

30. Lutte contre la Traite des Etre Humains (TEH)	88

B.  Contrôle des délais	90

31. Programme	90

32. Prolongation de la Date Prévue d’Achèvement	90

33. Accélération	91

34. Retards exigés par le Maître d’œuvre	91

35. Réunions de gestion	91

36. Alerte précoce	91

C.  Contrôle de Qualité	92

37. Identifier les défectuosités	92

38. Tests	92

39. Correction des  défauts	92

40. Défauts non corrigés	92

D.  Contrôle des Coûts	92

41. Bordereau de quantités	92

42. Changement de quantités	92

43. Écarts	93

44. Paiements pour les Écarts	93

45. Prévision de disponibilité de fonds de roulement	93

46. Certificats de Paiement	94

47. Paiements	94

48. Événements donnant lieu à une compensation	95

49. Taxes	96

50. Devises	97

51. Ajustement du Prix	97

52. Retenue	98

53. Liquidation des indemnités	98

54. Prime	99

55. Paiements d’avances de démarrage	99

56. Garanties	99

57. Travail à la journée	99

58. Coûts des  réparations	100

E. Fin du Contrat	100

59.	Achèvement	100

60.	Transfert	100

61.	Comptabilité finale	100

62.	Plans, Manuels de fonctionnement et d’entretien	100

63.	Résiliation	101

64.	Fraude et Corruption ; Mesures à prendre	102

65.	Paiement en cas de résiliation	103

66.	Propriété	104

67.	Force Majeure	104

68.	Clauses contraignantes du MCC ; Clauses de transfert	105

Section VI.  Cahier des clauses administratives particulières et clauses complémentaires annexées au contrat	106

Cahier des clauses administratives particulières	106

A. Généralités	106

B. Contrôle de la durée du travail	109

C. Contrôle de la qualité	109

D. Maîtrise des coûts	109

E. Fin du Contrat	110

Accord

Cet ACCORD CONTRACTUEL (ce « Contrat ») est conclu ce [jour] [mois] [année], entre l’Entité MCA (le « Maître d’ouvrage »), d’une part, et [nom commercial complet de l’entrepreneur] (l’ « Entrepreneur »), d’autre part.

ATTENDU QUE

- Le Millenium Challenge Corporation (« MCC ») et le Gouvernement du  Burkina Faso (le « Gouvernement ») ont signé un Compact d’assistance au Millennium Challenge Account afin de contribuer à la réduction de la pauvreté grâce à la croissance économique au Burkina Faso, (le « Compact ») s’élevant à environ  480,9 millions  USD (« Financement MCC »). . Le Gouvernement, agissant par le biais du Maître d’ouvrage, a pour intention d’appliquer une partir des produits du Financement MCC aux paiements éligibles en vertu de ce Contrat.  Les paiements effectués en vertu de ce Contrat seront sujets, à tous égards, aux modalités de ce Compact et des autres documents s’y rapportant, y compris les restrictions sur l’utilisation et les conditions de décaissement du Financement MCC.  Aucune partie autre que le Gouvernement, le Maître d’ouvrage et le MCC ne pourra obtenir de droit en vertu de ce Compact ou revendiquer de façon quelconque le produit du Financement MCC ; et

- le Maître d’ouvrage a fait un appel d’offres pour l’exécution de certains travaux et services associés identifiés dans ce Contrat et a accepté une offre de l’Entrepreneur pour la fourniture de ces travaux et services associés pour le montant indiqué dans ce Contrat.

EN CONSÉQUENCE, les parties à ce Contrat acceptent ce qui suit :

- Au vu des paiements à verser par le Maître d’ouvrage à l’Entrepreneur, comme stipulé dans ce Contrat, l’Entrepreneur contracte vis-à-vis du Maître d’ouvrage, par la présente des obligations contractuelles d’exécuter les Travaux (tels que définis dans ce Contrat) et de remédier à tous vices cachés dans la présente, conformément à toutes les stipulations de ce Contrat.

- Sous réserve du respect des conditions de ce Contrat, le Maître d’ouvrage convient de payer à l’Entrepreneur pour l’exécution des Travaux, le Prix contractuel (tel qu’établi dans ce Contrat) ou toute autre somme pouvant échoir en vertu des stipulations de ce Contrat aux moments et de la manière décrite par ce Contrat.

EN FOI DE QUOI les parties à ce Contrat ont signé ce document conformément à la législation du Burkina Faso le jour, le mois et l’année indiquée ci-dessus.

| Pour le Millenium Challenge Account | Pour [nom officiel complet de l’Entrepreneur]: |
| --- | --- |
| Signature | Signature |
| Nom | Nom |
| Témoin : | Témoin : |

Cahier des clauses administratives générales

- A.  Généralités

| - 1. Définitions | - Les Les termes en majuscules utilisés dans ce Contrat et qui ne sont pas définis par ailleurs, possèdent la signification donnée à ces termes dans le Compact ou autre document s’y rapportant. À moins que le contexte ne l’exige, les termes suivants, chaque fois qu’ils sont utilisés dans le Contrat, ont les significations suivantes : - « Médiateur » signifie la personne nommée conjointement par le Maître d’ouvrage et par l’Entrepreneur pour résoudre tous litiges en première instance, comme stipulé aux Clauses 24 et 25 du CCAG. - « Accord » fait référence à la partie du Contrat qui est signée par les représentants autorisés du Maître d’ouvrage et de l’Entrepreneur. - « Loi applicable » signifie la législation et tous autres instruments ayant force de loi dans le pays du Maître d’ouvrage, qui, de temps à autre, sont en vigueur et exécutoires. - « Autorité chargée de la nomination » fait référence à la personne ou à l’entité identifiée dans le CCAP, à la Sous-clause 26.1 ainsi qu’à tout successeur de l’Autorité chargée de la nomination conformément aux conditions de ce Contrat. - « Offre » signifie l’offre de construction des Travaux soumise par l’Entrepreneur et acceptée par le Maître d’ouvrage et qui fait partie de ce Contrat. - « Bordereau de quantités » signifie le bordereau de quantités chiffré et complété faisant partir de l’Offre. - « Certificat d’achèvement » signifie le certificat qui sera remis par le Maître d’œuvre à l’achèvement des Travaux, conformément à la Clause 59 du CCAG. - « pratique coercitive » signifie faire du tort, causer des dommages ou menacer de faire du tort ou de causer des dommages, directement ou indirectement, à des personnes ou aux biens, afin d’influencer leur participation au processus d’attribution de marchés, ou d’affecter l’exécution d’un contrat. - « pratiques collusoires » signifient un scénario ou une entente entre au moins deux parties, avec ou sans connaissance de leur perpétration par le Maître d’ouvrage, pratiqué en vue d’établir des prix à des niveaux artificiels, non concurrentiels ou d’empêcher autrement le Maître d’ouvrage de bénéficier des avantages d’une concurrence libre et ouverte. - « Compact » a la signification donnée à ce terme dans les clauses des attendus de l’Accord. - « Événement d’indemnisation » fait référence à tous les événements définis comme tels à la Clause 48 du CCAG. - « Date d’achèvement » signifie la date d’achèvement des Travaux comme certifié par le Maître d’œuvre, à la Clause 59 du CCAG. - « Contrat » signifie l’accord passé entre le Maître d’ouvrage et l’Entrepreneur pour exécuter, achever et entretenir les Travaux et il est constitué des mêmes documents que ceux listés à la Sous-clause 2.3 du CCAG, qui peuvent être amendés ou complétés de temps à autres conformément aux conditions qui y figurent et à celles de la présente. - « Prix du contrat » signifie le prix indiqué dans la Lettre d’acceptation et par la suite. tel qu’il a été ajusté conformément aux stipulations de ce Contrat. - « Entrepreneur » possède la signification donnée à ce terme au paragraphe initial de cet Accord. - « pratique corrompue » signifie offrir, recevoir, donner ou solliciter, directement ou indirectement, quelque chose de valeur afin d’influencer les actions d’un fonctionnaire (y compris le Maître d’ouvrage et le personnel MCC et les employés d’autres organisations prenant ou examinant des décisions au sujet de la sélection) au cours du processus de sélection ou de l’exécution du contrat ou effectuer un paiement à un tiers quelconque en rapport avec ou à la suite d’un contrat, en violation de (i) la Loi américaine sur les pratiques de corruption à l’étranger datée de 1977, telle qu’amendée (15 USC 78a et seq.) (« FCPA »), ou toutes autres actions qui seraient en violation de la FCPA si la FCPA était applicable, ou (ii) toute Loi applicable. - « jour » signifie jour du calendrier civil. - « Travail à la journée » signifie différentes tâches rémunérées en fonction du temps qui y est consacré pour les employés de l’Entrepreneur et son Équipement, en plus des paiements pour Matériaux et Matériels associés. - « Défauts/manquements » signifie toute partie des Travaux qui n’est pas exécutée conformément à ce Contrat. - « Certificat de responsabilité en cas de défauts » fait référence au certificat remis par le Maître d’œuvre après la correction des Défauts par l’Entrepreneur. - « Période de responsabilité pour les défauts » fait référence à la période de temps spécifiée à la Sous-clause 39.1 du CCAP et calculée à partir de la Date d’achèvement. - « Plans » signifie calculs et autres informations fournies ou approuvées par le Maître d’œuvre pour l’exécution du Contrat. - « PGE » a la signification qui lui est donné à la Sous-clause 19.1 du CCAG. - « Employeur » possède la signification donnée à ce terme dans le paragraphe initial de l’Accord. - « Équipement » signifie l’ensemble des machines et des véhicules amenés provisoirement sur le chantier afin d’effectuer les Travaux. - « Force Majeure » a la signification qui est donnée à ce terme à la Sous-clause 67.1 du CCAG. - « pratique frauduleuse » fait référence à tout acte ou omission, y compris toute fausse déclaration émise en vue d’influencer (ou d’essayer d’influencer) un processus de sélection ou l’exécution d’un contrat afin d’obtenir des avantages financiers ou d’éviter (ou essayer d’éviter) une obligation quelconque; - « CCAG » signifie Cahier des clauses administratives générales ; - « Gouvernement » a le sens qui est donné à ce terme dans les Attendus de l’Accord. - « PS&S» a le sens qui est donné à ce terme à la Sous-clause 19.1 du CCAG. - « Prix initial du contrat » signifie le Prix du contrat listé dans la Lettre d’acceptation. - « Date d’achèvement projetée » signifie la date à laquelle il est prévu que l’Entrepreneur achèvera les Travaux. La Date d’achèvement projetée est spécifiée dans le CCAP. La Date d’achèvement projetée ne peut être modifiée que par le Maître d’œuvre après avoir émis un ordre de prolongation ou d’accélération. - « Lettre d’acceptation » signifie la lettre, datée de la manière spécifiée dans le CCAP, envoyée par le Maître d’ouvrage à l’Entrepreneur, avisant l’Entrepreneur que son Offre a été acceptée et faisant partie intégrale de ce Contrat. - « Matériaux » signifie toutes les fournitures, y compris les produits de consommation, utilisées par l’Entrepreneur et incluses dans les Travaux. - «MCC a la signification donnée à ce terme dans les clauses des attendus de l’Accord. - « Financement MCC » possède le sens donné a ce terme dans les clauses des attendus à cette Entente. - « mois » signifie un mois civil et « mensuel » fait référence à un mois du calendrier civil. - « pratique obstructionniste » signifie : (i) détruire, falsifier, modifier ou cacher des preuves importantes lors d’une enquête ou effectuer de fausses déclarations afin d’entraver une enquête portant sur des allégations de pratiques corrompues, frauduleuses, de collusion ou interdites ; et menacer, persécuter ou intimider toute partie afin de l’empêcher de révéler ce qu’elle sait sur des questions pertinentes à l’enquête ou pour l’empêcher de poursuivre l’enquête, et - (ii) des actes visant à empêcher l’exercice de l’inspection et des droits de vérification du MCC accordés en vertu du Compact et des accords s’y rapportant. - « Certificat de paiement » signifie le certificat remis par le Maître d’œuvre conformément à la Clause 46 du CCAG. - « Garantie de bonne exécution» signifie la garantie que l’Entrepreneur devra fournir conformément à la Clause 56 du CCAG. - « Matériel/Installation » signifie toute partie intégrante de ces Travaux qui a une fonction mécanique, électrique, chimique ou biologique. - « Programme » a le sens qui est donné à ce terme à la Sous-clause 31.1 du CCAG. - « pratique interdite » se réfère à tout acte qui viole la Section E (Conformité aux Lois relatives à l’anti-corruption, au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme et autres restrictions) de l’Annexe A à ce Contrat. - « Programme » a le sens qui est donné à ce terme à la Sous-clause 31.1 du CCAG. - « Maître d’œuvre » signifie la personne nommée dans le CCAP (ou toute autre personne compétente nommée par le Maître d’ouvrage et notifiée au Contractuel, devant agir à la place du Maître d’œuvre) qui est chargée de la supervision des Travaux et de la gestion de ce Contrat. - « CCAP » signifie Cahier des clauses administratives particulières. - « Liste du personnel clé » signifie la liste du personnel clé employé par l’’ Entrepreneur, décrite à la Clause 9 du CCAG. - « Liste d’autres Entrepreneurs » signifie la liste des autres entrepreneurs travaillant sur le Chantier, décrite à la Clause 8 du CCAG. - « Chantier » signifie la zone définie comme telle dans le CCAP. - « Rapports d’enquête sur le Chantier » signifie rapports inclus dans le dossier d’appel d’offres et qui constituent des rapports factuels et interprétatifs au sujet de l’état du sol et du sous-sol du Chantier. - « Date d’entrée en possession du Chantier » signifie la date à laquelle le Maître d’ouvrage doit donner possession de tout ou d’une partie du Chantier à l’Entrepreneur, conformément à la Clause 21 du CCAG. - « Spécifications » signifie les spécifications des Travaux incluses dans le Contrat ainsi que toute modification ou ajout effectué ou approuvé par le Maître d’œuvre. - « Date de démarrage » signifie la date qui est spécifiée dans le CCAP comme étant la date la plus tardive à laquelle le Contractuel devra commencer l’exécution des Travaux. Elle ne coïncide pas forcément avec toute autre Date d’entrée en possession du chantier. - « Sous-traitant » signifie toute personne ou entité morale disposant d’un contrat avec l’Entrepreneur pour effectuer une partie des travaux de ce Contrat, ce qui inclut des travaux sur le Chantier. - « Taxe/Impôt » et « Taxes/Impôts» ont le sens qui est donné à ces termes dans le Compact ou tout autre accord s’y rapportant. - « Lettre de mise en œuvre des avantages fiscaux» désigne une lettre de mise en œuvre des avantages fiscaux signée entre le Millennium Challenge Corporation et le Gouvernement du Burkina Faso, en date du 16 avril 2008. - « Travaux temporaires »signifie tous les travaux qui sont conçus, construits, installés et retirés par le Contractuel et qui sont nécessaires pour la construction ou l’installation des Travaux. - « Écart » signifie toutes instructions données par le Maître d’œuvre qui modifie les Travaux. - « Travaux » signifie ce que ce Contrat exige que l’Entrepreneur construise, installe et remette au Maître d’ouvrage, comme défini dans le CCAP. |
| --- | --- |
| - 2. Interprétation | - 2.1 En interprétant ce Contrat, sauf stipulation contraire : - (i) « confirmation » signifie confirmation par écrit; - (ii) « par écrit » signifie qui a été communiqué sous forme écrite (par exemple, par la poste, courriel ou télécopie) livré avec accusé de réception; - (iii) sauf dans les situations où le contexte exige qu’il en soit autrement, les termes mentionnés au singulier comprennent également le pluriel et les mots mentionnés au pluriel incluent également le singulier; - (iv) le féminin comprend le masculin et vice versa; - (v) les en-têtes ne sont utilisés que pour des raisons de facilité et n’ont aucune signification en soi ; et - (vi) le Maître d’œuvre devra fournir des instructions claires pour clarifier les questions portant sur l’interprétation de ce Contrat. - 2.2 S’il est fait mention de réalisation par section dans le CCAP, les références aux Travaux dans le CCAG, à la Date d’achèvement et à la Date d’achèvement projetée s’appliquent à n’importe quelle Section des Travaux (autre que les références à la Date d’achèvement et à la Date d’achèvement projetée de l’ensemble des Travaux). - 2.3 Les documents suivants sont censés faire partie intégrante de ce Contrat et seront interprétés dans l’ordre de priorité suivant : - Accord, - Lettre d’acceptation, - Offre, - CCAP et Annexe A à ce Contrat intitulée « Annexe A: Stipulations additionnelles», - CGC, - Spécifications, - Dessins, - Bordereau de quantités, et - Tout autre document listé dans le CCAP comme faisant partie de ce Contrat. |

| - 3. Langue et Législation | - 3.1 Ce Contrat a été exécuté dans la ou les langues spécifiées dans le CCAP. Si le Contrat est exécuté à la fois en anglais et dans une autre langue, la version anglaise prévaudra et sera la langue de prédilection pour toutes les questions se rapportant au sens et à l’interprétation de ce Contrat. - 3.2 Ce Contrat, son sens et son interprétation ainsi que les rapports entre les parties seront régis par la Loi applicable. |
| --- | --- |
| - 4. Décisions du Maître d’œuvre | - 4.1 Sauf stipulation expresse contraire, le Maître d’œuvre décidera des questions contractuelles entre le Maître d’ouvrage et l’Entrepreneur en jouant le rôle de représentant du Maître d’ouvrage. |
| - 5. Délégation | - 5.1 Le Directeur du Projet peut déléguer n’importe laquelle de ses responsabilités et obligations à d’autres personnes, sauf au Médiateur, après notification à l’Entrepreneur, et peut annuler toute délégation après en avoir averti l’Entrepreneur. |
| - Communications | - Tout avis, requête ou consentement exigé ou autorisé à être donné ou effectué en vertu de ce Contrat sera communiqué par écrit. Sous réserve du respect de la Loi applicable, cet avis, requête ou consentement sera censé avoir été accordé ou effectué après sa signification en personne à un représentant autorisé de la partie à laquelle la communication est adressée, ou sa remise à cette personne à l’adresse spécifiée dans le CCAP, ou son envoi par télécopie confirmée ou courriel confirmé, si, dans l’un ou dans l’autre cas, l’envoi a lieu pendant les heures de travail normales du récipiendaire. - Une partie peut modifier son adresse pour recevoir des avis en vertu de ce Contrat en envoyant à l’autre partie par écrit la notification de ce changement à l’adresse comme spécifié à la Clause 6.1 des CCAP. |
| - Sous-traitance | - L’Entrepreneur peut sous-traiter avec l’accord du Maître d’œuvre, mais il ne peut pas céder ce Contrat sans l’autorisation du Maître d’ouvrage, signifiée par écrit. La sous-traitance ne modifiera pas les obligations de l’Entrepreneur en vertu de ce Contrat. |

| - Autres Entrepreneurs | - L’Entrepreneur coopérera et partagera le Chantier avec d’autres entrepreneurs, des autorités publiques et le Maître d’ouvrage entre les dates indiquées dans le Calendrier des autres Entrepreneurs, comme indiqué dans le CCAP. L’Entrepreneur devra également fournir des installations et des services pour ceux-ci, de la manière décrite dans le Calendrier. Le Maître d’ouvrage peut modifier le Calendrier des autres Entrepreneurs, et avisera l’Entrepreneur de ces changements. |
| --- | --- |
| - Personnel | - L’Entrepreneur devra employer le personnel clé nommé dans la Liste de personnel clé, comme décrit dans le CCAP, pour mener à terme les tâches indiquées dans ce calendrier, ou tout autre personnel approuvé par le Maître d’œuvre. Le Maître d’œuvre n’autorisera tout remplacement projeté du personnel clé que si leurs compétences ou capacités sont en grande partie égales ou meilleures que celles du personnel dont le nom figure sur la liste du personnel clé. - Si le Maître d’œuvre demande à l’Entrepreneur de ne plus employer quelqu’un qui est membre du personnel ou de la main d’œuvre de l’Entrepreneur, en déclarant ses raisons, l’Entrepreneur devra s’assurer que la personne quitte le Chantier dans les sept jours et n’ait plus aucun rapport avec les travaux qui font l’objet de ce Contrat. |
| - Risques du Maître d’ouvrage et de l’Entrepreneur | - Le Maître d’ouvrage assume les risques que le Contrat désigne comme étant les risques assumés par le Maître d’ouvrage et l’Entrepreneur assume les risques que ce Contrat désigne comme étant les risques assumés par l’Entrepreneur. |
| - Risques du Maître d’ouvrage | - À partir de la Date de début jusqu’à la remise du Certificat de responsabilité en cas de défauts, les risques du Maître d’ouvrage sont les suivants : - le risque de blessures personnelles, décès ou dommages occasionnés à la propriété (à l’exclusion des Travaux, des Matériels, des Matériaux et de l’Équipement), qui sont causés par - (i) l’utilisation ou occupation du Chantier par les Travaux ou en vue des Travaux, qui est le résultat inévitable des Travaux; ou - (ii) la négligence, manquement à une obligation légale ou entrave à tout droit détenu par le Maître d’ouvrage ou par l’un de ses employés ou sous-traitants quelconques, sauf l’Entrepreneur. - le risque d’endommager les Travaux, Matériels, Matériaux et Équipement dans la mesure où ces dégâts sont imputables au Maître d’ouvrage ou à la conception du Maître d’ouvrage, ou une guerre ou une contamination radioactive affectant directement le pays où les Travaux doivent être exécutés. |

|  | - De la Date d’achèvement à la remise du Certificat de responsabilité en cas de défauts, le risque de perte ou de dommages - aux Travaux, Matériels et Matériaux est imputable au Maître d’ouvrage, sauf en cas de perte ou de dommages causés par - un défaut existant à la Date de l’achèvement, - un événement se produisant avant la Date d’achèvement, qui n’était pas en soi un risque imputable au Maître d’ouvrage, ou - les activités de l’Entrepreneur sur le Chantier après la Date d’achèvement. |
| --- | --- |
| - Risques encourus par l’Entrepreneur | - De la Date de début à la remise du Certificat de responsabilité en cas de défauts, les risques de blessures personnelles, décès et perte ou dommages occasionnés à la propriété (y compris mais de façon non limitative aux Travaux, Matériel, Matériaux, Équipement) qui ne sont pas des risques imputables au Maître d’ouvrage sont des risques imputables à l’Entrepreneur. |
| - Assurance | - L’Entrepreneur devra fournir, en son nom et celui du Maître d’ouvrage, une couverture d’assurance de la Date de début à la fin de la Période de responsabilité en cas de défauts, avec les montants et les franchises indiqués dans le CCAP pour les événements suivants causés par des risques imputables à l’Entrepreneur : - perte ou dommage occasionné aux Travaux, Matériel et Matériaux; - perte ou dommages occasionnés à l’Équipement; - perte ou dommage occasionné à la propriété (sauf aux Travaux, aux Matériels, aux Matériaux et à l’Équipement) le cadre de ce contrat; et - blessures personnelles ou décès. - Les polices et certificats d’assurance seront remis par l’Entrepreneur au Maître d’œuvre en vue d’obtenir l’approbation du Maître d’œuvre avant la Date de début des travaux. Toutes ces assurances stipuleront le paiement des types et montants d’indemnisations en devises exigés pour la compensation des pertes et dommages subis. - Si l’Entrepreneur ne fournit aucune des polices ou aucun des certificats requis, le Maître d’ouvrage peut utiliser l’assurance que l’Entrepreneur aurait dû fournir et récupérer les primes qu’il aura payé sur les paiements qu’il devrait, sinon, verser à l’entrepreneur ou, si aucun paiement n’est échu, le paiement des primes sera une dette que l’Entrepreneur devra rembourser au Maître d’ouvrage. - Des modifications des conditions d’une police d’assurance ne seront pas effectuées sans l’accord préalable du Directeur de projet. |

|  | - Les deux parties devront observer les conditions des polices d’assurance |
| --- | --- |
| - Eligibilité; Origine de l’Équipement, des Matériaux et des services | - L’Entrepreneur et ses Sous-traitants, y compris leur personnel et affiliés respectifs, devront, à tout moment au cours de la durée de validité de ce Contrat, être des ressortissants d’un pays ou d’un territoire éligible, conformément au Compact, aux Directives de passation de marchés de MCC et à l’Annexe A de ce Contrat (« Pays éligibles »). L’Entrepreneur ou un Sous-traitant ainsi que leur personnel et affiliés respectifs seront censés avoir la nationalité d’un pays s’ils sont des ressortissants de ce pays ou si leur société a été créée, inscrite ou déclarée dans ce pays et opère conformément aux stipulations de la législation de ce pays. - Tous Équipements, Matériaux, Matériels et autres services à intégrer ou exigés pour les Travaux doivent provenir de Pays éligibles. - Aux fins de cette Clause 14 du CCAG, « origine » signifie l’endroit où l’Équipement, les Matériaux ou les Matériels ont été extraits, plantés, cultivés, produits, fabriqués ou traités; ou, soumis à une fabrication, un traitement ou un assemblage, après lesquels un article disposant d’une description commerciale sera transformé en un autre article, du point de vue commercial, dont les caractéristiques de base, les usages ou l’utilité seront extrêmement différents de ceux des composantes dont il est constitué. En ce qui concerne les services, le terme « origine » signifie l’endroit à partir duquel les services sont fournis. |
| - Questions au sujet du Cahier des clauses administratives particulières | 15.1 Le Maître d’œuvre clarifiera les questions portant sur le CCAP. |
| - L’Entrepreneur devra effectuer les Travaux | - L’Entrepreneur devra construire et installer les Travaux conformément aux Spécifications et aux Plans. |
| - Les Travaux à achever à la Date d’achèvement projetée | - L’Entrepreneur peut commencer l’exécution des Travaux à la Date de début et les exécuter conformément au Programme qu’il a soumis, tel qu’il est actualisé avec l’accord du Maître d’œuvre et il devra achever les Travaux à la Date d’achèvement projetée. |

| - Approbation par le Maître d’œuvre | - L’Entrepreneur devra fournir des Spécifications et des Plans indiquant tous Travaux provisoires au Maître d’œuvre, qui doit les approuver s’ils sont conformes aux Spécifications et aux Plans. - L’Entrepreneur sera responsable de la conception de tous Travaux temporaires. - L’autorisation du Maître d’œuvre ne peut modifier en rien la responsabilité de l’Entrepreneur pour la conception de tous Travaux de nature temporaire. - L’Entrepreneur devra obtenir l’autorisation de tiers pour la conception de tous Travaux temporaires, le cas échéant. - Tous les Plans préparés par l’Entrepreneur pour l’exécution de tous Travaux temporaires ou pour les Travaux, sont soumis à l’autorisation préalable du Maître d’œuvre avant leur lancement. |
| --- | --- |
| - Sécurité et environnement | - Le plus tôt possible après la signature de ce Contrat, l’Entrepreneur devra préparer et soumettre à l’approbation du Maître d’œuvre un plan d’aménagement environnemental spécifique au chantier (“PAE”) et un plan de santé et de sécurité spécifique au chantier (“PSS”). - L’Entrepreneur devra, au cours de l’exécution et de la réalisation des travaux et de la correction des Défauts : - exercer une surveillance attentive pour assurer la sécurité des personnes autorisées à être sur le chantier et garder le chantier (autant que faire se peut) et les travaux (dans la mesure où ceux-ci ne sont pas occupés par le Maître d’ouvrage) dans un état approprié, avec suffisamment d’ordre pour protéger ces personnes des dangers ; - fournir et entretenir, à ses frais, tous éclairages, gardiens, clôtures, panneaux d’avertissement et surveillance, quand et où c’est nécessaire ou exigé par le Maître d’œuvre ou par une autorité dûment constituée, pour la protection des travaux ou la sécurité et la commodité du public ou d’autres personnes; - notifier le Maître d’œuvre et le Maître d’ouvrage, dans les 48 heures, ou aussi tôt que raisonnablement possible, lors de tout accident provoquant une infirmité ou la perte de vie humaine, ou qui a, ou pourrait être susceptible d’avoir un impact considérable sur l’environnement et soumettre au Maître d’œuvre et au Maître d’ouvrage, dans un délai ne dépassant pas 30 jours après l’incident, un rapport succinct des évènements ; - prendre toutes les mesures raisonnables pour protéger l’environnement sur le chantier et en dehors du chantier, pour limiter les dommages occasionnés aux personnes et à la propriété du fait de pollution, de bruit et d’autres résultats des travaux de l’Entrepreneur ; |

|  | - s’assurer que les émissions, les décharges en surface et les eaux usées provenant des activités de l’Entrepreneur ne dépassent pas les quantités indiquées dans les Spécifications et ne dépassent pas les limites prescrites par la Loi Applicable ; - s’assurer de l’enlèvement adéquat des déchets de la construction et des excavations ; - ramener le Chantier à son état initial ou à l’état stipulé dan le Spécifications après l’achèvement des travaux ; et - exécuter les travaux conformément aux directives environnementales du MCC et appliquer les recommandations de l’évaluation environnementale du projet ou de l’étude d’impact et les PAE et PSS, chacun sous la forme approuvée par le Maître d’œuvre selon le CCAG, Sous-clause 19.1 en ce qui concerne la santé, la sûreté, la sécurité et la protection de l’environnement, telles que décrites dans les Spécifications. |
| --- | --- |

| - Découvertes - . Possession du chantier | - Toutes découvertes inattendues sur le chantier, qu’elles soient de nature historique ou autre, présentant un intérêt quelconque ou une valeur importante, sont la propriété du Maître d’ouvrage. L’Entrepreneur devra notifier le Maître d’œuvre de telles découvertes et suivre les instructions du Maître d’œuvre sur la manière dont il devra en disposer. - 21.1 Le Maître d’ouvrage accordera la possession de toutes les parties du Chantier à l’Entrepreneur. Si la possession d’une partie du Chantier n’est pas accordée à la date ou aux dates de prise de possession mentionnées dans les CGS, le Maître d’ouvrage sera censé avoir retardé le début des activités pertinentes, un événement donnant lieu à une compensation. |
| --- | --- |
| - 22. Accès au Chantier | - 22.1 L’’Entrepreneur devra permettre au Maître d’œuvre et à n’importe quel autre personne autorisée par le Maître d’œuvre d’accéder au chantier et à n’importe quel autre endroit où des travaux sont ou seront exécutés dans le cadre de ce Contrat. |
| - 23. Instructions, Inspections et Audits | - 23.1 L’Entrepreneur devra exécuter toutes les instructions du Maître d’œuvre en conformité avec la Loi Applicable à l’emplacement du Chantier. - 23.2 L’Entrepreneur devra permettre au MCC et/ou à toutes autres personnes nommées par le MCC d’inspecter le Chantier et/ou les comptes et les dossiers de l’Entrepreneur et de n’importe quel sous-traitant dans le cadre de l’exécution de ce contrat, et de faire vérifier ces comptes et dossiers par des auditeurs nommés par le MCC, et si nécessaire, par le MCC conformément aux stipulations de l’Annexe de ce contrat intitulées “Stipulations Additionnelles.” |
| - 24. Conflits | - 24.1 Si l’Entrepreneur croit qu’une décision prise par le Maître d’œuvre dépasse l’autorité qui lui a été conférée par ce contrat ou qu’elle est erronée, cette décision sera référée au Médiateur dans les 14 jours qui suivent la notification de la décision du Maître d’œuvre. |
| - 25. Procédure à suivre en cas de conflits | - 25.1 Le Médiateur devra communiquer sa décision par écrit dans les 28 jours qui suivent la réception de la notification d’un conflit. - 25.2 Le Médiateur sera payé à l’heure au taux spécifié dans le CCAP, avec d’autres dépenses remboursables du type spécifié dans le CCAP, et le coût devra être réparti de façon égale entre le Maître d’ouvrage et l’Entrepreneur, quelle que soit la décision du Médiateur. Chacune des parties peut soumettre une décision du Médiateur à un arbitrage dans les 14 jours qui suivent la décision écrite du Médiateur conformément aux CCAG, Sous-Clause 25.1. Si aucune des parties ne réfère le conflit à un arbitrage dans les 14 jours mentionnés ci-dessus, la décision du Médiateur sera définitive et exécutoire. - 25.3 L’arbitrage sera mené conformément aux conditions spécifiées dans le CCAP et aux procédures d’arbitrage publiées par l’institution nommée et à l’endroit spécifié dans le CCAP. - 25.4 Le MCC a le droit d’être un observateur lors de n’importe quelle procédure d’arbitrage qui surviendrait en vertu de ce contrat, à sa seule discrétion, mais n’est aucunement obligé d’observer un arbitrage quelconque. Que le MCC soit ou non un observateur dans un arbitrage quelconque qui surviendrait à propos de ce contrat, le Maître d’ouvrage devra fournir au MCC la transcription écrite en Anglais de toute procédure ou audience d’arbitrage et une copie écrite de la sentence arbitrale dans les 14 jours suivant (a) chacune de ces procédures ou audiences ou, (b) à la date de la remise de la sentence arbitrale. L’acception par le MCC du droit d’être un observateur lors d’un arbitrage ne constitue aucunement une acceptation par le MCC de la compétence des tribunaux ou de tout organisme du pays du Maître d’ouvrage ou de l’Entrepreneur, ou de toute autre juridiction ou de la compétence de toute commission d’arbitrage ou autre organisme. |
| - 26. Remplacement du Médiateur | - 26.1 Si le Médiateur démissionne ou si le Maître d’ouvrage et l’Entrepreneur sont d’accord sur le fait que le Médiateur ne remplit pas ses fonctions selon les stipulations de ce contrat, un nouveau Médiateur devrait être désigné conjointement par le Maître d’ouvrage et l’Entrepreneur. Si le Maître d’ouvrage et l’Entrepreneur n’arrivent pas à s’entendre sur la désignation d’un nouveau Médiateur dans 28 jours, l’une ou l’autre des parties peut, dès lors, demander que l’Autorité chargée de la Nomination désignée dans le CCAP nomme un nouveau Médiateur et que ce Médiateur substitut soit désigné par l’Autorité chargée de la Nomination dans les 14 jours suivant la réception d’une telle demande. |
| - 27. Conflit d’Intérêt | - 27.1 L’Entrepreneur ne doit pas se lancer ou pousser son personnel ou un sous-traitant quelconque et son personnel à se lancer, directement ou indirectement, dans des affaires ou activités professionnelles qui pourraient être en conflit avec les activités qui leur sont affectées en vertu de ce contrat. |
| - 28. Commissions et Frais | - 28.1 L’Entrepreneur devra révéler toutes commissions ou frais qui pourraient avoir été payés ou sont payés, à n’importe quel moment durant l’exécution de ce contrat, à des agents, représentants, ou agents à la commission dans le cadre du processus de sélection ou d’exécution de ce contrat. Les informations révélées doivent inclure au moins le nom et l’adresse de l’agent, représentant, ou agent à la commission, la devise et le montant, et la justification de la commission ou des frais. |
| - 29. Confidentialité | - 29.1 Chacune des parties devra traiter les détails de ce contrat comme étant privés et confidentiels, excepté dans la mesure nécessaire pour remplir leurs obligations respectives en vertu de ce contrat ou se conformer à la Loi Applicable. Les parties ne peuvent pas publier oui révéler de détail des travaux préparés par l’autre partie sans son accord préalable. Cependant, l’Entrepreneur aura la permission de révéler n’importe quelle information publique, ou, avec le consentement préalable par écrit du Maître d’ouvrage, les informations nécessaires pour établir ses qualifications pour d’autres projets. Un conflit survenant au sujet de la nécessité d’une publication ou révélation de tout détail de ce contrat sera remis à la décision du Maître d’ouvrage qui sera définitive. L’Entrepreneur devra s’assurer que les exigences qui lui sont imposées par cette sous-clause s’appliquent également à tout son personnel et à chaque sous-traitant et à son personnel. - 29.2 L’Entrepreneur doit révéler, et devra obtenir de son personnel et de tout Sous-traitant de son personnel qu’ils révèlent toutes informations confidentielles et autres dans la mesure où elles seront nécessaires à la vérification de la conformité au contrat des travaux de l’Entrepreneur et pour permettre l’exécution correcte de ce contrat. |
| - 30. Lutte contre la Traite des Etre Humains (TEH) | - 30.1 La MCC, ainsi que d'autres entités du Gouvernement des États-Unis, a adopté une politique de tolérance zéro face à la traite des êtres humains ("TEH"). En application de cette politique: - Définitions. Pour les besoins d'application et d'interprétation de la Sous-clause 30.1, les termes «coercition», «rapport sexuel vénal», «servitude pour dette», «employé», «travail forcé», «fraude», «servitude involontaire», «pires formes de la traite des êtres humains», et «commerce sexuel» ont le sens qui leur est donné dans la Partie 15 [lutte contre la traite des êtres humains] des Directives de Passation des Marchés de la MCC et ces définitions sont intégrées en référence à la présente sous-clause 30.1. - Interdiction Il est formellement interdit à l’Entreprise, à son personnel, à tout sous-traitant ou fournisseur ou à un membre quelconque de son personnel respectif, ou tout agent ou affilié de ceux sus cités de : - s'engager dans des formes graves de traite des êtres humains pendant l'exécution du Contrat; - s'adonner au proxénétisme pendant l'exécution du contrat; ou - pratiquer le travail forcé dans l'exécution du contrat. - Obligations de l'Entrepreneur. L'Entrepreneur: - remplira les obligations qui lui incombent en vertu de la présente Sous-clause 30.1 ainsi que toute autre obligation liée à la TEH énoncée dans les Spécifications ou tout autre document qui compose le présent Contrat; - avisera le personnel de l'Entrepreneur de la politique de la MCC en matière de TEH et des activités interdites décrites dans la présente Sous-clause 30.1; - portera à la connaissance de l'Ingénieur travaux et du Maître d'ouvrage dans les 48 heures ou dès que cela est raisonnablement possible pour l'Entrepreneur: - toute information reçue d'une source (y compris l'application de la loi) selon laquelle tout personnel de l’Entrepreneur, sous-traitant ou fournisseur, ou leurs personnels respectifs ou agent ou affilié de ces derniers serait l’auteur d'un comportement contraire à la Politique du MCC en matière de TEH; ou - la prise de toute action à l'encontre de tout Personnel de l’Entrepreneur sous-traitant ou fournisseur ou leurs personnels respectifs ou agent ou affilié de ces derniers conformément aux présentes exigences; et - s'assurera que tout contrat de sous-traitance ou sous-attribution conclu par l’Entrepreneur, dans la mesure permise par le présent contrat, prend en compte les dispositions de la présente Sous-clause 30.1. - Recours. En plus de toute autre voie de recours prévues par les dispositions du présent contrat ou de la loi en vigueur, toute violation de la présente sous-clause pourrait donner lieu à: - la demande à l'Entrepreneur par le Maître d'Ouvrage de procéder au licenciement du personnel, du sous- traitant ou du fournisseur, impliqués ou de tout personnel, agent ou affilié impliqués; - la demande par le Maître d'Ouvrage de la résiliation du contrat de sous-traitance ou sous-attribution; - une suspension des paiements contractuels jusqu'à ce que la violation soit corrigée à la satisfaction du Maître d'Ouvrage et de la MCC; - la perte de paiement incitatif, conformément au plan de mesures incitatives prévu dans le contrat, le cas échéant, pour la période d'exécution au cours de laquelle le Maître d’Ouvrage ou la MCC estime que la violation demeure en l'état ; - la prise de sanction à l'encontre de l’Entrepreneur par le Maitre d’Ouvrage ou la MCC, notamment en déclarant l’Entrepreneur inéligible, indéfiniment ou pour une période déterminée, à bénéficier d'un contrat financé par la MCC, et - la résiliation par le Maître d'Ouvrage ou la MCC du Contrat de travaux de l’Entrepreneur et son expulsion du site, auquel cas les dispositions de la Clause 63 des Conditions Générales s'appliqueront. |

- B.  Contrôle des délais

| - 31. Programme | - 31.1 Dans les délais stipulés dans le CCAG, après la date de réception de la Lettre d’Acceptation, l’Entrepreneur devra soumettre à l’approbation du Maître d’œuvre un programme décrivant les méthodes et dispositions générales, l’ordre et le calendrier de toutes les activités des travaux (le « Programme »). - 31.2 Une mise à jour du Programme devra être un programme montrant les progrès réels accomplis pour chaque activité et les effets de ces progrès sur le calendrier du reste des travaux, y compris tous changements éventuels dans la séquence des activités. - 31.3 L’Entrepreneur devra soumettre à l’approbation du Maître d’œuvre un Programme de mise à jour à des intervalles ne dépassant pas la durée stipulée dans le CCAP. Si l’Entrepreneur ne soumet pas un programme de mis à jour dans le délai imparti, le Maître d’œuvre peut déduire de son prochain Certificat de Paiement, le montant stipulé dans le CCAP et continuer de retenir ce montant jusqu’au prochain paiement après la date à laquelle le Programme en retard aura été soumis et approuvé par le Maître d’œuvre. - 31.4 L’approbation du Programme par le Maître d’œuvre ne changera pas les obligations de l’Entrepreneur. L’Entrepreneur peut modifier le Programme et le soumettre de nouveau à l’approbation du Maître d’œuvre à tout moment. Un programme révisé devra montrer les effets de tout Écart et Événement donnant lieu à une Compensation. |
| --- | --- |
| - 32. Prolongation de la Date Prévue d’Achèvement | - 32.1 Le Maître d’œuvre devra repousser la Date Prévue d’Achèvement en cas d’Evènement donnant lieu à une Compensation ou d’Écart rendant, impossible la réalisation des travaux à la Date prévue, sans que l’Entrepreneur ne prennent de mesures pour accélérer le reste des travaux à des coûts supplémentaires. Le Maître d’œuvre devra également repousser la Date Prévue d’Achèvement s’il détermine qu’un évènement de Force Majeure est arrivé, conformément à la Clause 67 du CGC. - 32.2 Le Maître d’œuvre devra décider de l’opportunité de remettre la Date Prévue d’Achèvement et du nombre de jours de la prolongation dans les 21 jours suivant (a) la demande de l’Entrepreneur au Maître d’œuvre de sa décision concernant les effets de l’Événement donnant lieu à une Compensation ou de l’Écart ou (b) la demande de l’Entrepreneur ou du Maître d’ouvrage au Maître d’œuvre d’une prise de décision en cas de Force Majeure. Dans chaque cas, une telle demande doit être soumise par écrit et être accompagnée de données justificatives. Si le Maître d’œuvre n’avertit pas suffisamment tôt d’un retard ou ne coopère pas pour parer à ce retard, le retard causé par cette négligence ne sera pas pris en considération dans la réévaluation de la nouvelle Date Prévue d’Achèvement. |
| - 33. Accélération | - 33.1 Quand le Maître d’ouvrage veut que le Maître d’œuvre achève les travaux avant la Date Prévue d’Achèvement, le Maître d’œuvre doit obtenir des propositions chiffrées permettant d’obtenir l’accélération nécessaire de l’Entrepreneur. Si le Maître d’ouvrage accepte ces propositions, la Date Prévue d’Achèvement sera ajustée en conséquence et confirmée par les deux parties, le Maître d’ouvrage et l’Entrepreneur. - 33.2 Si les propositions chiffrées de l’Entrepreneur sont acceptées par le Maître d’ouvrage, elles seront incorporées dans le Prix du Contrat et traitées comme un Écart. |
| - 34. Retards exigés par le Maître d’œuvre | - 34.1 Le Maître d’œuvre peut ordonner à l’Entrepreneur de retarder le démarrage ou la progression de toute activité des travaux. |
| - 35. Réunions de gestion | - 35.1 Le Maître d’œuvre ou l’Entrepreneur peut demander à l’autre partie d’assister à une réunion de gestion. L’objet d’une réunion de gestion sera de revoir les plans pour les travaux restants et de résoudre les questions soulevées conformément à la procédure de notification anticipée. - 35.2 Le Maître d’œuvre est chargé de rédiger les comptes-rendus des réunions de gestion et d’en fournir des copies aux participants à la réunion et au Maître d’ouvrage. La responsabilité des parties pour les mesures à prendre doit être déterminée par le Maître d’œuvre à la réunion de gestion ou après la réunion de gestion et notifiée par écrit à tous ceux qui ont assisté à la réunion. |
| - 36. Alerte précoce | - 36.1 Le Maître d’œuvre devra aviser le Maître d’œuvre à la première occasion d’événements futurs probables spécifiques, ou de circonstances qui peuvent affecter négativement la qualité des travaux, augmenter le Prix du Contrat ou retarder l’exécution des travaux. Le Maître d’œuvre peut demander à l’Entrepreneur de fournir une estimation des effets attendus de l’évènement ou de la circonstance future sur le Prix du Contrat et la Date d’Achèvement. L’estimation devra être soumise par l’Entrepreneur aussi tôt que raisonnablement possible. - 36.2 L’Entrepreneur devra coopérer avec le Maître d’œuvre pour faire et envisager des propositions pour éviter ou limiter les effets de tel évènement ou circonstance pour toute personne impliquée dans les travaux et exécuter toute instruction du Maître d’œuvre qui en résulte. |

- C.  Contrôle de Qualité

| - 37. Identifier les défectuosités | - 37.1 Le Maître d’œuvre devra vérifier le travail de l’Entrepreneur et l’aviser de toute défectuosité constatée. De telles vérifications ne devraient pas affecter les engagements de l’Entrepreneur. Le Maître d’œuvre peut donner des instructions à l’Entrepreneur pour détecter les Défauts et découvrir et tester tout ouvrage qui, selon lui pourrait avoir Un défaut. |
| --- | --- |
| - 38. Tests | - 38.1 Si le Maître d’œuvre donne des instructions à l’Entrepreneur d’effectuer des tests qui ne sont pas spécifiés dans les Spécifications pour vérifier si oui ou non un ouvrage a un défaut, et si le test est positif, l’Entrepreneur devra payer pour le test et tous échantillons. S’il n’y a pas de Défaut, le test constituera un Événement donnant lieu à une Compensation. |
| - 39. Correction des défauts | - 39.1 Le Maître d’œuvre devra notifier à l’Entrepreneur tout défaut avant la fin de la Période de Responsabilité pour les Défauts, qui débute à l’Achèvement des travaux et est définie dans le CCAP. La Période de Responsabilité pour les Défauts devra être prolongée jusqu’à ce que les Défauts soient corrigés. - 39.2 Lors de chaque notification de Défaut, l’Entrepreneur devra corriger le Défaut dans les délais précisés dans la notification de Défaut du Maître d’œuvre. |
| - 40. Défauts non corrigés | - 40.1 Si l’Entrepreneur n’a pas corrigé un Défaut dans le délai précisé dans la notification de Défaut du Maître d’œuvre, le Maître d’œuvre estimera le coût de la correction de ce Défaut et l’Entrepreneur devra payer ce montant. |

- D.  Contrôle des Coûts

| - 41. Bordereau de quantités | - 41.1 Le Bordereau de quantités doit contenir les articles pour la construction, l’installation, les tests et la mise en service des travaux à exécuter par l’Entrepreneur. - 41.2 Le Bordereau de quantités est utilisé pour calculer le Prix du Contrat. L’Entrepreneur est payé pour la quantité de travail effectuée au taux stipulé dans le Bordereau de quantités pour chaque article. |
| --- | --- |
| - 42. Changement de quantités | - 42.1 Si la quantité finale des travaux exécutés diffère de plus de 25 pour cent de la quantité du Bordereau de quantités pour un article particulier, le Maître d’œuvre ajustera le taux pour permettre le changement à condition que la différence dépasse un pour cent du Prix Initial du Contrat. - 42.2 Le Maître d’œuvre ne doit pas ajuster les taux du fait de changement quantitatifs si cela entraîne un dépassement de, plus de 15 pour cent du Prix Initial du Contrat, excepté avec l’approbation préalable du Maître d’ouvrage. - 42.3 Si le Maître d’œuvre l’exige, l’Entrepreneur devra fournir à ce dernier un relevé détaillé des coûts de tout tarif mentionné sur le Devis Estimatif. |
| - 43. Écarts | - 43.1 Tous Écarts seront inclus dans les mises à jour des Programmes établis par l’Entrepreneur. |
| - 44. Paiements pour les Écarts | - 44.1 L’Entrepreneur devra fournir au Maître d’œuvre un devis pour l’exécution de l’Écart si ce dernier le demande. Le Maître d’œuvre devra évaluer le devis, qui sera soumis dans les sept jours à compter de la date de la demande ou dans tout délai plus long établi par le Maître d’œuvre et avant la commande d’Écart. - 44.2 Si le travail de l’Écart correspond à la description d’un article du Bordereau de quantités et si, selon le Maître d’œuvre, la quantité de travail dépassant la limite établie dans la Sous-clause 42.1 du CCAG ou le délai d’exécution ne modifie pas le coût par unité de quantité, le taux figurant dans le Bordereau de quantités sera utilisé pour calculer le coût de l’Écart. Si le coût par unité de quantité change ou si la nature ou la durée du travail de l’écart ne correspond pas aux articles du Bordereau de quantités, le devis de l’Entrepreneur devra prendre la forme de nouveaux tarifs pour les articles des travaux en question. - 44.3 Si le devis de l’Entrepreneur n’est pas raisonnable, le Maître d’œuvre peut commander l’écart et effectuer le changement dans le Prix du Contrat, qui sera basé sur les propres prévisions du Maître d’œuvre pour ce qui a trait aux effets de l’écart sur les coûts de l’Entrepreneur. - 44.4 Si le Maître d’œuvre décide que l’urgence de l’écart des travaux ne permet pas la préparation et l’examen d’un devis sans retarder le travail, aucun devis ne sera proposé et l’écart sera traité comme un Événement donnant lieu à une Compensation. - 44.5 Le Maître d’œuvre n’aura pas droit à des paiements additionnels pour des coûts qui auraient pu être évités en donnant une notification à l’avance conformément à la clause 36 des CGC. |
| - 45. Prévision de disponibilité de fonds de roulement | - 45.1 Lors de la mise à jour du Programme, l’Entrepreneur devra soumettre au Maître d’œuvre une prévision actualisée de disponibilité de fonds de roulement. La prévision de Disponibilité de Fonds de roulement devra inclure des devises différentes, comme défini dans ce Contrat, converties, si nécessaire à l’aide du taux de change stipulé dans ce Contrat. |
| - 46. Certificats de Paiement | - 46.1 L’Entrepreneur devra soumettre au Maître d’œuvre des relevés mensuels des coûts estimés des travaux exécutés en soustrayant les montants cumulés déjà certifiés. - 46.2 Le Maître d’œuvre devra vérifier le relevé mensuel de l’Entrepreneur et certifier le montant à payer à l’Entrepreneur qui sera établi dans un Certificat de Paiement émis par le Maître d’œuvre. - 46.3 La valeur des travaux exécutés sera déterminée par le Maître d’œuvre. - 46.4 La valeur des travaux exécutés doit comprendre la valeur des quantités d’articles figurant dans le Bordereau de quantités achevé. - 46.5 La valeur des travaux exécutés doit comprendre l’évaluation des Écarts et des Événements donnant lieu à une compensation. - 46.6 Le Maître d’œuvre peut exclure n’importe quel article certifié dans un certificat préalable ou réduire les proportions de tout article certifié auparavant dans tout certificat au vu des informations les plus récentes. |
| - 47. Paiements | - 47.1 Les paiements seront ajustés pour prendre en compte les déductions pour paiements anticipés et retenues, le cas échéant. Le Maître d’ouvrage devra payer, ou faire payer à l’Entrepreneur les montants certifiés par le Maître d’œuvre dans les 28 jours qui suivent la date de chaque Certificat de Paiement. Si le Maître d’ouvrage effectue un paiement en retard, l’Entrepreneur recevra les intérêts sur le paiement en retard lors du paiement suivant. Les intérêts devront être calculés à partir de la date à laquelle le paiement était dû jusqu’à la date où le paiement a été effectué, au taux d’intérêt applicable à chacune des devises pertinentes tel qu’indiqué dans le CCAP. - 47.2 Si un montant certifié est augmenté dans un Certificat de Paiement ultérieur ou résulte d’une sentence arbitrale conformément à la Clause 25 des CCAP, l’Entrepreneur devra recevoir les intérêts sur les paiements en retard. Ces intérêts seront calculés à partir de la date à laquelle le montant augmenté aurait dû être versé s’il n’y avait pas eu litige au taux stipulé à la Sous-clause 47.1 du CCAG. - 47.3 Sauf avis contraire, tous paiements et déductions devront être payés ou facturés en fonction des montants en devises constituant le Prix du Contrat. - 47.4 Les articles des travaux pour lesquels aucun taux ou prix n’aura été établi ne devront pas être payés par le Maître d’ouvrage et seront censés être couverts par d’autres taux et prix dans ce Contrat. |
| - 48. Événements donnant lieu à une compensation | - 48.1 Les événements suivants seront des « Événements donnant lieu à une Compensation »: - Le Maître d’ouvrage n’accorde pas d’accès à une partie du chantier à la Date de Possession du Chantier conformément à la Sous-clause 21.1 du CCAG. - Le Maître d’ouvrage modifie le Calendrier des Autres Entrepreneurs d’une manière qui affecte le travail de l’Entrepreneur en vertu de ce Contrat. - Le Maître d’œuvre ordonne que l’on retarde tous travaux ou ne soumet pas les Plans, Spécifications, ou instructions nécessaires pour l’exécution ponctuelle des travaux. - Le Maître d’œuvre donne des instructions à l’Entrepreneur pour des détections ou tests supplémentaires sur les travaux, alors que ceux-ci ne comportent aucun Défaut. - Le Maître d’œuvre, refuse déraisonnablement d’approuver un sous- contrat. - Les conditions du sol sont considérablement plus mauvaises qu’on aurait pu le supposer avant l’envoi de la Lettre d’Acceptation basée sur les informations fournies aux adjudicataires (y compris le Rapport de l’Investigation du Chantier), les informations rendues publiques et l’inspection visuelle du chantier. - Le Maître d’œuvre donne des instructions pour faire face à une situation imprévue provoquée par le Maître d’ouvrage ou des travaux additionnels sont nécessaires pour des raisons de sécurité ou autres. - Les autres entrepreneurs (différents des Sous-traitants), les autorités publiques, les services de gaz et électricité ou le Maître d’ouvrage ne respectent pas les délais et autres contraintes indiquées dans ce Contrat et causent des retards ou coûts additionnels à l’Entrepreneur. - Le versement du paiement anticipé, le cas échéant, est en retard. - Les effets de tous risques assumés par le Maître d’ouvrage ou l’Entrepreneur. - Le Maître d’œuvre retarde déraisonnablement l’émission du Certificat d’achèvement. - 48.2 Si un Événement donnant lieu à une Compensation provoque des coûts supplémentaires ou empêche l’achèvement des travaux avant la Date Prévue d’Achèvement, le Prix du Contrat doit être augmenté et/ou la Date Prévue d’Achèvement doit être reculée. Le Maître d’œuvre décidera si oui ou non, et de combien, le Prix du Contrat devra être augmenté, et de combien la Date Prévue d’Achèvement devra être reculée. - 48.3 Aussitôt que l’Entrepreneur fournira des informations démontrant les effets de chaque Événement donnant lieu à une Compensation sur ses prévisions de coûts, le Maître d’œuvre les évaluera, et le Prix du Contrat sera ajusté de manière appropriée. Si les prévisions de l’Entrepreneur sont jugées déraisonnables, le Maître d’œuvre ajustera le Prix du Contrat en se basant sur ses propres prévisions. Le Maître d’œuvre supposera que l’Entrepreneur réagira avec compétence et promptitude à l’évènement. - 48.4 L’Entrepreneur n’aura pas droit à une compensation si les intérêts du Maître d’ouvrage sont affectés négativement par l’absence d’avertissement ponctuel de l’Entrepreneur ou le manque de coopération de ce dernier avec le Maître d’œuvre. |
| - 49. Taxes | - Le financement MCC et l’Entité MCA sont chacun exonéré de tous impôts, droits et taxes conformément à la Section 3.2 (l) de l’Accord de Subvention et d’Exécution (609g) et la Section 2.8 du Compact disponibles sur le site internet du MCA-Burkina Faso: www.mcaburkina.bf. Sauf exonération prévue par le Compact et en conformité avec la Lettre de mise en œuvre des avantages fiscaux (Tax Implementation Letter) également disponible sur le site internet du MCA-Burkina Faso, l’Entrepreneur, ses Sous-traitants et leurs personnels respectifs pourront être soumis à certaines Taxes/Impôts sur des montants dus par l’Entité MCA au titre du présent Contrat, conformément au Droit Applicable (en vigueur au moment considéré ou par la suite). L’Entrepreneur, ses Sous-traitants et leurs personnels respectifs devront payer toutes les Taxes/Impôts prélevés en vertu du Droit Applicable. En aucun cas l’Entité MCA ne saurait être tenu pour responsable de l’acquittement ou du remboursement de Taxes/Impôts. Dans le cas où des Taxes/Impôts seraient appliqués à l’Entrepreneur, à l’un de ses Sous-Traitant ou à leurs personnels respectifs, le Prix du Marché accepté ne sera pas ajusté pour prendre en compte ces Taxes/Impôts. L’Entité MCA ne sera nullement obligée d’acquitter ou d’indemniser l’Entrepreneur, ses associés, ses Sous-traitants ou leurs personnels respectifs de ces Taxes. - L’Entrepreneur, les Sous-traitants, leurs Personnels respectifs, et leurs familles, devront respecter les procédures douanières à l’importation de biens habituellement en vigueur au Burkina Faso. - Si l’Entrepreneur, les Sous-traitants, leurs Personnels respectifs, ou leurs familles, ne réexportent pas les biens importés en franchise des droits et taxes, mais en disposent au Burkina Faso ; l’Entrepreneur, les Sous-traitants, leurs Personnels respectifs, ou leurs familles, selon les cas, (i) auront à s’acquitter de ces droits et taxes conformément au Droit Applicable, ou (ii) rembourseront ces droits et taxes à l’Entité MCA s’ils avaient été pris en charge par cette dernière au moment de l’importation de ces biens au Burkina Faso . - Sans préjudice des droits dont dispose l’Entrepreneur au titre de la présente condition, l’Entrepreneur, les Sous-traitants et leurs Personnels respectifs prendront les mesures raisonnables requises par l’Entité MCA ou par le Gouvernement pour déterminer quel est leur statut fiscal considérant le contenu de la présente Alinéa de la clause 49 des CCAG. - Si l’Entrepreneur est tenu de s’acquitter des Taxes dont il est exonéré dans le cadre du Compact ou d’un contrat connexe, il en notifiera immédiatement l’Entité MCA (ou l’agent ou le représentant désigné par l’Entité MCA), et l’Entrepreneur collaborera, et prendra les mesures demandées par l’Entité MCA, le MCC ou par leurs agents ou représentants, pour obtenir le remboursement immédiat et intégral de ces Taxes. - L’Entité MCA prendra toutes les dispositions jugées raisonnables pour amener le Gouvernement à accorder à l’Entrepreneur aux Sous-traitants et à leurs Personnels respectifs l’exonération des taxes applicables à ces personnes ou entités, conformément aux termes du Compact. Si l’Entité MCA ne s’acquitte pas de ses obligations au titre du présent paragraphe, l’Entrepreneur aura le droit de résilier le présent Contrat conformément à la Clause 63 des CCAG |
| - 50. Devises | - 50.1 Quand des paiements sont effectués en une devise autre que celle du pays du Maître d’ouvrage spécifiée dans le CCAP, le taux de change utilisé pour calculer les montants à payer devra être le taux de change stipulé dans l’Offre de l’Entrepreneur. |
| - 51. Ajustement du Prix | - 51.1 Les prix ne seront ajustés à la fluctuation des coûts des intrants seulement que si cela est prévu dans le CCAP. S’il en est stipulé ainsi, les montants certifiés dans chaque Certificat de Paiement, avant la déduction des paiements anticipés, le cas échéant, devront être ajustés en appliquant le facteur respectif d’ajustement de prix aux montants dus dans chaque devise. Une formule séparée du type indiqué ci-dessous s’applique à chacune des devises du Contrat: - Pc = Ac + Bc Imc/Ioc où: Pc est le facteur d’ajustement pour la portion du Prix du Contrat payable dans une devise spécifique « c ». Ac et Bc des coefficients spécifiés dans le CCAP, représentant les portions non ajustables et ajustables, respectivement, du Prix du Contrat payable dans cette devise spécifique « c »; et Imc est l’index prévalant à la fin du mois de facturation et Ioc est l’index prévalant 28 jours avant l’ouverture de la Soumission pour les intrants payables, tous deux en devise spécifique “c.” - 51.2 L’ajustement sera effectué pour la première fois au cours de la durée de ce Contrat au moment spécifié dans le CCAP. - 51.3 Si, après avoir été utilisée pour un calcul, la valeur de l’index est modifiée, le calcul devra être corrigé et un ajustement effectué dans le Certificat de Paiement suivant. La valeur de l’index sera supposée tenir compte de tous changements des coûts dus à la fluctuation de ces derniers. |
| - 52. Retenue | - 52.1 Le Maître d’ouvrage retiendra sur chaque paiement dû à l’Entrepreneur la proportion établie dans le CCAP jusqu’à l’achèvement total des Travaux. - 52.2 A l’achèvement de la totalité des Travaux, la moitié du montant total retenu sera remboursé à l’Entrepreneur et l’autre moitié, à la fin de la Période de Responsabilité en cas de Défauts et après la certification par le Maître d’œuvre que tous les Défauts dont a été avisé l’Entrepreneur par le Maître d’œuvre avant la fin de la Période de Responsabilité en cas de Défauts ont été corrigés. - 52.3 A l’achèvement de la totalité des travaux, l’Entrepreneur peut remplacer un montant retenu par une garantie bancaire « sur demande » dans un formulaire et publié par une banque acceptable pour le Maître d’ouvrage. |
| - 53. Liquidation des indemnités | - 53.1 L’Entrepreneur devra payer au Maître d’ouvrage des dommages intérêts liquidés, au taux du jour établi dans le CCAP pour chaque jour où l’Achèvement est retardé par rapport à la Date Prévue d’Achèvement. Le montant total des dommages intérêts liquidés ne devra pas dépasser le montant défini dans le CCAP. Le Maître d’ouvrage peut déduire les dommages intérêts liquidés des paiements dus à l’Entrepreneur. Le paiement des dommages intérêts liquidés n’affectera pas les responsabilités de l’Entrepreneur. - 53.2 Si la Date prévue d’achèvement est reculée après le paiement de dommages intérêts liquidés, le Maître d’œuvre devra corriger n’importe quel montant trop-perçu de dommages intérêts liquidés par l’Entrepreneur en ajustant le Certificat de Paiement suivant. L’Entrepreneur recevra des intérêts sur les montants trop-perçus, calculés à partir de la date de paiement jusqu’à la date de remboursement, au taux spécifié dans la Sous-clause 51.1du CCAG. |
| - 54. Prime | Réservé |
| - 55. Paiements d’avances de démarrage | - 55. 1 Le Maître d’ouvrage effectuera les paiements des avances de démarrage à l’Entrepreneur des montants établis dans le CCAP à la date convenue dans le CCAP, en contrepartie de la fourniture par l’Entrepreneur d’une garantie bancaire inconditionnelle sous une forme et par une banque acceptable par le Maître d’ouvrage pour un montant et une devise identiques au paiement. Cette garantie bancaire inconditionnelle restera en vigueur jusqu’au remboursement du paiement anticipé, mais le montant de cette garantie sera réduit progressivement, au fur et à mesure du remboursement des montants par l’Entrepreneur. Des intérêts ne devront pas être imposés sur l’avance de démarrage. - 55.2 L’Entrepreneur ne devra utiliser les paiements anticipés que pour payer ses dépenses d’Équipement, de Matériels, de Matériaux et mobilisation exigés spécifiquement pour l’exécution de ce Contrat. L’Entrepreneur devra démontrer que l’avance de démarrage a été utilisée de cette manière en soumettant des copies de factures ou autres documents au Maître d’œuvre sous une forme et substance acceptable par le Maître d’œuvre. - 55.3 L’avance de démarrage devra être remboursée en déduisant les montants proportionnels de paiements qui seraient, sinon, dus à l’Entrepreneur, en fonction du calendrier établissant le pourcentage de travaux complétés donnant lieu aux paiements. Aucun compte ne sera tenu du paiement anticipé ou de son remboursement lors de l’évaluation des travaux exécutés, des ajustements de prix, des Événements donnant lieu à une Compensation, des primes, le cas échéant ou des dommages-intérêts liquidés. |
| - 56. Garanties | - 56.1 La Garantie de bonne exécution sera soumise au Maître d’ouvrage à la date spécifiée dans la Lettre d’Acceptation au plus tard et devra être émise pour le montant spécifié dans le CCAP, sous une forme et par une banque acceptable par le Maître d’ouvrage, et libellée dans les types et proportions de devises dans lesquelles le Prix du Contrat est payable. La Garantie de bonne exécution devra être valide jusqu’à 28 jours après la date d’émission du Certificat d’Achèvement. |
| - 57. Travail à la journée | - 57.1 Si applicable, les taux de travail à la journée dans l’offre de l’Entrepreneur étaient utilisés pour de petits travaux additionnels, mais seulement quand le Maître d’œuvre aura donné des instructions à l’avance, par écrit, que le travail additionnel soit rémunéré de cette façon. - 57.2 Tout le travail à rémunérer sous forme de travail à la journée devra être enregistré sur des formulaires approuvés par le Maître d’œuvre. Chaque formulaire complété sera vérifié et signé par le Maître d’œuvre deux jours après l’exécution du travail. - 57.3 L’Entrepreneur sera payé pour les Travaux à la journée après l’obtention des formulaires de Travaux à la journée signés. |
| - 58. Coûts des réparations | - 58.1 Les pertes ou dommages occasionnés aux travaux ou matériaux à inclure dans les Travaux entre la Date de début et la fin des Périodes de responsabilité en cas de Défauts seront indemnisés par l’Entrepreneur, à ses propres frais, si la perte ou le dommage sont causés par un acte ou une omission de l’Entrepreneur. |

- E. Fin du Contrat

| - Achèvement | - L’Entrepreneur demandera au Maître d’œuvre de délivrer un Certificat d’achèvement des Travaux et le Maître d’œuvre le fera après avoir décidé que les Travaux sont achevés. |
| --- | --- |
| - Transfert | - Le Maître d’ouvrage prendra possession du Site et des Travaux dans un délai de sept jours après que le Maître d’œuvre aura délivré le Certificat d’achèvement. |
| - Comptabilité finale | - L’Entrepreneur remettra au Maître d’œuvre la comptabilité détaillée du montant total qu’il estime lui être dû en vertu du Contrat avant la fin de la Période de garantie. Le Maître d’œuvre remettra un Certificat de Responsabilité en cas de Défauts et certifiera tout versement final dû à l’Entrepreneur dans un délai de 56 jours à compter de la réception des comptes complets et corrects de l’Entrepreneur. Si ces comptes ne sont pas corrects et complets, le Maître d’œuvre présentera dans les 56 jours suivants un tableau stipulant les corrections ou additions nécessaires. Si le compte final n’est toujours pas correct après avoir été présenté une nouvelle fois, le Maître d’œuvre décidera des montants payables à l’Entrepreneur et lui livrera un Certificat de Paiement |
| - Plans, Manuels de fonctionnement et d’entretien | - L’Entrepreneur soumettra des Plans de recollement au Maître d’œuvre, satisfaisants tant sur la forme que sur le fond, dans les délais indiqués dans le CCAP. - Si des manuels de fonctionnement et d’entretien sont nécessaires, l’Entrepreneur les fournira, satisfaisants tant sur la forme que sur le fond, au Maître d’œuvre dans les délais indiqués dans le CCAP. - Si l’Entrepreneur ne fournit pas de Plans et/ou de Manuels dans les délais indiqués dans le CCAP, ou s’ils ne sont pas approuvés par le Maître d’œuvre, celui-ci retiendra le montant indiqué dans le CCAP sur les sommes payables à l’Entrepreneur. |
| - Résiliation | - Le Maître d’ouvrage ou l’Entrepreneur pourra résilier le Contrat si l’autre partie commet un manquement majeur au Contrat. - Les manquements majeurs au Contrat incluent, mais ne sont pas limités à ce qui suit : - l’Entrepreneur arrête les Travaux pendant 28 jours alors qu’aucun arrêt n’apparaît dans le Programme actualisé et que l’arrêt n’a pas été autorisé par le Maître d’œuvre ; - le Maître d’œuvre donne à l’Entrepreneur des instructions de ralentir la marche des travaux et ces instructions ne sont pas retirées dans un délai de 28 jours ; - le Maître d’ouvrage ou l’Entrepreneur déclare faillite ou est placé en liquidation pour des raisons autres qu’une restructuration ou une fusion ; - un paiement certifié par le Maître d’œuvre n’est pas versé par le Maître d’ouvrage à l’Entrepreneur dans les 84 jours suivant la date de délivrance du certificat de paiement par le Maître d’œuvre ; - le Maître d’œuvre remet un avis selon lequel la non correction d’un Défaut particulier constitue un manquement majeur au Contrat et l’Entrepreneur ne corrige pas le Défaut dans les délais raisonnables proposés par le Maître d’œuvre ; - l’Entrepreneur ne maintient pas la Garantie de bonne exécution exigée selon la disposition 56 du CCAG ; - l’Entrepreneur retarde l’achèvement des Travaux à concurrence du nombre de jours pour lequel le montant maximum des dommages intérêts convenus peut être payé, comme stipulé dans le CCAP. - l’Entrepreneur, selon l’avis du Maître d’ouvrage, s’est livré directement ou par l’intermédiaire d’un agent, à des pratiques collusoires, corruptrices, obstructives ou interdites (chacune définie dans la disposition 1.1. du CCAG) lors de la compétition pour ou au cours de l’exécution de ce Contrat ou de tout autre contrat financé par le MCC ; et - l’Entrepreneur, selon l’avis du Maître d’ouvrage ou du MCC, manque à l’exécution des ses obligations portant sur l’emploi des fonds stipulés dans l’Annexe de ce Contrat intitulée « Annexe : Clauses Additionnelles » (ladite résiliation obligera l’Entrepreneur à rembourser tous fonds utilisés de façon abusive dans un délai de 30 jours maximum après la résiliation). - Lorsque l’une des deux parties au Contrat notifie le Maître d’œuvre d’un manquement au contrat pour des raisons autres que celles énumérées à la sous-clause 63.2 du CCAG, le Maître d’œuvre décidera du caractère majeur ou non du manquement. - En plus de la résiliation de ce Contrat pour un manquement essentiel en vertu des sous-clauses 63.1 à 63.3, si l’exécution de tous les Travaux en progrès est fortement entravée pendant une période continue de plusieurs jours comme précisé dans le CCAP (ou des périodes multiples qui dépassent le nombre de jours stipulés dans le CCAP à cause d’un même événement) en raison d’un événement de force majeure comme déterminé par le Maître d’œuvre en vertu de la clause 67 du CCAG, l’une des parties peut donner à l’autre partie un avis de résiliation de ce Contrat Dans ce cas, la résiliation entrera en vigueur sept jours après la remise de la notification de résiliation et l’Entrepreneur se conformera à la sous-clause 63.6 du CCAG. - En plus de la résiliation du présent contrat pour un manquement fondamental en vertu des sous-clauses 63.1 à 63.3 du CCAG, ou résultant d’un événement de force majeure selon la sous-clause 63.4 du CCAG, le Maître d’ouvrage pourra résilier le présent Contrat pour des raisons de commodité ou lors de l’expiration ou de la suspension du présent Compact. - Si ce contrat est résilié pour une raison quelconque, l’Entrepreneur devra (a) immédiatement arrêter les Travaux, (b) sécuriser le Site, (c) rendre tous Plans, Spécifications, autres documents, Matériaux, Matériels, et autres travaux pour lesquels l’Entrepreneur a reçu un paiement (et tous Matériaux, Matériels, Équipement, Travaux Temporaires, et Travaux selon la clause 66 du CCAG) et (d) quitter le Site dès que raisonnablement possible. |
| - Fraude et Corruption ; Mesures à prendre | - Le MCC exige que le Maître d’ouvrage et de tout autre bénéficiaire des financements MCC, y compris les soumissionnaires, les fournisseurs, les entrepreneurs, et les entrepreneurs sous-traitants soumis à tout Contrat financé par le MCC, respectent les plus hautes normes d’éthique pendant la passation et l’exécution des contrats. En plus de tout recours qu’a le Maître d’ouvrage en vertu de la sous clause 63.2 (h) du CCAG ou encore selon les modalités du présent Contrat ou de la loi en vigueur, les stipulations de cette clause 64 du CCAG seront également appliquées. |
|  | - Le MCC et le Maître d’ouvrage pourront prendre des sanctions à l’encontre de l’Entrepreneur, y compris frapper l’Entrepreneur d’inéligibilité, indéfiniment ou pour une période déterminée, l’empêchant ainsi de recevoir un contrat financé par le MCC si, à tout moment, le MCC détermine que l’Entrepreneur s’est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, livré à des manœuvres coercitives, collusoires, de corruption, frauduleuses, d’obstruction ou prohibées (comme définies chacune sous la clause 1.1 du CCAG) lors de la compétition pour, ou de l’exécution du présent Contrat ou de tout autre Contrat financé par le MCC. |
|  | - Le MCC peut annuler à tout moment la part du Financement MCC affectée au présent Contrat s’il découvre à n’importe quel moment que des représentants du Maître d’ouvrage, l’Entrepreneur, ou tout autre bénéficiaire du Financement MCC se sont livrés à des pratiques coercitives, collusoires, de corruption, frauduleuses, d’obstruction ou prohibées (comme définies chacune sous la clause 1.1 du CCAG) au cours de la procédure de sélection ou de l’exécution du présent Contrat, sans que le Maître d’ouvrage, l’Entrepreneur ou autre bénéficiaire n’ait pris en temps voulu, et de manière satisfaisante pour le MCC, les mesures nécessaires pour remédier à cette situation. - Le MCC pourra aussi exiger que le Maître d’ouvrage invoque ses droits en vertu du présent Contrat ou de la Loi en vigueur dans une telle situation. - S’il s’avère qu’un employé de l’Entrepreneur s’est livré à des actes coercitifs, collusoires, de corruption, frauduleux, d’obstruction, ou prohibés (comme définis chacun sous la clause 1.1 du CCAG), pendant la compétition pour ou l’exécution du présent Contrat, cet employé sera radié en vertu de la sous-clause 9.1 du CCAG, et ce même si le Maître d’ouvrage ou le MCC exerce un de leurs autres droits quelconques en vertu du présent Contrat (y compris la résiliation) ou de la Loi en vigueur. |
| - Paiement en cas de résiliation | - Si le Contrat est résilié en raison d’un manquement majeur de la part de l’Entrepreneur à celui-ci, le Maître d’œuvre délivrera un certificat pour la valeur du travail exécuté et des matériaux commandés en déduisant les paiements anticipés, le cas échéant, reçus jusqu’à la date de remise du certificat et en déduisant le pourcentage à appliquer au titre de la valeur du travail non terminé, comme stipulé dans le CCAP. Des dommages intérêts additionnels fixés à l'avance ne seront pas appliqués Si la somme due au Maître d’ouvrage dépasse tout payement dû à l’Entrepreneur, la différence deviendra une dette payable au Maître d’ouvrage. - Si le Contrat est résilié pour des raisons de commodités pour le Maître d’ouvrage, de suspension, ou de résiliation du Compact, ou de manquement fondamental au Contrat de la part du Maître d’ouvrage, ou résultant d’un événement de force majeure, le Maître d’œuvre délivrera un certificat correspondant à la valeur du travail exécuté, des matériaux commandés, du coût raisonnable de l’enlèvement des équipements, du rapatriement du personnel de l’Entrepreneur employé exclusivement pour les Travaux et du coût encouru par l’Entrepreneur pour protéger et sécuriser les Travaux, en déduisant les paiements anticipés reçus, le cas échéant, jusqu’à la date de délivrance du Certificat. |
| - Propriété | - Tous les matériaux se trouvant sur le Chantier, les Matériels, Équipements, Travaux temporaires et Travaux seront considérés comme étant la propriété du Maître d’ouvrage si le Contrat est résilié pour manquement de l’Entrepreneur. |
| - Force Majeure | - Dans le cadre de ce Contrat, « Force majeure » désigne tout évènement ou toute condition (a) non prévisible raisonnablement et indépendante de la volonté d’une Partie, et qui ne résulte pas d’actes, d’omissions ou de retards de la Partie qui s’en prévaut (ou de ceux d’un tiers sur lequel cette Partie a un pouvoir de contrôle, y compris ses Entrepreneurs sous-traitants) ; (b) qui n’est pas un acte, un événement ou une condition dont la Partie a expressément accepté d’assumer les risques ou les conséquences dans le cadre du présent Contrat ; (c) et qui n’aurait pu être évité, réparé ou corrigé par la Partie agissant avec diligence ; et (d) ou qui rend impossible pour une Partie l’exécution de ses obligations contractuelles dans le cadre du présent Contrat ou impraticable au point de considérer l’exécution comme impossible dans de telles circonstances Ces événements peuvent inclure, mais de façon non limitative, des actes du Gouvernement dans sa capacité souveraine, des guerres ou des révolutions, le terrorisme, des incendies, des inondations, des tremblements de terres, des épidémies, des restrictions de quarantaine, des embargos sur le fret et les grèves ou lockouts par des personnes autres que l’Entrepreneur, tout sous-traitant, ou n’importe quel membre de leurs personnels. - L’incapacité qu’une Partie a de s’acquitter de tout ou partie de ses obligations dans le cadre du présent Contrat ne saurait être considérée comme une violation des termes du Contrat, ou comme manquement de cette Partie à celui-ci, si cette incapacité résulte d’un cas de Force Majeure, à condition que la Partie affectée par un tel évènement (a) ait pris toutes les précautions, avec la diligence raisonnable et des mesures alternatives afin d’exécuter les modalités du présent Contrat, (b) ait informé l’autre Partie dès que possible (et en tout état de cause au plus tard sept jours à compter du moment où cet événement est survenu) d’un cas de Force Majeure dont elle se prévaut, et (c) aura introduit une requête auprès du Maître d’œuvre de revendication de Force Majeure en vertu de la clause 32.2. du CCAG. - Sous réserve de la clause 67.6 du CCAG, une Partie affectée par un cas de Force Majeure continuera à remplir ses obligations dans le cadre du présent Contrat dans la mesure du possible et prendra toutes mesures raisonnables pour minimiser et remédier aux conséquences de tout cas de Force Majeure - Une Partie affectée par un cas de Force Majeure apportera la preuve de la nature et de la cause de ce cas en vertu de la clause 32 et de la sous-clause 67.2 du CCAG et notifiera aussi dès que possible l’autre Partie par écrit du retour des circonstances à la normale - Si une Partie est empêchée d’exécuter une de ses obligations quelconques en vertu du présent Contrat par un cas de Force Majeure et est par ailleurs conforme à chacune des ses obligations en vertu de la clause 32 et de la présente clause 67 du CCAG, cette Partie pourra bénéficier d’une prorogation de la date d’achèvement projetée en vertu de la clause 32 du CCAG. - Si un sous-traitant quelconque a droit, en vertu de tout contrat ou accord en relation avec les Travaux, à une décharge pour cas de force majeure selon des stipulations supplémentaires à, ou de plus grande portée que celles spécifiées dans la présente clause 67 du CCAG, ces évènements, circonstances ou stipulations de force majeure supplémentaires ou de plus grande portée n’excuseront en aucun cas la non-exécution par l’Entrepreneur en vertu de ce contrat, et ne lui donnera pas droit à une décharge en vertu de la présente clause 67 du CCAG. |
| - Clauses contraignantes du MCC ; Clauses de transfert | - Pour dissiper toute équivoque, les Parties au présent Contrat acceptent et comprennent que les clauses de l’Annexe A de ce Contrat reflètent certaines conditions du Gouvernement et du Maître d’ouvrage en vertu de clauses du Compact et de documents connexes qui doivent être transférés à tout entrepreneur, sous-traitant ou associé qui participe aux procédures de passation des contrats ou aux contrats subséquents financés en tout ou partie par le MCC, et que, tout comme dans d’autres clauses du présent Contrat, les clauses de l’Annexe A font partie des clauses exécutoires du présent Contrat. - Dans tout contrat de sous-traitance et toute sous-adjudicataire conclus par l’Entrepreneur selon les modalités du présent Contrat, l’Entrepreneur veillera à inclure toutes les clauses de l’Annexe A dans tout accord lié à un tel contrat de sous-traitance ou sous-adjudicataire. |

# Section VI.  Cahier des clauses administratives particulières et clauses complémentaires annexées au contrat

## Cahier des clauses administratives particulières

Le Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ci-après complète et/ou modifie le Cahier des clauses administratives générales (CGC).  Lorsqu’un conflit survient, les clauses ci-jointes prévaudront sur celles du CCAG.

| - A. Généralités |  |  |
| --- | --- | --- |
| CGC 1.1 (d) | L’Autorité chargée de la Nomination du Médiateur est : Madame la Secrétaire Permanente Centre d'Arbitrage, de Médiation et de Conciliation de Ouagadougou (CAMC-O) ou son Représentant dûment mandaté AVENUE DE LYON 11 BP 275 OUAGADOUGOU 11 Tél. : 50 39 84 67 Fax.: 50 39 82 32 |  |
| CGC 1.1 (ff) | La date prévue d’Achèvement de la totalité des Travaux est le : la durée prévisionnelle de l’exécution des travaux est de cent vingt (120) jours ; aussi, la date précise de démarrage des travaux sera indiquée par l’ordre de service de démarrer les travaux. |  |
| CGC 1.1 (gg) | La date de la Lettre d’acceptation est le [insérer la date de la signature de la Lettre d’acceptation] |  |
| CGC 1.1 (ss) | Le Maître d’œuvre est le Bureau d’Etude PÖYRY, 161 B.P : CH-8037 Zurich/Suisse ou Avenue de l’Aéroport, 01 BP 5798 Ouagadougou-Burkina Faso ; Tel: (226) 50 31 09 58 ; email :Pöyry_bf@yahoo.fr |  |
| CGC 1.1 (ww) | Le Chantier est situé à : dans les communes rurales de Di (province du Sourou), Sono (province de la Kossi), Kampti (province du Poni) et Bama (Province du Houet) |  |
| CGC 1 (aaa) | La date de Début sera le [insérer la date]. |  |
| CGC 1.1 (fff) | - Les Travaux comprennent : l’exécution d’un forage positif de 8" équipé en 6" dans un rayon maximum de 300 m à 500 m du siège des bâtiments communaux dans les limites de la parcelle réservée aux travaux. - la fourniture et pose d’un château d’eau métallique de 10 m³ surélevé au moins de 9 m du sol dans l’enceinte de la mairie. - le dimensionnement du réseau de refoulement et de distribution après les interprétations des résultats des caractéristiques du forage - le raccordement du forage au château d’eau métallique - la pose de la conduite de refoulement - la pose de la conduite de distribution - l’exécution des travaux de raccordement électrique. - la conception et l’installation des systèmes électro mécaniques (électropompe, coffret de protection et de commande, accessoires, etc.). |  |
| CGC 2.2 | Les Étapes d’achèvement par étape sont : Sans objet |  |
| CGC 2.3 (i) | Les documents suivants font également partie intégrante du Contrat : Sans Objet |  |
| CGC 3.1 | Le présent Contrat sera établi en français |  |
| CGC 6.1 | Pour les avis signifiés au Maître d’ouvrage, l’adresse sera : [insérer l’adresse complète, y compris le courriel] Pour les avis signifiés à l’Entrepreneur, l’adresse sera : [insérer l’adresse complète, y compris le courriel] |  |
| CGC 8.1 | Liste des autres Entrepreneurs : (sans objet). |  |
| CGC 9.1 | Liste du Personnel clé: |  |
| CGC 13.1 | Les montants minimum des assurances et des franchises sont : - au titre des Travaux, des Installations de chantier et des Matériaux : les franchises ne devront pas dépasser 500 000 FCFA. - au titre des pertes ou dommages aux Équipements : les franchises ne devront pas dépasser 500 000 FCFA. - au titre des pertes ou dommages matériels (sauf Travaux, Installations, Matériaux et Équipements) dans le cadre du Contrat la limite par occurrence ne devrait pas être inférieure à 75 000 000 FCFA - au titre des préjudices corporels et décès : (i) dans le cas d’employés de l’Entrepreneur : conforme à la réglementation du travail en vigueur au Burkina. (ii) dans le cas de tiers : la limite par occurrence ne devrait pas être inférieure à 75 000 000 FCFA |  |
| CGC 21.1 | La ou les Dates de prise de possession du chantier sont : [insérer le ou les lieux et la ou les dates] |  |
| CGC 25.2 | Rémunération et dépenses remboursables à verser au Médiateur : [insérer la rémunération horaire et les frais remboursables] |  |
| CGC 25.3 | Les différends que les parties ne parviendraient pas à régler à l’amiable conformément à la clause 25.1 des CCAG du présent contrat, seront soumis à arbitrage conformément à la clause 25.2 des CCAG et aux stipulations suivantes : La partie la plus diligente pourra soumettre le litige à une instance arbitrale dont les modalités de désignation et la procédure seront régies par le règlement du Centre d’Arbitrage, de Médiation et de Conciliation d’Ouagadougou en abrégé, CAMC-O en vigueur à la date des présentes, auquel les parties déclarent adhérer. Le Tribunal arbitral sera composé de trois Arbitres qui statueront au fond suivant les règles du code civil applicable au Burkina Faso. Le Tribunal arbitral aura son siège à Ouagadougou et la langue de la procédure est le français. Les Frais relatifs à l’arbitrage seront répartis entre les différentes parties comme suit : - chaque partie prend en charge les Frais et dépenses d’avocat, - les autres coûts associés à l’arbitrage seront répartis comme indiqué par le Tribunal arbitral. Institution dont les procédures d’arbitrage seront adoptées : Centre d'Arbitrage, de Médiation et de Conciliation de Ouagadougou (CAMC-O) AVENUE DE LYON 11 BP 275 OUAGADOUGOU 11 Tél. : 50 39 84 67 Fax.: 50 39 82 32. Le lieu où se déroulera la procédure d’arbitrage est : Ouagadougou |  |
| CGC 26.1 | Autorité chargée de la désignation du Médiateur : Madame la Secrétaire Permanente Centre d'Arbitrage, de Médiation et de Conciliation de Ouagadougou (CAMC-O) ou son Représentant dûment mandaté AVENUE DE LYON 11 BP 275 OUAGADOUGOU 11 Tél. : 50 39 84 67 Fax.: 50 39 82 32. |  |
| - B. Contrôle de la durée du travail |  |  |
| CGC 31.1 |  | L’Entrepreneur présentera pour approbation un Programme (indiquant principalement les activités, ressourcés (main d’œuvre) requis par activité, date d’achèvement, etc.) sur format MS Projet 2007 pour les travaux dans un délai de sept (07) jours à partir de la date de la Lettre d’acceptation. Les activités se rapporteront à l’exécution des travaux par corps d’état et à l’approvisionnement des chantiers. |
| CGC 31.3 |  | La période de temps de mises à jour du Programme est de sept (7) jours. Le montant retenu au titre d’un retard de présentation d’une mise à jour du Programme est de 500 000 FCFA par jour. Si à tout moment au cours de l’exécution des travaux, le Maître d’œuvre constate que le déroulement des travaux n'est pas en concordance avec le programme mis à jour établi par l'Entrepreneur et qu’il s’agit d’un retard dans l’exécution de tout corps d’état pour une raison autre qu’ un cas de force majeure prévu à l’article 67 du présent CCAG, imputable à l’Entrepreneur et dont l’effet prévisible dudit retard est de compromettre le respect de la date d’achèvement des travaux, l'Entrepreneur devra, dans un délai de Sept (07) jours calendaires à partir de la date de réception de la mise en demeure qui lui aura été notifiée par ordre de service du Maître d’œuvre, prendre toutes les mesures concrètes pour résorber le retard constaté. Passés les Sept (7) jours calendaires si aucune amélioration notable n'a été constatée par le Maître d’œuvre, le Maître d’ouvrage se réservera le droit de prendre toutes les mesures utiles y compris l’exécution en régie des corps d’état concernés, pour rattraper le retard aux frais, risques et périls de l'Entrepreneur et ce, sans préjudices de l’application par le MCA-BF des pénalités de retard prévues à l’article 53.1 du présent CCAG. |
| - C. Contrôle de la qualité |  |  |
| CGC 39.1 |  | La période de garantie est de : douze (12) mois |
| - D. Maîtrise des coûts |  |  |
| CGC 47.1 |  | Les paiements seront effectués en Franc CFA après présentation par l’Entrepreneur d’une facture conforme à l’Agent Fiduciaire, établie au nom du MCA-BF en double exemplaire dont l’un porte la mention « original » et l’autre la mention « copie conforme ». L’Entrepreneur devrait déposer sa facture à l'adresse de l'Agent Fiscal, sise : 83, Avenue John F KENNEDY, secteur 4, Immeuble Barack Obama, 3ème Etage Aile Droite ou l’expédier par voie postale à: Agent Fiscal 06 BP: 9497 Ouagadougou 06 Burkina Faso. L’Entrepreneur devra joindre à sa facture : - Un relevé d’identité bancaire complet, y compris les codes IBAN et swift ; - Le bon de livraison (ou l’attestation de service fait le cas échéant) dûment signé par les parties autorisées ; - Une copie des pages significatives du contrat prouvant son enregistrement par le prestataire auprès de la Direction Générale des Impôts. Les paiements seront réalisés par transfert bancaire au compte l’Entrepreneur mentionné ci-après dans un délai maximum de 30 jours calendaires à partir de l’approbation de la facture par le MCA-BF qui devra intervenir au plus tard dans un délai de 11 jours calendaires après le dépôt de la facture par le Fournisseur. Intitulé du compte : Nom de la Banque : Code Bancaire : Code Guichet : Numéro du Compte : Clé RIB : SWIFT : Dans l’éventualité où le MCA-BF n’effectuerait pas un paiement dû à sa date d’exigibilité décrite ci-dessus, le MCA-BF sera tenu de payer à l’Entrepreneur des intérêts sur le montant du paiement en retard. Le taux d’intérêt à appliquer en cas de paiement en souffrance est le Taux des Financements fédéraux indiqué sur le site Internet de la Fed : www.federalreserve.gov/fomc/funds/rate.htm majoré de 1% pour toute la période de retard jusqu’au paiement intégral de la facture soumise. Le taux d'intérêt sur les paiements en dollars américains sera de : Sans objet Le taux d’intérêt sur les paiements en devise du pays du Maître d’ouvrage sera de : le taux d’intérêt publié par la BCEAO majoré d’1 point |
| CGC 49.1 |  | Des copies du Compact et d’autres accords concernant le traitement fiscal des Financements MCC sont disponibles sur le site http://www.mcaburkina.org du Maître d’Ouvrage. |
| CGC 50.1 |  | La devise du pays du Maître d’ouvrage est : le franc CFA (XOF). |
| CGC 51.1 |  | Le Contrat n’est pas sujet à des ajustements de prix conformément à la clause 51 du CCAG. Si ce Contrat est sujet à des ajustements de prix, les informations suivantes relatives aux coefficients sont applicables |
| CGC 51.2 (Sans Objet) |  | Les ajustements de prix seront établis à [insérer le nombre de mois] mois dans ce Contrat et seront répétés à intervalles de [insérer le nombre de mois] mois par après. |
| CGC 52.1 |  | La proportion des paiements retenue est : Dix (10) pour cent du montant des paiements. |
| CGC 53.1 |  | Les dommages intérêts liquidés pour la totalité des Travaux sont de Un deux millième (1/2000ème) par jour. Le montant maximum des dommages intérêts liquidés pour la totalité des Travaux est de Dix (10) pour cent du Prix du Contrat final. |
| CGC 54.1 |  | Réservé. |
| CGC 55.1 |  | Les montants du versement de l’avance de démarrage seront au total : [insérer le ou les montants] et seront payés à l’Entrepreneur le [insérer la ou les dates] au plus tard. |
| CGC 56.1 |  | Le montant de la Garantie de bonne exécution est de cinq (5) pour cent du Prix contractuel sous forme de : Garantie bancaire inconditionnelle |
| - E. Fin du Contrat |  |  |
| CGC 62.1 |  | Date à laquelle les plans de recollement doivent être présentés : sept (7) jours avant la réception provisoire. |
| CGC 62.2 |  | Date à laquelle les manuels de fonctionnement et de maintenance doivent être remis : A la réception provisoire. |
| CGC 62.3 |  | Le montant retenu au cas où les plans de recollement et/ou les manuels d’opérations et de maintenance ne sont pas soumis à la date stipulée aux sous-clauses 62.1 et 62.2 est de : Deux Cent Cinquante Mille (250 000) francs CFA par 24 heures (ou partie) par défaut |
| CGC 63.2 (g) |  | Le nombre maximum de jours est : Deux cents (200) jours. |
| CGC 63.4 |  | Le nombre de jours continus est : Soixante (60) jours Le nombre de jours (pour des périodes multiples mais liées au même événement) est de : Cent vingt (120) jours |
| CGC 65.1 |  | Le pourcentage qui sera appliqué à la valeur du travail non réalisé, correspondant au coût supplémentaire à charge du Maître d’ouvrage pour achever les Travaux est de : estimé au prorata sur la base du taux d’inflation projeté au Burkina Faso pour 2011 (source UEMOA) |

Annexe A : Clauses complémentaires

Les termes en majuscules employés mais non définis dans la présente Annexe auront le sens qui leur est attribué dans le CCAG, le Compact ou les documents connexes.

Le Maître d’ouvrage est chargé de la supervision et de la gestion de la mise en œuvre du Compact au nom du Gouvernement, et a l’intention d’utiliser une portion du financement provenant du Compact pour effectuer des paiements admissibles dans le cadre du présent contrat, étant entendu que (a) les paiements en question ne seront effectués qu’à la demande et qu’au nom du Maître d’ouvrage et que sur autorisation de l’Agent du fisc ; (b) Le MCC n’a aucune obligation vis-à-vis de l’Entrepreneur dans le cadre du   Compact ou du présent Contrat ; (c) lesdits paiements seront soumis, à tous le niveaux, aux modalités du Compact ; et (d) aucune partie autre que le Gouvernement et le Maître d’ouvrage n’est autorisée à jouir d’un droit quelconque en vertu de l’Accord ou à avoir des prétentions quelles qu’elles soient au financement MCC.

A. Statut du MCC ; Droits Réservés ; Tiers Bénéficiaire

  - Statut du MCC ; Le MCC est une entreprise américaine agissant pour le compte du Gouvernement des États-Unis en ce qui concerne la mise en œuvre du Compact.  En tant que tel, le MCC n’a aucune responsabilité en vertu du présent Contrat et est protégé contre tout procès ou toute procédure résultant de ou relative au présent Contrat.  Pour tout problème découlant du ou relatif au présent contrat, le MCC n’est pas soumis à la juridiction de tribunaux ou de toute autre entité juridique ou organe de compétence juridique quelconque.

  - Droits réservés du MCC.

    - Certain droits sont expressément réservés au MCC dans le cadre du présent Contrat, du Compact et des documents connexes du  Compact, y compris le droit d’approuver les modalités du présent Contrat ainsi que tout amendement ou toute modification de la présente et le droit de suspendre ou de résilier le présent Contrat.

    - En se réservant ces droits dans le cadre du présent Contrat, du Compact ou de tout document connexe du Compact, le MCC a seulement agi en qualité de bailleur de fonds dans le but d’assurer un usage adéquat des fonds du Gouvernement des États-Unis, et toute décision du MCC d’exercer ou de s’abstenir d’exercer ces droits doit être faite en qualité de Bailleur de fonds et dans le cadre du financement de l’activité et ne doit en aucun cas être interprétée comme faisant du MCC une partie au présent Contrat.

    - Le MCC peut exercer ses droits, le cas échéant, ou discuter de questions relatives au présent Contrat avec les Parties ou avec le Gouvernement, conjointement ou séparément, sans que cela n’entraîne une obligation ou responsabilité quelconque pour aucune des parties.

    - L’approbation (ou l’absence d’approbation) ou l’exercice (ou le non-exercice) par le MCC de ses droits n’empêchera pas le Gouvernement, le Maître d’ouvrage, le MCC ou toute autre personne ou entité de faire valoir ses droits à l’encontre de l’Entrepreneur, ou de décharger l’Entrepreneur d’une obligation qu’il aurait autrement vis-à-vis du Gouvernement, du Maître d’ouvrage, du MCC, ou de toute autre personne ou entité.  Aux fins de la présente clause (d), le MCC doit être interprété comme incluant tout cadre, directeur, employé, affilié, entrepreneur, agent ou mandataire du MCC.

  - Tiers Bénéficiaire  En vertu du présent contrat, le MCC doit être considéré comme un tiers bénéficiaire.

B. Restrictions relatives à l’utilisation ou au Traitement des Fonds du MCC

L’utilisation et le traitement des fonds MCC en rapport avec le présent Contrat ne violent pas et ne pourront violer aucune des restrictions ou exigences spécifiées dans le Compact ni aucun autre accord approprié ou Lettre de Mise en œuvre ou loi applicable ou politique du gouvernement des États-Unis.  Un résumé des clauses applicables auxquelles il est fait référence dans le présent paragraphe se trouve sur le site Internet du MCC à [www.mcc.gov/guidance/compact/funding_limitations.pdf.]

C. Passation de contrats

- L’Entrepreneur doit veiller à ce que toutes les passations de contrat pour marchandises, services ou travaux dans le cadre de, en rapport avec ou en application du présent Contrat soient conformes aux principes généraux en vigueur le cas échéant, définis dans le Compact et dans les Directives du programme de passation de contrats du MCC, et publiés sur le site Internet du MCC, www.mcc.gov  L’Entrepreneur devra se conformer aux exigences d’admissibilité visant les sources non autorisées ou les clauses de limitation de certaines parties conformément aux lois, réglementations et politiques des États-Unis, applicables aux politiques ou Directives de la Banque Mondiale, et conformément aux exigences d’admissibilité qui peuvent être spécifiées par le MCC ou le Maître d’ouvrage.  Un résumé des clauses applicables auxquelles il est ici fait référence se trouve sur le site Internet du MCC [www.mcc.gov/guidance/compact/procurement_awards_provisions.pdf]

D. Rapports et informations ; accès ; audits ; révisions

- Rapports et informations  L’Entrepreneur devra conserver tous les enregistrements et livres comptables et fournir de tels rapports, documents, données ou autres informations au Maître d’ouvrage le cas échéant de la manière et dans les limites prescrites par le Compact ou par tout autre document connexe, et conformément aux demandes que pourrait raisonnablement faire le Maître d’ouvrage, de temps à autre, afin de se conformer aux exigences de production de rapports prescrits par le Compact ou les documents connexes. Le MCC pourra utiliser comme elle l’entend toutes les informations obtenues dans un rapport ou un document qui lui aura été fourni.  Les clauses du Compact et [insérer la référence des documents connexes] qui sont applicables au gouvernement s’appliqueront mutatis mutandis à l’Entrepreneur comme si l’Entrepreneur était le Gouvernement dans le cadre du Compact  Un résumé des clauses applicables auxquelles il est ici fait référence se trouve sur le site Internet du MCC [www.mcc.gov/guidance/compact/audits_reviews_provisions.pdf]

- Accès ; Audits et Révisions. A la demande du MCC, l’Entrepreneur autorise l’accès, les audits, les révisions et évaluations telles que prévues par le Compact ou les documents connexes.  Les clauses du Compact et [insérer la référence des documents connexes] applicables au Gouvernement en ce qui concerne l’accès et les audits s’appliquent mutatis mutandis, à l’Entrepreneur comme si l’Entrepreneur était le Gouvernement dans le cadre du Compact  Un résumé des clauses applicables auxquelles il est ici fait référence se trouve sur le site Internet du MCC au

[www.mcc.gov/guidance/compact/audits_reviews_provisions.pdf]

- Application aux Fournisseurs  L’Entrepreneur devra veiller à inclure les exigences d’audit, d’accès et de production de rapports dans ses contrats et accords avec d’autres fournisseurs intervenant dans le cadre du Contrat.  Un résumé des clauses applicables auxquelles il est ici fait référence se trouve sur le site Internet du MCC [www.mcc.gov/guidance/compact/audits_reviews_provisions.pdf].

E. Conformité avec les lois contre la corruption et contre le blanchiment de fonds et le financement des activités terroristes et autres restrictions.

- L’Entrepreneur veillera à ce qu’aucun paiement n’ait été ou ne soit effectué par l’Entrepreneur à tout agent du Gouvernement, du Maître d’ouvrage, ni à aucun tiers (y compris tout autre fonctionnaire) dans le cadre du présent Contrat en violation de la Loi américaine contre les pratiques de corruption à l’étranger (Foreign Corrupt Practices Act) de 1977, amendée (15 U.S.C. 78a et suiv.) (le « FCPA »), ou qui constituerait par ailleurs une infraction au FCPA si la partie qui a effectué ce type de paiement était censée être un ressortissant ou une entité des États-Unis soumis au FCPA, ou à toute loi similaire applicable au présent contrat y compris toutes lois locales.  L’Entrepreneur affirme qu’aucun paiement du genre n’a été ou ne sera perçu par tout fonctionnaire, employé, agent ou mandataire dans le cadre du présent Contrat et en violation du FCPA, ou qui constituerait par ailleurs une violation du FCPA si la partie qui a effectué ce genre de paiement était un ressortissant ou une entité des États-Unis soumis au FCPA, ou à toute loi similaire applicable au présent contrat y compris toutes lois locales.

- L’Entrepreneur ne fournira ni assistance ni ressources substantielles, directement ou indirectement, pas plus qu’il ne permettra consciemment que des fonds MCC soient transmis à toute personne, entreprise ou autre entité que l’Entrepreneur reconnaît, ou est censé reconnaître comme auteur d’actes ou de tentatives ou d’encouragement d’actes terroristes, en tant que facilitateur, participant ou personne préconisant des actes terroristes, y compris, de manière non limitative, les personnes ou les entités figurant (i) sur la liste de référence des Ressortissants Spécialement Désignés et des Personnes sous embargo tenue à jour par le Bureau du Département du Trésor Américain chargé du Contrôle des Actifs à l’étranger Cette liste est disponible sur le site www.treas.gov/offices/enforcement/ofac ; (ii) sur la liste consolidée des personnes et des entités gérées par le « Comité 1267 » du Conseil de sécurité des Nations Unies ; (iii) sur la liste tenue à jour sur www.epls.gov ; ou (iv) sur toute autre liste que le Maître d’ouvrage pourrait solliciter le cas échéant.  Pour les objectifs de la présente clause, « appui important et ressources » comprend les devises, les instruments monétaires ou les autres garanties financières, services financiers, logement, formation, conseil ou assistance d’expert, refuge, faux documents ou fausse identité, équipement de communication, installations, armes, substances létales, explosifs, personnel, transport et autres biens tangibles, à l’exception de médicaments et de matériels religieux.

- L’Entrepreneur veillera à ce que ses activités dans le cadre du présent Contrat se conforment à toutes les lois, réglementations et décrets des États-Unis relatifs au blanchiment d’argent, au financement des activités terroristes, aux lois pénales des États-Unis, aux pratiques commerciales restrictives, aux boycotts, et à toutes autres sanctions économiques, promulgués le cas échéant par voie législative, par décret, par réglementation, ou tels qu’ils sont appliqués par le Bureau du Département du Trésor des États-Unis chargé du Contrôle des Actifs à l’étranger ou toute autorité gouvernementale qui lui succède, y compris le 18 U.S.C. Section 1956, 18 U.S.C. Section 1957, 18 U.S.C. Section 2339A, 18 U.S.C. Section 2339B, 18 U.S.C. Section 2339C, 18 U.S.C. Section 981, 18 U.S.C. Section 982, Décret 13224, 15 C.F.R. Part 760, et tous les programmes de sanctions économiques énumérés au 31 C.F.R., Parties 500 à 598, et il veillera à ce que toutes ses activités dans le cadre du présent Contrat soient en conformité avec toutes les politiques et procédures de contrôle et de surveillance des opérations visant à vérifier la conformité, ainsi que pourra le déterminer ponctuellement le MCC, le Maître d’ouvrage, l’Agent Fiscal ou la Banque mondiale, selon les cas. L’Entrepreneur doit vérifier ou faire vérifier, convenablement toute personne, entreprise ou toute autre entité ayant accès à ou bénéficiant de fonds, laquelle vérification sera effectuée conformément aux procédures énoncées dans la partie 10 du document des Directives en matière de Passation de marchés du Programme MCC intitulé « Eligibility Verification Procedures » disponible sur le site Internet du MCC, www.mcc.gov . L’Entrepreneur (A) effectuera la vérification mentionnée ici au moins tous les trimestres, ou selon toute autre périodicité raisonnable comme pourrait le demander le Maître d’ouvrage ou le MCC, le cas échéant, et (B) remettra un rapport de ce contrôle périodique au Maître d’ouvrage avec copie à MCC.

- Les autres restrictions imposées à l’Entrepreneur s’appliqueront telles que définies dans le Compact ou les documents connexes relativement aux activités qui constitueraient une violation de toute autre clause légale, réglementaire, exécutive ou politique des États-Unis, et toute mauvaise conduite nuisible au MCC ou au Maître d’ouvrage, toute activité contraire à la sécurité nationale des États-Unis ou toute autre activité qui affecterait fortement ou négativement la capacité du Gouvernement ou de toute autre partie à assurer la mise en œuvre efficace du Programme, ou à en garantir la mise en œuvre, ou de tout autre Projet, ou à remplir ses responsabilités ou obligations dans le cadre du Compact ou de tout autre document connexe, ou qui affecterait négativement et fortement les actifs du Programme ou les Comptes Autorisés.

- F. Publicité, information et marquage

- L’Entrepreneur doit collaborer avec le Maître d’ouvrage et le Gouvernement pour assurer une publicité adéquate pour les biens, travaux et services fournis dans le cadre du présent Contrat, y compris par l’identification des sites d'activité du Programme et le marquage des actifs du Programme en tant que biens, services et travaux financés par les États-Unis, agissant par le biais du MCC, conformément aux normes du MCC relatives à la publicité et à la diffusion des marques commerciales, disponibles sur le site Internet du MCC [http://www.mcc.gov/documents/mcc-marking-corporate-v2.pdf]; étant entendu toutefois que tout communiqué de presse ou déclaration concernant le MCC ou le fait que le MCC finance le Programme ou tous autres matériels de publicité faisant référence au MCC, soient soumis à l’approbation préalable écrite du MCC et soient conformes à toutes les directives fournies, le cas échéant, par le MCC dans des Lettres de mise en œuvre appropriée.

- Au moment de la fin ou de l'expiration du Compact, l’Entrepreneur, à la demande du MCC, fera enlever tous marquages et toutes références au MCC de tout matériel de publicité.

G. Assurances

L’Entrepreneur contractera des assurances, des garanties d'exécution, des garanties ou autres protections appropriées pour se couvrir contre les risques ou responsabilités inhérents à l'exécution du Contrat.  L’Entrepreneur doit être désigné comme bénéficiaire de ces assurances et bénéficiaire de ces garanties, y compris des garanties d'exécution.  Le Maître d’ouvrage et le MCC, à la demande du MCC, seront désignés comme assurés supplémentaires pour ces assurances ou autres garanties, dans la mesure où les lois applicables le permettent.  L’Entrepreneur veillera à ce que toutes indemnités de sinistres versées par lesdites assurances ou toutes autres formes de garantie soient utilisées pour remplacer ou réparer toute perte subie ou pour assurer l'acquisition des biens, services et travaux couverts, sous réserve que ces payements soient, à la discrétion du MCC,  déposés dans un compte tel que désigné par le Maître d’ouvrage et acceptable par le MCC, ou conformément à d’autres instructions du MCC.

H. Conflit d’intérêts

- L’Entrepreneur doit veiller à ce qu’aucun de ses dirigeants, administrateurs, employés, filiales, clients, sous-traitants, agents, conseillers ou représentants ne participent à la procédure de sélection, d’adjudication, d’administration ou de supervision d’un Contrat, d’une subvention ou autre avantage ou transaction financée en totalité ou en partie (directement ou indirectement) par des Fonds MCC en rapport avec ce Contrat, dans lequel (i) l'entité, la personne, les membres immédiats de la famille de la personne ou de son ménage, son ou ses associés, ou les organisations contrôlées par ou impliquant substantiellement une telle personne ou entité, n’ait ou n’aient un intérêt financier ou autre (ii) la personne ou l’entité ne négocie ou ne prenne de dispositions quelconques concernant un emploi futur, à moins que cette personne ou entité n’ait d’abord révélé par écrit aux parties contractantes et au MCC ce conflit d’intérêt et, à la suite de cette révélation, les parties contractantes ne consentent par écrit à continuer malgré le conflit.  L’Entrepreneur veillera à ce qu’aucun de ses dirigeants, administrateurs, employés, filiales, clients, sous-traitants, agents, conseillers ou représentants ne prenne part à la procédure de sélection, d’adjudication, d’administration, de supervision ou de mise en œuvre d'un contrat, d'une subvention ou autre avantage ou transaction financée en totalité ou en partie (directement ou indirectement) par les Fonds MCC en rapport avec le présent Contrat, ne sollicite , n'accepte de ou n'offre à un tiers, ne recherche ou ne reçoive de promesse (directement ou indirectement) pour lui- même ou pour une autre personne ou entité, de cadeau, gratification, faveur ou avantage quelconque, autre que des articles de valeur minime, et conforme, sinon, aux directives que le MCC peut fournir le cas échéant.  L’Entrepreneur veillera à ce qu’aucun de ses dirigeants, administrateurs, employés, filiales, clients, sous-traitants, agents, conseillers ou représentants ne prenne part à des activités qui sont, ou donnent l’impression d’être, en conflit avec leurs intérêts dans le cadre du présent Contrat.  Sans pour autant limiter la portée de ce qui précède, l’Entrepreneur se conformera, et assurera la conformité, à l’ensemble des politiques en matière de conflits d’intérêts et de déontologie du Maître d’ouvrage comme ce dernier l’aura communiqué à l’Entrepreneur.

- I. Contradictions

En cas de contradiction entre le présent Contrat et le Compact et/ou [l’Accord de décaissement ou l’Accord de passation de marché/Accord de mise en œuvre du programme], le ou les termes du Compact et/ou [de l’Accord de décaissement ou de l’Accord de passation des marchés/Accord de mise en œuvre du programme] prévaudra.

- J. Autres clauses

L’Entrepreneur se conformera aux modalités que pourraient spécifier le Maître d’ouvrage ou le MCC en rapport avec le Contrat.

- K. Clauses à incorporer systématiquement

Dans tout sous-contrat ou contrat de sous-traitance conclu par l’Entrepreneur, conformément aux conditions du contrat, l’Entrepreneur doit veiller à inclure toutes les clauses contenues dans les paragraphes (A) à (J) ci-dessus.

- Section VII. Formulaires de garantie

- Formulaire de garantie de soumission (Garantie bancaire)

[Le cas échéant, la Banque/ le Soumissionnaire rempliront ce formulaire de Garantie bancaire conformément aux instructions entre crochets]

________________________________
[Nom de la banque et adresse de la succursale ou de l’agence qui émet la Garantie]

Bénéficiaire :	___________________ [Nom et adresse du Maître d’ouvrage]

Date :	________________

GARANTIE DE SOUMISSION No. :	_________________

Nous avons été informés que [nom du Soumissionnaire] (ci-après dénommé « le Soumissionnaire ») vous a présenté sa soumission datée du [date] (ci-après dénommée « la Soumission ») en vue de l’exécution de [nom du Contrat] en réponse à l’Avis d’appel d’offres No [numéro de l’AAO].

En outre, nous comprenons que, conformément à vos conditions, les Soumissions doivent être protégées par une Garantie de Soumission.

À la demande du Soumissionnaire, par la présente, nous [nom de la banque] nous engageons irrévocablement à vous verser tous montants ne dépassant pas un total de [montant en chiffres] ([montant en toutes lettres]) dès que nous aurons reçu votre première demande écrite accompagnée d’une déclaration écrite établissant que le Soumissionnaire a contrevenu à ses obligations en vertu des conditions de l’appel d’offres, étant donné que le Soumissionnaire :

(a) 	a retiré sa Soumission pendant la période de validité qu’il a précisée dans le Dossier de Soumission; ou

(b) 	ayant été notifié que sa Soumission avait été acceptée par le Maître d’ouvrage dans les délais de validité de la Soumission, (i) n’exécute pas ou refuse d’exécuter le Formulaire de contrat, ou (ii) ne présente pas ou refuse de présenter la Garantie d’exécution, conformément aux clauses des Instructions aux soumissionnaires.

Cette Garantie s’éteindra : (a) si le soumissionnaire est le Soumissionnaire sélectionné, dès que nous aurons reçu des copies du Contrat signé par le Soumissionnaire et de la Garantie de bonne exécution que le Soumissionnaire vous a soumis ; ou (b) si le Soumissionnaire n’est pas le Soumissionnaire sélectionné, dès notre réception (i) d'une copie de votre notification au Soumissionnaire du nom du Soumissionnaire sélectionné, ou (ii) vingt-huit jours après échéance du délai de validité de la Soumission du Soumissionnaire.

Par conséquent, toute demande de paiement en vertu de cette Garantie doit parvenir à nos bureaux au plus tard à cette date.

La présente garantie est régie par les Règles uniformes de la CCI relatives aux Garanties à première demande, Révision 2010, Publication CCI n° : 758.

._____________________________

[signature(s)]

- Garantie bancaire de bonne exécution

(Inconditionnelle)

[La Banque/le Soumissionnaire sélectionné qui présente la garantie remplira ce formulaire conformément aux instructions entre crochets si le Maître d’ouvrage demande ce type de garantie.]

[insérer le nom de la banque et l’adresse de l’agence ou de la succursale qui délivre la garantie]

Bénéficiaire :	 [insérer le nom et l’adresse du Maître d’ouvrage]

Date :	 [insérer la date]

NUMÉRO DE LA GARANTIE DE BONNE EXÉCUTION :	 [insérer le numéro de la Garantie de bonne exécution]

Nous avons été informés que [insérer le nom de l’Entrepreneur] (ci-après dénommé « l’Entrepreneur ») a souscrit au contrat No [insérer le numéro de référence du Contrat] avec vous en vue de l’exécution de [insérer le nom du Contrat et une brève description des Travaux] (ci-après dénommé « le Contrat »).

En outre, conformément aux conditions du Contrat, nous reconnaissons qu’une Garantie de bonne exécution est nécessaire.

A la demande de l’Entrepreneur, nous [insérer le nom de la Banque] nous engageons irrévocablement à vous payer toutes sommes ne dépassant pas un montant total de [insérer le montant en chiffres] ([insérer le montant en toutes lettres]), payable dans les types et proportions de devises dans lesquels le Prix contractuel est payable, dès notre réception de votre première demande écrite accompagnée d’une déclaration écrite établissant que l’Entrepreneur a contrevenu à ses obligations en vertu du Contrat sans que vous ayez à prouver ou à démontrer le bien fondé de votre demande (garantie inconditionnelle) ou de la somme spécifiée dans celle-ci

La Garantie s’éteindra au plus tard à la première des deux dates suivantes : soit vingt-huit (28) jours à compter de la date de délivrance du Certificat de remise, établie sur base d’une copie du Certificat qui nous aura été communiquée, soit le [insérer le jour, le mois, l’année].   Par conséquent, toute demande de paiement en vertu de cette Garantie doit nous parvenir, à nos bureaux, au plus tard à cette date.

La présente garantie est régie par les Règles uniformes de la CCI relatives aux Garanties à première demande, Révision 2010, Publication CCI n° : 758, exception faite de l’article 15.

_____________________ 
[signature (s) du (des) représentant(s) autorisé(s) de la Banque]

- Garantie bancaire pour avance de démarrage

La banque/ le soumissionnaire sélectionné qui délivre la Garantie doit remplir le formulaire ci-dessous conformément aux instructions entre crochets si une avance de démarrage est prévue dans le Contrat.

[insérer le nom de la banque et l’adresse de l’agence ou de la succursale qui délivre la garantie]

Bénéficiaire :	 [insérer le nom et l’adresse du Maître d’ouvrage]

Date :	 [insérer la date]

GARANTIE DU VERSEMENT ANTICIPÉ No : [insérer le numéro]

Nous avons été informés que [insérer le nom de l’Entrepreneur] (ci-après dénommé « L’Entrepreneur ») a souscrit au Contrat No [insérer le numéro de référence du Contrat] en date du [Insérer la date] avec vous, en vue de l’exécution de [Insérer le nom du Contrat et une brève description des Travaux] (ci-dessous dénommé le « Contrat »).

En outre, nous comprenons que, conformément aux clauses du Contrat, une avance de démarrage doit être versée contre une garantie d’avance de démarrage pour le ou les montants stipulés ci-dessous.

A la demande de l’Entrepreneur, nous [Insérer le nom de la Banque] nous engageons irrévocablement à vous payer tous montants ne dépassant pas un total de [Insérer le montant en chiffres] ([Insérer le montant en toutes lettres]) dès notre réception de votre première demande écrite accompagnée d’une déclaration écrite établissant que l’Entrepreneur a contrevenu à ses obligations en vertu du Contrat étant donné que l’Entrepreneur a utilisé l’avance de démarrage à des fins autres que les coûts d'installation de chantier requis par les Travaux.

L’une des conditions pour soumettre une plainte et recevoir un paiement en vertu de la Garantie est que le versement anticipé mentionné ci-dessus ait été déposée par l’Entrepreneur à son compte en banque numéro [Insérer le numéro de compte] auprès de [Insérer le nom de la Banque].

Le montant maximum de la Garantie sera progressivement réduit par déductions des montants correspondant au remboursement du versement anticipé par l’Entrepreneur, comme attesté par les relevés bancaires intérimaires ou par les certificats de paiement qui nous seront présentés.  Cette Garantie s’éteindra, à la première des deux dates suivantes : soit, au plus tard, dès que nous aurons reçu une copie du Certificat de paiement intérimaire indiquant que quatre-vingt (80) pour cent du Prix du Contrat a fait l’objet de certificats de paiements, ou le [Insérer le jour, mois année].  Par conséquent, toute demande de paiement en vertu de la présente Garantie doit être reçue par nous, à nos bureaux, au plus tard à cette date.

La présente garantie est régie par les Règles uniformes de la CCI relatives aux Garanties à première demande, Révision 2010, Publication CCI n° : 758.

_____________________ 
[Insérer la (les) signature(s) du (des) représentant(s) autorisé(s) de la Banque]

- Section  VIII.  Bordereau de quantités,

Travaux de réalisation d’un mini réseau AEP à Di, Sono, Kampti et Bama

CADRE DU  DEVIS ESTIMATIF (pour chacun des quatre sites du lot 2)

I ) FORAGE ET EQUIPEMENTS POUR UNE COMMUNE

| N° | Désignation des ouvrages | Unités | Quantités | Montant hors TVA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Prix Unitaires | Prix Total |
| 1 | ÉTUDES PRÉALABLES |  |  |  |  |
| 1.1 | Étude géophysique et implantation | ens | 1,00 |  |  |
|  | TOTAL 1 |  |  |  |  |
| 2 | AMENEE INITIALE - INSTALLATION GENERALE ET REPLI |  |  |  |  |
| 2.1 | Amenée initiale et installation générale ; repli en fin de chantier | ens | 1,00 |  |  |
|  | TOTAL 2 |  |  |  |  |
| 3 | MISE EN PLACE DÉMONTAGE ET DÉPLACEMENT A L’INTERIEUR D'UN MEME SITE |  |  |  |  |
| 3.1 | Montage et démontage de l'atelier à chaque emplacement | Unités | 1,00 | sans objet |  |
|  | TOTAL 3 |  |  |  |  |
| 4 | FORATIONS |  |  |  |  |
| 4.1 | Foration en zone d'altération D 12" 1/4 | ml | 20,00 |  |  |
| 4.2 | Foration en zone de socle D8" 1/2 | ml | 45,00 |  |  |
|  | TOTAL 4 |  |  |  |  |
| 5 | ÉQUIPEMENT |  |  |  |  |
| 5.1 | Fourniture et pose de PVC en plein D 150/160 mm | ml | 45,00 |  |  |
| 5.2 | Fourniture et pose de PVC crépinés D 150/160 mm | ml | 21,00 |  |  |
| 5.3 | Fourniture et mise en place du massif de gravier filtrant | ml | 25,00 |  |  |
| 5.4 | Fourniture et mise en place du packer | u | 1,00 |  |  |
| 5.5 | Remblayage | u | 1,00 |  |  |
| 5.6 | Cimentation | u | 1,00 |  |  |
|  | TOTAL 5 |  |  |  |  |
| 6 | MISE EN PRODUCTION |  |  |  |  |
| 6.1 | Développement air-lift | h | 6,00 |  |  |
| 6.2 | Essai de pompage 72 heures et avec observations de la remontée pendant 24 heures | ens | 1,00 |  |  |
| 6.3 | Fourniture et pose de pompe électrique de forage de marque GRUNFOS ou équivalent pour refoulement dans le château d'eau de HMT et de débit adaptés aux caractéristiques de forage de 5m3 à 10 m3/h y compris câbles électriques de raccordement et toutes sujétions de pose | u | 1,00 |  |  |
|  | TOTAL 6 |  |  |  |  |
| 7 | ÉQUIPEMENTS DIVERS |  |  |  |  |
| 7.1 | Fourniture et pose de coffrets de commande et de protection | ens | 1,00 |  |  |
| 7.2 | Fourniture et pose de trois électrodes y compris toutes sujétions de pose | ens | 1,00 |  |  |
| 7.3 | Équipement de régulation du niveau d'eau dans le château d'eau | ens | 1,00 |  |  |
| 7.4 | Fourniture et pose de parafoudre | u | 1,00 |  |  |
|  | TOTAL 7 |  |  |  |  |
| N° | Désignation des ouvrages | Unités | Quantités | Montant hors TVA |  |
|  |  |  |  | Prix Unitaires | Prix Total |
| 8 | AMÉNAGEMENT DE SURFACE |  |  |  |  |
| 8.1 | Construction de socle en béton mur-couverture métallique et clôture grillagée de 1.80m de hauteur y/c porte métallique 120/180, suivant descriptif technique pour l'ensemble | ml | 24,00 |  |  |
|  | TOTAL 8 |  |  |  |  |
| 9 | ANALYSE ET TRAITEMENT DE L'EAU |  |  |  |  |
| 9.1 | Analyse chimique et bactériologique de l'eau | ens | 1,00 |  |  |
| 9.2 | Traitement chimique de l'eau | ens | 1,00 |  |  |
|  | TOTAL 9 |  |  |  |  |
|  | TOTAL GÉNÉRAL I EN HTVA |  |  |  |  |

II ) CHATEAU D'EAU ET RESEAU DE REFOULEMENT ET DISTRIBUTION POUR UNE COMMUNE

| N° | Désignation des ouvrages | Unités | Quantités | Montant hors TVA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Prix Unitaires | Prix Total |
| 1 | RESEAU DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE |  |  |  |  |
| 1.1 | TERRASSEMENTS - INSTALLATION |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Installation | Ens | 1,00 |  |  |
| 1.1.2 | Implantation | Ens | 1,00 |  |  |
| 1.1.3 | Fouilles en rigoles en terrain toutes natures | m3 | 36,00 |  |  |
| 1.1.4 | Remblai de sable | m3 | 11,00 |  |  |
| 1.1.5 | Remblai compacté | m3 | 19,00 |  |  |
| 1.1.6 | Fourniture et pose de grillage avertisseur bleu | ml | 300,00 |  |  |
| 1.1.7 | Fourniture et pose de tuyauterie PVC PN10 DN40 | ml | 300,00 |  |  |
|  | TOTAL 1.1 |  |  |  |  |
| 1.4 | CONSTRUCTION DE REGARD |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Regard à vanne | u | 2,00 |  |  |
| 1.4.2 | Regard de vidange | u | 1,00 |  |  |
| 1.4.3 | Regard d'extension | u | 4,00 |  |  |
|  | TOTAL 1.4 |  |  |  |  |
| 1.6 | ESSAI ET DÉSINFECTION |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Essai de l'ensemble du réseau et stérilisation | ens | 1,00 |  |  |
|  | TOTAL 1. 6 |  |  |  |  |
| 1.7 | PLAN DE RECOLLEMENT |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Fourniture de plan de recollement | Ens | 1,00 |  |  |
|  | TOTAL1.7 |  |  |  |  |
|  | TOTAL 1 |  |  |  |  |
| 3 | FOURNITURE ET POSE DE TUYAUTERIE ET ÉLÉMENTS DE RACCORDEMENT FORAGE ET CHÂTEAU D'EAU |  |  |  |  |
| 3.1 | Ensemble coude 2B 1/4 DN 60 | Ens | 1,00 |  |  |
| 3.2 | Ensemble cône 2 B DN 60/50 et variable | Ens | 1,00 |  |  |
| 3.3 | Ensemble Té DN 60/40 : 3B | Ens | 1,00 |  |  |
| 3.4 | Manomètre | u | 1,00 |  |  |
| 3.5 | Vanne 2B DN 60 | u | 1,00 |  |  |
| 3.6 | Ventouse DN 40 | u | 1,00 |  |  |
| 3.7 | Robinet de prise d'échantillon | u | 1,00 |  |  |
| 3.8 | Manchette 2B DN 60 | u | 1,00 |  |  |
| 3.9 | Fourniture et pose de compteur | u | 1,00 |  |  |
| 3.10 | Fourniture et pose de tuyauterie PVC PN 10, DN 32 minimum | ml | 455,00 |  |  |
| 3.11 | Fouilles en rigole en terrain toute nature | m3 | 25,00 |  |  |
| 3.12 | Remblai de sable | m3 | 20,83 |  |  |
| 3.13 | Remblai de terre compacté | m3 | 42,86 |  |  |
| 3.14 | Fourniture et pose de grillage avertisseur de couleur bleu | ml | 455,00 |  |  |
|  | TOTAL 3 |  |  |  |  |
| 4 | FOURNITURE ET POSE DE CHÂTEAU MÉTALLIQUE |  |  |  |  |
| 4.1 | Fourniture et pose de château métallique de 10 m3 y compris toutes sujétions de pose et de raccordement | ens | 1,00 |  |  |
|  | TOTAL 4 |  |  |  |  |
|  | TOTAL GÉNÉRAL II EN HTVA |  |  |  |  |

TOTAL GENERAL POUR 1 SITE  I+II =

NB: Le cadre du Devis Quantitatif Estimatif présenté ci-dessus concerne un seul site (commune). Le soumissionnaire tiendra compte des 4 sites qui constituent le lot 2 qui est indivisible.

CADRE DE BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Bordereau  descriptif de prix unitaire d’un forage équipé

| N° | Désignation des ouvrages | Unités | Prix Unitaire hors TVA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chiffre | Lettre |
| 1 | ÉTUDES PRÉALABLES |  |  |  |
| 1.1 | Étude géophysique et implantation | ens |  |  |
| 2 | AMENEE INITIALE - INSTALLATION GENERALE ET REPLI |  |  |  |
| 2.1 | Amenée initiale et installation générale ; repli en fin de chantier | ens |  |  |
| 3 | MISE EN PLACE DÉMONTAGE ET DÉPLACEMENT A L’INTERIEUR D'UN MEME SITE |  |  |  |
| 3.1 | Montage et démontage de l'atelier à chaque emplacement | Unités |  |  |
| 4 | FORATIONS |  |  |  |
| 4.1 | Foration en zone d'altération D 12" 1/4 | ml |  |  |
| 4.2 | Foration en zone de socle D8" 1/2 | ml |  |  |
| 5 | ÉQUIPEMENT |  |  |  |
| 5.1 | Fourniture et pose de PVC en plein D 150/160 mm | ml |  |  |
| 5.2 | Fourniture et pose de PVC crépinés D 150/160 mm | ml |  |  |
| 5.3 | Fourniture et mise en place du massif de gravier filtrant | ml |  |  |
| 5.4 | Fourniture et mise en place du packer | u |  |  |
| 5.5 | Remblayage | M3 |  |  |
| 5.6 | Cimentation | M2 |  |  |
| 6 | MISE EN PRODUCTION |  |  |  |
| 6.1 | Développement air-lift | h |  |  |
| 6.2 | Essai de pompage 72 heures et avec observations de la remontée pendant 24 heures | ens |  |  |
| 6.3 | Fourniture et pose de pompe électrique de forage de marque GRUNFOS ou équivalent pour refoulement dans le château d'eau de HMT et de débit adaptés aux caractéristiques de forage de 5m3 à 10 m3/h y compris câbles électriques de raccordement et toutes sujétions de pose | u |  |  |
| 7 | ÉQUIPEMENTS DIVERS |  |  |  |
| 7.1 | Fourniture et pose de coffrets de commande et de protection | ens |  |  |
| 7.2 | Fourniture et pose de trois électrodes y compris toutes sujétions de pose | ens |  |  |
| 7.3 | Équipement de régulation du niveau d'eau dans le château d'eau | ens |  |  |
| 7.4 | Fourniture et pose de parafoudre | u |  |  |
| N° | Désignation des ouvrages | Unités | Prix Unitaires hors TVA |  |
|  |  |  | chiffre | lettre |
| 8 | AMÉNAGEMENT DE SURFACE |  |  |  |
| 8.1 | Construction de socle en béton mur-couverture métallique et clôture grillagée pour l'ensemble y/c porte métallique 120 X 180 | u |  |  |
| 9 | ANALYSE ET TRAITEMENT DE L'EAU |  |  |  |
| 9.1 | Analyse chimique et bactériologique de l'eau | ens |  |  |
| 9.2 | Traitement chimique de l'eau | ens |  |  |

Bordereau descriptif de prix unitaire du château d’eau et du réseau

| N° | Désignation des ouvrages | Unités | Prix Unitaires hors TVA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | En chiffre | Lettre |
| 1 | RESEAU DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE |  |  |  |
| 1.1 | TERRASSEMENTS - INSTALLATION |  |  |  |
| 1.1.1 | Installation | Ens |  |  |
| 1.1.2 | Implantation | Ens |  |  |
| 1.1.3 | Fouilles en rigoles en terrain toutes natures | m3 |  |  |
| 1.1.4 | Remblai de sable | m3 |  |  |
| 1.1.5 | Remblai compacté | m3 |  |  |
| 1.1.6 | Fourniture et pose de grillage avertisseur bleu | ml |  |  |
| 1.1.7 | Fourniture et pose de tuyauterie PVC PN10 DN40 | ml |  |  |
| 1.4 | CONSTRUCTION DE REGARD |  |  |  |
| 1.4.1 | Regard à vanne | u |  |  |
| 1.4.2 | Regard de vidange | u |  |  |
| 1.4.3 | Regard d'extension | u |  |  |

| 1.6 | ESSAI ET DÉSINFECTION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6.1 | Essai de l'ensemble du réseau et stérilisation | ens |  |  |
| 1.7 | PLAN DE RECOLLEMENT |  |  |  |
| 1.7.1 | Fourniture de plan de recollement | Ens |  |  |
| 3 | FOURNITURE ET POSE DE TUYAUTERIE ET ÉLÉMENTS DE RACCORDEMENT FORAGE ET CHÂTEAU D'EAU |  |  |  |
| 3.1 | Ensemble coude 2B 1/4 DN 60 | Ens |  |  |
| 3.2 | Ensemble cône 2 B DN 60/50 et variable | Ens |  |  |
| 3.3 | Ensemble Té DN 60/40 : 3B | Ens |  |  |
| 3.4 | Manomètre | u |  |  |
| 3.5 | Vanne 2B DN 60 | u |  |  |
| 3.6 | Ventouse DN 40 | u |  |  |
| 3.7 | Robinet de prise d'échantillon | u |  |  |
| 3.8 | Manchette 2B DN 60 | u |  |  |
| 3.9 | Fourniture et pose de compteur | u |  |  |
| 3.10 | Fourniture et pose de tuyauterie PVC PN 10, DN 32 minimum | ml |  |  |
| 3.11 | Fouilles en rigole en terrain toute nature | m3 |  |  |
| 3.12 | Remblai de sable | m3 |  |  |
| 3.13 | Remblai de terre compacté | m3 |  |  |
| 3.14 | Fourniture et pose de grillage avertisseur de couleur bleu | ml |  |  |
| 4 | FOURNITURE ET POSE DE CHÂTEAU MÉTALLIQUE |  |  |  |
| 4.1 | Fourniture et pose de château métallique de 10 m3 y compris toutes sujétions de pose et de raccordement | ens |  |  |

CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES (C.P.T)

- Section IX.  Spécifications et exigences d’exécution

- Le descriptif des travaux se rapporte à tous les corps d’état a pour but de renseigner les entreprises sur la nature des constructions à édifier, les vues et conceptions du Maître d’œuvre, ainsi que l’importance des ouvrages à prévoir.

Il est formellement spécifié que le devis descriptif est énumératif et non limitatif, qu’il énumère les ouvrages finis et non les ouvrages préparatoires ou les diverses sujétions indispensables pour mener à bien l’exécution.

Les entrepreneurs ne pourront prétexter d’aucune omission pour réclamer une plus-value pour des travaux conformes aux règles de l’Art dont l’utilité se sera révélée au cours de l’exécution. Par conséquent, ils sont invités à visiter le (ou les) site(s) et soumettre au maître d’ouvrage les éventuelles erreurs avant de proposer leurs offres.

Les matériaux et fournitures qui ne présenteraient pas les qualités requises seront repris et devront être enlevés du chantier. Les ouvrages défectueux et refusés seront démolis et refaits conformément aux décisions prises par l’Agent chargé du contrôle.

Le bâtiment sera implanté suivant les indications précises données par les plans et le contrôle.

Toutes les réservations de plomberie et d’électricité devront être prévues avant le coulage du béton. Il ne sera admis aucune cassure ou saignée dans les ouvrages en béton.

Les entreprises devront avoir sur leurs chantiers en permanence un représentant qualifié, prêt à intervenir chaque fois que cela sera nécessaire.

Les entreprises devront assurer l’entretien des ouvrages jusqu’à la réception définitive des travaux sans réserves.

Au cas où avant la réception définitive des travaux, des détériorations ou des défectuosités apparaîtraient, les entrepreneurs devront, avant cette réception remédier aux inconvénients et détériorations signalés jusqu’à ce que ces ouvrages et travaux aient été reconnus par le Maître de l’Ouvrage et l’Architecte donnant entièrement satisfaction ;

Les entrepreneurs devront assurer le nettoyage de leurs chantiers ainsi que l’enlèvement des gravois après exécution des ouvrages ou travaux et pour chaque rendez vous de chantier ;

En fin de travaux, les terrains attenants sont laissés en état de propreté absolue. Les aires de gâchage de béton, les socles des bétonnières et autres appareils, les sols de débarquement divers seront démolies et leurs gravats enlevés aux décharges ;

Les excédants de sables, cailloux, graviers seront retirés des chantiers et leurs emplacements nettoyés ;

Les entreprises devront établir les plans de recollements à la fin des chantiers. Ces plans seront remis à l’Architecte dès la réception provisoire et resteront la propriété du Maître d’Ouvrage ;

Au titre de ce projet, tous les règlements nommés et D.T.U parus à la date du début des travaux auront un caractère obligatoire pour tous les corps d’états. Les entrepreneurs devront observer toutes les règles de l’art.

# CHAPITRE 1 INDICATIONS GENERALES

## ARTICLE 1.1	OBJET DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES (CPT)

Le présent Cahier de Prescriptions Techniques(CPT) précise les conditions pour "l’exécution des travaux de réalisation de Mini AEP à  , Kampti, Bama, Sono et Di aux bénéfices des services des bâtiments communaux.

Les prestations comprennent l’exécution des volets suivants :

- Volet 1	Réalisation d’un forage positif à gros débit ; équipement et raccordement du forage comprenant : l’aménagement de la  tête du forage, la fourniture et la pose de grillage pour la protection des alentours immédiats du forage, et la fourniture et la pose de pompes électriques immergées. La fourniture et la pose d’un coffret de commande électrique.

- Volet 2	Construction et équipement de châteaux d’eau métalliques.

- Volet 3	Fourniture et pose de conduites (PVC, Galva), avec les équipements,

## ARTICLE 1.2	DISPOSITIONS GENERALES

1.2.1  	L’Entrepreneur devra soumettre à l’agrément du Maître d’œuvre la description (marque, type) et les spécifications des matériaux et fournitures qu’il compte mettre en œuvre pour l’exécution du marché, à savoir :

- pompe et tout autre matériel électrique  de protection et contrôle

- conduites, coudes tés, etc.

- accessoires de robinetterie, ventouses

- ciments et agrégats

Il soumettra également :

- notes de calcul et les plans d’exécution de tous les ouvrages, notamment du château d’eau, etc.

- les plans d’aménagements de tête du forage.

1.2.2  	L’Entrepreneur est informé que le forage négatif c’est à dire Q  5 m³/h n’est pas pris en attachement. Les prix unitaires seront donc proposés dans le sens de cet objectif.

## ARTICLE 1.3	MODIFICATION EVENTUELLES DES TRAVAUX

Dans toutes les modifications ainsi que pour les travaux non prévus au projet et qui pourraient être demandés, l’Entrepreneur devra se conformer, soit aux dessins de détails présentés par lui et approuvés par le Maître d’œuvre, soit aux dessins qui lui seront notifiés par note de service.

Avant de s’engager, l’Entrepreneur se rend compte de toutes les conditions et particularités des travaux à exécuter, même de celles qui, par suite d’omission du Maître d’œuvre, n’avaient pas été signalées. Il ne pourra en aucun cas élever aucune réclamation ayant pour base des difficultés ou sujétions qu’il aurait dû normalement connaître.

# CHAPITRE 2 DESCRIPTION DES TRAVAUX

VOLET 1

## ARTICLE 2.1	EQUIPEMENT ET RACCORDEMENT DU FORAGE

2.1.1	Prestations

Les prestations concernant le raccordement du forage consistent à réaliser les tâches suivantes :

- Réalisation d’un forage de débit  5m3/heure

- L’aménagement de la tête de forage

- La station de pompage, comprenant :

- Une (1) électropompe immergée

- Des équipements électromécaniques de marche et d’arrêt et de protection

- Des électrodes de niveau

- Les protections (parafoudres)

- La construction de clôtures.

Aménagement de la tête de forage

L’aménagement de la tête de forage se fera suivant le schéma de principe figurant en annexe.

Les organes de sécurité et de contrôle à prévoir sont :

- un clapet anti-retour sur la colonne montante

- une ventouse

- un compteur 2"

- une vanne ¼ de tour 2"

- un manomètre

La plaque en tête de forage devra être équipée d’une couverture et d’un tuyau ¾ avec un bouchon permettant le passage d’une sonde électrique pour mesure de niveau. Tout le col de cygne sera en acier galvanisé 2". Il se raccordera à la conduite PVC enterrée de refoulement vers le réservoir. Les pertes de charges introduites par le compteur pour le débit instantané maximal devront être inférieures à 1 mètre de CE.

Station de pompage

- Electropompe immergée

L’entrepreneur fournira une (1) pompe électrique immergée après avoir définit les caractéristiques techniques de l’ouvrage.

Les caractéristiques et prescriptions de celles de la pompe seront les suivantes :

- Débit : 5 à 10 m3/h

- HMT max : 70 m

- Tension de service : 380 V

- Fréquence : 50 HZ

Il fournira également des équipements contre les coups de bélier. Il devra préciser clairement dans son offre la description (marque, type) de la pompe et des équipements proposés.

Toutefois les équipements minimums décrits ci-dessous devront y figurer sans que la liste ne soit exhaustive.

- Equipement électromécanique de régulation du niveau du château

La régulation du niveau de l’eau dans le château se fera par l’intermédiaire d’un interrupteur à flotteur à contact "0+F. Les informations niveau bas et niveau haut de l’eau dans le château seront transmis au coffret de commande par un câble de dimension appropriée et permettront respectivement d'assurer le remplissage et l’arrêt par voyant lumineux.

- Equipement électromécanique du forage

L’électropompe sera alimentée à partir d’un coffret de protection et de contrôle par un câble pour pompe immergée de dimension convenable et sa commande sera assurée par des boutons poussoirs à impulsion à fermeture et à ouverture fonctionnant soit en mode manuel soit en mode automatique.

Les états de marche et d’arrêt de la pompe seront signalés respectivement par un voyant lumineux à tête circulaire rouge et un voyant lumineux à tête circulaire verte.

- Electrodes

Trois électrodes dont deux de niveau (niveau bas et niveau haut) et une masse, placées dans le forage et reliées à l’entrée électrodes du coffret de protection et de contrôle par câbles électriques de section appropriée, assureront de par les informations qu’elles transmettront au coffret, la protection de l’électropompe contre les manques d’eau dans le forage.

- Protections (Parafoudre)

Il sera installé un parafoudre si besoin 240-415 V triphasé dans le coffret de commandes en amont de l’alimentation des équipes et appareillage dans le but d’assurer leur protection des effets néfastes des surtensions d’origine atmosphérique.

Tous les équipements de protection nécessaires doivent être réalisés. L’ensemble des travaux sera exécuté avec soin particulier suivant les règles de l’art. Il est bien entendu que les descriptions données sont sommaires, le soumissionnaire représentera une description détaillée de celle-ci

- Réseau Sonabel/Réseau solaire/groupe électrogène: raccordement électrique

Les pompes immergées seront actionnées soit par le courant électrique provenant du réseau Sonabel, soit par le courant électrique provenant de l’énergie solaire ou soit par un groupe électrogène de puissances indicatives qui seront données après la réalisation du forage et munis de tableau d’indicateur qui précise la fréquence, l’intensité et la tension de fonctionnement ainsi qu’un compteur horaire.

Les prescriptions du réseau de ligne Sonabel :

- Tension de service : 380 V

- Tension ligne

- Puissance : 5 kilowatts

Sites  concernés : Di, Bama

Les prescriptions des équipements solaires sont :

- Tension de service : 380 V

- Moteur à Gaz-oil

- Vitesse de rotation : 1 500 tours/ minute

Sites  concernés option 1 : Sono, Kampti

Les prescriptions du groupe électrogène sont :

- Tension de service : 380 V

- Moteur à Gaz-oil

- Vitesse de rotation : 1 500 tours/ minute

Sites  concernés option 2 : Sono, Kampti

Il n’est pas prévu dans l’exécution du présent lot, la fourniture et pose d’un groupe électrogène ni le raccordement électrique des sites concernés qui relèvent d’autres entreprises. L’entrepreneur fournira et posera dans le local technique, un tableau de commande électrique avec câblage et branchement complet pour le bon fonctionnement et la sécurité de l’ensemble des installations de pompage.

Les caractéristiques des câblages sont :

| Localité | Longueur câble (m) indicatif | Section de câble (mm²) indicatif |
| --- | --- | --- |
| DI | 300 | 4 X 10 |
| SONO | 300 | 4 X 10 |
| KAMPTI | 300 | 4 X 10 |
| BAMA | 300 | 4 X 10 |

Construction de la clôture

Construction de la clôture

« Le forage d’exploitation sera entouré d’une clôture de 1.80 m de hauteur (au dessus du niveau du potelet en béton). L’exécution de cette clôture comprend la fourniture et pose d’un grillage d’acier galvanisé d’une hauteur de 1.80m, le fil en acier galvanisé, les poteaux en cornière de profilé T5, avec l’application d’une couche de peinture d’antirouille et de deux couches de peinture de qualité (glycérophtalique). Les piquets seront ancrés dans des plots de béton dosé à 250 kg/m³ de dimension 40x40x50cm. Les plots de béton sont ancrés à 30cm de profondeur et affleurent à 20 cm au dessus de la côte TN. La distance entre deux poteaux sera de deux mètres maximum. L’enclos sera muni d’une porte métallique (120cm de large sur 180cm de hauteur au dessus du niveau du potelet en béton) grillagée munie d’un cadenas. Les dimensions de l’enclos seront de 6.00 x 6.00m. »

VOLET 2

## ARTICLE 2.2	CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DU CHATEAU METALLIQUE

    - Prestations

Les travaux de construction des châteaux d’eau définis dans le présent dossier concernent l’ensemble des interventions pour l’aménagement des ouvrages et des sites sur lesquels ils sont construits, à savoir :

- Le nettoyage et la mise en forme du terrain.

- La construction, l’équipement hydraulique et électrique, les raccordements, le remplissage, les essais et la mise en service du château d’eau

- La réalisation du fossé d’évacuation du trop-plein et du bassin d’infiltration, d’une profondeur d’un mètre.

- La mise en place d’enrochements sur toutes les surfaces du fossé et du bassin.

- Le système de coupure des pompes par pressostat et remise en marche automatique par flotteur (Robinet à flotteur dans le château).

    - Réservoirs surélevés

Le château d’eau sera métallique et comprendra une cuve montée sur des trépieds. Le volume sera de 10 m³.

Les dimensions du réservoir sont données ci-dessous :

| Volume (m³) | Diamètre (Ø) (m) | Hauteur utile (m) | Hauteur du réservoir (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 2,3 | 2,20 | 2,60 |

La hauteur minimale du radier du réservoir par rapport au sol sera de 9 m.

La cuve sera parfaitement étanche et revêtue à l’intérieur d’une peinture alimentaire et à l’extérieur par de la peinture aluminium.

A l’intérieur, la qualité de la peinture alimentaire devrait exclure dans le futur, un éventuel noircissement des parois du réservoir.

A l’extérieur, la peinture aluminium sera appliquée en trois couches précédées par des traitements adéquats (sableuses, nettoyage..)

En tout état de cause, l’étanchéité de la cuve sera assurée par l’application d’un film plastifié ou tout autre produit d’étanchéité jugé satisfaisant.

Entre la jonction de la couverture du réservoir et le corps du réservoir sera appliquée une soudure étanche qui empêche toute infiltration.

Elle sera munie d’une cheminée d’aération avec moustiquaire et d’un trou d’homme de visite.

L’entrepreneur fournira une note de calcul justifiant les caractéristiques de la tôle qui servira à la fabrication de la cuve, sans pour autant que l’épaisseur ne soit inférieure à 5 mm.

Le réservoir comprendra une conduite d’amenée, une conduite de départ, une vidange, un trop plein, un indicateur de  niveau, un by-pass entre la conduite d’amenée et de départ si les caractéristiques du site le permettent (surélévation du réservoir), une échelle extérieure avec garde corps, une échelle intérieure en inox, une plate-forme avec garde-corps supérieur, un indicateur de niveau, un trou d’homme, un tube de ventilation.

La vidange et le trop plein doivent évacuer l’eau à environ 20m du réservoir et l’indicateur de niveau doit être constitué d’un tuyau transparent fixé sur la paroi de la cuve.

Toutes les pièces en contact avec l’eau seront protégées contre la corrosion. Toutes les conduites aériennes seront en acier galvanisé de section minimal de 2"

Les fondations du réservoir seront en béton armé, soit en semelles individuelles (isolées) soit en radier général, dosé à 350 kg de ciment classe 45 par m³.

En cas de semelles isolées, un dallage sera coulé sur toute la surface d’emprise. Les dimensions des fondations seront fonction des résultats des essais de sol qui doivent être obligatoirement réalisés par l’Entrepreneur.

L’ensemble sera conçu pour résister à des vitesses de vent de 120 km/h. L’Entrepreneur présentera les plans d’exécution des fondations, coffrage, ferraillage, coupes diverses et des piétements accompagnés d’une note de calcul détaillée, à l’accord de l’Administration. Les dessins d’exécution (plans, coupes) devront être réalisés par l’entrepreneur. Les règles de calcul seront celles du BAEL-93 révisé. Les formes des divers ouvrages sont indiquées sur les plans.

Les bétons seront dosés à :

- 350 kg/m³ pour la fondation,

- 300 kg/m³ pour le dallage

- 150 kg/m³ pour le béton de propreté.

Une couche d’étanchéité en peinture aluminium sera appliquée sur la couverture du réservoir dans les conditions décrites ci-dessus  (2.2.2) ainsi que de la soudure convenablement mise en œuvre.

VOLET 3

## ARTICLE 2.3	FOURNITURE ET POSE DE CANALISATIONS ET ACCESSOIRES

2.3.1	Description des travaux à réaliser

Les travaux consistent en la fourniture et la pose de canalisations et de leurs accessoires (tés, vannes, coudes, brides etc.…) réparties entre l’adduction, le refoulement et la distribution. L’entreprise comprend, dans ses prestations, outre la pose des canalisations et accessoires toutes les tâches nécessaires à l’exécution des prestations dans les règles de l’art et au parfait achèvement des travaux comprenant notamment, sans que cela puisse apparaître comme une liste exhaustive.

- La mise en place et l’entretien de la signalisation des travaux pendant toute la durée du chantier,

- Les opérations de repérage, piquetage et implantation des ouvrages,

- L’ensemble des terrassements (déblais –remblais) et des opérations de compactage,

- La définition et la réalisation des massifs de butée des conduites et pièces spéciales

- Les essais de pression de conduite,

- Le positionnement précis de ces mêmes dispositifs suivant le terrain rencontré,

- Le nettoyage et l’entretien du chantier et des voiries fréquentées par les engins de travaux.

2.3.2 	Conduites et accessoires

Les tuyaux et raccords doivent être conformes aux normes applicables ou à la norme ISO. Ils doivent satisfaire à toutes les conditions ou sujétions normales d’emploi, notamment en ce qui concerne la pression intérieure, les charges extérieures, les surcharges roulantes et la réaction du sol ou des supports.

Toutes les fournitures telles que les tuyaux, vannes accessoires et autres pièces importantes doivent porter les indications suivantes :

- marque de l’usine,

- tampons ou plaques permettant l’identification du matériel et de la pression nominale autorisée,

- le diamètre nominal,

- la qualité des matériaux,

de manière à déterminer si la fourniture correspond aux prescriptions requises

Les diamètres à utiliser seront  DN 50 ou un diamètre qui sera précisé après les données du forage.

Robinetteries et accessoires

Tous les robinets-vannes enterrés seront placés dans des bouches à clé comprenant une tête de bouche à clé, un tube allongé en PVC, un tabernacle. L’ensemble sera manœuvré par une clé à béquille.

Tranchées pour les travaux de raccordement

La profondeur minimum de la fouille sera telle que la génératrice supérieure de la canalisation soit enfouie de 0,60 mètre et la largeur au fond de 0,60 m. Le fond de la fouille sera soigneusement débarrassé de tout corps dur et réglé à la nivelette. Les surprofondeurs seront exécutées suivant les nécessités.

Les canalisations seront posées sur un lit de sable de 0,10 m d’épaisseur et réglé à la nivelette. La pose sera réalisée conformément aux instructions particulières éventuelles données par le fabricant outre les précautions quant aux sujétions d’ensoleillement et de dilatation. Pour le réseau de distribution, la pente minimale de la conduite sera de 0,4%. A chaque arrêt de travail, les extrémités des tuyaux en cours de pose seront obstruées à l’aide d’un tampon pour éviter l’introduction de corps étrangers.

Les tuyaux PVC seront stockés sur une aire plane, débarrassée de tout corps dur. Au-dessus de l’aire de stockage sera construit un portique recouvert de tôles ou de paille, afin de protéger intégralement les tuyaux de l’ensoleillement.

L’Administration se réserve le droit de refuser tout tuyau abîmé, déformé ou défectueux.

L’Entrepreneur ne peut pas commencer le remblai sans la permission du Maître d’œuvre délégué.

Des tuyaux en galva doivent être prévus pour la traversée des caniveaux ou des cours d’eau, et des fourreaux en fonte au travers des routes bitumées le cas échéant.

Dans ce dernier cas (traversée de route bitumé). Il est recommandé de faire un forage horizontal c'est-à-dire une ouverture latérale de tranchée sous la chaussée pour ne pas toucher au bitume.

| Après essai, un remblai de sable sera disposé jusqu’à 0.15m au dessus de la génératrice supérieure et soigneusement damé. Le reste de la tranchée sera remblayé avec du matériau tout – venant, provenant de la fouille elle même, bien compacté par couches successives de 0.20m environ. Les différentes pièces ou raccords donnant lieu à des changements de direction et tés seront calés par des butées en béton maigre dosé à 250 kg/m³. Les butées devront laisser les joints accessibles |  | TN |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Min 60 cm |
| 15 cm | Sable |  |  |
| 10 cm | Sable |  |  |
|  | 60 cm |  |  |

2.3.3	Travaux préalables aux terrassements

Ces travaux, à la charge de l’Entrepreneur comprennent le débroussaillage, l’enlèvement dessouches, débris et autres objets, la démolition et l’enlèvement des constructions existantes et tous les obstacles apportant une gêne aux travaux. Avant toute exécution des travaux, l’Entrepreneur procédera à un levé topographique dans l’axe des conduites, des emprises des ouvrages, contradictoirement avec le représentant du Maître d’œuvre. Il doit poser à cet effet des bornes topographiques et des repères de nivellement.

2. 3.4	Blindage des fouilles – protection des talus

L’entrepreneur est tenu de prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la stabilité des fouilles, qu’elles soient en grandes masse ou en tranchées. Il est responsable de cette stabilité et de toutes les conséquences d’éboulements éventuels.

# CHAPITRE 3 PROGRAMME ET DELAI D’EXECUTION

## ARTICLE 3.1	GENERALITES

Le soumissionnaire est tenu de préciser le calendrier d’exécution à compter de la réception des dossiers d’exécution :

- Programme détaillé et plans d’exécution

- Installation des équipements

- Mise en œuvre des différentes unités

Ce programme devra comprendre entre autre :

- dates proposées pour l’arrivage ;

- dates proposées pour le début et la fin des travaux de génie civil, la pose des canalisations et des équipements divers ;

- heures de travail pour le personnel de l’Entrepreneur au chantier

- nombre de personnes de l’Entrepreneur qui se trouvera sur les différentes parties du chantier

- organigramme du personnel dirigeant du chantier avec indication des noms des divers agents et leurs qualifications.

- Notes de calculs : l’Entrepreneur doit soumettre au Maître d’œuvre avant tout commencement d’exécution des travaux, des notes et dessins d’exécution en trois exemplaires, à savoir :

- les dossiers d’exécution des ouvrages. (forage tête de forage, château d’eau etc…)

- une note descriptive rappelant les caractéristiques techniques des équipements

- une note de calcul des ouvrages du Génie Civil.

Ce document sera soumis au visa du Maître d’œuvre 14 jours au plus tard après la réception du dossier d'exécution.

## ARTICLE 3.2	IMPLANTATION DES OUVRAGES

Avant l’ouverture des chantiers, l’Entrepreneur sera tenu de reconnaître en présence du maitre d’œuvre chargé de la direction des travaux, les différents sites retenus pour l’implantation des ouvrages de même que l’implantation générale du réseau. Un procès verbal de la reconnaissance sera établi à la demande d’une des deux parties. L’Entrepreneur procédera à ses frais à l’implantation des ouvrages et réalisera tous les piquetages nécessaires.

L’Entrepreneur assurera l’implantation des ouvrages dans un rayon maximum qui sera le plus proche possible des bâtiments et dans les limites des parcelles retenues pour abriter les bâtiments communaux.

Le débroussaillage éventuel des accès et leur aménagement ainsi que la remise en état du site après la fin des travaux seront à la charge de l’entrepreneur.

Les études d’implantation des sondages se dérouleront en quatre phases successives.

- Etudes de la documentation existante

La première phase des études d’implantation consistera à réunir et étudier la documentation existante sur la zone d’intervention. On s’attachera principalement à collecter et analyser les résultats des campagnes de forages précédents dans la zone. Ces analyses permettent d’identifier les secteurs difficiles sur lesquels sera concentrée la prospection géophysique.

- Photo - interprétation

Les études photogéologiques porteront sur tout le village. A partir des photos aériennes au 1/50.000 ou 1/25.000 sera dressé pour le village, un plan où figureront les éléments de repérage au sol : accès, réseau hydrographique, concours des reliefs, affleurements, les linéaments d’arbres à eau (figuiers), les constructions d’organismes (termitières, etc.) ainsi que le réseau de fractures affectant le socle.

Le schéma ainsi obtenu permettra de mettre en évidence et de positionner les intersections d’accidents tectoniques importants qui constituent, lorsqu’elles sont situées à proximité du village à desservir dans le socle, les zones d’eau existantes.

- Reconnaissance géologique et hydrogéologique sur le terrain

Sur le terrain, le spécialiste indiqué de l’entreprise visitera tous les captages existants et essaiera de repérer au sol les principaux accidents repérés sur les photos aériennes.

L’inspection des captages du village permettra de reconnaître :

- L’épaisseur d’altération : les puits sont arrêtés soit au contact de la roche, soit après quelques mètres de pénétration sous l’eau. L’épaisseur de la couverture altérée est égale ou supérieure à la profondeur totale du puits.

- La coupe géologique : l’examen des déblais provenant du creusement des puits permet de savoir si la coupe géologique est favorable.

- La position du niveau statique sous le sol : la mesure de la profondeur du niveau statique permet de s’assurer que la nappe pourra être exploitée par une pompe à motricité électrique, lorsque les conditions géologiques seront jugées favorables, le forage pourra être positionné directement sur le terrain. Dans le cas contraire on fera appel à la prospection géo-électrique ou à l’électromagnétisme.

- Prospection géo-électrique ou électromagnétique

On utilisera systématiquement, la méthode de sondage électrique et du profil de résistivité. Toutes les démarches devraient en principe permettre de déterminer un emplacement favorable dans un rayon de 100 m autour de celui souhaité par le Maître d’Ouvrage. Au cas où aucun site favorable ne peut être trouvé dans un rayon de 100 m autour de l’emplacement indiqué, le rayon sera porté à 300 m ou même plus dans les limites du domaine de la mairie. Dans des cas d’extrême exception tout le village pourra être prospecté. Les forages juxtaposés ne seront pas acceptés.

Le forage est dit positif si son débit est au moins égal à 5m³/heure. Il sera tenu compte également des propositions techniques de l’entreprise.

## ARTICLE 3.3	EQUIPEMENT DES FORAGES

Le forage sera réalisé en 8" et équipé en 6"

Le forage productif sera tubé aussitôt après sa réalisation.

Le plan d’équipement sera proposé par le contrôleur et sera adapté aux conditions géologiques rencontrées.

L’équipement sera descendu centré (centreurs) dans le forage, de façon à permettre la mise en place correcte du gravier et du remblai de comblement.

En cours de travaux, une fiche de forage sera préparée et comportera la coupe géologique du forage (lithologie et description des terrains), la coupe technique du forage (équipement, massif de gravier filtrant), le repérage et le débit des venues d’eau, le débit final, le diagramme de vitesse d’avancement de l’outil, le diamètre des outils et les méthodes de forage, un modèle sera proposé à l’approbation de l’ingénieur représentant MCA avant le commencement des travaux.

L’équipement comprendra :

- Tubages et Crépines

Les tubages et crépines seront en PVC de diamètre 150/165 mm lisses après vissage et disposés comme suit :

- un sabot de pied à la base de la colonne

- un décanteur en tube plein d’au moins 1,90 m de longueur

- des crépines

- des tubes pleins qui dépasseront le niveau du sol d’au moins 0,50 m et fermés par un capot métallique boulonné ou visé.

L’entrepreneur devra prévoir des crépines d’ouvertures différentes qui capteront le maximum de l’épaisseur de l’aquifère dans les autres cas.

Pour permettre une bonne adaptation du plan d’équipement à la coupe géologique rencontrée, l’entrepreneur devra disposer sur le chantier d’éléments de tubes pleins et crépines de 1 m à 3 m de longueur.

Les quantités utilisées en moyenne par forage seront fixées en accord avec l’Ingénieur représentant le maitre d’ouvrage , MCA.

- Massif de gravier filtrant et comblement de l’espace annulaire

L’espace annulaire sera comblé avec du gravier de quartz roulé calibré et propre (lavé et désinfecté au chlore si nécessaire) jusqu’à 5m au dessus du niveau supérieur des crépines.

Le gravier devra avoir une granulométrie de 1 à 2.5 mm ou de 3 à 5mm suivant l’ouverture des crépines utilisées.

Au dessus du gravier filtrant, sera mis en place, sur une hauteur de 2m un bouchon d’isolation de sable et d’argile (bentomite)

Ensuite, l’espace annulaire sera comblé avec du tout venant puis cimenté sur 6 m jusqu’au sol.

La cimentation sera réalisée avec du laitier de Ciment Portland Artificiel (CPA) de densité 1.80 injecté.

La préparation du laitier se fera dans un bac avec une eau propre.

Les instruments de contrôle de niveau devront être disponibles sur le chantier.

## ARTICLE 3.4	DEVELOPPEMENT ET ESSAI DE POMPAGE

- Développement

L’Entrepreneur fera une proposition de méthodes et de moyens à mettre en œuvre pour effectuer le développement. Le développement sera poursuivi jusqu’à obtention d’eau claire, sans particules sableuses ou argileuses. L’Entrepreneur devra contrôler la teneur en sable, par la méthode de la tâche de sable observée dans un seau de 10 litres et dont le diamètre ne devra pas excéder 1 cm en fin de développement.

D’une manière générale la durée du développement sera fonction de la formation géologique. Néanmoins, elle ne devrait pas durer moins de 4 heures en moyenne.

En tout état de cause si les opérations de développement ne peuvent pas aboutir à l’obtention de l’eau claire, l’ouvrage ne sera pas réceptionné.

Le débit sera mesuré toutes les 15 minutes. Les niveaux d’eau et la profondeur de l’ouvrage seront mesurés avant et après développement.

Un échantillon d’eau de un litre sera prélevé à la fin du développement et placée dans un récipient propre et transparent.

- Essais de pompage

Les essais de débit seront exécutés à l’aide d’une pompe immergée d’une capacité minimale de 3 litres / seconde à une profondeur de 45 m de niveau dynamique et supérieur 1 litre / seconde à une profondeur de 60 m. Les interprétations des résultats seront soumis à la DGRE où à la DRHRH des régions concernées pour appréciation de même que le choix de la pompe immergée.

En outre les mesures de température et de la conductivité de l’eau en cours de fàrage, de développement et de pompage seront systématiques. Les protocoles de mesures seront définis par le maitre d’œuvre.

La méthodologie de mise en œuvre ainsi que les dispositions matérielles appropriées pour la conduite des opérations seront clairement indiquées en détail dans l’offre de l’entrepreneur. Cependant à titre indicatif, l’entrepreneur prévoira :

- un groupe électrogène de puissance en monophase ou triphase,

- des pompes immergées de capacité conformes aux règles de l’art,

- une sonde électrique,

- un chronomètre,

- 200 m de conduite pour le rejet,

- un conductivimètre,

- un thermomètre, etc …

L’installation type pour les tests d’aquifère comprendra

- un tube de sonde

- un manomètre de 10 bars,

- un robinet de prélèvement,

- un compteur d’eau,

- une vanne à volant etc…

La précision pour les mesures de débits est de 5%.

Toute mauvaise manipulation ou arrêt de pompage qui nécessitera la reprise des opérations sera à la charge de l’entrepreneur. La reprise des essais ne pourra intervenir de nouveau que 24 heures plutôt après l’arrêt.

Un échantillon d’eau d’un litre sera analysé par les soins de l’entrepreneur et les résultats seront remis pour étude.

# CHAPITRE 4 ESSAI SUR EQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS

## ARTICLE 4.1	GENERALITES

Les essais seront de longue durée (72h) avec une observation de la remontée de 24 heures

## ARTICLE 4.2	CHATEAUX D’EAU

L’Entrepreneur assurera, à ses frais, le remplissage du réservoir jusqu’au niveau du trop-plein. Pendant trois jours on maintiendra un niveau d’eau sensiblement constant. A l’expiration de ce délai, la baisse de l’eau ne devra pas être supérieure à la baisse qui se produirait du fait de l’évaporation dans un récipient métallique étanche, placé à l’intérieur du château et servant de témoin. Il ne devra pas être décelé de fuite d’aucune sorte et les parois ne devront présenter aucune flexion non élastique ni trace de fatigue. La peinture intérieure du réservoir sera du type alimentaire.

## ARTICLE 4.3	CANALISATIONS

Les essais seront effectués par l’Entrepreneur, à ses frais, suivant les indications du Maître d’œuvre. Les tronçons d’essai n’excéderont pas 200 mètres, sauf autorisation du Maître d’œuvre. L’entrepreneur aura à sa charge de fournir et de poser les plaques pleines, butées provisoires et autres matériels nécessaires aux essais. La conduite sera maintenue en place par des cavaliers de sable laissant les joints apparents. La conduite sera mise en eau progressivement, en évitant les coups de bélier dus au remplissage trop rapide et en assurant une purge correcte de l’air de la canalisation.

La pression d’essai sera de 50% supérieure à la pression maximale de service (PMS) et appliquée pendant au moins 30 minutes avec une diminution de pression ne dépassant pas 0,2 bar. Les manomètres de contrôle auront une précision de 0,1 bar. L’Entrepreneur devra exécuter immédiatement et à ses frais les réparations quelles  qu’elles soient dont l’épreuve aura fait connaître la nécessité et en particulier la réfection des joints et le remplacement des tuyaux où se manifesterait le moindre suintement.

Après la réparation de la conduite, il sera procédé à une nouvelle épreuve faite dans les mêmes conditions que ci-dessus. Un procès verbal sera dressé à chaque essai, contradictoirement entre la Maître d’œuvre et l’Entrepreneur. La tranchée sera remblayée lorsque l’essai aura été concluant.

## ARTICLE 4.4	POMPE ELECTRIQUE

Des essais seront effectués sur site afin de vérifier les performances réelles des fournitures conformément aux prescriptions du fabricant.

# CHAPITRE 5 STERILISATION DES OUVRAGES AVANT LEUR MISE EN SERVICE

Le château ainsi que tout l’ensemble du réseau (refoulement et distribution d’eau potable) seront traités avec un produit à base de chlore type hypochlorite de sodium (eau de javel). La durée de contact de la solution sera de 24 heures au moins, dans les différentes parties à stériliser. Pour la désinfection, les conduites seront remplies d’eau à la quelle sera ajoutée une quantité de 30 g de chlore actif par m³. L’adjonction du chlore devra être poursuivie jusqu’à ce que la conduite entière soit remplie d’eau chlorée.

Au cours de la désinfection, toutes les vannes ainsi que toutes les bouches devront être actionnées à plusieurs reprises afin de parvenir également à une désinfection complète de ces éléments.

Chaque désinfection devra faire l’objet d’un constat contradictoire indiquant notamment :

- les conduites désinfectées, leur longueur et diamètre nominaux

- la date, la durée ainsi que la quantité d’eau nécessaire au curage

- la chloration, avec indication de la nature et de la quantité d’eau de curage consommée

- Les analyses bactériologiques faites en vue de déterminer l’indice de germination (valeurs admissibles de l’indice de germination par m ³ inférieure à 10) et de colibacilles (valeurs admissibles pour les colibacilles = 0 pour une quantité d’eau de 100 cm³).

Le rapport est à soumettre à l’agrément du Maître d’œuvre.

Une vidange générale des réservoirs ou des réseaux sera effectuée à partir des organes prévus à cet effet. Un rinçage à l’eau claire sera mis en œuvre.

# CHAPITRE 6 CONTROLE DES TRAVAUX

La surveillance des travaux sera assurée par le Maître d’œuvre ou par son représentant. L’Entrepreneur ou son représentant tiendra un carnet de chantier sur lequel seront notées toutes les décisions de l’agent chargé du contrôle, les réserves éventuelles de l’Entrepreneur et toutes les observations nécessaires, y compris toutes les opérations effectuées.

L’entrepreneur consignera également dans le carnet de chantier tous les détails techniques des travaux.

- appellation du chantier

- date du début des travaux

- opérations effectuées

- rendement journalier

- liste du personnel du chantier

- nature des terrains rencontrés

- incidents divers

- composition des bétons mis en place

- profondeurs des fouilles

- profondeurs d’enfouillage des tuyaux

- résultats des essais

- et d’une façon générale, tous les détails techniques pouvant renseigner le Maître d’œuvre sur l’évolution des travaux.

Pour les opérations et décisions particulièrement importantes (arrêt des travaux, modification de programme, etc.….), le Maître d’œuvre établira un ordre de service.

L’Entrepreneur sera tenu de présenter ce cahier chaque fois que le maître d’œuvre lui en fera la demande. Il y a lieu de conserver ce cahier à proximité du chantier. Ce cahier fera l’objet d’un compte rendu mensuel que l’entrepreneur aura à adresser au Maître d’œuvre.

# CHAPITRE 7 ATTACHEMENTS

Au fur et à mesure de l’avancement des travaux et en vue de l’établissement des décomptes provisoires mensuels, l’Entrepreneur fournira au Maître d’œuvre tous les renseignements permettant de définir les ouvrages réellement exécutés et en particulier les informations nécessaires à l’évaluation des quantités réellement exécutées. Pour ce faire, le chantier disposera d’un ou de plusieurs carnets comportant les fiches d’attachements des travaux.

# CHAPITRE 8 PLAN DE RECOLLEMENT

Les dossiers de recollement des travaux, conformes à l’exécution, seront établis par  l’Entrepreneur et soumis au visa du représentant du Maître d’œuvre avant la réception provisoire. Si le représentant du Maître d’œuvre ne les a pas visés ou n’a pas formulé d’observations dans le délai d’un mois après réception, les dossiers seront réputés acceptés. Les dossiers de recollement seront fournis en 6 exemplaires dont un reproductible en version électronique, de format normalisé. Chaque exemplaire comprendra, groupés en un classeur cartonné, les documents suivants :

- Château d’eau

- plan d’ensemble et Génie Civil au 1/50

- plan d’équipement au 1/50

- notes de calculs bien détaillées

- Réseaux

- plan général du réseau d’adduction et distribution situant le forage et le réservoir, à l’échelle 1/2000

- plan des ouvrages tels que regard,  etc.

- schémas de nœuds (repères sur le plan général) précisant les accessoires et les emplacements

- notes de calcul

- Pompes (et groupes électrogènes)

- courbes caractéristiques

- certificat d’origine

- garantie de fonctionnement

- service après vente

# CHAPITRE 9 RECEPTIONS PROVISOIRES, DELAI DE GARANTIE, RECEPTIONS DEFINITIVES

## ARTICLE 9.1	RECEPTIONS  PROVISOIRES

La réception provisoire des ouvrages sera prononcée par le Maître d’œuvre lorsque ceux-ci auront été complètement achevés à la satisfaction de MCA, sous condition que les travaux aient été exécutés conformément aux présentes Prescriptions Techniques.

Dans le cas des ouvrages pour lesquels des réserves seront émises, ceux-ci  ne pourront être réceptionnés que lorsque les réserves auront été levées. Toute réception provisoire se fera en présence du Maître d’œuvre, du représentant du Maître d’Ouvrage et de l’Entrepreneur ou son représentant.

Les opérations préalables à la réception comportent :

- la reconnaissance des ouvrages exécutés

- les épreuves prévues par le présent CPT

- la constatation éventuelle de l’inexécution des prestations prévues au marché

- la constatation du repliement des installations de chantier et de la mise en état des terrains et des lieux

- les constatations relatives à l’achèvement des travaux

- les essais de fonctionnement des équipements et des installations

- la vérification de tous les détails d’exécution et d’installation.

## ARTICLE 9.2	DELAI DE GARANTIE ET RECEPTION DEFINITIVE

Le délai de garantie des ouvrages sera de douze (12) mois et courra à partir de la date de la dernière réception provisoire. Les réceptions définitives seront prononcées par le Maître d’œuvre à l’expiration du délai de garantie sur demande écrite de l’Entrepreneur et en présence du représentant du Maître d’œuvre et de l’Entreprise, après qu’un test des équipements d’exploitation en place ait été effectué.

Dans un délai d’un mois suivant la date de la réception définitive des travaux. Il sera procédé à la mainlevée du cautionnement prévu au présent marché.

- Section X.  Plans

(Voir annexe document séparé)

LISTE DES PLANS

- Aménagement de site

- Plan de masse (PdM) ;

- Plan d’implantation (PI)

- Plan VRD (VRD)

- Forage et équipements

- Perspective château d’eau ;

- Coupes château d’eau ;

- Vue de dessus château d’eau ;

- Aménagement tête de forage (coupe)

- Section XI. Documents de références

  - Le Plan d’Action d’Intégration du Genre (PAIG)

  - Le Diagnostic Participatif Genre du Projet Sécurisation Foncière

Effacer « l’équivalent à » si le Prix du contrat est libellé entièrement en une seule devise.

Effacer « corrigé et » ou « et modifié », si cela n’est pas applicable.

Le formulaire peut être utilisé directement pour les petits contrats de superficie et, avec les modifications annotées en bas de pages, il peut être adapté pour les contrats à prix fixe.

La somme des deux coefficients Ac et Bc devra être 1 (un) dans la formule pour chaque devise.  Normalement, les deux coefficients seront identiques dans les formules pour toutes les devises, comme le coefficient A, pour la portion non-ajustable des paiements, prend en compte le coût fixe des éléments de coût ou d’autres composantes non-ajustables.  La somme des ajustements pour chaque devise est ajoutée au Prix du Contrat.

Si la disposition 54 des CGC permet le payement d’une prime, il faut effacer « Réservé » et le remplacer par :

La prime pour l’entièreté des Travaux est de [insérer le pourcentage du Prix de contrat final] par jour.

Avant de finaliser cette partie d’un contrat spécifique, veuillez confirmer que ceci est toujours le lien  approprié.

Avant de finaliser cette partie d’un contrat spécifique, veuillez confirmer que ce lien reste approprié.

La langue citant les sections pertinentes du Compact et autres accords relatifs au pays spécifique en rapport avec lequel cette forme de contrat est utilisée pour une passation de marché devrait être insérée ici.

Avant de finaliser cette partie d’un contrat spécifique, veuillez confirmer que le lien reste approprié.

La langue citant les sections pertinentes du Compact et autres accords relatifs au pays spécifique en rapport avec lequel cette forme de contrat est utilisée pour une passation de marchés devrait être insérée ici.

Avant de finaliser cette partie d’un contrat spécifique, veuillez confirmer que ce lien reste approprié.

Avant de finaliser cette partie d’un contrat spécifique, veuillez confirmer que ce lien reste approprié.

Avant de finaliser cette partie d’un contrat spécifique, veuillez confirmer que ce lien reste approprié

Indiquer la référence du contrat approprié pour le pays pour lequel le présent formulaire est spécifiquement utilisé.

Des exemples de formulaires acceptables pour ce qui est des Garanties de soumission, d’exécution et de paiement anticipé sont présentés dans la Section VII.  Les soumissionnaires ne doivent pas remplir de formulaires de garantie d’exécution et de paiement anticipé à cette étape de la procédure de passation de marché  Seul le soumissionnaire sélectionné devra présenter ces deux Garanties.

Le Garant (banque) insérera un montant représentant le pourcentage du Prix contractuel spécifié dans le Contrat et libellé dans la ou les devises  du Contrat.

Insérer la date vingt-huit jours après la Date d’achèvement prévue.  L’Employeur remarquera qu’ en cas de prolongation des délais d’achèvement du Contrat, l’Employeur devra demander une prorogation de la Garantie au Garant.  Cette demande devra être présentée par écrit avant la date d’expiration établie dans la Garantie.  Lors de la préparation de la Garantie, l’Employeur peur envisager d’ajouter le texte suivant à la fin de l’avant-dernier paragraphe du formulaire :  « Le Garant accepte d’accorder une seule prolongation de la présente Garantie pour une période ne dépassant pas [six mois] [un an] en réponse à la demande écrite de prolongation de l’Employeur, qui devra être présentée au Garant avant l’expiration de la Garantie ».

Le Garant déposera un montant représentant le montant du paiement anticipé et libellé  dans la ou les devises du paiement anticipé stipulé dans le Contrat.

Insérer la date correspondant à la Date d’achèvement prévue.  L’Employeur remarquera qu’en cas de report de la Date d’achèvement prévue du Contrat, l’Employeur devra demander une prorogation de la Garantie au Garant.  Cette demande devra être présentée par écrit avant la date d’expiration figurant dans la Garantie.  En préparant cette Garantie, l’Employeur peut envisager d’ajouter le texte suivant à la fin de l’avant- dernier paragraphe du texte du Formulaire :  « Nous acceptons une seule prorogation de cette Garantie pour une période ne dépassant pas [six mois] [un an], en réponse à la demande écrite d’une prorogation présentée par l’Employeur ; cette demande devra nous être présentée avant l’expiration de la Garantie »..

Dans le cas de contrats à prix fixe, le « Bordereau de quantités » est préparé à des fins d’information et il n’est pas contractuel.  Le document contractuel préparé par le Soumissionnaire sera un « Calendrier d’activités. »

Insérer le Bordereau de quantités.  Le Bordereau de quantités a pour objectifs : (a) de fournir suffisamment d’informations sur les quantités de Travail à exécuter afin de permettre de préparer efficacement des soumissions précises ; et (b) une fois le Contrat attribué, de permettre la présentation d’un Bordereau de quantités chiffré qui sera utilisé pour l’évaluation périodique des Travaux exécutés.  Pour atteindre ces objectifs, les Travaux doivent être détaillés dans le Bordereau de quantités avec suffisamment de détails pour pouvoir établir la différence entre les divers types de Travaux, ou entre Travaux de même nature effectués en des lieux différents ou dans d’autres circonstances, ce qui peut avoir des conséquences pour les coûts.