STATIQUE DES FLUIDES

L’étude des propriétés des fluides au repos constitue la statique des fluides.

1-	Définition d’un fluide

Un fluide est un corps qui n’a pas de forme propre et qui est facilement déformable. Les liquides et les gaz sont des fluides. Ils se déforment et s’écoulent facilement.

2-	Caractéristiques

2-1	Compressibilité

2-1-1	Les liquides

Ils sont incompressibles. Cette propriété est utilisée dans les systèmes hydrauliques.

2-1-2	Les gaz

diminution du volume / volume initial

Ils sont compressibles. Le coefficient de compressibilité est		V1−V2V1

V1						    V2

2-2	Masse volumique et densité

2-2-1	Masse volumique

Les fluides sont caractérisés par leur masse volumique ρ=mV exprimée en (kg/m3).

| Fluides | eau pure | eau de mer | essence | huile | mercure | air | butane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  (kg/m3) | 1000 | 1030 | 700 | 900 | 13 600 | 1,293 | 2 |

2-2-2	Densité

La densité d’un liquide ou d’un solide est le rapport de la masse volumique d’un corps à la masse volumique de l’eau.

Exemples :	deau=10001000=1		dessence=7001000=0,7

3-	Notion de pression : Rappels

Donner exemple de trois formes  mais de même masse posées sur la neige, comparer empreintes

La pression exercée par une force F agissant perpendiculairement sur une surface S est

(N)

(N/m2)

ou (Pa)

P=FS

(m2)

PASCAL Blaise : (1623-1662) ; Savant, philosophe et écrivain Français

L’unité légale ( SI ) de pression est le Pascal.			1Pa = 1N / m2

On utilise également l’hectopascal (hPa)				1hPa = 100 Pa

Autres unités :

- le bar		1bar = 105 Pa = 10N / cm2

- l’atmosphère	1atm = 101325 Pa = 1013 hPa appelée pression atmosphérique normale

4-	Pression en un point d’un fluide

F

Soit une capsule manométrique plongée dans un récipient rempli d’eau.

On peut vérifier que la pression exercée au sein d’un liquide en équilibre,

- est constante en tous les points d’un même plan horizontal.

- est indépendante de la direction considérée.

- croît au fur et à mesure que l’on s’éloigne de sa surface libre.

5-	Principe fondamental de l’hydrostatique

5-1	Principe fondamental de l’hydrostatique

La différence de pression entre deux points d’un fluide en équilibre est donnée par la relation,

PA-PB = gh

A

h

B

où :

 est la masse volumique du fluide en (kg/m3)

Dans la pratique (chauffagiste, plombier, technicien fluides), il arrive que l’on mesure une différence de pression en mètre d’eau ou cm de mercure.

h la dénivellation en (m)

g l’accélération de la pesanteur (9,81 N/kg)

P, la différence de pression en (Pa)

5-2	Exercices

5-2-1	Combien faut-il de mètre d’eau pour avoir une P de 1 bar ?

P = gh    soit     105 = 1000.9,81.h       d’où        h = 10,19 m

5-2-2

La cuve ci-contre est à moitié pleine. Calculez la différence de pression entre les points A et B, puis entre les points B et C. Comparer ces résultats et conclure !

on donne ¤ masse volumique de l’eau 1000 kg/m3

¤ masse volumique de l’air 1,3 kg/m3

¤ h = 1,6 m

A

B

C

h

PAB = eaug(hA-hB)      soit      PAB = 1000.9,81.0,8 = 7 848 Pa

PBC = airg(hB-hC)      soit      PBC = 1,3.9,81.0,8 = 10,2 Pa

Calculer la pression relative et la pression absolue auquel est soumis un plongeur en mer à la profondeur de 31,6m. On donne eau de mer = 1025 kg/m3

5-3-3

P = eau de mergh = 1025.9,81.31,6 = 317 746 Pa = 3,17 bar		Pression relative

Pression absolue = Pression relative + pression atmosphérique

soit Pabsolue = 317 746 + 101 325 = 419 071 Pa = 4,19 bar

5-3-4		En 1962, un bathyscaphe atteignit une profondeur de 9592m dans la fosse des Kouriles.(entre le Japon et la Russie,-10389m). Calculer

- La pression de l’eau à cette profondeur.

Plus moyen d’être tranquille chez soit ! ! !

La force exercée par l’eau sur le panneau du sas arrière, celui-ci étant assimilé à un carré de 60cm de côté.

P = eau de mergh = 1025.9,81.9592 = 96 449 958 Pa

P = 964,5 bar

F = P.S = 964,5.105.(0,6)2 = 34 721 985 N qui correspond à une masse d’environ 3472 tonnes!

6-	Transmission des pressions dans les liquides

6-1	Théorème de Pascal

Toute variation de pression en un point d’un liquide au repos est transmis intégralement à tous les autres points du liquide.

6-2	Application : Principe de la presse hydraulique

f2

d2

Pièce à emboutir

Socle fixe

Liquide (huile)

Soit le schéma de principe d’une presse hydraulique,

f1

d1

On donne      f1 = 100 N     et      d1 = 10cm (diamètre du piston)

Le petit piston descend d’une hauteur h1 = 1m

- Si le diamètre du grand piston est d2 = 1m, quelle est l’intensité de la force f2 exercée sur le grand piston ?

- P1=F1S1=100S1=12732.Pa   avec   S1=p´(0,1)24=7,8.10−3m2

- F2=P2.S2   or   P1=P2   soit   F2=12732´p4=10.000N   ( 1000kg)

- De quelle hauteur h2 monte le grand piston ?

V = S1h1 = 0,0078 ´ 1 = 7,8.10-3 m3

d’où h2=VS2=7,8´10−3p4=10−3m=1cm

6-3	Généralisation

(N)		       (m2)

F1F2=S1S2