Correction de TD7: Transformée en z en temps discret

(trop long, j’ai  sauté la question 3, on peut supprimer également les processus générateurs de la question 2 A, bien définir impulsion discrete et sa TZ, z=exp(Tp), la distinction entre discret et échantillonné, …)

# Première partie : outils

## Signal discret, signal bloqué, signal échantillonné :

Tracer le signal causal f(t)=2e−2tet rappeler sa transformée de Laplace F(p).

Etablir l’expression du signal discretfnsi on échantillonnef(t)aux instants tn=nTavec T=0.5s.

Représenter le signal fB(t)obtenu en passantf(t)dans un échantillonneur bloqueur de période T. On définit le Bloqueur d’Ordre Zéro (BOZ) de période Tà partir de h(t)=u(t)−u(t−T)sa réponse impulsionnelle (u(t)est l’échelon de Heaviside). Quelle est la fonction de transfertH(p)de BOZ ?

Quelle est la transformée de Laplace du signal échantillonné f∗(t) ? Déduire la transformée de Laplace de fB(t).  Comparer la transformée en z F(z) du signal discretfnavecF(p).

% en Matlab

>> t= 0 :.5 :3 ;

>> s= 2*exp(-2*t) ;

>> plot(t,s)

>> stem(t,s)

>> stairs(t,s)

>> grid

F(p)=2p+2

fn=f(nT)=2e−n=2(e−1)n

L [ u(t)−u(t−T)]=H(p)=1−e−Tpp      fonction de transfert du BOZ

f(t)=n=0+∞f(nT)δ(t−nT), d’où la transformée de Laplace L[f∗(t)]=fne−nTp=n=0+∞2e−nz−nsi e×z>1convergence vers F(z)=2zz−e−1

f(t)échantillonnagef∗(t)blocagefB(t)en transformant cette chaîne étape par étape, il vient

L[fB(t)]=1−e−Tppn=0∞2e−nz−n, on retrouve une suite d’impulsions de hauteur fnpour la nième et de largeur T, dont le terme général de la somme  exprimé avec la variable de Laplace est (1−e−Tp)fnpe−nTp, échelon d’amplitude fndébutant en nTmoins échelon de même amplitude débutant en (n+1)T …

F(z)et F(p)sont d’ordre 1, la constante de temps  vaut τ=0.5s et le pôle discret vaut e−1 c’est en fait e−Tτ=e−1≈0.37

## Transformée en z :

A.  Calculer xk=Z−1[10z(z−0.9)(z−1)(z−0.1)] dont on représentera l’allure temporelle. Appliquer les théorèmes des valeurs initiale et finale. Montrer que les valeursxk, k=0,...+∞, décrivent un régime transitoire exponentiel. Relier le temps de réponse à 5% de ce transitoire au pôle 0.1 et à T=0.01s.

Donner deux manières de générer le signal xk.

Appliquons la formule des résidus à la quantité 10(z−0.9)zn(z−1)(z−0.1) il y a deux résidus, soient :

xk=Résidu(z=1)+Résidu(z=0.1)=10.9+80.9(0.1)k

Pour k=0, x0=10, pour k→+∞, xk→10.9, entre ces deux limiltes, un régime exponentiel en (01)n, soit enln(0.1)ou encore   enTln(0.)T=e−nTτavec τ=Tln(0.1)

Le théorème de la valeur finale donne : limz→110(z−0.9)(z−0.1)=10.9, z→∞ donne  x0=10

Processus générateurs de xk, supposons qu’on a inversé une réponse impulsionnelle, la quantité inversée était en fait une fonction de transfert en z, quelle en était alors l’équation aux différences associée ? Il suffira de présenter une impulsion discrète à l’entrée de ce processus ? on rappelle que l’impulsion discrète est un signal nul partout sauf en n=1  où il vaut 1. On retrouve facilement la transformée en z de l’impulsion discrète (fonction de Kronecker) qui vaut 1 (appliquer définition de Tz). Seconde possibilité, z(z−1)étant la transformée de l’échelon discret, on peut également programmer un échelon à l’entrée du processus d’équation sn=0.1sn−1+10en−9en−1

- Etudier le processus discret d’équation paramétréeyn+1=ayn+b(1−a)xn, d’entrée xet de sortiey. Calculer la réponse indicielle associée, et étudier l’effet des deux paramètres aetbsur la stabilité, le gain statique et la constante de temps. Comment choisir aetbpour obtenir un temps de réponse de 0.3senviron et un gain statique de 5si la fréquence d’échantillonnage vaut f=100Hz ?

La fonction de transfert vaut Y(z)X(z)=b(1−a)z−a, la réponse indicielle est rn=Z−1[b(1−a)zn(z−1)(z−a)]

soit par la formule des résidus rn=b (1−an), on en déduit l’allure et le gain statique  qui est b, la constante de temps se déduit de acomme dans l’exercice précédent, τ=−Tln(a), il y a stabilité dés que a<1, Pour les valeurs demandées, il suffit de fixer b=5et −Tln(a)=0.1soit a=e−0.1

Notons le cas particulier où a=0, le processus se comporte alors comme un retard d’une période d’échantillonnage , si b=1, le processus répond alors à une entrée présentée en la recopiant « pile » après une période d’ échantillonnage.

## Fonction de transfert en z :

A. le filtre suivant est donné par une équation aux différences comportant 3 paramètres a, b, c :

yn+1=cyn+a(xn−bxn−1). Calculer la fonction de transfertD(z)et la réponse impulsionnelle hm, m≥0. Décrire la relation d’entrée sortie du filtre par un produit de convolution.

La transformée en z de  yn+1=cyn+a(xn−bxn−1) à conditions initiales nulles et en prenant Y(z)et X(z)pour transformées de la sortie ynet de l’entrée xndonne zY(z)=cY(z)+a(X(z)−bz−1X(z))soit D(z)=Y(z)X(z)=a(z−b)z(z−c)
Le terme zau dénominateur est un retard d’une période d’échantillonnage, essayons d’inverser zD(z)dans hk, il suffira ensuite de remplacer kpar k−1dans le résultat obtenu.
Or, a(z−b)z−c=a+a(c−b)z−c donne par transformation inverse (cf. table de transformée en z) aδk=0, pour le premier terme et  a(c−b)ck−1 pour le second à partir de k=1( retard appliqué à un terme de la table). En résumé, pour D(z), c’est 
h0=0, h1=a, et hm=a(c−b)cm−2pour m≥2
Si on donne un signal xkcausal à l’entrée, connaissant la réponse impulsionnelle causale également hm, la relation d’entrée sortie permettant de calculer ynest yn=i=0nxihn−i

B. le filtre correcteur proportionnel intégral dérivé (ou pid) ci-dessous est donné par une fonction de transfert, avec trois paramètres a,b,c. Les paramètres étant par exemple ici a=25,b=40,c=50 quelle est l’équation aux différences à programmer pour réaliser ce filtre discret ?

pid(z)=a+bzz−1+c(z−1)z

Mettons pid(z) sous la forme d’une fraction rationnelle en z, et nommons S(z) et E(z)les transformées de la sortie et de l’entrée , c’est
S(z)E(z)=(a+b+c)z2−(a+2c)z+cz2−z d’où l’équation aux différences

sn=sn−1+(a+b+c)en−(a+2c)en−1+cen−2

# Deuxième partie : problème

Etudier l’asservissement de la sortie sndu processus discret d’entrée end’équation sn=sn−1+0.1en−1 au moyen d’une loi proportionnelle de gain g : ek=g(ck−sk), la période d’échantillonnage vaut T=0.5s. Que dire de la valeurg=10 (réponse pile) ?

La commande en boucle ouverte du processus est-elle envisageable ?

Comment se traduit l’apparition d’un retard pur Tdû au calcul : ek=g(ck−1−sk−1) ?

La fonction de transfert est T(z)=S(z)E(z)=0.1z−1pour le processus seul, une petite étude rapide montre que c’est un équivalent discret  de l’intégrateur en temps continu, donc instable au sens ebsb et difficile à commander.

Ajoutons la loi de commande E(z)=g(C(z)−S(z)), le système bouclé obtenu ainsi aura la fonction de transfert F(z)=S(z)C(z)=0.1gz−(1−0.1g), quelle en est la réponse indicielle si T=0.5s, on trouve s(0.5n)=sn=1−(1−0.1g)npour n≥0. On voit apparaître un gain statique unité ainsi qu’un régime exponentiel ou un régime sinusoïdal amorti selon les cas, petite étude intéressante à faire selon la valeur du pôle Z1=1−0.1g :

Voir les cas Z1 =  –2,  -1,  -0.5,  0,  0.5,  1,  2, il existe à chaque fois une valeur de g possible et le comportement est assez facile à évaluer parce qu’il s’agit de puissances de 2.

On peut  également associer les comportements au lieu du pôle Z1

En particulier z1=0est très intéressant, et typique des systèmes discrets, l’asservissement répond pile en une période d’échantillonnage à l’échelon présenté, ou à n’importe quelle entrée d’ailleurs.

Dans le cas d’un retard de Tdans le calcul de enla fonction de  transfert de l’asservissement devient F(z)=0.1gz2−z+0.1g, c’est maintenant un second ordre discret, qui suivant les valeurs de gva présenter des réponses apériodiques ou sinusoïdales amorties, par exemple, le cas g=10précédent est alors la limite d’instabilité au lieu de la réponse pile. Le gain statique vaut 1, soit une erreur statique nulle. Essayer le cas g=0.25qui donne le régime critique, un pôle double en z=0.5

Le lieu des pôles est également facile à tracer

Et à discuter

g=10limite d’instabilité

g=2.5racine double

g=1racines réelles stables