# Gaz parfait et gaz réel

## Modèle du gaz parfait

### Rappel (voir chap thermométrie)

Loi de Mariotte à T = cste

A une masse m de gaz cste P ´ V »cste

Coordonnées de  d’Amagat                                coordonnée de Clapeyron

P »

### Gaz parfait : définition

A tout gaz  on associe un gaz fictif appelé gaz parfait tel que PV = cste

Rq1 : A pression faible, le gaz  a un comportement proche du gaz parfait associé

Rq2 : Pour un gaz parfait, PV = cste

Si p→¥, V→0 : les  molécules sont représentés par des points

### Loi des gaz parfaits :

A T fixée, pour une masse m de gaz, (pour un nombre de moles n de gaz) PV = cste

Logique d’écrire que P proportionnel à n (a V cste)

ÞPV proportionnel a n

D’autre part, on peut montrer que P est prop à T (à V cst)

ÞPV est prop à T

Conclusion : PV est  proportionnel à n et T

PV = a n T    avec a = constante  Þ PV=RnT avec R= cste des gaz parfait

PV = nRT    loi des gaz parfait

R= ?

Condition expérimentales :

Conditions NORMALES

de température et de pressions

→CNTP

T=273.15K (0°C)

P=101325Pa

1bar

1 atm

Dans ces conditions, on mesure V »22.414L »22.4 L

PV= nRT → R =  =  → R = 8.314 SI

On a aussi R =  = 0.082 atm. L .mol-1.K-1

### Autres expressions de la loi des gaz parfaits

- Soit n mol d’un gaz parfait ; soit m la masse correspondante ; soit M = masse molaire du gaz.

PV = nRT ; n =  → PV =  RT ; PVm=RMT

- V(m3.kg-1) =  = volume massique du gaz

- r (SI) =   = constante massique du gaz parfait considéré.

Pv = rT

- P =  ´  ´ T Û  P =  r T  .

### Pression partielle d’un gaz parfait :

Pression partielle d’un gaz = Pression exercée par le gaz s’il était seul.

- Mélange idéal ?

Le mélange idéal = mélange dans lequel les molécules s’ignorent

Exemple : H2 et CO2 → mélange idéal

H2 et N2    → (H2 + N2) → 2Nh3

Pour un mélange Idéal, P total = pressions partielle

Xi = fraction molaire du gaz i

Xi =   où ni = nombre de mole de gaz i ; et où n = nombre de mole de gaz total

xi =

On peut écrire : Pi V = ni R T  (1)

Pi = pression partielle du gaz i

PV = nR T   (2)

=  =  → Pi =  P

Pi = Xi Ptotale Loi de Dalton.

CF exos page 1 « gaz parfait »

## Cas d’un gaz Réel :

Gaz parfait : PV = nRT

n moles

Volume V

Molecule ponctuelles ; possible d’avoir V→0

Pour le gaz réel,

1ere correction :

Les molécules ne sont pas ponctuelles

Chaque molécules a un volume « b »

Volume réel

Volume réel = V –( n NA b)

Nb de molécules = n NA ; NA = nbr  d’Avogadro = 6.023.1023

Þ la loi des gaz devrait s’écrire : P´ (V – n NA b) = nRT ;  T =

2éme correction :

Chaque molécule subit une force d’attraction de la part des autres (force de VAN DER WAALS)

Soit  = Résultante de ces forces pour une molécule.

Pour les molécules proches des parois ¹

Þ La pression au niveau des parois (CAD celle au niveau du gaz) est plus faible que celle d’un gaz parfait

La loi des gaz devrait s’écrire :

P =  - ω   ; où  ω= a n²V²  où a = cste

Conclusion : pour un gaz réel,

P =  - ω Relation de VAN DER WAALS

Û                           (P +ω) ´ (V – n NA b)= nRT

# 1er Principe de la thermodynamique

## Définitions

### Système :

C’est ce que l’on décide d’étudier :

Système      milieu extérieur

Système fermé : Pas d’échange de matière avec l’extérieur.

Système ouvert : Echange de matière avec l’extérieur.

Exemple :	-Pompe

-Turbine

-Echangeur thermique                   Système ouvert

-etc…

-moteur                                          Système fermé

### Etat d’équilibre d’un système :

Variable d’état = 1 grandeur physique nécessaire et suffisante pour d’écrire l’état d’un système

Pour un fluide, 3 variables d’état (P,V,T)

Etat d’équilibre :P,VT cste au cours du temps.

Ex :

On place une masse

T ¹ cste

P ¹ cste

V ¹ cste

Pas d’état d’équilibre

T ¹ T1

P ¹ P1

V ¹ V1

état d’équilibre 1

T ¹ T2

P ¹ P2

V ¹ V2

état d’équilibre 2

### Transformation d’un système :

Tout processus permettant de passer d’un  équilibre  à un autre ( voir exemple ci-dessus)

→Transformation réversible ; c’est une transformation telle qu’il soit possible de revenir en arrière en passant par les mêmes états d’équilibre intermédiaire.

→                                   →                                   →

←                                   ←                                   ←

Etat 1

P1 V1 T1

Etat 2

P2 V2 T2

Réversible

Rq :Transformation forcement lente, car il doit y avoir absence de frottements pour retrouver l’état initial.

→ Transformation irréversible : non réversible :

Ex :

Etat 1

P1 V1 T1

Etat 1

P1 V1 T1

→

Irréversible

←X←

Car il y a eu dés frottement donc perte d’énergie (chaleur) donc T et V sont différent de l’exemple précédent.

→

Irréversible

←X←

### Fonction d’état grandeur physique dépendant des variables d’état.

## 1er principe de la thermodynamique pour un système fermé.

### Energie d’un système :

Système étudié : fluide dans le récipient.

Ce système possède :

-de l’énergie cinétique= Ec =  M(vitesse)²

-de l’énergie potentielle = Eq = Mg hauteur due à son poids.

-Une énergie interne U = énergies cinétique de chaque molécule

U= énergies cinétique de chaque molécule + énergies potentielle de chaque molécule.

Energie totale du fluide = E = EC + Ep + 

En thermodynamique, on s’intéresse aux énergies massiques

Energie massique totale = e = ec  + ep + u

Energie massique totale =  =  =  =

ec = énergie cinétique massique

ep =              potentiel

u =                 interne

### Variation d’énergie par échange de travail :

Les forces extérieurs appliqués au système étudié exerce un certain travail dès lors que leur point d’application ce déplace.

F

A

B



Travail = F ´ AB´ cos  = WAB F

Grandeur >0 ou <0

Travail exercé ←→ formation d’énergie du fluide.

Notation :

w (J/kg) = travail massique échangé par le système avec l’extérieur.

w>0 : Le système reçoit de l’énergie

w<0 : le système pert de l’énergie.

système

Fext

Fext

w<0

Exemples :

w>0

Mouvement de rotation provoqué

Le système reçoit de l’énergie sous forme de travail.

Le système donne de l’énergie permettant la rotation de l’arbre

système

w<0

w>0

Fluide

F amont

F amont

F amont = forces de pressions en amont ; w forces de pressions en amont >0

système

F aval = force de pression en aval ; w forces de pression en aval <0

### Calcul du travail des forces de pression

P’

P

Pext

Fext

extérieur

Pext          w = Fext  AB  cos0

Fext

extérieur

B    A

A     B

Relation général

 w = Fext ´ AB ´ cos 0                              w = Fext ´ AB ´ cos -180

P = pression du  fluide

v = volume du fluide

Pext = pression extérieur

 w = F ext AB                                                   w = - F ext ´ AB

 w = Pext ´ s ´ AB                                           w= - Pext ´ s ´ AB

dv <0                                                                    dv>0

dv = variation de volume du fluide

dv = - s AB                                                           dv = s AB

donc dw = - P ext dv                                            donc dw = - Pext dv

w         = - Pext dv

force extérieur

w = δw=−Pext dv

#### Cas d’une transformation réversible :

Réversible Þ lente Þ P » Pext

 = - Pdv si réversible

Utilisation du diagramme de CLAPERON      P=f(V)

P

P2

P1

V1           V2     V

Pv = cste

P     et v      →   r T

Travail des forces de pressions au niveau du fluide entre les états A1 et A2

w = δw=−P dv = –

Si la transformation est cyclique ; etat initial = etat final

A1

A2

v

P

A1

A2

P

v

Sens trigo                                                           sens horaire

Travail des forces de pressions échangé au niveau du fluide

w = –            +                                                       w = –             +

w =                                                                            w = –

Conclusion : travail des forces de pression lors d’une transformation cyclique = ± Aire du cycle.

Si  parcourt : sens trigo → + l’aire

Parcourt : sens horaire → - l’aire

### Variation d’énergie par échange de chaleur

Eau

Plaque chauffante

L’eau reçoit de l’énergie sous forme de chaleur et non sous forme de travail (absence de Foreces)

q = qe =quantité de chaleur massique échangé par le fluide avec l’extérieur

Remarque :

Le fluide peut échanger de la chaleur :

-soit avec l’extérieur

-soit à l’intérieur de lui (échange due aux forces de frottement)

q = q extérieur + q intérieur = qe + qi    qe (<0 ou >0)    ; qi (>0)

si q>0 , le système reçoit de l’énergie sous forme de chaleur

si q<0 , le système prend de l’énergie sous forme de chaleur.

### Enoncé du 1er principe pour un système fermé.

Lors d’une  transformation quelconque sur un systéme fluide fermé

e = w + q

w = travail échanger avec l’extérieur

q = quantité de chaleur échanger avec l’extérieur

 (u +ec + ep) = w + q

w forces + qe + extérieurs

w forces de + qi frottements

Rq1       e = w total                 +        q total      =

w forces + extérieurs

w forces de + frottements

qe + qi

=0

f

fluide

Þ e = w + q

f= forces de frottement                  |w forces de frottements| = qi

e= wf < 0                          =qi >i

wf + qi =0

Rq2  souvent ec = 0; ep = 0

u = w +q

Exemple d’application :

1er principe pour un mélange gazeux dans le cylindre d’un moteur

## 1er principe pour un système ouvert :

-On est en régime permanent (grandeur physique indépendant du temps)

-système ouvert : échange de matière avec l’extérieur (circulation d’un fluide)

{échangeur ; turbine ; compresseur : pompe ; détendeur ; tuyère ;…}

Machine

dm2

F2

dl2  section2

P2, v2, u2, ec2, ep2

Dm1

F1

Section1 dl1

P1, v1, u1, ec1, ep1

Fluide

Fluide

Système étudié : fluide se trouvant dans            (instant t)

A instant t + dt, le fluide se trouve dans

A l’instant t, le système se trouve dans les zones 1 et 3

A l’instant t+dt, le système se trouve dans les zones 3 et 2

1er principe (entre t et t+dt)

d(Ec + Ep +) {énergie total du système}= W + Q

(Ec+ Ep +)2+3 – (Ec +Ep + )1et3 = W +Q

Û (Ec + Ep + )2 + (Ec + Ep + )3 –[ (Ec +Ep +)1 + (Ec +Ep +)3]

Û (Ec +Ep +)2 – (Ec + Ep +)1 = W + Q (1)

Energie massique  =  → énergie = énergie massique ´ masse

- = (ec +ep +u)2 dm2 – (ec + ep + u)1 dm1 = W +Q

Or dm1 = dm2 =dm

(ec+ ep +u)2 dm – (ec+ ep +u)1 dm =W + Q

dm [(ec+ ep +u)2 – (ec+ ep+ u)1] =W+ Q

dm ´  (ec+ ep+ u) = W + Q

1→2

W = Wmachine +Wamont  +Waval

-Travail échangé au niveau des parties mobile de la machine

-Travail des forces de pressions exercé par le fluide extérieur en amon

-Travail des forces de pressions exercé par le fluide extérieur en aval

W amont = W(f1) = F1 ´ dl1 ´ cos 0° = F1 ´ dl1 = P1 S1 ´ dl1 = P1´  1  = p1 v1 ´ dm

1

Waval = W(f2) = F2 ´ dl2 ´cos 180° = –F2 ´ dl2 = -P2 S2 sl2 = -P2 ´          =-p2 v2 dm

2

Par conséquent

- dm  (ec+ ep+ u) = + p1 v1 dm – p2 v2 dm + Q

= w machine +p1v1 – p2 v2 +q

(p2 v2) – (p1 v1) =  (pv)

-  (ep +ec +u) = wm +q +(-  (pv))

(ep+ c +u) + (pv) =wm +q

(ep+ ec +u +pu) = wm +q

Enthalpie massique = h = u +pv

(J/kg)

(enthalpie =H =  + PV )

J

(h+ep+ec) wm + q

Enoncé du 1er principe pour un système ouvert

Lors de la traversée d’une machine par un fluide en écoulement  (h +ep +ec) +wm +q

wm = travail massique échangé par le fluide au niveau des parties mobiles de la machine (= travail indiqué wi)

Souvent,  ep = 0 ; ec = 0 donc souvent h = wn +q

Exemple :

(h2 – h1) = wm + q

(h2-h1) = wn (=0) + q (1→2)

(h +ec +ep) = wm +q

ec +h =wm(=0) +q(=0)

(h2-h1) +(ec2 –ec1) = 0

(h2 –h1) = (ec1 –ec2)

car pas échange de chaleur

## Transformation particulières :

→ Transformation isothermes (T =cste)

Ne signifie pas forcement que q=0 (pensons à un changement d’état d’un fluide)

→ Transformation isochores : volume massique = cste = v

→Transformation isobares : P= scte

→Transformation monobares Pext = cste

→Transformation adiabatique q=0 utilisation de calorifuge cas d’une transformation rapide.

## Utilisation des capacités thermiques massiques :

### Rappels :chap V « transfère thermique »

Q= m ´ c ´ T avec c = capacité thermique massique du corp

q =  = c T

si petite transformation q = cdT

Si corps = gaz ,

c = cv si transformation à volume cste.

c = cp si transformation à pression cste.

### Cas d’un solide ou d’un liquide

V= cste   transformation quelconque

1er principe (système fermé)   u = w + q     du = w(=0) + q(=cste) = cste

w = 0 car absence de déplacement des forces)

### Cas d’un gaz parfait :

#### Exemples :

- Echange thermique à volume cste

1er principe (système formé gazeux)

du = w(=0) + q(=cvdT)

Récipient rigide

(v = cste)

du = cvdT

- Transformation = Réaction chimique gazeux à l’air libre ( donc à pression cste)

(O2)(g) air

CH4 (g) combustion

1er principe (système ouvert) h = wm(=0) + q         dh = wm(=0) + q (=cpdT)

dh = cpdT

Etat 1 (u1,T1)

Etat 2 (u2,T2)

Transformation quelconque

Transformation à volume cst

Du = cv dT

u = ? = (u2-u1) = cv(T2-T1)

u = (u2-u1) = cv (T2-T1)

Généralisation :

Etat 1 (h1,T1)

Etat 2 (h2,T2)

Transformation quelconque

Transformation      à P cst

u = ? = (h2-h1) = cp(T2-T1)

u = (h2-h1) = cpdt = cp (T2-T1)

Pour un gaz parfait et pour une transformation quelconque,

du = cvdT

dh = cpdT

# Propriétés énergétiques d’un gaz parfait :

## Energie interne et enthalpie d’un gaz parfait :

### Energie massique :

On suppose que le gaz est monoatomique : molécules éloignées ( donc force d’interaction de VAN DER WAALS négligeables) → ep (microscopique) = 0

ec (microscopique) ¹ 0

donc u =  ep(microscopique) + ec (microscopique)

Ec = mv² =  v²  → ec =  =  v²

vx

vy    v =

vz

v² = vx² + vy² + vz²

u =  v² =  (vx² + vy² + vy²) =  vx² +  vy² + vz²

somme des 3 termes

Pour un gaz diatomique, on aurait u = ……………………..

somme des 5 termes

On peut montrer que chaque terme vaut rT

Avec r = cst massique du gaz considéré  r =

Conclusion :

Pour un gaz parfait monoatomique  u =  rT

Pour un gaz parfait diatomique  u =  rT

### Enthalpie massique

h = u + pv   ou pv = rt pour un gaz parfait

Gaz monoatomique u = rT

h =  rT

Gaz diatomique u =  rT

h =  rT

u et h ne dépendent uniquement de la température.

### Relation de Mayer :

Gaz parfait pv = rT

Avec r = constante massique du gaz parfait étudié

r = R/M = 8.31

On a vu : h = u + pv = u + rT

dh = cpdT

du = cvdT

=  +  or , Chap VIII gaz parfait

cp = cv + r  →    cp – cv =r  relation de Mayer   où cp, cv et r en(J.kg-1.K-1 )

### Le coefficient  gamma d’un gaz :

C’est un coeff qui caractérise un gaz :  =

Si gaz parfait monoatomique, u =  rT  h=  rT

cv =  = r               ;              cp =  =  r    →            =  =  = 1.67

→  =  =  = 1.4

u =  rT                     ;              cv =   r

h =  rT                      ;             cp =  r

## Transformation particulier d'un gaz parfait :

### Cas d’une transformation isotherme :

Etat 1 (V1,P1,T) → Etat 2 (V2,P2,T)

On sais que pour un gaz parfait : pv = rT

Or T = cste → pv = cste → P =

-Pendant la transformation, les états pv pris successivement par le gaz sont les coordonnées de l’hyperbole d’équation : p =

-Une isotherme = ensemble des points correspondant à une même température.

### Cas d’une transformation adiabatique réversible : (= transformation isentropique) :

Etat 1 (p1,v1,T1) → q = 0 → Etat 2 (p2,v2,T2)

Loi des gaz parfait : pv = rT

Ln(pv) = ln(rT) ln p + ln v = ln r + ln T

Dépendant :un petite durée, d (ln p) + d (ln v) = d (ln r) + d (ln T) =

=  ´  =

f(x) = ln (5x) où ln ←g  (5x) ←f

f’(x) =  (g  f)’ = f’ + g’(f)

ln(5x)’ =

+  = 0 +

1er principe: système fermé (masse de 1kg de gaz)

du (=cvdT) = w (=-pdv ext car transformation réversible) + q (=0)

du = w + q

cvdT = -Pdv    → dT = -

(1)  +  = -

Pv = rT    =  →  +  = -  ´

(1)  +  (1+ ) = 0

Cp – cv = r (MAYER) →  -  =  →  - 1 =

(1)  +   = 0

=

ln P = –  ln v +cst  → ln P +  ln v = cste

pv = cste Loi de Laplace  Û P =

Courbe pv= cste

Adiabatique réversible (= ISENTROPIQUE)

Pendant la transformation, les états pv pris successivement par le gaz sont les coordonnées de l’hyperbole d’équation : p =  .

- Une adiabatique réversible (= isentropique) = ensembles des points correspondant à pv= cste

- Autre forme de la loi de Laplace :

pv= cste ; pv = cste ; v =  ; P () = cste ; P p- r  T  = cste   ; T P1- =  = cste

T P1- = cste  Laplace de même p =   ,   v² = cst rt v -1 = cst

T v -1 = cst  Laplace

Application numérique : on comprime subitement l’air dans une pompe à  vélo dans un rapport volumétrique de 10

La transformation est considéré comme réversible quel est la température final de l’air ?

« subitement » → donc adiabatique puisque les échanges thermique avec l’extérieur n’ont pas le temps de se faire

Tint = cste = 20°C (=293K)  vint =1     air = (o2 , n2) → diatomique →  = 1.4

Cste = 293 ´ v1 0.4

T2 = 735.98 K → 463°C !

Trop élevé pour la réalité (modèle réversible utilisé)

### Comparaison des pentes d’une isotherme et d’une adiabatique réversible :

Soit un état P1v1 appartenant à la foie à une isotherme et a une adiabatique réversible.

Réversible  il n’y a pas de frottement

Pente pour l’isotherme au point M1

Pv = cste (rT)  P1v1 = rT → Pv = P1v1 → P =

Pente en 1 point de l’isotherme = () = P1v1 – ()

Pente au point M1 = P1v1 ´ –  = –

Pente pour l’adiabatique réversible au point M1 P1v = cste → P1v1 = cste → Pv = P1v1

P =  = P1v1 v-

Pente en un point de l’adiabatique réversible

= () = P1v1 ´ (–)v--1 =  P1v1 ´ –  v–(+1) = – P1 v1-1 = –

Conclusion :

=  = 

Pente de l’adiabatique réversible

pente de l’isotherme

Au point

M1

Or  > 1 (1.4 ou 1.67)

Donc une adiabatique réversible est plus pointu d’une isotherme

### Transformation adiabatique irréversible :(= transformation polytropique)

On peut montrer qu’il existe une constante k= 

Telle que :

P(v)k = cste

Tk P1-k = cste

Tv(k-1) = cste

Laplace

→ EXO : Introduction à la thermo…

# Deuxieme principe de la thermodynamique

## Définitions statique de l’entropie

Soit un gaz formé de 3 molécules A,B,C

Soit n : le nombre de molécules présentes dans la partie gauche

Un état du gaz est caratérisé par le nombre n pour réaliser un état

A

B

C

Etat n=0

 =1

B

A

C

A

B

C

B

C

A

Etat n=1

 =3

B

A

C

A

B

C

B

C

A

Etat n=2

 =3

A

B

C

Etat n=3

 =1

Définition de l’entropie S du gaz

S = kB ´ ln   ou kB est la cst de Boltzmann ;  l’unité Si de S : J/K

S = entropie massique =

Unité légal : J.K-1.kg-1

S permet de connaître le nombre de manière de réaliser un état

## Entropie d’information sur le systeme :

Si S faible (ex état n=0 ou n=3), on connais bien le système (→ on sait où se trouve les molécules A,B,C)

Si S élevé ( ex état n=1 ou n=2), on connais moins bien le système (→on ne sais pas où se trouvent A,B,C)

S Û manque d’information

Conséquence : l’entropie{s} d’un solide < s liquide < s gaz

Solide : La position de chaque atomes est parfaitement connu

Liquide

Mouvement                 Position

→

Incessant                      mal connues

Gaz

Exemple : fusion de la glace

H2o(s) → H2o(l)

s = h2o(l) – h2o(s) >0

s =  + 1120 J.K-1.kg-1

## Second principe de la thermodynamique:

### Introduction :

Ex1)                                                  système isolé

Corps froid Tf

Corps chaud Tc

X

Ex2)                                                  système isolé

vide

X

L’expérience montre qu’un système isolé (aucun échange d’énergie avec l’extérieur) évolue toujours dans un sens et jamais dans l’autre

Le second principe permettra de connaître le sens réelle de l’évolution.

### Enoncé

Il existe une fonction d’état qui “s“ appelée entropie (massique) telle que pour une transformation quelconque,

ds =  +

avec q : petite quantité de chaleur échangée par le système avec l’extérieur

qF : petite quantité de chaleur due aux frottements interne du fluide

qF > 0

Cette fonction d'état “s“  est telle que l’entropie ‘un système isolé, ne peut augmenter (principe d’évolution)

En effet, système isolé : aucun échange d’énergie Þ q = 0

Þ ds =  or qF >0 Þ ds > 0 Þ “s“ augmente.

Ex 2 du III 1)

vide

105 molécules “s“ faible

molécules

“s“ la plus élevée

molécules

Conclusion : on vérifie que le système évolue vers son entropie maximum

### Autres conséquence du 2nd principe :

- Si transformation adiabatique réversible

ds =  +  = 0 (adiabatique réversible)

ds = 0 “s“ = cst → transformation isentropique

- Si transformation cyclique état final = état initial

= 0

s = ds {le  = 1 cycle} =  +  = 0    où    <0   et  > 0

Inégalité de GLAUSIUS

Système isolé (aucun échange d’énergie avec l’extérieur) si de plus, transformation cyclique réversible  = 0 égalité de GLAUSIUS

Les identités thermodynamiques :

s   =s2-s1

1→2

s   =u2-u1

1→2

s   =h2-h1

1→2

Soit une transformation quelconque :

Etat1       .

Quelconque

S1,h1,u1                                    .   etat2

S2,h2,u2

Réversible

Les différentes variations : s, h, u, ne changent pas si on considère la transformation comme réversible.

1er principe : du = w + q

2eme principe ds =  +



Si réversible :

qs = 0

w = -pdv

du= -pdv +d

ds =  → q = Tds

 Û

Þ Valable pour une transformation quelconque.

h = u + pv

dh = d(u+pv) = du + d(pv) = du + v dp + p dv = - pdv + Tds + vdp + pdv

Valable pour une transformation quelconque.

# Diagramme entropique d’un corps à l’état gazeux

s

T

Présentation :

Diagramme entropique :

Voir exemple physique 1989 « diagramme entropique de

l’azote » s =  entropie massique

relation utilisées dans le chapitre :

1er principe : dh = wm + q

2eme principe ds =  +

Identité thermodynamique :

Car corps = gaz parfait

du = Tds – pdh = cvdt

dh = tds +vdp = cpdT

## Visualisation de transformation particulière sur un diagramme entropique :

### Recherche des couples (T,s) pendant la transformation

s

T

T0

s0

s

T

T0

s0

→ Transformation isotherme t = cst                              → transformation isentropique s = cst

→ Transformation isobare

s

T

P =cst

dh = Tds + (vdp = 0) = cpdt = Tds

ds = cp  → s0sds= T0Tcp

s – s0 = cp[lnT]T0T

es−s0cp= elnTT0

= es−s0cp

T = T0 es−s0cp

Exponentielle croissante

→ Transformation isenchore

V = cst → du = tds – (pdv = 0)

→ cvdt = tds

ds = cv  calcule analogue au calcule précédent

T

s

T = T0 es−s0cp

Exponentielle croissante

### Positionnement relatif des courbes

Transformation isobare : ds = cp    →     =

()s=s0 =

Transformation isochors ds = cv

()s=s0 =           ()s=s0 =

=  =  =

Une isochore est plus pentu qu’une isobare

s

T

Isentropique

isochore

isobare

isotherme

isentalpique (h = cst)

s0

T0

### Remarque :

s

T

ds

T

s1

s0

ds =  +

Tds = q + qf

Tds= q + qf Û

### Allure d’un diagramme entropique pour un corps à l’état gazeux

s

T

20 bars

10 bars     isobares

5 bars

1 bar

400 kj/kg

300 kj/kg   Isenthalpiques

200 kj/kg

Exemple 1 : transformation Isentropique

200kJ/kg → 5 bars

Exemple 2 transformation non isentropique

200kJ/kg

1bar → 5bars

Exercices : études d’une central d’aspiration

# Installation motrice cyclique sans changement d’état :

## Position du problème :

1 fluide gazeux (gaz parfait) soumis à une transformation cyclique, motrice

(=w échangé dans l’installation)

EI=EF

- 1 source de chaleur = système sont la température demeure constante

Exemple un  lac  ou l’air extérieur

On peut montrer qu’une installation motrice nécessite 2 sources de chaleurs( cycle ditherme)

→ une source chaude de température T1

→ une source froide de température T2

q1 = quantité de chaleur échangée avec la source chaude

q2 = quantité de chaleur échangée avec la source froide

Source chaude             fluide → source froide

Énergie 	   Fournit du travail

q cycle = q1 +q2

## Relations mathématiques pour un cycle moteur ditherme

- 1er principe :  h cycle(=0)      w cycle + q cycle

w cycle + q cycle = 0

w cycle + q1 +q2 = 0

- 2eme principe à l’installation

Inégalité de CLAUSIUS

cycle  <0

(source chaude T1) +  (source froide T2) <0

q (source chaude q1) +  q (source froide q2) <0

Intégralité de Clausius appliqué à l’installation.

- Rendement du cycle (= »rendement de l’installation ») =

- Rendement  = 

Energie utile = |w cycle|

Energie dépensée = q1

 =  = -

Or w cycle +q1 + q2 = 0

→ -w cycle = q1 +q2

Þ  =

;    q2 <0   ;    q1>0   ;    <0

|q2|< |q1|

< 0 Þ  Î [0 ;1]

## Cas d’un cycle ditherme idéal : le cycle de CARNOT :

(Installation ditherme idéal)

“idéal“ pas de frottement → transformation réversible

“Ditherme“ le fluide est en contacte avec 2 sources de chaleurs

Inégalité de CLAUSIUS   <0

Egalité de CLAUSIUS   =0

Si transformation réversible inégalité → Egalité

+  <0  →    +  = 0

+  = 0 Cycle idéal de carnot

cycle idéal = 1 +

Or  = -    ;  = -

cycle idéal = 1 – <1

Exemple central nucléaire

Source chaude : eau du circuit primaire 600K

Source  froide : eau du fleuve = 300K

 cycle idéal = 1 –  = 50%

Rq : Cycle ditherme réel  = 1 +

+  <0   < -

1 +               <       –   + 1

 cycle réel            cycle idéal

 cycle réel <  cycle idéal

Représentation graphique

Cycle de  CARNOT

B

C

A

D

B

C

CLAPEYRON

Adiabatique réversible = isentropique

Sens de parcourt horaire car cycle moteur

A

D

## Moteur à combustion interne

### Introduction

Système fermé car lors du fonctionnement du moteur (notre “installation“) le fluide se trouve “emprisonné“ dans un cylindre et subit des transformations

→ 1er principe u = w + q

### Cycle Beau DE RUCHAS simplifié d’un moteur à essence

B

A

C

D

Cylindre du moteur

1→2 : compression adiabatique(car rapide) réversible (car simplifié)

2→3 explosion suppose (v=cst) approximation

Pv=nrT  v = cst donc T = cst

3→4 détente adiabatique réversible

4→1 refroidissement du gaz au contact de l’atmosphère

 =  = taux de compression

Rendement  ?  = 1 +

q1(= q (2→3))

1er principe U 2→3 = w2→3 + q 2→3

Méthode 1

U = S du  = S CVdT

w2→3 = 0(absence de déplacement de piston)

q2→3 = S CV dT = CV(T3-T2)

méthode 2

q = mc T                                                 si transformation :

q = c T                                                    isochore : c =cv

q = CdT                                                  isobare :    c = cp

q = s cdT

q1 = = S cv dT = cv (T3-T2)

q2 = S Cv dT = cv (T1-T4)

y = 1 +

= 1 +

1→2 et 3→4 adiabatique réversible } → donc  Laplace

T v-1 = cst

1→2 T1v1 -1 = T2 v2 -1

3→4 T3 v3 -1 = T4 v4 -1

Or v3 = v2 et v4 = v1

T1 v1 -1 = T2v2 -1

T3v2 -1 = T4v1 -1

 -1 = ( )-1 =

 -1 = ( )-1 =

=        =  =

= 1-

Conclusion  = 1 - 1- = 1 –

Si  augmente ; -1 augmente ;   diminue →  augmente

### Cycle diesel

(Moteur diesel)

→ voir exo

## Turbomachines à gaz

→ voir exo

# Changement de phase d’un corps pur :

(=changement d’état)

## Equilibre d’un corps pur diphasé :

### Définition : Diphasé : 2 phases

Equilibre : coexistence entre les 2 phases d’un même corps pur (dans les conditions de saturation)

Un équilibre se produit par une équation Voir chap VII de chimie ex H2O(l)       H2O(V)

Rq : »vapeur » = état gazeux d’un corps liquide ou solide dans les conditions normales :

Vapeur d’eau ; vapeur de dioxygène

### Changement d’état

Sublimation

Solidification 			Liquéfaction

Solide				Liquide				Gaz

Fusion 				Vaporisation

Condensation

Rq : En pratique, gaz →liquide ex condensation de H2O(V)

### Variance d’un système :

#### Grandeur intensive

C’est une grandeur qui ne dépend pas de la quantité de matière que l’on décide d’étudier.

Si v 2 ,T = cst

P = cst

Grandeuru = cst

Intensivesh = cst

c = cst

m2

Grandeurn 2

Extensives 2

Volume V imaginé

#### Définition

Variance v d’un système : c’est le nombre de grandeurs intensives que l’on peut librement choisir sans changer l’espèce du système.

Si son nombre de corps pur

Si son nombre de  phases

- Un système garde la même espèce (la même nature)                                                    ne change pas.

- Cas d’un corps pur monophasé : (1 corps pur une seule phase)

V pour l’eau liquide ?

- Choix sur la pression (p=1 atm)

- Choix sur la température

(A p=1 atm on peut avoir T =20°C ;30°C …)

V=2

- Cas d’un corps pu diphasé : 1 corps pur 2 phases

-Choix de la pression (P)

Mais T es imposée par le système

→ v = 1  1 seul choix

Il existe qu’un certain nombre de couple pression température correspondant à un corps pure diphasé en équilibre

Ex : eau liq (vap , couple possible (1 atm 100°C) ; (0.5 atm ; 85°C) ; (50hPa 35°C)

## Cas du corps pur diphasé Liquide/vapeur en équilibre

### Lien entre pression et température à l’équilibre :

Fonction croissante

### Vapeur saturante ; pression de Vapeur saturante :

Expérience : corps pur SFe (hexafluorure de souffre)

Observation : SFe diphasé

Si T fixé alors P imposée par le corps pur

Ex : 	T = 39°C Þ » 32 bar

T = 43°C Þ » 34 bar

Lorsqu’il y a équilibre entre la phase liquide et la phase vapeur, la pression de la phase vapeur est maximum la vapeur est dite saturante

A l’équilibre la pression s’appelle la pression de vapeur saturante ou tension de vapeur → P sat.

Courbe P sat = f(T)

Courbes de vaporisation (= courbe de tension de vapeur)

A T donnée plus P sat augmente, plus le corps pur est volatil.

### Vapeur sèche :

Un corps pur se trouve en phase de vapeur sèche lorsqu’il n’y a pas de phase liquide

Dans ce cas la  pression P de la vapeur sèche < Psat.

## Diagramme d’état P=f(T) d’un corps pur :

Sur ce diagramme, 3 courbes correspondant aux trois équilibres diphasés possible

Corps pur(liq)        	Corps pur (vap)	→ Courbe de vaporisation

Corps pur (sol) 	Corps pur (liq)	→ Courbe de fusion

Corps pur (sol)	Corps pur (vap)	→ Courbe de sublimation

Diagramme d’état d’un corps pur

Chaque points appartenant à une courbe d’équilibre, est un corps pur diphasée.

Chaque points n’appartenant pas à une courbe d’équilibre, est un corps pur monophasé.

T = Point triple, corps pur triphasé.

C = Point critique, limite de la courbe de vaporisation.

Remarque1 : Diagramme P=f(T) de l’eau

Courbes de fusion : exceptionnellement de pente<0

Remarque 2, il existe des modélisations mathématiques pour la courbe de vaporisation.

P=Psat=f(T)

Formule de DUPERRAY :

t appartient [100°C,200°C]  Psat = ()4   avec t en °C et Psat en atm

Formule de RANKINE :

t appartient [0°C,150°C]  log Psat = A-

## Diagramme de CLAPEYRON P=f(v) d’un corps pur :

→Diagramme complet

### Isothermes d’un corps pur (=Isotherme d’ANDREW) (voir TP SF6) :

En V, apparition de la première goutte de liquide

Palier L.V, Corps pur sous deux phases

En L : Disparition de la dernière bulle de gaz

Plus T augmente, plus le palier se restent.

Si T = TC, palier= 1 point

Si T > TC, plus de plier, donc plus de changement d’état observable

### Courbe de saturation

Ensemble des points V = Courbe de rosée

Ensemble des points L = Courbe d’ébullition

La courbe V+L = courbe de saturation

Le point “C“ appartient aux 2 courbes

### Caractéristique du corps pur diphasé liquide, vapeur lors d’un changement d’état :

#### Expression du volume massique v du corps pur

Corps pur diphasé

mv,Vv phase vapeur

mL,VL phase liquide

Mercure

T = T1, P = Psat(T1)

Volume = V

Masse = m

Volume massique = v

v =

vV= volume massique de la phase vapeur

vL = volume massique de la phase liquide

vV =  ; vL =

Pendant le changement d’état, vV et vL sont des constantes mais v varie.

V = VV + VL → v =

#### Théorème des moments

Soit E = Point correspondant à un état thermodynamique du corps pur diphasé

Titre massique en vapeur = XV pour l’état E

Titre massique en liquide = XL pour l’état E

Titre = fraction

On a évidemment : XV + XL = 1  or, vE =

vE = XV vV + XL vL

vE = XV vV + (1-XL) vL

vE = XV ( vV – vL) + vL

d’où XV =  =  Théorème des moments.

#### Courbe isotitres

Courbes telles que XV = cste

## Etude des formations d’état pendant un changement d’état

### Variation totale

Changement d’état corps pur phase 1 → corps pur phase 2 2

T = constante = T0

P = constante = P0

#### Variation d’enthalpie

Variation d’enthalpie massique = (h2 – h1) = h1→2

Enthalpie massique de changement d’état ← (J/kg)

Or changement d’état ISOBARE cas du chap VII Thermochimie

Þ	H = Q

h  = q

(h2 – h1) = h1→ 2 = q1→ 2 = l1→ 2 = Chaleur Latents massique de changement d’état

l1→ 2 dépend de T0

l diminue lorsque T0 augmente

L

TC         T0

Relation de CLAPEYRON

l1→ 2 (T0)= T0  ´ (v2 – v1) ´

K

J/kg

m3/kg

Pa.K-1

avec	v2 = Volume massique de la phase 2 à T0

v1 = Volume massique de la phase 1 à T0

= Valeur de la dérivée du graph P=f(T) pour T = T0 sur le diagramme d’état du corps (= diagramme d’équilibre.)

Diagramme d’état

(voir exo)

#### Variation d’énergie interne.

De changement d’etat = u2 – u1

#### Variation d’entropie massique

Entropie massique de changement d’état(en J.K-1.kg-1) = s2 – s1

Identité thermodynamique

dh = Tds +vdp

Changement d’état : 	T = T0

P = P0 Þ dp =0

dh = T0ds

= T0 .  l1→ 2 =T0(s2 – s1)

s2 – s1=

### Théorème des moments (corps pur liq-vap)

(mv) Fv phase vapeur

(mL) FL phase liquide

Mercure

Soit F = grandeur physique caractérisant le corps pur liquide- vapeur

(F = H,S,…)

Soit f = grandeur massique caractérisant le corps pur liquide- vapeur

(f = h,s,…)

fv  =       fl =      (relation analogue au IV/3)

Même calculs xv =  ou  xv =   ou  xv =

Théorème des moments

Voir chap ultérieur pour exploitation graphiques

* Soit E = Un état caractérisant le corps pur pendant un changement d’état

Xv(E) =

Þ 	hE = hL + xv(E) (hV-hL)

hE = hL + xv(E) L→V

* xV(E) =

se	  = sL + xV(E) (sv –sL)

= sL + xv(E)

## Hydrométrie

### Définition hygrométrique

#### Humidité relative  d’un mélange air/vapeur d’eau

#### Humidité absolu w d’un mélange air/vap d’eau

w en kg d’eau/kg d’air       eau  = fraction massique d’eau = mélange air eau

Gaz Pv = nRT = RT → m =

Air volume V 							Air= 80% N2 / 20% O2

m H2O(V) =

m air =

→w =  =

w = 0.622

#### Point de rosée

C’est la température à laquelle la vapeur d’eau se condense lorsque le mélange air vapeur d’eau est refroidi à pression cst.

### Fonctionnement de quelques hygromètres

Le psychromètre : (voir poly1)

Thermomètre mouillé

PH2O(V)= Psat

 =100%

Coton humide

eau

Thermomètre sec       mesure de T

Air

PH2O(V)   	T = température de l’air

Thermomètre mouillé (coexistence H2O(V) ; H2O(L))

Tsat = température de l’air saturé

Tsat < T car les molécules d’eau qui sont passé à l’était de vapeur pour saturer l’air ont prélevé de l’énergie.

On montre que pour une pression d’air donnée, (souvent p=1bar)

 et w  dépend de T et Tmax

Ph2O(V) =cst

 et w se déduisent d’un diagramme psychométrique ( voir feuilles) 2a, 2b

Exemple Tair sec = 30°c , tair humide = 25°C P totale = 1 bar

 = 60 ~70% = 1.2

w= 0.018 kg vap/kg air

Soit E point caractérisant l’état de l’air analysé on lit w = 0.0182 kg d’eau/kg d’air

h = 503kJ/kg

#### L’hygromètre à condensation (voir poly 3 ) (hygromètre d’Allubar)

Mesure de  pendant le refroidissement , Ptot air = cste

Pair =cst

Psat (T rosée)

connu

(T) =

# Diagramme entropique et diagramme de Molier d’un corps pur.

## Diagramme entropique :

### Isobares d’un corps pur.

1er cas : si le corps pur est à l’état gazeux voir Chap XI

2eme cas si le corps pur est à l’état biphasé liq + gaz, si p fixée → T fixée (T = cst pendant changement d’état)

T

Courbe de saturation

C= Point critique ( Palier se réduit à 1 point)

Courbe isobare

L			L+V		V

C

●

s

### Allure du diagramme (T,s)

C

●

T

s

Courbe de saturation

Courbes Isotitres

Courbe isobare

Courbes Isochore

Courbes isenthalpique

●

Vap saturante

Liq saturant                                             sèche

LL+VV

Vap saturante            Vap sèche

Ebullition

Rosée

●

Rq : le théorème des moments s’applique avec

## Diagrammes de MOLLIER (diagramme enthalpique h=f(s))

Identité thermodynamique dh=Tds + (vdp = 0)  isobare P= cst)

### Isobares

1er cas : corps pur à l’état gazeux dh =Tds

CP dT = Tds

=

Ln T =  + cste

T = cste exp ()

On en déduit  =

h = cste Cpexp () + cste

Une isobare est une exponentielle croissante.

2eme cas : corps pur sous l’état liq + gaz.

P = cest → T= cst

=

h = Ts +cste

Une isobare est un segment de droite de pente égale à T.

### Isothermes.

1er cas corps pur à l’état gazeux

dh = cPdT = 0 (T= cste)

→ dh = 0    h =cste

Une isotherme est une droite horizontale.

Rq : dans la réalité, cela n’est pas rigoureusement vérifié.

2eme cas : corps pur sous l’état liq + gaz

T = cst  → P = cste

Identité thermodynamique dh = Tds + (vdp =0)

=

h = Ts +cste.

Une isotherme est un segment de droite de pente égale à T.

### Courbes de saturations.

C

●

T

s

Courbe de saturation

Courbe isobare

●

LL+V             V

Ebullition

Rosée

●

Le point critique C correspond à un palier réduit à un point : ce n’est pas le sommet de la courbe de saturation.

Application graphique du théorème des moments.

h

s

Courbe de saturation

Courbe isobare

V

●C

hV

hE

hL

L            L+V             V

sL        sE      sV

Ebullition

Rosée

L

● A

E

● B



xV(E) = titre en vapeur) =  =  Û

E = état du corps pur

xV(E)=

Cos  =  =

=

L’application graphique du théorème des moments ne change pas malgré l’inclinaison des segments.

### Allure du diagramme h=f(s)

Graphe : voir celui du dessus.

Rq : Il existe un autre diagramme de Mollier classique : P=f(h).

# Installation cyclique avec changement d’états.

## Moteurs thermiques :

### Rappel du Chap XII

Fluide

Produit du travail

Source chaude

SC (TC)

Source froide

SF (TF)

W cycle<0

Pour le fluide, qse>0, qsf<0 ,

=  =

1er principe : qsc + qsf + W cycle =0

2eme principe : inégalité de CLAUSIUS

→  +  <0

Cas du moteur thermique idéal

Cycle de Carnot {2 isothermes/2 isentropiques}

Inégalité de CLAUSIUS → égalité.

T

s

T

s

T2>T1

T1

Cycle de RANKINE

2  _

Turbine à vap

W cycle

GV

Fluide = eau

Pompe

Condensateur

0  _

-   1

TV

Générateur de vap

SC

3  _

SF

2

●

T

● 0

1●

● 3

W Cycle = W + V +( W Pompe)

0→1 Augmentation de la pression du liq

1→2 chauffage du liquide

2→3 détente

3→0 condensation

T = cste pendant changement d’état

s

h

● 0

1●

2

●

●

3

PB : la vapeur est humide → dégradation des ailettes.

s

### Cycle de HIRN

GV

TV

Pompe

Condensateur

0  _

-   1

2  _

3  _

Générateur de vap

SC

SF

Turbine à vap

W cycle

Surchauffeur

Utilisation d’un surchauffeur pour palier le problème précédent.

2→2’ Chauffage isobare vap saturée sèche → vap sèche

2’→3’Détente d’une vap sèche → plus de pb

2’

●

T

● 0

1●

● 3’

2

●

s

Voir exos

## Machine frigorifique

### Principe

SC

Source chaude

TC

Fluide

SF

Source froide

TF

Energie requise (couteuse)

Pour le fluide, Qsc<0, w>0 qsf>0

Une machine frigorifique, reçoit de l’énergie sous forme de travail affin que la chaleur soit prélevé a une source froide et transféré à une source chaude

Réfrigérateurs

Machine frigo :

Pompe à chaleur

On s’intéresse au qsc

Cas d’une machine frigorifique idéale

Cycle de Carnot formé de

T

s

-2 isothermes

-2 isentropiques

D’écrit le sens antihoraire

Pompe a chaleur idéal

Efficacité thermique

Eth2 =  =

qSF + qSc + W cycle = 0

+ = 0 ← idéal

Wcycle = - (qSF + qSC)

eth =  →

eth= -  = -

or  = - Û  = -

donc  = -  = -

eth =

AN : TF = 277K

TC = 290K

eth =  = 22.3

Réfrigérateur idéal

Efficacité thermique

eth1 =  =

qSF + qSc + W cycle = 0

+ = 0 ← idéal

Wcycle = - (qSF + qSC)

eth =  →

eth= -  = -

or  = - Û  = -

donc  = -  = -

eth =

AN : TF = 260K

TC = 300K

eth =  = 6.5

### Cycle de base

C

Comparateur

Détendeur

Source

FroideSource            chaude

Evaporateur                Condenseur

1

3   4

Haute pression

Basse pression

1→2 Détente

2→3 vaporisation du fléon

Le fléon prélève de l’énergie à la source froide.

3→4 compression

4→1 condensation du fléon

Le fléon cède de l’énergie à la source chaude.

4

●

T

●

2

● 3

1

●

P1 = cste

P2 = cste

s

Un exemple de cycle

### Exemple

C

Réfrigérateur air conditionné

C

Frigo pièce à refroidir

Pièce à chauffer

Application TP pompe à Chaleur

TC  TF

t

Réservoir d’eau= pseudo sources car TC et TF varient

e=1.07 TC

- Détermination de l’efficacité e : ( à un instant t)

Soit t durée d’étude

QSC = quantité de chaleur échangée par le fluide pendant t (avec la sc)

W : travail échangée par le fluide au niveau du compresseur pendant t

E = -

W ?   P = → W = P t

Qsc ?

Soit Q eau= la quantité de chaleur reçue par l’eau pendant t

Qeau = -Qsc

Qsc = - Qeau = -(m ´ ceau ´ TC)

Conclusion : e =

M = 4 kg

C eau = 4185 SI

P=130W

E = TC = 1.07 TC

e	Il est plus facile d’entretenir des petites

différences de température.

TC

- Tracer du cycle du fréon sur le diagramme de Mollier  P=f(h).

Efficacité = coefficient de performance (COP).

# Dynamique des fluides parfaits compressibles

Fluide parfait → gaz parfait compressible :  n’est pas la même en différents points.

V                m                           V’

 =  		’=		 ¹ ’

Parfait : viscosité = 0

(Þ pas de pertes par frottements)

## Ecoulement isentropique d’un fluide parfait compressible.

Isentropique = adiabatique réversible

q=0

chap V :    k gaz faible < k liquide

k= conductivité thermique

### Observation du débit massique en régime permanent.

Fluide (2)

(1)

Vu dans  chap II   Dm(1)  = Dm(2)

Or Dm = DV = Sv   T= P   ou  = Rth

Sv invariant d’un point à un autre, Dn = Sv = cste d’un point à l’autre.

Cas d’un gaz :  peut changer.

Dm = DV = cste    →  et v peuvent changer.

DV ne se conserve pas.

### Théorème de BERNOULLI pour un fluide parfait compressible en écoulement isentropique.

Rappel : liquide   H1 = H2

H = z +  +

Gaz : 1er principe sur un petit parcourt du gaz

Dh + dec + dep(=0) = w(=0) m + q(=0 isentropique)

Dh + dec = 0

c = énergie cinétique massique

e =  =  = v²

d(h + ec) = 0

d( h +  v²) =0

h +  v² = cste

Equation de conservation de l’énergie : théorème de BERNOULLI pour 1 gaz parfait en écoulement isentropique

(1)   	                (2)

gaz

Conséquence dh = - dec

Identité Péri dynamique dh = Tds(=0isentropque) + vmdp

vm=volume massique

dh =  = -dec = -d

or d  =  2v dv = vdv

= -v dv si v augmente, dv >0   → dp <0 Þ P diminue

Si v diminue, dv <0 Þ dp >0 Þ P augmente.

Si un gaz est accéléré, sa pression diminue et inversement

## Application aux tuyères : écoulement isentropique

Tuyère : tuyau d’admission ou de refoulement

### Influence des conditions en amont sur le régime d’écoulement

Réservoir PR   TR				tuyère

»

Bernoulli :   dh = -dec

)

)

cpdt = -d ( v²)

=  = -  = -

CP(T-TR) = -

CP (TR – T) =

v²= 2CP (TR – T) = 2 CP TR( 1- )

Or écoulement isentropique

T P1- = cste

TR PR1- = T P1- 

 = 1-

() = ()^

D’où v² = 2CP (TR) (1-()^)

Le régime d’écoulement dépend des conditions thermodynamiques dans le réservoire

### Influence de la géométrie de la tuyère.

#### Théorème d’HUGONIOT.

On montre que

Avec M = Nombre de MACH

avec c = vitesse du son dans le fluide étudié.

Dans l’aire, pour P= 1 105Pa, (=1.2kg/m3) C = 340m/s   = 1.4

=

Conséquence

Dans la condition usuelle

v<C

M =  <1

(M ²-1) <0

Si S augmente (élargissement), ds >0 Þ dv <0 , v diminue.

Si S diminue ds <0 ; Þ dv > 0 ; v augmente.

#### Nature de l’écoulement pour une tuyère de Laval.

Convergent         col         divergent

- Sur la partie convergente :

-S diminue, ds <0

v<c, M <1     (M ²-1)<0

dv >0    v augmente.

- Au niveau du col.

S = cste, ds=0,  dv= 0, v= cste

- Au niveau de la partie divergente :

S augmente, ds >0

Apres 2 cas :

(1)  Si v col<C,   M <1,   (M ²-1)<0, dv<0,   v diminue

(2)  Si v col>C,   M >1,   (M ²-1)>0, dv>0,   v augmente.

v

C

## Travail de transvasement échangé

Wm1→2 =  + +

Energie potentielle de pression échangée par le fluide

Wm1→2 = ec1→2   + ep1→2  +

(ec2-ec1)  (ep2-ep1)

Energie cinétique échangée par le fluide

Energie potentielle échangée par le fluide

Travail correspondant à la modification de la pression du fluide.

Ex : Compresseur

80kJ/gk  gain d’énergie cinétique

30 kJ/kg gain d’énergie potentielle

110kJ/kg(=wt) gain d’énergie de pression

wm = 200kJ/Kg

On a aussi

Rq : Si ec =0 ; ep = 0

wt = wm