Total : 35 points. Note ramenée sur 20.

- : Architecture TCP/IP	/8 points

Considérons un réseau local Ethernet. Une application génère un fichier de 10 ko. Cette application fonctionne au-dessus du protocole TCP. Dans l’exercice, on va supposer que la taille de la fenêtre d’anticipation est 2048 octets, et que les segments TCP transportent 1 ko de données. TCP travaille au-dessus du protocole IP.

On rappelle les paramètres suivants :

- Entête Ethernet : 26 octets

- Taille minimale du champ de données d’un trame Ethernet : 46 octets

- Entête TCP : 20 octets

- Acquittement TCP : 20 octets

- Entête IP : 20 octets.

Pour simplifier, on ignorera dans tout l’exercice les segments TCP d’ouverture et de fermeture de connexion.

- Complétez ce schéma, représentant la pile de protocoles : /1pt

- Couche : Application

- Couche : Transport - Protocole : TCP

- Couche : Internet (ou réseaux) - Protocole : IP

- Couche : hôte/réseau - Protocole : Ethernet

- Calculez la taille d’une trame Ethernet émise sur le réseau local lorsqu’elle transporte

  - Un acquittement TCP /1pt

- Niveau TCP : 20 octets

- Niveau IP : 20 + 20 octets = 40 octets

- Niveau Ethernet : 40 + 6 (bourrage) + 26 = 72 octets

  - Des données issues de l’application /1pt

- Niveau Application : 1024 octets (=1ko)

- Niveau TCP : 1024 + 20 = 1044 octets

- Niveau IP : 1044 + 20 octets = 1064 octets

- Niveau Ethernet : 1064 + 26 = 1090 octets

- Combien de segments TCP d’acquittement vont-ils être transmis ? /1pt

- Le fichier de 10ko est découpé en 10 segments de 1 ko.

- On envoie un ACK tous les 2048 octets = 2ko de données, soit tous les 2 segments.

- Donc au total 10/2 = 5 ACK.

- Au total, combien d’octets vont-ils circuler sur le réseau ? /1pt

- 10 trames de 1090 octets de données utiles + 5 trames d’ACK de 72 octets

- Total : 10*1090 + 5*72 = 11260 octets

- Sachant que le débit du réseau Ethernet est 10 Mbit/s, quelle est la durée de transmission d’un paquet ? /1pt

- Erreur dans l’énoncé : il faut enlever « 1 paquet »

- Durée totale : 11260*8/(10.106) secondes = 9ms

- Quel est le pourcentage de la bande passante occupé par les entêtes ? /1pt

- Taille entête/taille totale : (11260-10240)/11260 = 9%

- On suppose qu’il se produit peu d’erreurs de transmission sur le support. Comment modifier les paramètres TCP pour économiser la bande passante ? Expliquez. /1pt

- Augmenter la taille de la fenêtre pour diminuer le nombre d’acquittements.

- Augmenter la taille des segments pour diminuer l’influence des entêtes.

- : Ethernet	/7 points

- Pourquoi définit-on une taille minimale de trame sur Ethernet ? Expliquez. /1pt

- Pour qu’une station recevant un jam sache qu’elle est concernée par la collision, elle doit être encore en train d’émettre lorsque le jam lui arrive. D’où la taille minimale de trame. L’émission d’une trame doit durer le temps nécessaire au signal pour traverser le réseau, et au jam pour revenir.

- On considère un réseau métropolitain sur fibre optique de débit 100 Mbit/s et qui couvre une distance de 100 km. On suppose que la vitesse de propagation du signal électrique sur le support est V = 100000 km/s.

- Calculez la valeur de la période de vulnérabilité. /1pt

- C’est la durée nécessaire :

  - pour qu’une trame traverse le réseau de bout en bout

  - et que l’information de collision revienne

- Durée d’un aller : t

- Le signal parcourt V mètres en 1 seconde.

- Donc il parcourt L mètres en L/V secondes (produit en croix).

- Ainsi t=L/V

- Période de vulnérabilité : 2t = 2L/V

- 2t = 2*100.103/100000.103 secondes = 2ms

- Calculez la taille minimale d’une trame. /1pt

- En 1 seconde, une station émet D bits.

- Donc en 2L/V secondes, elle émet 2LD/V bits.

- La durée minimale de la trame est 2LD/V bits.

- 2LD/V = 2*100.103*10.106/100000.103 = 20 000 bits = 2500 octets

- Avec ces valeurs, montrez pourquoi le protocole CSMA/CD n’a pas été retenu comme protocole de réseau métropolitain. /1pt

- La taille minimale de la trame est très grande ! Il faudrait beaucoup de bourrage, ce qui gaspillerait la BP.

- Soit un réseau local en bus utilisant un protocole de type CSMA/CD et comportant 4 stations notées A, B, C et D. A l’instant t = 0, la station A commence à transmettre une trame dont le temps d’émission dure 4 slots. A t = 3 slots, les stations B, C et D décident chacune de transmettre une trame de durée 3 slots.

L’algorithme de reprise après collision est le suivant :

Procédure backoff (attempts : INTEGER ;

VAR maxbackoff : INTEGER) ;

{ attempts : compteur de tentatives de transmission }

{ maxbackoff : borne sup. de l’intervalle de tirage }

CONST slot_time = 51.2 ; { micro-secondes }

backoff_limit = 10 ;

VAR delay : integer { attente avant retransmission }

BEGIN

IF attempts = 1

THEN maxbackoff := 2

ELSE

IF attempts <= backoff_limit

THEN maxbackoff := maxbackoff*2

ELSE maxbackoff = 210 ;

delay := int(random * maxbackoff) ;

wait (delay * slot_time) ;

END ;

random est une fonction qui tire de manière aléatoire un nombre réel dans 0  < 1. Dans l’exercice on considérera que la fonction random rend respectivement et successivement les valeurs données dans le tableau suivant :

| Stations | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- |
| 1ier tirage | 1/4 | 1/2 | 3/4 |
| 2ième tirage | 2/5 | 1/4 | 1/4 |
| 3ième tirage | 1/3 | 1/2 | 1/8 |

- Dessinez un diagramme des temps gradué en slots décrivant le déroulement des différentes transmissions de trame en adoptant la légende suivante Expliquez la procédure. /2pts

A t=0, A émet sur 4 slots.

C, D veulent émettre

B, C, D veulent émettre

C veut émettre

| - A | - A | - A | - A | - X | - B | - B | - B |  | - X |  | - D | - D | - D | - C | - C | - C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Au 5ème slot, le support est libre : B, C et D émettent => collision ; les stations appliquent le BEB.

- 1ère collision :

attempts = 1

Alors maxbackoff := 2 et delay := int(random * 2) ;

- - Station B : random = ¼ donc delay := int(1/4 * 2) = int(0,5) = 0

- La station B attend 0 slot.

- - Station C : random = 1/2 donc delay := int(1/2 * 2) = int(1) = 1

- La station C attend 1 slot.

- - Station D : random = 3/4 donc delay := int(3/4 * 2) = int(1,5) = 1

- La station D attend 1 slot.

- C’est donc B qui transmet sa trame en premier.

- A t=7 slots, C et D veulent émettre mais s’abstiennent car le support est occupé. Elles attendent qu’il soit libre de nouveau.

- Au 9ème slot, le support est libre :  C et D émettent => collision ; les stations appliquent le BEB.

- 2ème collision :

attempts = 2

Alors maxbackoff := 2*2 = 4 et delay := int(random * 4) ;

- - Station C : random = ¼ donc delay := int(1/4 * 4) = int(1) = 1

- La station C attend 1 slot.

- - Station D : random = ¼ donc delay := int(1/4 * 4) = int(1) = 1

- La station D attend 1 slot.

- Donc au bout d’1 slot, nouvelle collision.

- 3ème collision :

attempts = 3

Alors maxbackoff := 4*2 = 8 et delay := int(random * 8) ;

- - Station C : random = 1/2 donc delay := int(1/2 * 8) = int(4) = 4

- La station C attend 4 slots.

- - Station D : random = 1/8 donc delay := int(1/8 * 8) = int(1) = 1

- La station D attend 1 slot et émet.

- Au 14ème slot, C veut émettre mais le support est occupé. Elle attend qu’il se libère : cela se produit au 15eme slot.

- Calculez sur la période allant de t = 0 à la fin de la transmission de la dernière trame le taux d’utilisation du canal pour la transmission effective des trames. /1pt

- Sur 17 slots, seuls 1 servent à la transmission effective des trames. Taux = 13/17 = 76%. Presque ¼ de la BP est gâchée par des collisions, retransmission, ou l’absence d’émission.

- : Internet	/11 points

Voici un extrait de l’architecture des domaines Internet.

- Sur l’énoncé, entourez en vert les domaines de haut niveau génériques ; en bleu les domaines de haut niveau géographique. /1pt

- La machine Olga du domaine flits.cs.vu.nl souhaite ouvrir une session FTP sur le serveur Ftpsrv du domaine ai.cs.yale.edu.

  - Quelle est la fonction du protocole FTP ? /1pt

- Transfert de fichier d’un client vers un serveur ou téléchargement de fichiers d’un serveur vers un client.

  - A quelle couche du modèle TCP/IP appartient le protocole FTP ? /1pt

- Application

  - Au-dessus de quel protocole de niveau transport fonctionne le protocole FTP ? Expliquez. /1pt

- TCP car les paquets doivent arriver parfaitement intègres, et on n’a pas de contraintes de temps.

  - Quel est le protocole qui permettra à la machine Olga de trouver l’adresse IP du serveur ? /1pt

- DNS

  - Décrivez précisément la procédure appliquée pour effectuer la résolution de nom. /2pts

- La machine Olga envoire une requête DNS au serveur DNS de la zone flits.cs.

- Le serveur DNS de la zone flits.cs fait suivre la requête à celui de la zone vu (dont il connaît l’adresse IP).

- Le serveur DNS de la zone vu transmet la requête à celui de la zone nl.

- Le serveur DNS de la zone nl envoie la requête à celui de la zone edu dont il connaît l’adresse IP.

- Le serveur DNS de la zone edu donne la requête à celui de la zone yale.

- Le serveur DNS de la zone yale achemine la requête vers celui de la zone ai.cs.

- Celui-ci a la réponse car FTPsrv est dans sa zone. Donc il envoie une réponse DNS contenant l’adresse IP cherchée au serveur de la zone yale, qui l’achemine à celui de la zone edu. Le serveur de la zone Edu fit parvenir la réponse à celui de la zone nl, qui la transmet au serveur DNS de la zone vu, lui-même la fait suivre à celui de la zone flits.cs. Ce dernier serveur envoie la réponse à la machine Olga.

- L’adresse IP de la machine Olga est 11.44.32.5.

  - De quelle classe d’adresse s’agit-il ? /1pt

- Classe A

  - Quelle est l’adresse IP du réseau auquel appartient la machine Olga ? /1pt

- 11.0.0.0

  - Sur ce réseau, combien de machines peut-on connecter ? /1pt

- 24 bits pour le hosts id donc 224-2 machines (16 millions environ)

  - Quelle est l’adresse de diffusion sur ce réseau ? /1pt

- 11.255.255.255

- : QCM / Quizz	/9 points

Pour les Vrai - Faux : +1 point par bonne réponse, -1 point par mauvaise réponse, 0 en l’absence de réponse. 1 point par question Quizz.

- Considérons un réseau local d’adresse 192.168.0.0. Les machines A et B sont sur ce réseau local. Le réseau est équipé d’une passerelle reliée à Internet.

- La machine A envoie un paquet à la machine B.

  - L’adresse MAC destination du paquet est celle de B.	Vrai - Faux

  - L’adresse IP destination du paquet est celle de la passerelle. 	Vrai - Faux

- La machine A envoie un paquet à la machine d’adresse 193.55.44.12. 	Vrai - Faux

  - L’adresse MAC destination du paquet est celle de la machine 193.55.44.12. 	Vrai - Faux

  - L’adresse IP destination du paquet est celle de la passerelle. 	Vrai - Faux

  - L’adresse IP source du paquet est celle de A. 	Vrai - Faux

- Le câble coaxial permet en général des débits inférieurs à ceux autorisés par la fibre optique.	Vrai – Faux

- Le RTC est un MAN. 	Vrai – Faux

- La carte réseau d’un ordinateur est identifiée par un numéro unique : l’adresse MAC. 	Vrai – Faux

- Dans la topologie de bus, il n’y a pas de point critique. 	Vrai – Faux

- La plupart des réseaux d’opérateur utilisent une topologie en anneau. 	Vrai – Faux

- Dans le réseau RNIS, toutes les informations, même la voix, sont numérisées jusqu’à l’abonné. 	Vrai – Faux

- On peut éviter les collisions sur un réseau Ethernet en utilisant un hub pour réaliser une topologie physique en étoile. 	Vrai – Faux

- Citez une couche de bout en bout du modèle OSI : application, présentation, session et transport

- Un protocole de réception des courriers électroniques est : POP3, IMAP

- La couche du modèle OSI chargée de trouver un chemin sur le réseau pour les paquets de données est : la couche réseau

- La couche du modèle OSI chargée de la transmission brute des bits sur le support, notamment les niveaux de tension et le débit est : la couche physique

- Selon le modèle OSI, un routeur fonctionne au niveau de la couche : réseau (couche 3)

- Le protocole permettant de consulter une page Web est : http.