Sûreté de Fonctionnement

# Principaux concepts

Les différentes moyennes utilisées en fiabilité :

MTTF : Mean time to failure : Temps moyen d’apparition moyen de la première défaillance ou temps moyen de bon fonctionnement

MTTR : Mean time to repair : temps moyen de réparation

MUT : Mean Up Time : Temps moyen où le système est opérationnel

MDT : Mean time down : Temps moyen où le système est hors service

MTBF : Mean time between failure : Temps moyen entre 2 défaillances

MTBF

MTTF                          MDT                          MUT

Premiere Panne                     MTTR                    Remise en service après réparation

Détection de panne + durée d’intervention    Durée de remise en service

Qualité et fiabilité :

La qualité d’un produit est caractérisé par :

- sa conformité aux spécifications qui la définissent

- son aptitude à rester conforme à ses spécifications pendant sa durée de vie.

La fiabilité mesure l’aptitude du système à conserver ses caractéristiques d’origine. C’est une des caractéristiques fondamentales d’un produit qui concourt alors à sa qualité.

La sûreté de fonctionnement est l’ensemble des aptitudes d’une entité lui permettant de disposer de performances fonctionnelles spécifiée pendant la durée voulu, au moment voulu sans dommage pour lui-même.

La sûreté de fonctionnement est caractérisée par :

- La fiabilité

- La maintenabilité

- La disponibilité

- La sécurité

Mais aussi : la durabilité – la continuabilité – la survivabilité – l’invulnérabilité – la servibilité

La sûreté de fonctionnement est la science des défaillances

En anglais : sûreté de fonctionnement = DEPENDABILITY

R(t) = Fiabilité

= P(Système BFO -> t)

Disponibilité :

C’est l’aptitude d’une entité a être en état d’accomplir une fonction requise dans des conditions données et à un instant donné.

Cela inclut le fait que le système puisse être tombé en panne (à l’inverse de la fiabilité)

On la note :

A(t) =P (E non défaillante à l’instant t)

Indisponibilité = 1 – A(t) = A barre

Maintenabilité :

C’est l’aptitude d’une entité a être maintenue ou rétabli dans un étant dans lequel elle peut accomplir une fonction requise.

On la note M(t) = P( La maintenance de E est achevé au temps t)

La sécurité :

C’est l’aptitude d’une entité a éviter de faire apparaître des dans conditions données, des événements critiques ou catastrophiques

On la note Sécurité = P (Entité non défaillante de façon critique sur [0 ; t])

La durabilité :

C’est l’aptitude d’une entité a demeurer en état d’accomplir une fonction requise dans des  conditions donnée d’utilisation et de maintenance jusqu’à ce qu’un état critique soit atteint.

L’invulnérabilité :

C’est l’aptitude d’un produit à maintenir son intégrité physique fonctionnelle lorsqu’il est soumis à des agressions que l’on a spécifiées.

Sûreté de fonctionnement

Disponibilité                       Sécurité

Fiabilité                         Maintenabilité

Défaillance :

La défaillance est la cessation de l’aptitude d’une entité à accomplir une fonction requise.

On les classe en plusieurs types :

- Défaillance progressive : Défaillance due à une évolution dans le temps des caractéristiques d’une entité

- Défaillance soudaine : Défaillance qui ne se manifeste pas par une perte progressive des performances et qui n’aurait pas pu être prévues par un examen ou une surveillance antérieure.

En fonction de leur amplitude :

- Défaillance partielle : défaillance résultant de déviation d’une ou des caractéristiques mais telle qu’elle n’entraîne pas une disparition complète de la fonction requise.

- Défaillance complète : Défaillance résultant de déviation d’une ou des caractéristiques entraînant une disparition complète de la fonction requise.

En fonction de leur rapidité :

- Défaillance catalectique : soudaine et complet

- Défaillance par dégradation :

Il y a 3 périodes de défaillances :

- Défaillances précoces.

- Défaillances à taux constant

- Défaillances d’usure

Classement par effet :

- Défaillance mineure : qui nuit au bon fonctionnement en causant un dommage négligeable au système sans présenter un danger pour l’homme

- Défaillance significative : qui nuit au bon fonctionnement en causant un dommage négligeable au système sans présenter un danger notable pour l’homme

- Défaillance critique : Défaillance qui entraîne la perte d’une fonction essentielle d’un système, cause des dommages au système et peut entraîner un risque négligeable  de blessures ou mort

- Défaillance catastrophique : Défaillance qui entraîne la perte d’une fonction essentielle d’un système, cause des dommages au système et peut entraîner un risque important de blessures ou de mort.

Classement par cause :

- Défaillance première : Défaillance d’une entité dont la cause directe ou indirecte n’est pas la défaillance d’une entité

- Défaillance seconde : Défaillance d’une entité dont la cause directe ou indirect est la défaillance d’une autre entité et pour laquelle cette entité n’a pas été qualifié ou dimensionnée.

- Défaillance de commande : Défaillance d’une entité dont la cause directe ou indirecte est la défaillance d’une autre entité et pour laquelle cette entité a été qualifiée et dimensionné.

Panne :

Une panne est l’inaptitude d’une entité à accomplir une fonction requise.

Après l’apparition d’une défaillance on considère donc que l’entité est en panne : une panne résulte toujours d’une défaillance

Classement :

- Panne intermittente

- Panne Fugitive : intermittente et difficilement constatable

- Panne permanente

- Panne latente : panne qui existe mais qui n’a pas encore été détectée

Mode de défaillance : c’est l’effet par lequel une défaillance  est observée.

Les modes de défaillance sont dénommés du nom de l’effet sur les fonctions du composant.

Causes de défaillance                 Défaillance d’un composant                 Mode de défaillance

Un défaut : Ecart entre une caractéristique de l’entité et une caractéristique voulue.

Notion de risque :

Plus un risque est grave, plus sa fréquence est faible et inversement.

Notion de mesure de prévention/mesure de protection

R = Somme des Rs = Somme (Fs Gs As)

S = Scénario potentiellement dangereux

Fs = probabilité de survenue du scénario S

Gs= Gravité des conséquences du scénario S

As = Coefficient d’aversion vis-à-vis du scénario S

Le coefficient d’aversion est une notion subjective qui prend en compte l’intérêt de la population pour le risque.

# Les relations Fondamentales

## Estimateur de la fiabilité

N(t) = Nbre d’équipement en Bon Fonctionnement à l’instant t

N(o) = Nbre d’équipement en Bon fonctionnement à t = 0

N(t) / N(o) = indicateur de la fiabilité

## Taux de panne instantané

t              t + 1

N(t)       N(t+1)

[N(t+1) – N(t)] / N(t)   = ΔN(t) / N(t)

ΔN(t) =< 0

Réduisons l’intervalle de temps            Δ(t)

Le – est une convention

Taux de panne instantané est notée :

## Expression mathématique de la fiabilité

On obtient R(t) = fiabilité

Qd

R(t)

t

## Relation entre fiabilité et défiabilité

Système complet d’événement (s.c.e)

2 evt -> Système BF = A

Système en panne = B

A U B = Omega

A n B = 0

P(AUB) = p(a) + p(b) – p(a n b)

P(a U b) = p(a) + p(b)

P(omega) = 1

D’ou finalement

P(a) + p(b) = 1   avec :

- P(a) = R(t) fiabilité

- P(b) = D(t) défiabilité

R(t) + D(t) = 1

## Relation entre fiabilité et densité de probabilité de panne

R(t) + D(t) = 1

F(t) = densité de probabilité de panne

## Relation entre la fiabilité et le taux instantané de panne

## MTTF et MTTR

MTTF : Mean time to failure : Temps moyen d’apparition moyen de la première défaillance ou temps moyen de bon fonctionnement

MTTR : Mean time to repair : temps moyen de réparation

Calcul du MTTF :

Intégration par partie

T = 0  t x R(t) =0

T tend vers l’infini t x R(t) = ?

Donc :

Pour le calcul du MTTF, il peut être intéressant d’utiliser la transformée de Laplace

On a finalement

Calcul du MTTR

M(t) : Maintenabilité

# De la représentation logique des systèmes

C’est le cœur du métier !

## Introduction

La modélisation d’un système, c’est la clef de la SDF.

Sans ces modèles

- Pas de calcul possible

- Pas d’analyse qualitative possible

  - Recherches points faibles

  - Redondance inutile

Si le modèle est faux : TOUT EST FAUX !

Objectif : La méthode est d’établir la représentation la plus simple.

Pour obtenir les autres représentations, on emploie des logiciels.

On s’intéresse alors à des systèmes avec n éléments.

Ces n éléments peuvent être dans plusieurs états possibles.

Il existe 2 grandes catégories d’éléments :

- Eléments nominalement en fonctionnement

2 états possibles

- il marche

- il est en panne

2- Eléments (de secours) nominalement à l’arret

4 états possibles

- il est en marche.

- il est en réparation.

- il est à l’arrêt en bon fonctionnement.

- il est à l’arrêt en panne.

Pour les 2 derniers états, il y a un problème d’observabilité.

Au delà des éléments du système, on devra prendre en compte les événements extérieurs

- Environnement

- Erreurs humaines

Représenter la logique d’un système c’est représenter l’ensemble des état de bon fonctionnement OU l’ensemble des états de panne du système et l’ensemble des liaisons entre ces états.             (il s’agit d’un OU exclusif ! )

On ne réalise jamais un modèle de toutes les fonctions du système !

## Méthodes des diagrammes de succès

Autre appellation : diagramme de fiabilité.

C’est une représentation de la logique de bon fonctionnement.

(en) Blocks diagram

Les éléments, les fonctions, les événements extérieurs sont représenté par des blocs.

E                                                          S

A

Règles de construction :

Cas simple : Système à 2 éléments A et B

Si la panne d’un seul élément met en panne le système alors on place en série les blocs correspondant à ces éléments

A

B

Si par contre, il faut que les 2 éléments soient en panne, pour que le système soit en panne alors on place les blocs.

A

B

E

S

Représentation redondance r / n

Redondance r : n

Au démarrage système, on a les n éléments en BF, mais le système continu à fonctionner tant qu’il existe au moins r éléments en BF.

A1

A2

A3

An

r/n

E

S

Représentation redondance froide

- Eléments en fonctionnement nominal (éléments principaux)

- Eléments secours (nominalement à l’arrêt) et qu’on ne fait démarrer que lors d’une panne d’un élément principal.

1er cas :
Système à 1 éléments principal et 3 élements secours

1ère représentation :

A1

A2

A3

A4

E

S

2ème représentation :

A1

A2

A4

A3

E

S

Cas plus complexe :

Systèmes à 2 éléments principaux et 3 éléments secours.

-Ceci veut dire que le système a besoin à tout instant de 2 éléments en BF.

1ère représentation :                                                                         2ème représentation :

A2

A3

A4

A5

E

S

A1

2 éléments nécessaires

en BF pour que le système fonctionne

A1

A3

A5

A4

E

S

A2

Le résultat : diag de ce type

A

B

C

D

E

F

G

H

I

2/3

Chemin de succès :

C’est un ensemble d’éléments (blocs) qui conduit au BF du système.

Un chemin de succès minimal est un chemin de succès qui ne contient aucun autre chemin de succès.

Exemple :

A

B

C

D1

E

D2

E

S

S1 = {A, B, D1}

S2= {A, B, E}

S3 = {A, C, E}

S4 = {A, C, D2}    Ce sont les chemins de succès minimaux

S5 = {A, B, D1, E} ce n’est pas un chemin de succès minimum

La fonction de marche :

A chaque bloc, on associe une fonction booléenne yi

Telle que yi = 1 quand élément i est en BF

yi = 0 quand      ‘’      ‘’  est en panne

f(y1, y2, y3, …, yn) = 1 si et seulement si (y1, y2, y3, …, yn) correspond à 1 bon état de fonctionnement du système. On l’appelle  FONCTION DE MARCHE

La fonction de marche se construit avec les chemins de succès minimaux.

A -> y1    B-> y3 C -> y3   D-> y4     E->y5    F -> y6

F= y1y2y4 + y1y2y6 + y1y3y6 + y1y3y5

S1             S2             S3             S4

Coupe : Une coupe est un ensemble d’éléments (blocs) dont la panne conduit à la panne du système.

Coupe minimale : est une coupe qui ne contient aucune autre coupe.

A

B

C

D1

E

D3

C1 = {A}

C2 = {B,C}

C3 = {B,E D2}

C4 = {C, E, D1}

C5 = {D1, E, D2} minimal

C6 = {B, C, E}   pas minimal

Fonction de panne :

F(x1, x2, x3, …xn) = 1 quand (x1, x2, x3, …xn) correspond à 1  état de panne du système.

Avec xi = 1 quand un élément i est en panne

xi = 0 quand un élément i est en BF

Exemple :

F = x1 + x2x3 + x2x6x5 + x3x4x6 + x4x5x6

C1    c2            c3           c4             c5

Méthode pour déterminer mathématiquement les coupes minimales.

On part du constat que la fonction de panne est la fonction duale de la fonction de marche :

¨

Rappel :

{A}  {B,C} {B,D2,E}{C,D1,E} {D1,E,D2}

Exercice 1

Source

disj

T1

T2

Le système est considéré comme fonctionnant tant qu’au moins 1 des transformateurs délivre du courant aux abonnés.

- Etablir le diagramme de succès

- Trouver les chemins de succès minimaux

- Etablir la fonction de marche

- Déterminer les coupes minimales

- Etablir la fonction de panne.

1 -

source

disj

T1

T2

2 – Chemins de succès minimaux

{source, disj, T1}

{Source disj, T2}

3 – Fonction de marche

f = y1y2y3 + y1y2y4       avec y1 = source   y2 = disjoncteur    y3 = T1     y4 = T2

4 – Coupes minimales

C1 = {source}

C2 = {disjoncteur}

C3 = {T1,T2}

5 – Fonction de panne

F = x1 + x2 + x3x4

F =

Exercice 2

400 KV

20 KV

ALT

Diesel

C1

C6

T1

T2

C2

C7

C3

C8

C4

C5

1 – Diagramme de succès

2 – Chemins de succès minimaux

400kv on le note S1

20kv on le note S2

Le diesel on le note D

L’alternateur on le note A

S1

S2

C1

C6

T1

T2

C2

C7

C3

C8

C3c

D

A

C5

E

S

Recensement des chemins de succès :

1 – S1 C1 T1 C2 C3 C4

2 - S1 C1 T1 C2 C8 C4

3 – S2 C6 T2 C7 C3 C4

4 - S2 C6 T2 C7 C8 C4

5 – S   A   C5

Exercice 3 :

Groupe électrogène Temps zéro

Réservoir

Diesel

EMB

ALT

commandecontrole

MFT

MAS

EDF

Ligne d’arbre

Volant d’inertie

palier

Abonnés

Cut

Relié à tout.

Question :

- Etablir le diagramme de succès

- Trouver les chemins de succès minimaux

1. Etablir le diagramme de succès.

CCTRL

RESER

EDF

CEDF

MAS

EMB OUVERT

Paliers

MFT

ALT

VI

DIESEL

EMB fermé

CUT

ARB

E

S

2 – chemin de succès

C1 = {EDF,CEDF, MAS, VI, Paliers, ARBRE, ALT, MFT, EMBouv, CUT, CMD}

C2 = {Reservoir, Diesel, EMBferme, ARBRE, PALIERS, VI, ALT, MFT, CUT, CMD}

Ces éléments sont en communs

Exercice 4 :

Faisceau Hertzien

EM1

EM2

TermE

Alim E

Alim R

R1

R2

TermR

Chemins de succès

C1 = {ALIME ; Term E ; EM1 ; Ant1, F1, Ant2, R1, Term R, AlimR}

C1 = {ALIME ; Term E ; EM2 ; Ant1, F2, Ant2, R2, Term R, AlimR}

Diagramme de succès :

AlimR

Ant1

TermR

TermE

Ant2

AlimR

R1

F1

EM1

R1

F2

EM2

## Méthode de l’arbre des causes

### Généralités

Les événements de base peuvent être :

- des pannes

- des erreurs humaines

- des événements éxtérieurs

Exemple :

X1

X2

X3

X4

Evénement redouté  non fonctionnement du système

Non fonctionnement système

Non fonctionnement branche 2

Non fonctionnement branche 2

### Représentation

| Symbole | Evénement correspondant |
| --- | --- |
|  | Evénement de base Evénement indépendant (panne, erreur, evt extérieur) dont on connaît la probabilité d’occurrence |
|  | Evt supposé de base pour l’arbre considéré. En fait, cet evt est subdivisable en evts intermédiaires et de base. On fait pointer ce losange vers un autre arbre des causes. |

Exemple :

|  | Evénement dont les causes n’ont pas encore été développées  il reste du travail à faire ! |
| --- | --- |
| R | Evénement résultant : Evt résultant de la combinaison de plusieurs évenement. En général, (99% des cas) vous avez une porte logique sans evt R. 1% restant, on a sous R, un evt de base |
|  | Evénement de base : intervenant normalement pendant le fonctionnement du système (ce n’est pas une panne, ce n’est pas une erreur) |
| condition | Représentation d’un evt conditionnel,il est toujours associé à 1 porte logique. Exemple : exclusif |
| 1 1 | 1 La partie qui suit 1 se retrouve sous l’emplacement de 1 ce groupe de symbole n’est utilisable que pour des morceaux d’arbre ayant la même logique et dont les evt de bases ont 1 à 1 les même probabilités. Exemple : Arbre sans utilisation de la symbologie R DEF branche1 X1 X2 DEF branche1 X3 X4 Arbre sans utilisation de la symbologie Arbre sans utilisation de la symbologie R DEF branche1 X1 X2 DEF branche1 1 1 10-4 10-3 10-4 10-3 |
| 2 2 | On retrouve la première partie sous la deuxième partie avec la même logique mais les evts n’ont pas les mêmes probabilités. R DEF branche1 X1 X2 DEF branche1 X3 X4 Arbre sans utilisation de la symbologie Arbre sans utilisation de la symbologie R DEF branche1 X1 X2 DEF branche1 2 10-4 10-3 10-5 10-6 2 |

### Représentation des opérateurs logiques

(Encore appelés porte logique)

| Symbole | Type de porte |  |
| --- | --- | --- |
|  | Porte ET |  |
|  | Porte OU |  |
|  | Porte combinaison dès que l’on a combinaison d’au moins 2 ou 4 evts alors qu’il y occurrence de l’evt résultant R |  |
|  | Porte ET avec condition |  |
|  | Porte OU avec condition |  |
| R E1 Condition | Porte SI |  |
| R 10 minutes E1 | Porte délai : R apparaît 10 minutes après E1 |  |
| R E1 E2 E3 E4 | Porte matricielle On sait que R résulte de la combinaison des 4 événements mais ces combinaisons ne sont pas explicité |  |
|  | Porte quantification toujours en entrée de porte sommation |  |
|  | Porte sommation |  |
|  | Porte comparaison |  |

### Elaboration de l’arbre des causes

Il y a 5 grands principes encadrant la méthodologie de construction de ces arbres.

#### Recherche des causes immédiates nécessaires et suffisantes

On parle de cause INS (premier principe)

Cette règle s’appelle Think small Rule

Exemple : circuit électrique

A

B

C

D

E

Signal d’entrée

Evt redouté :

« Pas de signal en entrée de E

Arbre des causes :

Pas de signal entrée E

Pas de signal entrée D

Pas de signal sortie B

Pas de signal sortie C

Pas de signal entrée B

#### Classement événements intermédiaires

(2ème principe)

En dessous d’une partie logique, on peut trouver 3 types d’evt intermédiaires.

- evts de base

- défaut de composant, lui-même décomposable en 3 types d’événements

  - défaillance première

  - défaillance seconde

  - défaillance de commande

en bleu : On parle du 3ème principe

Souligné : evt système décomposable en d’autre evts

Définition EI

Ei est 1 evt de base

Ei déf composant

Recherche def 1ère

Defaut système

Rech def seconde

Recherche def Cdl

Defaut nouveaux EI

E

V

T

D

E

B

A

S

E

#### Recherche des causes INS des evts intermédiaires (Ei) jusqu’à l’obtention des evts de base

EVT

redouté

Recherche

Causes INS

Obtention

Des 1ères Ei

Recherche des

Causes INS

Nouveaux Ei

Tous les Ei sont-ils des événements de base ?

2ème et 3ème principes

NON

L’arbre est fini

OUI

#### Démarche itérative

(5ème principe)

L’analyse d’événements intermédiaires de niveau plus bas peut mener à des remises en question de la construction de l’arbre. On est souvent obligé de revenir sur des analyses d’Ei lors de la construction (meilleurs connaissances du sujet, 1 état de fonctionnement non étudié). On a besoin de précisions sur certains éléments ou événement. On est alors en attente.

#### Exemple d’application

moteur

+

Batterie

-

BP

Relais

+     -

Batterie

Fusible

A         B

1er circuit

2ème circuit

Evt redouté = échauffement des fils AB

- Fonctionnement trop long du moteur conduit à 1 court-circuit du coté du moteur

- Si un courant élevé traverse la palette de relais, la palette du relais reste collée

La zone AB contient des vapeurs inflammables.

Défaillance première : usure du moteur, on y peut rien.

BP : bouton poussoir

Def 1ère

Surchauffe fil ab

Court-circuit moteur

Def 1ère

Palette relais restée collée

2ème circuit reste fermé

Court-circuit moteur

Def 1ère

Contact BP reste collée

Def 1ère

Opérateur reste appuyé sur BP

Palette relais restée collée

Fusible n’ouvre pas le circuit

Fusible mal calibré

Court-circuit moteur

Def 1ère

Contact BP reste collée

Palette relais

collée

Def 1ère

1

1

On prend en compte les evts qui ont une probabilité non négligeable. (mais pour cela, il faut avoir un certain retour d’expérience)

La MDE doit être un réservoir d’info pour les causes.

#### Coupes minimales et implicants premiers

##### Les coupes minimales

Même définition que pour les diagrammes de succès.

C’est un ensemble d’événement qui conduit à l’événement redouté. Une coupe minimale est une coupe qui ne contient aucune autre coupe.

T

E1

E2

E4

E3

B

C

A

B

A

B

Conversion arbre en équation booléenne

T = (A+B+C).(C+AB)

T = AC+BC+CC+A.AB+B.AB+CAB

En vertu de la loi de l’idempotence

X.X=X
T=AC+BC+AB+ABC+C
Utilisation des algos de réduction de Karnaugh ou McCluckey et tison

T=C+AB

C et Ab sont les coupes minimales

Permettent de réduire l’arbre de def réduit

T

C

E4

A

B

##### Implicants premiers

Equivalent des coupes minimales pour les systèmes non cohérents.

Systèmes cohérents :

- Tous les éléments en BF, système en BF

- Tous les éléments sont en panne, système HS

- Système en BF, alors aucune réparation d’un élément défaillant ne conduit à la panne du système.

- Système panne, aucune nouvelle d’un élément conduit à la remise en BF du système.

Exercice 1

SOURCE

Disjoncteur

Barre abonnés

T1

T2

Evt indésirable : non alimentation de la barre « abonnés »

Faire l’arbre des causes.

Non alimentation de la barre « abonnés »

Les transformateurs sont en panne

Transformateurs pas alimentés

Source non alim

10-3

1,100001x10-2

10-4

10-4

Non alim barre « abonnés »

Non alim par T1

Non alim par T2

Non alim T1

1

1

1,101x10-2

1,101x10-2

1,1x10-2

10-3

10-2

10-3

1,21x10-4

10-2

Exercice 2

400 KV

20 KV

C1

C6

T1

T2

C2

C7

C3

C8

C4

ALT

DIESEL

Arbre des causes

Non alimentation barre « abonnés »

Non alim par C4

Non alim par C5

C5 non alimenté

Non entraînement alt

diesel

ALT

xC5

DEF C4

Def   1

Def 2

Def cde5

C3 et C8 non alim

Non alim par BR 400 kV

Non alim par BR 20 kV

1

1

C2

C2 non alim

T2

T1 non alim

C1

C1 non alim

400kV

Exercice 3

Réservoir

Diesel

EMB

ALT

commandecontrole

MFT

MAS

EDF

Ligne d’arbre

Volant d’inertie

palier

Abonnés

Cut

Relié à tout.

CEDF

Il ne faut pas que l’embrayage soit collé quand on est branché sur l’EDF sinon ça ne marche pas.

Il faut que l’embrayage soit collé quand on utilise le diesel.

Le commande contrôle est piloté par le mft

Non alimentation « abonnés »

Pannes chaîne contrôle

Panne hors contrôle

Cde

Cle

MFT

MFT

CUT non alimenté

ALT

ALT non entraîné en rotation

Interdiction mise en rotation de l’arbre

Chaine d’actuation en rotation sont HS

PD d’arbre

Fêlure crique

casse

PB sur volant inertie

paliers

VI

Chaine diesel hs

PB diesel

EMB ouvert

diesel

RES

Chaine EDF HS

B

B

Emb collé

NON fonct MAS

Emb collé

Mas non alim

Emb collé

Cedf non alim

EDF

Exercice 4

EM1

EM2

TermE

Alim E

Alim R

R1

R2

TermR

Evt indésirable : « non réception information sur terminal réception »

Non réception info sur terminal de réception

PB alim

Non fonction de la chaîne de transmission

PB antenne

PB électronique

ALIM

EM

ALIM

REC

Ant

EM

Ant

EM

PB terminaux

PB ch EM/REC

T

E

T

R

A

A

DEF CH1 E/R

DEF CH2 E/R

T

E

T

R

1

1

## Tables de vérité

Tableau booléen listant les différentes combinaisons de BF et de panne des elts constituant un système.

2 TV  BF

Panne

SOURCE

Disjoncteur

Barre abonnés

T1

T2

On associe à chaque équipement 1 variable booléenne.

Source  VB ‘’S’’

S=1 qd source est en BF

S=0 qd source est HS

Disj  VB ‘’D’’

T1  VB’’T1’’

T2  VB ‘’T2’’

Table de vérité BF :

| S | D | T1 | T2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

Chaque ligne du tableau correspond à 1 état de BF du système > recenser les chances de succès

Tableau de vérité Panne système

Chaue ligne du tableau correspond à 1 état de panne <> recenser les coupes

| S | D | T1 | T2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |

Et le tableau continue….

## Méthode de représentation des états  graphe de états

MDS + MAC valides uniquement lorsque les éléments constitutifs du système sont indépendants au niveau fonctionnel et maintenance.

Dès qu’il y a dépendance, il faut passer à un nouveau niveau type de modélisation.

C’est le graphe des états

Réseaux de pétri

Dans les graphes des états, on a 2 entités pour la représentation.

ABC

- Le sommet correspond à un état du système.

- Arcs valués. Ils sont associés à une valeur numérique

- λx cas de panne

- μ x cas de réparation

Un arc relie 2 sommets

Si on a un système comprenant n éléments, chaque élément a 2 états possibles alors on aura au maximum 2n sommets (2n états)

Exemple :

On a un système constitué de 2 éléments fonctionnant simultanément.

Il suffit d’un élément en BF pour que le système fonctionne (redondance chaude). On ne dispose que d’un réparateur. Le réparateur finit toujours de réparer le premier équipement en panne. Le taux de panne de chaque élément vaut λ lorsque les 2 équipements sont en fonctionnement.

S’il ne reste qu’un équipement en BF, alors sont taux panne λ’ Le taux de réparation de chaque «équipement » vaut μ.

### Recensement des états

On note 1 elt1 et 2 elt2

12

12

λ

λ ‘

λ ‘

λ

μ

μ

μ

μ

Exercice 1

SOURCE

Disjoncteur

Barre abonnés

T1

T2

Source  S     λS    μS

Disj  D    λD    μD

Transfo 1  T1    λT1   μT1

Transfo 2  T2    λT2   μT2

On a un réparateur qui s’occupe du disj + 2 disj et un réparateur EDF

Le premier répare en priorité le premier élément tombé en panne

Recensement des états possibles du système.

Remarque : quand les taux de transitions sont constants, il s’agit d’un graphe de markov.

SDT1T2

SDT1T2

SD1T1T2

SD1T1T2

SD1T1T2

(Dans ce schéma, il ne faut pas inclure les ronds)

SDT1T2

SDT1T2

SDT11T2

SDT1T21

SDT1T2

SDT11T2

SDT11T22

SDT12T21

SDT1T21

SD2T11T2

SD2T1T21

λS

λS

λS

λT

λT

λT

λT

λD

λD

λD

μT

μT

μT

μT

μT

μT

μT

μS

μS

μD

μT

Exercice 2

TERM

EM

ALIM

Terminal T  T λT μT

Emetteur E  E λE  μE

1 réparateur pour l’alimentation

1 réparateur pour le terminal et l’émetteur qui répare en priorité le 1er élément qui tombe en panne.

Recensons les états :

ATE

ATE

ATE

ATE

TEA

TEA

TEA

TEA

λA

λE

λT

μE

μT

μA

## Les réseaux de Pétri

### Introduction

L’étude de la Sdf de systèmes séquentiels complexes conduit à une modélisation par graphe des états difficile à établir

Pour recenser les états des systèmes complexes mais aussi pour comprendre le fonctionnement des systèmes on peut utiliser une nouvelle technique en l’occurrence les réseaux de pétri, technique bien adaptée au systèmes séquentiels.

Réseau de Pétri

- Modèle

- Règles

### Modélisation

Réseau de pétri :

 il s’agit de graphe orientés marqué et constitué de 3 grands types d’entités

- Place

- Transition

- Arc

#### La place

Cercle marqué

La marque rouge est appelée « jeton »

#### Transition

Représentée par une barre ou un trait

#### Arc

- Arc amont : qui relie 1 place à une transition

- arc aval : qui relie 1 transition à 1 place

La représentation est une flèche 

A quoi ressemble un réseau de pétri :

P1

P1

T1

T2

### L’évolution du marquage du réseau

C’est l’objet principal de la modélisation

En effet :

- Un marquage donné du réseau correspond à 1 état du système.

- l’évolution du marquage conduit à représenter l’évolution de l’état du système.

L’évolution du marquage est régie par des règles de validation et de tri des transitions.

Règle de validation d’une transition

Pour qu’une transition soit valide, il faut qu’il y ait au moins 1 jeton dans chacune des places amont associés à cette transition.

P1

P2

P3

T1

T1 n’est pas validée

P1

P2

P3

T1

T1 est validée

Règle de tir d’une transition

Pour tirer une transition, il faut qu’elle soit validée. Le tir consiste à retirer 1 jeton dans chacun des places amont liées à la transition et à placer un jeton dans chacune des places aval associées à cette transition.

P1

P2

P4

T1

Avant tir T1

P3

P5

P1

P2

P4

T1

après tir T1

P3

P5

### 1er exemple d’application

P1

P1

T1

T2

Ce réseau correspond à la modélisation d’un système constitué d’un élément réparable.

P1 = elt en BF

P2 = elt en panne

T1 = L’élément tombe en panne

T2 = l’élément finit d’être réparé

P1

P1

T1

T2

Etat système en BF

1 est ici la seule transition valide. On peut tirer T1 ( panne de l’élément) et le réseau devient

P1

P1

T1

T2

Etat de panne du système

La seule transition possible est T2 et le réseau redevient :

P1

P1

T1

T2

Etat système en BF

### Un exemple de l’interêt du réseau de Pétri pour la prise en compte des dépendances fonctionnelles

- Les processus industriels : plusieurs sous-systèmes utilisant la même ressource  dépendance car quand des s/s utilisent la ressources, les autre s/s doivent attendre

- idem pour les équations de maintenance

Exemple : 2 S/S avec un seul réparateur

P1

P2

P3

T2

T1

T3

P7

P1

P2

P3

T5

T4

T6

Places

P1 : SS1 en BF

P2 : SS1 en panne en attente de réparation

P3 : SS1 en réparation

P4 : SS2 en BF

P5 : SS2 en panne en attente de réparation

P6 : SS2 en réparation

P7 : réparateur dispo

Transitions

T1 : SS1 tombe en panne

T2 : Lancement réparation SS1

T3 : fin réparation SS1

T4 : SS2 tombe en panne

T5 : lancement réparation SS2

T6 : fin réparation SS2

 État initial :

T1 et T4 valides

 Tirons T4 :

°

°  °

°  °

°  °

T1 et T5 valides

 Tirons T5 :

°

°  °

°  °

°  °

T1 et T6 valides

 SS2 tjs en réparation, SS1 tombe en panne : ti de T1 :

°

°  °

°  °

°  °

T6 valide

 Tir de T6 :

°

°  °

°  °

°  °

T2 et T4 valides

### Les arcs inhibiteurs

C’est un outil de simplification du réseau, il permet de supprimer des places. Si la place amont associée à cet arc est marquée par au moins 1 jeton, alors la transition sur laquelle pointe l’arc est inhibée (transition devenant non valide)

Exemple :

# Calcul de la fiabilité des systèmes non réparables à fonctionnement permanent à partir des diagrammes de succès

## Cas d’un diag de succès série

A1

A2

AN

E

S

Rs(t) = P[Syst en BF de 0 à t]

Rs(t) = P[A1BF et A2 et … et An]

Les Ai étant indépendants, on a donc :

Rs(t) = P(A1)xP(A2)x…xP(An)

avec

P(A1)= R1

P(A2)= R2

P(An)= Rn

Avec Ri = R(Ai)

Rs(t) =

### Taux de pannes instantané ( λs)

Hypothèse :

Le Taux de panne λi des éléments sont constants

 Ri(t) =

Rs(t) =

Rs(t) =

D’où finalement

λs = taux de panne d’un système

On a λ constant

### MTTFs

## Cas du diagramme de succès parallèle

A1

A2

AN

Ds(t) = défiabilité d’un système

car les éléments sont indépendants

### Taux de panne du systèmes

(Rappel chap II)

f = densité de probabilité de panne

R = fiabilité

exemple :

A1

A2

λ 1

λ 2

Les taux de panne des éléments sont constants

Ds = DA1 x DA2

or

Rappel ch II : R + D = 1

D’où finalement

Généralisation :

A1

A2

An

Regardons d’un peu plus près le comportement des λS quand t est très faible (T0) et quand T est très grand.

- Cas T très faible

Comme t est petit, je ne garde que le terme du développement où l’exposant de t est le plus faible

On a finalement quand t est petit (début de vie du système

Quand t est grand

### Calcul du MTTFs

exemple simple

A1

A2

λ 1

λ 2

Car où λ1 et λ2 constant

Prenons l’hypothèse : λ1 = λ2 = λ

cas à n éléments en parallèle dans le diagramme de succès

## Diagramme de succès mixtes

### Diagramme parallèle – série

A11

A12

A1n

A21

A22

A2n

Ak1

Ak2

Akn

Etage 1

Etage 2

Etage k

Rij = fiabilité éléments j de l’étage i

Dij = 1-Rij = Défiabilité élément j de l’étage i

1ère étape :

On regroupe par macro-éléments

1

1

1

Avec Ri = fiabilité du macroélément i

2ème étape :

Calcul de la fiabilité des macro-éléments (Ri)

Calcul de R1

A11

A12

A1n

Etage 1

D1 = 1-R1

Pour les autres Ri, on fait le même calcul

### Diagramme succès série – parallèle

A11

A11

A11

A11

A11

A11

A11

A11

A11

Rij = fiabilité élément j de la branche i

et Dij = 1 – Rij

1ère étape :

Regroupement en macro éléments.

On a donc :

1

2

2

A11

A11

A11

On aura le même calcul pour les autres éléments

D’où finalement

## Calcul de la fiabilité dans le cas d’une redondance r/n

A1

A2

An

r/n

Exemple simple :

A1

A2

A3

2/3

On se place dans le cas où

Recensons les cas de bon fonctionnement

1 – A1 A2 A3 P1 = R1R2R3

Rs=P(1 ou 2 ou 3 ou 4)

Rappel :

P(α u β) = P(α ) + P(β) – p(α et β)

si α et β incompatibles

P(α u β) = P(α) + P(β)

Heureusement 1 2 3 et 4 sont incompatibles

d’où Rs = P1+P2+P3+P4

d’où finalement

cas où R1=R2=R3=R4

cas le plus usuel

Astuce du jour

Uniquement quand la fiabilité des éléments est identiques

Application

A1

A2

A3

3/5

A3

Tous les éléments ont la même fiabilité R

Généralement r/n

## Cas des diagrammes de succès complexes

Cas où le diagramme n’est ni parallèle ni série, ni une combinaison parallèle – série ou série – parallèle.

Exemple simple d’un diagramme complexe :

A

D

C

B

E

1ère étape :

On recense les éléments gênants pour le calcul et on en choisit 1

Il s’agit ici de l’élément C

Rappel : Théorème des probabilités totales

S.C.E : système complet d’événements

Utilisons ce théorème

On a la relation suivante :

Calcul P (cas1)

Cas 1  C en BF

On remplace dans le Diag C par un trait

A

D

B

E

A

D

B

E

α

β

P(cas 1) = R α x R β

A

B

D α = Da x Db

1-R α = (1-Ra)(1-Rb)

R α = Ra + Rb – RaxRb

Pour β

Rb = Rd + Re – RdxRe

Calcul P(cas 2)

Cas où C est en panne. on remplace le bloc C pr du vide :

A

D

B

E

On a donc finalement

A

D

B

E

α’

β’

Dcas2 = D α’ x D β’

1-P(cas2)=(1-R α’)(1-R β’)

P(cas 2) = R α’ + R β’ – R α’ x R β’

R α’ = Ra x Rd

R β’ = Rb x Re

D’où le résultat final :

Rs = P(cas1) x Rc + P(cas2) x (1-Rc)

avec P(cas1) = R α x R β

avec R α = Ra + Rb – RaRb

et R β = Rd + Re + RdRe

P(cas2) = R α’ + R β’ – R α’ x R β’

avec R α’=Ra x Rd

et R β’= Rb x Re

## Cas où 1 bloc est dupliqué dans le diagramme

Les méthodes des paragraphes 1 à 5 ne marchent que lorsque aucun bloc n’est dupliqué dans le diagramme. En fait le bloc dupliqué, c’est le bloc gênant, on va donc utilisé le théorème des probabilités totales.

A

C

B

D

A

Rs = P(S/A) x Ra + P(S/A)x(1-RA)

car A dupliqué est gênant.

P(cas 1)

C

B

D

P(cas1) = RC + RbRd – RcRbRd

P(cas 2)

C

B

D

P(cas 2) = 0

d’où finalement

Rs = (Rc + RbRd – RcRbRd) x Ra

C

B

D

A

β

α

Rs = Ra x R α

D α = 1- R β = Dc x D β

= (1-Rc)(1-RbRd)

R α = Rc + RbRd – RcRbRd

## Exercices

Exercice 1

A

D

B

C

E3

E2

E1

F

E4

2/4

α

α 1

α 2

Ra = fiab A

Rb = fiab B

etc …

E1, E2, E3, E4 ont la même fiabilité Re

Rs ?

On recense en macroéléments.

α

F

Rs = R α x Rf

Calcul R α

α 1

α 2

D α = D α 1 x D α 2

(1 – R α) = (1 – R α 1)(1 – R α 2)

R α = R α 1 + R α 2 – Rα1xRα2

Calcul de R α1

α 2

α 2

A

Calcul de R α11

D α11 = Db x Dc

D

E3

E2

E1

E4

2/4

α21

Calcul R α21

E3

E2

E1

E4

2/4

Tous les éléments ont la même fiabilité Re

On peut appliquer l’astuce

(Re + Re)^4=Re^4+4Re^3De+6Re²De²

Rs = R α x Rf

avec R α =R α1 + R α 2 – R α1xR α2

avec R α1= Ra x R α11

avec R α11 = Rb+Rc-RbRc

avec R α2 = Rd x R α21

R α21 = Re^4+4Re^3(1-Re)+6Re²(1-Re)²

Exercice 2

A

B

F

G

C

D

H

E

I

α

A

α

Rs = Ra x R α

R α = P( α/E)Re + R( α/)(1-Re)

cas 1              cas 2

Calcul R α

B

F

G

C

D

H

E

I

H et E gênants

R α = P( α/E)Re + R( α/)(1-Re)

cas 1              cas 2

Calcul cas 1

On remplace E par un trait

B

F

G

C

D

H

I

H nous gêne

P(cas 1) = P(cas 1/H)Rh + P(cas1/)(1-Rh)

cas 11                 cas 12

Calcul P(cas 11)

On remplace H par un trait

B

F

G

C

D

I

On se retrouve finalement avec

B

F

G

C

D

α1

P(cas11) = R α1+RfRg – R α1 RfRg

avec R α1 = Rb x [Rc + Rd - RcRd]

Calcul P (cas12)

H en panne

on le remplace par un vide

B

C

F

I

G

P(cas 2) = RbRC + RfRgRi – RbRcRfRgRi

B

F

G

C

D

I

Calcul cas 2 (E HS)

B

F

G

C

D

H

I

>

F

I

G

# Calcul de la fiabilité à partir de l’arbre des causes.

Hypothèse 1 : Calculs valides uniquement pour les systèmes non réparables à fonctionnement permanent.

Hypothèse 2 : Calculs valides uniquement quand aucun événement n’est dédoublé.

## Cas de la porte ET

R

A

A

Hypothèse 3 : On considère les événements comme indépendants

## Cas de la porte OU

Porte OU à 2 entrée

R

A

B

et n’ont aucune raison à priori d’être incompatibles

en vertu de l’hypothèse 3, on a :

Calcul directement sur l’arbre

R

1,09x10-1

10-2

10-1

## Cas de la porte combinaison (r/n)

Exemple :

Théorème de Poincaré

Quand ce qui est le cas le plus fréquent, on a alors :

Astuce du jour !

On garde les termes du développement dont les exposants sont >= au chiffre au dessus de la barre de fraction sur la porte

Eléments ayant même fiabilité D

Exercice

Soit un système de détection/extinction incendie d’une salle informatique dont le schéma de principe est ci-dessous :

Detec 1

Detec 2

Detec 3

Reservoir Poudre 1

Centrale détection

Commande centrale

Reservoir Poudre 2

P2

P1

Rampe de diffusion 1

Rampe de diffusion 2

V1

V1

Pour avoir une détection incendie, il faut la détection par au moins 2 détecteurs

Extinction obtenue si au moins 1 rampe diffuse de la poudre

Réservoir : Dr = 10-6

Vanne : V = 10-4

Pompe : P = 10-4

Vanne MV : Dmv = 10-2

Rampe de diffusion : Drampe = 10-6

Détecteur : Dd = 10-3

Central détection : Dcd = 10-5
Commande contrôle : Dcc = 10-5

Événement redouté= non détection d’un incendie

Non extinction incendire

Non extinction après détection

Non détection incendie

défaillance détecteurs

Def cent Det

non extinction après envoi cde extinction

Def CDE CLE

DEF SS ext 1

DEF SS ext 2

α

1

1

rampe non alimentée en poudre

Def rampe 1

DEF 2 MV

Non alim des MV en poudre

Non alim P1en poudre

## Cas des arbres des causes présentant des événements dédoublés

exemple

R

R1

R2

R21

R22

La méthode présentée aux paragraphes 1 et 3 n’est plus directement applicable.

 Utilisation du théorème des probabilités totales :

Cas 1 : A ne tombe pas en panne

R

R2

R21

Dc+Dd

(Dc+Dd)+De

Db

Db+(Dc+Dd)De

Cas 2 : A est en panne

On aura finalement

Reprenons l’exercice d’application

Schéma 1 sur feuille

Cas 1 :

n’arrive pas

 je commande l’extinction

Cas 2 :

Rα a lieu

Non extinction

Non extinction par rampe 1

Non extinction par rampe 2

1

1

# Calcul de la fiabilité des systèmes à éléments indépendants à fonctionnement séquentiel

## Système dont les éléments principaux et secours ont le même taux de panne en fonctionnement et le taux de panne des éléments secours est nul quand ils sont à l’arrêt.

### Système à un élément principal et un élément secours.

A1

A1

λ = taux de panne en fonctionnementde A1 et A2

λ’ = taux de panne à l’arrêt élément secours = 0

λ est constant

1ère étape – recensement des états de BF.

0

T

A1

0

T

A1

A2

t1

1 -

2 -

2ème étape – calcul probabilité d’occurrence de ces différents états

0

T

A1

0

T

A1

A2

t1

1 -

2 -

Sachant qu’il a démarré à t=0

3ème étape

Calcul du MTTF :

### Système à 2 éléments secours

A

B

C

D

λ = constante = taux de panne A, B, C, D en fonctionnement

λ’ = 0 = taux de panne à l’arrêt des éléments secours C et D

1ère étape – Recensement des états de bon fonctionnement

0

T

AB

0

T

AB

BC

t1

1 -

2 -

0

AB

AC

T

3 -

0

T

t1

t2

AB

BC

CD

0

T

t1

t2

AB

AC

CD

4 -

0

T

t1

t2

AB

BC

BD

0

T

t1

t2

AB

AC

AD

2ème étape – Calcul probabilité d’occurrence des états de BF

1 -

donc on a :

2 -

0

T

t1

t2

AB

BC

CD

3 –

0

T

t1

t2

AB

BC

BD

4 –

3ème étape : calcul de RS

### Généralisation (Loi de Poisson)

A1

A2

Am

B1

B2

Bn

Il y a M éléments principaux et N éléments secours

## Cas où les éléments ont des taux de panne en fonctionnement différents et les éléments secours ont un taux de panne nul à l’arrêt

Partons d’un exemple

A1

A2

λ1

λ2≠0 en fct

λ’2=0 à l’arret

Cas BF :

0

T

A1

0

T

A1

A2

t1

1 -

2 -

Calcul des proba :

Calcul de RS

On peut encore écrire rs sous la forme suivante :

C’est sous cette forme que l’on va procéder à la généralisation en 2 étapes :

A1

A2

λ1

An3

λ2

λn

## Cas où les éléments en fonctionnement ont des taux de pannes différents et les taux de panne des éléments secours quand ils sont à l’arrêt sont non nuls.

A1

A2

λ1

λ2≠0 en fct

λ’2=0 à l’arret

0

T

A1

0

T

A1A’2

A2

t1

1 -

2 -

Calcul des probas

1-

2 –

## Introduction de la fiabilité de l’organe de décision/commutation

A1

A2

C

λ1

λ2

λ2’

λc

Cas BF :

0

T

A1

0

T

A1C

A2C

t1

1 -

2 -

A2’

Calcul des probabilités :