## L’énergie électrique

I – Le compteur électrique :

42830

…………………

KWh                          …………………

Type L7C2            approuvé le 27.03.87

…………………			230 V 20-60 A	50Hz	        C = 4Wh/tr.

…………………

…………………

fig. 1

La mesure de l’énergie électrique consommée par une installation électrique est fondée sur la rotation d’un disque du compteur. Plus l’installation a consommée de l’énergie électrique, plus le disque a fait de tours. La rotation d’un tour de disque est proportionnelle à l’énergie électrique consommée.

Quelle est la constante de ce compteur ? …………………………………………………………..

Quel nombre indique l’énergie électrique ? …………………………………………………………..

43125

KWh		Quelle est l’énergie indiquée sur la figure 2 ?

Type L7C2            approuvé le 27.03.87                 ……………………………………………………………

230 V 20-60 A	50Hz	  C = 4Wh/tr.

Quelle est l’énergie consommée entre les deux relevés ?

……….…………………………………………………

Fig. 2

Combien de tours de disque du compteur a t il effectué ? …………………………………………………………………………………………………………….

II – L’énergie électrique :

L’énergie électrique consommée par un appareil est égale au produit de la puissance consommée par la durée du passage du courant électrique :

W : énergie en Joules ( J )

W   =   P   x t         		P : puissance en Watt ( W  )

t : temps en seconde ( s )

L’unité du système international, le joule, est mal adaptée à la consommation d’énergie , on utilise, le wattheure (Wh) et son multiple, le kilowattheure (kWh).

1 Wh = 3 600 J

Activité :  Vous utilisez un lave-linge de puissance 3 600 W pendant la période de chauffage(10 min).

- Calculez l’énergie consommée pendant la période de chauffage.

- Calculez le nombre de tours fait par le disque de ce compteur.

- Sachant que la tension aux bornes du lave-linge est 230 V, en déduire l’intensité du courant électrique traversant le lave-linge.

Loi de Joule : L’énergie électrique transformée en chaleur pendant le temps t du passage du courant pour un récepteur purement thermique est :

W : énergie en Joules ( J )

W = R xI²x t         	R : Résistance en ohm ( Ω  )

I : Intensité en Ampère ( A )

t : temps en seconde ( s )

III – La facture EDF :

Votre référence client

25446212 2552 255							1 euro = 6,55957 francs

|  | Relevé ou estimation en kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ancien | nouveau | différence |  | Consommation (en kWh) | prix kWh en euros | Montant HT en euros | Taxes locales | TVA | Total TTC en euros |
| Electricité compteur n°145 |  |  |  |  |  |  | 206,52 | 19,83 | 40,48 | 266,83 |
| abonnement 8,46 €/mois du 01/09/03 au 01/11/03 consommation du 05/09/03 au 04/11/03 | 61 463 | 63 935 | 2 472 |  | 2 472 | 0,0767 | 16,92 189,60 Montant HT en euros | Taxes locales | TVA | Total TTC en euros |
| total |  |  |  |  |  |  | 206,52 | 19,83 | 40,48 | 266,83 |

Montant à prélever										       266,83 €

Caractéristiques de votre tarif :

Electricité, tarif domestique option base, puissance 6kW

Quel nombre était inscrit sur le cadran du compteur électrique :

-  lors de l’avant dernier relevé ? ………………………

-  lors du dernier relevé ? ……………………………….

Quelle est l’énergie consommée entre les deux relevés ? …………………………………………

Cette énergie figure-t-elle sur la facture ? Dans quelle colonne ? ………………………………

Quel est le prix du kiloWattheure ? …………………

Quel prix total ( consommation, abonnement, TVA, taxes,…) est indiqué sur la facture ? ……………

Quel est le prix de revient du kiloWattheure pour l’usager ? ……………………………………

IV – Exercices :

Exercice 1 : On trouve sur la plaque signalétique d’un aspirateur les indications portées dans le tableau suivant . Complétez le tableau :

| Indications | Signification | Nom de l’unité |
| --- | --- | --- |
| ~ |  |  |
| 230 V |  |  |
| 1 500 W |  |  |
| 50 Hz |  |  |

Exercice 2 : Complétez le tableau suivant :

| Grandeur physique | énergie |  |  |  | tension |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unité |  | Ampère |  | Watt |  |
| Symbole de l’unité |  |  |  |  |  |

Exercice 3 : Une lampe de bureau de puissance 80 W fonctionne pendant 2h30mn. Quelle énergie électrique consomme-t-elle ? ( donner le résultat en Joules et en Wattheures)

Exercice 4 : Dans un four électrique de puissance 2 kW, la cuisson d’un poulet demande 45mn. Calculer l’énergie électrique consommée.

Exercice 5 : Un salon de coiffure comprend : - 6 lampes de 100 W chacune, 4 tubes de 200 W chacun et 4 sèche-cheveux de 1 200 W chacun .

1 – Quelle est l’énergie électrique consommée en une journée sachant que ces appareils fonctionnent en moyenne 3h30mn par jour ?

2 – Sachant que le salon est ouvert 20 jours par mois, quelle est l’énergie consommée en un mois ?

3 – Sachant qu’EDF envoie une facture par trimestre, quelle est la dépense trimestrielle si le kWh est facturé 0,122 2 €.

Exercice 6 : Le disjoncteur d’un salon de coiffure alimenté en 230 V est réglé sur 35 A. Le salon comprend 6 tubes d’éclairages de 200 W, 10 lampes de 100 W et 6 sèche-cheveux de 1 600 W. Les appareils fonctionnent en moyenne 4 heures par jour.

1 – Quelle est la puissance maximale dont dispose le salon ?

2 – Quelle est la puissance totale de l’installation électrique quand tous les appareils fonctionnent ?

3 – Pouvez-vous faire fonctionner tous les appareils en même temps ? ( justifier votre réponse)

4 – Quelle est la dépense journalière en électricité quand seulement 3 sèche-cheveux sont utilisés ? le kWh est facturé 0,122 2 €.

Exercice 7 : Un institut comprend les appareils électriques suivants :

- 6 tubes d’éclairages de 220 W chacun,

- 12 rampes de 100 W chacune,

- 2 rampes solaires de 2 800 W chacune.

Le disjoncteur alimenté en 230 V est réglé sur 35 A.

1 – Donnez le nom des unités de mesure dont les abréviations sont W, V, A ainsi que les grandeurs correspondantes.

2 – Calculez :

a – la puissance maximale disponible au disjoncteur.

b – la puissance totale demandée par tous les appareils s’ils fonctionnaient en même temps .

3 – Est-il possible d’utiliser simultanément tous les appareils ? Pourquoi ?

4 – Les deux rampes solaires fonctionnent en moyenne 20 jours par mois à raison de 2h30mn par jour. Calculer la dépense mensuelle pour les deux rampes si le kWh est facturé 0,122 2 €.