QUELQUES EXERCICES EN LANGAGE VHDL

# 1- Logique Combinatoire

1- Décrire l’encodeur de priorité suivant :

Si une seule des entrées est au niveau 1, alors V = 1 et S1S0 indique en binaire le rang i de cette variable d'entrée.

Si plusieurs entrées sont au niveau 1, alors V = 1 et S1S0 indique en binaire le rang i le plus élevé des variables d'entrées égales à 1.

Si toutes les entrées sont au niveau 0 alors V = 0 et la valeur de S1S0 est quelconque.

1- Décrire le transcodeur suivant :

Le code choisi est le suivant:

si A = a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0 en binaire, et A codé = a'7 a'6 a'5 a'4 a'3 a'2 a'1 a'0 alors

- a'0 = a0

- si ai-1 vaut 1 alors a'i = ai	- si ai-1 vaut 0 alors a'i = /ai.

Soit a’i = ai . ai-1  +  /ai . /ai-1

3-  Décrire  le système suivant:

A et B sont des nombres de 8 bits. Le montage fournit A + B (somme) si la commande X vaut 0, et A - B si cette commande vaut 1.

4- Décrire un comparateur 8 bits (fournissant une unique sortie, cette sortie est à 1 si les 2 nombres A et B sont égaux).

5- A est un nombre de 8 bits. Décrire le système qui fournit A+25 si A>9 et A+45 si A<10 (résultat sur 8 bits).

6- Décrire  un additionneur 4 bits avec retenue (addition de 2 nombre de 4 bits, résultat sur 5 bits)

# 2- Logique Séquentielle

1-  Décrire un registre à décalage 8 bits

2 – Décrire un compteur/décompteur 8 bits avec remise à zéro. Le comptage/décomptage est commandé par une entrée C./D.

3- Décrire un compteur DCBN à deux chiffres.

4- Décrire un TIMER: La séquence de décomptage commence sur niveau 0 de CH, à partir de la valeur N chargée sur les entrées de prépositionnement. La sortie S change d'état à chaque fin de décomptage (cf figure suivante).