| BACCALAUREAT S.T.I. GENIE MECANIQUE Option A |  |  |
| --- | --- | --- |
| OBJECTIF N°1 | LA DEMARCHE QUALITE |  |
| A partir des résultats des contrôles effectués à un niveau donné du processus de production: 1-1 : compléter et interpréter une carte de contrôle. |  | COURS-T.D.-T.P |
| Niveau : Terminale S.T.I. Spéc : Génie Mécanique Option : Productique Période :deuxième trimestre Durée : 3 heures |  |  |
| Pré-requis : - Connaissance sur les mots clef de la qualité. - Notions sur les outils de la qualité. - Connaissance sur les éléments de statistiques liées à la production. |  |  |
| Savoirs nouveaux : L'élève devra être capable, à la fin de la séquence, d'établir une carte de contrôle et interpréter le résultat relatif à la production. |  |  |
| Compétences terminales évaluées : - Tracé d'une carte de contrôle, - Commentaires et analyse de la carte de contrôle. |  |  |
| Conditions de réalisation : Une heure et demi de COURS permettra de traiter la notion d'indice de capabilité d'un procédé, d'une machine, de développer les capacités à établir, à compléter et à interpréter une carte de contrôle.( axe VTT ) Une heure et demi de Travaux Dirigés permettra d'expérimenter cette démarche. Trois heures de Travaux pratiques finaliseront cet objectif ( tracé de carte de côntrole à partir de EXCELL ) et feront l'objet d'une évaluation. |  |  |

Le S.P.C.

Statistical Process Control,

Surveillance des Procédés en Continu

ou Maîtrise Statistique des Procédés

| Quand ? |  |
| --- | --- |
| Pourquoi ? |  |
| Comment? |  |
| Où ? |  |

Le S.P.C est une méthode d'auto-contrôle qui permet à un opérateur de vérifier le niveau de qualité atteint par son poste, et de le stimuler pour accroître sans cesse le niveau de qualité.

Les deux principales phases du S.P.C.

1èrephase :  LA MISE SOUS CONTROLE STATISTIQUE DU PROCEDE

Elle a pour objectif de supprimer les effets assignables (connus, que l'on peut supprimer) pour ne soumettre le procédé qu'a ces propres variations (ex : jeux dans les glissières ).

Exemples de causes assignables:

LES ETAPES D'UNE MISE SOUS CONTROLE STATISTIQUE:

BILAN:

ETAPE 1 :

ETAPE 2 :

ETAPE 3 :

ETUDES DE LA CAPABILITÉ :

Définition :  La capabilité est le rapport entre la performance demandée et la performance 	        réelle.

Il existe deux types d'indice de capabilité.

Capabilité du procédé (Cp)  et  indice de déréglage du procédé (Cpk)

Capabilité machine (Cm)  et  indice de déréglage machine (Cmk)

NB : Nous ne rentrerons pas en détail dans l’étude des capabilités

| Comparaison entre Cm et Cp Cm : Cp : |  |
| --- | --- |

2èrephase : SURVEILLANCE DU PROCESSUS PAR L'INTERMEDIAIRE 			    DES CARTES DE CONTROLE

- OBJECTIFS :

Le suivi et la maitrise des dispersions disposent d’un outil :

elles permettent d’avoir une

2- PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

Pour suivre l'évolution du procédé, _________________________ sont effectués régulièrement (par exemple : ___________________).

Pour chaque échantillon la moyenne et l'étendue (ou d'autres paramètres) sont __________ sur la caractéristique à surveiller. Ces valeurs sont portées sur un graphique.

Au fur et à mesure qu'elle se remplit, la carte de contrôle permet la visualisation de l'évolution du processus.

A partir de la ligne moyenne, sont définis les différentes limites :

~_________________________________

~_________________________________

Une intervention sur le processus de fabrication pourra être décidée suivant la position des points reportés (exemple : un point entre les lignes Ls et Lc entraîne un prélèvement plus rapproché).

3- Principe d'élaboration des cartes de contrôle:

| Pendant l'usinage de l’'axe de VTT, l'opérateur mesure par échantillonnage (5 pièces toutes les 60 min.), la dimension réalisée f6.1 H12 ( 6.1 +0.15/0 ), afin d'établir les limites provisoires de la carte de contrôle de la moyenne et de l'étendue. |  |
| --- | --- |

6,1H12

510.2

80.2

240.2

80.2

240.2

120.1

100.1

A chaque heure, il est important de noter les événements qui sont intervenus : ____________________________________________________________________________

Sans ce journal de bord, aucune analyse de la production ne sera possible.

| Il faut y signaler : | . . . . . . . |
| --- | --- |

La production du support d'axe  étant stabilisée, à 8h30 on effectue le premier prélèvement:

| numéro (i) échantillon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pièce n°1 | 6.15 | 6.21 | 6.14 | 6.15 | 6.18 | 6.18 | 6.19 | 6.12 | 6.18 | 6.18 |
| pièce n°2 | 6.14 | 6.15 | 6.16 | 6.13 | 6.13 | 6.17 | 6.19 | 6.15 | 6.17 | 6.14 |
| pièce n°3 | 6.21 | 6.13 | 6.18 | 6.10 | 6.14 | 6.14 | 6.17 | 6.15 | 6.2 | 6.15 |
| pièce n°4 | 6.20 | 6.14 | 6.10 | 6.19 | 6.18 | 6.18 | 6.17 | 6.14 | 6.2 | 6.12 |
| pièce n°5 | 6.13 | 6.10 | 6.18 | 6.17 | 6.20 | 6.17 | 6.13 | 6.15 | 6.1 | 6.14 |
| moyenne d'échantillon | 6.166 | 6.146 | 6.152 | 6.148 | 6.166 | 6.178 | 6.17 | 6.142 | 6.17 | 6.146 |
| Etendue (Wi) d'échantillon | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.1 | 0.06 |
| heure du prélèvement | 8h30 | 9h30 | 10h30 | 11h30 | 12h00 | 13h00 | 14h00 | 15h00 | 16h00 | 17h00 |
| jour | lundi | lundi | lundi | lundi | lundi | lundi | lundi | lundi | lundi | lundi |
| événement |  |  |  |  | pause de midi |  |  |  |  |  |

A partir du premier échantillon, il est possible de commencer la construction des cartes de contrôle :

F Carte de contrôle des moyennes :

Chaque point est la représentation graphique de la valeur moyenne de l'échantillon.

C'est l'indicateur de la tendance centrale de la dimension.

 Cette carte détecte

F Carte de contrôle des étendues : W

Chaque point est la représentation graphique de la valeur de l'étendue de l'échantillon.

C'est l'indicateur de la variabilité de la dimension.

 Cette carte surveille

4- CALCUL DES LIMITES DE CONTROLE :

4-1 pour tracer ces limites, on à besoin :

- de la valeur moyenne de la production représentée dans la carte par la moyenne des moyennes des Xi.

- de l'écart type du processus seul. (sans déréglage ni cause assignable).

Dans la carte de contrôle , c'est la moyenne des étendues qui est le reflet de cette dispersion.

4-2 Calcul des limites pour la carte de contrôle de la moyenne :

 Limites de contrôle.

supérieure	LSCX=X+KW

inférieure	LICX=X−KW

 Limites de surveillance.

supérieure	LSSX=X+23KW

inférieure	LISX=X−23KW

4-3 Calcul des limites pour la carte de contrôle de l'étendue :

 Limite de contrôle.

supérieure		LSCW=AW

inférieure		LICW=BW

 Limites de surveillance.

supérieure	LSSW=W+23AW−W

inférieure	LISW=W+23BW−W

Les coefficients A, B et K sont fonction de la taille de l'échantillon.

| Effectif de chaque échantillon | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 2,574 | 2,282 | 2,114 | 2,004 | 1,924 | 1,864 |
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,076 | 0,136 |
| K | 1,023 | 0,729 | 0,577 | 0,483 | 0,419 | 0,373 |

Application à notre exemple :

 Choix des coefficients A, B et K :	A=			B= 		K=

 Calcul de XetW : 	X=

W=

 Calculs des limites de contrôle et de surveillance :

LSCX=

LICX=

LSSX=

LISX=

LSCW=

LICW=

LSSW=

LISW=

 Tracer ces valeurs sur les deux cartes de contrôle.

 Carte de contrôle des moyennes :

 Carte de contrôle des étendues : W

5- analyse des cartes de controles :

| Variations de l'étendue |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat du contrôle |  | Constats |  | Interprétations |  | Corrections |
| Zone limite d'acceptation Zone limite d'acceptation |  | pas de grande variation de l'étendue. |  | Processus réglé et stable. |  | Pas de corrections à envisager. |
|  |  | L'étendue d'un échantillon sort des limites de contrôle. |  | Etendue trop grande, le processus n'est pas capable, il produit des pièces mauvaises. |  | Arrêt immédiat du processus, recherche de la cause, voir journal de bord |

| Variations de la moyenne |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat du contrôle |  | Constats |  | Interprétations |  | Corrections |
| Zone limite d'acceptation Zone limite d'acceptation |  | pas de grande variation de l'a moyenne. |  | Processus réglé et stable. |  | Pas de corrections à envisager. |
|  |  | La dernière moyenne est trop grande et sort des limites de surveillance. |  | Le processus dérive, il faut en trouver la cause commune pour corriger durablement. |  | Intervenir et régler le processus. Voir journal de bord pour trouver la cause et la corriger |
|  |  | On constate une série de sept point consécutifs du même côté de la moyenne. |  | Le processus dérive, ce qui peut être dû à un mauvais réglage initial. |  | Intervenir et régler le processus. Voir journal de bord pour trouver la cause et la corriger |
|  |  | On constate une série de sept point consécutifs en dérive constante. |  | Processus en dérive constante, risque de production mauvaise. |  | Régler le processus. Rechercher la cause sans doute spéciale (usure d'outil, par exemple). |
|  |  | Les 2/3 des points sont en dehors d'une zone centrée autour de la moyenne de la moyenne. |  | Forte probabilité due à une cause aléatoire. |  | Renforcer la surveillance. Modifier les conditions de production pour trouver la cause aléatoire. |

|  Règles d'interprétation rapide: |  |
| --- | --- |

Le S.P.C.

Statistical Process Control,

Surveillance des Procédés en Continu

ou Maîtrise Statistique des Procédés

| Quand ? | - Lorsque nous voulons suivre graphiquement et chronologiquement la qualité d'un caractère mesurable ou non sur un individu déterminé. |
| --- | --- |
| Pourquoi ? | - Pour permettre au contrôle en cours de fabrication d'assurer la stabilité de la qualité tout le long du processus d'élaboration du produit. |
| Comment? | - Par l'utilisation judicieuse et raisonnée des cartes de contrôle ; suivant le cas : carte de contrôle à la mesure ; ou carte de contrôle par attribut |
| Où ? |  |

Le S.P.C est une méthode d'auto-contrôle qui permet à un opérateur de vérifier le niveau de qualité atteint par son poste, et de le stimuler pour accroître sans cesse le niveau de qualité.

Les deux principales phases du S.P.C.

| Mise en place Rendre le processus prévisible et capable | Surveillance du processus Les cartes de contrôle |
| --- | --- |

1èrephase :  LA MISE SOUS CONTROLE STATISTIQUE DU PROCEDE

Elle a pour objectif de supprimer les effets assignables (connus, que l'on peut supprimer ) pour ne soumettre le procédé qu'a ces propres variations (ex: jeux dans les glissières )

Exemples de causes assignables: 	dégradation du moyen, matière non conforme, ébauche 					non conforme,	outillage mal conçu, bris d'outil ...

LES ETAPES D'UNE MISE SOUS CONTROLE STATISTIQUE:

Un procédé est dit sous contrôle statistique quand après avoir identifié et supprimé toutes les causes assignables les seules causes de variation sont aléatoires.

BILAN:

ETAPE 1 : éliminer les causes assignables et rendre le processus prévisible.

ETAPE 2 : effectuer un test de normalité puis rechercher à réduire les dispersions 		      aléatoires.

ETAPE 3 : étude de la capabilité.

ETUDES DE LA CAPABILITÉ :

Définition :  La capabilité est le rapport entre la performance demandée et la performance 	        réelle.

C=ITD=Performance demandDispersion relle

Il existe deux types d'indice de capabilité.

| Capabilité machine (Cm) | Capabilité du procédé (Cp) |
| --- | --- |

Capabilité du procédé (Cp)  et indice de déréglage du procédé (Cpk)

Capabilité machine (Cm)  et indice de déréglage machine (Cmk)

| Comparaison entre Cm et Cp Cm : représente l'aptitude de la machine à produire l'usinage considéré. Cp : est l'image de la qualité des pièces livrées chez le client |  |
| --- | --- |

2ème phase : SURVEILLANCE DU PROCESSUS PAR L'INTERMEDIAIRE		        DES CARTES DE CONTROLE.

1- OBJECTIFS :

Le suivi et la maîtrise des dispersions disposent d'un outil : les cartes de contrôle. Elles permettent d'avoir une image du déroulement du processus de fabrication et d'intervenir rapidement et à bon escient sur celui-ci.

2- PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

Nous supposons que la distribution de la spécification à contrôler suit une loi normale (ou sensiblement normale).

Pour suivre l'évolution du procédé, des prélèvements d'échantillons sont effectués régulièrement (par exemple : 5 pièces toutes les heures).

Pour chaque échantillon la moyenne et l'étendue (ou d'autres paramètres) sont calculées sur la caractéristique à surveiller. Ces valeurs sont portées sur un graphique.

Au fur et à mesure qu'elle se remplit, la carte de contrôle permet la visualisation de l'évolution du processus.

A partir de la ligne moyenne, sont définis les différentes limites :

~ les limites supérieures et inférieures de contrôles Lsc , Lic,

~ les limites supérieures et inférieures de surveillances Lss , Lis.

Une intervention sur le processus de fabrication pourra être décidée suivant la position des points reportés (exemple : un point entre les lignes Ls et Lc entraîne un prélèvement plus rapproché).

3- Principe d'élaboration des cartes de contrôle:

| Pendant l'usinage de l’'axe de VTT, l'opérateur mesure par échantillonnage (5 pièces toutes les 60 min.), la dimension réalisée f6.1 H12 ( 6.1 +0.15/0 ), afin d'établir les limites provisoires de la carte de contrôle de la moyenne et de l'étendue. |  |
| --- | --- |

6,1H12

510.2

80.2

240.2

80.2

240.2

120.1

100.1

A chaque heure, il est important de noter les événements qui sont intervenus : C'est la construction  du journal de bord de la fabrication.

Sans ce journal de bord, aucune analyse de la production ne sera possible.

| Il faut y signaler : | . l'heure de prélèvement, . l'heure des pauses et arrêts, . les réglages, . les pannes et incidents, . les changements d'outils, . les changements de lots de matière première, . Les changements d'opérateurs |
| --- | --- |

La production du support d'axe  étant stabilisée, à 8h30 on effectue le premier prélèvement:

| numéro (i) échantillon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pièce n°1 | 6.15 | 6.21 | 6.14 | 6.15 | 6.18 | 6.18 | 6.19 | 6.12 | 6.18 | 6.18 |
| pièce n°2 | 6.14 | 6.15 | 6.16 | 6.13 | 6.13 | 6.17 | 6.19 | 6.15 | 6.17 | 6.14 |
| pièce n°3 | 6.21 | 6.13 | 6.18 | 6.10 | 6.14 | 6.14 | 6.17 | 6.15 | 6.2 | 6.15 |
| pièce n°4 | 6.20 | 6.14 | 6.10 | 6.19 | 6.18 | 6.18 | 6.17 | 6.14 | 6.2 | 6.12 |
| pièce n°5 | 6.13 | 6.10 | 6.18 | 6.17 | 6.20 | 6.17 | 6.13 | 6.15 | 6.1 | 6.14 |
| moyenne d'échantillon | 6.166 | 6.146 | 6.152 | 6.148 | 6.166 | 6.178 | 6.17 | 6.142 | 6.17 | 6.146 |
| Etendue (Wi) d'échantillon | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.1 | 0.06 |
| heure du prélèvement | 8h30 | 9h30 | 10h30 | 11h30 | 12h00 | 13h00 | 14h00 | 15h00 | 16h00 | 17h00 |
| jour | lundi | lundi | lundi | lundi | lundi | lundi | lundi | lundi | lundi | lundi |
| événement |  |  |  |  | pause de midi |  |  |  |  |  |

A partir du premier échantillon, il est possible de commencer la construction des cartes de contrôle :

F Carte de contrôle des moyennes :

Chaque point est la représentation graphique de la valeur moyenne de l'échantillon.

C'est l'indicateur de la tendance centrale de la dimension.

 Cette carte détecte tout déréglage du moyen par la variation de la moyenne.

F Carte de contrôle des étendues : W

Chaque point est la représentation graphique de la valeur l'étendue de l'échantillon.

C'est l'indicateur de la variabilité de la dimension.

 Cette carte surveille la précision du moyen.

4- CALCUL DES LIMITES DE CONTROLE :

4-1 pour tracer ces limites, on à besoin :

- de la valeur moyenne de la production représentée dans la carte par la moyenne des moyennes des Xi.

X=1ni=1nXi	avec n = nombre d'échantillons.

- de l'écart type du processus seul. (sans déréglage ni cause assignable).

Dans la carte de contrôle , c'est la moyenne des étendues qui est le reflet de cette dispersion.

W=1ni=1nWi	avec n = nombre d'échantillons.

4-2 Calcul des limites pour la carte de contrôle de la moyenne :

 Limites de contrôle.

supérieure	LSCX=X+KW

inférieure	LICX=X−KW

 Limites de surveillance.

supérieure	LSSX=X+23KW

inférieure	LISX=X−23KW

4-3 Calcul des limites pour la carte de contrôle de l'étendue :

 Limite de contrôle.

supérieure		LSCW=AW

inférieure		LICW=BW

 Limites de surveillance.

supérieure	LSSW=W+23AW−W

inférieure	LISW=W+23BW−W

Les coefficients A, B et K sont fonction de la taille de l'échantillon.

| Effectif de chaque échantillon | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 2,574 | 2,282 | 2,114 | 2,004 | 1,924 | 1,864 |
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,076 | 0,136 |
| K | 1,023 | 0,729 | 0,577 | 0,483 | 0,419 | 0,373 |

Application à notre exemple :

 Choix des coefficients A, B et K :	A= 2,114		B= 0		K=0,577

 Calcul de XetW : 	X=1ni=1nXi=6.1584 mm

W=1ni=1nWi=0.07mm

 Calculs des limites de contrôle et de surveillance :

LSCX=X+KW = 6.1584+0.577.0.07=6.199mm

LICX=X−KW = 6.1584 - 0,577.0,07=6.118 mm

LSSX=X+23KW=31,94802+230,577.0,005=31,95mm

6.1584+2/3(0.577*0.07) = 6.185 mm

LISX=X−23KW=31,94802−230,577.0,005=31,946mm

6.1584-2/3(0.577*0.07) = 6.131 mm

LSCW=AW = 2,114.0,07 = 0,148 mm

LICW=BW = 0.0,005 = 0 mm

LSSW=W+23AW−W=0,005+232,114.0,005−0,005=0,0087mm

0.07+(2/3)(2.114*0.07-0.07) = 0.121 mm

LISW=W+23BW−W=0,005+230−0,005=0,0016mm

0.07+(2/3)(0*0.07-0.07) = 0.023mm

 Tracer ces valeurs sur les deux cartes de contrôle.

 Carte de contrôle des moyennes :

 Carte de contrôle des étendues : W

5- analyse des cartes de controles :

| Variations de l'étendue |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat du contrôle |  | Constats |  | Interprétations |  | Corrections |
| Zone limite d'acceptation Zone limite d'acceptation |  | pas de grande variation de l'étendue. |  | Processus réglé et stable. |  | Pas de corrections à envisager. |
|  |  | L'étendue d'un échantillon sort des limites de contrôle. |  | Etendue trop grande, le processus n'est pas capable, il produit des pièces mauvaises. |  | Arrêt immédiat du processus, recherche de la cause, voir journal de bord |

| Variations de la moyenne |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat du contrôle |  | Constats |  | Interprétations |  | Corrections |
| Zone limite d'acceptation Zone limite d'acceptation |  | pas de grande variation de l'a moyenne. |  | Processus réglé et stable. |  | Pas de corrections à envisager. |
|  |  | La dernière moyenne est trop grande et sort des limites de surveillance. |  | Le processus dérive, il faut en trouver la cause commune pour corriger durablement. |  | Intervenir et régler le processus. Voir journal de bord pour trouver la cause et la corriger |
|  |  | On constate une série de sept point consécutifs du même côté de la moyenne. |  | Le processus dérive, ce qui peut être dû à un mauvais réglage initial. |  | Intervenir et régler le processus. Voir journal de bord pour trouver la cause et la corriger |
|  |  | On constate une série de sept point consécutifs en dérive constante. |  | Processus en dérive constante, risque de production mauvaise. |  | Régler le processus. Rechercher la cause sans doute spéciale (usure d'outil, par exemple). |
|  |  | Les 2/3 des points sont en dehors d'une zone centrée autour de la moyenne de la moyenne. |  | Forte probabilité due à une cause aléatoire. |  | Renforcer la surveillance. Modifier les conditions de production pour trouver la cause aléatoire. |

|  Règles d'interprétation rapide: |  |
| --- | --- |
|  | Présence d'un point au-delà des limites de contrôle. Présence d'une "série" de 7 points consécutifs d'un même coté de la moyenne. Présence d'une "série" de points en augmentation ou diminution régulière. Non respect de la règle des 2/3 - 1/3 (2/3 des points dans le 1/3 central de la carte). |