Lève-vitre électrique de Kangoo Renault

Présentation

Le lève-vitre étudié équipe des véhicules Renault de modèle "Kangoo".

Les lève-vitres installés sur les portières avant sont à deux bras en X.

Le prix public d’un lève-vitre motorisé en concession est

de l’ordre de 200 euros.

Mise en situation

Situation du lève-vitre

Extrait du cahier des charges et données complémentaires

|  | Description, évaluation | Critères |
| --- | --- | --- |
| Temps de fonctionnement | Temps d'ouverture total et de fermeture total de la vitre | Temps < 10 secondes |
| Couple de fonctionnement | Couple de fonctionnement permettant de fermer et d’ouvrir la fenêtre | Couple < 2 Nm pour la fermeture et l'ouverture |
|  | "Surcouple" en fin de fermeture ou d'ouverture complète de la vitre | Couple < 5 Nm, vitre entièrement fermée ou entièrement ouverte |

- La hauteur de la vitre de Kangoo est de 510 mm;

- La vitre doit disparaître entièrement dans la portière à la fin de l'ouverture;

- Sans vibration dans les glissières, au repos, la vitre est stable;

- La vitre a un poids de 30 Newtons;

- La résistance au glissement de la vitre dans les glissières de porte est estimée à 50 N;

- Le "surcouple" dû à l'arrivée en butée de la vitre est limité électroniquement dans les systèmes motorisés à 5 Nm (mesure de l'intensité et fonction d'interruption à seuil de l'alimentation électrique). Cela correspond à un effort sur la vitre de 350 N.

Analyse fonctionnelle

Le lève-vitre est un système qui permet à l'automobiliste de mettre une vitre de portière en mouvement afin de communiquer avec l'extérieur et d'aérer l'habitacle.

Extrait du diagramme FAST

FP1 : Déplacer la vitre

FT1 : commander le déplacement de la vitre

FT11 : déclencher le mouvement de la vitre par l'utilisateur

S1 : bouton électrique

FT12 : contrôler l'arrêt du mouvement de la vitre à la fermeture ou à l'ouverture complète

S2 : capteur de surintensité

S3 : système de bras en X avec rails et galets entraînés par des engrenages

FT2 : créer un mouvement et le transmettre à la vitre

FT21 : transformer le mouvement de rotation en un  mouvement de translation

FT22 : équilibrer les couples de commande d'ouverture et  de fermeture

S4 : ressort de compensation

FT23 : transformer une énergie électrique en énergie mécanique

S5 : moteur CC entraînant un réducteur à roue et vis sans fin

FT24 : assurer la liaison du système avec la vitre

S6 : rail collé sur la vitre

S7 : galets rotulés dans les rails, jeux et flexibilité des bras

FC6 : Garantir l'encombrement dans la porte

S8 : système graissé puis abrité dans la portière, choix de matériaux et carénage du moto-réducteur

S9 : cotes d'encombrement et fixation à la portière

S10 : épaisseur du système compatible avec le volume disponible dans la porte

S11 : irréversibilité du système

FT241 : fixer la vitre au système

FT242 : s'adapter à la courbure de la vitre

FC3 : Résister à la corrosion, poussière, température

FC5 : Respecter les contraintes géométriques d'implantation

FC8 : Maintenir en position la vitre par rapport à la portière

Définition

Les principaux constituants du lève-vitre motorisé sont :

S : ensemble des pièces fixées à la portière de la voiture

Ensemble moto réducteur 5

Platine 1

Rail fixe 2

Bras principal 3

(bras + secteur denté soudé)

Bras secondaire 4,

composé de 2 demi-bras

Rail mobile 6

Fonctionnement

1

Le lève-vitre est constitué d'un système de deux bras en "X" correspondant aux diagonales d'un rectangle.

La translation de la vitre est basée sur la déformation de ce rectangle.

Rail mobile 6 (supportant la vitre) en position haute

2

2

3

Positions du

mécanisme au cours

du mouvement de

descente de la vitre

Rail mobile 6 (supportant la vitre) en position basse

Schéma cinématique du mécanisme

Afin de ne pas surcharger le schéma cinématique ci-dessous, les liaisons rotule entre le bras principal 3 et le galet 7 en B et entre le bras secondaire 4 et les galets 7 en D et C ne sont pas représentées. On se réfèrera pour cela au détail en bas de page.

G

B

Rail mobile porte vitre 6

D

Galet 7b

Galet 7a

Glissière

de la

porte

Bras secondaire 4

A

Bras

Principal 3

Pignon d’attaque 31

E

F

Rail fixe 2

Rail fixe 2

Galet 7c

O

C

X

Y

Z

Ensemble des pièces fixes

S = { 1, 2, 5, 11, 12, 13 }

B'

Détail de la liaison en B,

idem en C et D

Rail mobile porte vitre 6

Galet 7b

Liaison rotule de centre B entre le bras principal 3 et le galet 7b

Liaisons ponctuelles de normale y entre le galet 7b et le rail mobile porte vitre 6

B

Bras

principal 3

B"

Chaîne énergétique :

CONVERTIR

et

TRANSFORMER

Energie électrique

Energie mécanique

Moteur et transmission

Elle est constituée :

- d'un moteur électrique à courant continu 12 V;

d'un réducteur roue et vis sans fin;

Moteur électrique

- d'un accouplement élastique;

- d'un engrenage.

Bras

principal 3

Réducteur Roue 15 et vis 23

Disque d'accouplement élastique 18

Pignon d'attaque 31

NMoteur = 3000 tr/min

NRoue 15/S = ?

NPignon 31/S = NRoue 15/S

NBras 3/S = ?

Réducteur

Roue 15 et vis 23

Accouplement élastique

Engrenage

Pignon d'attaque 31

/

Bras principal 3

Energie

électrique

Energie

mécanique

Rendement :t = 0,6

Moteur électrique

Rendement :

m = 0,8

Puissance à l'entrée du moteur Pe

Puissance délivrée par le moteur Pm

Puissance de sortie du moto réducteur Pm

Remarque 	:    L'accouplement élastique ne modifie pas la fréquence de rotation.

Rappel 	:    S = { 1, 2, 5, 11, 12, 13 } représente l'ensemble des pièces fixes liées à la voiture.

| 32 | 4 | Vis de fixation du moteur |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 1 | Pignon d'attaque |  | ZPignon 31 = 10; m = 1,75 mm |
| 30 | 1 | Bouchon |  | Caoutchouc + papier |
| 29 | 1 | Joint moteur |  |  |
| 28 | 1 | Carter moteur | S355 |  |
| 27 | 1 | Coussinet droit sur rotule | P1026 | (Afnor FC10-72) |
| 26 | 2 | Butée axiale | PA6.6 |  |
| 25 | 1 | Porte rotule | PA6.6 |  |
| 24 | 2 | Stator à aimant permanent |  |  |
| 23 | 1 | Rotor Vis sans fin à 1 filet |  | ZVis 23 = 1; pas = 2 mm |
| 22 | 1 | Bloc d'alimentation électrique |  |  |
| 21 | 1 | Coussinet sur rotule | P1026 | (Afnor FC10-72) |
| 20 | 1 | Coussinet gauche | P1026 | (Afnor FC10-72) |
| 19 | 1 | Joint |  |  |
| 18 | 1 | Disque d'accouplement | Elastomère |  |
| 17 | 1 | Joint torique |  |  |
| 16 | 1 | Axe corps | C45 | Insert (carter réducteur) |
| 15 | 1 | Roue | PA6.6 | ZRoue 15 = 72; m = 0,8 mm;  = 9° |
| 14 | 1 | Carter réducteur | Polycarbonate |  |
| 13 | 3 | Vis de fixation du moto réducteur |  |  |
| 12 | 4 | Vis de fixation au véhicule M6 |  |  |
| 11 | 1 | Pièce d'appui | PA6 |  |
| 10 | 1 | Axe | S355 | Serti au montage |
| 9 | 1 | Ressort de compensation | C70 trempé | Installé au montage |
| 8 | 3 | Rotule | S355 | Sertie sur les bras |
| 7 | 3 | Galet | PA6 | Polyamide |
| 6 | 1 | Rail mobile porte vitre | S355 |  |
| 5 | 1 | Moto réducteur |  |  |
| 4 | 1 | Bras secondaire | S355 | 2 demi-bras soudés par points |
| 3 | 1 | Bras principal | S355 | ZBras 3 = 42 sur 109,5° (138 dents si la roue dentée était complète); m = 1,75 mm |
| 2 | 1 | Rail fixe | S355 |  |
| 1 | 1 | Platine | S355 |  |
| Rep | Nb | Désignation | Matière | Observation |
| NOMENCLATURE |  |  |  |  |