C

Exercice 1 :

uC

On veut déterminer la capacité C d'un condensateur, pour cela on réalise sa charge avec un générateur de courant. Ce générateur débite un courant d'intensité I = 0,5 mA. On réalise la saisie automatique de la tension UC  aux bornes du condensateur   en fonction du temps. Le montage utilisé est schématisé ci-contre. A l'instant t = 0 on ferme l'interrupteur K.

- Etablir la relation entre I, C, uC et t.

- On obtient la courbe uC (t): (voir document ci-contre). A l'aide de la courbe, déterminer la valeur de la capacité C  du condensateur.

- Afin de ne pas détériorer le condensateur, la durée  de charge ne doit pas dépasser tmax = 2 min.

- Calculer la tension de claquage du condensateur.

- Déduire l’énergie électrique maximale  emmagasinée par le condensateur.

Exercice 2 :

Le montage représenté ci-contre permet de charger et de décharger un condensateur dans une résistance R

- Pour chacune de ces deux opérations, quelle doit être la position de l’interrupteur ?

- Des deux graphes (fig 1 et fig 2) proposés ci-dessous, lequel correspond à la charge de ce condensateur ? Justifier.

- Le générateur de courant permet une charge, à intensité constante, d’un condensateur. La charge dure 40 s et l’intensité du courant a pour valeur 1μA.

- Calculer la charge du condensateur à la date 40 s.

- Quelle est la valeur de l’énergie emmagasinée par le condensateur à cette date ?

- Quelle est la capacité du condensateur ?

- Sachant que ce condensateur est plan et que l’aire des deux surfaces communes en regard est S=0.1 m2 et que l’épaisseur du diélectrique qui se trouve entre les deux plaques est e=0,02 mm.

- déterminer la permittivité électrique absolue  du diélectrique de ce condensateur.

- Déduire la permittivité relative r du diélectrique. On donne 0 = 8,85.10-12 u.s.i

Fig 1

Fig 2

10

0

Exercice 3 :

Un condensateur plan est formé par deux feuilles de surface en regard S = 1 m2, séparées par un isolant de permittivité absolue ε  et d’épaisseur e= 0,1 mm.

1°) On charge le condensateur, à l’aide d’un générateur de courant  continu d’intensité I = 1,8 μA. On ferme le circuit à l’aide d’un interrupteur à l’instant pris comme origine du temps ( t=0s ).

a) Représenter le schéma d’un montage qui permet de suivre l’évolution de la tension aux bornes du condensateur.

b) Déterminer la valeur de la charge q accumulée sur l’armature positive du condensateur à t=20s.

c) La tension  aux bornes du condensateur prend la valeur uc=12 V à l’instant t=20s. Calculer la capacité C du condensateur.

d) Calculer la permittivité électrique absolue ε de l’isolant.

2°) La valeur de l’énergie électrique maximale qui peut être accumulée par le condensateur est égale à 3,75.10-3 J.

a) Calculer la tension de claquage du condensateur.

b) la durée maximale de la charge du condensateur.

Exercice 4 :

On réalise un circuit électrique, comportant en série, un générateur idéal de courant débitant un courant d’intensité constante I=50µA, un conducteur ohmique, un interrupteur  K, un condensateur de capacité C inconnue et un voltmètre.

0

1,25

100

Ec(10-2 J)

t2(s2)

Figure 3

A un instant pris comme origine des dates, on ferme l’interrupteur K et on suit l’évolution de la tension uc aux bornes du condensateur au cours du temps, ce qui a permis de tracer la courbe d’évolution de l’énergie électrique Ec emmagasinée dans le condensateur en fonction du carré du temps.(figure 3)

- Représenter le schéma du montage qui permet de suivre l’évolution de uc au cours du temps.

- En exploitant le graphe, déterminer la capacité C du condensateur.

- Le condensateur utilisé est plan de permittivité électrique absolue ε, l’aire de la surface commune en regard est s=1m2 et l’épaisseur du diélectrique est e=0,1mm.Calculer la permittivité relative du condensateur.

On donne ε0=8,85.10-12 usi.