Fiche N° 12 :

Océanographie, météorologie et navigation notions générales).

Fiche 12.5 Aides à la navigation, radar, système de localisation radio-éléctrique, indicateurs d’approche, radio-alignement, signaux de port.

La conception des différents systèmes d’aide à la navigation doivent permettre : la surveillance, la régulation et l’assistance aux usagers du port.

Les aides à la navigation portuaire concerne trois zones :

- les zones d’approche et d’attente,

les chenaux d’accès à l’intérieur du port,

AIS

- l’accostage.

Le système de contrôle Portuaire (VTS) :

Il exerce les trois fonctions citées plus haut:

- surveillance de la navigation,

- régulation du trafic,

- assistance à la navigation.

Surveillance de la navigation :

Il faut connaître à tout moment la situation générale et l’évolution du trafic, surveiller l’ensemble des mouvements des navires, veiller aux respect des règlements et des procédures et diffuser les informations intéressantes pour le navigateur.

La régulation du trafic.

C ‘est insérer le moment venu le mouvement prévu dans le flot du mouvement encours, assurer l’enchaînement des mouvements en coopération avec les services de pilotage, remorquage et lamanage. Enfin optimiser l’utilisation des équipements d’exploitation ( postes spécialisés …)

Assistance.

Fournir aux navires les informations nécessaires sur leur position, celles des autres navires, des dangers ou obstacle, des informations sur les conditions météo peuvent être fournies (notamment les conditions de visibilité).

Connaissance des systèmes d’aide à la navigation dans les ports et utilisation des équipements de navires.

Système de navigation par satellite : GPS / DGPS.

Principe.

Les distances mesurées entre un mobile et trois satellites de positions connues situent ce mobile à l’intersection de trois sphères centrées sur les satellites et de rayon égaux aux distances respectives.

Le signal.

Tous les satellites émettent sur les mêmes fréquences : L1 = 1.575 GHz et L2 = 1.228 GHz, mais chaque satellite module en phase ces porteuses par des signaux qui lui sont propres.

Organisation des satellites.

24 satellites sur 6 orbites à 20.183 km, inclinés de 55° sur l’équateur. Chaque satellite maintient sa position par son propre système de propulsion. Les trajectoires des satellites sont contrôlés par cinq stations terrestre. Le centre de calcul se situe à Colorado Springs (USA).

Elaboration du point GPS.

Le récepteur choisi les satellites les mieux disposés. Il mesure en suite par corrélation l’écart entre l’heure du signal reçu et l’heure du signal émis. Le calculateur déduit cette erreur en distances, et les transforme en cordonnées géographiques grâce à celles du satellites. Le récepteur fournira l’heure et la vitesse du mobile à 0.2 m/s près, il s’agit d’une vitesse fond.

Différents types de récepteurs.

En fonction du nombre de canaux disponibles sur le récepteur, il sera possible de traiter un à plusieurs satellites, (multiplexage, multi-canaux) il en découle un calcul plus rapide et plus précis de la position, heure et vitesse du navire.

Précision du point GPS.

Les positions sont rapportées au système géodésique mondial WGS 84, elles doivent être corrigées pour être utilisées sur une carte marine rapportée au système géodésique local. : la correction à afficher figure dans le titre de la carte marine (Système géodésique sur carte FR, Europe 50).

La précision est de 100 m pour les usagers normaux, elle est de 20 à 40 m pour les détenteurs de clés donnant accès aux système de calcul plus précis.

Le système différentiel ou DGPS.

Etablie à terre à une position connue, une station DGPS mesure les paramètres d’erreurs affectant les signaux des satellites passant à sa portée et les retransmet aux navires qui corrigent alors leurs propres mesures.

La position est alors de l’ordre de 10 m, le navire doit se trouver à une distance de 500 à 1000 nautiques de la station DGPS à terre. Station au Cap Ferret récemment installée pour la navigation en Gironde.

Système de navigation intégré.

Principe.

Ce système consiste à combiner grâce à un ordinateur les informations fournies par un ensemble d’équipements et de capteurs de navigation. L’objectif est d’obtenir un point plus précis et de pousser l’automatisation des passerelles afin de faciliter le travail du navigateur.

L’association d’une centrale inertielle et d’un récepteur GPS est un succès en la matière. Les critères important pour réussir une intégration sont la cohérence de la présentation des données et la redondance ; ils permettront de détecter une éventuelle dégradation d’un système.

Traitement des informations.

Chaque système fournit son information avec une erreur systématique et une erreur variable. L’une est corrigée par le calcul l’autre doit être décomposée par analyse statistique puis être lissée : c’est le rôle des filtres (Kalman).

Les informations une fois traitées et corrélées sont présentées au navigateur sur un écran terminal de visualisation.

Automatisation de la navigation.

Le dernier stade de l’automatisation consiste à afficher les routes à suivre dans un calculateur de navigation intégrée et le coupler directement au pilote automatique du navire. Pour pallier à une éventuelle avarie du système, l’installation doit être conçue pour que chaque équipement de navigation puisse fonctionner en autonomie. Il suffira au navigateur de préparer sa traversée en entrant les données ( routes, points tournants …)

puis en cours de navigation à se concentrer sur le contrôle de l’installation et les manœuvre anticollision.

le pilotage.

La réglementation française en matière de pilotage fait l’objet de lois et décrets fixant le régime du pilotage dans les eaux maritimes, la responsabilité civile du pilote et le règlement général de pilotage.

Pour le pilotage dans les ports étrangers, il convient de consulter les instructions nautiques et l’ouvrage : radiocommunications de pilotage ( n°93).

Définition du pilotage.

Le pilotage consiste dans l’assistance donnée aux capitaines par du personnel commissionné par l’état pour la conduite des navires à l’entrée et à la sortie des ports français.

Le pilotage commence à partir du moment où le pilote monte à bord dans les limites de la station de pilotage. Il se termine au moment ou le navire est arrivé à destination, à quai ou au mouillage, ou à la limite de la station.

Obligation du pilotage.

Le décret du 19 mai 1969 rend le pilotage dans les ports français obligatoire. Sont affranchis de l’obligation de pilotage :

- les navires affectés à l’entretien des ports, au sauvetage … ainsi que les bâtiments de guerre dans les ports militaires ;

- les navires d’une longueur inférieure à un seuil fixé par la station (préfet de région). Pilotage de la Loire : ne sont pas tenus d’embarquer un pilote, les navires de taille inférieure à 75 m., les navires n’utilisant pas de remorqueur et les navires ne transportant pas de M.D.

- les navires dont les capitaines sont titulaires d’une licence de capitaine pilote. Cette licence peut être délivrée, pour une période maximale de deux ans, aux capitaines, physiquement aptes, ayant subi avec succès un examen devant une commission locale.

Les stations de pilotage.

L’organisation générale des stations est fixé par décret pris sur le rapport du ministre des transport, qui est l’autorité de tutelle des stations de pilotage.

Un règlement local, arrêté par le Préfet de Région fixe :

- les limites de la zone de pilotage ;

- l’effectif des pilotes ;

- la compositions des biens nécessaires à l’exécution du service ;

- les tarifs et indemnités de pilotage.

Les pilotes.

Nomination.

Les pilotes sont nommés par le Préfet de Région à l’issue d’un concours dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre des transports.

Compétence et responsabilité.

Responsabilité civile.

Le pilote n’est pas responsable envers des tiers des dommages causés au cours des opérations de pilotage. Il doit contribuer à la réparation, dans ses rapports avec l’armateur du navire piloté, dans la mesure où celui-ci établit que le dommage est dû à une faute de pilotage.

Au cours des opérations de pilotage d’embarquement ou de débarquement les accidents survenus au pilote ou à la pilotine et son équipage sont à la charge de l’armateur, sauf si il a été prouvé le contraire.

Responsabilité pénale.

Le pilote qui ne prête pas en priorité assistance à un navire en danger est passible de sanction devant le tribunal correctionnel. Dans l’exercice de leur fonction à bord, les pilotes sont soumis aux dispositions du Code Disciplinaire et Pénal de la Marine Marchande.

Sécurité du pilote.

La règle 17 du chapitre V de la convention SOLAS 74, fixe les normes de construction et d’installation des échelles et appareils de hissage du pilote.

Frais de pilotage.

Le tarif général a pour assiette le volume résultant du produit de la longueur, largeur max et tirant d’eau d’été du navire.

Les modalités de calcul de l’assiette et notamment la détermination d’une valeur plancher du tirant d’eau, sont fixés par arrêté du Ministre des transports.

Les tarifs sont fixés par arrêté du Préfet de Région. Chaque Etat fixe les règles de tarification applicables dans ses ports.

Le pilotage hauturier.

Des pilotes de haute mer sont disponibles dans les ports de Cherbourg, Dunkerque et Brixham pour conduire les navires vers n’importe quel port de la Manche ou de la mer du Nord.