NB : Pour la détermination d’une grandeur, vous poserez la formule littérale puis vous indiquerez les valeurs

Génie des Procédés 1

ISTIA

EI-2

CC-2

Second principe

GP / GR

que vous utiliseriez pour le calcul, et l’unité qui en découle. Si les calculs sont réalisables sans calculette, vous donnez le résultat.

Nom – Prénom :

Exercice 1 : Température d’équilibre de deux corps (12 points)

Un morceau de fer froid A de masse m1 = 100g à la température T1 = 0°C est mis en contact thermique avec un morceau de cuivre chaud B de masse m2 = 100g à la température T2 = 100°C.

Les 2 morceaux A+B forment un système isolé (pas d'échange d'énergie avec l'extérieur). Soit QA, la chaleur échangée par le fer A, soit QB, la chaleur échangée par le cuivre B.

- En appliquant le premier principe de la thermodynamique relatif au système A+B, prouvez que QA = -QB, en justifiant.

- Le premier principe ne nous permet pas de savoir si QA ou QB > 0 ou  < 0.  Calculez la température finale Tf des 2 corps en équilibre thermique. En déduire les signes de QA et QB.

- Calculez la variation d'entropie SB du cuivre. Le corps a-t’-il perdu ou reçu de l'entropie ?

- Calculez la variation d'entropie SA du fer. Le corps a-t’-il perdu ou reçu de l'entropie ?

- Conclure sur la réversibilité de la transformation.

Données : 	Chaleurs massiques 	:	Fer	C1 = 460 J·kg-1·K-1

Cuivre 	C2 = 385 J·kg-1·K-1

- (2 points)

1er principe : Echanges avec le milieu ext. (autre que A et B) : U = WT +QT = 0

WT  = 0 (système (A+B) isolé pas d’échange de travail) et QT  = 0 (pas échange de chaleur avec milieu ext. mais échange chaleur interne possible à la frontière A/B)

 QT  = 0 = QA + QB  	 QA = - QB   	avec QA échangé par A à la frontière A/B

avec QB échangé par B à la frontière A/B

- (4 points)

QA = m1C1T = m1C1(Tf –T1)

QB = m2C2T = m2C2(Tf –T2)		m1 = m2		QA = - QB   	Tf=C2T2+C1T1C1+C2

 QA 0 (reçu par A)	QB 0 (cédée par B)

Tf=385(373,15)+460(273,15)385+460=318.71  K (45.6°C)	(si calcul)

3) (2 points)

SB = T2TfdSB=T2TfδQBT=T2Tfm2C2dTT=m2C2LnTfT2			or Tf  T2	 SB  0

Le cuivre a perdu de l’entropie, il devient “plus ordonné” car moins d’agitation thermique

4) (2 points)

SA = T1TfdSA=T1TfδQAT=T1Tfm1C1dTT=m1C1LnTfT1			or Tf   T1	 SA  0

Le fer a gagné de l’entropie, il devient “plus désordonné” car plus d’agitation thermique

5) (2 points)

Variation d’entropie du système isolé (A+B)

S = SA + SB  0

 S  0 (processus irréversible)

ou bien

Suniv = S + Sext  = SA + SB  0 avec   Sext  =0 pas échange de chaleur avec milieu ext.(autre que A+B)

Exercice 2 (8 points) :

On compresse 1 litre (Vi ) de mercure liquide (Hg(l)) de 1 bar (Pi ) à 100 bars (Pf ) de manière isotherme.

- Donner l’expression du calcul du volume final (Vf). Commenter le résultat.

- Justifier l’expression du travail élémentaire échangé lors de cette compression quasi-statique et isotherme sous la forme W = PVidP

- En déduire le travail échangé lors de cette compression

Données :  Coefficient de compressibilité isotherme de Hg(l) : χT=−1V∂V∂PT=38 10-12 Pa-1 supposé constant.

1 bar = 105 Pa

- (2 points)

χT=−1V∂V∂PT	 	A T cte		dVV=−χTdP	    LnVfVi=−χT(Pf−Pi)

 Vf =Vie−χT(Pf−Pi)	Vf   Vi	(= 0.9996 l     si calcul)

	4 points)

W = -PdV  (P=Pe car quasi-statique)

	W = -P([(∂V∂T)PdT+(∂V∂P)TdP]=−P(∂V∂P)TdP 	car isotherme

	W = PVTdP		avec V variant infiniment peu V Vi  Vf   (cst)

3)    	(2 points) W=PiPfδW=PiPfPVχTdP=VχTPiPfPdP=VχTPf2−Pi22	(= 10-3 38 10-12 1014−10102=1.9 J

si calcul)