# Dans ce document, vous trouverez les corrections de l’exercice 4 du TD2 et de l’application 2 du cours sur les machines frigorifiques.

# Correction de l’exercice 4 du TD2

| Points | P(b) | t(°C) | h(kJ/kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,95 | 0 | 403 |
| 2 | 12,5 | 90 | 469 |
| 3 | 12,5 | 45 | 262.5 |
| 4 | 1,75 | -15 | 262.5 |
| 5 | 1,75 | -15 | 344.1 |
| 6 | 0,95 | -27 | 344.1 |

Débit massique de fluide frigorigène : qm=8,8.10-4 kg/s

Puissance évacuée au condenseur : Pcond=182 W

Puissance de compression : Pcomp=58 W

Coefficient de performance d’effet frigorifique : COPf=2,13

Correction de l’application 2 du cours sur les machines frigorifiques

1) Diagrammes vus en cours

2)

| Points | p(bar) | T(°C) | h(kJ/kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,909 | -10 | 1250,5 |
| 2 | 10,027 | 110 | 1490 |
| 2’ | 10,027 | 85,23 | 1430,1 |
| 3 | 10,027 | 25 | 1284,3 |
| 4 | 10,027 | 25 | 117,6 |
| 5 | 10,027 | 20 | 91,9 |
| 6 | 2,909 | -10 | 91,9 |

3)Débit massique horaire de l’ammoniac : qmNH3=0,359 kg.s-1⇔1294,7 kg.h-1

4) Débit massique de l’eau circulant dans le condenseur : qmeau=17,153 kg.s-1⇔61,8.103 kg.h-1

Débit volumique de l’eau circulant dans le condenseur : qVeau=0,017153m3.s-1⇔61,8m3.h-1

- Puissance isentropique de compression : 64,485 kW

Puissance réelle à fournir au compresseur : 87,73 kW

- Coefficients de performance d’effet frigorifique :

-isentropique : 6,45

-réel : 4,74

- Coefficient de performance d’une machine de Carnot fonctionnant entre les températures TF et TC : 7,51.