CHP7-Dipôle RL - exercices corrigés

Exercice 6 p 167 : régime permanent

1- schéma.

2- a) uL = uAB = r.i + L.didt

b) En régime permanent didt = 0 donc uL = r.i

3-D’après la loi d’additivité des tensions dans ce circuit,

uG = uR + uL	  	E = R.i + r.i + L.didt

4- a) En régime permanent, didt = 0 		E = ( R + r ).I ;	 I = ER+r

b) I = 6,043+7=0,12A

Exercice 7 p 167 : constante de temps

a) schéma

b) La courbe de la voie B visualise uR , or uR=R.i

i varie donc de la même façon que uR.

c) Pour déterminer graphiquement , il faut calculer u() :

u() = 0,63.uR max = 0,63 x 4 = 2,5 V
D'après le graphique,  = 0,2 ms

Exercice 8 p 168 : énergie emmagasinée dans une bobine.

a) En régime permanent, U = (R+r).I 	donc		  I = UR+r=4,545+0,5=0,099A

b) EL = 12L.I2 = 0,5 x 0,5 x 0,12 = 2,5.10-3 J

Exercice 10 p 168 : détermination de l’inductance d’une bobine

1- 1= 16 ms ; 2= 8 ms ;

3= 5 ms ; 4= 3,5 ms.

2-  = LR

3-a) graphique

b)  est donc proportionnelle à 1/R donc  = k . 1/ R ;

Calcul du coefficient directeur de la droite: 	k = 0,020,025=0,8
	 = 0,8R

4- D’après la définition de , L =   R	donc	L = k = 0,8 H

Exercice 11 p 168 : rupture du courant. Résolution analytique.

1-schéma

2- A l’ouverture du circuit, on a : 0 = uL + uR'

3- uR' = R.i ;	et		uL = r.i + L.didt
d’où		0 = (R + r).i + L. didt

4- a) Une solution de cette équation différentielle a pour forme i(t) = c+a e b t

donc	didt =.ab.e b t 		soit	0 = (R+r).(c+a.e b t)+L.ab.e b t = (R+r).c + (R+r+Lb).a.e b t

Pour que cette expression soit vérifiée quelle que soit la valeur de t, il faut :

0 = (R+r).c  	et	R+r+L.b = 0

soit c = 0	et	b=−r+RL

D’après les conditions initiales : à t = 0s, i = imax = ER+r = a

b) i(t) = ER+re−(R+r)tL

Exercice 15 p 169 : influence des paramètres sur l’établissement du courant.

a) D'après le graphique, la tangente à l'origine intercepte l'asymptote à

 = 6,5 ms

b) Par définition,  = L / R  ;

R = Lτ=1,16,5.10−3= 169 W

c) E' = 8,0 V. (tangente à l'origine identique )

Exercice 16 p 169 : Retard à l’allumage

1-La bobine s'oppose à l'établissement du courant dans sa branche. Le courant arrive donc plus vite dans la lampe L1 car il n'y a pas de bobine dans cette branche.

2-a) L'ensemble lampe L1 - résistance R et le générateur est branché en parallèle : U = UL1,R 
U = uL1+uR = (R+r).i1 
L'ensemble lampe L2 - bobine et le générateur est branché en parallèle : U = UL2, L, R 
U = uL2+uL, R = (R+r).i2 + L.di2dt 
b) En régime permanent, i1 et i2 sont constants. di2dt = 0 ; U = (R+r).i1=(R+r).i2

donc		i1 = i2

c) On peut vérifier expérimentalement l'égalité i1 = i2 , en observant l’éclat des ampoules ou plus précisément en branchant en série des ampèremètres devant chaque lampe pour mesurer i1 et i2

Exercice 18 p 170 : Identification des courbes

a) A l'établissement du courant, uR=E.(1- e-t/ ), et, à la rupture , uR= E.e-t/ . 
La courbe correspond donc à la rupture du courant.

b) A l'établissement du courant, uL=E.e-t/ , à la rupture, uL= -E.e-t/ .

L'élève ne peut donc pas conclure car la courbe uL a la même allure dans les 2 cas

c) ATTENTION, il y a une erreur d'énoncé, les valeurs de E ne correspondent pas aux courbes
Pour déterminer la valeur de E, il faut lire la valeur maximale de la tension.
Pour les courbes 1,4 et 5, E = 10 V et pour la courbe 3, E = 5 V
Pour L et R, il faut déterminer graphiquement  et le comparer aux valeurs de , calculer avec les valeurs données de L et R.

| Cas | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L / R (en s) | 5,5.10-3 | 2,75.10-3 | 5,5.10-3 | 3,5.10-3 |

On trace la tangente à l'origine et la droite asymptotique qui se croisent à t = .

Pour la courbe 1, on trouve  » 5,5 ms . Il s'agit donc du cas A.

Pour la courbe 3, on trouve  =5,5 ms . Il s'agit donc du cas C
Pour la courbe 4, on trouve  = 3,5 ms . Il s'agit donc du cas D.

Pour la courbe 5, on trouve  = 2,75 ms . Il s'agit donc du cas B

Exercice 19 p 171 : QCM

a) En basculant l'interrupteur sur la position 1, le courant s'établit, c'est la courbe 2 qui correspond à une augmentation de l'intensité i.

b) En basculant l'interrupteur sur la position 2, il y a rupture de courant, c'est la courbe 1 qui correspond à une diminution de l'intensité i.

c)  est la durée au bout de laquelle l'intensité a atteint 63 % de sa valeur maximale.
i = E/R (1 - e – t / )  ,  	à t =  ,  i = E/R.(1 - e-1)  , 1 - e-1 = 0,63 = 63 %

d) Lorsqu'on bascule l'interrupteur K sur la position 2, l'intensité est maximale à t = 0s, puis elle diminue et tend vers 0. Seule la dernière proposition ( i = E/R e- t /  ) correspond à cela.

e) uL = r.i + L.di/dt ,  en courant continu, di/dt = 0 , 	donc 	uL = r.i. 
La bobine est équivalente à un conducteur ohmique.

Exercice 21 p 172 : Extrait TPE

a) En régime permanent, di/dt = 0		 d’où	E = r.I0

donc	I0 = E / r = 10 / 10 = 1 A.

Cette valeur d'intensité est grande pour un tel circuit, c'est dangereux.

b) Soit uK la tension aux bornes de l’interrupteur. Si on néglige la résistance interne de la bobine, E = uK+uL , 
soit	uK = E – L.didt = 10 – 1×110.10−3 = - 90 V

c) C'est une grande tension qui explique l'étincelle produite à l'interrupteur.

d) Grâce à cette dérivation, la bobine peut transférer l'énergie emmagasinée dans la résistance, d'où l'appellation "diode de roue libre".

Exercice 23 p 172 : régime permanent et constante de temps.

1-a) D’après la loi d’additivité des tensions : E = R'.i + L.didt+ R.i = (R'+R).i + L.didt

la solution de cette équation est de la forme :	 i = a + b.e- t / 

en remplaçant dans l’équation différentielle on obtient :

E = (R'+R).(a+b.e- t /  ) – Lbτe−tτ 		E = (R'+R).a + (R’+R-Lτ)b.e-t/

Avec	E = (R'+R).a 	et	R'+R– Lτ = 0

Donc 	a=ER+R'	 et	τ=LR+R'		soit		i = ER+R' + b.e – t / 

D’après les conditions initiales :	à t = 0 s, 	i(0) = 0 = ER+R' + b	soit	b = −ER+R'

La solution de l’équation différentielle est donc :	i = ER+R' (1 – e- t /  ) avec τ=LR+R'

b) A t = t1 , i(t1) = 0,99.imax avec imax = ER+R'

d’où	i(t1)imax=0,99=1−e−t1τ			e−t1τ = 0,01			t1τ=−ln0,01

	t1 = -.ln 0,01 = 4,6 .

A cette valeur, on considère que i a atteint sa valeur maximale, que le régime permanent est atteint.

2-Avec le même raisonnement que la question précédente, on trouve : i = ER+R'.e- t / avec τ=LR+R'

3-Schéma