Exercice 1

Un chariot de masse 2 tonnes est tracté sur des rails à une vitesse de 0,2 m/s.

Calculer la tension du câble (on néglige les frottements).

formule :	PFD : F = m . a

Application :	T – mgcos40° = 0

T = mgcos40°

T =2000x10xcos40°=15321N

Exercice 2

On considère que l’action du moteur équivaut à une force de direction horizontale et d’intensité Fm = 2700 N. En supposant que la résistance de l’air soit modélisée par une force horizontale d’intensité Fair = 1000 N, et que la masse du véhicule soit de 785 kg, calculer l’accélération de la voiture.

formule :	PFD : F = m . a

Application : 	Fm – Fair = m.a

a = (Fm – Fair) / m

a = (2700 – 1000) / 785 = 2,17 m/s2

Exercice 3

Une automobile de masse 850 kg est arrêtée sur une route horizontale. Au démarrage, elle est propulsée par une force constante dont la composante horizontale a pour intensité 200 daN.

1) Quelle est la nature du mouvement ? Calculer l’accélération de la voiture.

formule :	MRUV 	PFD : F = m . a

Application :			2000 = 850.a

  	a = 2,35 m/s2

2) Quelle distance aura-t-elle parcourue après 5 secondes ?

formule :	X = ½.a.t2 + v0.t + X0

Application :	X = ½x2,35x52 = 29,375m

3) Quelle sera sa vitesse à cet instant ?

formule :	V = a . t + V0

Application :	V = 2,35 x 5 = 11,75 m/s = 42,3 km/h

Exercice 4

Joe Dupont conduit une voiture à 50 km/h dans une rue horizontale. La voiture a une masse de 1 060 kg. Soudain, il freine pour s’arrêter.

En supposant que la décélération est constante pendant tout le freinage (a = -2 m/s²) :

1) Indiquer la direction et le sens de la force exercée sur la voiture, calculer son intensité

La force de frottement est horizontale et s’oppose au déplacement de la voiture.

formule :	PFD : F = m . a

Application :	  Fr = m.a = 1060 x 2 = 2120 N

2) Calculer la durée du freinage

formule :	t = (V-V0) / a

Application :	t = (0 – 50/3,6) / -2 = 6,94 s

3) Calculer la distance du freinage

formule :	X = ½.a.t2 + v0.t + X0

Application :	X = ½x(-2)x6,942 + (50/3,6)x6,94 = 48,23m

Exercice 5

Un skieur de masse 70 kg (équipement compris) remonte une pente de 25° à l’aide d’un téléski. Sa vitesse est 10 km/h. L’inclinaison de la perche par rapport à la pente reste constante et égale à 35°.

Les forces de frottement étant négligées, on supposera que la réaction du sol est perpendiculaire à la pente. (g = 10 m/s²).

1) Faire l’inventaire des forces appliquées au skieur.

Force de traction F dans la barre

Force de frottement négligée

Poids P du skieur

2) Construire le tableau des éléments caractéristiques des forces.

|  | direction | sens | norme |
| --- | --- | --- | --- |
| F | Inclinée de 55°/x | Vers le haut |  |
| P | Inclinée de -90°/x | Vers le bas | 700 N |

3) Ecrire la relation fondamentale de la dynamique.

formule :	PFD : F = m . a

4) Projeter les vecteurs sur la pente.

Application :	F cos 35 – P sin 25 = m.a = 0

5) Calculer l’intensité de la force de traction exercée par la perche

Application :	F = (P sin 25) / cos 35

F = (700 sin25) / cos35 = 361 N

Exercice 6

Une automobile avec son conducteur a une masse de 1 000 kg. Pour simplifier on admettra, dans tout le problème, que la somme de toutes les forces de frottement est constante, parallèle au déplacement et égale à 150 N.

1) L’automobile monte une pente de 2,5 % (tan  = 0,025) à la vitesse de 72 km/h. Au cours de cette montée le chauffeur débraye (force motrice nulle). A quelle distance du point où il a commencé le débrayage, la voiture s’arrête-t-elle ?

formule :	PFD : F = m . a

- P sin  - Ff = m . (v2 – v02)/ 2(X-X0)

X = m . v02 / (2P sin  + Ff)

Application :	X = 1000 . 202 / (2 x 10000 sin (tan-1 0,025) – 150) = 500 m

2) Au cours de cette même montée, la voiture roulant toujours à 72 km/h, le chauffeur débraye et freine en même temps. La voiture s’arrête après 50 m. Calculer la valeur de la force résistante due au freinage.

formule :	PFD : F = m . a

- P sin  - Ff – Ffreinage = m . (v2 – v02)/ 2(X-X0)

Ffreinage = - P sin  - Ff + m . v02/ 2X

Application :	Ffreinage = - 10000 sin (tan-1 0,025) – 150 + 1000 x 202/ (2x50) = 3600 N