La Torsion simple

- Définition de la sollicitation en torsion simple :

Une poutre droite est sollicitée en torsion simple à chaque fois que les actions mécaniques extérieures qui agissent sur le poutre isolée sont modélisées par deux torseurs couples opposés dont les vecteurs moments sont parallèles à la ligne moyenne « Lm ».

C

- Torseur de cohésion et contrainte :

Quelque soit la coupure droite perpendiculaire à la ligne moyenne son torseur de cohésion sera tel que : 			Tcoh=|__|__|__,|__|__|__(x,y,z)

Les contraintes engendrées en un point M  à l’axe (G,y) de la section droite par ce type de sollicitation sont des « contraintes tangentielles »  représentées par des « vecteurs contraintes tangentielles » τ tel que :

τ=MTI0⋅y⋅z

Avec : 		τ vecteur contrainte tangentielle exprimé en _______

MT moment de torsion dans la section droite exprimé en _______					I0 moment quadratique polaire par rapport à l’axe (G,x) exprimé en ______

y ordonnée du point M situé sur l’axe (G,y) exprimé en ______

Remarque : 	La contrainte  est d’autant plus importante que le point M est ___________________

_______________________________________________.

- Représentation de ces contraintes tangentielles :

Torseur de cohésion.				Contraintes dans la section droite.

x

y

z

x

y

z

C

- Exemple :

Un arbre de transmission cylindrique de 2 m de longueur et de 50 mm de diamètre modélisé ci dessous, est sollicité en torsion pure. C=20N⋅m

Calculer l’expression du vecteur contrainte τ en un point M  à l’axe (G,y) de la section droite . Représentez ces vecteurs contrainte tangentielles sur une vue de la section droite.

Donnée : 			Moments quadratiques polaires à connaître :

Résolution :

- Déformation en torsion :

Comme pour les sollicitations en traction / compression, une sollicitation en torsion entraîne une déformation. Cette propriété est d’ailleurs utilisée pour réaliser des suspensions à barre de torsion.

Avant sollicitation :				      Pendant la sollicitation en torsion simple.

x

y

z

A

B

L

y

z

A

B



Dans la zone de déformation élastique du matériau, la déformation angulaire  est _________________ à la sollicitation en torsion et à la longueur de la barre et dépend de la section de la poutre sollicité en torsion. Nous obtenons les relations suivantes :

=  . L	 	avec :

  	déformation angulaire relative, exprimée

en _______________________

  	déformation angulaire de la poutre

sollicitée en torsion, exprimée en _______

 L 	longueur de la poutre, exprimée en

________________

q=MTG·I0	 	avec :

 MT moment de torsion appliqué à la poutre,

exprimée  en _______________________

 G 	module d’élasticité transversal, exprimée en

___________( 77000Mpa<G<85000Mpa

pour les aciers.

 I0 	moment quadratique polaire des section

droites de la poutre, exprimé en __________

Remarque : MT,  et  sont des valeurs algébriques.

Condition de rigiditée :

Pour les arbres de transmission qui tournent vite ( N > 750 tr/min ), on doit limiter les déformations de torsion de l’arbre pour éviter les vibrations. Pour assurer une rigidité convenable de la transmission, on impose une limite à l’angle unitaire de torsion :

   limite

- Loi de Hooke :

Si nous considérons un petit élément  x d’une fibre avant et après déformation, on constate que celui-ci a subit une déviation M

La loi de Hooke s’exprime par :

M = G. M		avec :

- M norme du vecteur contrainte tangentielle   tMen un point M d’une section droite, s’exprime en _______________

- G module d’élasticité transversale ou module de Coulomb.

- M   valeur absolue de la déviation de la fibre au point M.

Plan de section droite

M

M

Fibre avant déformation

Fibre après déformation

 x

- Condition de résistance :

a) Contrainte maximale de torsion :

En désignant par v la valeur maximale de y ( le plus souvent v = R, rayon de la poutre cylindrique ), nous pouvons écrire :

Avec :

   maxi en Mpa

- MT maxi en M.mm

- I0v  en mm3

- k coefficient de concentration de contrainte.( poutre k=1 )

tmaxi=k·MTmaxiI0v

b) Critère de résistance :

Avec :

- p contrainte limite pratique

exprimé en Mpa

  e contrainte limite élastique

exprimé en MPa

tmaxi≤tp=tes

# Exercices de torsion

Exercice 1 :

La broche d’une fraiseuse transmet un couple maximal de 80 N.m.

On l’assimile à un tube en acier pour lequel D = 2d et G = 8.104 Mpa.

La déformation est limitée à 0,25 degré par mètre.

- Calculez le diamètre, extérieur D et intérieur d, de cette broche.

- Calculez la contrainte maximale dans le tube soumis à un moment de torsion de 80 N.m.

Exercice 2 :

La figure ci-contre représente l’allure de la répartition des contraintes réelles sur le diamètre d’un arbre comportant une rainure pour clavette parallèle.

La contrainte tangentielle maximale se trouve localisée en fond de rainure et dépend beaucoup du rayon r en fond de rainure.

Un arbre de diamètre d = 35 mm transmet un couple de 80 N.m par l’intermédiaire d’un clavetage parallèle à bout rond.

On souhaite utiliser un acier de contrainte limite élastique e = 120 Mpa.

On choisit un coefficient de sécurité s = 3.

Coefficients de concentration de contrainte

| r / p | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| k | 5,4 | 3,4 | 2,8 | 2,1 |

- Calculez la contrainte théorique maximale en torsion.

- Calculez la contrainte limite pratique.

- En vous servant des caractéristiques dimensionnelles des rainures de clavettes ( Livre de dessin ) ainsi que du tableau donnant le coefficient de concentration de contrainte suivant le rapport r/p, déterminez le rayon en fond de rainure minimal  .

Exercice 3 :							Exercice 4 :