MPSI												           CHAPITRE 12

EXERCICES

12-1  Circuit R L C série.

(Voir le cours pour les données).  La charge initiale du condensateur est q0 etuC0=q0C,  T0 : période propre de   l'oscillateur,

Rc : résistance critique.

Établir les équations des graphes 12-5 et 12-5 bis représentant les rapports de tensions (observables sur l'écran d'un oscillographe à mémoire) : uCuC0=ftT0 et uRuC0=gtT0pour les valeurs de R suivantes : 3Rc, RC , RC3et RC9.

Comparer, dans les cas où l'on a un régime sinusoïdal amorti, la pseudo-période T=2πωà la période propre T0, donner leur écart relatif T−T0T0.

12-2 Réponse à un échelon de courant

Le générateur de courant fournit un courant électromoteur = I Y(t) (avec Y(t) = 0 pour t < 0 et Y(t) = 1 pour t > O).

12-2-1 Dipôle R, C parallèle

À t = 0, on a q = 0. Donner les expressions de q(t), i(t) et u(t) et tracer l'allure des graphes correspondants.

12-2-2 Dipôle R, L parallèle

À t = 0, on a i = 0. Donner les expressions de i(t) et u(t) et tracer l'allure des graphes correspondants.

12-2-3

Traiter les cas suivants, en précisant les impossibilités éventuelles:

Réponse à un échelon de tension d'un dipôle R C parallèle.

Réponse à un échelon de tension d'un dipôle R L parallèle.

Réponse à un échelon de courant d'un dipôle R C série.

Réponse à un échelon de courant d'un dipôle R L série.

12-3 Réponse à un échelon de courant d'un dipôle R , L, C parallèle.

Le générateur de courant fournit un c.é.m. (t) = I Y(t).

À t = 0 , on a q = 0 et iL = 0.

Écrire l'équation différentielle vérifiée par iL.

Montrer	l'existence d'une résistance critique Rc dont on donnera l'expression.

Pour R = RC puis pour R = 3 RC, donner les expressions de iL(t), iR(t) et iC(t) puis de u(t) et q(t) et représenter le graphe de u(t).

12-4 Réponse à une impulsion de tension ou de courant

Une impulsion de tension correspond à la tension fournie par une source de tension de f.é.m, e(t) telle que :

e(t) = 0 pour t < 0 et pour t > , et e(t) = E pour 0 < t < , avec  très petit devant la constante de temps du circuit sur lequel agit l'impulsion.

12-4-1 Réponse à une impulsion de tension d'un dipôle R, C série

1) Expliciter la condition sur , R et C pour qu'on puisse considérer e(t) comme une impulsion de tension.

2) Donner les expressions de i(t) et q(t), si à t = 0 on a q = 0,	  pour t < 0,  pour 0 < t <  et pour t > .

3) Monter que ces expressions ne dépendent que du produit  E.

12-4-2 Réponse à une impulsion de tension d'un dipôle R, L série

1) Expliciter la condition	sur , R et L pour qu'on puisse considérer e(t) comme une impulsion de tension.

2) Donner les expressions de i(t), si à t = 0	on a i = 0 , pour t < 0 , pour 0 < t <  et pour t > ..

3) Montrer que cette expression ne dépend que du produit  E.

12-4-3 Réponse à une impulsion de courant

Une impulsion de courant correspond au courant fourni par une source de courant de c.é.m. (t) tel que : (t) = 0 pour t < 0 et pour t >  et (t) = I pour 0 < t < , avec  très petit devant la constante de temps du circuit sur lequel agit l'impulsion.

1) Quelle est la signification physique du produit  I ?

2) Sur le modèle des questions précédentes, on traitera le cas d'un dipôle R, C parallèle et celui d'un dipôle R, L parallèle. (Voir les schémas 12-2-1 et 12-2-2)..

3) Dans le cas du dipôle R, L parallèle, peut-on rendre R infinie ?

12-5 Établissement et rupture d'un courant

(L,r) est une bobine.

1) À t = 0, on ferme l'interrupteur K dans le circuit représenté ci-dessus. Déterminer les intensités i1 et i2.

2) Au bout d'un temps très long, on ouvre K. Calculer i2 et la tension VA – VB ; montrer que celle-ci peut, pendant un temps assez bref être très supérieure (en valeur absolue) à E si les paramètres sont bien choisis.

12-6 Régime propre d'un circuit R, L, C série

1) On considère le régime propre d'un circuit R, L, C série peu amorti. Donner l'expression de la pseudo-période T. To étant la limite T quand R tend vers 0, calculer, en fonction de L et C, la valeur maximale de R telle que la quantité β=T−T0T0reste inférieure à 10–3.  On prendra  L = 1 kH (aucune bobine n'a une telle autoinductance,  elle est simulée par un circuit électronique)  et  C = 1 µF.

2) Quel est alors le facteur de qualité du circuit ?

12-7 Réponse d'un dipôle R, C série à une tension en créneaux.

(Voir schéma 12-4-1). On note la constante de temps .

Le condensateur est initialement déchargé : q = 0 à t =0.

Le générateur de tension fournit la tension e(t), en créneaux, de période T :

Pour t < 0, e(t) = 0

Pour t > 0, avec n∈|N:	si t ∈ [nT , (n + 0,5)T] alors e(t) = E

si t ∈[(n + 0,5)T , (n + l)T] alors e(t) = 0.

1) Écrire les équations différentielles vérifiées par q pendant les différents intervalles de temps et leurs solutions générales.

On notera la constante d'intégration An pour l'intervalle [nT , (n+0,5)T ] et A'n  celle pour l'intervalle [(n+0,5)T , (n+1)T].

2) On notera Qn la charge du condensateur à la date nT et Q'n sa charge à (n + 0,5)T. Donner les expressions des constantes An et A'n avec C, E, n, T,  et, respectivement, Qn et Q'n.

Donner, avec les mêmes paramètres, la relation entre Qn+1 et Qn et celle entre Qn+1 et Q'n.

3) Compte tenu de Q0 = 0, démontrer que QnCE=1−e−nTτ1+eT2τ et Q'nCE=1−e−(n+1)Tτ1+e−T2τ

4) Pour T = 0,5  puis pour T = 4 , calculer les valeurs successives de QnCEet de Q'nCEjusqu'à n = 10.

Vers quelles limites tendent Qn et Q'n quand n tend vers l'infini ?

Vers quelles limites tendent-ils si T >>>  ?

5) Donner l'allure du graphe de uC = qC= f(t) dans les deux cas étudiés.

12-8 Oscillations de relaxation d'un tube à gaz

La tension fournie par la source est e(t) = E Y(t). (Y est la fonction de Heaviside). Le circuit comporte une résistance R et une capacité C. Un interrupteur K permet de placer en dérivation aux bornes du condensateur un tube à gaz ?

Le tube à gaz se comporte comme une résistance infinie si la tension entre ses bornes est inférieure à une valeur V0 plus petite que E, et comme une résistance nulle dès que cette tension dépasse V0. Ceci a pour effet de décharger instantanément le condensateur en produisant dans le tube un éclair très bref.

1) Si K est ouvert, déterminer pour t > 0, la tension u(t) entre les armatures du condensateur. On posera  = RC.

2) L'interrupteur K étant maintenant fermé, montrer que la tension u(t) subit des oscillations. Quelle est l'allure de u(t) ? Calculer la fréquence f des oscillations.

3) Application numérique : R = 1 k, E = 24 V, V0 = 5 V et C = 1 µF.