DEVOIR  SURVEILLE  TS1 TP+BAT+EEC   1H 45    26/03/2003

Nom :               	Prénom :

Note :

EXERCICE 1  :	d’après sujet BTS Bât

Un chauffe-eau à accumulation possède les caractéristiques suivantes :

Volume du ballon : V = 200 L  ;  puissance : P = 2 kW

Cette installation doit amener l’eau de i10°C  à   f 60°C . On rappelle que la chaleur massique de l’eau vaut  c = 4185 J.kg-1.K-1 et que la masse volumique de l’eau à 10°C vaut   = 1000 kg/m3 .

1. On considère que le rendement de l’installation vaut   = 75% .

1.1.	Faire un schéma expliquant la signification du rendement. Expliquer, en particulier, pourquoi il y a des pertes.

1.2.	Donner l’expression littérale  t  de la durée de chauffage nécessaire en fonction de  P ,  , V ,  c ,    et . Calculer numériquement cette durée t  .

2. Le chauffe-eau est muni d’une soupape de sécurité pour permettre à l’eau de s’écouler.

2.1.	Quel est le phénomène qui rend ce dispositif nécessaire ?

2.2.	On donne la masse volumique de l’eau à 60°C :  ’ = 980 kg/m3 . Exprimer littéralement, puis calculer le volume d’eau (mesuré à 60°C) qui s’écoule en négligeant la dilatation du ballon.

EXERCICE 2 :  CALORIMETRIE

Chaleur massique de l’eau :  				ce = 4185 J.kg-1.K-1

Chaleur latente de fusion de la glace :			LF =  330 kJ.kg-1

1.	Dans un calorimètre, à la température ambiante  a = 15,5 °C , on verse une masse d’eau  me = 90 g  à la température  e = 25 °C. Calculer la capacité calorifique Ccal du calorimètre sachant que la température d’équilibre vaut 1 = 24,5 °C.

2.	Immédiatement après, on plonge dans le calorimètre une masse  mp = 150 g  de platine sortant d’une étuve à la température  p = 103,7 °C. La nouvelle température d’équilibre vaut  2 = 27,7 °C . Calculer la chaleur massique  cp  du platine .

3.	Au bout de quelques minutes d’attente, la température de l’ensemble (calorimètre, eau, platine) a baissé :   3 = 25,5 °C .

3.1.	Expliquer cette baisse.

3.2.	On ajoute alors des glaçons qui font passer l’ensemble précédent de la température  3 = 25,5 °C  à la température finale  f = 10 °C. Calculer la masse  mg  des glaçons introduits.

EXERCICE 3 :  BTS  EEC  THERMIQUE

La température à l’extérieur de toutes les parois du local étudié est de  1 =  - 1°C , sauf celle du local adjacent qui est à la même température  2 = 19 °C .

DONNEES NUMERIQUES :	Porte : hauteur  hp = 2,00 m	largeur : lp = 0,76 m

Fenêtre : hauteur  hf = 1,60 m	largeur : lf = 1,60 m

Chaleur massique de l’air : ca = 940 J.kg-1.K-1

Mase volumique de l’air : a = 1,29  kg.m-3

1.	Compléter le document réponse à rendre avec la copie :

1.1 	en donnant les expressions littérales demandées ;

1.2. 	en calculant les valeurs numériques manquantes dans le tableau ;

1.3.	en calculant la température  si sur la surface interne du vitrage du local 		étudié.

2.	Calcul des déperditions thermiques par renouvellement d’air du local étudié .

Cet air est renouvelé toutes les 2 heures :

2.1.	Exprimer, en fonction de  ca ,  a , du volume  V  du local et des températures   1  et  2 , la quantité de chaleur  Q  nécessaire pour chauffer cet air froid pris à l’extérieur du local .

2.2.	Calculer numériquement Q .

2.3 	Calculer la puissance du chauffage P  à prévoir pour ce renouvellemnt d’air.

EXERCICE 4 :  Sujet  de  BTS

La paroi d’un four électrique industriel est constitué comme l’indique la figure :

Températures :		extérieure : e = 32°C    		intérieure :  i = 1092°C

Surface intérieure du four :	S = 8,00 m2

Résistance superficielle interne pour un mètre carré de surface  :  ri = 0,036 m2.K.W-1

Résistance superficielle externe pour un mètre carré de surface  :  re = 0,175 m2.K.W-1

Caractéristiques des divers matériaux :

Brique à feu :        épaisseur : e1 = 230 mm	   conductivité :  	1 = 1,04 W.m-1.K-1

Brique réfractaire :épaisseur : e2 = 150 mm	   conductivité :  	2 = 0,70 W.m-1.K-1

Laine de verre :	épaisseur : e3 = 50 mm	   conductivité :  	3 = 0,07 W.m-1.K-1

Acier :	 	épaisseur : e4 = 3 mm	   conductivité :  	4 = 45  W.m-1.K-1

1.	Exprimer puis calculer la résistance thermique globale R de la paroi

2. 	Exprimer puis calculer la densité de flux   (puissance thermique par unité de surface) traversant la paroi.

3.	Déterminer les températures au niveau des différentes interfaces : de l’intérieur vers l’extérieur :   si ,  1 ,  2 ,  3 ,  se . Tracer le diagramme des températures sur le document de la page 4 .

4. 	En admettant que la transmission de chaleur est uniforme sur l’ensemble des parois du four, calculer la puissance électrique P nécessaire au fonctionnement à vide .

5. 	Calculer le coût de fonctionnement journalier du four sachant que le prix du kWh  est de 0,07 euros .