|  | EVALUATION : La chaîne vectorielle | CI 07 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # T BEP MPMI |  |

Nom:

Prénom:

Date :

Note :      /20

1 - Donner les définitions suivantes : (2 points)

PREF : Position de référence

C’est un vecteur positionnant l’Origine mesure (Om), par rapport à l’Origine porte-

pièce (Opp).

DEC : Décalage

C’est un vecteur positionnant l’Origine porte-pièce (Opp), par rapport à l’Origine

Programme (OP)

Jauge outils : C’est un vecteur positionnant le Point générateur de l’outil (Pg), par

Rapport à l’Origine porte-outils (Opo).

Om : Origine mesure : c’est un point défini par le constructeur machine par rapport à

l’Origine Machine(OM). C’est de ce point que partent les mesures des

déplacements effectuées par la machine.

Opp : Origine porte-pièce : indépendant du système de mesure, elle appartient au porte-

pièce et permet de repérer sa position par rapport à l’Origine mesure. Elle est

l’interface machine/porte-pièce.

OP : Origine pièce : indépendant du système de mesure, l’Origine pièce est celle du

repère de mise en position isostatique de la pièce sur le porte-pièce.

2 - Citer un des outils  utilisé pour réaliser les PREFS en X et Y en fraisage :(0,5 points)

En fraisage, pour réaliser les PREF en X et en Y on peut utiliser une pinule

3 - Citer un des outils  utilisé pour réaliser le PREFZ en tournage et en fraisage : (0,5 points)

Pour réaliser le PREF Z en tournage ou en fraisage on peut utiliser une cale étalon.

4 - Compléter la chaîne vectorielle d’un tour  CN en repérant : les 2 axes, Om, Opp, OP, Opo, PREF X, PREF Z, DEC1 Z, Jx et Jz (3 points).

X

PIECE

MORS

MANDRIN

Face avant du mandrin

Point  générateur

Tourelle

(porte-outil)

Valeur du déplacement du point générateur / Om sur Z

Valeur de déplacement de la tourelle en Z, CONNUE

PREF Z

Om

Opo

Jx

PREF X

Jz

Z

OP

Opp

DEC1 Z

POSITIONNEMENT ET MOUVEMENTS RELATIFS DES ELEMENTS D'UN TOUR CN

5- Compléter la chaîne vectorielle d’un centre d’usinage en repérant : les 3 axes normalisés, Om, Opp, OP, Opo, PREF Y, PREF Z, DEC1 Y, DEC1 Z, Jy et Jz (3 points).

Z

table

PIECE

PREF Y

Om

Valeur du déplacement du point générateur / Om sur Z

Valeur du déplacement du point générateur/Om sur Y

Valeur de déplacement de la broche en Z, CONNUE

Valeur de déplacement de la broche en Y, connue

POSITIONNEMENT ET MOUVEMENTS RELATIFS DES ELEMENTS D'UN CUCN

Opo

Jy

Jz

PREF Z

DEC1 Y

OP

DEC1 Z

Y

Opp

6- Compléter le schéma suivant : (4 points).

Cale étalon

OP

Opp

Tourelle

Longueur cale étalon

Pièce à usiner

DEC1 Z

Mandrin

X

Om

Z

PREF Z total

*Z

Longueur cale étalon

DEC1 Z

Calculer : la cale étalon mesure 85 mm et la valeur du PREF Z donnée par la machine lorsque que je fais *Z est de -356,687.

La longueur de la pièce est de 123,654 mm.

a) Donner la valeur du PREF Z totale :

PREF Z = - 441,687

b) Donner la valeur du DEC1 Z :

DEC1 Z= 123,654

7- Compléter le schéma suivant : (4 points).

Pièce à usiner

Mors mobile

Butée fixe

Rayon pinnule

Pinnule

X

Y

Z

Rayon pinnule

Om

Mors fixe

Cale

Opp

*X

DEC1X

Cale

OP

PREF X total

Calculer : le diamètre de la pinnule mesure 10 mm et la valeur du PREF X donnée par la machine lorsque que je fais *X est de -235,673 et celle en Y est de -321,869.

La distance du mors fixe à l’Origine Programme est de 23,75 mm et celle du bout de la butée à l’Origine Programme est de 28,376mm.

a) Donner les valeurs totales des PREF X et PREF Y  :

PREF X= -230,673

PREF Y= -316,869

b) Donner les valeurs des DEC1 X et DEC1 Y:

DEC1 X= 28,376

DEC1 Y= -23,75

8- Donner succinctement  la méthode pour déterminer le PREF Z sur tour CN et le PREF X sur CU CN  (3 points).

Mode MANU

Tangenter avec  la cale étalon en Z

Mode PREF

Taper *Z et valider

Relever la valeur du PREF Z indiquée

Ajouter la valeur de la cale étalon

Taper Z (valeur trouvée) et valider

Dégager la cale étalon

FIN

Le PREF Z

Mode MANU

Tangenter avec  la pinnule en X

Mode PREF

Taper *X et valider

Relever la valeur du PREF X indiquée

Ajouter ou soustraire le rayon pinnule

Dégager la pinnule en Z

FIN

Le PREF X

Taper X (Valeur trouvée) et valider