Communication entre sous-réseaux

Objectif

Créer un plan d’adressage pour un réseau dont le schéma est fourni ci-dessous

Contexte / Préparation

Au cours de cet exercice, vous allez configurer les périphériques sur différents 
sous-réseaux pour qu’ils puissent communiquer entre eux. Il est important que les périphériques et le routeur reliant les sous-réseaux disposent d'adresses IP correctes.

1er

sous réseau

4eme

sous réseau

Utiliser le réseau

194.168.X.0

PC Physique

Win XP

PC Virtuel

PC1 Win XP

PC Virtuel

PC2 Win XP

X correspondra au numéro du stagiaire selon le tableau ci-dessous.

| 1 | M. BINET Olivier |
| --- | --- |
| 2 | M. BISSIEUX Jean-Paul |
| 3 | M. BRASTEL Denis |
| 4 | M. BURAKOWSKI Filip |
| 5 | M. CAN Mikayil |
| 6 | M. DA COSTA Jean-Marc |
| 7 | M. HERAULT Olivier |
| 8 | M. NEUHAUS Achim-Eddir |
| 9 | M. TOUSSAINT Matthieu |
| 10 | M. VALMA Yves |
| 11 | M. MALE Laurent |
| 12 | M.GUILLOT Henri |

Questions :

On désire avoir 4 sous réseaux :

1. Quel sera le masque de sous-réseau personnalisé ? (Valeur en notation décimal et binaire).

4 sous réseaux impliquent 2^3 – 2 = 6 S/R => 3bits empreintes dans la partie hôte.

Maintenant que nous connaissons le nombre de bits de l’ID de sous-réseau, nous pouvons calculer le masque de sous-réseau qui sera :

255 255 255 224 ou /27

11111111 11111111 11111111 11100000

2. Donnez la plage d’adresse IP d’hôte du 2ème sous réseau utilisable (Pratique) et son adresse de sous réseau. (Donnez le résultat sous forme d’un tableau).

on sait que :

2^3 = 8 ; d’autre part 2^8 = 256 => 256 / 8 =  32

Cela implique dans le cas de Mr Binet Olivier

| Sous-réseau | Adresse de sous-réseau | Plage d’adresses IP d’hôte | Adresse de diffusion |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 194.168.1.0 | 194.168.1.1 – 192.168.1.30 | 194.168.1.31 |
| 1 | 194.168.1.32 | 194.168.1.33 – 194.168.1.62 | 194.168.1.63 |
| 2 | 194.168.1.64 | 194.168.1.65 – 194.168.1.94 | 194.168.1.95 |
| 3 | 194.168.1.96 | 194.168.1.97 – 194.168.1.126 | 194.168.1.127 |
| 4 | 194.168.1.128 | 194.168.1.129 – 194.168.1.158 | 192.168.1.159 |
| 5 | 194.168.1.160 | 194.168.1.161 – 194.168.1.190 | 192.168.1.191 |
| 6 | 194.168.1.192 | 194.168.1.193 – 194.168.1.222 | 192.168.1.223 |
| 7 | 194.168.1.224 | 192.168.1.225 – 192.168.1.224 | 192.168.1.225 |

Plage d’adresse IP d’hôte : 194.168.1.65 – 194.168.1.94

Adresse de sous réseau  : 194.168.1.64

3. Donnez l’adresse Brodcast du 4ème sous réseau (Pratique).

194.168.1.159

4. Donnez la 1ère adresse du 3ème sous réseau (Pratique).

194.168.1.97

5. Donnez la dernière adresse du 1er sous réseau (Pratique).

194.168.1.62

6. A partir du schéma fourni au début du document, réalisez ci-dessous la topologie représentant le routeur et les deux postes, les différents réseaux et sous réseaux et indiquez pour chaque interface réseau, l’adresse IP, le masque et la passerelle.

194.168.1.62

255 255 255 224

194.168.1.62

194.168.1.158

255 255 255 224

194.168.1.158

194.168.1.33

255 255 255 224

194.168.1.62

194.168.1.129

255 255 255 224

194.168.1.158

7. Activez le service de « Routage et accès à distance » pour cela, dans la fenêtre propriétés de routage, optez pour « Automatique » au niveau de « type de démarrage » et appliquez.

Ensuite, n’oubliez pas de démarrer le service.

Configurez vos cartes réseaux en respectant la topologie. Vous nommerez les cartes réseaux de la façon suivante :

Sous réseau_1 et sous réseau_4