Résumé d'automatique

# 1 – Transformée de Laplace

On note F(p) la transformée de Laplace d'une fonction f(t) : L[f(t)]=F(p)

Cette transformation est linéaire : L[a.f(t)+b.g(t)]=a.L[f(t)]+b.L[g(t)]=a.F(p)+b.G(p)

## 1.1 - Propriétés

| Transformée de la dérivée temporelle de f(t) L[f(t)]=p.F(p)−f(0+) | Transformée de la l'intégrale de f(t) L[f(t)]=F(p)p+limt→0+f(t)p |
| --- | --- |
| Théorème de la valeur initiale f(0+)= | Théorème de la valeur finale f(∞)= |
| Transformée d'une fonction retardée |  |
| F(p) | e−p.T.F(p) |

## 1.2 -Transformée d'une équation différentielle à coefficients constants, fonction de transfert

| On considère le système physique suivant |  |
| --- | --- |

dans lequel e(t) et s(t) sont liés par une équation différentielle linéaire à coefficients constants sans terme constant :

an.dns(t)dtn+....+a1.ds(t)dt+a0.s(t)=bn.dme(t)dtm+....+b1.de(t)dt+b0.e(t)

Le système est alors linéaire

Si les conditions initiales suivantes sont nulles : n.dn−1s(0)dtn=....=ds(0)dt=s(0)=dm−1e(0)dtm=....+=.de(0)dt=e(0)=0

La transformée de l'équation différentielle sans terme constant s'exprime par

an.dns(t)dtn+....+a1.ds(t)dt+a0.s(t)=bn.dme(t)dtm+....+b1.de(t)dt+b0.e(t)

⇓ Laplace et conditions initiales nulles

an.pn.S(p)+an−1.pn−1.S(p)+...+a0.S(p)=bm.pm.E(p)+bm−1.pm−1.E(p)+...+b0.E(p)

On peut alors définir une fonction de transfert

S(p)E(p)=F(p)=bm.pm+bm−1.pm−1+...+b0an.pn+an−1.pn−1+...+a0  c'est à dire  S(p)=bm.pm+bm−1.pm−1+...+b0an.pn+an−1.pn−1+...+a0.E(p)=F(p).E(p)

n = ordre du système

Ks=limp→0F(p)= gain statique du système

F(p) peut se mettre sous la forme F(p)=bm.pm+bm−1.pm−1+...+b0(an.pn+an−1.pn−1+...+aα).pα,  = classe du système (éventuellement =0) = nombre d'intégrations dans le système)

## 1.3 – Cas d'une équation avec un terme constant

Exemple :

a1.s(t)+a0.s(t)+a=b0.e(t)

On effectue un changement de variable tel que s(t)=s(t)+A.

Dans ce cas s(t)=s(t) et l'équation s'écrit : a1.s(t)+a0.s(t)+a0.A+a=b0.e(t)

On prend A tel que a0.A+a=0 c'est-à-dire  A=−aa0

Finalement l'équation différentielle s'écrit sans terme constant :

a1.s(t)+a0.s(t)=b0.e(t)

## 1.4 – Linéarisation autour d'un point de fonctionnement

### 1.4.1 - Exemple : cuve qui fuit

|  | C'est le débit entrant qui engendre la hauteur dans la cuve (système causal) : Le débit sortant est lié à la hauteur de fluide dans la cuve par :qs(t)=K. h(t) (équation issue de la mécanique des fluides). |
| --- | --- |

Equation de conservation de volume :

Variation de volume dans la cuve = débit entrant – débit sortant

Volume : V(t)=π.d22.h(t) d'où V(t)=π.d22.h(t)=qe(t)−qs(t)

Ou encore

π.d22.h(t)=qe(t)−K. h(t) c'est-à-dire π.d22.h(t)+K. h(t)=qe(t)

### Linéarisation autour d'une hauteur H0 de fluide.

La hauteur de fluide dans la cuve peut s'écrire sous la forme h(t)=H0+h(t) (ce qui implique notamment que h(t)=h(t))

Si h(t)=0, alors h(t)=H0=cste et h(t)=0. Il vient alors K. H0(t)=qe(t)=cste=qe0.

On peut également écrire le débit entrant sous la forme qe(t)=qe0+qe(t)

On cherche donc à établir une équation différentielle entre les petites variations de débit qe(t) autour de qe0 et les petites variations de hauteur h(t) autour de H0.

Avec les nouvelles variables, l'équation de système s'écrit

π.d22.h(t)+K. H0+ h(t)=qe0+qe(t)

Rappel : si x<<x0 alors f(x0+x)≈f(x0)+x.f(x0)

Donc :  H0+ h(t)≈ H0+12. H0.h(t)

Soit

π.d22.h(t)+K. H0qe0+12. H0.h(t)=qe0+qe(t)

Finalement, l'équation différentielle du système autour du point (H0, qe0) s'écrit

π.d22.h(t)+12. H0.h(t)=qe(t)

### 1.4.2 - Méthodologie

| On considère le système suivant non régi par une équation différentielle non linéaire notée (Eq) | Etape 1 Ecrire e(t) et s(t) sous la forme e(t)=e0+e(t) et s(t)=s0+s(t) (e0,s0) définissent le point de fonctionnement Etape 2 En supposant que e(t)=0 et s(t)=0 (c'est-à-dire que e(t)=e(t)=......s(t)=s(t)=.....=0) écrire l'équation (Eq.) pour obtenir une relation entre e0 et s0 |
| --- | --- |

Etape 3

Ecrire l'équation (Eq) en faisant apparaître e0, s0, e(t) et s(t). Linéariser les termes qui le nécessitent soit en utilisant la formule générale f(x0+x)≈f(x0)+x.f(x0) soit un utilisant des développements limités connus (exemple : 1+x≈1+x2).

Etape 4

Eliminer e0 et s0 de l'équation obtenue pour obtenir une équation différentielle linéaire entre e(t) et s(t).

Remarque

Si l'équation (Eq) de départ ne fait pas apparaître e(t) ou s(t) mais directement une de leurs dérivées (cas d'un système avec une intégration par exemple), écrire directement e(t)=e0+e(t) ou s(t)=s0+s(t) et continuer la méthode.

# 2 - Système bouclé

|  | On définit la Fonction de Transfert en Boucle Ouverte : FTBO(p)=M(p)ε(p)=Retour du comparateurSortie du comparateur=D(p).R(p) |
| --- | --- |

S(p)=D(p).ε(p)=D(p).(E(p)−M(p))=D(p)(E(p)−R(p)S(p))

D'où la Fonction de Transfert en Boucle Fermée

FTBF(p)=S(p)E(p)=D(p)1+D(p).R(p)

D'une manière générale la Fonction de Transfert en Boucle Fermée s'écrit :

FTBF(p)=S(p)E(p)=Produit de ce qu'il y a entre la sortie considérée et le comparate u r1+Produit de tout ce qu'il y a dans la boucle

Si le système est à retour unitaire, c'est-à-dire si R(p)=1 :

S(p)E(p)=D(p)1+D(p)

### Expression de l'écart en fonction de l'entrée

|  | ε(p)E(p)=11+D(p).R(p) |
| --- | --- |

### Expression de la mesure en fonction de l'entrée

|  | M(p)E(p)=D(p).R(p)1+D(p).R(p)=FTBO(p)1+FTBO(p) |
| --- | --- |

Notamment, pour l'étude des systèmes bouclés, il est toujours possible de se ramener à un système à retour unitaire :

# 3 – Systèmes du premier ordre

Ce sont les systèmes  tels que τ.s(t)+s(t)=K.e(t)

La fonction de transfert s'écrit H(p)=S(p)E(p)=K1+τ.p

K =Gain statique

 = constante de temps

| Etude temporelle | Etude fréquentielle |
| --- | --- |
| Réponse à un échelon e(t)=E0.u(t) c'est-à-dire E(p)=E0p S(p)=K1+τ.p.E0p Avec les théorèmes sur les limites, il vient : s(0+)= s(∞)= s(0+)= Expression de s(t) s(t)=E0.K.(1−e−tτ).u(t) Temps de réponse tr à 5% tel que s(tr)=0,95.s(∞) s(tr)=E0.K(1−e−trτ)=0,95.s(∞)=0,95.E0.K ⇒1−e−trτ=0,95 ou tr=−τ.ln(0,05)≈2,99573.τ D'où tr≈3.τ Tracé de la réponse indicielle | H(j.ω)=K1+τ.j.ω Gain G(ω)=H(j.ω)=K1+(τ.ω)2 Gain en décibels GdB(ω)=20.LogH(j.ω)=20.LogK−20.Log1+(τ.ω)2 GdB(ω≈0)=20.LogK GdB(ω=1τ)=20.LogK−20.Log2=Gdb(0)−3dB GdB(ω→∞)=20.LogK−20.Logτ.ω=20.LogKτ−20.Logω Déphasage φ(ω)=ArgH(j.ω)=ArgK1+τ.j.ω=Arctan(τ.ω) φ(ω≈0)≈0 φ(ω=1τ)=−45° φ(ω→∞)≈−90° Pulsation de coupure telle que G(ωc)=1 si K>1 : K1+(τ.ωc)2=1 ou K2=1+(τ.ωc)2 ⇒ωc=K2−1τ Tracé du diagramme de Bode |

# 4 – Systèmes du second ordre

Ce sont les systèmes  tels que s(t)ω02+2.z.s(t)ω0+s(t)=K.e(t)

- ω0>0, pulsation propre non amortie (en rad.s−1) (pulsation du système si  z=0). On note quelquefois ωn, pulsation naturelle.

- z  0, coefficient d’amortissement du système (sans dimension)

- K > 0, gain statique du système(unité de s(t)unité de e(t)).

La fonction de transfert s'écritH(p)=S(p)E(p)=Kp2ω0+2.z.pω0+1

## Etude temporelle

Réponse à un échelon e(t)=E0.u(t) c'est-à-dire E(p)=E0p

S(p)=Kp2ω0+2.z.pω0+1.E0p

Avec les théorèmes sur les limites, il vient :

s(0+)=0

s(∞)=K.E0

ds(0+)dt=0

Expression de s(t). Elle dépend de z

Δ'=z2−1

Si z>1 : deux racines p1,2=ω0(−z±Δ')=ω0(−z±z2−1) . La réponse est  apériodique (sans dépassement)

et S(p)=K.p1.p2p.(p−p1).(p−p2)=Kp.(pp1−1).(pp2−1).E0

C'est-à-dire

S(p)=Kp(1+T1.p).(1+T2.p).E0=Kp(T1.T2.p2+(T1+T2).p+1).E0

Avec  T1,2=−1p1,2 et

s(t)=K.E0.[1+1T2−T1(T1.e−tT1−T2.e−tT2)].u(t)

Si z=1 : une racine double p=1T0. C'est le régime apériodique le plus rapide.

et

s(t)=K.E0.[1−(1+tTo).e−tT0].u(t)

Si z<1 : deux racines complexes conjuguées. La réponse est pseudo-oscillante (avec dépassement)

s(t)=K.E0.[1−11−z2.e−z.ω0.t.Sin(ω0.1−z2.t−ϕ)].u(t)

avec ϕ=ArcTan1−z2−z

Pseudo-pulsation réelle :  wp=wo.1−z2

Valeur relative du premier dépassement : D1=e−(π.z1−z2)

Temps de réponse tr à 5% tel que s(tr)=0,95.s(∞). Il faut utiliser l'abaque des temps de réponse réduits :

Tracé de la réponse indicielle

## Etude fréquentielle

H(j.ω)=K1−ω2ω02+2.j.z.ωω0

Gain

G(u)=H(u)=K(1−(ωω0)2)2+4.z2.(ωω0)2=K1+2.(2.z2−1).(ωω0)2+(ωω0)4

Gain en décibels

GdB(uω=20.LogG(ω)=20.LogK−20.Log(ωω0)4+2.(ωω0)2.(2.z2−1)+1

| GdB(ω≈0)≈20.LogK | GdB(ω=ω0)≈20.LogK−20.Log(2.z) | GdB(ω→∞)=20.LogK−40.Log(ω) |
| --- | --- | --- |

Si z<12≈0,7, le gain passe par un maximum(résonance)  pour ωr=ω0.1−2.z2.

La valeur du maximum est G(ωr=ω0. 1−2.z2)=K2.z.1−z2

Déphasage

φ(ω)=Arg(H(ω))=Arg(1H(ω))=Arctan(2.z.(ωω0)(ωω0)2−1)

| φ(ω≈0)≈0 | φ(ω=ω0)≈−90 | φ(ω→∞)≈−180° |
| --- | --- | --- |

Tracé du diagramme de Bode

# 5 – Exercices

## 5.1 – Etude d'un système du premier ordre

On réalise une étude fréquentielle en boucle ouverte d'un système asservi du premier ordre :

|  | On applique une grandeur d'entrée du type e(t)=E.sin(ω.t+φe), E=6 étant constant pendant toute l'étude,  variant sur la plage de pulsation considérée pour l'étude du système. On mesure simultanément e(t) et m(t). Le système étant linéaire, la grandeur m(t) est de la forme : m(t)=M.sin(ω.t+φe+φ), avec =() et M=M(). Question 1 Exprimer () et M() en fonction de K,  et . |
| --- | --- |

Réponse 1

Pour un système du premier ordre le déphasage est donné par φ(ω)=Arg(12,4.K.Ka1+j.τ.ω)=−Arg(1+j.τ.ω) c'est-à-dire φ(ω)=−Arctan(τ.ω)et le gain par G(ω)=M(ω)E=12,4.K.Ka1+(τ.ω)2 c'est-à-dire que M(ω)=E.12,4.K1+(τ.ω)2

Question 2

On fournit l'enregistrement de e(t) et s(t) pour une pulsation ωd donnée.

Déterminer graphiquement cette pulsation ωd,  M(ωd), le gain du système pour cette pulsation G(ωd)=M(ωd)E et φ(ωd)

Réponse 2

La pulsation se détermine à partir de la période T=1s : ω.Tangle=2.πanglec'est-à-dire ωd=2.πT=2.π≈6,28rad.s−1

M(ωd) se lit immédiatement : M(ωd=2.π)=10 d'où il vient : G(ωd=2.π)=M(ωd=2.π)E=106=53≈1,67

Pour calculer le déphasage, on utilise le décalage temporel entre e(t) et m(t). La relation est du type m(t)=k.e(t−T) où k=E.G(ω) et  T>0 si la sortie est en retard sur l'entrée (voir transformée d'une fonction retardée, chapitre 1.1),

Il est possible d'utiliser deux valeurs de décalage temporel :

- T1=−0,15s, m(t) est en retard sur e(t) et :

m(t)=E.G(ωd).sin(ωd(t+T1)+φe)=10.sin(ωdt+φ1+φe) avec φ1=ωd.T1=−2.π.0,15=−0,3.π=−π4−0,05.π>−π2=0,5.π

- T2=+0,85s, m(t) est en avance sur e(t) et :

m(t)=E.G(ωd).sin(ωd(t+T2)+φe)=10.sin(ωdt+φ2+φe) avec φ2=ωd.T2=2.π.0,85=1,7.π=3.π2+0,2.π

Le système est du premier ordre donc la sortie m(t) est en retard sur l'entrée e(t). Ce déphasage ne peut excéder -π2, c'est donc φ(ωd)=φ1=−0,3π≈−0,94rad qui convient et m(t)=10.sin(2.πt−0,3.π+φe)

Question 3

Déduire des questions 1&2 les valeurs de K et .. Tracer alors l'allure du diagramme de Bode de la fonction de transfert en boucle ouverte O(p)=M(p)ε(p).

On suppose maintenant que Ka=100. Tracer alors le diagramme de Bode de cette nouvelle fonction.

Réponse 3

φ(ω)=−Arctan(τ.ω) ou τ=−tan(φ(ωd))ωd , donc τ=−tan(−0,94))6.28=0,218s . Donc τ≈0,22s

D'autre part M(ω)=E.12,4.K1+(τ.ω)2 ou K=M(ωd)12,4.E..1+(τ.ωd)2, donc ⇒K≈0,23

On en déduit immédiatement ,c'est-à-dire O(p)=2,8521+0,22.p

Particularités du diagramme de Bode

Asymptote pour ω<<1τ=10,22≈4,5rad.s−1: 20.Log2,852=9,10≈9dB

Valeurs pour ωd=2.πrad.s−1: 20.Log(G(ωd=2.π))=20.Log(1,67)≈4,5dBet φ(ωd)=−0,3πrad =−54°

Pulsation de coupure telle que G(ωc)=1: G(ωc)=2,8521+(0,22.ωc)2=1⇒ωc=2,8522−10,22=12,14⇔ωc≈12rad.s−1

et ⇔φ(ωc)≈−70°°

D'où le tracé du diagramme de Bode

|  | Remarque : si Ka=100, il faut remonter la courbe de gain du facteur multiplicatif, c'est-à-dire de : 20.lognouvelle valeur de Kaancienne valeur de Ka=20.Log1001=40dB Cette courbe n'est pas représentée ici |
| --- | --- |

## 5.2 – Moteur électrique à courant continu

### 5.2.1 – Moteur commandé en tension

La modélisation fait appel à quatre équations :

- Une équation électrique traduisant la relation entre la tension d'alimentation, les caractéristiques de résistance et d'induction du bobinage et une tension proportionnelle à la vitesse de rotation (la tension contre électromotrice).

uc(t)=R.i(t)+L.di(t)dt+e(t) avec R=résistance du bobinage (en ), L=inductance du bobinage (en H), e(t)=tension contre électromotrice (en V)

- Une équation mécanique traduisant le principe fondamental de la dynamique pour un solide en rotation. Elle lie le couple moteur, le couple de frottement, l'accélération angulaire et l'inertie du moteur (équivalent à la masse pour un mouvement de rotation).

J.dω(t)dt=cm(t)−cf(t)−cr(t) avec J=inertie totale ramenée sur l'arbre moteur (en kg.m2), cm(t)=couple moteur (en N.m) , cf(t)=f.ω(t)= couple résistant dans le palier, proportionnel à la vitesse de rotation (en N.m), cr(t)= autres couples résistant (en N.m). (t) en rad et (t) en rad.s−1

- Deux équations électromécaniques traduisant d'une part la relation entre le courant dans le moteur et le couple moteur et d'autre part la relation entre la tension contre électromotrice et la fréquence de rotation.

cm(t)=km.i(t), km= constante de couple du moteur (unité SI=N.m.A−1)

e(t)=ke.ω(t), ke= constante de tension contre électromotrice du moteur (unité SI==V.s)

Question 1

Les conditions initiales étant nulles, traduire les équations différentielles dans le domaine de Laplace.

Réponse 1

| uc(t)=R.i(t)+L.di(t)dt+e(t) | ⇒Laplaceet CI nulles | Uc(p)=R.I(p)+L.p.I(p)+E(t) |
| --- | --- | --- |
| J.dω(t)dt=J.d2θ(t)dt2=cm(t)−cf(t)−cr(t) |  | J.p.Ω(p)=Cm(p)−Cf(p)−Cr(p) |
| cm(t)=km.i(t) |  | Cm(p)=km.I(p) |
| e(t)=ke.ω(t) |  | E(p)=ke.Ω(p) |

Question 2

Compléter le schéma bloc ci-dessous

Simplifier au maximum ce schéma dans le cas général. Dans le cas où Cr(p)=0uniquement. Dans le cas où Uc(p)=0 uniquement.

Réponse 2

Remarque : ce schéma bloc n'est pas celui d'un asservissement (pas d'arrivée d'énergie dans la boucle). Il fait apparaître toutes les grandeurs physiques utilisées pour décrire le fonctionnement du moteur et les relations entre elles.

Ce schéma peut se simplifier :

Puis

Cas où Cr(p)=0uniquement

Finalement

Cas où Uc(p)=0 uniquement

Le schéma bloc se ramène à

Puis

et

Finalement

Remarques :

1 - On utilise le principe de superposition pour déterminer la réponse totale du moteur.

2 – Si le couple résistant cr(t) est créé par un frottement sec (ou de Coulomb), le système n'est pas linéaire; Le principe de superposition ne peut être appliqué de même que la transformation de Laplace (l'équation caractéristique n'est plus une équation linéaire, son écriture dépend notamment de la valeur de cr(t), de la valeur de cm(t) et du  signe de ω(t), il faut alors distinguer plusieurs cas). Dans ce cas, il est possible de linéariser les équations autour d'un point de fonctionnement (étude en régulation)

### 5.2.2 – Moteur commandé en courant

Dans ce cas un variateur (carte de commande asservie) assure une alimentation en courant i(t) proportionnel à la tension de commande uc(t). La tension contre électromotrice e(t) n'intervient plus.

Principe de commande

La modélisation fait alors  appel à trois équations :

- Une équation électrique traduisant la relation entre la tension d'alimentation et l'intensité i(t)

i(t)=kc.uc(t) avec kc de la forme kc=1Rc= facteur de proportionnalité du variateur.

- Une équation mécanique (identique à la précédente) traduisant le principe fondamental de la dynamique pour un solide en rotation. Elle lie le couple moteur, le couple de frottement, l'accélération angulaire et l'inertie du moteur (équivalent à la masse pour un mouvement de rotation).

J.dω(t)dt=cm(t)−cf(t)−cr(t) avec J=inertie totale ramenée sur l'arbre moteur (en kg.m2), cm(t)=couple moteur (en N.m) , cf(t)=f.ω(t)= couple résistant dans le palier, proportionnel à la vitesse de rotation (en N.m), cr(t)= autres couples résistant (en N.m). (t) en rad et (t) en rad.s−1

- Une équation électromécanique traduisant la relation entre le courant dans le moteur et le couple moteur

cm(t)=km.i(t), km= constante de couple du moteur (unité SI=N.m.A−1)

Question

Etablir le schéma bloc du moteur commandé en courant

Réponse

# 5.3 – Simplification d'un schéma bloc avec boucle interne

On considère le schéma bloc suivant :

On suppose que km, T et Kd sont des constantes connues. On cherche Ka et Kc pour avoir un fonctionnement optimum.

Question 1

Montrer que le schéma bloc peut se ramener à un schéma bloc avec une boucle interne

Réponse 1

Ou plus simplement

Remarques :

1 - On parle dans ce cas de retour tachymètrique (ou retour en vitesse), quelle que soit la grandeur physique considérée.

2 – On détermine d'abord kc pour avoir un fonctionnement correct de la boucle interne. On simplifie ensuite cette boucle :

Question 2

Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée F(p)=X(p)X∗(p)

Réponse 2

F(p)=X(p)X∗(p)=ka.kc.km(T.p+1+kd.kc.km).p+ka.kc.km

De la forme F(p)=X(p)X∗(p)1Tka.kc.km.p2+1+kd.kc.kmka.kc.km.p+1=K1+2.z.pω0+p2ω02

Avec les paramètres canoniques suivants : K=1, ω0=ka.kc.kmT et z=12.1+kd.kc.kmT.ka.kc.km

## 5.4 – Formes canoniques

5.4.1 – Mettre la fonction de transfert suivante sous forme canonique F(p)=605+0,5.p+0,05.p2

Réponse :

F(p)=121+0,1.p+0,01.p2=K1+2.z.pω0+p2ω02 avec  K=12, ω0=10,01=10rad.s−1 et

- z<1 , cela implique que :

- La réponse indicielle présente un premier dépassement relatif D1=e−π.z1−z2=e−π.0,50,75=0,163≈0,16;

- La pseudo pulsation est , la pseudo période est Tp=2.πωp=2.π8,66=0,72s;

- Le premier dépassement a lieu pour t1=12.Tp=πωp=π8,66=0,36s.

- z<0,7, la réponse fréquentielle présente une résonance pour  ωr=ω0.1−2.z2=10.0,5≈7rad.s−1.

5.4.2 – Mettre la fonction de transfert suivante sous forme canonique H(p)=186+3,6.p+0,24.p2

Réponse

H(p)=31+0,6.p+0,06.p2=K1+2.z.pω0+p2ω02 avec  K=3, ω0=10,06≈4rad.s−1 et

- z>1, cela implique que :

- Le système présente 2 pôles réels : p1,2=ω0(−z±z2−1)  c'est-à-dire p1=4.(−1,2+1,22−1)≈1,35 s−1 et p2=4.(−1,2−1,22−1)≈−7,45 s−1

- La fonction de transfert peut se mettre sous la forme H(p)=K.p1.p2(p−p1).(p−p2)=K(pp1−1).(pp2−1);

C'est-à-dire H(p)=K(1+T1.p).(1+T2.p).0 avec  T1,2=−1p1,2, c'est-à-dire T1=−1p1≈0,74s et T2=−1p2≈0,13s

- La réponse indicielle est  apériodique (sans dépassement).

- z>0,7, cela implique que la réponse fréquentielle  ne présente pas de résonance.