TD - Adressage IP VLSM

Vous faites partie de l'équipe réseau chargée de réaliser le plan d'adressage du réseau ci-dessous. Vous utiliserez la technique VLSM (Variable-Length Subnet Mask) pour gérer plus efficacement l’attribution des adresses IP et réduire la quantité d’informations de routage au niveau supérieur.

L’adresse de classe C 192.168.10.0/24 a été attribuée.

Perth, Sydney et Singapore sont reliés par une connexion WAN à Kuala Lumpur.

- Perth a besoin d’une capacité de 60 hôtes.

- Kuala Lumpur a besoin d’une capacité de 28 hôtes.

- Sydney et Singapore ont chacun besoin d’une capacité de 12 hôtes.

A/ Traitement du plus grand réseau

- Combien de bits sont nécessaire dans la partie hôte de l'adresse afin de satisfaire le besoin en machine du réseau le plus important ?

- Combien de bits cela laisse-t-il pour différencier les différents sous-réseaux ? Est-ce suffisant pour créer les adresses de sous-réseau des 4 sites à gérer ?

- En déduire le masque VLSM Correspondant.

- Compléter le tableau suivant :

| Adresse attribuée | N° S.R | Adresses sous-réseaux (avec masque) | Plage d'adresse du sous réseau |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Adresse de départ (réseau) | Adresse fin (Broadcast) |
| 192.168.10.0/24 | 0 |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |

- On choisira pour "PERTH" le sous réseau 0. Compléter le tableau ci-dessous :

| PERTH |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresses sous-réseaux (avec masque) | Plage d'adresse du sous réseau |  |
|  | Adresse de départ (réseau) | Adresse fin (Broadcast) |

B/ Traitement du réseau de niveau inférieur

Après avoir satisfait, les besoins du niveau supérieur, on passe au niveau suivant :

- Combien de bits sont nécessaire dans la partie hôte de l'adresse afin de satisfaire le besoin en machine du réseau le plus important restant ?

- Combien de bits cela laisse-t-il pour la partie  sous-réseaux ? En déduire le masque VLSM Correspondant et le nombre de sous réseaux possibles avec ce nouveau masque.

- Compléter le tableau suivant. On travaillera avec l'adresse du sous-réseau 1 définit en partie A::

| Adresse sous-réseau 1 | N° S.S.R | Adresses sous-sous-réseaux (avec masque) | Plage d'adresse du sous-sous-réseau |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Adresse de départ (réseau) | Adresse fin (Broadcast) |
|  | 0 |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |

- Compléter le tableau suivant.

| KUALA LUMPUR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresses sous-sous réseaux (avec masque) | Plage d'adresse du sous-sous réseau |  |
|  | Adresse de départ (réseau) | Adresse fin (Broadcast) |

C/ Traitement des réseaux des niveaux inférieurs

Après avoir satisfait, les besoins des niveaux supérieurs, on passe au cas de "SIDNEY" et "SINGAPOURE" :

- Combien de bits sont nécessaire dans la partie hôte de l'adresse afin de satisfaire le besoin en machine de ces réseaux ?

- Combien de bits cela laisse-t-il pour la partie  sous-réseaux ? En déduire le masque VLSM Correspondant et le nombre de sous réseaux possibles avec ce nouveau masque. On travaillera avec l'adresse du  sous-sous réseau 1 définit en partie B:

| Adresse sous-sous-sous réseau 1 | Adresses sous-sous-sous réseaux (avec masque) | Plage d'adresse du sous-sous-sous -réseau |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Adresse de départ (réseau) | Adresse fin (Broadcast) |

Compléter les tableaux suivant pour "SIDNEY" et "SINGAPOURE" :

| SYDNEY |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresses sous-sous-sous réseaux (avec masque) | Plage d'adresse du sous-sous-sous réseau |  |
|  | Adresse de départ (réseau) | Adresse fin (Broadcast) |

| SINGAPOURE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresses sous-sous-sous réseaux (avec masque) | Plage d'adresse du sous-sous_sous réseau |  |
|  | Adresse de départ (réseau) | Adresse fin (Broadcast) |

D/ Traitement des liaisons Wan

Il reste maintenant à traiter le cas des liaisons Wan.

- Combien d'adresses sont nécessaires pour satisfaire les besoins d'une liaison Wan ?

- En déduire le masque VLSM correspondant.

- Completer le tableau ci-dessous. On utilisera pour le découpage, l'adresse IP du 3eme sous réseau disponible de la partie A.

| Adresse sous-réseau 3 | Adresses sous-sous-réseaux (avec masque) | Plage d'adresse du sous-sous-réseau |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Adresse de départ (réseau) | Adresse fin (Broadcast) |

- Compléter le document réponse en :

  - Indiquant pour chaque réseau, l'adresse réseau avec son masque VLSM

  - La plage d'adresse attribuée.

  - L'adresse de broadcast.

  - Indiquant les adresses IP attribuées à chaque interface des liaisons Wan