REPARATIONS DES OUVRAGES EN MAçONNERIE

******************

Rejointoiement et reconstitutions locales des maçonneries

Protection des maçonneries par béton projeté

Injections des maçonneries

Épingles - Tirants d’ancrage et d’enserrement

Étanchement

*****************

CCTP Type

*****************

PRÉambule

Ce document traite de la réparation des ouvrages d’art en maçonnerie. Il aborde les sujets suivants :

I - Rejointoiement et reconstitutions locales des maçonneries

II - Injections des maçonneries

III - Protection des maçonneries par béton projeté

IV - Épingles –Tirants d’ancrage et d’enserrement

V – Étanchement

Ce document traite le sujet de l'étanchement qui n'est pour l'instant pas abordé par le logiciel "PETRA réparation".

ATTENTION :

Pour les sujets I à IV, ce document ne prend pas en compte les évolutions apportées

lors de l'intégration dans le logiciel "PETRA réparation".

Les opérations traitées dans ces documents sont des opérations qui relèvent soit du domaine de l’entretien spécialisé, soit du domaine de la réparation.

Comme indiqué dans la norme NF P 95-107 « Ouvrages d'art. Réparation et renforcement des maçonneries. Spécifications relatives aux techniques et aux matériaux utilisés. », pour un ouvrage à entretenir ou à réparer :

« …Le choix du procédé de réparation doit être l'aboutissement d'une étude détaillée visant à évaluer la nature et l'importance des désordres constatés, à en déterminer les causes premières, à identifier des méthodes de réparation permettant de remédier aux causes mêmes des désordres.

L'analyse prend également en compte les éventuelles modifications intervenues depuis la construction dans les conditions d'exploitation des ouvrages, le niveau de service, les sujétions du chantier et les contraintes de site. Elle nécessite donc une connaissance suffisante de l'ouvrage à réparer et implique de procéder à des investigations préalables… »

*******

Pour un ouvrage donné, après diagnostic complet de son état, on choisit le type de réparation jugé le mieux adapté. Le CCTP qui est alors réalisé peut utiliser soit séparément les techniques Ma 1, 2, 3, 4, 5 et 6, soit, si l’ouvrage le nécessite une compilation des six. Ce document traite des techniques de réparation le plus souvent utilisées.

Au contenu de ce document, si l’ouvrage à réparer le nécessite, il peut être ajouté des opérations complémentaires non développées dans ces derniers.

PRÉsentation

Ce C.C.T.P. type concerne tous les travaux en rapport avec le rejointoiement et les reconstitutions locales, la protection par béton projeté, les injections, les épingles, les tirants d’ancrage et d’enserrement et l’étanchement. Étant donné qu’il est destiné à être utilisé avec des possibilités d’adaptations au cas par cas, il présente quelques particularités :

- Le document est scindé en deux colonnes. Une colonne de droite qui donne le texte rédactionnel du CCTP, et une colonne de gauche qui donne des commentaires et des aides à la rédaction.

Les éléments de commentaires de la colonne de gauche ne devront pas figurer au document de rédaction finale.

- Les articles ou éléments d’articles concernant des techniques non utilisées pour une réparation donnée sont à supprimer.

Termes, abréviations et définitions

*******

Adjuvant pour bétons : produit incorporé au moment du malaxage du béton à une dose inférieure ou égale à 5 % en masse de la teneur en ciment du béton, pour modifier les propriétés du mélange à l'état frais et/ou durci.

Appareil : disposition et agencement de pierres ou de briques qui constituent la maçonnerie.

Assise : rangée de pierres plus ou moins plates dont la plus grande face est disposée horizontalement et formant la surface d’appui d’éléments accolés dans une construction.

Bain de mortier : couche de mortier déposée sur une assise et destinée à recevoir une autre assise. Poser à bain de mortier : c'est étendre une couche de mortier pâteux, puis, déposer dessus un élément de maçonnerie.

Bandeau : appareil de liaison entre le corps de voûte et le tympan.

Nota : c’est aussi le parement vertical du corps de voûte d’un pont en maçonnerie.

Barbacane : orifice pratiqué dans une maçonnerie et destiné à l’écoulement des eaux d’infiltration.

Bâtard : résultat d'un mélange de deux produits différents. Un mortier, ou un coulis, bâtard comporte en général deux liants différents qui peuvent être dosés à divers pourcentages : chaux et ciment ( cas le plus courant ).

Batardeau : digue, barrage provisoire établi sur un cours d’eau pour assécher la partie où l’on veut exécuter des travaux. Enceinte située autour d’un appui pour le mettre à sec. Elle peut être provisoire ou définitive. Dans le cas où elle reste en place, elle est remblayée et sert à protéger l’appui.

Bentonite : argile qui gonfle au contact de l’eau et possède un grand pouvoir thixotropique.

Béton : matériau formé par le mélange de ciment, de sable, de gravillons, d’eau, et éventuellement d’adjuvants et d’additions, qui durcit grâce à l’hydratation du ciment.

Calcite : carbonate de calcium cristallisé. Traces blanches sous un ouvrage provoquées par les eaux d’infiltration délavant les mortiers ou bétons.

Calepin d'appareil : dessin qui reproduit, à une échelle déterminée, la façade, la partie de l'édifice à construire.

Chaux : terme générique désignant toutes les formes physiques et chimiques dans lesquelles peuvent apparaître l'oxyde de calcium et de magnésium (CaO et MgO) et/ou l'hydroxyde de calcium et/ou de magnésium (Ca(OH)2 et Mg(OH)2).

Chaux aériennes 1) : aussi appelées chaux grasses, chaux constituées principalement d'oxyde ou d'hydroxyde de calcium qui durcissent lentement à l'air sous l'effet du dioxyde de carbone présent dans l'air. En général, elles ne durcissent pas sous l'eau, car elles n'ont pas de propriétés hydrauliques. Elles peuvent être soit des chaux vives, soit des chaux hydratées.

1) Traduction d'un terme utilisé dans la plupart des pays européens.

Chaux vives : chaux aériennes constituées principalement d'oxyde de calcium et de magnésium produits par la calcination de calcaire et/ou de dolomie. Les chaux vives ont une réaction exothermique au contact de l'eau. Les chaux vives se présentent sous différents états granulaires, allant de la roche à des matériaux finement pulvérisés.

Chaux hydratées : chaux aériennes résultant de l'extinction contrôlée des chaux vives. Elles sont produites sous forme de poudre sèche, de pâte ou de coulis (lait de chaux)

Chaux hydrauliques naturelles, NHL : chaux produites par la calcination de calcaires plus ou moins argileux ou siliceux avec réduction en poudre par extinction, avec ou sans broyage. Toutes les NHL ont la propriété de faire prise et de durcir en présence d'eau. Le dioxyde de carbone présent dans l'air contribue également au processus de durcissement.

Chaux hydrauliques, HL : chaux principalement constituées d'hydroxyde de calcium, de silicate de calcium et d'aluminate de calcium produites par mélange des constituants appropriés. Elles ont la propriété de faire prise et de durcir en présence d'eau. Le dioxyde de carbone présent dans l'air contribue également au processus de durcissement.

Ciment : matière minérale finement moulue qui, mélangée à de l’eau, forme une pâte qui durcit par l’effet de réactions chimiques, et demeure stable, même sous l’eau.

Clé de voûte : partie centrale d'une voûte. Ensemble des pierres en forme de coin placées à la partie centrale d’une voûte et servant à maintenir en équilibre les autres pierres.

Crépine : sorte de filtre placé à l’entrée d’un tuyau d’évacuation ou d’une gargouille.

Défaut : imperfection physique mineure sans cause mécanique. Anomalie constructive due au non-respect des règles de l’art.

Dégradation : défaut évolutif qui ne modifie pas le fonctionnement mécanique d’un ouvrage.

Déjointoiement : opération de démolition mécanique d’un joint pour effectuer ultérieurement l'opération correcte de rejointoiement.

Désordre : défaut évolutif qui modifie le fonctionnement mécanique d’un ouvrage.

Disjointoiement : détérioration naturelle d’un joint.

Douelle : partie inférieure du corps de voûte, située entre les bandeaux.

Epingles ( ou clous ) : barres, en acier, mises en place dans des forages non débouchant, dans le sol ou un ouvrage, injectés ou scellés. Ces barres sont passives et ne sont sollicitées que par les déformations de l’ouvrage.

Etaiement : ouvrage provisoire en charpente destiné à soutenir ou à épauler une construction.

Etiage : baisse périodique des eaux d’un cours d’eau, plus bas niveau des eaux.

Event : conduit ménagé dans une maçonnerie pour l’échappement du coulis en excédent lors d’une injection.

Extrados : face supérieure d'un arc ou d’une voûte.

Faïençage : formation d’un réseau plus ou moins serré de microfissures à la surface d’un mortier, d’un béton …

Fillers : matériaux minéraux, fins et non réactifs, minéraux provenant de roches massives ou de gisements alluvionnaires.

Fissure : discontinuité linéaire du matériau au tracé plus ou moins régulier, sans totale désolidarisation des deux éléments situés de part et d’autre de la fissure.

Flèche : hauteur entre la clé d’une voûte ou d’un arc et la ligne joignant les naissances.

Foisonnement : augmentation de volume.

Fracture : discontinuité mécanique se traduisant par une séparation totale des deux éléments de structure situés de part et d’autre des lèvres de la fracture.

Gargouille : canalisation traversant un élément ou une voûte en maçonnerie pour rejeter les eaux pluviales loin des parements.

Gélif : qui s’est fendu ou peut se fendre sous l’action du froid, terme approprié pour des arbres ou des roches.

Hourdage : maçonnage de moellons assemblés au moyen de mortier.

Injecteur : conduit ménagé dans une maçonnerie pour l’injection d’un coulis.

Intrados : face inférieure d'un arc ou d’une voûte.

Joint : se rencontre en parement d’une maçonnerie. Il remplit l'espace entre les pierres de parement et masque le mortier de hourdage dont il constitue la protection vis-à-vis des agressions extérieures.

Jointoiement : remplissage des joints de maçonnerie dans leur partie apparente.

Lacune : absence d’un ou plusieurs éléments d’un appareillage en maçonnerie.

Lit : dans une construction, intervalle empli de mortier, qui sépare horizontalement les éléments de deux assises.

Matage : action de tasser ou de refouler une matière malléable ( ex : un mortier dans un joint ).

Maté : soumis au matage.

Mise en état de recette : mise en état d’un support. Toute opération, préalable, nécessaire à la mise en œuvre de la réparation dans de bonnes conditions.

Moellon : élément de pierre brute de petite dimension qui s'emploie dans les massifs de construction et pour des maçonneries appareillées.

Moellon assisé : pierre de petite dimension (volume inférieur à 0.15 m3) dont la tête est équarrie et travaillée plus ou moins finement pour dessiner un parement d'assises régulières.

Montée : nom donné à la flèche pour les voûtes qui ne sont pas surbaissées.

Mortier : mélange de sable et de liant, malaxé avec de l'eau, qui sert à lier les matériaux de construction, à sceller des pièces dans ces matériaux, à calfeutrer des interstices d'ouvrages secondaires, à réaliser des enduits...

Naissances : extrémités, bases, d’une voûte.

Ouverture : distance libre entre les parements de deux appuis successifs.

Pierre de taille : élément de pierre destiné à faire partie d'une construction, appareillé et taillé conformément au calepin d'appareil.

La pierre de taille, même de petite dimension, se différencie du moellon en ce qu'elle a une place précise à occuper dans l'ouvrage dont elle va faire partie.

Pouzzolannique :  de pouzzolane, qui est une variété de terre d’origine volcanique, formée de scories restées à l’état meuble et qui, mélangée à la chaux, entre dans la composition de certains ciments.

Pulvérulent : qui est à l’état de poudre ou se réduit facilement en poudre.

Queutage : ensemble de pierres de formes allongées disposées verticalement pour former la partie supérieure du corps d’une voûte

Récolement : sur un ouvrage, en fin de travaux, le dossier de récolement décrit toutes les opérations réellement réalisées sur ce dernier.

Reins : zones de la voûte, à mi-hauteur entre les naissances et la clé, sauf pour les voûtes peu surbaissées où les zones se situent dans les sections inclinées d’environ 60° depuis l’intersection de l’axe verticale de la voûte avec la ligne joignant les naissances.

Remplissage : Remblai contenu entre les murs de tête et le corps de voûte d’un pont en maçonnerie. Il peut être de qualité plus ou moins bonne selon les matériaux utilisés : sables, graves limoneuses, argiles,…voire des « résidus » du chantier de construction.

Rejointoiement : technique consistant à appliquer un mortier dans les joints dégradés d’une maçonnerie après préparation de ceux-ci.

SEL : Système d’Etanchéité Liquide anciennement dénommé Film Mince Adhérent au Support (FMAS)

Sonnage : action consistant à faire vibrer un parement, sous un choc au marteau par exemple, pour détecter les zones creuses ou non adhérentes.

Surbaissement : rapport de la flèche à l’ouverture d’un pont en maçonnerie.

Tirants d’enserrement : barres en aciers mises en place dans des forages débouchant de part et d’autre de l’ouvrage.

Tirants d’ancrage passifs : barres en aciers mises en place dans des forages non débouchant dans un ouvrage et injectées. Les tirants passifs ne sont sollicités que par les déformations de l’ouvrage.

Tirants d’ancrage précontraints: tirants en acier dur, barres ou torons, mis en place à l’intérieur de forages, ancrés dans le sol par injection puis précontraints.

Tympans : mur vertical d’un pont en maçonnerie au-dessus du bandeau et soutenant le remplissage de l’ouvrage.

*******

BAEL : règlement de calcul du Béton Armé aux Etats Limites.

BSI : système de normalisation Britannique.

CE : marquage de la Communauté Européenne.

CCAG : Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux.

CCAP : Cahier des Clauses Administratives Particulières dans un Dossier de Consultation des Entreprises en marchés publics de travaux.

CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulières dans un Dossier de Consultation des Entreprises en marchés publics de travaux.

CCTG : Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de travaux. Cahier constitué de différents fascicules ( à titre d’exemple : le fascicule 65A ).

DCE : Dossier de Consultation des Entreprises en marchés publics de travaux.

DIN : système de normalisation Allemand.

EN : Euronorme.

NF : désigne une Norme Française.

PQ : Plan Qualité.

*******

AFCAB : Association française de certification des armatures de béton.                     ( www.afcab.com )

ASQUAPRO : Association pour la qualité des projections des mortiers et bétons. ( www.asquapro.asso.fr )

CIMBETON :  Centre d’information sur le ciment et ses applications.                             (www.cimbeton.asso.fr )

CSTB : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (www.cstb.fr )

(membre de l’EOTA ).

EOTA : European Organisation for Technical Approvals

(organisme européen d’agréments techniques ).

LCPC : Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (www.lcpc.fr )

(du ministère de l’Equipement ) ( membre de l’EOTA ).

SETRA : Service d’Etudes Techniques des Routes et Autoroutes

(www.setra.developpement-durable.gouv.fr )

(du ministère de l’Equipement ) (membre de l’EOTA ).

SNBPE : Syndicat National des Bétons Prêts à l’Emploi. (www.snbpe.org )

STRRES : Syndicat National des Entrepreneurs Spécialistes de Travaux de Réparation et Renforcement de Structures 3 rue de Berri - 75008 Paris (www.strres.org )

Sommaire

CHAPITRE I	19

CONSISTANCE ET DESCRIPTION DES TRAVAUX	19

ARTICLE 1.1. OBJET DU MARCHE	19

ARTICLE 1.2. DONNEES GENERALES	19

1.2.1. Planimétrie et altimétrie	19

1.2.1.1. Planimétrie	19

1.2.1.2. Altimétrie	19

1.2.2. Réseaux de concessionnaires	20

1.2.3. Protection du site – Déchets – Traitement des eaux de ruissellement polluées	20

1.2.4 Contexte climatique et environnemental	20

1.2.4.1. Classe d'exposition à l'environnement climatique	20

1.2.4.3 Niveau de prévention des risques liés à la réaction sulfatique interne	21

1.2.4.4. Dispositions particulières relatives à la durabilité vis-à-vis du gel et des fondants	22

ARTICLE 1.3. DONNEES CONCERNANT L'OUVRAGE EXISTANT	22

1.3.1. Données géométriques et fonctionnelles	22

1.3.2. Désordres constatés sur l'ouvrage	23

1.3.3. Dispositifs d'accès, de visite et d'entretien	31

ARTICLE 1.4. CONSISTANCE DES TRAVAUX	31

1.4.1. Travaux compris dans l'entreprise	31

1.4.2. Travaux non compris dans l'entreprise	31

ARTICLE 1.5. DESCRIPTION DES travaux à réaliser	31

1.5.1. Confortation et travaux	31

1.5.2. Aspect des parements	31

ARTICLE 1.6. CONTRAINTES PARTICULIERES IMPOSEES AU CHANTIER	31

1.6.1. Conditions d'accès au site	31

1.6.2. Constructions avoisinantes	31

1.6.3. Réseaux	31

1.6.4. Phasage des travaux et ordre d'exécution	31

1.6.5. Maintien de circulations	31

1.6.6. Moyens mis en oeuvre	31

1.6.7. Limitation des nuisances et respect de l'environnement	31

CHAPITRE II	33

Préparation et organisation du chantier	33

ARTICLE 2.1. STIPULATIONS PRELIMINAIRES	33

ARTICLE 2.2. DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR	33

2.2.1. Dispositions générales	33

2.2.2. Liste des documents à fournir	34

2.2.3. Journal de chantier	34

ARTICLE 2.3. PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX	35

ARTICLE 2.4. SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE	35

ARTICLE 2.5. PLAN QUALITE - GENERALITES	36

2.5.1. Composition générale du Plan Qualité	36

2.5.2. Points d'arrêt et points critiques	36

ARTICLE 2.6. QUALITE DE L'ASPECT DES PAREMENTS	40

ARTICLE 2.7. DOCUMENT D’ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER	40

ARTICLE 2.8. PROCEDURES D'EXECUTION	41

2.8.1. Liste des procédures d'exécution	41

2.8.2. Documents annexés aux procédures d'exécution	42

2.8.3. Assurance de la qualité pour le rejointoiement et les reconstitutions locales	42

2.8.4. Assurance de la qualité du mortier utilisé pour le rejointoiement et les reconstitutions locales	42

2.8.5. Assurance de la qualité pour les bétons projetés	42

2.8.6. Assurance de la qualité pour les injections	43

2.8.7  Assurance de la qualité pour les coulis d’injection	44

2.8.8. Assurance de la qualité pour les tirants d’enserrement et épingles	44

2.8.8.1 Assurance de la qualité pour les forages de tirants d’enserrement et épingles	44

2.8.8.2 Assurance de la qualité pour les injections de tirants d’enserrement et épingles	45

2.8.9 Assurance de la qualité pour les tirants précontraints	45

2.8.9.1 Assurance de la qualité pour la foration et les injections de tirants précontraints	46

2.8.9.2 Assurance de la qualité pour la mise en tension de tirants précontraints	46

2.8.10. Assurance de la qualité pour les étanchements	46

2.8.10.1. Maîtrise de la qualité pour les bétons ( * )	46

2.8.10.2 Maîtrise de la qualité pour les aciers pour béton armé	50

2.8.10.3. Assurance de la qualité pour les matériaux de remplissage	51

2.8.11.. Assurance de la qualité pour les complexes d’étanchéité	51

2.8.12. Maîtrise de la conformité pour les ouvrages provisoires	55

2.8.12.1.  Généralités	55

2.8.12.2. Dessins des ouvrages provisoires	55

2.8.12.3.  Règles de calcul	56

ARTICLE 2.9. SCHEMA D'ORGANISATION ET DE SUIVI DE L'ELIMINATION DES DECHETS	57

ARTICLE 2.10. DOCUMENTS DE SUIVI DU CONTROLE INTERIEUR	57

ARTICLE 2.11. ETUDES D'EXECUTION	57

2.11.1. Programme des études d'exécution	57

2.11.2. Données d’entrée pour les études d'exécution	58

2.11.3. Plans d’exécution et notes techniques	58

ARTICLE 2.12. DOSSIER DE RECOLEMENT DE L'OUVRAGE	59

CHAPITRE III	61

PROVENANCE, QUALITE ET	61

PREPARATIONDES MATERIAUX	61

ARTICLE 3.1. GENERALITES	61

3.1.1. Conformité aux normes, marques et avis techniques français	62

3.1.1.1. Possibilités d'équivalence	62

3.1.1.2. Acceptation ou refus du maître d'œuvre d'une équivalence	63

ARTICLE 3.2. MORTIERS ET BETONS HYDRAULIQUES POUR LE REJOINTOIEMENT	63

3.2.1.  Définition des mortiers et bétons	63

3.2.1.1. Dosage du mortier	64

3.2.2.  Constituants des mortiers et bétons	65

3.2.2.1. Ciments	66

3.2.2.2. Chaux	69

3.2.2.3. Sables pour mortier de rejointoiement	69

3.2.2.4. Eau de gâchage et d'apport	70

3.2.2.5. Adjuvants	70

3.2.2.6. Compatibilité des différents constituants	71

3.2.2.7. Cure	72

3.2.3.  Composition, fabrication, transport et manutention des mortiers et bétons hydrauliques	72

3.2.3.1. Composition	72

3.2.3.2. Fabrication des bétons	74

3.2.3.3. Transport et manutention	74

3.2.3.4. Maîtrise de la qualité des bétons	74

3.2.4. Contrôle extérieur	75

ARTICLE 3.3. FOURNITURES DE PIERRES OU DE BRIQUES	75

3.3.1.  Pierres de taille	76

3.3.2.  Moellons bruts ou taillés	77

3.3.3.  Briques	77

ARTICLE 3.4. Coulis d’injection	77

3.4.1  Coulis pour ( * )	78

3.4.1.1. Eau de gâchage et d'apport	80

3.4.1.2.  Ciments	81

3.4.1.3.  Chaux	81

3.4.1.4.  Sable pour coulis chargés ( * )	81

3.4.1.5.  Adjuvants	82

3.4.1.6.  Composition du coulis	82

3.4.1.7. Assurance de la qualité des coulis	85

3.4.2. Contrôle extérieur	85

ARTICLE 3.5. BETON PROJETE	85

3.5.1. Provenance des matériaux	86

3.5.2. Définition et exigences relatives au béton	87

3.5.3. Mélange à projeter fabriqué en usine	88

3.5.4. Constituants	89

3.5.4.1. Granulats	89

3.5.4.2. Sable	90

3.5.4.3. Eau	90

3.5.4.4. Ciments	90

3.5.4.5. Adjuvants	91

3.5.4.6. Additions	92

3.5.4.7. Autres ajouts	92

3.5.4.8. Armatures et connecteurs	92

3.5.4.9. Produits de scellement des armatures	93

3.5.4.10. Cure	93

3.5.5.  Composition, fabrication, transport et manutention des bétons	93

3.5.5.1. Composition	93

3.5.5.2. Fabrication des bétons	95

3.5.5.3. Transport et manutention	95

3.5.5.4. Assurance de la qualité des bétons	95

ARTICLE 3.6. Epingles - Tirants d’ancrage et d’enserrement	96

3.6.1 Coulis de scellement ou de protection	96

3.6.1.1 Définition du coulis	96

3.6.1.2 Eau	96

3.6.1.3 Ciment	96

3.6.1.4 Adjuvants	96

3.6.1.5 Essais de convenance du coulis	97

3.6.1.6 Coulis d’injection des tirants précontraints	97

3.6.2 Produits de scellement et de calage	97

3.6.2.1 Généralités	97

3.6.2.2 Scellement au coulis	98

3.6.2.3 Scellement au mortier	98

3.6.2.4 Scellement à base de mortier de résine	98

3.6.2.5 Scellement mécanique	99

3.6.2.6 Produit de calage des plaques d’appui	99

3.6.3 Barres constituant les tirants et épingles	99

3.6.3.1 Barres HA	99

3.6.3.2 Barres de précontrainte	100

3.6.3.3 Autres barres	100

3.6.3.4 Boulonnerie	100

3.6.3.5 Protection contre la corrosion des tirants précontraints	100

3.6.4 Plaques d’ancrages	101

3.6.4.1 Plaques simples	101

3.6.4.2 Plaques en croix	101

3.6.4.3 Plaques en croix architecturales	102

3.6.5 Conduits	102

3.6.6. Contrôle extérieur	103

ARTICLE 3.7. ETANCHEMENT	103

3.7.1. Aciers de béton armé ( * )	103

3.7.1.1. Généralités	103

3.7.1.2. Treillis soudés	103

3.7.1.3. Aciers lisses	103

3.7.1.4. Armatures à haute adhérence	104

3.7.1.5. Dispositifs de raboutage pour armatures de béton armé	104

3.7.2. Bétons et mortiers hydrauliques ( * )	104

3.7.2.1. Définition des bétons	105

3.7.3. Chape d’étanchéité	131

3.7.3.1. Généralités	131

3.7.3.2. Assurance de la qualité	134

3.7.4. Matériaux de remplissage	134

3.7.4.1. Grave non traitée ( * )	134

3.7.5. Grave bitume pour couche de reprofilage ( * )	135

3.7.5.1. Composition - Caractéristiques	135

3.7.5.2. Fabrication	135

3.7.5.3. Contrôle	135

3.7.6. Micro béton bitumineux pour couche de reprofilage	136

3.7.7. Béton bitumineux pour couche de roulement	136

3.7.7.1. Trafic	136

3.7.7.2. Type d'enrobé	137

3.7.7.3. Caractéristiques des granulats	137

3.7.7.4. Liant pour couche d'accrochage	138

3.7.7.5. Composition du béton bitumineux	138

3.7.7.6. Tolérances	139

3.7.8. Matériau drainant	139

3.7.9. Filtre de tranchée	139

3.7.10. Drain	139

3.7.11. Joint souple étanche ( * )	139

3.7.12. Trottoirs et accotements ( * )	140

3.7.12.1. Bordures de trottoirs	140

3.7.12.2. Caniveaux	140

3.7.12.3. Fils d'eau	140

3.7.12.4. Gargouilles	141

3.7.12.5. Tuyaux collecteurs ( * )	141

3.7.12.6. Fourreaux	141

3.7.12.7. Revêtement de trottoirs ( * )	142

ARTICLE 3.8. PRODUITS DE SCELLEMENT ET D’ACCROCHAGE	142

ARTICLE 3.9. Barbacanes	143

ARTICLE 3.10. DECHETS	143

CHAPITRE IV	145

MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX	145

ARTICLE 4.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER	145

ARTICLE 4.2. OUVRAGES PROVISOIRES	145

ARTICLE 4.3. BATARDEAUX EN TERRE - EPUISEMENTS	146

4.3.1. Batardeaux en terre	146

4.3.2. Épuisements	147

ARTICLE 4.4. NETTOYAGE DU FOND DE LIT	147

ARTICLE 4.5. BARBACANES	148

ARTICLE 4.6. NETTOYAGE PREALABLE DE L'OUVRAGE	148

ARTICLE 4.7. REJOINTOIEMENT DES MAçONNERIES	149

4.7.1.  Reconnaissances préliminaires	149

4.7.2. Contrôle intérieur - Journal de chantier de l'entreprise	150

4.7.3. Les essais de convenance	151

4.7.4. Suivi de chantier	151

4.7.5.  Préparation avant rejointoiement	152

4.7.5.1. Le dégarnissage	152

4.7.5.2. Mise en état de recette	155

4.7.6.  Rejointoiement	155

4.7.6.1. Mise en œuvre	155

4.7.7. Contrôle extérieur	158

ARTICLE 4.8. RECONSTITUTIONS LOCALES DES MAçONNERIES	158

4.8.1. Réalignement de maçonneries	158

4.8.2. Reprise des pierres altérées et lacunes	159

4.8.3. Démontage et reconstruction	159

ARTICLE 4.9. INJECTIONS DES MAçONNERIES	160

4.9.1.  Reconnaissances préliminaires	160

4.9.2. Contrôle intérieur - Journal de chantier de l'entreprise	161

4.9.3. Les essais de convenance	161

4.9.4. Suivi de chantier	162

4.9.5.  Forages	162

4.9.5.1. Graisses et lubrifiants	164

4.9.6.  Injecteurs	164

4.9.7.  Injection ( * )	165

4.9.7.1. Préparation de l'injection ( rédaction 1 )	165

4.9.7.2. Injection	166

4.9.7.3. Matériel	167

4.9.7.4. Contrôles d'exécution	167

4.9.7.1. - Description des travaux ( rédaction 2 )	168

4.9.7.2. - Matériel d'injection	168

4.9.7.3. - Processus d'injection	169

4.9.7.4. - Pression d'injection	170

4.9.8.  Rapports d'injection	170

4.9.9.  Méthodes d'injection	171

4.9.10.  Rebouchage des forages	171

4.9.11.  Contrôle des coulis	172

4.9.12.  Rapport de chantier	172

4.9.13.  Dessins	173

4.9.14. Contrôle extérieur	173

ARTICLE 4.10. PROJECTION DU BETON	173

4.10.1.  Préparation du support	175

4.10.2.  Armatures	176

4.10.2.1. Mise en place des armatures	176

4.10.2.2. Ancrage des armatures	177

4.10.3.  Ajouts de fibres	177

4.10.4.  Projection du béton	178

4.10.4.1. Arrêts et reprises	180

4.10.4.2. Aspect des parements	180

4.10.4.3. Cure des bétons	181

4.10.4.4. Bétonnage par temps froid	181

4.10.4.5. Bétonnage par temps chaud	182

4.10.5. Contrôle intérieur - Journal de chantier de l'entreprise	182

4.10.6. Les essais de convenance	183

4.10.7. Suivi de chantier	184

4.10.8. Contrôle extérieur	186

4.10.9. Dernières opérations préalables à la réception du béton projeté	186

ARTICLE 4.11. Epinglages - Tirants d’ancrage et d’enserrement	187

4.11.1.  Reconnaissances préliminaires	187

4.11.2. Contrôle intérieur - Journal de chantier de l'entreprise	187

4.11.3. Les essais de convenance	188

4.11.4. Suivi de chantier	189

4.11.5. Forages	189

4.11.5.1. Implantation	189

4.11.5.2. Diamètre	190

4.11.5.3 Exécution des forages	190

4.11.5.4 Forages d’enserrement débouchant	190

4.11.5.5 Forages des épingles	191

4.11.6. Mise en œuvre des tirants passifs	191

4.11.6.1Mise en œuvre des tirants passifs	191

4.11.6.2. Injections des tirants passifs	192

4.11.6.3 Essais de contrôle des épingles ou tirants	192

4.11.6.4 Scellement par mortier de résine	192

4.11.7. Mise en œuvre des tirants précontraints	193

4.11.7.1 Mise en placedes tirants	193

4.11.7.2 Injections des tirants précontraints	193

4.11.7.3 Essais de contrôle des tirants précontraints	193

4.11.7.4 Mise en tension des tirants précontraints	194

4.11.7.5 Protection contre la corrosion des tirants précontraints	194

4.11.8. Plaques d’ancrage	194

4.11.8.1 Dimensions et implantation des plaques	194

4.11.8.2 Mise en œuvre des ancrages de tirants passifs	194

4.11.8.3 Protection contre la corrosion des plaques d’ancrage	195

4.11.9. Contrôle extérieur	195

ARTICLE 4.12. Etanchement	195

4.12.1. Contrôle intérieur - Journal de chantier de l'entreprise	195

4.12.2. Les essais de convenance	196

4.12.3. Suivi de chantier	197

4.12.4. Préparations de surfaces	197

4.12.5. Dépose des trottoirs et accotements	198

4.12.6. Décaissement de l’ouvrage	198

4.12.6.1. Rabotage ou démolition de la chaussée	198

4.12.6.2. Terrassements	199

4.12.7. Préparation des maçonneries	200

4.12.8. Support d’étanchéité	200

4.12.8.1. Support en béton	200

4.12.8.2. Mise en œuvre d’un remplissage sous l’étanchéité	209

4.12.8.3. Mise en œuvre de Grave Non Traitée	210

4.12.8.4. Mise en œuvre de Grave Bitume	211

4.12.8.5. Mise en œuvre d’un micro béton bitumineux de reprofilage	212

4.12.9. Joints souples étanches	213

4.12.10. Réalisation de l’étanchéité	213

4.12.10.1. Support	214

4.12.10.2. Programme d'exécution et de mise en œuvre	215

4.12.10.3. Enduit d’imprégnation ( * )	215

4.12.10.4. Couche d'étanchéité par feuille préfabriquée autoprotégée	216

4.12.10.5. Couche d'étanchéité par  complexe de type asphalte bicouche	217

4.12.10.6. Couche d'étanchéité par complexe de type feuille préfabriquée asphaltée	218

4.12.10.7. Couche d'étanchéité par Moyens à Haute Cadence	219

4.12.10.8. Couche d'étanchéité par géomembrane en bitume polymères armé :	219

4.12.10.9. Couche d'étanchéité par Système d’Etanchéité  Liquide ( étanchéité latérale )	219

4.12.11. Relevés d’étanchéité	220

4.12.12. Drainage des abouts	220

4.12.13. Remplissage de l’ouvrage sur l’étanchéité	220

4.12.14. Aménagements des trottoirs ou accotements	221

4.12.14.1. Bordures et caniveaux ( * )	221

4.12.14.2. Remplissage des trottoirs	221

4.12.14.3. Fils d’eau sur ouvrage	221

4.12.14.4. Gargouilles	222

4.12.14.5. Revêtement de trottoirs	222

4.12.15. Couche de roulement	223

4.12.15.1. Répandage	223

4.12.15.2. Compactage	224

4.12.16. Tolérances sur l’ouvrage fini	224

4.12.17. Contrôle extérieur	225

ARTICLE 4.13. ACHEVEMENT DES TRAVAUX	225

ARTICLE 4.14. REMISE EN ETAT DES LIEUX ET NETTOYAGE FINAL	226

Bibliographie	228

| ARTICLE 1.1. OBJET DU MARCHE ( * ) indiquer ici le nom et la localisation de l'ouvrage concerné par les travaux et supprimer le type de réparation non prévue ARTICLE 1.2. DONNEES GENERALES 1.2.1. Planimétrie et altimétrie (*) Faire un choix (**) A compléter 1.2.2. Réseaux de concessionnaires (*) Décrire les réseaux de concessionnaires 1.2.3. Protection du site - Déchets - Traitement des eaux de ruissellement polluées 1.2.4. Contexte climatique et environnemental ( * ) ne mettre que le niveau choisi en fonction des renseignements tirés de la norme NF EN 206-1 et dans le document intitulé «Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction» édité par le LCPC en juin 1994. ( ** ) préciser les pièces 1.2.4.3 Niveau de prévention des risques liés à la réaction sulfatique interne ( * ) dispositions à introduire uniquement pour les parties d’ouvrages définies comme « pièces critiques » au sens de l’annexe III des « Recommandations pour la prévention des désordres dus à la réaction sulfatique interne » édité par le LCPC en août 2007 ( ** ) préciser les pièces 1.2.4.4. Dispositions particulières relatives à la durabilité vis-à-vis du gel et des fondants ( * ) Disposition à introduire uniquement pour les parties d’ouvrages soumises au gel au sens des « Recommandations pour la durabilité des bétons durcis soumis au gel » » édité par le LCPC en décembre 2003. ARTICLE 1.3. DONNEES CONCERNANT L'OUVRAGE EXISTANT 1.3.1. Données géométriques et fonctionnelles ( * ) Les indications qui doivent figurer dans cet article concernent tous les renseignements connus sur l'ouvrage : - type d'ouvrage - année de construction - caractéristiques géométriques de l'ouvrage - caractéristiques des voies et obstacles intéressés par l’ouvrage - gabarits, limitations de tonnage - réseaux existants divers - niveaux caractéristiques des eaux pour les ouvrages en site aquatique ( Plus Hautes Eaux Connues, Plus Basses Eaux Connues, cote d’étiage… ) - événements particuliers de la vie de l'ouvrage - matériaux constituant l’ouvrage - forme et épaisseur des joints - résultats d'investigations... AVERTISSEMENT : « le rédacteur doit veiller à ne faire figurer ici que les éléments certains et vérifiés, et à renvoyer toutes les autres indications dans une notice non contractuelle du bordereau II du DCE » POUR LES EPINGLES, TIRANTS D’ANCRAGE OU D’ENSERREMENT : Ce présent CCTP ne traite pas des réparations sur les voûtes biaises. Ces ouvrages présentent des problèmes spécifiques et nécessitent des études particulières qui ne relèvent pas du présent CCTP. Ce CCTP ne traite que des réparations d’ouvrage et non des renforcements destinés à augmenter le niveau de service. 1.3.2. Désordres constatés sur l'ouvrage ( * ) POUR LE REJOINTOIEMENT ET LES RECONSTITUTIONS LOCALES : Une maçonnerie est constituée par un assemblage de blocs ( pierres de taille, moellons bruts ou briques ). L'assemblage de ces blocs est assuré par un mortier à l'exception des maçonneries de pierres sèches où la tenue des éléments se fait par contact direct et par frottements entre éléments. Dans une maçonnerie courante, on distingue le mortier de hourdage et le joint. Le mortier de hourdage sert à assurer la liaison entre les différentes pierres et moellons constituant la maçonnerie. Ce mortier doit bien remplir l'espace et avoir une résistance mécanique suffisante tant en compression qu'au cisaillement pour transmettre les efforts appliqués dans l'ensemble de la structure. Le joint se rencontre en parement. Il remplit l'espace entre les pierres de parement et masque le mortier de hourdage dont il constitue la protection vis-à-vis des agressions extérieures. Son rôle principal est d'assurer l'étanchéité de la maçonnerie ainsi que la continuité du parement. Il a également un rôle esthétique. Le disjointoiement est la détérioration naturelle des joints tandis que le déjointoiement est l'opération de démolition mécanique des joints pour effectuer ultérieurement l'opération correcte de rejointoiement. Types de joints en saillie plat creux creux arrondi rectangulaire en glacis ( * ) Voici la liste des désordres constatés sur un ouvrage pouvant donner lieu à un rejointoiement ou à des reconstitutions locales : - Dégradations des joints en place (fissuration, mauvaise adhérence, caractère faible, ramollissement, attaque par la végétation, lacunes). - Des concrétions calcaires parfois importantes, signes de circulation d’eau par absence d’étanchéité, laissant craindre une décomposition en profondeur des joints. - Mouvements relatifs de moellons entre eux par déstabilisation de la structure. - Lacunes de pierres. - Désorganisations locales de maçonneries. NOTA : Les zones à traiter seront validées, au début des travaux, lors d’un relevé contradictoire entre l’entreprise et le maître d’œuvre. Cas des tunnels : Les travaux en souterrains sont réalisés par des entreprises spécialisées et le maître d’ouvrage aura souvent intérêt à traiter globalement toutes les avaries de l’ouvrage pour limiter les coûts fixes d’installation de chantiers répétés et les contraintes imposées au trafic. Sauf réparation d’urgence immédiate de sécurité, une inspection détaillée de l’ouvrage conduite par des spécialistes devrait précéder la définition des réparations à effectuer. Les rejointoiements de maçonneries sont des réparations bien adaptées à l’entretien d’un tunnel routier. L’exploitant devra privilégier cette technique pour effectuer les réparations d’urgence destinées à éviter les dégradations irréversibles pouvant menacer la sécurité des usagers. Les réparations d’urgence de rejointoiement peuvent être réalisées par des entreprises qui ne sont pas spécifiquement qualifiées en travaux souterrains. POUR LA PROTECTION PAR BETON PROJETE : Une maçonnerie est constituée par un assemblage de blocs ( pierres de taille, moellons bruts ou briques ). L'assemblage de ces blocs est assuré par un mortier à l'exception des maçonneries de pierres sèches où la tenue des éléments se fait par contact direct et par frottements entre éléments. Les parements des ouvrages en maçonnerie sont soumis à des agressions multiples. Selon la nature de leurs éléments constitutifs, ces parements peuvent être sujets à des altérations plus ou moins importantes. ( * ) Voici la liste des désordres constatés sur un ouvrage pouvant donner lieu à la réalisation d’une protection en béton projeté : Dégradations de moellons ( feuilletage, délitage, éclats dus au gel ) Absences importantes de moellons dans le cas de moellons bruts Désorganisations des maçonneries des parements dont il faut s’assurer qu’elles ne révèlent pas des mouvements de la structure Toutes les dégradations citées ci-dessus ont pour conséquence de nuire, à terme, à la bonne tenue de la maçonnerie. Elles diminuent aussi le caractère esthétique des ouvrages. Ces différents dommages proviennent de la fragilité des éléments et joints constituant les maçonneries ( matériaux tendres, gélifs... ). NOTA : Les zones à traiter seront validées, au début des travaux, lors d’un relevé contradictoire entre l’entreprise et le maître d’œuvre. Cas des tunnels : Les voûtes en maçonnerie déterminent un gabarit d’ouvrage souvent insuffisant par référence aux gabarits réglementaires actuels. De même, les maçonneries figent la possibilité de rectification des tracés existants qui ne sont pas toujours adaptés au trafic ( par exemple : virage de sortie trop serré ). Les anciens ouvrages en maçonnerie ne correspondent plus aux exigences du trafic routier actuel ( capacité, géométrie, étanchéité … ). Les travaux de réfection de ces ouvrages sont en principe limités à l’entretien des maçonneries, la modernisation globale d’un tunnel pouvant conduire à supprimer un tronçon en maçonnerie. Les coques de protection en béton projeté réduisent le gabarit routier des tunnels existants. Cette conséquence est à prendre en compte dans l’établissement d’un projet dans lequel, pour préserver le gabarit de l’ouvrage, il pourra notamment être prévu un décaissement de chaussée. Pour pérenniser les réparations, les coques de protection doivent aussi assurer un rôle de confortation des maçonneries par un renforcement des différents éléments de constitution de la coque ( treillis, connecteurs, épaisseur de béton ). Ces dispositions sont précisées dans le CCTP. Dans le cas de disjointoiements profonds affectant la sécurité immédiate des usagers, le gestionnaire pourra localement traiter les maçonneries par joints matés ( reconstitution du hourdage ) et rejointoiement. La réparation de maçonnerie par une protection en béton projeté doit être envisagée comme une confortation, dans le cadre d’une réhabilitation de l’ouvrage, qui traite aussi généralement l’amélioration de l’étanchéité. Le projet doit être en conséquence établi par des spécialistes. POUR LES INJECTIONS : Une maçonnerie est constituée par un assemblage de blocs ( pierres de taille, moellons bruts ou briques ). L'assemblage de ces blocs est assuré par un mortier à l'exception des maçonneries de pierres sèches où la tenue des éléments se fait par contact direct et par frottements entre éléments. Dans une maçonnerie courante, on distingue le mortier de hourdage et le joint. Le mortier de hourdage sert à assurer la liaison entre les différentes pierres et moellons constituant la maçonnerie. Ce mortier doit bien remplir l'espace et avoir une résistance mécanique suffisante tant en compression qu'au cisaillement pour transmettre les efforts appliqués dans l'ensemble de la structure. Le joint se rencontre en parement. Il remplit l'espace entre les pierres de parement et masque le mortier de hourdage dont il constitue la protection vis-à-vis des agressions extérieures. Son rôle principal est d'assurer l'étanchéité de la maçonnerie ainsi que la continuité du parement. Il a également un rôle esthétique. Le disjointoiement est la détérioration naturelle des joints tandis que le déjointoiement est l'opération de démolition mécanique des joints pour effectuer ultérieurement l'opération correcte de rejointoiement. ( * ) Voici la liste des désordres constatés sur un ouvrage pouvant donner lieu à des injections: Dégradations des joints en place (fissuration, mauvaise adhérence, caractère faible, ramollissement, attaque par la végétation, lacunes). Des concrétions calcaires parfois importantes, stalactites et bavettes, laissant craindre une décomposition en profondeur des joints. Des arrivées d'eau présageant d'une absence ou d'une destruction du liant en profondeur. Mouvements relatifs de moellons entre eux ( descentes de voussoirs, décalages de pierres...). Des fracturations de pierres. Des déformations locales ( bombements...) montrant un manque de cohésion de la structure. Des mouvements des chaînes d'angle d'appui indiquant une faiblesse des matériaux internes. Des dislocations locales de maçonnerie. Des mouvements d'ensemble de structures dont le schéma statique originel demande à être rétabli ( mouvements de voûte d'arc surbaissé, arc de décharge sur appuis...). Des circulations d'eau internes même non apparentes en cas de joints en bon état. Ces circulations d'eau se remarquent principalement dans les ouvrages en site aquatique ( mur de quais, bajoyers d'écluses, ouvrages soumis au marnage...) mais peuvent aussi intéresser les ouvrages en site terrestre ( manque d'étanchéité de surface, présence de nappe ou de source...). Des sous-pressions dégradant les radiers. NOTA : Les zones à traiter seront validées, au début des travaux, lors d’un relevé contradictoire entre l’entreprise et le maître d’œuvre. Cas des tunnels : Les voûtes en maçonnerie déterminent un gabarit d’ouvrage souvent insuffisant par référence aux gabarits réglementaires actuels. De même les maçonneries figent les possibilités de rectification des tracés existants qui ne sont pas toujours adaptés au trafic (par exemple : virage de sortie trop serré). Les anciens ouvrages en maçonnerie ne correspondent généralement plus aux exigences du trafic routier actuel (capacité, géométrie, étanchéité,..). Les travaux de réfection dans ces ouvrages sont en principe limités à l’entretien des maçonneries, la modernisation globale d’un tunnel pouvant conduire à supprimer des tronçons en maçonnerie. Le CCTP type ne traite que des injections internes aux maçonneries. Les excavations souterraines soutenues ou protégées par des maçonneries sont souvent caractérisées par la présence d’une zone décomprimée à leur périphérie, principalement en voûte. Cette zone décomprimée a souvent favorisé la création d’un vide entre le terrain et la maçonnerie. Il ne serait pas pertinent de prévoir une réparation par injection du corps des maçonneries sans avoir vérifié le contact voûte/terrain et prévu d’injecter le cas échéant le vide existant. Dans les tunnels routiers la justification des investissements d’injection doit être vérifiée en fonction de l’insertion de l’ouvrage dans l’itinéraire. Il existe de nombreux types d’injections dans la réparation d’ouvrages souterrains (injections de collage, de remplissage, de régénération, d’étanchement, etc.) L’Association Française des Travaux en Souterrain (AFTES) a émis des recommandations relatives à « l’emploi des injections pour la réhabilitation d’ouvrages souterrains visitables » en 1997 qui traite de l’ensemble du domaine. Les excavations souterraines soutenues ou protégées par des maçonneries sont souvent caractérisées par la présence d’une zone décomprimée à leur périphérie, principalement en clé de voûte. Les contraintes périphériques de l’excavation rocheuse associées aux cycles de gel/dégel dans les zones humides ont fréquemment entraîné dans le temps, la création d’un vide entre le terrain et la maçonnerie. Il ne serait pas pertinent de prévoir une réparation par injection du corps des maçonneries sans avoir vérifié le contact voûte/terrain et prévu d’injecter le cas échéant le vide existant. Le CCTP type ne concerne que des injections internes aux maçonneries, il n’est donc pas adapté aux réparations d’entretien d’urgence d’un tunnel routier. Dans les cas de disjointoiement profond affectant la sécurité immédiate des usagers, le gestionnaire pourra localement traiter les maçonneries par joints matés (reconstitution du hourdage) et rejointoiement. La réparation de maçonneries par injections en tunnel ne doit être envisagée que dans le cadre d’une réhabilitation de l’ouvrage, dont le projet sera établi par des spécialistes. POUR LES EPINGLES, TIRANTS D’ANCRAGE OU D’ENSERREMENT : On s’appuie sur l’Inspection détaillée ou sur le rapport IQOA pour décrire dans ce paragraphe les principaux désordres observés sur l’ouvrage. La liste doit être la plus exhaustive possible tout en restant synthétique. Il est judicieux de fournir dans le bordereau 2 des pièces non contractuelles mais servant à l’intelligence du dossier, tel le rapport complet d’inspection. ( * ) Les désordres suivants : - décollements des bandeaux - fractures longitudinales proches des bandeaux - déversement des tympans - déversement des murs en retour - bombements des tympans - bombement des murs peuvent être traités par des techniques décrites au présent CCTP. Le choix de la technique appropriée est défini par l’étude préalable. 1 décollement des bandeaux et des chaînes d’angles; 2 fractures longitudinales proches des bandeaux; 5 et 6 bombements des tympans et des murs. Les causes de ces désordres peuvent être multiples et il est nécessaire de traiter l’ensemble des défauts. Ainsi des fissures longitudinales, causées par un problème de fondations seront traitées à la fois par un épinglage et un renforcement des fondations. L’utilisation de tirants ou épingles demande une maçonnerie ayant une qualité suffisante afin de ne pas détruire complètement l’ouvrage au moment de la foration. Pour valider ce point, le recours à des investigations complémentaires basées sur des sondages et le recours à l'endoscope peut se révéler indispensable ; Le diagnostic doit confirmer la validité du recours aux épingles ou aux tirants. Par exemple, si les problèmes des tympans sont dus à un mauvais élargissement de la chaussée réalisé en supprimant les bute-roues et les trottoirs et amenant celle-ci au nu intérieur des tympans. Cette technique d’élargissement conduit à des poussées importantes sur les tympans qui sont la véritable cause de la pathologie observée. Le recours à la seule technique de tirants d’enserrement sera inopérante et conduira à être obligé de revenir réparer l’ouvrage peu de temps après. Il est nécessaire dans ce cas, de compléter l’enserrement ou de le remplacer par : - un décaissement du remblai et par son remplacement par un matériau limitant la poussée sur les murs tympans comme une grave ciment, - un recentrement de la circulation vers le milieu de la chaussée, - une éventuelle limitation de tonnage POUR LES ETANCHEMENTS : ( * ) Voici la liste des désordres constatés sur un ouvrage pouvant donner lieu à un étanchement : Ces désordres sont visibles en intrados des voûtes et/ou sur les tympans et les murs en retour ou en aile suite à des infiltrations d’eau au travers du matériau de remplissage et de la maçonnerie : - écoulement d’eau, - coulures de calcite, stalactites, bavettes, avec traces verdâtres parfois importantes, laissant craindre une décomposition en profondeur des joints et du hourdage, - présence de végétation, - altération des pierres de la voûte, - disjointoiement, descente, chute de pierres, - gonflements, décollement, des tympans, … " 1.3.3. Dispositifs d'accès, de visite et d'entretien (*) A définir ARTICLE 1.4. CONSISTANCE DES TRAVAUX NOTA : Les travaux ne doivent pas être entrepris sans réalisation d’un diagnostic préalable des causes des désordres observés. (*) Selon les défauts et/ou les désordres rencontrés sur l’ouvrage, on définit les types de travaux à prévoir. (cf. article 1.3 ci-dessus) POUR LE REJOINTOIEMENT ET LES RECONSTITUTIONS LOCALES : NOTA : Les travaux ne doivent pas être entrepris sans réalisation d’un diagnostic préalable des causes des désordres observés. Il serait dangereux d’emprisonner de l’eau, par rejointoiement, dans une structure sans avoir au préalable supprimé les arrivées d’eau : absence d’étanchéité, canalisation défectueuse Le rejointoiement est destiné à : - rétablir la résistance mécanique des joints entre les pierres pour assurer une bonne transmission des efforts - reconstituer le « monolithisme » originel de la maçonnerie pour assurer la résistance globale de la structure - éviter les circulations d’eau anarchiques entre moellons - préserver la « respiration » des pierres, c'est-à-dire l’ensemble des échanges chimiques qui ont lieu entre les pores de la pierre et l’air ambiant. - restituer l’esthétique de l’ouvrage. ■ Le rejointoiement consiste à remplacer un joint dégradé voire détruit. ■ Le rejointoiement ne concerne que le remplacement des joints et non celui du mortier de hourdage. Dans les cas extrêmes où la reconstitution du hourdage s'avère être nécessaire, il est fait appel à la technique de l'injection ou du matage pour les altérations peu profondes. Il existe plusieurs formes de joints possibles (cf. schéma ci-avant). Les joints doivent être traités de telle sorte qu'ils permettent l'écoulement des eaux de ruissellement. Il convient de proscrire les joints en saillies, qui se brisent sous l'action du gel ou des mouvements de la structure. De même, les joints creux trop profonds > 1cm sont à éviter, car ils retiennent l'eau et toutes sortes d'impuretés. Il est nécessaire de procéder à un examen détaillé de la construction afin de dresser un inventaire complet des désordres et de rechercher leurs causes, les mécanismes par lesquels ils se sont développés, puis leurs conséquences possibles. Toutes les dégradations citées ci-avant ont pour conséquence de diminuer la résistance mécanique des joints entre les pierres, ce qui empêche, au niveau local, la bonne transmission des efforts. Elles tendent aussi à détruire le « monolithisme » originel de la maçonnerie et donc à diminuer la résistance locale et parfois globale de la structure. Les circulations anarchiques d'eau entre les moellons attaquent la structure et plus précisément les joints. Ces différents dommages proviennent du manque de résistance du joint vis-à-vis des attaques de la végétation, de son manque d'adhérence aux moellons ou encore de l'hétérogénéité de sa composition résiduelle (en fonction de sa profondeur). Des efforts substantiels tangents peuvent apparaître à cause de l'évolution des matériaux ou de celle de l'environnement de l'ouvrage. ATTENTION : dans le cas où une réparation de surface est envisagée, vérifier que la structure porteuse est dans un état satisfaisant. Il faut de plus prêter attention à l’état du matériau en place (moellons..). Le joint a un rôle mécanique : il doit être profond et complet. Les cache-misère et autres beurrages ne sont pas des rejointoiements. La vraie qualité d’un joint se juge en profondeur. Choix de la méthode Le choix de la méthode de rejointoiement dépend de différents paramètres. L’annexe ci-après définit les domaines d’application des différentes méthodes ; en voici un descriptif : Les méthodes de rejointoiement dépendent : - des moyens de mise en œuvre du mortier (méthode manuelle dite traditionnelle ou méthode mécanique, par projection, par injection) - de l’influence sur la répartition des efforts entre les pierres(méthode passive qui fige l’état actuel ou méthode active qui s’accompagne d’une mise en charge des joints et des pierres avoisinantes, cas des joints matés) Les critères de choix des méthodes sont les suivants : Ouverture des joints O : si O > 15 mm : projection possible, si surface de joint >100m2 si O > 10 mm : joints matés possibles si O < 10 mm : fermeture de la surface puis injection Profondeur à traiter P : si P > 50 mm : le rejointoiement dit traditionnel n’est pas adapté. si P > 200 mm : la projection n’est plus suffisante. Il faut utiliser l’injection en complément. Le matage peut être utilisé jusqu'à P = 20 cm environ et si la transmission des efforts l’exige. C'est la technique à privilégier dans les petites réparations, S’il apparaît des trous de plus de 5 cm de largeur, il faudra procéder à l’ajout de moellons pour réduire les joints. POUR LA PROTECTION PAR BETON PROJETE : NOTA : Les travaux ne doivent pas être entrepris sans réalisation d’un diagnostic préalable des causes des désordres observés. Il serait dangereux d’emprisonner de l’eau, par projection de béton, dans une structure sans avoir au préalable supprimé les arrivées d’eau : absence d’étanchéité, canalisation défectueuse Lorsque les parements sont altérés sur de grandes surfaces et que leur dégradation fait l’objet d’un processus inexorable, il est nécessaire de les revêtir d’une couche protectrice. Cette couche protectrice est, pour la plupart des cas, réalisée en béton projeté. Les protections en béton projeté ont pour objectif : - la protection des parements contre les agressions extérieures, - l’interruption du processus de dégradation, - de redonner aux parements un aspect général le plus homogène et esthétique possible. Nota : La protection conforte plus ou moins la structure traitée. Un examen détaillé des parements altérés doit être réalisé pour vérifier si les altérations sont superficielles ou profondes. Dans le cas d’altérations importantes en profondeur, une réparation, antérieure ou postérieure, complémentaire à la protection par béton projeté doit être envisagée ( des injections par exemple ). La projection de béton protection peut être réalisée sur les intrados de voûtes, sur les murs en maçonneries. En règle générale ce type de réparation est adapté pour les maçonneries de moellons bruts. En présence de maçonneries de pierres de taille, sauf altération généralisée, le remplacement des pierres est préférable. Il faut remarquer que la projection de béton sur des maçonneries de briques est déconseillée. En effet ce type de matériau n’offre pas une garantie d’accrochage suffisante du béton pour assurer la pérennité optimale d’une telle technique de réparation. Dans ce cas, une reconstruction partielle ou totale de l’élément altéré est à envisager, soit en briques soit en béton. PRINCIPE DE LA PROJECTION Voir fascicule ASQUAPRO « Mise en œuvre du béton projeté » La projection est une technique qui permet la mise en place de matériaux, béton ou mortier, sur un support à réparer ou à protéger. Le principe de la projection consiste à : - malaxer, homogénéiser les matériaux à l’état sec ou humide, - les transporter par canalisations, rigides ou souples, grâce à des pompes mécaniques ou de l’air comprimé, - à projeter plus ou moins violemment, grâce à de l’air comprimé, le matériau sur les supports à revêtir. PROJECTION PAR VOIE SECHE Le mélange de ciment et de granulats non additionné d’eau au moment du malaxage, est projeté par de l’air comprimé dans la conduite menant à la lance où l’eau nécessaire est ajoutée. Selon le type de machine utilisée, la vitesse de transport des matériaux varie de 50 à 100m/s. La vitesse de projection varie de 100 à 150m/s. Il est possible d’utiliser une sortie avec pré mouillage. L’eau est incorporée au mélange en amont de la lance. Les poussières sont supprimées mais la vitesse de projection est alors diminuée. PROJECTION PAR VOIE MOUILLEE 1/ Flux dilué : Le béton frais mouillé et gâché est transporté jusqu'à la lance par de l’air comprimé. La vitesse de transport est réduite par rapport à la voie sèche. 2/ Flux dense : Le béton frais mouillé et gâché est transporté jusqu'à la lance par pompage. La vitesse de transport est réduite. POUR LES INJECTIONS : Toutes les dégradations citées ci-dessus ont pour conséquence de diminuer la résistance mécanique des joints entre les pierres, ce qui empêche, au niveau local, la bonne transmission des efforts. Elles tendent aussi à détruire le « monolithisme » originel de la maçonnerie et donc à diminuer la résistance locale et parfois globale de la structure. Ces différents dommages proviennent du manque de résistance du liant vis-à-vis des attaques de la végétation, de son manque d'adhérence aux moellons ou encore de l'hétérogénéité de sa composition résiduelle (en fonction de sa profondeur). Des efforts substantiels tangents peuvent apparaître à cause de l'évolution des matériaux ou de celle de l'environnement de l'ouvrage. Il est nécessaire de procéder à un examen détaillé de la construction afin de dresser un inventaire complet des désordres et de rechercher leurs causes, les mécanismes par lesquels ils se sont développés, puis leurs conséquences possibles. Les désordres cités ci-dessus ne sont pour la plupart détectables qu'à l'aide d'essais ou d'investigations internes aux maçonneries. Ces essais, outre la détection des désordres, permettent de définir la constitution interne de la maçonnerie ainsi que sa cohésion. A cet effet il est possible d'avoir recours à des sondages, des prélèvements avec, éventuellement, un examen endoscopique. On peut citer les essais non destructifs, comme l'auscultation sonique ( mesure de la vitesse de propagation du son ), associés selon les cas, à des essais mécaniques destructifs ( carottages, mesures en place de la résistance à la rupture, du module d'élasticité statique, essais d'eau du type "Lugeon" ). De plus, des mesures de déformation à court terme de la maçonnerie peuvent permettre de préciser l'évolution de ses mouvements ( mesures de convergence, de l'évolution des fissures...). Ces essais et études doivent aussi permettre d'apprécier l'injectabilité du milieu et de définir la technique d'injection et les types de coulis à choisir. Les injections sont destinées à : - rétablir la résistance mécanique du liant entre les pierres pour assurer une bonne transmission des efforts - reconstituer le « monolithisme » originel de la maçonnerie pour assurer la résistance globale de la structure - éviter les circulations d’eau anarchiques entre moellons ■ L'injection d'une maçonnerie consiste à faire pénétrer à l'intérieur de celle-ci un fluide pour combler des vides ou pour consolider des zones défaillantes. Ce fluide en se durcissant reconstitue ou améliore l'homogénéité de la structure. Cette méthode confortative permet d'intervenir en profondeur sans provoquer de dégâts en surface. ■ Les injections étanchent plus ou moins les maçonneries. Il convient donc au préalable d'évacuer la possibilité de venues d'eaux internes. Pour les structures dont l’extrados est accessible, il est recommandé de prévoir la réalisation d'une étanchéité de surface et dans tous les cas d’un drainage efficace. Afin de permettre l'évacuation des eaux internes, il faut, dans ce cas, laisser s'écouler un délai entre les opérations d'étanchement et celles de rejointoiement. ■ Lorsque l'étanchéité n'a pas été réalisée, il convient de prévoir des forages, réalisés après injection, pour la mise en place de barbacanes afin d'éviter la création de poussées hydrostatiques à l'intérieur de la structure. ■ La réparation par injection des maçonneries implique de bien circonscrire le milieu à injecter. A cet effet, un rejointoiement doit précéder cette opération pour contenir le coulis à l'intérieur de l'ouvrage. Des forages doivent être prévues pour la mise en place d'injecteurs et d'évents ( voir glossaire ). ■ Le fluide injecté est appelé coulis. ■ La technique des injections peut avoir différents rôles : - Injections de remplissage - destinées au comblement des vides ou de toutes cavités situées au cœur même d'une maçonnerie. - Injections de consolidation ou de régénération - prévues pour augmenter la résistance mécanique d'une maçonnerie par amélioration du monolithisme - Régénération de mortiers existants altérés. - Injections de scellement - Clavage d'éléments, de pierres ou de moellons descellés en profondeur - Résorption de fractures. - Injections d'étanchement - Réduction de la perméabilité d'une maçonnerie. Cette liste n'est pas limitative, on peut aussi citer : - Les injections de confortement préalable - destinées à renforcer localement ou globalement une structure en vue d'autres travaux ( reprises de fondations en sous œuvre, démolitions locales pour reconstitution de parements désorganisés...). Le présent document ne traite que des petites injections de remplissage des maçonneries. Les injections de sols de fondations et des remblais adjacents ne sont pas concernées. ATTENTION : Dans le cas où une réparation par injections est envisagée, il faut vérifier que le fonctionnement de la structure ne sera pas perturbé par ces opérations ( éviter la création de points "durs" internes par exemple ). Il faut de plus prêter attention à l’état du matériau en place (moellons..). Malgré son caractère banal, apparemment anodin et simple, toute opération d’injection est délicate et ne peut se concevoir sans l’appui de spécialistes. Les injections ne doivent pas détruire des aménagements internes originels ( drainages, systèmes d'évacuation des eaux, élégissements d'appuis ou de voûtes...). A cet effet la consultation des plans d'archives d'un ouvrage s'avère être indispensable. En cas de destruction de ces aménagements par les injections, leur rétablissement doit être prévu. POUR LES EPINGLES, TIRANTS D’ANCRAGE OU D’ENSERREMENT : NOTA : Les travaux ne doivent pas être entrepris sans réalisation d’un diagnostic préalable des causes des désordres observés. Une fois celui-ci réalisé, il est nécessaire d’établir un projet de réparation précisant les techniques à utiliser, les quantités à en mettre en œuvre. Et enfin d’établir le CCTP des travaux. Il est fortement déconseillé de confier à l’entreprise devant effectuer les travaux le soin de réaliser le projet et le cahier des charges. La mise en œuvre d‘épingles ou de tirants d’enserrement est destinée à stabiliser les mouvements et fractures observés entre le bandeau et le corps de la voûte ou à empêcher le déversement d’un tympan ou d’un mur. Les techniques de réparation par tirants et épingles doivent toujours être comparées à une solution de décaissement et reconstruction de maçonneries des tympans et bandeaux qui sont dans l’absolu structurellement préférables. fractures Figure 1 : exemple de traitement d’un ouvrage SNCF La mise en place d’épingles et tirants ne permet jamais de revenir à l’état initial, ni de supprimer POUR LES ETANCHEMENTS : PREAMBULE : Le rejointoiement et l'injection d’une voûte en maçonnerie, préalablement aux travaux d'étanchement, ont l'inconvénient de masquer l'efficacité de ces derniers, de constituer un véritable cuvelage si l'évacuation de l'eau est mal assurée, les eaux sont emprisonnées dans la structure. Il est donc souhaitable de ne procéder au rejointoiement et à l'injection de la maçonnerie de la voûte qu'après avoir constaté l'efficacité de l'étanchement et permis à la structure de s’assécher intérieurement. Un délai d'un an entre l'étanchement et les rejointoiements et injections est souvent préconisé. ( * ) Selon les défauts et/ou les désordres rencontrés sur l’ouvrage, on définit les types de travaux à prévoir. ( cf. article 1.3 ci-dessus ) ( ** ) Indiquer ici le type de procédé d’étanchement en choisissant la rédaction appropriée parmi les propositions présentées. Il existe d’autres procédés qui , relevant de techniques non référencées dans le STER 81 ou le fascicule 67, titres I et II, ne sont pas mentionnées dans le présent document. Il est recommandé de s’attacher l’avis de spécialistes dans le cas de l’utilisation de tels procédés. "D'autres solutions sont possibles en fonction de la position de l'étanchement. Elles peuvent présenter des difficultés à la mise en œuvre ou ne pas être adaptées à la position. " (***) Les conditions de mise en œuvre de ce type de procédés impliquent une application sur un support béton de 28 jours d'age minimum, il est donc à réserver à des projets de réparations particuliers, compatibles avec ce délais. ( *** * ) Compte-tenu des moyens lourds mis en œuvre, ce type de complexe trouve plutôt son intérêt sur les ouvrages d’une surface supérieure à 1500 m² . Les travaux d’étanchement doivent a priori contenir les opérations suivantes : - réfection de l’étanchéité, - réalisation d’évacuations d’eau, - évacuation des eaux de surface aux abouts de l'ouvrage par raccordement aux descentes d'eau. ( *** ** ) Uniquement lorsque l’ouvrage est équipé de trottoirs ( *** *** ) spécifier ici si nécessaire : - l'épaisseur du complexe d'étanchéité de type asphalte, - il est prévu une protection provisoire de la chape pendant le chantier, - la chape est dimensionnée et protégée pour résister en phase provisoire, Choix de la position C.f : « PONTS ROUTES EN MAçONNERIE - Protection contre l’action des eaux - Etanchéité, assainissement, drainage… - Guide technique SETRA – Mai 1992 ». Pour réaliser l’étanchement d’un ouvrage en maçonnerie il faut au préalable avoir une bonne connaissance de : - la géométrie interne de l’ouvrage, - la nature et la qualité du matériau de remplissage, - la présence d’éventuels réseaux dans l’ouvrage… Dans cette optique, avant la réalisation du projet d’étanchement, des investigations ( sondages carottés ou à la pelle ) doivent être réalisées sur l’ouvrage pour définir les éléments précités. En fonction des éléments connus, le projet peut alors être établi. Chaque ouvrage en maçonnerie étant un cas particulier, il ne peut pas être défini de plan type de réparation. Le projet d’étanchement doit donc être accompagné de plans, les plus précis possibles, se rapportant au cas d’espèce. Les « zones d’ombre » doivent être les moins nombreuses possibles. Dès le projet, le parti retenu pour l’étanchement doit être pris. On distingue trois niveaux d’étanchement possibles, à savoir en positions : - basse, - intermédiaire, - haute. Différentes positions d’étanchéité chaussée remplissage haute basse intermédiaire Voûte Voûte Critères influençant le choix de la méthode : Une réfection d’étanchéité est une opération relativement lourde et pénalisante pour la gestion du trafic ( interruption partielle ou totale de la circulation ). Le phasage des travaux doit souvent tenir compte des impératifs économiques locaux. Le type d’étanchement à retenir doit être adapté : - à l’ouvrage ( suivant les caractéristiques de sa géométrie interne ), - à la qualité du matériau de remplissage ( avant de procéder à un décaissement, partiel ou total, il est obligatoire, si l’on ne veut pas risquer un accident grave, de procéder à une vérification de la stabilité de la voûte sous l’influence des remblais de remplissage ), - au trafic supporté ( certains complexes ne supportent pas de trafic lourd ), - au temps imparti pour la réalisation des travaux ( la réalisation de supports d’étanchéité en béton armé ou non demande un temps de séchage plus long que des supports naturels comme les graves ). Suivant les positions, la couche d'étanchéité peut être réalisée suivant plusieurs techniques : - les géomembranes ( de 2 m ou 4 m de large ) en bitume polymères armé, - les géomembranes en PVC ou similaire, - les Moyens Haute Cadence ( MHC ), - les bicouches asphalte ou les feuilles préfabriquées, - les Systèmes d’étanchéité liquide ( SEL ) anciennement dénommé Film Mince Adhérent au Support (FMAS). Chacune de ces techniques a ses précautions d'emploi et est adaptée à un type de support. Les supports de chape doivent être le plus homogène possible. Selon le type de chape d’étanchéité choisi, ils peuvent être obtenus par réalisation de couche de forme : - en béton, armé ou non, - en sable, - en graves, - en béton bitumineux… Dans tous les cas des relevés latéraux d’étanchéité doivent être réalisés. Ci-après, un tableau d’aide au choix des différentes positions d’étanchement. Ce tableau est une synthèse des § 4.3, 4.4 et 4.5 du guide « PONTS ROUTES EN MAçONNERIE - Protection contre l’action des eaux - Etanchéité, assainissement, drainage… - Guide technique SETRA – Mai 1992 ». Aide au choix des différentes positions d’étanchement AVANTAGES; INCONVENIENTS; Préconiser :. Etanchéité en position basse; - bonne efficacité - adaptée lorsque le remplissage doit être remplacé - permet d’intervenir sur le queutage de la voûte ( scellement de pierres défectueuses ); - durée des travaux ( décaissement important ) - obligation de vérifier la stabilité de la voûte au décaissement - nécessité de couper la circulation durant toute la phase des travaux - difficultés de reprises ponctuelles ultérieures sur la chape - importance des relevés latéraux d’étanchéité - nécessité de réalisé un bon remplissage - difficultés de conception et de réalisation d’un drainage obligatoire et efficace; - en présence d’un remplissage de mauvaise qualité - lorsque la voûte est stable même décaissée - lorsque l’ouvrage nécessite des interventions autres que l’étanchement avec nécessité de décaissement. AVANTAGES; INCONVENIENTS; Préconiser :. Etanchéité en position intermédiaire; - rapidité relative, d’intervention - permet de reprendre un corps de chaussée défectueux - facilité de traitements des parties sous trottoirs et les relevés latéraux - décaissement limité - rapport qualité/prix intéressant; - obligation de vérifier la stabilité de la voûte au décaissement - nécessité d’avoir un remplissage en place de bonne qualité - difficulté de réalisation par demi-chaussées - risques de circulations d’eau entre la chape et la voûte d’où l’obligation de : - bien traiter les extrémités et points singuliers - réaliser un support de chape fiable - bien drainer le remplissage et le dessus de la chape; - en présence d’une voûte en bon état - en présence d’un bon remplissage - lorsque la chaussée en place est défectueuse Attention : Solution inadaptée aux cas des voûtes en arc surbaissé. AVANTAGES; INCONVENIENTS; Préconiser :. Etanchéité en position haute; - délais d’intervention très courts - possibilité d’intervention par demi-chaussées - reprises ponctuelles ultérieures sur la chape aisées - coût limité; - nécessité d’avoir un remplissage en place de bonne qualité - risques de circulations d’eau entre la chape et la voûte - la chape est soumise aux sollicitations du trafic et doit être correctement choisie; - en présence d’une voûte en bon état - en présence d’un bon remplissage - en présence d’un ouvrage dont la circulation est difficile à dévier - dans le cas de la seule réfection de l’étanchéité/couche de roulement. Exemple d’une coupe de chaussée dans le cas d’une étanchéité en position intermédiaire avec étanchement par géomembrane : ( schéma tiré du document PONTS ROUTES EN MAçONNERIE - Protection contre l’action des eaux - Etanchéité, assainissement, drainage… - Guide technique SETRA - Mai 1992 ) Exemple d’une coupe de chaussée dans le cas d’une étanchéité en position haute avec étanchement par feuilles : 1 2 3 4 5 5 BBSG 0/10 ép : 7 cm mini 4 Feuille d’étanchéité 3 Support de chape 2 Remplissage 1 Corps de voûte Critères de choix d’un complexe d’étanchéité ( liste non exhaustive fournie à titre indicatif ) Type de complexe d’étanchéité Caractéristiques; Asphalte bicouche ou mono-couche; Feuille préfabriquée monocouche; Feuille préfabriquée asphaltée; Géomem-brane bitumineu-se; Moyens à haute cadence. Epaisseur (mm) Masse ( kg/m² ); 30 à 35 70 à 80; 4-6 5 à 6; 30 à 35 70 à 80; 4 5; 25 25-60 sans tenir compte du BB sus-jacent faisant partie du système d’étanchéité. Pente maximale pour la mise en oeuvre; Maximum 10% ( risque de fluage ); Pas de pente maximum; Maximum 10% ( risque de fluage de l’asphalte gravillonné ); Pas de pente maximum; Pente compatible avec une mise en œuvre homogène de la membrane bitumineuse. En cas de géométrie en coupe de l’ouvrage à étancher complexe; Peu adapté; Adapté; Peu adapté; Inadapté; Inadapté. Relevés d’étanchéité; Oui; Oui; Oui; Oui; Oui. Texture superficielle; HS 1.5; HS 1; HS 1; Conforme au cahier des charges de pose ( prévoir un géotextile antipoinçonnant ); HS 1.5 voire légèrement supérieure. Type de complexe d’étanchéité Caractéristiques; Asphalte bicouche ou mono-couche; Feuille préfabriquée autoprotégée; Feuille préfabriquée asphaltée; Géomem-brane bitumineu-se; Moyens à haute cadence. Délai minimum entre bétonnage du support et étanchéité; 15 jours; 15 jours; 15 jours; Sans objet; Sans objet. Cohésion superficielle du support béton; --; > 2MPa; >2 MPa; --; --. Matériel de mise en oeuvre; Moyens lourds nécessité d’un accès PL; Moyens légers; Moyens lourds ( nécessité d’un accès PL ); Moyens légers; Moyens très lourds ( finisseur+PL ). Cadence de mise en oeuvre; 200à 1000m²/j ( en cas d’application mécanisée de feuille préfabriquée ou d’asphalte gravillonné ); 200 à 1000m²/j; Jusqu’à 5000m²/j. Niveau de qualification du personnel; Moyen; Elevé; Elevé; Elevé; Elevé. Possibilité de Circulation de chantier ( sauf pose des bordures, trottoirs et réalisation de la couche de roulement ); Oui; Non; Oui ( sur asphalte gravillonné ); Non; Oui. 1.4.1. Travaux compris dans l'entreprise ( * ) Le présent CCTP est intégré dans un DCE dans lequel doivent figurer des plans, schémas et croquis explicitant les travaux à réaliser. Des photos de l’ouvrage existant peuvent être incluses, notamment pour permettre de mieux appréhender la nature des matériaux en place ( forme et couleurs des pierres, couleur des joints…). (**) Uniquement lorsque les travaux à réaliser nécessitent la mise à sec de l’ouvrage ( *** ) La liste peut être adaptée en fonction des particularités du chantier. ( *** * ) Pour l’aspect de surface recherché, du béton après projection, se référer au fascicule ASQUAPRO « Mise en œuvre du béton projeté » article 8.1 ( cf. termes, abréviations et définitions ) ( *** ** ) indiquer les appuis concernés ( *** *** ) Définir les dispositifs d’appui ( **** *** * ) La mise en tension est réservée aux tirants précontraints mis en place pour le renforcement ou la réparation de murs de soutènement en maçonnerie. Dans le cas de ponts voûtes en maçonnerie et de tympans, on n’utilise pas de tirants précontraints. (*** *** **) Indiquer ici les parties d’ouvrage à réparer avec la technique utilisée ( pour le béton projeté, donner les épaisseurs de béton à mettre en œuvre ). Dans toutes les solutions d’étanchement, le drainage aux abouts de l’ouvrage est nécessaire. Il permet de récupérer les eaux en provenance de l’ouvrage et faire barrage à celles qui pourraient venir depuis les abords. Généralement réalisé sous forme de tranchée drainante le dispositif doit être relié à des exutoires hors ouvrage. Exemple de drainage d’abouts : d h ≈1.60m Couche d’étanchéité Matériau drainant Drain raccordé à un fossé ou à une descente sur talus d≈h Couche de chaussée 1.4.2. Travaux non compris dans l'entreprise ( * ) A compléter au cas par cas ARTICLE 1.5. DESCRIPTION DES travaux à réaliser POUR LE REJOINTOIEMENT ET LES RECONSTITUTIONS LOCALES : ■ Le rejointoiement étanche plus ou moins les maçonneries. Il convient donc au préalable d'évacuer la possibilité de venues d'eaux internes. A cet effet, il est recommandé de prévoir la réalisation d'une étanchéité de surface assortie d’un drainage efficace. Afin de permettre l'évacuation des eaux internes, il convient de laisser s'écouler un délai entre les opérations d'étanchement et celles de rejointoiement. ■ Lorsque l'étanchéité n'a pas été réalisée, il convient de prévoir des réservations pour la mise en place de barbacanes d'évacuation des eaux afin d'éviter la création de poussées hydrostatiques à l'intérieur de la structure. ■ Lorsque la réparation comporte également l'injection des maçonneries, le rejointoiement précède cette opération pour contenir le coulis à l'intérieur de l'ouvrage. Des réservations doivent être prévues pour la mise en place d'injecteurs et d'évents. ■ Le rejointoiement doit être précédé par un nettoyage de l'ouvrage afin de pouvoir réaliser les travaux sur un support sain. Ce nettoyage peut être réalisé par sablage léger à sec, par sablage hydropneumatique, par lavage à l'eau (pulvérisation et brossage), par lavage à la vapeur. Afin de ne pas altérer les matériaux constitutifs, ces opérations doivent être réalisées par une main-d'œuvre qualifiée. ■ Tout rejointoiement est d'abord précédé d'un déjointoiement. Les longueurs de joint à dégarnir sont définies à partir de sondages de reconnaissance de l'état des joints (ne pas omettre de sonder les joints apparemment en bon état). Le dégarnissage s'opère sur une profondeur minimale de 3 cm pour les parements de briques et 5 cm pour les parements de moellons. On peut adopter une profondeur égale à 2 fois l'ouverture du joint, plus le retrait de la surface finie du joint par rapport au parement. Le dégarnissage est fait manuellement au burin et au marteau pour une ouverture inférieure à 1 cm. Pour les ouvertures supérieures, et si la consistance du mortier est dure, on peut utiliser le burin pneumatique ou le disque abrasif; on doit veiller à ne pas épaufrer les pierres ou les briques. Si le joint est inconsistant, on peut projeter de l'eau sous pression de 10 à 20 bars en veillant à toujours maîtriser la profondeur de dégarnissage. On doit s'efforcer d'atteindre le mortier sain, sans nuire à la stabilité des parements. Un dégarnissage profond jusqu'à 15 ou 20 cm ne peut être admis que si le mode de regarnissage permet le remplissage jusqu'à de telles profondeurs, à moins de compléter le rejointoiement par une injection des maçonneries. Les joints dégarnis sont nettoyés et dépoussiérés, puis humidifiés par un lavage à l'eau afin de favoriser l'adhérence du mortier de rejointoiement. Une cure par humidification permet aussi de limiter le retrait et la dessiccation avant la prise. ■ Le dégarnissage et le rejointoiement doivent être réalisés par petites surfaces de parement successives afin de ne pas affaiblir la structure. Un phasage doit être déterminé en définissant des priorités par rapport aux zones sensibles et en fonction des niveaux de dégradations. ■ Un calage éventuel des joints, voire même un étaiement des zones dégarnies, peuvent être réalisés pour assurer la stabilité de la structure pendant le dégarnissage et le rejointoiement. POUR LA PROTECTION PAR BETON PROJETE : ■ La protection par béton projeté étanche les maçonneries. Il convient donc au préalable de procéder à des travaux pour limiter la possibilité de venues d'eaux internes. A cet effet, pour les ponts, il est recommandé de prévoir la réalisation d'une étanchéité de surface assortie d’un drainage efficace. Afin de permettre l'évacuation des eaux internes, il convient de laisser s'écouler un délai entre les opérations d'étanchement et celles de projection. ■ Lorsque l'étanchéité n'a pas été réalisée, il convient de prévoir des réservations pour la mise en place de barbacanes d'évacuation des eaux afin d'éviter la création de poussées hydrostatiques à l'intérieur de la structure. ■ Lorsque la réparation globale comporte également l'injection des maçonneries, la projection de la protection précède cette opération pour contenir le coulis à l'intérieur de l'ouvrage. Des réservations doivent être prévues dans la protection pour la mise en place des injecteurs et des évents nécessaires à l’injection. ■ Cas des tunnels et ouvrages souterrains : La fermeture pour travaux d’un tunnel routier est particulièrement préjudiciable sur un itinéraire. Les travaux, y sont plus onéreux, car ils sont réalisés par des entreprises spécialisées, avec une part importante de frais fixes d’installation de chantier. En conséquence les réparations envisagées sont à adapter pour une pérennité à long terme. Les protections en béton projeté comporteront systématiquement des armatures en treillis soudé connectées à la maçonnerie en voûte. En piédroits le treillis soudé peut être remplacé par des fibres dans le béton projeté. L’épaisseur du béton de protection ne sera pas inférieure à 6 cm avec un recouvrement du treillis soudé de 3 cm. Par ailleurs, le drainage des arrivées d’eau dans les maçonneries internes ne peut pas être assuré par le dessus de l’ouvrage. Le drainage éventuellement nécessaire doit être intégré dans la protection en béton projeté. Dans les zones humides d’un tunnel on peut réaliser des auréoles de drainage associées à des forages d’appel d’eau. Les auréoles sont constituées par des bandes circonférentielles en produits drainants de 40 cm de large, étanchées sur les bordures. Les bandes sont fixées sur la maçonnerie et l’étanchement des bordures assuré par des joints collés. La protection en béton vient recouvrir les bandes. Les auréoles sont réparties tous les 2 m en moyenne dans les zones très humides. L’exhaure des auréoles de drainage doit être vérifiée après la projection du béton et raccordée à l’assainissement de l’ouvrage. Les forages d’appel ont une profondeur de 1m et un diamètre minimal de 50 mm. Ils sont disposés circonférentiellement tous les 1 m à 1,5 m en fonction des arrivées d’eau. ******* Par rapport aux enduits classiques, les protections réalisées par projection de béton présentent les avantages suivant : - matériau projeté plus compact ( moins poreux ), plus dense, - meilleure adhérence au support, - meilleure régularité du travail ( due surtout à une constance dans la force de projection ), - suppression de certaines manutentions et manipulations, - réduction des délais d’exécution, - possibilité d’effectuer des travaux en des endroits peu accessibles, - réalisation d’ouvrages à formes variées, - prix souvent moins élevés... Le choix de la technique de projection dépend : - du matériau à projeter ou à protéger, - de la nature des travaux à effectuer, - des matériaux, du matériel et des qualifications attendues de l’entreprise, - du prix estimé des travaux... POUR LES INJECTIONS : p.m. POUR LES EPINGLES, TIRANTS D’ANCRAGE OU D’ENSERREMENT : p.m. POUR LES ETANCHEMENTS : ( * ) Dans le cas de travaux d’étanchement, l’ouvrage étant décaissé, il peut être prévu, en finition, de changer les dispositions d’aménagement de la chaussée et des trottoirs ou accotements. Indiquer ici la configuration d’aménagement prévue pour le profil en travers final. 1.5.1. Confortation et travaux ( * ) Uniquement lorsque les travaux à réaliser nécessitent la mise à sec de l’ouvrage ■ La mise à sec de l'ouvrage n'est pas systématique. Lorsque la maçonnerie immergée est en bon état, l'assèchement n'est nécessaire qu'à partir du moment où d'autres travaux le nécessitent (exécution de radier par exemple). ■ Lors des travaux sur des parties basses d'ouvrages soumis au marnage, le phasage doit tenir compte des variations du niveau d'eau. Au moment de l'immersion, les produits de réparation doivent avoir fait prise. Sur ces ouvrages, les circulations internes des eaux avec variation des niveaux doivent aussi être prises en compte ( ** ) Rayer les mentions inutiles POUR LA PROTECTION PAR BETON PROJETE : ■ La mise à sec de l'ouvrage n'est pas systématique. Lorsque la maçonnerie immergée est en bon état, l'assèchement n'est nécessaire qu'à partir du moment où d'autres travaux le nécessitent (exécution de radier par exemple). ■ La composition du mélange à projeter doit être étudiée pour assurer une bonne compacité lorsque les parements revêtus sont appelés à être immergés ou ponctuellement au contact des eaux sous ouvrage ( cas des bases de piles ou murs de culées ). Mode opératoire : Voir fascicule ASQUAPRO « Mise en œuvre du béton projeté » ( ** ) Préparation des surfaces ■ La végétation qui a pu se développer sur les parements doit être enlevée. ■ Toutes les salissures et impuretés doivent être éliminées. ■ On procède au repiquage des parties friables des moellons et au sablage du parement ou éventuellement au nettoyage à l’eau sous pression. L’énergie du repiquage et du sablage doit être réglée en fonction de la friabilité des matériaux en place. ■ Les venues d’eau doivent être colmatées ou captées. ■ Les cavités de dimensions importantes doivent être comblées par des moellons de même nature que les moellons d’origine, solidarisés entre eux et avec les moellons voisins par matage ( voir rejointoiement ). ■ Les petites cavités peuvent être comblées par des projections de béton en première passe. ■ Le parement de la structure, avant protection, doit être précédé d’une fermeture par une passe de projection préalable. ■ Le cas échéant, les pierres peuvent faire l’objet d’un traitement préalable à condition que ce traitement ne remette pas en cause l’adhérence du béton projeté. ■ Afin de limiter les effets du retrait du béton, la mise en place d’armatures de peau est nécessaire ( dès que l’épaisseur de béton projeté dépasse 5 cm ). Le ferraillage peut être classique ou en treillis soudé avec accord préalable du maître d’œuvre. Le ferraillage est solidarisé au support par des fixations ( 2 à 6 par m2 au minimum ). A défaut d’armatures, la mise en œuvre d’une couche de 2 à 3 cm de béton de fibres ( métalliques ou synthétiques ) est possible. ■ Le parement doit être nettoyé ( sablage ) et humidifié. ( *** ) Projection ■ La projection ne doit commencer que lorsque tout ruissellement d’eau sur les parements, résultant de la préparation des surfaces, a cessé et que les mortiers ou bétons mis en œuvre dans cette même phase de préparation ( comblement de cavités, ragréages, rejointoiements ) ont effectué leur prise. ■ Le traitement des voûtes doit être conduit dans l’ordre suivant : piédroits, reins, clé. ■ Les parements verticaux doivent être revêtus en commençant par le bas et en remontant, le béton en cours de projection s’appuyant sur le béton en place. ■ Sur chaque couche, une cure doit être réalisée. ■ Avant l’application d’une nouvelle couche, la précédente doit avoir fait sa prise et doit être nettoyée des traces d’éventuels produits de cure qui pourraient nuire à l’adhérence du nouveau béton à projeter. ■ Les couches élémentaires ne doivent pas être talochées. Lorsque certains parements doivent être traités avec un souci d’esthétique, et qu’en particulier un talochage ou l’adjonction de colorant sont prévus, il est nécessaire de procéder à une passe supplémentaire de finition. 1.5.2. Aspect des parements ( * ) Donner ici le type de finition requise pour le béton projeté ( Cf. fascicule ASQUAPRO « Mise en œuvre du béton projeté » article 8.1 ) - béton désactivé, - surface talochée, - béton scarifié, - dressée brute de projection … ARTICLE 1.6. CONTRAINTES PARTICULIERES IMPOSEES AU CHANTIER 1.6.1. Conditions d'accès au site (*) A compléter 1.6.2. Constructions avoisinantes (*) A compléter 1.6.3. Réseaux La présence de réseaux peut être une contrainte forte et influencée le choix des solutions d'étanchement. Une attention particulière doit alors être portée en phase étude et dans les préconisations du CCTP sur les contraintes liées à la présence de ces réseaux. (*) A compléter au cas par cas 1.6.4. Phasage des travaux et ordre d'exécution (*) A compléter au cas par cas en fonction du chantier Préciser ici si un phasage par demi-chaussées est envisagée pour la réalisation de l’étanchement. (**) L'enchaînement des tâches doit être défini avec précision. L'élaboration du phasage doit être dicté par le souci de limiter les aléas et non par la seule recherche de la cadence. Il est conseillé de fournir des plans de phasage (en particulier en cas de décaissement) 1.6.5. Maintien de circulations (*) A renseigner ou supprimer au cas par cas en fonction des contraintes du chantier 1.6.6. Moyens mis en oeuvre (*) Uniquement lorsque le chantier comporte cette phase 1.6.7. Limitation des nuisances et respect de l'environnement ( * ) Sur chantier en site aquatique, indiquer toutes les conditions particulières ( accès, barges, protection contre des intempéries éventuelles en cas de travaux en période hivernale… ) liées au chantier. ( ** ) Lors de l’exécution d’un chantier en site terrestre, supprimer tous les termes et expressions se rapportant aux cours d’eau. NOTA : Lors d’un chantier en site aquatique, toutes les informations concernant le cours d’eau doivent être fournies à l’entreprise, notamment le régime hydraulique prévisible et toutes les variations brutales de débit possibles. En l’absence d’élément et dans le doute, le maître d’œuvre doit prévoir, avant le lancement du DCE, une étude hydraulique par un bureau d’étude spécialisé. Tous ces renseignements doivent figurer à cet article. En site aquatique, le chantier doit être en conformité avec la Loi sur l’Eau n° 92-3 du 3 janvier 1992, modifiée par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 et par la loi n° 95-101 du 2 février 1995. Cette disposition est à prendre avant la passation du marché par le maître d’ouvrage. ( *** ) Il peut être prévu des pénalités au CCAP en cas de non-observation de certaines exigences environnementales. | # CHAPITRE I # CONSISTANCE ET DESCRIPTION DES TRAVAUX # ARTICLE 1.1. OBJET DU MARCHE Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières ( CCTP ) définit les spécifications des matériaux et produits, ainsi que les conditions d'exécution des travaux de rejointoiement et de reconstitutions locales de maçonneries, de protection par béton projeté, d’injection, d’épinglage, de tirantage, d’ancrage et d’enserrement et d’étanchement. ( * ) # ARTICLE 1.2. DONNEES GENERALES ## 1.2.1. Planimétrie et altimétrie ### 1.2.1.1. Planimétrie (*) Tous les points sont repérés en coordonnées planes NTF-Lambert zone (**) . Tous les points sont repérés en coordonnées planes . Tous les points sont repérés en coordonnées planes Lambert 93. ### 1.2.1.2. Altimétrie (*) Tous les plans sont rapportés au zéro du nivellement du réseau NGF-IGN 1969 (nouveau système des altitudes françaises) et toutes les altitudes sont exprimées en mètres. Tous les plans sont rapportés au zéro du nivellement du réseau NGF-LALLEMAND (ancien système des altitudes françaises) et toutes les altitudes sont exprimées en mètres. Tous les plans sont rapportés au zéro du nivellement du réseau et toutes les altitudes sont exprimées en mètres. ## 1.2.2. Réseaux de concessionnaires Les réseaux à passer dans l'ouvrage sont les suivants : (*) ## 1.2.3. Protection du site – Déchets – Traitement des eaux de ruissellement polluées L'entrepreneur doit mettre en oeuvre un schéma d'organisation et de suivi de l'élimination des déchets (SOSED), selon les modalités définies au chapitre II du présent CCTP. ## 1.2.4 Contexte climatique et environnemental ### 1.2.4.1. Classe d'exposition à l'environnement climatique (normes NF EN 206-1, NF EN 206-1/NA, NF EN 1992-1-1 et NF EN 1992-1-1/NA) ( * ) L'entrepreneur doit mettre en œuvre les recommandations destinées à prévenir l'alcali-réaction des bétons données dans l'article 5.2.3.4 de la norme NF EN 206-1 et dans le document intitulé «Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction» édité par le LCPC en juin 1994. Le niveau de prévention vis-à-vis des risques liés à l'alcali-réaction est le niveau de précautions particulières ( niveau B des recommandations ). Le niveau de prévention vis-à-vis des risques liés à l'alcali-réaction est le niveau de précautions exceptionnelles ( niveau C des recommandations ). Ce niveau de prévention s'applique à toutes les parties principales de l'ouvrage à l'exception des pièces secondaires facilement remplaçables suivantes ( ** ), qui ne requièrent pas de précautions particulières (niveau A des recommandations). ### 1.2.4.3 Niveau de prévention des risques liés à la réaction sulfatique interne ( * ) L'entrepreneur doit mettre en œuvre les recommandations destinées à prévenir la réaction sulfatique interne des bétons données dans le document intitulé «Recommandations pour la prévention des désordres dus à la réaction sulfatique interne» édité par le LCPC en août 2007. Pour l'application de ce document, le niveau de prévention de chaque partie de l'ouvrage est déterminé grâce au tableau III de ce document en retenant la catégorie d'ouvrage et la classe d'exposition XH précisées ci-dessous. Catégorie d'ouvrage L'ouvrage est de catégorie II au sens du tableau I du document intitulé «Recommandations pour la prévention des désordres dus à la réaction sulfatique interne» édité par le LCPC en août 2007. L'ouvrage est de catégorie III au sens du tableau I du document intitulé «Recommandations pour la prévention des désordres dus à la réaction sulfatique interne» édité par le LCPC en août 2007. Classes d'exposition XH Toutes les parties de l’ouvrage relèvent de la classe d’exposition XH2 au sens du tableau II du document intitulé «Recommandations pour la prévention des désordres dus à la réaction sulfatique interne» édité par le LCPC en août 2007. Toutes les parties de l’ouvrage relèvent de la classe d’exposition XH2 au sens du tableau II du document intitulé «Recommandations pour la prévention des désordres dus à la réaction sulfatique interne» édité par le LCPC en août 2007 sauf ( ** ), en contact durable avec l’eau, qui relèvent de la classe d’exposition XH3. ### 1.2.4.4. Dispositions particulières relatives à la durabilité vis-à-vis du gel et des fondants ( * ) Il est fait référence ci-après aux notations et aux dispositions figurant dans le guide technique "Recommandations pour la durabilité des bétons durcis soumis au gel" édité par le LCPC en décembre 2003. Les parties d'ouvrage susceptibles d'être soumises à l'action du gel pur ( G ) ou à l'action du gel en présence de fondants ou de sels de déverglaçage ( G+S ) sont précisées dans l'article intitulé "Bétons et mortiers hydrauliques" du chapitre 3 du présent CCTP. # ARTICLE 1.3. DONNEES CONCERNANT L'OUVRAGE EXISTANT ## 1.3.1. Données géométriques et fonctionnelles ( * ) ## 1.3.2. Désordres constatés sur l'ouvrage (*) Indiquer ici les désordres constatés en s’appuyant sur la rédaction « commentaires » ## 1.3.3. Dispositifs d'accès, de visite et d'entretien (*) # ARTICLE 1.4. CONSISTANCE DES TRAVAUX (*) Les travaux comprennent un étanchement en position ( * ) ( ** ) par ( * ) ( ** ) : - basse par feuille préfabriquée autoprotégée adhérente au support et recouverte d’un géotextile, conforme aux prescriptions du fascicule 67, titre I, art 7.3 et 11.3 et au STER 81, dossier E, chapitre IV après décaissement de l'ouvrage, reconstitution du corps de voûte et réalisation d'un support réglé en béton de chaux ou de sable chaux. ******* - intermédiaire par feuille préfabriquée autoprotégée adhérente au support conforme aux prescriptions du fascicule 67, titre I, art 7.3 et 11.3 et au STER 81, dossier E, chapitre IV soudée en plein sur support en béton armé. La chape sera prolongée jusqu’au droit de l’extrémité des murs en retour ou jusqu’à l’extrémité de l’extrados et se terminera dans un fossé drainant destiné à collecter les eaux de l’ouvrage et des abords. - intermédiaire par feuille préfabriquée autoprotégée adhérente au support conforme aux prescriptions du fascicule 67, titre I, art 7.3 et 11.3 et au STER 81, dossier E, chapitre IV soudée en plein sur support en grave bitume, béton bitumineux ou sable enrobé. La chape est prolongée jusqu’au droit de l’extrémité des murs en retour ou jusqu’à l’extrémité de l’extrados et se termine dans une tranchée drainante destinée à collecter les eaux de l’ouvrage et des abords. - intermédiaire par feuille préfabriquée adhérente au support conforme aux prescriptions du fascicule 67, titre I, art 7.3 et 11.3 et au STER 81, dossier E, chapitre IV recevant une protection en asphalte gravillonné de 25mm conforme aux prescriptions du fascicule 67, titre I, art 7.1 et 11.1.6 t au STER 81, dossier E, chapitre IV soudé en plein sur support en béton armé. La chape est prolongée jusqu’au droit de l’extrémité des murs en retour ou jusqu’à l’extrémité de l’extrados et se termine dans une tranchée drainante destinée à collecter les eaux de l’ouvrage et des abords. - intermédiaire par feuille préfabriquée adhérente au support conforme aux prescriptions du fascicule 67, titre I, art 7.3 et 11.3 et au STER 81, dossier E, chapitre IV recevant une protection en asphalte gravillonné de 25mm conforme aux prescriptions du fascicule 67, titre I, art 7.1 et 11.1.6 t au STER 81, dossier E, chapitre II sur support en grave bitume, béton bitumineux ou sable enrobé. La chape est prolongée jusqu’au droit de l’extrémité des murs en retour ou jusqu’à l’extrémité de l’extrados et se termine dans une tranchée drainante destinée à collecter les eaux de l’ouvrage et des abords. - intermédiaire par complexe d’étanchéité de type bicouches asphalte conforme aux prescriptions du fascicule 67, titre I, art 7.1 et au STER 81, dossier E, chapitre II sur support réglé en béton de chaux ou de sable chaux. La chape est prolongée jusqu’au droit de l’extrémité des murs en retour ou jusqu’à l’extrémité de l’extrados et se termine dans une tranchée drainante destinée à collecter les eaux de l’ouvrage et des abords. - intermédiaire par complexe d’étanchéité de type bicouches asphalte conforme aux prescriptions du fascicule 67, titre I, art 7.1 et au STER 81, dossier E, chapitre II sur support réglé en béton armé. La chape est prolongée jusqu’au droit de l’extrémité des murs en retour ou jusqu’à l’extrémité de l’extrados et se termine dans une tranchée drainante destinée à collecter les eaux del’ouvrage et des abords. - intermédiaire par géomembrane en bitume polymères armé, conforme aux prescriptions du fascicule 67, titre III, art 4, 7.3, équipée de ses protections inférieures et supérieures en géotextile sur un support compatible avec les recommandations d’utilisation du produit. La chape est prolongée jusqu’au droit de l’extrémité des murs en retour ou jusqu’à l’extrémité de l’extrados et se termine dans une tranchée drainante destinée à collecter les eaux de l’ouvrage et des abords. ******* - haute par feuille préfabriquée autoprotégée adhérente au support conforme aux prescriptions du fascicule 67, titre I, art 7.3 et 11.3 et au STER 81, dossier E, chapitre IV soudée en plein sur support en béton armé La chape est prolongée jusqu’au droit de l’extrémité des murs en retour ou jusqu’à l’extrémité de l’extrados et se termine dans une tranchée drainante destinée à collecter les eaux de l’ouvrage et des abords. - haute par feuille préfabriquée autoprotégée adhérente au support conforme aux prescriptions du fascicule 67, titre I, art 7.3 et 11.3 et au STER 81, dossier E, chapitre IV soudée en plein sur support en grave bitume, béton bitumineux ou sable enrobé. La chape est prolongée jusqu’au droit de l’extrémité des murs en retour ou jusqu’à l’extrémité de l’extrados et se termine dans une tranchée drainante destinée à collecter les eaux de l’ouvrage et des abords. - haute par feuille préfabriquée adhérente au support conforme aux prescriptions du fascicule 67, titre I, art 7.3 et 11.3 et au STER 81, dossier E, chapitre IV recevant une protection en asphalte gravillonné de 25mm conforme aux prescriptions du fascicule 67, titre I, art 7.1 et 11.1.6 t au STER 81, dossier E, chapitre II sur support en béton armé. La chape est prolongée jusqu’au droit de l’extrémité des murs en retour ou jusqu’à l’extrémité de l’extrados et se termine dans une tranchée drainante destinée à collecter les eaux de l’ouvrage et des abords - haute par feuille préfabriquée adhérente au support conforme aux prescriptions du fascicule 67, titre I, art 7.3 et 11.3 et au STER 81, dossier E, chapitre IV recevant une protection en asphalte gravillonné de 25mm conforme aux prescriptions du fascicule 67, titre I, art 7.1 et 11.1.6 t au STER 81, dossier E, chapitre II sur support en grave bitume, béton bitumineux ou sable enrobé. La chape est prolongée jusqu’au droit de l’extrémité des murs en retour ou jusqu’à l’extrémité de l’extrados et se termine dans une tranchée drainante destinée à collecter les eaux de l’ouvrage et des abords - haute par complexe d’étanchéité de type bicouches asphalte conforme aux prescriptions du fascicule 67, titre I, art 7.1 et au STER 81, dossier E, chapitre II sur support réglé en béton de chaux ou de sable chaux. La chape est prolongée jusqu’au droit de l’extrémité des murs en retour ou jusqu’à l’extrémité de l’extrados et se termine dans une tranchée drainante destinée à collecter les eaux de l’ouvrage et des abords. - haute par Système d’Etanchéité Liquide ( SEL ), conforme aux prescriptions du fascicule 67, titre I, art 7.2 et au STER 81, dossier E, chapitre III, sur support béton armé (***). La chape est prolongée jusqu’au droit de l’extrémité des murs en retour ou jusqu’à l’extrémité de l’extrados et se termine dans une tranchée drainante destinée à collecter les eaux de l’ouvrage et des abords. - haute par Moyen à Haute Cadence ( *** * ) conforme aux prescriptions de la mise à jour N°1 STER 81, article 3, à l’avis technique du SETRA et au cahier des charges de pose du procédé proposé. La chape est prolongée jusqu’au droit de l’extrémité des murs en retour ou jusqu’à l’extrémité de l’extrados et se termine dans une tranchée drainante destinée à collecter les eaux de l’ouvrage et des abords. - haute par feuille préfabriquée autoprotégée adhérente au support conforme aux prescriptions du fascicule 67, titre I, art 7.3 et 11.3 et au STER 81, dossier E, chapitre IV soudée en plein, après rabotage de la couche de roulement, et reconstitution du support, en béton bitumineux, micro enrobé, couche d'asphalte gravillonné, ou reprofilage en grave bitume. La chape est prolongée jusqu’au droit de l’extrémité des murs en retour ou jusqu’à l’extrémité de l’extrados et se termine dans une tranchée drainante destinée à collecter les eaux de l’ouvrage et des abords. - haute par feuille préfabriquée adhérente au support conforme aux prescriptions du fascicule 67, titre I, art 7.3 et 11.3 et au STER 81, dossier E, chapitre IV recevant une protection en asphalte gravillonné de 25mm conforme aux prescriptions du fascicule 67, titre I, art 7.1 et 11.1.6 t au STER 81, dossier E, chapitre II soudée, après rabotage de la couche de roulement, et reconstitution du support, en béton bitumineux, micro enrobé, couche d'asphalte gravillonné, ou reprofilage en grave bitume. La chape est prolongée jusqu’au droit de l’extrémité des murs en retour ou jusqu’à l’extrémité de l’extrados et se termine dans une tranchée drainante destinée à collecter les eaux de l’ouvrage et des abords - haute par complexe d’étanchéité de type bicouches asphalte conforme aux prescriptions du fascicule 67, titre I, art 7.1 et au STER 81, dossier E, chapitre II, après rabotage de la couche de roulement, et reconstitution du support, en béton bitumineux, micro enrobé, couche d'asphalte gravillonné, ou reprofilage en grave bitume. La chape est prolongée jusqu’au droit de l’extrémité des murs en retour ou jusqu’à l’extrémité de l’extrados et se termine dans une tranchée drainante destinée à collecter les eaux de l’ouvrage et des abords. ******* ( *** ** ) Les travaux comprennent une étanchéité des trottoirs au moyen d'un Système d’Etanchéité Liquide ( SEL ). Ce système, sur support béton, anciennement dénommé " Film mince adhérant au support (FMAS) " doit être conforme aux prescriptions du fascicule 67, titre I, art 7.2 et au STER 81, dossier E, chapitre III, ******* ( *** *** ) ## 1.4.1. Travaux compris dans l'entreprise D'une manière générale, l'entreprise comprend toutes les fournitures et mises en oeuvre nécessaires à la complète réalisation des travaux objets du présent marché, ainsi que la remise en état des lieux mis à la disposition de l'entrepreneur ou modifiés par le déroulement des travaux, à l'exclusion de celles mentionnées au sous-article suivant. Ces travaux définis au présent CCTP sont explicités par des plans annexés ( * ); ils comprennent principalement : - Les études d’exécution - Le contrôle intérieur - L'installation et la signalisation de chantier - Mise à sec de l'ouvrage par constitution d'un batardeau en maintenant l'écoulement du cours d’eau. (**) - La mise en œuvre d'un échafaudage permettant l’accès pour exécuter les travaux - La mise en œuvre d’un suivi géométrique de l’ouvrage ( *** ) - La mise en place des dispositifs de confinement du chantier pour la protection de l’environnement - Le nettoyage et la dévégétalisation de l’ouvrage - Les reconstitutions locales de maçonnerie. ( *** ) - Le rejointoiement. ( *** ) - La réalisation de la protection en béton projeté. ( *** ) ( *** * ) - La réalisation des travaux d’injection ( *** ) - Le démontage des échafaudages, étaiements et batardeaux - La réalisation de forages : ( *** ) - Non débouchants, - Traversants, - Dans le bandeau, - Dans les murs ou tympans - Dans les appuis, les piles ou les culées ( *** ) ( *** ** ) - La mise en oeuvre dans ces forages de barres en aciers, ainsi que des dispositifs d’appuis (plaques d’ancrages, bouclier d’appui en béton armé) ( *** ) ( *** *** ). - Le scellement des barres ( *** ) - Le serrage et/ou la mise en tension des barres ( *** ) ( *** *** * ) - La protection des barres par injection ( *** ) - La protection des dispositifs d’appui contre la corrosion, ( *** ) - La mise en place d’enjoliveurs démontables ( *** ) - La dépose des trottoirs ou dispositifs d’accotement. ( *** ) - Le décaissement de l'ouvrage, avec précaution, jusqu'au niveau indiqué sur les plans du projet. ( *** ) - La réalisation d'un support de chape. ( *** ) - La mise en œuvre de l'étanchéité avec relevés latéraux. ( *** ) - Les drainages transversaux en abouts d’ouvrage. ( *** ) - La réalisation des dispositifs d’évacuation des eaux. ( *** ) - La mise en place d'un matériau de remplissage. ( *** ) - La confection de trottoirs ou d’accotements. ( *** ) - La réalisation de la couche de roulement. ( *** ) - Le repliement et la remise en état des lieux - La réalisation et la fourniture du dossier de récolement. ( *** *** ** ) ## 1.4.2. Travaux non compris dans l'entreprise ( * ) # ARTICLE 1.5. DESCRIPTION DES travaux à réaliser Compléter le texte par les commentaires adaptés à l’ouvrage. (*) ## 1.5.1. Confortation et travaux - Mise à sec de l'ouvrage par constitution d'un batardeau en maintenant l'écoulement du cours d’eau. ( * ) - Mise en place des échafaudages et étaiements éventuels, - Nettoyage de l'ouvrage avec élimination complète de tous les dépôts de calcite non adhérente et de toutes les salissures, - Nettoyage et purge des parements y compris l’enlèvement des pierres des zones à reconstituer, ( ** ) - Mise en place, à bain de mortier, des moellons dans les zones à reconstituer, ( ** ) - Dégarnissage des joints par zones, - Rejointoiement de l'ouvrage y compris dans les zones reconstituées, - Préparation des surfaces à protéger, ( ** ) - Projection du béton ( ** ) - Forages et mise en place des injecteurs et évents( ** ), - Injections proprement dites( ** ), - Épinglage, enserrement, tirantage ( ** ) - La dépose des trottoirs ou accotements ( ** ). - Le décaissement de l'ouvrage ( y compris la chaussée ), avec précaution, jusqu'au niveau indiqué sur les plans du projet ( ** ).. - Les préparations nécessaires à la réalisation du support de chape et des relevés ( ** ). - La réalisation d’un support de chape ( ** ). - La réalisation d'un support de chape, en béton armé, connecté par goujonage au corps de voûte conformément aux plans du projet (**). - Le goujonage du béton armé au corps de voûte conformément aux plans du projet ( ** ). - Réalisation de la chape avec relevés( ** ). - Les drainages transversaux en abouts d’ouvrage( ** ). - La mise en place d'un matériau de remplissage ( ** ). - Réalisation de trottoirs ou accotements ( ** ). - Réalisation de dispositifs d’évacuation des eaux ( ** ). - Réalisation de la couche de roulement ( ** ). - Démontage des échafaudages, étaiements et batardeaux. ( ** ) ## 1.5.2. Aspect des parements Après projection, les parements devront avoir la finition suivante : ( * ) # ARTICLE 1.6. CONTRAINTES PARTICULIERES IMPOSEES AU CHANTIER ## 1.6.1. Conditions d'accès au site Le chantier est accessible par (*). Les emplacements mis à disposition de l'entreprise et les voies permettant d'accéder au site sont précisés dans les plans joints au présent CCTP. ## 1.6.2. Constructions avoisinantes L'attention de l'entrepreneur est attirée sur l'existence, au voisinage immédiat du chantier, de (*) et dont le comportement ne doit pas être perturbé. ## 1.6.3. Réseaux L'attention de l'entrepreneur est attirée sur l'existence de réseaux concessionnaires détaillés dans les plans joints au présent CCTP. - Les réseaux suivants sont maintenus en exploitation pendant les travaux : (*) - Les réseaux suivants sont déviés en cours de travaux : (*) ## 1.6.4. Phasage des travaux et ordre d'exécution (*) Pendant les phases de décaissement et de remblaiement de la voûte, les travaux doivent être décomposés en tâches élémentaires afin de s'assurer qu'à tout moment la stabilité de l'ouvrage n'est pas remise en cause. (**) ## 1.6.5. Maintien de circulations Les circulations suivantes sont maintenues pendant les travaux (*) - La circulation est limitée à (*) pendant les travaux. - circulation piétonne : - circulation automobile : - circulation ferroviaire : - circulation fluviale : - circulations diverses : L'entrepreneur doit tenir compte des maintiens de circulation conformément à l'article 8.4 du CCAP. ## 1.6.6. Moyens mis en oeuvre L'entrepreneur réalise les travaux en tenant compte de la nécessité d'éviter toute action susceptible d'endommager l'ouvrage, telles que des vibrations excessives. Les matériels vibrants sont interdits pour les phases de remplissage de la voûte.( * ) ## 1.6.7. Limitation des nuisances et respect de l'environnement L'entrepreneur est tenu de respecter tout au long des travaux l'ensemble des prescriptions relatives au respect de l'environnement, à la maîtrise des déchets et à la limitation des nuisances portées au CCAP et aux chapitres 2 et 4 du présent CCTP. Les actions qu'il entreprend doivent être exécutées en tenant compte notamment de la nécessité : - d'éviter toute action susceptible d'endommager l'ouvrage, telles que les vibrations excessives et des pressions excessives, - d'assurer un écoulement correct des eaux de ruissellement et du cours d’eau pendant toute la durée des travaux, (*) - de protéger les eaux du cours d’eau contre toute pollution due au chantier, (**) - de protéger l’environnement de l’ouvrage contre toute pollution due au chantier. L'entrepreneur doit mettre en œuvre un schéma d'organisation et de suivi de l'élimination des déchets (SOSED), selon les modalités définies au chapitre 2 du présent CCTP. Toute conséquence de la non-observation de ces sujétions par l'entrepreneur est à sa charge. ( *** ) |
| --- | --- |

| ARTICLE 2.1. STIPULATIONS PRELIMINAIRES ( * ) L'entrepreneur produit au cours de la période de préparation du chantier, un plan qualité (PQ) au sens de l'article 34 du fascicule 65 du CCTG. Le PQ est complété au fur et à mesure de l'exécution par les fiches de suivi du contrôle intérieur et extérieure et fiches de non conformité. ARTICLE 2.2. DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR 2.1.1. Dispositions générales 2.2.2. Liste des documents à fournir ( * ) Les batardeaux doivent faire l’objet d’une note de calcul, lorsque l’emploi de palplanches est envisagé ou lorsque la hauteur d’eau retenue l’impose. 2.2.3. Journal de chantier (*) Une attention particulière doit être apportée sur la nature des incidents (exemple : une panne de matériel impliquant un retard du chantier ne peut pas faire l’objet d’une réclamation) ARTICLE 2.3. PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX (*) Ce document doit être mis à jour en fin de chantier dans le cadre du récolement. ARTICLE 2.4. SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE ARTICLE 2.5. PLAN QUALITE - GENERALITES 2.5.1. Composition générale du Plan Qualité 2.5.2. Points d'arrêt et points critiques ( * ) Un point critique est un point sensible qui nécessite une information préalable du maître d’œuvre et donne lieu en outre à l’établissement d’un document de suivi. Un point d’arrêt est un point critique pour lequel un accord formel du maître d’œuvre est nécessaire à la poursuite de l’exécution. Un point d’arrêt est associé à un délai de préavis, et à un délai de levée, délais de levée au-delà duquel l’entreprise peut poursuivre l’exécution en l’absence de manifestation du maître d’œuvre, dans ce cas l’accord du maître d’œuvre est reconnu implicitement. ( ** ) Uniquement lorsque les travaux à réaliser nécessitent la mise à sec de l’ouvrage ( *** ) Indiquer les techniques de réparation en fonction des travaux envisagés ( *** ) Indiquer les techniques de réparation en fonction des travaux envisagés ( *** * ) Supprimer les mentions inutiles ( *** * ) Supprimer les mentions inutiles ( *** ** ) Les points critiques doivent impérativement comprendre la réception des fonds de joints après dégarnissage. Cette étape est critique pour la stabilité de l’ouvrage. Elle ne doit pas être prolongée. ARTICLE 2.6. QUALITE DE L'ASPECT DES PAREMENTS ( * ) La fourniture, avec les plans du DCE, de photos des matériaux en place aidera l’entreprise, en première approche, à définir la texture des joints et, en cas de reconstitution locale, les types de pierres ou de briques qu’il pourra proposer. ( cf. commentaire article 1.3.2 ) ( ** ) préciser ici le mode de réparation ( *** ) Elles sont aussi éventuellement proposées à l'architecte du projet, voire l’Architecte des Bâtiments de France. ARTICLE 2.7. DOCUMENT d'organisation générale du chantier ARTICLE 2.8. PROCEDURES D'EXECUTION 2.8.1. Liste des procédures d'exécution ( * ) Les procédures d’exécution sont établies par nature de travaux. ( ** ) Supprimer les mentions inutiles ( *** ) Uniquement lorsqu’un support d’étanchéité en béton armé est prévu. 2.8.2. Documents annexés aux procédures d'exécution 2.8.3. Assurance de la qualité pour le rejointoiement et les reconstitutions locales ( * ) Uniquement lorsque des reconstitutions locales sont nécessaires. 2.8.4. Assurance de la qualité du mortier utilisé pour le rejointoiement et les reconstitutions locales ( * ) Lorsque des reconstitutions locales ne sont pas nécessaires, supprimer le terme dans le titre du paragraphe. 2.8.5. Assurance de la qualité pour les bétons projetés 2.8.6 Assurance de la qualité pour les injections 2.8.7. Assurance de la qualité pour les coulis d’injection 2.8.8. Assurance de la qualité pour les tirants d’enserrement et épingles 2.8.8.1 Assurance de la qualité pour les forages de tirants d’enserrement et épingles 2.8.8.2 Assurance de la qualité pour les injections de tirants d’enserrement et épingles 2.8.9 Assurance de la qualité pour les tirants précontraints ( * ) Cet article ne concerne que les tirants précontraints utilisés en cas de reprise de murs de soutènements, de murs de culées et de murs en aile. 2.8.9.1 Assurance de la qualité pour la foration et les injections de tirants précontraints 2.8.9.2 Assurance de la qualité pour la mise en tension de tirants précontraints 2.8.10. Assurance de la qualité pour les étanchements 2.8.10.1. Maîtrise de la qualité pour les bétons ( * ) Uniquement lorsque du béton armé ou non est employé sur le chantier. 2.8.10.2 Maîtrise de la qualité pour les aciers pour béton armé ( * ) Uniquement lorsque du béton armé est employé sur le chantier. 2.8.10.3. Assurance de la qualité pour les matériaux de remplissage 2.8.11. Assurance de la qualité pour les complexes d’étanchéité ( * ) Choisir la rédaction adaptée au type de support utilisé. ( ** ) Bien que les avis techniques du Setra ne couvrent pas les chapes d'étanchéité sous remblais, ou sur support autre que béton armé, ils sont pertinents dans la mesure où ils définissent précisément la mise en œuvre des procédés. ( *** ) destiné principalement en étanchéité de trottoirs. SEL : Système d’Etanchéité Liquide anciennement dénommé Film Mince Adhérent au Support (FMAS) 2.8.12. Maîtrise de la conformité pour les ouvrages provisoires 2.8.12.1. Généralités 2.8.12.2. Dessins des ouvrages provisoires ( * ) Les articles 2.8.12.2 et 2.8.12.3 sont rédigés pour des ponts, dans le cas de structures autres ( murs, parois…) la rédaction devra être modulée en fonction de la structure à réparer. Les ouvrages provisoires sont : - les étaiements éventuels ( également appelés échafaudages porteurs ou cintres ), - les échafaudages de service et les plates-formes de travail qui sont destinés à supporter seulement les déplacements du personnel, du matériel et des matériaux, - les dispositifs de protection vis-à-vis des risques de chutes d’éléments ou de matériels, et des risques de chocs accidentels. 2.8.12.3. Règles de calcul ( * ) Le CCTP doit définir toutes les hypothèses de calcul à prendre en compte ARTICLE 2.9. SCHEMA D'ORGANISATION ET DE SUIVI DE L'ELIMINATION DES DECHETS ARTICLE 2.10. DOCUMENTS DE SUIVI DU CONTROLE INTERIEUR ARTICLE 2.11. ETUDES D'EXECUTION 2.11.1. Programme des études d'exécution 2.11.2. Données d’entrée pour les études d'exécution ( * ) « Ces données comprennent notamment l'action des ouvrages provisoires, charges provisoires et matériels de chantier sur les ouvrages définitifs. Si le marché le prescrit, l'entrepreneur, avant de procéder aux études d'exécution, remet un document définissant les bases de ces études. Y figurent notamment : - les propositions techniques complémentaires s'ajoutant s'il y a lieu aux dispositions du marché, - les méthodes et moyens de calcul, - les bases numériques des calculs. ( ** ) Certains éléments, comme les avaloirs, doivent faire l’objet de justifications particulières. 2.11.3. Plans d’exécution et notes techniques ( * ) Les notes de calculs ne sont à fournir que pour les échafaudages ou cintres éventuels, les batardeaux lorsque l’emploi de palplanches est envisagé ou lorsque la hauteur d’eau retenue l’impose. A titre indicatif, les plans à fournir pour les petites réparations peuvent concerner : - les étaiements et échafaudages, - les batardeaux éventuels, - le calepinage des pierres de taille, - la définition des zones à rejointoyer ou à reconstituer, - les configurations d’étanchement… (**) Uniquement lorsque le chantier comporte cette phase. (***) Valeur à adapter en fonction du projet. ARTICLE 2.12. DOSSIER DE RECOLEMENT DE L'OUVRAGE ( * ) Choisir le(s) supports(s) désirés. | # CHAPITRE II # Préparation et organisation du chantier # ARTICLE 2.1. STIPULATIONS PRELIMINAIRES L'entrepreneur soumet à l'acceptation du maître d'œuvre toutes les dispositions techniques qui ne font pas l'objet de stipulations dans le présent CCTP. Ces dispositions ne peuvent pas être contraires aux règles de l'art ni être susceptibles de réduire la sécurité et la durabilité de la structure et des équipements de l'ouvrage, en phase de travaux comme en phase de service. Ces propositions doivent être assorties de justifications correspondantes, telles que notices, mémoires, rapports d'organismes de certification ou de laboratoires agréés, procès-verbaux d'essais, etc... ( * ) Tous les documents remis par l'entrepreneur à la maîtrise d'œuvre doivent être rédigés en français. # ARTICLE 2.2. DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR ( chapitre 3 du fasc. 65 du CCTG, art. 28, 29,40 du CCAG ) ## 2.2.1. Dispositions générales L'ensemble des documents à fournir par l'entrepreneur est soumis au visa du maître d'œuvre, excepté : - les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé, - les documents relatifs aux ouvrages provisoires de 2ème catégorie, - les documents de suivi du contrôle intérieur dont seul le cadre est soumis à son acceptation, - le dossier de récolement. ## 2.2.2. Liste des documents à fournir L'ensemble des documents à fournir par l'entrepreneur, soit pendant la mise au point du marché, soit pendant la période de préparation des travaux, soit après exécution, est regroupé sous les rubriques suivantes : - le programme d'exécution des travaux, - le projet des installations de chantier, - le plan d'assurance de la qualité (PQ) (y compris les agréments de matériaux et matériels), - le journal de chantier, - les études des batardeaux (*) - les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé (PHS), - les documents relatifs aux ouvrages provisoires, - les études d’exécutions, - le schéma d'organisation et de suivi de l'élimination des déchets (SOSED), - le plan d'assurance de la protection de l'environnement (PAPE), - les résultats des essais de convenance, - les résultats du contrôle intérieur, - le dossier de récolement de l'ouvrage, ## 2.2.3. Journal de chantier Un journal de chantier est tenu sur le chantier par un représentant du maître d’œuvre ; dans ce journal, sont consignés chaque jour :  les principales opérations administratives relatives à l'exécution et au règlement du marché  les conditions atmosphériques constatées  les résultats des essais de contrôle  les observations faites et les prescriptions imposées à l'entreprise. A ce journal, est annexé, chaque jour, un compte-rendu détaillé établi par l'entrepreneur sur lequel sont indiqués par poste de travail :  les horaires de travail, l'effectif et la qualification du personnel, le matériel sur le chantier, la durée et la cause des arrêts de chantier, les travaux effectués quotidiennement,  les incidents de chantier susceptibles de donner lieu à une réclamation de la part de l'entrepreneur. (*)  les intempéries. Le journal de chantier est signé par un représentant de l'entreprise et du maître d'œuvre. # ARTICLE 2.3. PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX ( * ) ( art. 28.2 du CCAG, art. 33 et 35 du fasc. 65 du CCTG, art. III.1.3 et III.1.4. du fasc. 66 du CCTG ) Le programme d'exécution des travaux comprend : - le calendrier prévisionnel des travaux, - la description générale des matériels et méthodes à utiliser, - le projet des installations de chantier. Le calendrier prévisionnel des travaux doit être présenté de telle sorte qu'apparaissent clairement les tâches critiques et leur enchaînement, ainsi que les éventuelles marges. (*) # ARTICLE 2.4. SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE (art. 28.3 du CCAG, loi 93-1418 du 31 décembre 1993 et ses décrets d'application) Les modalités d'élaboration des documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé, conformément aux lois en vigueur, sont définies au CCAP. # ARTICLE 2.5. PLAN QUALITE - GENERALITES ( art.35 du fasc. 65 du CCTG ) ## 2.5.1. Composition générale du Plan Qualité Conformément aux dispositions des articles 35 du fascicule 65A et 7 du fascicule 68 du CCTG, le PQ est constitué: - de la note d'organisation générale du chantier ( y compris les installations de chantier ), - des procédures d'exécution ( y compris la description générale des matériels et méthodes ), relatives à chaque tâche principale ( étaiement, mise sur cintre, rejointoiement, enserrement, étanchement …) - des documents de suivi de contrôle intérieur, - du cadre des documents de suivi d'exécution, - du cadre de fiche de non conformité, - des modalités de demande d’agrément des matériaux, composants et équipements. ## 2.5.2. Points d'arrêt et points critiques ( * ) Les points d'arrêt sont donnés ci-dessous, sauf proposition particulière de l’entreprise acceptée par le maître d’œuvre ou son représentant, les délais de préavis et de levée sont donnés au CCAP. Phases de travaux; Points d’arrêt. Phase préparatoire; - Acceptation du PQ. Batardeau ( ** ); - réception du batardeau. Nettoyage; - réception de l’épreuve de convenance de nettoyage (art 4.6 du CCTP) avant nettoyage de l’ensemble de l’ouvrage. Rejointoiement ( *** ); - Définition et acceptation des zones à rejointoyer. - Réception de l’épreuve de convenance de rejointoiement (art 4.7.3) avant démarrage des travaux de rejointoiement sur l’ouvrage. Reconstitutions locales ( *** ); - Définition et acceptation des zones à reconstituer. - Réception de l’épreuve de convenance de reconstitution (art 4.7.3) avant démarrage des travaux de reconstitution sur l’ouvrage. Béton projeté ( *** ); -Définition et acceptation des zones à traiter par béton projeté. - Réception de l’épreuve de convenance (art 4.10.6 du CCTP). - Réception des préparations de surface et des armatures avant projection. Phases de travaux; Points d’arrêt. Injection ( *** ); -Définition et acceptation des zones à injecter. - Réception de l’épreuve de convenance d’injection (art. 4.9.3 du CCTP) avant démarrage des travaux d’injection sur ouvrage. Epinglage Enserrement Tirantage ( *** ); - Définition et acceptation des zones à épingler, enserrer ou tiranter. - Réception des épreuves de convenance d’épinglage, d’enserrement ou de tirantage (*** *) (art 4.11.3 du CCTP) avant démarrage des travaux de reconstitution sur l’ouvrage. Décaissement; - Acceptation des blindages à chaque phase avant poursuite du décaissement ( *** * ) - Réception du fond de fouille. Support de chape; - Réception du support avant réalisation de l’étanchéité. Aciers de béton armé ( *** * ); - Définition des aciers - Réception des aciers mis en place. Béton ( *** * ); - Acceptation de la formule et des centrales à béton - Acceptation des épreuves de convenances. Phases de travaux; Points d’arrêt. Bétonnage; - Réception des centrales à béton - Acceptation de réaliser les épreuves de convenances. - Acceptation des épreuves de convenances - Autorisation de bétonnage d’une partie d’ouvrage. Etanchéité; ( *** * ) - Acceptation de l'ensemble des documents et résultats d'essai permettant de montrer la conformité de la chape d'étanchéité aux exigence du fasc 67 titre I du CCTG - Convenance éventuelle -Acceptation de l'épreuve de convenance - Réception de chaque composant constituant le complexe d’étanchéité avant et après pose - Autorisation de mise en oeuvre du support en matériaux bitumineux - Autorisation de mise en oeuvre de la couche de roulement. Protection de l’étanchéité; - Réception du dispositif de protection mis en œuvre dans l’attente de réalisation de la couche finale de chaussée. Toute opération de réparation (nettoyage, rejointoiement, reconstitution, béton projeté, injection, épinglage, enserrement, Tirantage, étanchement ( *** * )); - Réception des zones réparées avant enlèvement des dispositifs d’accès et des échafaudages. La liste des points critiques est présentée par l'entrepreneur dans la note d'organisation générale du chantier de son PQ. Le contrôle intérieur à la chaîne de production exécuté par le titulaire, est complété par un contrôle extérieur du maître d'œuvre, qui peut porter notamment sur la qualité des bétons, des mortiers, de l’étanchéité, des pierres et des briques de reconstitution ainsi que sur la qualité des joints et reconstitutions de maçonneries finis. # ARTICLE 2.6. QUALITE DE L'ASPECT DES PAREMENTS ( * ) Pour ( ** ), concernant la couleur et la texture des joints ou des pierres ou briques, les fournitures proposées sont soumises à l'agrément du maître d'œuvre, dans le respect des prescriptions du chapitre 3 du présent CCTP. ( *** ) Une épreuve de convenance est réalisée. # ARTICLE 2.7. DOCUMENT D’ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER ( art. 34.2.2 du fasc. 65 du CCTG ) La liste et l'organigramme des responsables sur le chantier concernent l'ensemble des entreprises, sous-traitants inclus. La note d'organisation générale explicite également de façon détaillée les principes de la gestion des documents : - calendrier de fourniture des documents, - nombre des documents adressés au maître d'œuvre, aux bureaux de contrôle et autres intervenants, - principes et délais pour les vérifications et modifications, - liste des procédures d’exécution, - principe du contrôle intérieur envisagé. # ARTICLE 2.8. PROCEDURES D'EXECUTION ## 2.8.1. Liste des procédures d'exécution Les procédures d'exécution à fournir sont les suivantes : ( * ) - Montage des échafaudages - Réalisation des ouvrages provisoires ( cintre, batardeaux )( ** ) - Détails des épreuves de convenances ( déroulement, moyens humains et matériels mis en œuvre…) - Reconstitution locale de la maçonnerie ( ** ) - Rejointoiement de la maçonnerie( ** ) - Projection du béton( ** ) - Mise en place des évents( ** ) - Injection des maçonneries( ** ) - Mise en tension des tirants précontraints ( ** ) - Essais d’arrachement de tirants ( ** ) - coffrages et parements, ( *** ) - ferraillage, ( *** ) - bétonnage, ( *** ) - détails des épreuves de convenances ( déroulement, moyens humains et matériels mis en œuvre… ), - décaissement, ( *** ) - remplissage, ( *** ) - étanchement ( support d’étanchéité, couche d’étanchéité, protection, système d’évacuation des eaux ). ( *** ) ## 2.8.2. Documents annexés aux procédures d'exécution Les documents annexés aux procédures comprennent en outre les documents suivants : - le plan de phasage de réparation de la maçonnerie, - le projet des ouvrages provisoires, - le dossier d’étude des bétons et leurs références, - le programme de bétonnage, - l’ensemble des dispositions prises pour la protection de l’environnement, - les références des documents internes à l’entreprise consultables par le maître d’œuvre sur le chantier. ## 2.8.3. Assurance de la qualité pour le rejointoiement et les reconstitutions locales Le PQ définit : - Le mode de dégarnissage des joints et la profondeur - le mode de rejointoiement utilisé - l'origine et la qualité des éléments pour reconstitutions locales ( * ) ## 2.8.4. Assurance de la qualité du mortier utilisé pour le rejointoiement et les reconstitutions locales ( * ) Le PQ définit : - la catégorie, la classe, la sous-classe, la provenance des ciments, et le dosage. - la nature, le dosage et la provenance de la chaux dans le cas d'un mortier bâtard. - la nature, le dosage et la provenance des adjuvants si besoin est. - les caractéristiques du sable employé et son dosage. - La formulation du mortier ( la quantité d’eau ). ## 2.8.5. Assurance de la qualité pour les bétons projetés Le PQ définit : - le mode de projection utilisé - la formulation du béton projeté, les quantités des différents constituants - l'origine et la qualité des constituants des bétons - la catégorie, la classe, la sous-classe et la provenance des ciments - les caractéristiques du sable employé - la nature, le dosage et la provenance des adjuvants si besoin est - les épreuves de convenance à réaliser avant travaux de projection - le mode de mise en place du ferraillage éventuel, et ses liaisons avec la structure Le PQ précise : - les conditions de réalisation des épreuves - les modalités de communication des résultats par l'entreprise au maître d’œuvre - la conduite à tenir lorsque les résultats escomptés ne sont pas atteints. Les épreuves de convenance sont à la charge de l'entreprise et doivent être réalisées avant le début de la projection, sur le chantier et dans les conditions de celui-ci pour vérifier : - les parements - la méthode de préparation du support, - la mise en place du ferraillage éventuel, - la projection ( y compris la qualification du porte lance ), - le respect des épaisseurs, - les caractéristiques du béton projeté. Le calendrier proposé par l’entreprise, en accord avec le maître d’œuvre, doit prendre en compte l’éventualité de résultats négatifs des épreuves nécessitant un ajustement possible sur un des points évoqués ci-dessus et permettre tous les réglages en fonction des paramètres du chantier. ## 2.8.6. Assurance de la qualité pour les injections Le PQ définit : - le mode d'injection utilisé - l'origine et la qualité des constituants des coulis ## 2.8.7 Assurance de la qualité pour les coulis d’injection Le PQ définit la catégorie, la classe, la sous-classe et la provenance des ciments. Il définit aussi les caractéristiques du sable employé. Le PQ définit : - la formulation du coulis - la nature, le dosage et la provenance de la chaux dans le cas d'un coulis à base de chaux. - la nature, le dosage et la provenance des adjuvants si besoin est. - les épreuves de convenance à réaliser avant travaux d'injection. Le PQ précise : - les conditions de réalisation des épreuves - les modalités de communication des résultats par l'entreprise au maître d'œuvre - la conduite à tenir lorsque les résultats escomptés ne sont pas atteints. Les épreuves de convenance sont à la charge de l'entreprise et doivent être réalisées au minimum vingt-quatre heures avant le début des injections, sur le chantier et dans les conditions de celui-ci. Elles permettent le réglage des dosages des coulis et de la pression d'injection en fonction des paramètres du chantier. ## 2.8.8. Assurance de la qualité pour les tirants d’enserrement et épingles ### 2.8.8.1 Assurance de la qualité pour les forages de tirants d’enserrement et épingles Elle doit comporter une notice sur la foration indiquant le matériel utilisé, le type de foration ( à l’air ou à l’eau ), carottage, ainsi que les dispositions prises pour assurer les tolérances géométriques demandées. ### 2.8.8.2 Assurance de la qualité pour les injections de tirants d’enserrement et épingles Le PQ pour les injections, devra comporter le tableau suivant qui sera renseigné pour tous les tirants. Ou tout autre document contenant au moins les renseignements ci dessus. La numérotation des tirants correspondra à celle précisée sur les plans d'exécution. ## 2.8.9 Assurance de la qualité pour les tirants précontraints ( * ) Les procédures d’exécution doivent être conformes aux prescriptions des « Recommandations TA95 » ### 2.8.9.1 Assurance de la qualité pour la foration et les injections de tirants précontraints Elles comportent au minimum - la procédure de foration - la formulation des coulis - les fiches de suivi de l’injection, - les procédures de fabrication et de mise en œuvre des coulis ### 2.8.9.2 Assurance de la qualité pour la mise en tension de tirants précontraints Elles comportent au minimum - le type des tirants ( nuance acier…), - des fiches de suivi de mise en tension, - la méthodologie des essais de conformité ## 2.8.10. Assurance de la qualité pour les étanchements ### 2.8.10.1. Maîtrise de la qualité pour les bétons ( * ) ( art. 81 du fascicule 65 du CCTG ) 2.8.10.1.1. Nature et qualité des différents constituants Le PQ définit la catégorie, la classe, la sous-classe et la provenance des ciments. Pour les granulats ( normes NF EN 12620 et XP P 18-545 ), le PQ indique par dérogation au fascicule 65 du CCTG : - leur provenance, - leurs caractéristiques : - granularité et teneur en fines des gravillons, des sables et graves ( norme NF EN 933-1 ), - module de finesse des sables et graves ( normes NF EN 12620 et NF EN 13139 ), - propreté des sables et graves ( normes NF EN 933-8 et NF EN 933-9 ), - polluants organiques ( norme NF EN 1744-1 ), - coefficient d'absorption d'eau ( norme NF EN 1097-6 ), - impuretés prohibées, - soufre total, sulfates solubles dans l'acide et chlorures ( norme NF EN 1744-1 ), - coefficient d'aplatissement ( norme NF EN 933-3 ), - teneur en éléments coquilliers des granulats d'origine marine ( norme NF EN 933-7 ), - Los Angelès ( norme NF EN 1097-2 ), - friabilité des sables ( norme P 18-576 ), - niveau de réactivité vis-à-vis de la réaction alcali-silice ( normes XP P 18-594, FD P 18-542 et mode opératoire LPC n°37 ), - sensibilité au gel-dégel (normes NF EN 1097-6 et NF EN 1367-1). L'emploi de granulats recyclés ou artificiels est interdit. L'emploi de granulats provenant de la récupération du béton frais sur l’installation de production est possible mais dans les conditions précisées au paragraphe "Granulats" du sous-article "Constituants des mortiers et bétons" du chapitre 3 du présent CCTP. Le PQ définit enfin la nature, le dosage et la provenance des adjuvants. 2.8.10.1.2. Dispositions particulières liées aux réactions de gonflement interne des bétons A Alcali-réaction Dispositions concernant le dossier d'étude des bétons Si les granulats bénéficient du droit d'usage de la marque NF-Granulats avec qualification vis-à-vis de l'alcali-réaction en NR ou PRP, le certificat de conformité des granulats à la marque NF, qui donne leur qualification vis-à-vis de l'alcali-réaction, doit être annexé au dossier d'étude des bétons. Si les granulats ne bénéficient pas du droit d'usage de la marque NF-Granulats mais si le producteur de granulats dispose d'un dossier carrière élaboré conformément aux prescriptions du document intitulé "Guide pour l'élaboration du dossier carrière" édité par le LCPC en juin 1994 et approuvé par le maître d'œuvre, le dossier d'étude des bétons doit contenir les extraits du plan qualité du producteur permettant de certifier la qualification vis-à-vis de l'alcali-réaction des granulats utilisés. Ces documents sont accompagnés des résultats des contrôles intérieurs effectués par le producteur de granulats. En l'absence de granulats titulaires de la marque NF-Granulats et d'un dossier carrière approuvé par le maître d'œuvre, les résultats des essais permettant la qualification des granulats conformément aux prescriptions du fascicule de documentation FD P 18-542 et de la norme XP P 18-594 sont joints au dossier d'étude des bétons. Si les granulats sont potentiellement réactifs ( PR ), tous les résultats des essais visés par les chapitres 5, 6 ou 8 du document intitulé "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" édité par le LCPC en juin 1994 doivent être joints au dossier d'étude des bétons. Si les granulats sont potentiellement réactifs à l'effet de pessimum (PRP), le dossier d'étude des bétons doit comporter tous les résultats des essais permettant de justifier que les conditions 1 et 2 du chapitre 9 du document intitulé "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" édité par le LCPC en juin 1994 sont vérifiées. Dispositions concernant les procédures de bétonnage En l'absence de granulats titulaires de la marque NF-Granulats mais en présence d'un dossier carrière approuvé par le maître d'œuvre, toutes les procédures de bétonnage doivent prévoir la fourniture au maître d'œuvre, avant bétonnage, des documents de suivi du contrôle intérieur effectué par le producteur de granulats et l'entrepreneur conformément à leur PQ. En l'absence de granulats titulaires de la marque NF-Granulats et d'un dossier carrière approuvé par le maître d'œuvre, toutes les procédures de bétonnage doivent prévoir la fourniture au maître d'œuvre, avant bétonnage, des résultats des essais rapides permettant la qualification des granulats conformément aux prescriptions du fascicule de documentation FD P 18-542. Si les granulats sont potentiellement réactifs ( PR ) et si les opérations de bétonnage s'étalent sur une période supérieure à deux mois, les procédures de bétonnage doivent prévoir la fourniture au maître d'œuvre, avant bétonnage, des résultats des essais visés par les chapitres 5, 6 ou 8 du document intitulé "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" édité par le LCPC en juin 1994. Ces essais doivent dater de moins de deux mois. Si les granulats sont potentiellement réactifs ( PR ) et dans le cas de changement des propriétés d'un des constituants du béton, les procédures de bétonnage doivent être modifiées et prévoir la fourniture au maître d'œuvre, avant bétonnage, des résultats des essais visés par les chapitres 5, 6 ou 8 du document intitulé "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" édité par le LCPC en juin 1994. Ces essais doivent être conduits sur la formule modifiée. L'acceptation des résultats de tous les essais par le maître d'œuvre est une condition nécessaire à la levée des points d'arrêt avant bétonnage. B Réaction sulfatique interne Le PQ précise les dispositions prises par l'entrepreneur pour prévenir la réaction sulfatique interne du béton, en tenant compte des indications du document intitulé "Recommandations pour la prévention des désordres dus à la réaction sulfatique interne" édité par le LCPC en août 2007. 2.8.10.1.3. Bétonnage sous conditions climatiques extrêmes Le PQ précise les dispositions à prendre en cas de bétonnage lorsque la température ambiante est inférieure à +5°C ou durablement supérieure à +35°C et lorsque la température du béton est supérieure à +32°C pendant sa mise en œuvre. En outre, en cas de délai important entre la fabrication du béton et la fin de sa mise en œuvre, le PQ précise les dispositions à appliquer ainsi que les modalités d'utilisation d'un retardateur de prise. 2.8.10.1.4. Dispositions particulières relatives à la durabilité vis-à-vis du gel Le PQ précise les modalités de prise en compte des préconisations du guide technique "Recommandations pour la durabilité des bétons durcis soumis au gel " édité par le LCPC en décembre 2003. ### 2.8.10.2 Maîtrise de la qualité pour les aciers pour béton armé ( art 74 du fasc 65du CCTG ) ( * ) Les dispositions en matière de maîtrise de qualité pour les aciers pour béton armé sont établies conformément à l’art 74 du fascicule 65 du CCTG. En complément des stipulations de l’article 74.1 du fascicule 65 du CCTG, le PQ précise les caractéristiques et la provenance des dispositifs de raccordement des aciers de béton armé ( manchons ). Le PQ explicite les dispositions adoptées pour assurer la protection contre la corrosion, en phase provisoire, des armatures définies sous-article intitulé « Protection contre la corrosion des armatures » de l’article intitulé « Aciers pour béton armé » du chapitre III du présent CCTP. ### 2.8.10.3. Assurance de la qualité pour les matériaux de remplissage Le PQ définit : - la nature et les performances du matériel de mise en œuvre du remblai de remplissage, - l'origine et la qualité des matériaux de remblai, - les modalités de mise en œuvre du remplissage. ## 2.8.11.. Assurance de la qualité pour les complexes d’étanchéité Le PQ précise, outre les articles traitant de l’organisation du chantier : - la position de l’étanchéité telle que définie dans L’article 1.4 du présent CCTP, - le type d’étanchéité concerné ( étanchéité du tablier ou étanchéité latérale ), - le complexe d’étanchéité proposé ( * ) Le PQ de la mise en œuvre de l’étanchéité de type « Asphalte coulé » telle que définie dans le fascicule 67, titre I, article 7.1 doit notamment comporter les éléments suivants : - le type de complexe d’étanchéité retenu avec l’avis technique s’y rapportant (**), - la nature du support d’étanchéité ( béton de chaux, de ciment ), - les moyens utilisés pour la préparation du support et notamment l’enlèvement de l’éventuel produit de cure ainsi que le niveau de préparation à obtenir, - les moyens utilisés pour la fabrication, le contrôle et le transport de l’asphalte et de l’asphalte gravillonné, - les moyens utilisés pour la mise en œuvre de la couche d’asphalte pur, - les moyens utilisés pour la mise en œuvre de la couche d’asphalte gravillonné ( application manuelle ou mécanisée ), - le mode de réalisation des relevés d’étanchéité et points singuliers, - les contrôles intérieurs prévus ( fascicule 67, titre I, art 11.3 et 12.1 ), - les modèles des documents d’enregistrement. ******* Le PQ de la mise en œuvre de l’étanchéité de type « feuille préfabriquée monocouche » telle que définie dans le fascicule 67, titre I, article 7.3.1 doit comporter notamment les éléments suivants : - le type de complexe d’étanchéité retenu avec l’avis technique s’y rapportant, (**) - la nature du support d’étanchéité ( béton armé, grave bitume, béton bitumineux ou micro-béton bitumineux ( ou sable enrobé ) ). - les moyens utilisés pour la préparation du support et notamment l’enlèvement de l’éventuel produit de cure ainsi que le niveau de préparation à obtenir, - les moyens utilisés pour la mise en œuvre de la feuille préfabriquée ( application manuelle ou mécanisée ), - le mode de réalisation des relevés d’étanchéité et points singuliers, - les contrôles intérieurs prévus ( fascicule 67, titre I, art 11.3, 12.1 et 12.4 ), - les modèles des documents d’enregistrement. ******* Le PQ de la mise en œuvre de l’étanchéité de type « feuille préfabriquée asphaltée » telle que définie dans le fascicule 67, titre I, articles 7.3.2 et 7.1.1.4 doit notamment comporter les éléments suivants : - le type de complexe d’étanchéité retenu avec l’avis technique s’y rapportant, (**) - la nature du support d’étanchéité ( béton armé, grave bitume, béton bitumineux ou micro-béton bitumineux ( ou sable enrobé ) ). - les moyens utilisés pour la préparation du support et notamment l’enlèvement de l’éventuel produit de cure ainsi que le niveau de préparation à obtenir, - les moyens utilisés pour la mise en œuvre de la feuille préfabriquée ( application manuelle ou mécanisée ), - le mode de réalisation des relevés d’étanchéité et points singuliers, - les caractéristiques de l’asphalte gravillonné de protection (fournisseur, lieu de fabrication, spécifications), - les modalités de mise en œuvre de l’asphalte gravillonné ( application manuelle ou au finisseur ), - les contrôles intérieurs prévus.( fascicule 67, titre I, art 11.3, 11.1.6, 12.1 et 12.4 ), - les modèles des documents d’enregistrement. ******* Le PQ de la mise en œuvre de l’étanchéité de type « Moyens à haute cadence » tels que définis dans la mise à jour N°1 du STER 81, annexe 2 doit notamment comporter les éléments suivants : - les moyens utilisés pour la préparation du support et notamment les caractéristiques attendues du rabotage éventuel, - le type de complexe d’étanchéité retenu avec l’avis technique du SETRA ou équivalent s’y rapportant (**) et les produits et formules intervenant dans le complexe, - les documents de référence ( cahier des charges de pose, avis technique, formules… ), - l’organisation qualité et le nom du responsable de la mise en œuvre, - la définition des différents postes de travail et l’ordonnancement des tâches, - la qualification des équipes d’application, - la cinématique des opérations avec schémas et plans ainsi que les dispositifs ( avaloirs, tampons, joints de chaussée ), pour traiter les points singuliers, - les moyens affectés à la préparation des bétons bitumineux et à leur mise en œuvre, - les contrôles intérieurs prévus, - le mode de traitement des anomalies, - les modèles des documents d’enregistrement. ******* Le PQ de la mise en œuvre de l’étanchéité de type Système d’Etanchéité Liquide ( *** ) telle que définie dans le fascicule 67, titre I, article 7.2 doit notamment comporter les éléments suivants : - le type de complexe d’étanchéité retenu avec l’avis technique s’y rapportant et les produits intervenant dans le complexe. - la nature du support d’étanchéité ( béton de ciment exclusivement ) - les moyens utilisés pour la préparation du support et notamment l’enlèvement de l’éventuel produit de cure ainsi que le niveau de préparation à obtenir, - les moyens utilisés pour la mise en œuvre du film mince ( application au rouleau ou projetée ), - le mode de traitement des points singuliers, - les contrôles intérieurs prévus.( fascicule 67, titre I, art 12.1 et 12.3 ), - les modèles des documents d’enregistrement. ******* Le PQ de la mise en œuvre de l’étanchéité par géomembranes en bitume polymèress armé telle que définie dans le fascicule 67, titre III, articles 4, 7.3 et 11.3, doit notamment comporter les éléments suivants : - le type de complexe d’étanchéité retenu avec l’avis technique s’y rapportant. - la nature du support d’étanchéité, - les moyens utilisés pour la mise en œuvre de la géomembrane, - le mode de traitement des points singuliers, - le contrôle intérieur prévu .( fascicule 67, titre III, art 11.4.6 ), - les modèles des documents d’enregistrement. ## 2.8.12. Maîtrise de la conformité pour les ouvrages provisoires ( art. 53 du fasc. 65 du CCTG ) ### 2.8.12.1. Généralités Le projet des ouvrages provisoires (cintre, batardeaux,…) doit fournir le phasage détaillé et précis des opérations de mise en oeuvre et de chargement. Les ouvrages provisoires sont dimensionnés en prenant en compte tout le poids de la structure à exécuter sans faire appel à la résistance d'aucune partie de celle-ci. Il faut notamment tenir compte des retombées de mortier dans le cas de projection. L’entreprise est responsable des ouvrages provisoires. La réception est assurée par le Chargé des Ouvrages Provisoires ( COP ) de l’entreprise. ### 2.8.12.2. Dessins des ouvrages provisoires ( * ) ( art 53.2 du fasc. 65 du CCTG) Outre les spécifications de l'article 53.2 du fascicule 65 les dessins définissent : - les types et modules normalisés de tous les profils à utiliser, - les épaisseurs de tubes et non pas seulement leurs diamètres extérieurs, - les pièces qui, du fait de la pente ou du dévers de l'intrados de l'ouvrage à réparer, devraient avoir leur plan de résistance principal non vertical, ainsi que les surfaces d'appui des pièces qui doivent comporter des boîtes à sable ou des cales d'épaisseur variable en vue d'assurer un contact correct des pièces (surface sur surface et non ligne sur ligne ou point sur point), - les niveaux théoriques d'appui de tous les éléments verticaux, - les précautions prévues pour pallier l'hétérogénéité des appuis de l'étaiement : sol, ancienne chaussée, pieux, débords de semelle, etc... - en cas d'appui direct sur le sol, la pression admissible exigée du sol dans les conditions d'utilisation : en l'absence de sondages menés par un laboratoire agréé par le maître d'œuvre, la contrainte maximale supportée par le sol de fondation (quel qu'il soit) ne dépasse pas 0,1 MPa, - les précautions prévues pour pallier l'instabilité d'une zone d'appui en pente, - le plan de phasage de réalisation des travaux, - es manœuvres par lesquelles commencent le déchargement et le démontage des ouvrages provisoires, - l'emplacement des boîtes à sable, coins ou vérins nécessaires au démontage des ouvrages provisoires, - les zones de circulation du personnel et les réservations pour la fixation de tous les dispositifs de retenue. Des schémas types peuvent être utilisés et, en cas d'emploi de pièces préfabriquées, des notices ou partie de notices du fabricant peuvent être incorporées aux dessins d'exécution à condition de former avec les dessins particuliers un ensemble complet, cohérent et sans risque d'ambiguïté; en particulier, les parties de ces notices applicables au cas d'espèce sont clairement mises en évidence. ### 2.8.12.3. Règles de calcul Les ouvrages provisoires sont calculés conformément aux indications de l'article 59 du fascicule 65 et de l'annexe A2 du fascicule 66 du CCTG. (*) # ARTICLE 2.9. SCHEMA D'ORGANISATION ET DE SUIVI DE L'ELIMINATION DES DECHETS Pendant la période de préparation, l'entrepreneur soumet au visa du maître d'œuvre un Schéma d'Organisation et de Suivi de l'Élimination des Déchets (SOSED) dans lequel il décrit de manière détaillée : - les méthodes qu'il va employer pour ne pas mélanger les déchets, - les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclage vers lesquels sont acheminés les différents déchets à éliminer, - les moyens de contrôle, de suivi et de traçabilité qu'il va mettre en œuvre pendant les travaux ( Bordereau de suivi ). Tous les déchets à évacuer doivent l'être en respectant les modalités prévues dans ce document. L'article "DECHETS" du chapitre III du présent CCTP précise la nature et les quantités de déchets présents sur le chantier et rencontrés lors des travaux, qu'ils soient destinés à être évacués ou réutilisés sur place. # ARTICLE 2.10. DOCUMENTS DE SUIVI DU CONTROLE INTERIEUR La liste des documents de suivi est définie au PQ pour chaque procédure. Lors de l'exécution, l'entrepreneur adresse au maître d'œuvre les documents de suivi au fur et à mesure de l'obtention des résultats du contrôle intérieur. # ARTICLE 2.11. ETUDES D'EXECUTION (chapitre 4 du fasc. 65 du CCTG) ## 2.11.1. Programme des études d'exécution L'entrepreneur doit fournir un programme d'études d'exécution. ## 2.11.2. Données d’entrée pour les études d'exécution Les dispositions de l'article 42. du fascicule 65 du CCTG sont applicables. L'entrepreneur est tenu de fournir un document définissant les données d’entrée de ses études dont la consistance doit être conforme à l'article 42. du fascicule 65 du CCTG. ( * ) La note précise notamment les enrobages prévus pour toutes les parties d'ouvrage. Ces propositions ne doivent pas remettre en cause les clauses du marché et sont conformes aux directives de conception et de calcul en vigueur. Tous les calculs justificatifs sont à la charge de l'entrepreneur. Tous les calculs doivent être menés avec les fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales ( CCTG ) approuvé par le décret n° 2000-54 du 15 juin 2000 et par la circulaire n° 2000-59 du 02 août 2000 s’y référant. Le calcul des avaloirs, dimensions et espacements, doit être effectué suivant les recommandations du guide technique du SETRA de juin 1989 « Assainissement des ponts routes » ( ** ). Les études d’exécution doivent prendre en compte le phasage des travaux. ### 2.11.3. Plans d’exécution et notes techniques (art. 43. du fascicule 65 du CCTG) L'entrepreneur établit une "liste des plans et notes de calculs ( * )", qui doit être régulièrement tenue à jour, constituant le dossier d'exécution, en indiquant notamment pour chaque dessin :  l'indication du bureau d'études ( bureau d'études de l'entrepreneur ou bureau d'études sous-traitant ),  le nom de la personne de ce bureau d'études, responsable du dessin,  le numéro,  le titre complet,  la date d'établissement,  le ou les indices des modifications, avec les dates correspondantes,  le repérage de ces modifications,  l'indication succincte de la nature de cette ou de ces modifications,  la ou les dates d'envoi au visa du maître d’œuvre,  la ou les dates des visas du maître d’œuvre,  la date du visa définitif ( bon pour exécution ). Ces mêmes indications doivent être également reproduites sur chaque plan. Les études d'exécution doivent prendre en compte le phasage des travaux. La stabilité de l'ouvrage doit être vérifiée pendant l'exécution des travaux, notamment pendant toutes les phases de décaissement et remblaiement. ( ** ) La différence maximale de niveau entre les remblais de part et d'autre de chaque voûte à prendre en compte est de 20 cm.( ** ) (***) # ARTICLE 2.12. DOSSIER DE RECOLEMENT DE L'OUVRAGE ( article 40 du CCAG, article 36 et 43.6 du fascicule 65 du CCTG ) Le dossier de récolement comprend : - le programme et le calendrier réel d'exécution des travaux, - les fiches d’agrément de fournitures, - les quantités mises en œuvre, - les plans et notes de calculs mis à jour, - les documents de suivi de mise en œuvre, - les comptes-rendus d'incidents et les calculs éventuels les accompagnant, - les fiches de non-conformité, - le PQ accompagné de tous les résultats des contrôles, épreuves et essais divers. Avant la réception de l'ouvrage, l'entrepreneur remet au maître d’œuvre trois (3) exemplaires papier des documents conformes à l'exécution et un (1) exemplaire sur support informatique ( cd rom ). ( * ) |
| --- | --- |

| ARTICLE 3.1. GENERALITES 3.1.1. Conformité aux normes, marques et avis techniques français 3.1.1.1. Possibilités d'équivalence 3.1.1.2. Acceptation ou refus du maître d'œuvre d'une équivalence ARTICLE 3.2. MORTIERS ET BETONS HYDRAULIQUES POUR LE REJOINTOIEMENT 3.2.1. Définition des mortiers et bétons ( * ) Indiquer le ou les type(s) de mortier choisi(s) Le rejointoiement traditionnel se faisant sur une maçonnerie composée de pierres, on utilise généralement des mortiers souples ou bâtards composés respectivement, en ce qui concerne le liant, de chaux et de liant hydraulique. Ces types de mortiers sont préférables à un mortier composé d’un seul liant hydraulique qui, trop rigide par rapport à une maçonnerie relativement souple, crée des efforts dans la structure ( Les mortiers hydrofuges, de par leur caractère imperméabilisant et rigide, sont à proscrire). Dans le choix du mortier de rejointoiement, il faut également tenir compte de l’importance du phénomène de retrait. 3.2.1.1. Dosage du mortier ( * ) ( indiquer un dosage ) Le dosage et les constituants dépendent : - de la nature des matériaux à rejointoyer - de l’adhérence que l’on attend sur la pierre - du lieu d’application, en plafond ou verticalement - de la sollicitation attendue en particulier en ce qui concerne les efforts de cisaillement - du retrait escompté et du retrait tolérable Le dosage de l’eau de gâchage doit être tel que le mortier soit onctueux et non coulant. Voici, à titre indicatif, quelques exemples de dosage en volume (attention au foisonnement) : (ces dosages concernent des mortiers de rejointoiement par la méthode traditionnelle) (1) Les types de ciment ou de sable sont choisis en fonction de la coloration de joint souhaitée Le mortier à utiliser est à choisir en fonction du type de pierres en place, il doit se rapprocher le plus possible du mortier des joints existants. 3.2.2. Constituants des mortiers et bétons 3.2.2.1. Ciments 3.2.2.1.1. Qualité et provenance 3.2.2.1.2. Conditions de livraison des ciments 3.2.2.1.3. Prélèvements conservatoires 3.2.2.1.4. Contrôles et essais 3.2.2.2. Chaux ( * ) La chaux vive, grasse, éteinte à l’eau donne les meilleurs résultats. Elle permet les enduits les plus onctueux, les plus souples et les plus adhérents limitant aussi le faïençage. Le temps de prise ( extinction ) du produit en place est long (au minimum 3 à 4 mois). 3.2.2.3. Sables pour mortier de rejointoiement 3.2.2.3.1 Nature 3.2.2.3.2 Granularité et propreté ( * ) Le choix du sable est très important notamment au niveau de sa couleur. 3.2.2.3.3 Stockage 3.2.2.4. Eau de gâchage et d'apport ( * ) Le choix de l’eau de gâchage et d’apport doit donner lieu à un intérêt particulier, car certaines eaux réagissent mal avec certains ciments. 3.2.2.5. Adjuvants ( * ) Le seul intérêt des adjuvants dans le cas du rejointoiement est d’accélérer la prise. Les chantiers de rejointoiement entrant dans le cadre artisanal, ils peuvent rarement répondre aux exigences de précision que requiert le dosage d’un adjuvant et leur emploi est donc déconseillé. ( ** ) Leur utilisation est avantageuse, car : - les adjuvants sont dosés avec précision - ils donnent l’assurance d’avoir une teinte de joint constante Etant donné que les produits sont prêts à l’emploi, les adjuvants sont plus facilement tolérés, car leur dosage est effectué avec précision. ( *** ) ils présentent des risques importants pour la santé des utilisateurs et pour l’environnement ; ils réduisent fortement les résistances du béton à moyen et long terme et ils apportent des alcalins supplémentaires (bilan des alcalins vis-à-vis de l’alcali-réaction). Il existe des adjuvants non-alcalins performants. On doit utiliser exclusivement ce type de produits. 3.2.2.5.1. Colorants 3.2.2.6. Compatibilité des différents constituants ( * ) « Les constituants du béton doivent être choisis de façon à être compatibles entre eux et ne pas altérer les armatures ; en particulier : - la quantité maximale d'ions chlore (Cl-) susceptible d'être solubilisée, rapportée à la masse de ciment, est fixée à I % pour les bétons non armés et les mortiers, à 0,65 % pour les bétons armés…. » « -la quantité maximale d'ions soufre (S2- ) est fixée à 0,5 % de la masse du ciment. Le choix et le dosage des différents constituants doivent conférer aux bétons une compacité convenable et leur permettre : - d'atteindre les niveaux de performances requis…. - de respecter les exigences relatives aux parements ; - de satisfaire aux conditions liées à l'environnement et au type du béton. » Pour le niveau de prévention requis vis-à-vis de l’alcali-réaction (se référer aux « recommandations pour la prévention des désordres dus à l’alcali-réaction- LCPC 1994- complété par le guide de rédaction des pièces écrites - SETRA 1996 »). ( ** ) dans les cas les plus courants, le niveau est B 3.2.2.7. Cure ( * ) La cure à l’eau est préférable. ( ** ) En espaces confinés ( tunnels…) les produits à base de solvants sont strictement interdits. 3.2.3. Composition, fabrication, transport et manutention des mortiers et bétons hydrauliques ( * ) L’article 3.2.3 n’est à retenir que dans le cas où la méthode de rejointoiement par béton projeté a été choisie. NOTA : Le rejointoiement par béton projeté utilise des mortiers ou bétons dont les caractéristiques doivent être le plus proche possible de ceux utilisés en rejointoiement classique. En projection par voie mouillée, ce sont des mortiers qui sont projetés, en voie sèche ce sont soit des mortiers ou des bétons à granulométrie 0/8mm maxi. Dans le cas du rejointoiement par béton projeté, le béton doit répondre à la norme NF P 95-102« Réparation et renforcement des ouvrages en béton et en maçonnerie - Béton projeté » 3.2.3.1. Composition 3.2.3.1.1. Contenu du mémoire d'étude de composition 3.2.3.1.2. Délais impartis pour l'étude de composition 3.2.3.2. Fabrication des bétons 3.2.3.3. Transport et manutention ( * ) Lorsque les quantités de béton à mettre en œuvre nécessitent plusieurs rotations d’engins de livraison, il est bon de coordonner les opérations de fabrication du béton et de bétonnage pour éviter toute irrégularité d’approvisionnement. ( ** ) L’étude de convenance détermine la formule de béton à adopter pour prendre en compte le transport à la pompe. 3.2.3.4. Maîtrise de la qualité des bétons 3.2.4. Contrôle extérieur ARTICLE 3.3. FOURNITURES DE PIERRES OU DE BRIQUES ( * ) L’article 3.3 n’est à retenir pour tout ou partie, que dans le cas de reconstitutions locales et/ou lorsque le rejointoiement nécessite l’utilisation de pierres ou de briques (en remplacement de lacunes ou d'éléments altérés) ( ** ) ( indiquer ici la destination des matériaux, voûte, tympans… ) La fourniture, avec les plans du DCE, de photos des matériaux en place aidera l’entreprise, en première approche, à cibler les types de pierres ou de briques qu’il pourra proposer. ( cf. commentaire article 13.1 ) 3.3.1. Pierres de taille 3.3.2. Moellons bruts ou taillés 3.3.3. Briques ARTICLE 3.4. Coulis d’injection Le coulis est le liquide que l'on fait pénétrer, à faible pression ou gravitairement par l'intermédiaire de forages munis de tubes injecteurs, à l'intérieur des maçonneries à traiter. Les caractéristiques principales d'un coulis doivent être : - La capacité de pénétrabilité découlant de son état de fluidité ou de viscosité, de sa finesse et de sa granulométrie pour imprégner au mieux la maçonnerie défaillante. - La stabilité durant la phase d'injection. Pour conserver son pouvoir de colmatage homogène des vides et du liant des pierres et des moellons, le mélange doit conserver sa concentration initiale et s'opposer à la décantation, ou à l'essorage, et au phénomène de filtration ou de ségrégation. - La résistance mécanique. Sans rechercher des possibilités très élevées en compression, le mélange proposé, après sa prise, doit présenter une résistance maximum au moins égale au matériau qu'il colmate. - La résistance chimique. Lorsque les coulis sont soumis à certaines eaux agressives, ou agents corrosifs ou tout autre phénomène découlant de la compatibilité avec le matériau traité ( ex. alcali réaction ). - La résistance au délavage. Indispensable pour les coulis réalisés dans les maçonneries soumises à des courants d'eau ou à la nappe phréatique. La composition des coulis doit répondre de manière très spécifique à chaque cas : - état de cohésion, - grosseur des vides, - charges auxquelles est soumise la maçonnerie. Dans ce but, l'épreuve d'étude a pour objet de vérifier que la formule nominale proposée à l'acceptation du maître d'œuvre permet de satisfaire aux exigences des spécifications; elle est effectuée avec des moyens de laboratoire, en tenant compte des paramètres propres au chantier, sur la base d'essais portant sur les caractères spécifiés. 3.4.1 Coulis pour ( * ) préciser ici la destination du coulis, piles, joints... On peut classer en quatre grandes familles les différents types d'injection actuellement employés : 1/ Les coulis chimiques. ( ils ne sont pas adaptés à la régénération des maçonneries ) 2/ Les coulis de ciment ou de chaux ( coulis binaires ) 3/ Les coulis de ciment adjuvantés ( coulis ternaires ) 4/ Les mortiers ( coulis chargés ) ******** ( ** ) plusieurs rédactions possibles : Rédaction 1 : Coulis hydraulique de ciment Rédaction 2 : Coulis hydraulique de chaux naturelle Rédaction 3 : Coulis hydraulique de ciment adjuvanté de bentonite Rédaction 4 : Coulis hydraulique adjuvanté de bentonite et chargé de sable ■ Les coulis de ciment ou de chaux ( coulis binaires ) : Ces coulis sont faits de suspension de ciment ou de chaux dans l'eau. L'utilisation de la chaux est à proscrire dans les réparations de maçonneries sous l'eau. Les coulis de ciment sont plus répandus. Ils sont définis par le rapport C/E = quantité de ciment/quantité d'eau, ces coulis sont de suspension instable, et ne sont homogènes que tant qu'ils sont maintenus en mouvement. Avec ces coulis instables, les grains de ciment décantent rapidement dans le matériau imprégné. De plus, la pression d'injection provocant un léger essorage du coulis, on aboutit à un produit final de résistance assez élevée et qui s'avère être adapté principalement au collage des fissures ayant une ouverture de quelques millimètres dans la maçonnerie. De rendement faible, le "blocage" ou "refus" est obtenu très rapidement et entraîne un rayon d'action insuffisant. Dans le cas de vides importants, cette solution devient prohibitive et doit être remplacée, le plus souvent par un coulis chargé moins coûteux. De fabrication simple, ces mélanges nécessitent un malaxage très énergique et une mise en œuvre rapide pour éviter une très grande décantation. C'est le type de coulis à privilégier notamment pour des injections de régénération de maçonnerie en petites quantités. ■ Les coulis de ciment adjuvantés ( coulis ternaires ) : Par rapport aux coulis binaires, ces mélanges perdent en fluidité mais gagnent en homogénéité, en stabilité et en résistance mécanique. Ils sont obtenus par adjonction de bentonite ( pour l'effet thixotropique de l'argile ). Définis aussi par le rapport C/E, ces compositions peuvent avoir des caractéristiques rhéologiques intéressantes ( forme de l'écoulement, viscosité...). La stabilité de ces coulis leur confère des possibilités d'action très élargies. Conservant leurs propriétés initiales malgré la distance parcourue, ils sont d'un rendement accru et permettent des interventions éloignées ou en site exposé telles que : - résistance à l'essorage due à un cheminement sur moellons poreux ou mortier de pose filtrant. - résistance au délavage dans le cas de maçonneries immergées. La fabrication de ces coulis nécessite quelques installations complémentaires ( bac de délayage pour la bentonite ), demande une grande précision et des soins tout particuliers quant à la composition régulière du mélange. Ces coulis sont adaptés à la presque totalité des réparations de maçonneri,. sous réserve que les quantités à injecter soient suffisantes pour l'amortissement du matériel spécifique et que l'entreprise maîtrise bien la régularité du mélange ■ Les mortiers ( coulis chargés ) : dans le but d'abaisser les coûts ( surtout lorsque les quantités à injecter sont importantes ), il peut apparaître intéressant de charger les coulis par des produits inertes peu coûteux tels que les fillers, les cendres volantes, les sables fins... En regard des résistances mécaniques recherchées, on peut faire varier le rapport charge/ciment jusqu'à 1,5 voire même 2. L'économie du projet s'en trouve largement améliorée, mais il est indispensable d'utiliser un matériel plus puissant ( pression d'injection plus élevée ) et surtout d'essayer, dans la mesure du possible, de surveiller la progression du coulis ( forage de contrôle ) pour éviter une trop grande ségrégation du mélange dans la maçonnerie à traiter. La mise en oeuvre des mortiers chargés est plus délicate car elle présente pour l'ouvrage des risques liés aux pressions d'injection plus élevées 3.4.1.1. Eau de gâchage et d'apport 3.4.1.2. Ciments 3.4.1.3. Chaux ( * ) La chaux vive, grasse, éteinte à l’eau donne les meilleurs résultats. Elle permet les coulis les plus onctueux, les plus souples et les plus adhérents. Le temps d’extinction est long (au minimum 3 à 4 mois). 3.4.1.4. Sable pour coulis chargé ( * ) Comme précisé ci-dessus, dans le but d'abaisser les coûts ( surtout lorsque les quantités à injecter sont importantes ), il peut apparaître intéressant de charger les coulis. La décision de charger un coulis est prise sur chantier, pendant l’injection, s’il s’avère que les quantités à injecter sont plus importantes que prévu et/ou que la présente de vides est suspectée en cours de chantier. 3.4.1.4.1 Nature 3.4.1.4.2 Stockage 3.4.1.5. Adjuvants ( * ) Pour un chantier de petite réparation, on limitera le type d’adjuvant à l’emploi de bentonite. 3.4.1.5.1. Bentonite ( * ) La bentonite est une argile qui gonfle au contact de l’eau et possède un grand pouvoir dissolvant. Son utilisation permet une stabilité du coulis en évitant la décantation trop rapide du ciment. Toutefois, il ne faut pas dépasser les 2% préconisés, car en surabondance la bentonite provoque un effet « savonnette » qui risque de déstabiliser les maçonneries. 3.4.1.6. Composition du coulis ( * ) La formulation du coulis peut être demandée dans le mémoire technique à remettre par les candidats et être l'objet d'un critère technique lors de l'analyse des offres. ( ** ) Type de composition possibles : 1 : Coulis hydraulique pour injection de joints Le coulis hydraulique utilisé pour injecter les joints doit avoir les caractéristiques suivantes: - caractéristiques physiques principales : - liant anhydre : surface spécifique : 7 000 cm2/g masse volumique : 3,12 g/cm3 adjuvants organiques agréés coulis : eau de gâchage = 40 % - adhérence sur prisme reconstitué (norme NFP 18894) support sec : 5 MPa support humide : 6 MPa - injectabilité à la colonne de sable (norme NFP 18891) milieu sec : 180 secondes milieu humide : 85 secondes - résistance au fendage (norme NFP 18892) milieu sec : 4,3 MPa milieu humide : 3,5 MPa - écoulement au cône de Marsh (diamètre : 10 mm) écoulement initial : 11 secondes environ écoulement à 90 mn : 14 à 18 secondes L'entrepreneur doit indiquer de façon détaillée le matériel et les installations de dosage, malaxage et d'injection qu'il compte utiliser. Ce matériel et ces installations doivent être soumis à l'agrément du maître d’œuvre et une épreuve de convenance doit être réalisée avant le démarrage du chantier. Le coulis d'injection doit avoir un rapport C/E ≃ 0.4. 2 : Coulis hydraulique ternaire pour injection de maçonneries et comblement de vides Les coulis d'injection utilisés pour les injections des maçonneries doivent être des coulis stables, constitués de ciment, de bentonite, d'eau. Avant leur emploi, les coulis de ciment doivent faire l'objet d'essais en Laboratoire aux frais de l'entrepreneur et en particulier de l'établissement de diagramme complet comportant : - les courbes d'équiviscosité, - la courbe de décantation limite, - la courbe d'égale résistance mécanique, - la courbe de viscosité maximale possible pour l'injection. La viscosité est mesurée à l'aide d'un viscosimètre type cône de Marsh (ajutage de 8 mm). Le temps d'écoulement en référence est défini au cours d'une épreuve de convenance. Le temps de début de prise de ces coulis ne doit pas être supérieur à 24 heures. L'Entrepreneur doit indiquer de façon détaillée le matériel et les installations de dosage, malaxage et injection qu'il compte utiliser. Ce matériel et ces installations doivent être soumis à l'agrément du maître d’œuvre et à une épreuve de convenance avant le démarrage effectif du chantier. Le coulis d'injection doit avoir un rapport C/E compris entre 0,9 et 1,1 qui doit être précisé par une étude préliminaire qui assure le compromis injectabilité-stabilité-résistance. Le dosage de bentonite ne doit pas être supérieur à 2 %. Les mélanges bentonite-ciment à injecter ne doivent pas présenter une décantation supérieure à 5 %. Cette décantation est exprimée par le rapport entre la quantité d'eau et le volume total. La mesure est faite dans un tube à essais de 100 cm3 ayant six (6) centimètres de diamètre. 3.4.1.6.1. Coulis d'injection chargé de sable 3.4.1.7. Assurance de la qualité des coulis 3.4.1.7.1. Différents types d'essais et épreuves 3.4.1.7.2. Épreuves de contrôle 3.4.2. Contrôle extérieur ARTICLE 3.5. BETON PROJETE 3.5.1. Provenance des matériaux 3.5.2. Définition et exigences relatives au béton ( * ) Indiquer ici les exigences que l’on attend en fonction du type d’ouvrage. Le CCTP doit préciser : - la résistance demandée à 28 jours ( mécaniquement une résistance de 30 MPa convient pour ce type d’intervention). - la classe d’environnement en se référant à la norme P 18-011 (voir le document « Les classes d'environnement » publié par le SNBPE). Les recommandations qui en découlent doivent être appliquées (on pourra se référer au document T48 de la collection technique Cimbéton qui actualise les dénominations des ciments). Pour la voie sèche, le dosage minimal en ciment est vérifié sur le béton projeté en place et non sur la formule projetée. Le CCTP doit également préciser : - les exigences particulières vis-à-vis de la résistance à l’action du gel (se référer aux « recommandations pour la durabilité des bétons durcis soumis au gel »). - le niveau de prévention requis vis-à-vis de l’alcali-réaction (se référer aux « recommandations pour la prévention des désordres dus à l’alcali-réaction- LCPC 1994- complété par le guide de rédaction des pièces écrites – SETRA 1996 »). ( ** ) dans les cas les plus courants, le niveau est B 3.5.3. Mélange à projeter fabriqué en usine 3.5.4. Constituants 3.5.4.1. Granulats ( * ) Dans la mesure du possible, la composition granulométrique doit s’inscrire dans les limites du fuseau défini dans la norme NF P 95-102. Si les ressources locales en granulats ne le permettent pas, la courbe proposée sera validée lors des essais de convenance et deviendra la courbe de référence autour de laquelle les tolérances admises seront d’amplitude équivalente à celle des fuseaux de référence. ( ** ) En voie sèche, en cas d’emploi de gravillons secs ou poreux, il y a risque d’affaiblissement de la liaison pâte/granulats par absorption d’eau. Le critère d’absorption d’eau des gravillons ≤ 2.5 se justifie pleinement. 3.5.4.2. Sable 3.5.4.3. Eau 3.5.4.4. Ciments ( * ) Préciser ici, le type et la classe de ciment à utiliser Le ciment doit être de type CEM I PMES ou de type CEM III C et sa classe doit être choisie en fonction du dosage prévu dans la composition du mélange et de la résistance sur béton durci exigée. En fonction de la classe d’agressivité de l’environnement, ils peuvent faire l’objet de spécifications complémentaires ( type PM conforme à la norme NF P 15-317 « Liants hydrauliques. Ciments pour travaux à la mer » ou type PMES conforme à la norme XP P 15-319 « Liants hydrauliques. Ciments pour travaux en eaux à haute teneur en sulfates ». PM : spécification requise en présence de chlore, ES : spécification requise en présence de sulfates ( ** ) Certains ciments sont plus clairs que d'autres. Pour des raisons esthétiques (passage de piétons par exemple), on pourra choisir un ciment qui produit un béton projeté clair. 3.5.4.5. Adjuvants ( * ) L'utilisation des adjuvants spécifiques du béton projeté tels que les "raidisseurs" ou les "raidisseurs-accélérateurs de prise" est déconseillée en dehors des zones de venues d'eau. ( ** ) ils présentent des risques importants pour la santé des utilisateurs et pour l’environnement ; ils réduisent fortement les résistances du béton à moyen et long terme et ils apportent des alcalins supplémentaires (bilan des alcalins vis-à-vis de l’alcali-réaction). Il existe des adjuvants non-alcalins performants. On doit utiliser exclusivement ce type de produits. 3.5.4.6. Additions ( * ) L’utilisation de cendres volantes est déconseillée en voie sèche. Elle est conseillée pour les bétons projetés par voie mouillée. Elles doivent respecter la norme EN 450. 3.5.4.7. Autres ajouts ( * ) Il peut s’agir de fibres, métalliques ou synthétiques, ou de colorants. Pour la couleur, le CCTP spécifier sommairement la teinte à obtenir. (remarque : une attention particulière doit alors être portée au choix du ciment et des granulats). Indiquer ici le type de fibres ou de colorants, la teinte à obtenir 3.5.4.8. Armatures et connecteurs ( * ) Dans ce type de réparation, les armatures sont destinées à reprendre le retrait. L’accrochage du béton à la maçonnerie est assuré par l’adhérence du béton et les connecteurs. Le treillis n’est pas là pour assurer la tenue du béton projeté, ni à l’était frais, ni à l’état durci. En cas de surface irrégulière, sa mise en place est difficile et il est préférable d’utiliser des fibres métalliques. ( ** ) Les armatures peuvent être en : - Acier haute adhérence nuance FeE500 - Acier doux FeE240 (si façonnage en place nécessaire) - Treillis soudé - Fibres métalliques ou synthétiques. ( *** ) En général, pour les connecteurs des aciers doux FeE240 de diamètre 6 ou 8 mm conviennent et facilitent le pliage en place. Indiquer les aciers à utiliser. 3.5.4.9. Produits de scellement des armatures ( * ) Il existe des produits à base de liants hydrauliques (préférables dans les maçonneries de mauvaise qualité ou en cas de volume important) ou de résines synthétiques (adaptées aux maçonneries de bonne qualité et aux petits volumes). 3.5.4.10. Cure ( * ) La cure à l’eau est préférable. ( ** ) En espaces confinés ( tunnels…) les produits à base de solvants sont strictement interdits 3.5.5. Composition, fabrication, transport et manutention des bétons 3.5.5.1. Composition ( * ) A ne mettre que pour la voie mouillée : Elle doit être conduite conformément à l'article 75 du fascicule 65A du CCTG. 3.5.5.1.1 Contenu du mémoire d'étude de composition ( * ) Le béton est considéré comme disposant de références probantes si les deux conditions suivantes sont remplies : 1. Il a été antérieurement fabriqué et mis en oeuvre dans des conditions à peu près équivalentes à celles de la fourniture considérée. 2. Les n résultats de résistance à la compression à 28 jours obtenus dans le cadre des épreuves de contrôle des fournitures de référence ayant donné lieu à une mesure de consistance située dans la fourchette requise, vérifient les deux conditions suivantes : n  12 fc - K(n) S  fc28 fc est la moyenne arithmétique des n résultats, S est l'estimateur de l'écart type de la distribution des résistances, fc28 est la résistance caractéristique spécifiée, K(n) est un coefficient, fonction du nombre de résultats selon le tableau ci-dessous : 3.5.5.1.2. Délais impartis pour l'étude de composition 3.5.5.2. Fabrication des bétons ( * ) Indiquer ici les éléments correspondants à : S’il n’y a pas de contraintes particulières de durée de transport et de temps de mise en œuvre, le CCTP laisse la liberté à l’entreprise de proposer sa méthode de fabrication : - Mélange fabriqué en centrale - Mélange sec fabriqué en usine - Mélange fabriqué sur place (dans ce cas, on imposera un dispositif de dosage pondéral). S’il y a des contraintes liées à une durée de transport et/ou un temps de mise en œuvre excédant 1h30 dans des conditions de température ordinaires, 1h en période chaude (plus de 27-28°C)), le CCTP interdit l’utilisation de mélange fabriqué en centrale pour la projection par voie sèche. 3.5.5.3. Transport et manutention 3.5.5.4. Assurance de la qualité des bétons ARTICLE 3.6. Epingles - Tirants d’ancrage et d’Enserrement 3.6.1. Coulis de scellement ou de protection 3.6.1.1 Définition du coulis ( * ).On peut accepter une modification de ce rapport sous réserve de justifications. 3.6.1.2 Eau 3.6.1.3 Ciment 3.6.1.4 Adjuvants 3.6.1.5 Essais de convenance du coulis 3.6.1.6 Coulis d’injection des tirants précontraints 3.6.2 Produits de scellement et de calage 3.6.2.1 Généralités 3.6.2.2 Scellement au coulis Figure 2 : exemple de scellement avec un coulis 3.6.2.3 Scellement au mortier 3.6.2.4 Scellement au mortier de résine ( * ) Ce produit ne peut pas être utilisé pour les scellements des épingles, il n’est utilisé que pour des scellements provisoires. ( ** ) La norme NFP 18-822 sera caduque en décembre 2008. 3.6.2.5 Scellement mécanique Figure 3 : exemple de scellement mécanique 3.6.2.6 Produit de calage des plaques d’appui 3.6.3 - Barres constituant les tirants et épingles 3.6.3.1 Barres HA ( * ) donner le diamètre des barres 3.6.3.2 Barres de précontrainte 3.6.3.3 Autres barres 3.6.3.4 Boulonnerie 3.6.3.5 Protection contre la corrosion des tirants précontraints 3.6.4 Plaques d’ancrage Figure 4 : exemple de plaque d'ancrage ( * ) Ne faire figurer ce paragraphe que si l’on prévoit de galvaniser les plaques d’ancrage. 3.6.4.1 Plaques simples ( * ) Indiquer ici les dimensions 3.6.4.2 Plaque en croix ( * ) Indiquer ici les dimensions 3.6.4.3 Plaque en croix architecturales Figure 5 : exemple de plaque architecturale 3.6.5 Conduits ( * ) Le choix des conduits doit être fait dès le DCE ( incidence sur le coût ) 3.6.6. Contrôle extérieur ARTICLE 3.7. ETANCHEMENT 3.7.1. Aciers de béton armé ( * ) Uniquement lorsque du béton armé est employé sur le chantier. 3.7.2. Bétons et mortiers hydrauliques ( * ) Uniquement lorsque du béton armé ou non est employé sur le chantier ( * ) Peut être XF2 en fonction de la carte des zones de gel en France ( figure NA.2 de la norme NF EN 206-1 ). 3.7.3. Chape d’étanchéité 3.7.3.1. Généralités ( * ) mettre l’étanchéité et le type de relevé retenus pour les travaux conformément aux éléments préconisés dans le chapitre I, en choisissant parmi les rédactions proposées. (**) Adapter la rédaction ( *** ) Les relevés doivent être conformes aux recommandations du guide technique du SETRA de mai 1992 « Ponts routes en maçonnerie - Protection contre l’action des eaux ». ( *** * ) Choisir la rédaction suivant la méthode retenue. ( *** ** ) Indiquer ici les valeurs désirées. ( *** *** ) Inclure ce paragraphe en cas de délai supérieur à deux semaines (une semaine en période de fort ensoleillement) entre la réalisation de l’étanchéité et de sa protection ( enrobé ou autres ). 3.7.3.2. Assurance de la qualité ( * ) Nota : Le contrôle de réception de la chape d’étanchéité, dans le cas d’une réalisation par feuilles préfabriquées bitumineuses soudées au support peut être effectué à l’aide d’une caméra thermique infrarouge d’une précision du dixième de degré. Dans ce cas, le préciser si cette exigence est retenue. 3.7.4. Matériaux de remplissage ( * ) Comme précisé dans le guide technique cité, pour de petits ouvrages, le remplissage peut être substitué par un béton maigre ( le préciser ). A n’utiliser qu’exceptionnellement, cette technique interdit toute intervention ultérieure dans l’ouvrage. 3.7.4.1. Grave non traitée ( * ) Uniquement si ce produit est utilisé pour les travaux. 3.7.5. Grave bitume pour couche de reprofilage ( * ) Uniquement si ce produit est utilisé pour les travaux. 3.7.6. Micro béton bitumineux pour couche de reprofilage ( * ) Les caractéristiques qui suivent sont à adapter en fonction des impératifs du chantier. ( ** )Uniquement si ce produit est utilisé pour les travaux. ( *** ) indiquer l’épaisseur : l’épaisseur peut être comprise entre 2 et 6 cm. Pour ce type de reprofilage, il est conseillé d’avoir un fond de forme relativement stable et compatible pour l’adhérence d’un BB ( grave bitume par exemple ). 3.7.7. Béton bitumineux pour couche de roulement ( * ) Les caractéristiques qui suivent sont à adapter en fonction des impératifs du chantier. 3.7.7.1. Trafic ( * ) Mettre la rédaction correspondant au trafic pris en compte sur l’ouvrage. 3.7.7.2. Type d’enrobé 3.7.7.3. Caractéristiques des granulats 3.7.7.3.1. Caractéristiques intrinsèques et de fabrication ( * ) Mettre la rédaction correspondant au trafic pris en compte sur l’ouvrage 3.7.7.3.2. Angularité ( * ) Mettre la rédaction correspondant au trafic pris en compte sur l’ouvrage 3.7.7.4. Liant pour couche d'accrochage ( * ) A ne préconiser qu’entre couches de GNT et d’enrobé ou la grave bitume. Ne pas appliquer de couche d’accrochage entre la chape et la couche d’enrobé. 3.7.7.5. Composition du béton bitumineux 3.7.7.5.1. Spécifications requises ( * ) Mettre la rédaction correspondant à la classe choisie 3.7.7.5.2. Contrôles exécutés par le maître d'œuvre 3.7.7.6. Tolérances 3.7.8. Matériau drainant 3.7.9. Filtre de tranchée 3.7.10. Drain 3.7.11. Joint souple étanche ( * ) Uniquement lorsqu’un support en béton et/ou des trottoirs revêtus sont réalisés. Moduler cet article selon la présence d’un ou des deux éléments. 3.7.12. Trottoirs et accotements ( * ) Uniquement si ces produits sont utilisés pour les travaux. 3.7.12.1. Bordures de trottoirs ( * ) indiquer la bordure de trottoir utilisée en béton matricé ou non, ou en matériaux naturels. 3.7.12.2. Caniveaux ( * ) Indiquer le type de caniveau utilisé en cas de caniveaux en éléments préfabriqués en béton matricé ou non, ou en matériaux naturels. 3.7.12.3.Fils d'eau ( * ) Uniquement si ce produit est utilisé pour les travaux. Si le profil en long de l’ouvrage présente une pente suffisante pour assurer un écoulement correct des eaux on peut s’affranchir de ce type d’équipement. 3.7.12.4. Gargouilles ( * ) Uniquement si ce produit est utilisé pour les travaux. Le calcul des gargouilles, dimensions et espacements, doit être effectué suivant les recommandations du guide technique du SETRA de juin 1989 « Assainissement des ponts routes ». pour couche de reprofilage 3.7.12.5. Tuyaux collecteurs ( * ) uniquement lorsque la réalisation de ce type d’équipement est possible. ( ** ) Le calcul des avaloirs et des tuyaux collecteurs, dimensions et espacements, doit être effectué suivant les recommandations du guide technique du SETRA de juin 1989 « Assainissement des ponts routes » 3.7.12.6. Fourreaux ( * ) Uniquement si cet aménagement est prévu sur l’ouvrage 3.7.12.7. Revêtement de trottoirs . ( * ) Uniquement si ce produit est utilisé pour les travaux. ( ** ) Indiquer le type de revêtement utilisé. ( *** ) Indiquer la couleur. ARTICLE 3.8. PRODUITS DE SCELLEMENT ET D’ACCROCHAGE ( * ) Ces exigences performantielles sont optionnelles, et ne doivent être spécifiées que dans le cas où elles sont effectivement nécessaires. Ces exigences n’apparaissent pas complètement dans la norme NF EN 1504-6 ARTICLE 3.9. Barbacanes ARTICLE 3.10. DECHETS (*) Remplir le tableau en fonction des déchets prévus | # CHAPITRE III # PROVENANCE, QUALITE ET # PREPARATIONDES MATERIAUX # ARTICLE 3.1. GENERALITES ( art. 21 à 25 du CCAG ) Il est rappelé que la fourniture des matériaux, composants ou autres produits fait partie de l'entreprise. L'entrepreneur doit en conséquence imposer dans les conventions avec les fournisseurs ou producteurs les obligations du présent marché s’y référant. Tous les matériaux, composants ou équipements entrant dans la composition des ouvrages ou ayant une incidence sur leur qualité ou leur aspect, sont proposés par l'entrepreneur au maître d'œuvre selon les modalités (procédures et délais) prévues au PQ. Ils sont définis par leurs caractéristiques, leur conditionnement et leur provenance. Il est rappelé que l'acceptation des matériaux, produits et composants est subordonnée : - aux résultats du contrôle intérieur, dont les modalités sont définies dans le PQ. - aux résultats du contrôle extérieur. Dans l'exercice du contrôle extérieur, le maître d'œuvre peut être amené à : - s'assurer de l'exercice du contrôle intérieur - exécuter les essais qu'il juge utiles - faire procéder à des prélèvements conservatoires. En cas d'anomalies constatées sur les matériaux, produits composants et équipements avant leur mise en place dans l'ouvrage au niveau du contrôle intérieur, ou dans le cadre du contrôle extérieur, il est fait application des articles 39 et 44 du CCAG. Le PQ doit définir les modalités de leur présentation à l'acceptation du maître d'œuvre lorsqu'ils ne sont pas fixés au marché. Les dispositions relatives à la gestion de la qualité sont développées à l'article 2.5 du présent CCTP. ## 3.1.1. Conformité aux normes, marques et avis techniques français ( Recommandations RC 99-T1 ) ### 3.1.1.1. Possibilités d'équivalence Le présent CCTP prévoit que certains produits ou services doivent être conformes à des normes européennes en vigueur ou à défaut, aux normes françaises. A défaut de normes européennes et de normes françaises, l'entrepreneur peut proposer d'autres produits ou services à condition d'une part, qu'ils soient conformes à des normes en vigueur dans d'autres Etats membres de l'espace économique européen et d'autre part, qu'ils soient acceptés par le maître d'œuvre, ce dernier restant seul juge de l'équivalence. Le présent CCTP prévoit également que certains produits ou services doivent être titulaires soit d'une marque de qualité CE, NF ou autres ( DIN, BSI…), soit d'un avis technique, d'un agrément ou d'une homologation émis par un organisme public européen ou français (EOTA, SETRA, LCPC, CSTB, etc.). L'entrepreneur peut proposer d'autres produits ou services à condition que ceux-ci bénéficient de modes de preuves en vigueur dans d'autres états membres de l'espace économique européen attestés par des organismes accrédités par des organismes signataires des accords dits "E.A.". Ces produits ou services doivent également être acceptés par le maître d'œuvre, ce dernier restant seul juge de l'équivalence. ### 3.1.1.2. Acceptation ou refus du maître d'œuvre d'une équivalence En complément à l'article 23 du CCAG-T, pour toute demande d'équivalence d'un produit ou service, le titulaire doit fournir au moins deux mois avant tout début d'approvisionnement ou mise en œuvre, les éléments (échantillons, notices techniques, résultats d'essai, etc.) nécessaires à l'appréciation de l'équivalence du produit ou service proposé au produit ou service requis. Ces éléments sont à la charge de l'entrepreneur et, pour les documents, rédigés en langue française. Le maître d'œuvre dispose d'un délai de 30 jours à partir de la livraison de ces éléments pour accepter ou refuser ce produit. Son acceptation est fondée sur le respect des exigences définies dans la norme française ou dans le règlement de la marque de qualité, de l'avis technique, de l'homologation ou de l'agrément requis, qui constituent toujours la référence technique. Tout produit ou service pour lequel l'équivalence aurait été sollicitée et qui serait livré sur le chantier ou engagé sans respecter le délai précité est réputé être en contradiction avec les clauses du marché et doit donc être immédiatement retiré ou interrompu au frais de l'entrepreneur, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrêt de chantier. # ARTICLE 3.2. MORTIERS ET BETONS HYDRAULIQUES POUR LE REJOINTOIEMENT ( Norme NF EN 206-1 ) ## 3.2.1. Définition des mortiers et bétons ( * ) ### 3.2.1.1. Dosage du mortier Le dosage du mortier est défini en accord avec le maître d’œuvre ( * ) ## 3.2.2. Constituants des mortiers et bétons La norme NF P95-107 « Réparation et renforcement des maçonneries » précise les caractéristiques des constituants du mortier. Les mortiers pour maçonnerie doivent être conformes à la norme NF EN 998-2. ### 3.2.2.1. Ciments La fourniture des ciments fait partie du marché. Ils doivent être conformes aux normes NF EN 197-1, 197-2, NF P 15-307, 15-317, 15-319 et P 18-011. Le fascicule 65A du CCTG est complété comme suit : 3.2.2.1.1. Qualité et provenance L'entrepreneur doit proposer à l'acceptation du maître d'œuvre, dans le cadre de son PQ et conjointement avec les études des bétons, la catégorie, la classe, la sous-classe et la provenance des ciments devant être utilisés. A l'appui de ses propositions d'agrément, l'entrepreneur doit fournir au maître d'œuvre, en même temps que le dossier des études de composition des bétons, et pour toutes les catégories de ciment utilisées sur le chantier, les résultats statistiques mensuels et annuels des essais effectués dans le cadre de l'autocontrôle par la Société ou les Sociétés cimentières retenues, et portant sur la période de 12 mois précédant la date de signature du Marché. 3.2.2.1.2. Conditions de livraison des ciments Les conditions de livraison et de stockage des ciments doivent être conformes à l'article 3 du fascicule 3 du CCTG. En complément de celles-ci, le fournisseur doit informer des livraisons le maître d’œuvre au minimum 24 heures à l'avance. 3.2.2.1.3. Prélèvements conservatoires L'entrepreneur doit effectuer selon les modalités prévues aux clauses 2.2. et 2.3. de la norme NF P 15-300 des prélèvements conservatoires de ciment :  de 25 kg pour chaque lot de ciment utilisé pour les épreuves d'étude et de convenance des bétons,  de 5 kg pour chaque partie d'ouvrage définie lors de l'établissement du plan de contrôle d'exécution de l'ouvrage avec un prélèvement à la 1ère livraison de chaque ciment de qualité nouvelle. Ces prélèvements sont conservés à l'abri en récipients étanches et étiquetés, soit par le Laboratoire qui procédera aux analyses, soit par le maître d’œuvre. 3.2.2.1.4. Contrôles et essais Contrôle intérieur Pendant toute la durée des travaux, l’entrepreneur fournit au maître d’œuvre les relevés statistiques du fabricant de ciment comprenant : - moyenne, - écart type, - coefficient de variation. Dans le cadre de son contrôle intérieur, l'entrepreneur doit se faire communiquer les résultats de l'autocontrôle effectué par la cimenterie sur le ciment livré et mettre ces résultats à la disposition du maître d’œuvre. Contrôle extérieur Le programme des prélèvements à effectuer sera le suivant :  un prélèvement par partie d'ouvrage. Sur chaque prélèvement désigné par le maître d’œuvre, sont réalisés les essais suivants :  identification rapide  temps de prise  expansion à chaud  flexion - compression à 7 et 28 j  chaleur d'hydratation Dans le cas de résultats défavorables, il doit être procédé à des contre-épreuves dans les conditions du paragraphe 2.2.5. de la norme NF P 15-300. Pendant ces contre-épreuves, le maître d’œuvre peut faire bloquer le stock ou le silo concerné jusqu'à la conclusion de celles-ci. Les résultats de ces essais doivent être communiqués au maître d’œuvre dans les soixante-douze (72) heures qui suivent les prélèvements et en tout état de cause avant l'emploi des ciments (excepté les essais de résistance). Le reste des prélèvements de ciment après essais, est conservé durant 6 mois. Le maître d’œuvre se réserve la possibilité de modifier la cadence de ces essais. 31.2.1.5. Conséquences d'une ou plusieurs insuffisances des caractéristiques des ciments Si des défauts susceptibles d'être imputés à la qualité des ciments livrés sont constatés dans les six mois après le prélèvement, sur une quelconque partie d'un ouvrage, le maître d’œuvre peut faire effectuer, sur les prélèvements conservatoires correspondants, des essais de vérification de la conformité aux normes des ciments livrés, dans les conditions des paragraphes 2.3.2. et 2.2.5. de la norme NF P 15-300. Lorsque les épreuves et contre-épreuves sur les ciments donnent des résultats défavorables, le maître d’œuvre se réserve le droit d'appliquer dans ce cas, soit l'article 39 du CCAG sur les vices de construction si les défauts constatés le nécessitent, soit une réfaction de prix si les défauts constatés ne mettent pas en cause de façon notable la stabilité de l'ouvrage. ### 3.2.2.2. Chaux Elles doivent être conformes aux normes NF P 15-307 et NF EN 459-1, 459-2 et 459-3. ( * ) Chaux hydrauliques naturelles ou artificielles : NHL ou HL ### 3.2.2.3. Sables pour mortier de rejointoiement Le PQ indique la provenance des granulats et le niveau de performance des granulats proposés. Il en fixe les modalités du contrôle du transport, du stockage et de la conformité des fournitures. Les granulats marins sont interdits. Pendant toute la durée du chantier, le sable doit provenir d'une seule et même installation. Chaque proposition doit être obligatoirement accompagnée des fuseaux de production établis à partir d'un contrôle statistique à la production portant sur une durée d'au moins 6 mois. L'effectif de l'échantillon correspondant à chaque caractère spécifié ne doit pas être inférieur à 30. 3.2.2.3.1 Nature Le sable utilisé pour confectionner le mortier de rejointoiement est un sable de rivière lavé. 3.2.2.3.2 Granularité et propreté En conformité avec la norme NF EN.196-1, le granulat à utiliser est un sable tamisé et lavé, de bonne qualité et d’origine alluvionnaire, de préférence EV>75. Un sable de bonne qualité est constitué de grains allant de 0,5 mm à 0,08 mm suivant une courbe de granulométrie régulière. La proportion maximale d'éléments retenus sur le tamis de module trente-cinq (35) , tamis de deux virgule cinq millimètres (2,5 mm) doit être inférieure à dix (10) pour cent. Dans le cadre du contrôle intérieur, des planches d’essai sont à réaliser avant rejointoiement pour juger de la couleur du joint à mettre en place. ( * ) 3.2.2.3.3 Stockage L'entrepreneur ne peut utiliser que des sables stockés depuis au moins deux (2) jours. En conséquence, la capacité de stockage du sable doit correspondre au moins à la plus forte consommation prévue de deux jours de rejointoiement. ### 3.2.2.4. Eau de gâchage et d'apport Elle doit répondre aux prescriptions de la norme NF EN 1008. Sous réserve de se conformer à la norme précitée, l’eau du réseau public peut être utilisée. Prescriptions conformes à l'article 72.3. du fascicule 65A du CCTG. ( * ) ### 3.2.2.5. Adjuvants Ils doivent être conformes aux normes XP P 18-340 et NF EN 934-2. On applique les spécifications fixées par l'article 72.4. du fascicule 65A du CCTG.  Si le mortier de rejointoiement est préparé sur le chantier : L'incorporation en usine de tout adjuvant dans les liants est interdite. Toute livraison d'adjuvants sur le chantier doit donner lieu à la présentation d'un certificat d'origine indiquant la date limite d’utilisation. L’utilisation d’adjuvants doit être soumise à l’agrément du maître d’œuvre. ( * )  Si des produits de réparation prêts à l’emploi sont utilisés : ( ** ) Les adjuvants alcalins à base d’aluminates ou de silicates de sodium sont interdits ( *** ) L'incorporation sur chantier de tout nouvel adjuvant dans le liant est interdite. 3.2.2.5.1. Colorants Conformément aux spécifications de la norme NF P 95-107, la coloration des mortiers s'obtient par l'utilisation de sables de couleur ou par adjonction de faibles quantités d'oxydes métalliques (fer, cuivre...) de terre de Sienne ou d'ocre. ### 3.2.2.6. Compatibilité des différents constituants Prescriptions conformes à l'article 72.6 du fascicule 65A du CCTG. ( * ) Pour la prévention des désordres dus à l’alcali-réaction, les travaux sont menés avec un niveau de prévention ( ** ). ### 3.2.2.7. Cure La cure peut être réalisée à l’eau. Cette eau peut être la même que celle utilisée pour le gâchage du mortier avec les mêmes prescriptions ( cf. article 3.2.2.4 ) (*) Les produits de cure utilisés doivent répondre aux spécifications de la norme NF P 18-370. ( ** ) ## 3.2.3. Composition, fabrication, transport et manutention des mortiers et bétons hydrauliques ( * ) ### 3.2.3.1. Composition L'étude de composition des bétons incombe à l'entrepreneur dans le cadre de son PQ. Elle doit être conduite conformément à l'article 85 du fascicule 65 du CCTG. 3.2.3.1.1. Contenu du mémoire d'étude de composition Pour chacun des bétons étudiés, le mémoire remis au maître d’œuvre doit comporter :  Un chapitre indiquant avec précision l'origine de chacun des composants du béton (ciment, granulats, eaux, adjuvants éventuels) et regroupant toutes les informations demandées à l'appui de la proposition d'agrément de ces composants. C'est dans ce chapitre que l'entrepreneur indique les valeurs minimales et maximales de l'équivalent de sable et les fuseaux de tolérance de la granulométrie des différents granulats qu'il propose, ainsi que la formule nominale de composition de chacun des bétons.  Un chapitre indiquant avec précision les caractéristiques du matériel utilisé pour la fabrication du béton, et les tolérances qu'elles permettent sur le dosage de constituants.  Un chapitre rassemblant les résultats de l'épreuve d'étude. 3.2.3.1.2. Délais impartis pour l'étude de composition L'entrepreneur doit remettre son mémoire d'étude avant la fin de la période de préparation fixée par l'article 8.1. du CCAP. Le maître d’œuvre doit formuler ses observations dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la réception du mémoire d'étude. ### 3.2.3.2. Fabrication des bétons Prescriptions conformes à l'article 83 du fascicule 65 du CCTG. ### 3.2.3.3. Transport et manutention Les prescriptions de l'article 83.3. du fascicule 65A du CCTG sont complétées comme suit : L'entrepreneur doit établir une liaison par téléphone ou par tout autre moyen agréé par le maître d’œuvre entre les ateliers de fabrication du béton et les chantiers de bétonnage. ( * ) Transport à la pompe (cas de la projection par voie mouillée) Le transport à la pompe du béton est autorisé sous réserve que la formule nominale soit étudiée en conséquence. ( ** ) Le mémoire d'étude doit préciser le type de pompe qui sera utilisé. L'épreuve de convenance doit comporter un essai de pompage. Pendant toute la durée des bétonnages à la pompe, une pompe de secours en état de marche doit se trouver sur le chantier. ### 3.2.3.4. Maîtrise de la qualité des bétons 3.2.3.4.1. Différents types d'essais et épreuves  Épreuves de convenance : à la charge et aux frais de l'entrepreneur  Épreuves de contrôle : elles feront l'objet du contrôle extérieur  Épreuves d'information : elles feront l'objet du contrôle intérieur Pour confectionner les éprouvettes, l'entrepreneur doit fournir le béton et les moules. Ces éprouvettes sont confectionnées suivant la méthode spécifique au béton projeté décrite dans la norme NF P 95-102. 3.2.3.4.2. Epreuves de contrôle Les épreuves d'information sont effectuées par l'entrepreneur dans le cadre de son PQ. Les stipulations de l'article 86 du fascicule 65 du CCTG doivent être appliquées. ## 3.2.4. Contrôle extérieur Le maître d’œuvre peut procéder, à titre exceptionnel à des vérifications complémentaires à la charge du maître d'ouvrage. # ARTICLE 3.3. FOURNITURES DE PIERRES OU DE BRIQUES ( * ) Les matériaux utilisés doivent répondre aux spécifications de la norme NF P 95-107. En ce qui concerne la fourniture de ces matériaux pour ( ** ), l'entrepreneur doit établir, en liaison avec le maître d’œuvre, les caractéristiques de ces pierres et rechercher la provenance la mieux adaptée. Ces éléments doivent être de teintes et de caractéristiques les plus proches de celles présentes sur l’ouvrage. Le choix de ces éléments doit être soumis à l’agrément du maître d’œuvre. Il est fait application du fascicule 64 chapitre I du CCTG et des normes citées. ## 3.3.1. Pierres de taille Les pierres de tailles doivent répondre aux spécifications des normes NF EN 12-670, 13-373, 771-6, 772-16 et XP B 10-601. Les pierres de taille sont non gélives et de dimensions régulières (volume compris entre 0,8 et 1,2 fois le volume moyen). Les pierres de taille sont exemptes d'épaufrures et il appartient à l'entreprise de prendre au cours de leur transport et manutention les dispositions nécessaires à cet effet. Si de telles épaufrures se produisent néanmoins, la pierre est refusée, ou retaillée si cela est possible. En cas de maçonnerie à réaliser contre des maçonneries existantes, les pierres de taille provenant des démolitions ne sont retaillées que si elles ne peuvent être maintenues dans leurs dimensions d'origine par suite d'épaufrures ou de détériorations diverses. Les pierres de taille neuves doivent présenter des caractéristiques (résistance, dureté, couleur, aspect) aussi voisines que possible de celles des matériaux anciens, et leur aspect doit s'intégrer avec celui des maçonneries non démolies ou réutilisées. La taille des pierres est choisie de façon à harmoniser l'appareillage obtenu avec l'aspect des parements de maçonnerie non démolis. ## 3.3.2. Moellons bruts ou taillés Les moellons bruts ou taillés doivent répondre aux spécifications des normes NF EN 12-670, 13-373, 771-6, 772-16 et XP B 10-601. Les moellons bruts ou taillés sont non gélifs et de dimensions les plus régulières possibles (volume compris entre 0,8 et 1,2 fois le volume moyen). En cas de maçonnerie à réaliser contre des maçonneries existantes, les moellons bruts ou taillés provenant des démolitions sont triés et seuls ceux qui ne présentent pas de défauts sont réutilisés. Les moellons bruts ou taillés neufs présentent des caractéristiques (résistance, dureté, couleur, aspect) aussi voisines que possible de celles des matériaux anciens, et leur aspect doit s'intégrer avec celui des maçonneries non démolies ou réutilisées. ## 3.3.3. Briques Les briques doivent répondre aux spécifications des normes NF EN 771-1, 772-1, 772-11, 772-16, 772-19 et NF P 10-021-2, 13-307. Les briques utilisées sont des éléments correspondant le plus possible à ceux de la maçonnerie en place (teinte, dimensions et résistance). La réutilisation de briques issues de démolition est proscrite. # ARTICLE 3.4. Coulis d’injection Les matériaux utilisés doivent répondre aux spécifications des normes NF P 95-103 et 95-107. ## 3.4.1 Coulis pour ( * ) Il est utilisé pour exécuter l'injection un coulis ( ** ) Les articles qui suivent sont à retenir pour tout ou parties en fonction des éléments entrant dans la formulation du coulis définie à l'étude de composition. ### 3.4.1.1. Eau de gâchage et d'apport Elle doit répondre aux prescriptions de la norme NF EN 1008. Prescriptions conformes à l'article 82.3. du fascicule 65 du CCTG. Le choix de l’eau de gâchage et d’apport doit donner lieu à un intérêt particulier, car certaines eaux réagissent de façon fort mal venue avec certains ciments. ### 3.4.1.2. Ciments Les ciments employés doivent être conformes aux normes NF EN 197-1, 197-2 et FD P 15-010. Il peut être employé des ciments spéciaux finement broyés. ### 3.4.1.3. Chaux Elles doivent être conformes aux normes NF P 15-307 et NF EN 459-1, 459-2 et 459-3. ( * ) Chaux hydrauliques naturelles ou artificielles : NHL ou HL ### 3.4.1.4. Sable pour coulis chargés ( * ) Il doit être conforme aux spécifications de la norme XP P 18-545. Le PQ indique la provenance des granulats et le niveau de performance des granulats proposés. Il en fixe les modalités du contrôle du transport, du stockage et de la conformité des fournitures. Les granulats marins sont interdits. Pendant toute la durée du chantier, le sable doit provenir d'une seule et même installation. Chaque proposition doit être obligatoirement accompagnée des fuseaux de production établis à partir d'un contrôle statistique à la production portant sur une durée d'au moins 6 mois. L'effectif de l'échantillon correspondant à chaque caractère spécifié ne doit pas être inférieur à 30. 3.4.1.4.1 Nature Le sable utilisé pour les injections doit être propre, tamisé et de granulométrie 0/1 maximum. ( Le sable de Fontainebleau de granulométrie 0/1 est idéal ). 3.4.1.4.2 Stockage L'entrepreneur ne peut utiliser que des sables stockés depuis au moins deux (2) jours. En conséquence, la capacité de stockage du sable doit correspondre au moins à la plus forte consommation prévue de deux jours d'injection. ### 3.4.1.5. Adjuvants Les adjuvants employés doivent être conformes aux normes XP P 18-340 et NF EN 934-2. ( * ) L’utilisation des adjuvants doit être soumise à l’agrément du maître d’œuvre. 3.4.1.5.1. Bentonite ( * ) Comme argile, on adopte une bentonite. Elle doit avoir une limite de liquidité supérieure à 40 %. Le pourcentage de bentonite ne doit pas être supérieur à 2 % du poids de ciment. La bentonite en suspension dans l'eau doit comporter moins de 1 % de particules supérieures à 0,1 mm (le coulis de bentonite sur filtre sous courant d'eau sur tamis AFNOR n° 20 ne doit laisser aucun refus). Elle ne doit contenir aucun élément nuisible à la prise de ciment. L'article suivant (3.4.1.6.) n'est à prendre en compte que dans les cas particuliers qu'il évoque ( Ils sont donnés à titre d’exemples, car ils constituent deux des cas les plus couramment rencontrés ). Pour les autres cas, on se reportera à l'étude de composition du coulis qui donne toutes les indications nécessaires à la rédaction des articles concernés. ### 3.4.1.6. Composition du coulis La composition du coulis est donnée par l’entreprise qui la soumet pour avis au maître d’œuvre. ( * ) ( ** ) 3.4.1.6.1. Coulis d'injection chargé de sable Ces coulis doivent être des mortiers colloïdaux ; ils ne doivent pas présenter de ségrégation appréciable pendant la prise ni ressuage excédant 5 % en volume. Leur proportion (dosages et malaxage) doit être particulièrement soignée et soumis à l'agrément du maître d’œuvre. ### 3.4.1.7. Assurance de la qualité des coulis 3.4.1.7.1. Différents types d'essais et épreuves  Épreuves de convenance : à la charge et aux frais de l'entrepreneur  Épreuves de contrôle : elles feront l'objet du contrôle extérieur  Épreuves d'information : elles feront l'objet du contrôle intérieur 3.4.1.7.2. Épreuves de contrôle Les épreuves d'information sont effectuées par l'entrepreneur dans le cadre de son PQ. Les stipulations de l'article 86 du fascicule 65 du CCTG doivent être appliquées. ## 3.4.2. Contrôle extérieur Le maître d'œuvre peut procéder, à titre exceptionnel à des vérifications complémentaires à la charge du maître d'ouvrage. # ARTICLE 3.5. BETON PROJETE Les matériaux utilisés ainsi que les contrôles effectués sur ceux-ci doivent être conformes et répondre aux spécifications de la norme NF P 95-102 (Réparation et renforcement des ouvrages en béton et en maçonnerie - Béton projeté) et à toutes celles issues du présent CCTP, ainsi qu’en particulier les normes EN 206-1-1/A1-1/A2, EN 14487-1 et 2. L'adhérence du béton projeté sur la maçonnerie étant primordiale, les valeurs d'adhérence exigées sont élevées, la méthode de projection par voie sèche doit, de ce fait, être obligatoirement utilisée. ## 3.5.1. Provenance des matériaux Dans les huit (8) jours qui suivent la notification du marché, l’entrepreneur doit soumettre à l’agrément du maître d’œuvre, la nature, la provenance et la qualité des matériaux qu’il entend utiliser. ## 3.5.2. Définition et exigences relatives au béton ( * ) - La résistance moyenne à la compression à 28 jours, mesurée selon la norme NF EN 12390-3 sur au moins 3 carottes de  60 mm x 120 mm, doit être supérieure ou égale à 30 MPa. - L'adhérence moyenne entre le béton projeté et la maçonnerie, mesurée en laboratoire par des essais en traction directe, sur au moins 3 carottes de  50 mm prélevées sur site, doit être supérieure ou égale à 1 MPa à 7 jours et à 1,5 MPa à 28 jours. Les conditions de réalisation des essais d’adhérence sont définies à l’article 6 de la norme P 18-852 et dans la norme P 18-858. Pour la prévention des désordres dus à l’alcali-réaction, les travaux sont menés avec un niveau de prévention (**). ## 3.5.3. Mélange à projeter fabriqué en usine Les mélanges à projeter secs, prêts à l’emploi, fabriqués en usine et conditionnés en sacs ou livrés en vrac et transvasés sur le site dans un silo, doivent répondre aux prescriptions de la Norme NF P 95-102 et être proposés à l'agrément du maître d’œuvre, qu'ils soient destinés au rejointoiement, à la reconstitution de la maçonnerie disparue ou purgée, ou à la réalisation de la coque armée de protection de l'intrados. Les courbes granulaires des mélanges secs – en sacs ou en silos - doivent s'inscrire dans le fuseau conseillé dans la Norme NF P 95-102. L'entrepreneur est dispensé de fournir une étude de composition lorsque le mélange sec est élaboré en usine et livré en sac ou en silo. Il doit simplement dans ce cas, adresser au maître d'œuvre la fiche technique du produit que le fournisseur est tenu d'établir. Cette fiche doit indiquer la composition détaillée du mélange (granularité, nature et classe du ciment, teneur en ciment et éventuellement nature et teneur en adjuvant). La fiche technique du fournisseur doit également préciser les conditions de stockage, la date du conditionnement ou de l'ensachage du mélange, ainsi que la durée limite d'utilisation (dans les conditions de stockage décrites dans la fiche). Ces indications doivent être respectées. L’entrepreneur est soumis également aux dispositions du fascicule 65 du CCTG. Le Maître d’Oeuvre refusera la mise en oeuvre de toute livraison de mélange sec préparé en usine dont le marquage d’identification serait incomplet ou douteux. Compte tenu des très faibles quantités de béton pouvant être mises en place par heure pour des travaux de rejointoiements, de reconstitution de moellons et de coques minces armées, réalisés par phases et à partir d'échafaudages, un mélange prêt à l'emploi fabriqué en centrale (BPE) ne doit être livré que par quantité maximale de 2 m3 si un ciment CEM I PMES est employé en période chaude (t > 20°c) et par quantité maximale de 4 m3 si un ciment CEM III C est utilisé. L'utilisation de ce mode de confection et de transport du mélange à projeter doit donc être soumis à l'agrément du maître d'œuvre qui fixe la quantité maximale de livraison et le délai limite d'utilisation en fonction du type de ciment et de la température ambiante. Pour être agréés par le maître d'œuvre, les matériaux entrant dans la composition des mélanges à projeter doivent satisfaire aux exigences décrites ci-après. ## 3.5.4. Constituants ### 3.5.4.1. Granulats ( * ) Les granulats doivent être conformes aux normes NF EN 12-620, XP P 18-545, et FD P 18-542 Conformément à la norme NF P 95-102, les granulats doivent être de catégorie A ou B. Cependant, dans les deux cas, le coefficient d’aplatissement devra être inférieur ou égal à : - 20 pour D supérieur à 10 - 25 pour D inférieur à 10 (selon la norme NF P 18-561). Le critère d’absorption d’eau doit être ≤ 2.5. ( ** ) La teneur en eau des granulats doit être homogène et rester faible ( teneur optimale comprise entre 2 et 5 % ). A cet effet, les granulats doivent être stockés sous abri pour que leur teneur en eau ne varie pas du fait des intempéries. ### 3.5.4.2. Sable Le granulat fin ou sable doit avoir un équivalent de sable supérieur à 85 et un pourcentage inférieur à 10 % d'éléments passant au tamis de 0,080 mm. Il ne doit pas contenir d’impuretés pouvant nuire aux propriétés du béton. ### 3.5.4.3. Eau Elle doit répondre aux prescriptions de la norme NF EN 1008. Sous réserve de se conformer à la norme précitée, l’eau du réseau public peut être utilisée. ### 3.5.4.4. Ciments Les ciments employés doivent être conformes aux normes NF EN 197-1, 197-2 et FD P 15-010. La fourniture des ciments fait partie de l’Entreprise et elle doit satisfaire au fascicule 3 du CCTG. Le ciment doit provenir exclusivement de l’usine choisie par l’Entrepreneur et agréée par le Maître d’Oeuvre. Le ciment doit être le même pour l’ensemble du chantier ( * ) ( ** ) ### 3.5.4.5. Adjuvants Les adjuvants employés doivent être conformes aux normes XP P 18-340 et NF EN 934-2. Les produits qui peuvent être utilisés pour faciliter la mise en œuvre du béton projeté et/ou améliorer sa qualité en place sont : - soit des adjuvants pour béton, - soit des raidisseurs ne contenant ni alcalin ni silicate dont la fonction principale est de permettre l’adhérence et le maintien en place immédiats, sans fluage du béton dès sa projection sur le support quelle que soit l'inclinaison de celui-ci,( * ) Les adjuvants alcalins à base d’aluminates ou de silicates de sodium sont interdits ( ** ) Pour les zones de venues d'eau où ces adjuvants sont reconnus nécessaires contradictoirement entre l’entreprise et le maître d’œuvre, l’Entrepreneur doit proposer, avant les essais de convenance, le produit dont il envisage l'utilisation, son dosage et ses caractéristiques. Si l'adjuvant a été accepté par le maître d'œuvre, après examen de sa fiche technique, il est utilisé lors des essais de convenance pour réaliser une dalle d'essai par projection, dans les conditions définies par la norme NF P 95-102. Sauf dans le cas d'emploi de mélanges secs préparés en usine, pour lesquels l'adjuvant peut être dosé avec précision et incorporé à la fabrication, l’entrepreneur doit disposer, sur le chantier, d’un moyen de dosage automatique agréé par le Maître d’Oeuvre. L’emploi de tout adjuvant doit être soumis à l’avis du maître d’œuvre. ### 3.5.4.6. Additions Les additions utilisées doivent être conformes à la norme NF P 18-501. Sont autorisées : - L’utilisation de fumées de silice. Elles doivent respecter la norme NF P 18-502. - L’utilisation de laitiers. Ils doivent respecter la norme NF P 18-506. - L’utilisation d’additions calcaires. Elles doivent respecter la norme NF P 18-508. - L’utilisation d’additions siliceuses. Elles doivent respecter la norme NF P 18-509. ( * ) ### 3.5.4.7. Autres ajouts ( * ) Leur utilisation et leur dosage sont validés lors des essais de convenance. ### 3.5.4.8. Armatures et connecteurs ( * ) Les armatures doivent être conformes aux normes NF A 35-015 (ronds lisses soudables), NF A 35-016 (armatures haute adhérence), NF A 35-018 (aptitude au soudage ), NF A 35-021 (aciers pour béton) et NF A 35-027 (armatures pour béton armé) et bénéficier de la marque AFCAB-aciers pour béton armé. Les armatures utilisées sont les suivantes : ( ** ) ( *** ) Les armatures sont soumises à l’agrément du maître d’œuvre. ### 3.5.4.9. Produits de scellement des armatures Les produits de scellement utilisés doivent répondre aux prescriptions de la norme P 18-821. ( * ) ### 3.5.4.10. Cure La cure peut être réalisée à l’eau. Cette eau peut être la même que celle utilisée pour le béton projeté avec les mêmes prescriptions (cf. article 3.5.4.3) ( * ) Les produits de cure utilisés doivent répondre aux spécifications de la norme NF P 18-370. ( ** ) ## 3.5.5. Composition, fabrication, transport et manutention des bétons ### 3.5.5.1. Composition L'étude de composition des bétons incombe à l'entrepreneur dans le cadre de son PQ ( * ) 3.5.5.1.1 Contenu du mémoire d'étude de composition Conformément aux spécifications de l’article 85.1 du fascicule 65 du CCTG, les épreuves d’études ne sont pas nécessaires en cas d’utilisation d’une formule de béton présentant des références probantes ( * ) ou ceux dont la résistance à la compression à 28 j est inférieure ou égale à 25Mpa. Pour chacun des bétons étudiés, le mémoire remis au maître d’œuvre doit comporter :  un chapitre indiquant avec précision l'origine de chacun des composants du béton (ciment, granulats, eaux, adjuvants éventuels) et regroupant toutes les informations demandées à l'appui de la proposition d'agrément de ces composants. C'est dans ce chapitre que l'entrepreneur indique les valeurs minimales et maximales de l'équivalent de sable et les fuseaux de tolérance de la granulométrie des différents granulats qu'il propose, ainsi que la formule nominale de composition de chacun des bétons.  Un chapitre indiquant avec précision les caractéristiques du matériel utilisé pour la fabrication du béton, et les tolérances qu'elles permettent sur le dosage de constituants.  Un chapitre rassemblant les résultats de l'épreuve d'étude. 3.5.5.1.2. Délais impartis pour l'étude de composition L'entrepreneur doit remettre son mémoire d'étude au plus tard quinze jours ouvrables après notification du marché. Le maître d’œuvre formule ses observations dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du mémoire d'étude. ### 3.5.5.2. Fabrication des bétons Prescriptions conformes à l'article 83 du fascicule 65 du CCTG. ( * ) ### 3.5.5.3. Transport et manutention Les prescriptions de l'article 83.3. du fascicule 65 du CCTG sont applicables. ### 3.5.5.4. Assurance de la qualité des bétons Dans le cadre du contrôle intérieur, sont réalisées les :  Épreuves de convenance  Épreuves de contrôle  Épreuves d'information Pour confectionner les éprouvettes, l'entrepreneur doit fournir le béton et les caisses. Ces éprouvettes sont confectionnées suivant la méthode spécifique au béton projeté décrite dans la norme NF P 95-102. # ARTICLE 3.6. Epingles - Tirants d’ancrage et d’enserrement ## 3.6.1 Coulis de scellement ou de protection Les produits de scellement des barres HA doivent être soumis à l'agrément du maître d'œuvre. ### 3.6.1.1 Définition du coulis Les coulis utilisés pour les injections sont des coulis constitués de ciment et d’eau. Ils sont réalisés par un mélange de ciment CEM I et d’eau, dans les proportions C/E de 2 (rapport pondéral) ( * ). L’entrepreneur doit fournir la composition du coulis et ses caractéristiques. L’utilisation de mortier expansif est interdit. ### 3.6.1.2 Eau L'eau de gâchage satisfait aux prescriptions de la norme NF EN 1008. Sous réserve de conformité à la norme précitée, l’eau du réseau public peut être utilisée, prescription conforme à l'article 82.3 du fascicule 65 du CCTG. ### 3.6.1.3 Ciment Pour les injections dans le sol, le ciment doit être un ciment de type CEM I PMES 52,5 conforme à la norme NF EN 197-1. ### 3.6.1.4 Adjuvants les adjuvants doivent être conformes à la norme NF EN 934-2 et satisfaire aux conditions de non-agressivité des armatures ### 3.6.1.5 Essais de convenance du coulis Il doit être procédé à un essai de convenance du coulis à la charge de l’entreprise. Normes NFP 18-831 à 836 Cet essai porte sur : - Les conditions de mise en œuvre - La fluidité - Le ressuage - La densité - Le temps de prise du coulis - La résistance à la compression simple du coulis La résistance à 28 jours doit être supérieure à 20 MPa ### 3.6.1.6 Coulis d’injection des tirants précontraints On se conforme aux stipulations des recommandations TA95. ## 3.6.2 Produits de scellement et de calage ### 3.6.2.1 Généralités Ces produits sont prêts à l'emploi et destinés aux opérations de scellement des tirants ou épingles Les produits sont à base de résine époxyde ou à base de liant hydraulique modifié (produits EP ou LHM selon le vocabulaire du guide LCPC-Sétra : « Choix et application des produits de réparation et de protection des ouvrages en béton - Guide technique » ( août 1996 ). L'Entrepreneur propose les produits à l'acceptation du maître d'œuvre. Ils ne sont acceptés que sur présentation d'un procès verbal de l'organisme certificateur qui est remis au maître d'œuvre pendant la période de préparation des travaux et au plus tard un (1) mois avant leur utilisation. Les dosages, domaines d'application, DPU, temps de prise selon la température, caractéristiques mécaniques doivent être clairement récapitulés dans un document. ### 3.6.2.2 Scellement au coulis Le coulis de scellement est conforme aux spécifications du PQ et soumis à l’agrément du maître d’œuvre. ### 3.6.2.3 Scellement au mortier Le mortier de scellement est conforme aux spécifications du PQ et soumis à l’agrément du maître d’œuvre. ### 3.6.2.4 Scellement à base de mortier de résine ( * ) Ils doivent être conformes à la norme NF EN 1504-6 ou à la norme P 18-822 ( ** ) et titulaires du droit d'usage de la marque NF ou autre marque reconnue équivalente. Ils doivent satisfaire en fonction de leur destination aux critères figurant dans le guide LCPC-Sétra : « Choix et application des produits de réparation et de protection des ouvrages en béton - Guide technique » ( août 1996 ).. Les produits proposés ne doivent pas contenir de solvant. Les composants des résines époxy doivent être prédosés et conditionnés dans des emballages distincts, étanches, complètement identifiés et devant permettre la préparation de 1 kg, 2 kg ou 5 kg de mélange. ### 3.6.2.5 Scellement mécanique La fixation du boulon est obtenue par une tête expansive située en fond de trou et bloquée par le serrage du boulon. L’effet du boulon est immédiat. Ce type de scellement est réservé pour une épingle provisoire et interdit pour les épingles et tirants définitifs. ### 3.6.2.6 Produit de calage des plaques d’appui Le produit de calage est conforme aux spécifications du PQ et soumis à l’agrément du maître d’œuvre. ## 3.6.3 Barres constituant les tirants et épingles ( Norme NF P95-107 article4.2.2.4 et NF P95-106 article 6.3 ) Les barres et tirants auront les longueurs définies sur les plans du marché. ### 3.6.3.1 Barres HA Les barres constitutives des tirants sont des armatures pour béton armé de ( * ) mm de diamètre, de nuance Fe E500-3, conformes à la norme NF A 35-016 et bénéficiant de la marque AFCAB-aciers pour béton armé. Elles doivent être apte au soudage. L’extrémité apparente des barres est filetée sur 200mm par forgeage. ### 3.6.3.2 Barres de précontrainte On peut également remplacer les barres d’acier HA Fe E500-3 par des barres en acier spécial à haute limite d’élasticité, de manière à limiter le diamètre des barres et des forages. ### 3.6.3.3 Autres barres L’utilisation d’autres barres que des barres en aciers HA est exceptionnelle. Elle peut néanmoins être acceptée pour des raisons comme une démolition ultérieure ou pour des questions de corrosion. On peut utiliser des barres filetées en fibre de verre. Les produits sont soumis à l’agrément du maître d’œuvre. ### 3.6.3.4 Boulonnerie La boulonnerie à serrage contrôlé doit être conforme à la norme NF EN27-201. ### 3.6.3.5 Protection contre la corrosion des tirants précontraints Il s’agit dans la plupart des cas de tirants définitifs en ambiance moyennement agressive au sens de l’article 6.2.2.2 de la norme NF P 95-106. On met donc en œuvre une protection de type P2 telle que définie dans l’article 6.4.1.2 de la norme NF P95-106. Les stipulations des recommandations TA95 doivent être appliquées. Les plaques doivent avoir une dimension minimale de manière à ne pas exercer d’effort ponctuel sur la maçonnerie et répartir l’effort du au tirant sur une certaine zone. La règle est de couvrir au minimum 3 moellons. Si ces précautions ne sont pas prises, il y a un fort risque de voir apparaître des fissures entre les joints des moellons maintenus et le reste de la maçonnerie. D’autre part les plaques doivent avoir une inertie importante, c’est la raison pour laquelle il est recommandé d’utiliser des UPN. On utilise couramment des UPN 140 ou 160 ## 3.6.4 Plaques d’ancrages L’ensemble plaque d’ancrage comprend également la contre plaque et l’écrou hémisphérique. Il est soumis à l’agrément du maître d’œuvre. Si l’entreprise n’utilise pas de contre plaque, le trou de la plaque doit être allésé et présenter du côté serrage un cône d’angle au centre 60°. Le boulon doit avoir obligatoirement une embase hémisphérique. Les plaques, contre-plaques et écrous sont en acier S235 tel que défini par la norme NF EN 10025 ou en acier allié ayant des caractéristiques mécaniques au moins égales.. Ces aciers sont aptes à la galvanisation conformément aux prescriptions de la norme NF A 35-503. ( * ) ### 3.6.4.1 Plaques simples Elles sont constituées d‘un simple UPN, de dimension ( * ) et ont une longueur minimum de 0,80m, ou couvrir trois moellons. ### 3.6.4.2 Plaques en croix Elles sont composées de 2 UPN, de dimensions ( * ), soudés perpendiculairement et renforcés par des équerres plates soudées. ### 3.6.4.3 Plaques en croix architecturales Elles sont conformes aux dessins et plans du marché ## 3.6.5 Conduits Dans le cas de forage dans les remblais ou dans les maçonneries désorganisées, les tirants sont enfilés dans des conduits qui pourront être - des tubes en acier galvanisé conformes aux normes XP A 49-646 et NF A 49-700, - des tubes en polyéthylène conformes aux normes T 54-043, T 54-063, T 54-072. Les diamètres intérieurs doivent satisfaire aux stipulations du fascicule 65 A du CCTG. L’épaisseur des tubes en acier doit être supérieure ou égale à 2 mm et celle des tubes polyéthylène supérieure ou égale à 3 mm. ( * ) ## 3.6.6. Contrôle extérieur Le maître d’œuvre peut procéder, à titre exceptionnel à des vérifications complémentaires à la charge du maître d'ouvrage. # ARTICLE 3.7. ETANCHEMENT ## 3.7.1. Aciers de béton armé ( * ) ( art. 71 du fascicule 65 du CCTG, normes NF A 35-015,PR NF A 35-015, NF A 35-016-1et 2, PR NF A 35-016-1/A1 et 2/A2) ### 3.7.1.1. Généralités Tous les aciers de béton armé utilisés sont soudables. Le recours à des aciers conformes aux spécifications de la norme NF A 35-017 est ainsi interdit. Si l'entrepreneur a recours à une usine d'armatures industrielles pour le béton, celle-ci doit bénéficier de la marque NF-Armatures. ### 3.7.1.2. Treillis soudés ( normes NF A 35-016-1 et 2, NF A 35-019-2 et NF A 35-027 ) L'utilisation de treillis soudés ou de fils tréfilés est soumise à l'acceptation préalable du maître d'œuvre. ### 3.7.1.3. Aciers lisses ( norme NF A 35-015 ) Tous les aciers lisses utilisés sont de la nuance B235C et soudables. Leur utilisation est limitée aux : - armatures de frettage, - barres de montage, - armatures en attente de diamètre inférieur ou égal à 16 mm exposées à un pliage suivi d'un dépliage. ### 3.7.1.4. Armatures à haute adhérence ( normes NF A 35-016-1 et 2 et PR NF A 35-016-1/A1 et 2/A2) Toutes les armatures à haute adhérence sont conformes aux normes NF A 35-016-1 et PR NF A 35-016-1/A1 et sont de nuance B500B au sens de celles-ci. Elles sont approvisionnées en longueur telle que toute armature transversale puisse ne pas comporter plus de tronçons que si elle était constituée d'éléments de 12 m. Les armatures à haute adhérence doivent en outre présenter une résistance à la fatigue conforme aux dispositions de l'article 7.3.3. de la norme NF A 35-016-1. ### 3.7.1.5. Dispositifs de raboutage pour armatures de béton armé ( normes NF A 35-020-1 et NF A 35-020-2 ) Les dispositifs de raboutage éventuellement utilisés pour le raccordement des armatures de béton armé sont admis à la marque AFCAB-Dispositifs de raboutage ou d'ancrage d'armatures du béton. Les dispositifs de raboutage permettent d'obtenir une liaison pouvant supporter sans se rompre deux millions de cycles de sollicitations engendrant une contrainte maximale égale à 60% de la limite d'élasticité spécifiée des barres à raccorder et une étendue de variation de contrainte de 80 MPa. Cette aptitude est attestée par des essais de fatigue réalisés, aux frais de l'entrepreneur, conformément aux indications du 5.3 de la norme NF A 35-020-2. ## 3.7.2. Bétons et mortiers hydrauliques ( * ) ( art. 71 à 73 du fascicule 65A du CCTG, norme NF EN 206-1 ) Les essais relatifs aux épreuves ( études, convenances, contrôles ) doivent être réalisés sur chacun des bétons de classe de résistance supérieure à C25/30 prévus au marché. La notion de famille définie dans la norme NF EN 206-1 n'est pas retenue pour ce qui concerne les études, convenances et contrôles. Les spécifications relatives à la consistance et à la teneur en air sont définies en terme de valeurs cibles. Compte tenu de la disparité des types d'éprouvettes utilisées en Europe, la classe de résistance d'un béton s'exprime désormais avec deux valeurs ( ex. C30/37 ), la première correspondant à des résultats en compression obtenus en écrasant des éprouvettes cylindriques, l'autre des éprouvettes cubiques. La détermination des résistances est appréciée à partir d'essais réalisés sur des éprouvettes cylindriques conformes à la norme NF EN 12390-1. Par dérogation au fascicule 65 du CCTG, les désignations, les classes d'exposition, la classe de résistance au sens de la norme NF EN 206-1, le dosage en liant, les destinations et les caractéristiques complémentaires exigées des différents bétons sont indiqués dans le tableau ci-après. La classe de chlorure pour chacune des parties d’ouvrage est définie en référence au tableau NA 5.2.7 de la norme NF EN 206-1. ### 3.7.2.1. Définition des bétons ( art. 71 à 73 du fascicule 65A du CCTG, norme NF EN 206-1 ) ( art. 81 à 83 du fascicule 65 du CCTG, norme NF EN 206-1 ) Les spécifications destinées à assurer la durabilité du béton sont celles données dans la norme NF EN 206-1 complétées par les indications des articles suivants en fonction des classes d’exposition des différentes parties d’ouvrage. 3.7.2.1.1. Bétons utilisés Parties d’ouvrages; Classe d’exposi-tion; Classe de résistan-ce; Teneur minimale en liant équiva-lant vis-à-vis de la durabilité ( 1 ) ( 2 ); Nature du ciment vis-à-vis de la durabilité; Caracté-ristiques complé-mentai-res du ciment vis-à-vis de la durabilité; Eeff/Leq vis-à-vis de la durabilité ( 8 ); Caracté-ristiques complé-mentaires ( 3 ). Béton de propreté; X0; 250 kg. Béton de support non armé ou de remplis-sage; XA1 XH2 ( *** ); C30/37; 330 kg; PM ( 6 ); 0.55; LRE RAG RSI. Béton de support armé soumis aux sels de dévergla-çages; XA1 XC4 XD3 XF4 ( * ) XH2( *** ); C35/45; 385 kg (9); CEM I ou II/A ( S ou D ); PM ( 6 ) ou ES ( 7 ); 0.45; LRE RAG RSI G + S( ** ). Béton de support armé; XA1 XC4 XH2 ( *** ); C30/37; 330 kg; 0.50; LRE RAG RSI. 3.7.2.1.2. Mortiers Les mortiers sont titulaires de la marque NF-Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique au titre de scellement ou de calage. 3.7.2.1.3. Commentaires concernant les spécifications fournies dans les tableaux précédents ( 1 ) Les additions en substitution de ciment ne sont admises que pour les parties d'ouvrage où la nature du ciment n'est pas imposée. Il est alors rappelé que dans ce cas, le ciment utilisé doit être un ciment CEM I. La nature et la quantité maximale de ces additions sont données dans le tableau NA.F.1 de la norme NF EN 206-1. Pour les bétons G et G+S, il convient en outre de tenir compte des restrictions complémentaires données dans le document intitulé "Recommandations pour la durabilité des bétons durcis soumis au gel" édité par le LCPC en décembre 2003. ( 2 ) Les teneurs minimales en liant équivalent étant définies pour Dmax =20mm, la quantité de liant équivalent à ajouter ou à déduire en pourcentage de la valeur indiquée en fonction de la dimension nominale supérieure du plus gros granulat exprimée en mm est +10% pour D < 12,5mm, +7,5% pour de D=14mm, +5% pour D=16mm, -2,5% pour D=22,4mm et -5% pour D=25mm. ( 3 ) Les caractéristiques complémentaires indiquées ont les significations suivantes : - caractéristique complémentaire "G" : Les bétons correspondants doivent faire l'objet des dispositions particulières relatives à la durabilité vis-à-vis du gel précisées dans la suite du présent CCTP. - caractéristique complémentaire "G+S" : Les bétons correspondants doivent faire l'objet des dispositions particulières relatives à la durabilité vis-à-vis du gel avec fondants précisées dans la suite du présent CCTP. - caractéristique complémentaire "RAG" : Les bétons correspondants doivent faire l'objet des dispositions particulières relatives à la prévention des désordres liés à l'alcali-réaction précisées dans la suite du présent CCTP. - caractéristique complémentaire "LRE" : Les bétons correspondants doivent faire l'objet des dispositions particulières relatives à la limitation des retraits précisées dans la suite du présent CCTP. ( 6 ) Spécification requise uniquement en présence de chlorures. ( 7 ) Spécification requise uniquement en présence de sulfate. ( 8 ) En complément des dispositions du tableau NA.F.1 de la norme NF EN 206-1, l'exigence relative au rapport E eff/Leq est applicable à chaque gâchée de la charge. ( 9 ) Pour les bétons soumis à une classe d’exposition XF3 ou XF4, l'entrepreneur peut réduire les dosages en liant équivalent en dessous de 385 kg/m3, dans la limite de 350 kg/m3 pour la classe XF3 et de 370 kg/m3 pour la classe XF4, sous réserve de justifier la résistance au gel interne par l'essai pertinent des normes P 18-424 ou P 18-425 selon le degré de saturation en eau du béton. L'entrepreneur doit également justifier la résistance à l’écaillage par l’essai défini dans la norme XP 18-420 en cas de gel en présence de sels de déverglaçage. 3.7.2.1.4. Consistance des bétons La consistance de tous les bétons est proposée par l'entrepreneur et soumise au visa du maître d'œuvre. Elle est déterminée par l'essai d'affaissement selon la norme NF EN 12350-2 pour les classes de consistance S1 à S4 et par l'essai d'étalement selon la norme NF EN 12350-5 pour la classe de consistance S5. La classe de consistance S1 n'est autorisée que pour les bétons préfabriqués. 3.7.2.1.5. Constituants des mortiers et bétons ( art. 82 du fascicule 65 du CCTG ) 3.7.2.1.5.1. Granulats ( art. 82.2 du fasc. 65 du CCTG, normes NF EN 12620, XP P 18-545, FD P 18-542 ) Pour chaque formule de béton, la dimension nominale supérieure du plus gros granulat est proposée et justifiée par l’entrepreneur dans son PQ. Dans tous les cas, elle est limitée à 25mm et doit être adaptée à la dimension et à la densité du ferraillage des pièces à bétonner. Les granulats sont des granulats naturels courants, conformes aux normes NF EN 12620 et XP P 18-545. Les granulats récupérés sur l'installation de production considérée à partir des eaux de lavage ou de béton frais sont interdits pour les bétons dont la classe de résistance en compression est supérieure ou égale à C35/45. L'entrepreneur doit prévenir immédiatement le maître d'œuvre des modifications qui peuvent survenir dans la production des granulats. Lors de la livraison des granulats sur le lieu d'utilisation, l'entrepreneur doit contrôler les bordereaux de livraison et l'aspect visuel des granulats. Dispositions particulières liées aux réactions "d'alcali-silice" RAG Tous les granulats ( gravillons et sables ) doivent être qualifiés vis-à-vis de l'alcali-réaction, conformément aux prescriptions du fascicule de documentation FD P 18-542. Dans le cas de sables fillérisés, les fillers doivent être qualifiés séparément des sables vis-à-vis de l'alcali-réaction. Ils sont qualifiés soit, lorsque la granulométrie du filler correspond à la coupure 0-0,315mm, par l'essai cinétique visé par la norme XP P 18-594, soit, dans le cas contraire, en appliquant les clauses relatives aux additions mentionnées au paragraphe "Additions pour bétons" du même sous-article du présent CCTP. Les granulats doivent être qualifiés non réactifs ( NR ). Toutefois, des granulats potentiellement réactifs à effet de pessimum ( PRP ), peuvent être utilisés sous réserve que les deux conditions du chapitre 9 du guide technique "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" édité par le LCPC en juin 1994 soient vérifiées. En l'absence de justification de la qualification des granulats, ces derniers sont considérés comme potentiellement réactifs ( PR ) et toutes les dispositions du présent CCTP relatives aux granulats PR leur sont applicables. Les granulats doivent être non réactifs ( NR ). Toutefois, des granulats potentiellement réactifs à effet de pessimum ( PRP ) peuvent être utilisés sous réserve que les deux conditions du chapitre 9 du guide technique "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" édité par le LCPC en juin 1994 soient vérifiées. Si ces conditions ne sont pas vérifiées, les granulats sont considérés comme potentiellement réactifs ( PR ) et toutes les dispositions du présent CCTP relatives aux granulats potentiellement réactifs leurs sont applicables. De même, des granulats potentiellement réactifs ( PR ) peuvent être utilisés sous réserve qu'au moins une des quatre conditions suivantes soit vérifiée : - Condition 1 : La formulation satisfait à un critère analytique ( bilan des alcalins ) effectué conformément aux prescriptions du chapitre 5 du guide technique "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" édité par le LCPC en juin 1994. - Condition 2 : La formulation satisfait à un critère de performance ( essais de gonflement ) effectué conformément aux prescriptions du chapitre 6 du guide technique "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" édité par le LCPC en juin 1994. - Condition 3 : Sur la base des prescriptions du chapitre 7 du guide technique "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" édité par le LCPC en juin 1994, le maître d'œuvre juge que la formulation offre des références d'emploi suffisamment convaincantes. - Condition 4 : Le béton proposé contient des additions minéralogiques inhibitrices en proportions suffisantes, eu égard aux prescriptions du chapitre 8 du guide technique "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" édité par le LCPC en juin 1994. Dispositions particulières relatives à la durabilité vis-à-vis du gel G et G+S Les caractéristiques des granulats doivent respecter les spécifications suivantes définies dans le guide "Recommandations pour la durabilité des bétons durcis soumis au gel" édité par le LCPC en décembre 2003 : Caractéristiques; Béton G; Béton G+S. Sable : friabilité ° selon P 18-576; FS < ou = 40; FS < ou = 40. Sable : équivalent de sable sur la fraction 0/2 selon la norme NF EN 933-8; alluvionnaires et concassés ES > ou = 65 ; essai au bleu selon la norme NF EN 933-9 non accepté; alluvionnaires et concassés ES > ou = 60 ; essai au bleu selon la norme NF EN 933-9 non accepté. Sable : passant à 0,063 mm °°; < ou = 9 % e = 3; < ou = 9 % e = 3. Sable : module de finesse °°°; Ls < ou = 2,8 e = 0,6; Ls < ou = 2,8 e = 0,6. Gravillons : sensibilité au gel et absorption d'eau selon les normes NF EN 1367-1 et NF EN 1097-6 °°°°; pour chaque classe granulaire WA24 < ou = 1 % ou F2; pour chaque classe granulaire WA24 < ou = 1 % ou F2. Gravillons : Dmax selon la norme XP P 18-545; < ou = 25 mm; < ou = 25 mm. ° Chaque sable utilisé seul ou comme composant d'un mélange doit satisfaire aux valeurs spécifiées pour la propreté et, dans le cas de sables dont le D est supérieur à 1 mm, aux valeurs spécifiées pour la friabilité. °° Le passant à 0,063 mm comprend d'éventuelles additions utilisées comme correcteur de la granularité des sables. Les sables comportant une teneur en fines supérieure à 9 % dans les mêmes conditions que ci-dessus peuvent engendrer un mauvais comportement au gel. Leur emploi peut toutefois être envisagé à condition de vérifier dans l'épreuve d'étude que les spécifications exigées dans le guide technique "Recommandations pour la durabilité des bétons durcis soumis au gel" édité par le LCPC en décembre 2003 sont respectées. °°° La limite supérieure du module de finesse Ls et l'étendue e s'appliquent au sable n'ayant pas fait l'objet d'un mélange et au sable reconstitué par le producteur de granulats. Pour le sable recomposé sur la centrale à béton, le module de finesse correspond au centième de la moyenne pondérée des refus cumulés des sables constituant le mélange, exprimés en pourcentage. Les refus correspondent aux tamis entrant dans la définition du module de finesse. La pondération est effectuée suivant les proportions relatives des sables entrant dans le mélange. L'exigence concernant l'étendue du module de finesse est satisfaite lorsque l'étendue de chaque composant du sable recomposé est conforme à la valeur indiquée dans le guide technique "Recommandations pour la durabilité des bétons durcis soumis au gel" édité par le LCPC en décembre 2003. °°°° Seul le critère d'absorption d'eau WA24 est retenu pour qualifier la résistance au gel des gravillons. Chaque classe granulaire doit avoir une valeur d'absorption d'eau WA24 inférieure ou égale à 1 %. A défaut, il est possible d'utiliser des gravillons présentant une valeur de WA24 supérieure à 1 % à condition que ceux-ci soient résistants au gel et classés dans la catégorie F2 définie dans la norme NF EN 12620. Dans ce cas, la résistance au gel est déterminée suivant la norme NF EN 1367-1. 3.7.2.1.5.2. Ciments ( art. 82.1 du fascicule 65 du CCTG, normes FD P 15-010, NF EN 197-1, NF EN 15-302, NF P 15-317, NF P 15-318, NF P 15-319 ) L'entrepreneur doit effectuer des prélèvements conservatoires de ciment : - de 10 kg pour chaque lot de ciment utilisé pour les épreuves d'étude et de convenance des bétons, - de 5 kg pour chaque partie d'ouvrage. Les prélèvements sont effectués soit dans le silo à l'aide d'un dispositif installé sur la colonne montante, soit au droit du malaxeur. Contrôle intérieur Pendant toute la durée des travaux de bétonnage, l'entrepreneur fournit au maître d'œuvre les relevés statistiques du fabricant de ciment comprenant moyenne, écart-type et coefficient de variation. En complément à l'article 85.1B du fascicule 65 du CCTG, le fournisseur de ciment présente, à l'appui de ses résultats d'auto-contrôle, un engagement sur le respect de la valeur minimale retenue C min. Contrôle extérieur L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait que le maître d'œuvre peut faire réaliser des prélèvements en vue de faire réaliser les essais suivants : - identification rapide, - temps de prise, - expansion à chaud, - flexion - compression à 7 et 28 jours, - chaleur d'hydratation. Dispositions particulières liées à la limitation de la chaleur d'hydratation LCH Il faut utiliser des ciments à faible exothermie et à prise lente. Les ciments de la classe de résistance à court terme R sont notamment proscrits. Dispositions particulières liées à la limitation du retrait LRE La teneur maximale en ciment est limitée à 385 kg/m3. La résistance caractéristique du béton est d'au moins 30 MPa à 28 jours sur cylindres. Dispositions particulières liées aux réactions de gonflement interne Réaction alcali-silice RAG Contrôle intérieur Dans le cas où le dossier carrière montre que les granulats sont potentiellement réactifs, et si la justification de la formule se fait par référence au chapitre 5 du document intitulé "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" édité par le LCPC en juin 1994, il est rappelé que des essais de détermination des teneurs en alcalin réactif des ciments sont à réaliser conformément à la norme NF EN 196-2. Ces essais ont pour objet de confirmer les données statistiques de la cimenterie et sont effectués au début du chantier, au cours des épreuves d'étude, ou avant les épreuves de convenance en cas d'utilisation d'un béton disposant de références. Contrôle extérieur L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait que le maître d'œuvre peut faire effectuer sur les prélèvements de ciment des mesures de taux d'alcalins et de teneurs en laitier. Réaction sulfatique interne RSI Conformément aux indications du document intitulé «Recommandations sur la prévention des désordres dus à la RSI» édité par le LCPC en août 2007, en cas d’élévation de température excessive et en fonction du niveau de prévention retenu pour l’ouvrage ou la partie de l’ouvrage, l'entrepreneur peut être amené à utiliser des ciments particuliers. Dispositions particulières relatives à la durabilité vis-à-vis du gel G et G+S Le ciment et son dosage doivent respecter les caractéristiques suivantes : Caractéristiques; Béton G; Béton G+S. Type et classe; CEM I ou CEM II/A et B sauf cendres volantes 42,5 N - 42,5 R°° et supérieure; CEM I PM ou ES° ou CEM II/A ( S, D ) PM ou ES° 42,5 N - 42,5 R°° et supérieure. Dosage minimal pour un béton armé ou précontraint 0/20; 385 kg/m3; 385 kg/m3. Pour ces bétons, l'entrepreneur peut réduire les dosages en liant équivalent en dessous de 385 kg/m3, dans la limite de 350 kg/m3 pour la classe XF3 et de 370 kg/m3 pour la classe XF4, sous réserve de justifier la résistance au gel interne par l'essai pertinent des normes NF P18-424 ou NF P18-425, selon le degré de saturation en eau du béton. L'entrepreneur doit également justifier la résistance à l’écaillage par l’essai défini dans la norme XP P 18-420 en cas de gel en présence de sels de déverglaçage. Les fines des sables et des sables de correction granulaire passant au tamis de 0,063 mm ne peuvent pas être comptabilisées dans le ciment. ° L'entrepreneur doit utiliser des ciments PM ou ES au sens des normes NF P 15-317 et NF P 15-319 pour réduire les risques de réaction sulfatique en présence de sels de déverglaçage dont la teneur en sulfates solubles est supérieure à 3 %. °° L'entrepreneur doit limiter la microfissuration superficielle du béton, et de ce fait, la pénétration des chlorures, en utilisant des ciments peu exothermiques, en particulier pour la réalisation des pièces massives. L'utilisation des ciments de la classe de résistance à court terme R est donc déconseillée. 3.7.2.1.5.3. Adjuvants pour bétons ( art. 82.4 du fascicule 65 du CCTG, norme NF EN 934-2 ) En début d'utilisation, l'entrepreneur effectue un prélèvement conservatoire sur chaque adjuvant. Dispositions particulières relatives à la durabilité vis-à-vis du gel G et G+S L'utilisation d'un entraîneur d'air est obligatoire pour les bétons traditionnels de classe inférieure à C50/60. L'utilisation d'un réducteur d'eau est fortement conseillée pour pallier les baisses de résistances mécaniques consécutives à la présence d'air entraîné. Il est nécessaire d'effectuer un complément d'étude en centrale permettant de tenir compte des conditions de malaxage et de température. Son objet est d'ajuster le dosage en entraîneur d'air de manière à respecter la fourchette de pourcentage d'air entraîné défini lors de l'étude et de vérifier la stabilité dans le temps des différents paramètres. 3.7.2.1.5.4. Additions pour bétons ( art. 82.6 du fascicule 65 du CCTG, normes NF P 18-501, NF P 18-506, NF P 18-508, NF EN 13263-1, , NF EN 450, NF EN 13263-1 ) Dispositions particulières liées aux réactions "d'alcali-silice" RAG Les fillers siliceux ne sont admis que sous réserve que la formule de béton proposée satisfasse à un critère de performance ( essai de gonflement ) conformément aux prescriptions du chapitre 6 du guide technique "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" édité par le LCPC en juin 1994. Si les granulats sont PRP, les cendres volantes de houille ne sont admises qu'à la condition que leur teneur totale en alcalins soit inférieure à 2%. Si les granulats sont NR ou PRP, les fillers siliceux ne sont admis que sous réserve que la formule de béton proposée satisfasse à un critère de performance ( essai de gonflement ) conformément aux prescriptions du chapitre 6 du guide technique "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" édité par le LCPC en juin 1994. Si les granulats sont PRP, les cendres volantes de houille ne sont admises qu'à la condition que leur teneur totale en alcalins soit inférieure à 2%. Si les granulats sont PR ou considérés comme tels, si l'entrepreneur choisit de justifier sa formulation en effectuant un bilan des alcalins, ce dernier est effectué conformément aux prescriptions du chapitre 5 du guide technique "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" édité par le LCPC en juin 1994, les alcalins des additions étant pris en compte dans le bilan avec le coefficient d'activité 0,17 pour les pouzzolanes, les cendres volantes et les fumées de silice et avec le coefficient 0,5 pour les laitiers, les fines siliceuses et les fines calcaires. Si au contraire, l'entrepreneur choisit de justifier sa formulation par des essais de performances ( essais de gonflement ), ceux-ci sont réalisés sur les formules incluant les additions. Quelle que soit la démarche adoptée pour valider la formule de béton, toute modification dans la qualité ou la nature des additions est interdite à moins de reproduire l'ensemble de la démarche ayant permis de justifier la formule initiale. Dispositions particulières relatives à la durabilité vis-à-vis du gel G et G+S Seuls les laitiers moulus et les fumées de silice sont susceptibles de ne pas altérer la résistance au gel des bétons durcis. Les cendres volantes sont interdites dans tous les cas. Si les additions sont utilisées comme correcteur de la granularité des sables ou en addition au ciment ( CEM I ), les dosages maximaux suivants par rapport au poids du ciment sont à respecter : - 10% pour les fumées de silice, - 30% pour les laitiers moulus, - 15% pour les additions calcaires ( certaines peuvent augmenter la sensibilité à l'écaillage ), étant entendu que le total du dosage en additions calcaires et laitiers moulus ne doit pas dépasser 30%. Si les additions sont utilisées en substitution partielle au ciment CEM I, elle n'est autorisée que pour les bétons G ; le dosage minimal s'applique alors au liant recomposé ciment + addition. Pour un béton dont le diamètre maximal du granulat D max est égal à 20 mm, les quantités maximales suivantes, données en kg/m3, doivent être respectées : Classes d'exposition; XF1; XF2; XF3; XF4. Laitiers moulus; 50; 0; 50; 0. Fumées de silice; 30; 0; 30; 0. Additions calcaires; 50; 0; 0; 0. Pour un béton dont le diamètre maximal du granulat Dmax est différent de 20 mm, les quantités d'additions A à ajouter ou à déduire, en pourcentage des valeurs indiquées dans le tableau précédent, sont données dans le fascicule 65 du CCTG. Pour une même formule, une seule addition est autorisée en substitution dans une formule donnée. 3.7.2.1.5.5. Eau ( art. 82.3 du fascicule 65 du CCTG, NF EN 1008 ) Il est rappelé que l’eau de gâchage doit respecter les prescriptions de la norme NF EN 1008. En l'absence d'étude appropriée, l'eau de récupération de l'industrie du béton ne peut pas être employée. Une étude particulière est notamment nécessaire dans les cas suivants : béton architectural, béton précontraint, béton contenant de l'air entraîné, béton en environnement agressif. En tout état de cause, seule l'eau décantée ayant atteint une masse volumique inférieure à 1,02 et déshuilée pourra être utilisée. 3.7.2.1.6 Etude des bétons ( art. 85.1 du fascicule 65 du CCTG ) Il est précisé que les dispositions de l'article 85.1 du fascicule 65 du CCTG s'appliquent en considérant qu'un prélèvement comporte trois éprouvettes. Dispositions particulières liées aux réactions "d'alcali-silice" RAG Justification de la qualification des granulats Si les granulats bénéficient du droit d'usage de la marque NF-Granulats, avec qualification vis-à-vis de l'alcali-réaction en NR ou PRP, le certificat de conformité des granulats à la marque NF, qui donne leur qualification vis-à-vis de l'alcali-réaction, doit être annexé au dossier d'étude des bétons. Si les granulats ne bénéficient pas du droit d'usage de la marque NF-Granulats mais si le producteur de granulats dispose d'un dossier carrière élaboré conformément aux prescriptions du document "Guide pour l'élaboration du dossier carrière" édité par le LCPC en juin 1994 et approuvé par le maître d'œuvre, le dossier d'étude des bétons doit contenir les extraits du plan qualité du producteur permettant de certifier la qualification vis-à-vis de l'alcali-réaction des granulats utilisés. Ces documents sont accompagnés des résultats des contrôles intérieurs effectués par le producteur de granulats. En l'absence de granulats titulaires de la marque NF-Granulats et d'un dossier carrière approuvé par le maître d'œuvre, l'entrepreneur fait réaliser, à ses frais, les essais permettant la qualification des granulats conformément aux prescriptions du fascicule de documentation FD P 18-542. Les résultats de ces essais sont joints au dossier d'étude des bétons. Justification de la possibilité d'utilisation des granulats Si les granulats sont potentiellement réactifs ( PR ), l'entrepreneur doit intégrer dans le dossier d'étude des bétons, tous les résultats des essais visés par les chapitres 5 ou 6 ou 8 du guide technique "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" édité par le LCPC en juin 1994. Ces essais sont réalisés à ses frais. Si les granulats sont potentiellement réactifs à effet de pessimum ( PRP ), l'entrepreneur doit intégrer dans le dossier d'étude des bétons tous les résultats des essais permettant de vérifier que les conditions 1 et 2 du chapitre 9 du guide "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" édité par le LCPC en juin 1994 sont vérifiées. Ces essais sont réalisés à ses frais. Dans le cas de la reconduction d'une formule de béton, l'entrepreneur doit tout de même réaliser ces essais, avant les épreuves de convenance. Dispositions particulières liées à la réaction sulfatique interne Généralités Dans le cadre des épreuves d'étude, l'entrepreneur doit démontrer que la température maximale susceptible d’être atteinte par le béton de toutes les parties d'ouvrage - compte tenu du planning de réalisation, du programme de bétonnage et des éventuelles dispositions particulières proposées par l’entrepreneur - respecte la température maximale fixée dans le document intitulé «Recommandations sur la prévention des désordres dus à la réaction sulfatique interne» édité par le LCPC en août 2007. Si la température maximale donnée par la méthode simplifiée constituant l'annexe IV de ce document excède le seuil fixé pour le niveau de prévention requis, une étude plus précise doit être entreprise par l'entrepreneur, à ses frais, pour valider la formule proposée et pour définir la température maximale du béton à la livraison. Dispositions particulières relatives à la durabilité vis-à-vis du gel G et G+S Les caractéristiques exigées sont les suivantes : Caractéristiques; Béton G; Béton G+S. Rapport E/C ( E = eau efficace et C = ciment ou liant recomposé pour les bétons G ); < ou = 0,50; < ou = 0,45. Résistance caractéristique en compression fc 28 sur cylindre; > ou = 30 MPa; > ou = 35 MPa. Facteur d'espacement L selon la norme ASTM C457 °. < ou = 250 µm; < ou = 200 µm. Ecaillage selon la norme XP P 18-420; sans objet; < ou = 600 g/m² °°. Allongement relatif selon les normes P18-424 et 425; < ou = 400 µm/m; < ou = 400 µm/m. Rapport des carrés des fréquences de résonance mesurées suivant la norme P 18-414; > ou = 75; > ou = 75. ° L'évaluation du facteur d'espacement nécessite que l'entrepreneur respecte avec une très grande rigueur le mode opératoire de la norme : prélèvement des échantillons, nombre d'échantillons, qualité du polissage, etc. Cette opération doit être réalisée par un personnel qualifié et par un organisme certifié COFRAC. °° Dans le cas des bétons bruts de décoffrage destinés à des parties d'ouvrage dont l'esthétique est une fonction particulièrement importante, on peut limiter les valeurs d'écaillage à 150 g/m². Ces valeurs très basses nécessitent des conditions de fabrication très élaborées. Elles sont imposées uniquement pour les parties d'ouvrage visibles à très courte distance, 2 à 3 m, et exigeant un aspect d'une qualité exceptionnelle. Elles doivent être spécifiées dans le CCTP du marché. La quantité d'air occlus dans le béton frais doit être mesurée à l'aéromètre sur chaque gâchée fabriquée. 3.7.2.1.7. Epreuves de convenance ( art. 85.3 du fasc. 65 du CCTG ) Tous les bétons de classe supérieure ou égale à C25/30 sont soumis aux épreuves de convenance. Celles-ci sont réalisées dans le cadre du contrôle intérieur et sont à la charge de l'entrepreneur. Un essai de rendement doit être effectué. Il doit permettre de vérifier l'inégalité suivante : 0.975 < masse volumique théorique / masse volumique réelle < 1.025 L'entrepreneur doit réaliser un élément de béton témoin relatif afin d'apprécier les difficultés de mise en place du béton. Si l'élément témoin est accepté par le maître d'œuvre, le point d'arrêt est levé ; l'élément témoin est alors démoli et évacué en décharge aux frais de l'entrepreneur. Si cet élément témoin est refusé par le maître d'œuvre, l'entrepreneur l'évacue en décharge et le recommence à ses frais, autant de fois que nécessaire. Dispositions particulières liées aux réactions "d'alcali-silice" RAG. Si les granulats sont potentiellement réactifs ( PR ), l'épreuve de convenance intègre la réalisation des essais visés par les chapitres 5 ou 6 ou 8 du guide technique "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction" édité par le LCPC en juin 1994. La réalisation de ces essais est à la charge de l'entrepreneur. Dispositions particulières relatives à la durabilité vis-à-vis du gel G et G+S L'épreuve de convenance doit permettre de vérifier l'obtention des caractéristiques suivantes : Caractéristiques; Béton G; Béton G+S. Rapport E/C ( E = eau efficace et C = ciment ou liant recomposé pour les bétons G ); < ou = 0,50; < ou = 0,45. Résistance caractéristique en compression fc 28 sur cylindre; > ou = 30 MPa; > ou = 35 MPa. Facteur d'espacement L selon norme ASTM C 457 °; < ou = 250 µm; < ou = 200 µm. Ecaillage selon la norme XP P 18-420; sans objet; < ou = 600 g/m² °°. Allongement relatif selon les normes P18-424 et 425; < ou = 400 µm/m; < ou = 400 µm/m. Rapport des carrés des fréquences de résonance mesurées suivant la norme P 18-414; > ou = 75; > ou = 75. ° L'évaluation du facteur d'espacement nécessite que l'entrepreneur respecte avec une très grande rigueur le mode opératoire de la norme : prélèvement des échantillons, nombre d'échantillons, qualité du polissage etc. Cette opération doit être réalisée par un personnel qualifié et par un organisme certifié COFRAC. °° Dans le cas des bétons bruts de décoffrage destinés à des parties d'ouvrage dont l'esthétique est une fonction particulièrement importante, on peut limiter les valeurs d'écaillage à 150 g/m². Ces valeurs très basses nécessitent des conditions de fabrication très élaborées. Elles sont imposées uniquement pour les parties d'ouvrage visibles à très courte distance, 2 à 3 m, exigeant un aspect d'une qualité exceptionnelle et spécifiées dans le tableau des bétons ci avant. 3.7.2.1.8. Fabrication, transport et manutention des bétons ( chap 8 du fasc. 65 du CCTG, norme NF EN 206-1 ) Généralités Le béton est fabriqué par l'entrepreneur soit dans une centrale de chantier, soit dans une centrale de béton prêt à l'emploi ( BPE ), soit dans une usine de préfabrication. Dans tous les cas, il doit respecter la norme NF EN 206-1 et l'unité de fabrication est soumise à l'acceptation du maître d'œuvre. Cette dernière s'effectue sur la base du respect des caractéristiques détaillées précisées dans le paragraphe "Spécifications complémentaires des centrales à béton" du sous-article "Fabrication, transport et manutention des bétons" du chapitre 2 du présent CCTP. Il est notamment tenu compte de l'existence d'une capacité de stockage des ciments et des granulats et d'une capacité de production compatibles avec les exigences du chantier. Les bétonnières portées sont des cuves agitatrices et non des camions malaxeurs. De ce fait, la vérification des tolérances de dosage sur chaque constituant doit être réalisée sur chaque gâchée. Les exigences concernant les rapports maxi Eau eff / Liant eq doivent être respectées pour chaque gâchée. Si le béton provient d'une centrale de BPE, il doit être titulaire de la marque NF-BPE. Ainsi, soit la centrale est titulaire de la marque NF-BPE ( procédure conventionnelle ), soit le béton est certifié pour le chantier ( procédure particulière ). Chaque livraison de béton de structure est accompagnée du bordereau d'impression des pesées qui est visé par l'entrepreneur dans le cadre du contrôle intérieur. Ce document est également tenu à la disposition du maître d'œuvre. 3.7.2.1.9. Contrôle intérieur à la charge de l'entrepreneur lors du processus de fabrication L'entrepreneur doit contrôler les conditions de stockage et de transport des granulats aux emplacements réservés dans le cas de recours à une centrale alimentée par des granulats provenant de gisements ou d'identités différents. Il doit s'assurer que toutes les dispositions sont prises pour éviter les mélanges inopportuns. Dispositions particulières liées aux réactions "d'alcali-silice" RAG En l'absence de granulats titulaires de la marque NF-Granulats et d'un dossier carrière approuvé par le maître d'œuvre, l'entrepreneur doit réaliser sur chaque dépôt de granulats et à chaque renouvellement de stock, des essais rapides permettant la qualification des granulats conformément aux prescriptions du fascicule de documentation FD P 18-542. Les résultats de ces essais sont fournis au maître d'œuvre avant chaque phase de bétonnage. Le nombre de ces essais doit être au moins de trois pour un tas de 1000 m3 et au moins de deux pour un tas de 500 m3. L'acceptation des résultats de ces essais par le maître d'œuvre est une condition nécessaire à la levée des points d'arrêt avant bétonnage. 3.7.2.1.10 Epreuve de contrôle ( chap 8 du fasc. 65 du CCTG, norme NF EN 206-1 ) Tous les bétons de classe supérieure à C25/30 sont soumis à l'épreuve de contrôle. Les essais réalisés dans le cadre de celle-ci ne relèvent pas des spécifications de la norme NF EN 206-1 qui s'appliquent aux contrôles de production et de conformité de l'installation de fabrication. Ils sont effectués par un laboratoire de contrôle qui doit, soit être accrédité COFRAC, soit avoir subi, avec succès et moins d'un an avant le premier essai, un audit basé sur un référentiel d'accréditation équivalent. Ils font l'objet de rapports qui doivent être transmis au maître d'œuvre au fur et à mesure de l'obtention des résultats. Le lotissement et le nombre de prélèvements sont indiqués dans le tableau ci-dessous : Lot; Nombre de prélèvements. A chaque coulage; 1. Béton support de l’étanchéité; 3 pour les 100 premiers m3 ( +1 par 100m3 supplémentaires au bétonnage ). De plus, il est effectué par l'entrepreneur au minimum deux essais de consistance de béton frais sur chaque camion de livraison ( un essai avant la mise en œuvre et un essai au cours de la mise en œuvre ) ou dans le cas de fabrication du béton sur chantier, un essai par heure de bétonnage. Les éprouvettes de béton, dont la fourniture est à la charge de l'entrepreneur, doivent être transportées au laboratoire et démoulées dans les trois jours suivant leur confection et être placées en atmosphère normalisée dans les trois heures suivant leur démoulage. Les dispositions pour obtenir les conditions de conservation normalisées sont à la charge de l'entrepreneur, qui doit les préciser dans son PQ. Le respect de la fourchette des températures rappelées ci-dessus est notamment contrôlé obligatoirement avec un thermomètre mini/maxi maintenu à proximité des éprouvettes. Dispositions particulières liées aux réactions "d'alcali-silice" RAG Dans le cas où les granulats ont été qualifiés de potentiellement réactifs, le maître d'œuvre peut faire effectuer par phase de bétonnage un essai de gonflement visé par le chapitre 6 du guide "Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction"édité par le LCPC en juin 1994, conformément aux dispositions de l'article 9.2 du CCAP sur la réception de l'ouvrage. Le gonflement doit être inférieur à 200 µm/m à cinq mois. Dispositions particulières relatives à la durabilité vis-à-vis du gel G et G+ L'épreuve de contrôle doit permettre de vérifier l'obtention des caractéristiques suivantes : Caractéristiques; Béton G; Béton G+S. Rapport E/C ( E = eau efficace et C = ciment ou liant recomposé pour les bétons G ); < ou = 0,50; < ou = 0,45. Résistance caractéristique en compression fc 28 sur cylindre; > 30 MPa; > 35 MPa. Facteur d'espacement L; < ou = 300µm; < ou = 250µm. Ecaillage selon la norme XP P 18-420; sans objet; < 750 g/m². Allongement relatif selon les normes P18-424 et 425; < 500 µm/m; < 500 µm/m. Rapport des carrés des fréquences de résonance mesurées selon la norme P18-414; > 60; > 60. La quantité d'air occlus dans le béton frais doit être mesurée à l'aéromètre chaque fois qu'une mesure de la consistance du béton est effectuée. Le lotissement et le nombre de prélèvements sont indiqués dans le tableau ci-dessous : Lot; Nombre de prélèvements. Parties d’ouvrages soumises au G ou G+S; 1. Un prélèvement comprend : - béton soumis au gel pur ( G ) : une mesure du facteur d'espacement L, - béton soumis au gel + sels ( G+S ) : une mesure du facteur d'espacement L et une mesure d'écaillage E. 3.7.2.1.11. Equipement des centrales à béton Il est rappelé que les centrales à béton, quel que soit leur type, doivent être équipées conformément aux exigences de l'article 83 et de l'annexe B du fascicule 65 du CCTG. ## 3.7.3. Chape d’étanchéité ( fascicules 67 titre I et titre III du CCTG ) ### 3.7.3.1. Généralités L'étanchéité principale est réalisée conformément aux fascicules 67 titre I et titre III du CCTG par une chape : ( * ) - En feuille préfabriquée autoprotégée adhérente au support conforme aux prescriptions du fascicule 67, titre I, art 7.3 et 11.3 et au STER 81. ******* - En feuille préfabriquée adhérente au support conforme aux prescriptions du fascicule 67, titre I, art 7.3 et 11.3 et au STER 81, dossier E, chapitre IV recevant une protection en asphalte gravillonné de 25mm conforme aux prescriptions du fascicule 67, titre I, art 7.1 et 11.1.6 au STER 81, dossier E, chapitre II. ******* - En asphalte coulé bicouche conforme aux prescriptions du fascicule 67, titre I, art 7.1 et au STER 81, dossier E, chapitre II. ******* - En géomembrane en bitume polymères armé, conforme aux prescriptions du fascicule 67, titre III, art 4, 7.3 et 11.3, équipée de ses protections inférieures et supérieures en géotextile. ******* - Par Moyen à Haute Cadence conforme aux prescriptions de la mise à jour N°1 STER 81, article 3 , à l’avis technique du SETRA et au cahier des charges de pose du procédé proposé. ******* - Par Système d’Etanchéité Liquide ( SEL ), système anciennement dénommé " Film mince adhérant au support (FMAS) " devant être conforme aux prescriptions du fascicule 67, titre I, art 7.2 et au STER 81, dossier E, chapitre III. ******* L’étanchéité sur trottoirs est réalisée par Système d’Etanchéité Liquide (SEL). Le film est traité anti-UV. Ce film doit recevoir un traitement destiné à réduire sa glissance.(**) ******* Les relevés sont réalisés suivant les principes définis aux figures 21 du guide technique du SETRA de mai 1992 « Ponts routes en maçonnerie - Protection contre l’action des eaux », à savoir : ( *** ) ( *** * ) - dans une engravure. - dans une saignée - protégée par une bande de solin métallique. La technique utilisée pour les relevés est proposée par l'entrepreneur et soumise à l'acceptation du maître d'œuvre. Pour l'élaboration de son offre, l'entrepreneur utilise les plans joints au présent CCTP comme hypothèses de base complétés par les conditions de services suivantes : - Conditions climatiques du BAEL 91 révisé 99 ( de + 30°C à -40°C ) - Circulation de classe ( *** ** ) - En phase de chantier, circulation ( avant mise en œuvre des enrobés ) d'engins d'un PTC au plus égal à ( *** ** ) tonnes. Excepté pour les géomembranes, le complexe mis en œuvre doit être titulaire d'un avis technique sur les étanchéités des ponts-routes avec support en béton, délivré par le SETRA. ( *** *** ) Dans l’attente de la réalisation de la couche de roulement, la protection provisoire de la chape d'étanchéité est constituée d'un film de matériau synthétique ( polyane, géotextile,... ) recouvert d'une couche de grave ou de sable de 10 cm d’épaisseur minimum. Les caractéristiques de cette protection sont proposées par l'entrepreneur et soumises à l'acceptation du maître d'œuvre. Après dépose de cette protection, avant exécution de la couche de roulement, un examen de la chape sera effectué afin de relever et traiter les éventuelles dégradations ayant pu intervenir. ### 3.7.3.2. Assurance de la qualité Les épreuves de contrôle sont réalisées suivant les stipulations de l'article 8 du fascicule 67 titre I du CCTG. ( * ) ## 3.7.4. Matériaux de remplissage ( fascicule 2 du CCTG, norme NF P 11-300 ) Les matériaux de remplissage doivent être conformes aux recommandations des articles 3.3.4 et 3.3.5 du guide technique du SETRA des "Ponts routes en maçonnerie – Protection contre l'action des eaux" de 1992. Les matériaux de remplissage sont de classe B1, B3, D1 ou D2, et éventuellement B2, suivant la classification du guide technique du SETRA de "Réalisation des remblais et des couches de forme" de 1992." Ils doivent être des matériaux non traités répondants aux exigences de la norme NF P 11-300. ( * ) L'entrepreneur doit fournir au maître d'œuvre les fiches techniques d'identification des matériaux proposés. ### 3.7.4.1. Grave non traitée ( * ) 3.7.4.1.1. Caractéristiques des matériaux Le matériau utilisé pour le remplissage est de la GNT de type "B2" au sens de la norme NF EN 13 285. 3.7.4.1.2. Fabrication La fabrication doit être conforme à la norme NFP 98-115 et au fascicule 25 du CCTG. ## 3.7.5. Grave bitume pour couche de reprofilage ( * ) ### 3.7.5.1. Composition - Caractéristiques Le grave bitume de classe 2 doit être conforme à la norme NFP 98-138 et les granulats appartenir à la catégorie CIII et conformes à la norme NF EN 13 242. Le bitume est de la classe 50/70. La composition et les caractéristiques de la grave bitume sont fournies dans un délai d'un mois avant le démarrage des travaux et sont annexées au PQ. ### 3.7.5.2. Fabrication Elle doit être réalisée conformément à la norme NFP 98-150 et au fascicule 27 du CCTG. ### 3.7.5.3. Contrôle Le contrôle est conduit conformément aux dispositions du plan d'assurance de la qualité et aux dispositions de l'article 4.1. du fascicule 27 du CCTG. ## 3.7.6. Micro béton bitumineux pour couche de reprofilage ( fascicule 23, 24 et 27 du CCTG, normes NF EN 13043, XP P 18-545 et NF P 98-130 ) ( Guide LCPC – Entretien des complexes d’étanchéité/couches de roulement sur ouvrages d’art. Cas des ouvrages comportant un renformis ) ( * ) ( ** ) La couche de reprofilage pour support de l’étanchéité d’une épaisseur de ( *** ) est un micro béton bitumineux 0/6 compact et fermé. ## 3.7.7. Béton bitumineux pour couche de roulement ( fascicule 23, 24 et 27 du CCTG, normes NF EN 13043, XP P 18-545 et NF P 98-130 ) ( * ) ### 3.7.7.1. Trafic ( * ) La chaussée est dimensionnée pour supporter un trafic supérieur ou égal à T0, c'est-à-dire un passage d'au moins 750 poids lourds en moyenne journalière annuelle à l'année de mise en service sur la voie la plus chargée. La chaussée est dimensionnée pour supporter un trafic T1 ou T2, c'est-à-dire un passage compris entre 300 et 750 ou entre 150 et 300 poids lourds en moyenne journalière annuelle à l'année de mise en service sur la voie la plus chargée. La chaussée est dimensionnée pour supporter un trafic inférieur ou égal à T3, c'est-à-dire un passage d'au maximum 150 poids lourds en moyenne journalière annuelle à l'année de mise en service sur la voie la plus chargée. ### 3.7.7.2. Type d'enrobé La couche de roulement de l'ouvrage est constituée par un BBSG de granularité 0/10 ### 3.7.7.3. Caractéristiques des granulats ( NF EN 13043 et XP P 18-545 ) 3.7.7.3.1. Caractéristiques intrinsèques et de fabrication ( * ) La couche de roulement étant un BBSG sous trafic supérieur ou égal à T2, les caractéristiques minimales des granulats doivent être de code B III a au sens de la norme XP P 18-545. La couche de roulement étant un BBSG sous trafic inférieur ou égal à T3, les caractéristiques minimales des granulats doivent être de code C III au sens de la norme XP P 18-545. La position du fuseau de régularité aux tamis intermédiaires pour les granulats destinés au BBSG est conforme aux spécifications de la norme NF P 98-130. 3.7.7.3.2. Angularité ( * ) Le rapport de concassage ( Rc ) est supérieur ou égal à 2 pour les granulats destinés aux enrobés en couche de roulement sous un trafic supérieur ou égal à T0. L'indice de concassage ( Ic ) est égal à 100 pour les granulats destinés aux BBSG en couche de roulement sous un trafic égal à T1 ou T2. L'indice de concassage ( Ic ) est supérieur ou égal à 60 pour les granulats destinés aux BBSG en couche de roulement sous un trafic inférieur ou égal à T3. ### 3.7.7.4. Liant pour couche d'accrochage ( * ) Une couche d'accrochage à émulsion de bitume au dosage de trois cents ( 300 ) grammes au mètre carré de bitume résiduel est répandue avant mise en oeuvre du béton bitumineux de reprofilage. ### 3.7.7.5. Composition du béton bitumineux 3.7.7.5.1. Spécifications requises La formule de composition du BBSG, laissée à l'initiative de l'entrepreneur, doit être conforme aux spécifications de la norme NF P 98-130 et doit mettre en évidence : - la composition du mélange et notamment la teneur en liants et en fines, - les performances obtenues à partir de cette composition. Le niveau d'épreuve est de niveau 1 car le BBSG est de classe 1 ou 2. ( * ) Le niveau d'épreuve est de niveau 2 car le BBSG est de classe 3. ( * ) 3.7.7.5.2. Contrôles exécutés par le maître d’œuvre Au titre du contrôle extérieur, le maître d'œuvre peut effectuer des essais de contrôle de la teneur en bitume sur deux échantillons de quatre prélèvements à la sortie du malaxeur et une analyse granulométrique et de teneur en fines. ### 3.7.7.6. Tolérances Les tolérances admissibles sont indiquées au CCTP-type annexé au fascicule 27 du CCTG. Si l'écart constaté est supérieur aux limites ci-dessus, le maître d'œuvre peut prescrire l'arrêt de la fabrication et demander à l'entrepreneur de procéder à la vérification du réglage de la centrale. En aucun cas, l'entrepreneur ne peut modifier le réglage de sa centrale sans en aviser le maître d'œuvre. ## 3.7.8. Matériau drainant Il doit être de granulométrie 20/40. ## 3.7.9. Filtre de tranchée Le filtre de la tranchée drainante doit être un géotextile imputrescible permettant la circulation des eaux tout en évitant la contamination de la tranchée par des fines. ## 3.7.10. Drain En fond de tranchée drainante un drain PVC routier de 100mm de diamètre est mis en place. Ce dernier doit être raccordé à des exutoires hors ouvrage. ## 3.7.11. Joint souple étanche ( * ) Pour compenser le retrait du béton et du revêtement de trottoirs, des joints souples étanches sont mis en place. Les joints sont composés d’un cordon fond de joint souple en profilé de mousse de polyéthylène et d’un mastic souple polyuréthane ou de produits similaires. Les composants du joint doivent avoir reçu l’agrément du S.N.J.F. ou d’un organisme international reconnu. Cet agrément doit dater au maximum de douze mois avant la date de mise en œuvre du joint. ## 3.7.12. Trottoirs et accotements ( * ) ( art. 7.2 du fascicule 31 du CCTG, norme NF EN 1340 ) ### 3.7.12.1. Bordures de trottoirs Les bordures et bordures-avaloirs de trottoirs préfabriquées doivent être titulaires de la marque NF-Bordures en béton. Ces éléments sont de classe U telle que définie par la norme NF EN 1340. Les bordures sont de type ( * ). ### 3.7.12.2. Caniveaux Les caniveaux préfabriqués doivent être titulaires de la marque NF-caniveaux en béton. Ces éléments sont de classe U telle que définie par la norme NF EN 1340. Les caniveaux sont de type ( * ). ### 3.7.12.3. Fils d'eau ( * ) Les fils d'eau sont constitués d'asphalte coulé ayant une valeur d’indentation suivant l'essai de type B, conforme à la norme NF EN 12 697-21, de 10 à 30 dixièmes de millimètre. Les caniveaux sont munis d'un drain à l'interface avec l'enrobé. ### 3.7.12.4. Gargouilles ( * ) Les gargouilles sont constituées par des tubes en matériaux inertes formant coffrage perdu. Chacun d'eux doit comporter à la partie basse, un dispositif "goutte d'eau". Le diamètre minimal des gargouilles est fixé à 15 cm. Elles doivent être équipées à leur partie supérieure : - d'une platine avec moignon en plomb de 3 mm d'épaisseur, se raccordant à la descente d'eau, et destinée au raccord avec l'étanchéité. - d'une virole à lumières, en matériau protégé de l'oxydation ou inoxydable. ### 3.7.12.5. Tuyaux collecteurs ( * ) ( normes NF EN 598 et NF EN 877 ) Les canalisations en fonte destinées à la récupération des eaux pluviales sont conformes à la norme NF EN 877, de même que les conduites de piquage sur les avaloirs. Elles sont titulaires de la marque "NF-Canalisations en fonte pour évacuation et assainissement" et présentent un diamètre intérieur de ( ** ) mm. Leurs accessoires sont conformes à la norme NF EN 598. Les canalisations sont fixées à l’ouvrage par un système défini par les plans joints au présent CCTP du marché. Chaque canalisation est équipée à ses extrémités d'un système capable d'encaisser les variations de longueur du tablier de l'ouvrage, sous l'effet des variations de températures. ### 3.7.12.6. Fourreaux ( * ) Les fourreaux sous trottoirs et accotements de service sont en PVC. - Les lance-câbles sont en matériaux imputrescibles ou inoxydables. ### 3.7.12.7. Revêtement de trottoirs ( * ) - Le revêtement des trottoirs est réalisé en ( ** ). - Système d’Etanchéité Liquide (SEL) titulaire d’un avis technique du SETRA recouvert d’un revêtement anti-dérapant et d’une couche de protection anti UV. - Asphalte gravillonné, à base de bitume de synthèse, réalisé en conformité avec les spécifications de la norme NF P 98-145 et du fascicule 5 de l’Office des Asphaltes ( édition 2001 ). La teinte ( *** ) et l’aspect final du revêtement est soumis à l’agrément du maître d’œuvre par présentation d’échantillons représentatifs du produit qui sera mis en œuvre. # ARTICLE 3.8. PRODUITS DE SCELLEMENT ET D’ACCROCHAGE Les produits de scellement des barres HA et des barbacanes doivent être conformes aux exigences de performance de la norme NF EN 1504-6, ou bien, pour les produits à base de liants aux spécifications de la norme P18-821 et pour les produits à base de résine synthétique aux spécifications des normes P18-8222 et PR NF18-822. Les produits de scellement à base de liants hydrauliques doivent avoir des performances garanties vis à vis de l’eau de mer et/ou d’eau à haute teneur en sulfates. Les produits de scellement à base de résine synthétique doivent avoir des performances garanties en fonction de la température ( * ) Ils doivent satisfaire en fonction de leur destination les critères figurant dans le guide LCPC-Sétra : « Choix et application des produits de réparation et de protection des ouvrages en béton - Guide technique » ( août 1996 ). # ARTICLE 3.9. Barbacanes Les barbacanes mises en place sont en polyéthylène haute densité ( PEHD ) de diamètre 80 millimètres. La tenue des éléments se fait par produit de scellement à retrait compensé défini à l’article 3.8. précédent. La tuyauterie doit être conforme aux normes NF T 54.070 de novembre 1978. Les barbacanes sont crépinées et perforées en partie intérieure et équipées d’un géotextile imputrescible perméable à l’eau faisant obstacle à tous matériaux solides. Elles sont munies d’une collerette souple assurant le centrage dans les carottages. # ARTICLE 3.10. DECHETS Le tableau ci-dessous donne la nature et la quantité des déchets au sens de la circulaire du 15 février 2000 relative à la planification de la gestion des déchets que l'entrepreneur doit évacuer dans le cadre des travaux objets du présent marché. (*) |
| --- | --- |

| ARTICLE 4.1. INSTALLATIONS DE CHANTIER ( * ) En cas de chantier important, prévoir un plan d’installations de chantier qui est transmis pour information au maître d’œuvre et au coordonnateur SPS. ARTICLE 4.2. OUVRAGES PROVISOIRES ARTICLE 4.3. BATARDEAUX EN TERRE - EPUISEMENT ( * ) uniquement lorsque les travaux à réaliser nécessitent la mise à sec de l’ouvrage 4.3.1. Batardeaux en terre ( ** ) ( Pour les ponts uniquement ) Les batardeaux seront réalisés en amont et en aval de l’ouvrage à une distance raisonnable afin de ne pas perturber et faciliter l'accès à celui-ci. ( *** ) ( Pour les ponts uniquement ) Un busage éventuel sera mis en place afin d'assurer l'écoulement correct du ( indiquer ici le nom de la rivière ou du ruisseau ). ( *** * ) ( indiquer ici la cote préconisée ). ( *** ** ) Suivant les renseignements connus sur le régime hydraulique du cours d’eau, il faut préciser le type de busage nécessaire pour assurer la continuité de l’écoulement des eaux du cours d’eau ( cf. article 15 ) ( *** *** ) Cet article est rédigé pour la réalisation d’un batardeau en terre « type ». Il peut être modifié suivant d’autres techniques possibles ( palplanches…) 4.3.2. Épuisements ARTICLE 4.4. NETTOYAGE DU FOND DE LIT (*) uniquement lorsque les travaux à réaliser nécessitent la mise à sec de l’ouvrage ARTICLE 4.5. BARBACANES (*) Dans certains cas, il est nécessaire de mettre en place des barbacanes, notamment sur les murs de soutènement. IMPORTANT : il ne faut pas oublier que le rejointoiement étanche les surfaces. Il doit donc être procédé à la mise en place préliminaire d’un système de drainage, de collecte et d’évacuation des eaux qui affectent les terres retenues ( ** ) indiquer les parties où les barbacanes seront implantées. (***) Préciser la longueur - au moins 10 cm. ( *** * ) Indiquer ici selon le cas : S’il s’agit de forage de décompression à l’arrière du masque de béton projeté. Dans ce cas, le CCTP fixe la profondeur (20 à 40 cm) ou bien il s’agit de forage de drainage et dans ce cas : La barbacane doit traverser entièrement la maçonnerie dont la profondeur moyenne est estimée à xx cm. ( dans ce cas, prendre cette dernière phrase avec indication de l’épaisseur ) ARTICLE 4.6. NETTOYAGE PREALABLE DE L'OUVRAGE (*) Ce nettoyage ne concerne pas la préparation du support avant réparation. - Dans le cas d’ouvrages dont les parements sont souillés par des concrétions, des algues ou toutes autres salissures, les réparations doivent être précédées par un nettoyage de l'ouvrage afin de pouvoir réaliser les travaux sur un support sain. Ce nettoyage peut être réalisé par sablage léger à sec, par sablage hydropneumatique, par lavage à l'eau (pulvérisation et brossage), par lavage à la vapeur. Afin de ne pas altérer les matériaux constitutifs, ces opérations doivent être réalisées par une main-d'œuvre qualifiée. Dans certains cas (tunnels routiers ou grands ouvrages), le sablage sera préféré à l’eau sous pression. En effet, les salissures provenant des échappements des véhicules sont « grasses » et ne peuvent pas être décollées avec une pression d’eau inférieure à 20 bars. ARTICLE 4.7. REJOINTOIEMENT DES MAçONNERIES 4.7.1. Reconnaissances préliminaires ( * ) Les sondages doivent permettre de préciser les zones à rejointoyer,.de déterminer les moyens ultérieurs de dégarnissage et de rejointoiement à mettre en place. Pour cela, il est important de considérer notamment les joints épais, les emplacements d'intersection des joints et les joints dont l'épaisseur est rapidement variable. Les joints verticaux, à priori susceptibles d'être les plus tendus, sont à regarder avec une attention particulière. ( ** ) La densité des sondages de reconnaissance par points est fonction du linéaire de joint au m² de maçonnerie. Le nombre de sondage par m² de maçonnerie peut varier de 1 pour un linéaire de joint inférieur à 2,50 m jusqu’à 4 pour un linéaire supérieur à 10 m. L’attention du rédacteur est attirée ici sur le fait que plus le linéaire de joint au m² de maçonnerie est élevé, plus sa participation à la résistance de la maçonnerie est importante. (Les sondages peuvent être réalisés manuellement au marteau et à la pointerole). ( *** ) Indiquer ici les parties d’ouvrage à rejointoyer ( voûte, piédroits, murs...) 4.7.2. Contrôle intérieur - Journal de chantier de l'entreprise 4.7.3. Les essais de convenance 4.7.4. Suivi de chantier 4.7.5. Préparation avant rejointoiement 4.7.5.1. Le dégarnissage ( * ) Le dégarnissage est un déjointoiement. C’est l’opération de démolition mécanique d’un joint pour effectuer ultérieurement l'opération correcte de rejointoiement. A contrario, un joint peut être dégarni par détérioration naturelle, c’est alors un disjointoiement ( cf. glossaire ). 4.7.5.1.1. Méthode ( ** ) Il est conseillé de débuter le dégarnissage à l’eau sous pression et de terminer au marteau. L’eau dégrossit le travail en détachant les éléments peu adhérant et le repiquage assure la finition. ( *** ) Un joint peut être qualifié d’étroit lorsque son épaisseur est inférieure ou égale à 5 mm. 4.7.5.1.2. Phasage ( * ) La surveillance est à adapter suivant les cas. Elle peut être « rustique » en se limitant à un examen visuel ( avec fil à plomb par exemple ) des zones de déformations visibles de l’ouvrage, ou plus élaborée par suivi topographique de points singuliers ( pose de nivelles…). Une surveillance élaborée doit être mise en place lorsque le mauvais état du mortier de hourdage est avéré. ( ** ) Il faut préciser les zones à surveiller. A priori ces zones sont les intrados de voûtes, les murs (notamment ceux présentant des bombements) et plus généralement les zones susceptibles d’être ébranlées du fait du dégarnissage. ( *** ) Dans le cas d’une voûte, une mise sur cintre est la solution à adopter ( *** * ) En présence de pierres, la zone à dégarnir est limitée à 2 m2, en présence de briques, la zone à dégarnir est limitée à 1 m2 ( *** ** ) Indiquer ici les zones qui devront être consolidées. 4.7.5.1.3 Exécution 4.7.5.1.4 Contrôle ( * ) Si le fond de joint est friable ou instable on doit faire appel à une technique complémentaire au rejointoiement ( cf. schémas de l’article 1.4 : joints matés ou injections ) 4.7.5.2. Mise en état de recette 4.7.6. Rejointoiement 4.7.6.1. Mise en œuvre ( * ) Indiquer ici le mode de rejointoiement pouvant être adopté par partie d’ouvrage à rejointoyer ( voûte, piédroits, murs... ), la forme ( type ) des joints ( cf. commentaire de l’article 1.3 ) et préciser que la teinte des joints doit être identique aux joints existants. ( ** ) Lors de la réalisation des planches d’essais, outre la qualité des joints, la cadence d’avancement du rejointoiement est vérifiée. Cette cadence, une fois définie, doit être reconduite pour l’ensemble du chantier. ( *** ) Rédaction 1 : Méthode traditionnelle ( *** * ) Rédaction 2 : Joints matés ( *** ** ) ( 600 kg/m3 ou indiquer une valeur en fonction du cas d’espèce, la valeur de 600 kg/m3 est une valeur maximale ) ( *** *** ) Rédaction 3 : Projection par voie sèche ( *** *** * ) Rédaction 4 : Projection par voie mouillée En ce qui concerne les rédactions 3 et 4, elles sont issues de la norme NF P 95-102. On considère en particulier l’article 8.1. spécifique au rejointoiement dans le cadre de la réparation et du renforcement d’ouvrages en maçonnerie. Choix de la technique entre voie sèche et voie mouillée : - la voie sèche permet un rejointoiement plus profond (20 à 25 cm par voie sèche pour au plus 15 cm par voie mouillée) - La voie sèche exige des joints plus larges (au moins 2 à 3 cm) que la voie mouillée - La voie sèche est préférée lorsque l’on recherche une forte résistance mécanique et une forte adhérence - Le traitement des parties en plafond exige, en voie mouillée, l’utilisation d’un raidisseur ainsi qu’une limitation de l’épaisseur de passe. - La projection par voie sèche engendre une salissure qui peut être le plus souvent évitée par voie mouillée. 4.7.7. Contrôle extérieur ARTICLE 4.8. RECONSTITUTIONS LOCALES DES MAçONNERIES ( * ) L’article 4.8 n’est à prendre en compte uniquement lorsque des reconstitutions locales de maçonneries sont à réaliser. 4.8.1. Réalignement de maçonneries ( * ) Par éléments déplacés, on entend les moellons qui peuvent être ponctuellement déplacés sous l’effet de la végétation ou de chocs par exemple. Le caractère ponctuel vient en opposition à une désorganisation généralisée ou voire même un éboulement local qui ne peuvent pas être traités dans le cadre de petites réparations. 4.8.2. Reprise des pierres altérées et lacunes 4.8.3. Démontage et reconstruction ( * ) ( indiquer ici les parties considérées ) ( ** ) les pierres ou briques ( *** ) selon le cas, mettre : Toutes les pierres réutilisées sont soumises à l'agrément du maître d'œuvre. Les pierres neuves doivent présenter des caractéristiques (résistance, dureté, couleur, aspect) aussi voisines que possible de celles des matériaux en place sur l'ouvrage, et leur aspect doit s'intégrer avec celui des maçonneries non démolies ou réutilisées. La réutilisation de briques issues de la démolition est proscrite. Toutes briques neuves doivent présenter des caractéristiques (résistance, dureté, couleur, aspect) aussi voisines que possible de celles des matériaux en place sur l'ouvrage, et leur aspect doit s'intégrer avec celui des maçonneries non démolies. ARTICLE 4.9. injection DES MAçONNERIES ( * ) Indiquer ici le mode d’injection adopté par partie d’ouvrage à traiter (voûte, piédroits, murs...). 4.9.1. Reconnaissances préliminaires 4.9.2. Contrôle intérieur - Journal de chantier de l'entreprise 4.9.3. Les essais de convenance 4.9.4. Suivi de chantier 4.9.5. Forages ( * ) indiquer ici selon les cas : - le diamètre de forage - la partie d'ouvrage à traiter - l'inclinaison des forages - la position et le maillage des forages - la profondeur des forages - le phasage de l'opération ( ** )Rédaction 1 : Cas d'une maçonnerie relativement stable ( *** )Rédaction 2 : Cas d'une maçonnerie instable La bonne exécution d'une opération d'injection ne réside pas seulement dans l'élaboration d'un coulis de qualité mais aussi et surtout, dans la bonne dispersion du produit. Le mode et la répartition des forages, le type d'injecteurs utilisés revêtent une importance toute particulière. ■ Les forages : La pénétration des volumes maçonnés ne peut se faire qu'à l'aide de forages réalisés à partir du parement en s'enfonçant dans l'ouvrage à traiter, soit verticalement, soit horizontalement, soit de manière inclinée. Le positionnement des forages s'exécute généralement suivant un maillage ou une répartition préétablie qui peut être adaptée ou modifiée sur le chantier suivant l'état de la maçonnerie rencontrée. L'espacement entre forages dépend de la perméabilité ou de l'état de dislocation du matériau traversé. On peut indiquer, à titre indicatif et de moyenne, un espacement courant variant de 1.50m à 2.00m entre forages. La profondeur des forages dépend bien sûr de l'épaisseur de l'ouvrage ou de l'éloignement des zones à atteindre. Pour l’injection d’une maçonnerie, la longueur du forage est généralement limitée aux 2/3 de l’épaisseur existante. Le diamètre des forages varie habituellement de 40 à 90mm. Chaque fois que la solidité de la maçonnerie le permet, on utilise des équipements à roto percussion entraînés par air comprimé. Cependant dans les cas de délabrement avancé de la maçonnerie, pour éviter de transmettre des vibrations dangereuses pour la bonne tenue de l'ouvrage, on utilise une méthode de forage plus douce ( mais plus coûteuse ), par carottage au diamant. 4.9.5.1. Graisses et lubrifiants 4.9.6. Injecteurs Selon la profondeur de la zone à injecter, et suivant l'importance des vides à combler, différents types d'injecteurs peuvent être utilisés: - tube pour injection directe - tube crépiné injecteur-cavalier Ces tubes injecteurs, appelés aussi parfois cannes d'injection ( ou canules ) sont généralement métalliques, sont enfilés dans les forages et fixés en surface par un système d'obturateur ou par scellement provisoire. Ils sont équipés de raccords permettant la connexion d'un manomètre de contrôle et de la canalisation d'alimentation du coulis. ■ Tube pour injection directe : Ce dispositif permet essentiellement une injection en continu. Utilisé principalement dans le cas de remplissage de cavités importantes directement accessibles, il est facile d'utilisation et ne réclame pas une grande dextérité. .■ Tube crépiné : il répand le coulis sur l'ensemble de la profondeur du forage. Il est le plus souvent réservé aux maçonneries fissurées dans leur ensemble ou formées de matériaux très poreux. ■ Injecteur-cavalier : Ce dispositif est utilisé en injection directe pour le traitement des joints fins ou fissures en surface des parements. Ce dispositif ne nécessite pas de forage, il est utilisé pour les injections en petites quantités de coulis dits spéciaux 4.9.7. Injection ( * ) Quantité de coulis à injecter : Pour régénérer une maçonnerie, il faut normalement prévoir 5% du volume de ladite maçonnerie. Cette estimation permet de prévoir un coût et de fixer les quantités moyennes et maximales ( entre 5% et 10% du volume à régénérer ) par forage ( en déterminant le volume concerné pour chaque forage ). 4.9.7.1. Préparation de l'injection 4.9.7.2. Injection 4.9.7.3. Matériel 4.9.7.4. Contrôles d'exécution ( * ) Lors des injections les contrôles doivent porter tout particulièrement sur les quantités de coulis réellement injectées. Le dépassement tolérable par rapport aux quantités prévues est de 10%. 4.9.7.1. - Description des travaux A F F E E D C C B B A PHASE 1 PHASE 3 PHASE 2 e variable de 1.50 m à 2.00m ( horizontal et vertical ) Exemple de phasage des injections Emplacement des forages Zones d’influence des injections ( * ) Des pressions d’injection mal contrôlées peuvent engendrer des « effets de vérin » pouvant entraîner des désordres irréversibles dans la maçonnerie 4.9.7.2. - Matériel d'injection 4.9.7.3. - Processus d'injection ( * ) La décision de charger un coulis est prise sur chantier, pendant l’injection, s’il s’avère que les quantités à injecter sont plus importantes que prévu et/ou que la présence de vides est suspectée en cours de chantier. 4.9.7.4. - Pression d'injection 4.9.8. Rapports d'injection 4.9.9. Méthodes d'injection ( * ) A chaque ouvrage correspond un phasage. Indiquer ici les méthodes utilisées et les phasages correspondants. Les injections sont exécutées par passes à raison d’un forage sur deux dans la première passe. L’injection est reprise 48 heures plus tard pour effectuer la deuxième passe. Toute reprise d’injection au coulis ciment-bentonite doit s’effectuer 48 heures après pour permettre la prise du premier coulis. ******* Outre les travaux préparatoires, tels que le rejointoiement des parements, l'hydratation des surfaces injectées devant précéder toutes interventions, la conduite des opérations d'injection doit tenir compte de toutes les particularités spécifiques au projet. Chaque ouvrage constituant un cas d'espèce, il est difficile de résumer des consignes applicables en toutes circonstances. La pratique des entreprises spécialisées dans les méthodes de remplissage par injection relève le plus souvent de leur expérience comme, par exemple : - Injection du mélange par couches horizontales successives du bas vers le haut, - Épandage du coulis par zones concentriques. - Diffusion du coulis par phases alternées. Dans une maçonnerie de pierres ou de moellons, les vides étant rarement en continuité, l'injection se pratique généralement depuis la périphérie en allant vers le centre, en progressant de bas en haut. 4.9.10. Rebouchage des forages 4.9.11. Contrôle des coulis 4.9.12. Rapport de chantier 4.9.13. Dessins 4.9.14. Contrôle extérieur ARTICLE 4.10. PROJECTION DU BETON ( * ) Indiquer ici le mode de protection adopté par partie d’ouvrage à traiter ( voûte, piédroits, murs... ). ( ** ) à indiquer au cas par cas, indiquer ici le nombre et l’épaisseur des couches en détaillant chaque partie d’ouvrage à traiter Voir fascicule ASQUAPRO « Mise en œuvre du béton projeté » NOTA : Pour la projection, on distingue la notion de « couche » de la notion de « passe » de la façon suivante : - Une passe est une épaisseur de béton frais mise en place lors d’un passage de la lance de projection sur le support à recouvrir. Ce support peut être constitué de roche, de sol, de matériaux rapportés, de béton frais mis en place lors d’une précédente passe ou encore du béton durci de la couche précédente. - Une couche est une épaisseur de béton projeté non recouverte avant la fin de sa prise par une nouvelle épaisseur de béton frais. Elle peut être mise en œuvre en une ou plusieurs passes. Exemple de phase pour la réalisation d’une coque en béton projeté Phase 1 : rejointoiement et couche générale (avant la pose du treillis soudé) Il s’agit : - de rejointoyer les joints dégarnis, - de recouvrir l’ensemble du parement par une couche d’épaisseur minimale de 1 cm sur pointes, - de commencer à atténuer les irrégularités de la maçonnerie en augmentant l’épaisseur de cette première couche dans les zones en creux jusqu’à une épaisseur maximale projetée de 5 cm. Phase 2 : reprofilage (avant la pose de treillis soudé) Il s’agit de poursuivre le comblement des irrégularités jusqu’à obtention d’une géométrie régulière proche de la géométrie initiale. Pour cela, le béton sera projeté par passes successives d’épaisseur maximale de 5 cm avec un délai d’attente d’au moins deux heures entre deux passes. Phase 3 : enrobage des aciers (après pose du treillis, des épingles et des guides d’épaisseur) Il s’agit de recouvrir les aciers (treillis + épingles) en leur assurant une épaisseur d’enrobage de 3 cm au-dessus du treillis. Finition possible : Le parement vu de la coque armée doit être "tiré à la règle" sur des guides en PVC. Le talochage est interdit. Phase 4 : couche de finition Il s’agit de projeter une très fine couche de finition (quelques millimètres d'épaisseur) de manière à obtenir un meilleur aspect esthétique et une bonne compacité du béton de peau. Cette couche peut être talochée. 4.10.1. Préparation du support ( * ) Préciser la profondeur de repiquage ( il est recommandé d’atteindre, dans la mesure du possible, les moellons sains et compacts ). Si l’ouvrage a nécessité un repiquage général, le sablage est remplacé par de l’eau à haute pression Voir fascicule ASQUAPRO « Mise en œuvre du béton projeté » ( ** ) Par dimensions importantes, on entend des cavités  à la dimension des moellons en place. En tunnels routiers il est pratiqué une projection antérieure pour bouchage préalable. - Armatures 4.10.2.1. Mise en place des armatures ( * ) Voir fascicule ASQUAPRO « Mise en œuvre des bétons projetés » 4.10.2.2. Ancrage des armatures ( * ) ou à défaut 25 cm minimum. 4.10.3. Ajouts de fibres ( * ) préciser ici la nature des fibres ( métalliques ou synthétiques ) ( ** ) Il faut préciser si on veut une couche finale non fibrée sur les piédroits ou l’ensemble de l’ouvrage sinon savoir que des fibres métalliques dépasseront (danger pour les usagers) et finiront par s’oxyder ( problème purement esthétique ). 4.10.4. Projection du béton ( * ) Voie sèche : quelles épaisseurs maximales ? Le principe de mise en place et de constitution de la couche fait appel à la cohésion du béton frais. Dans tous les cas, le rapport cohésion/poids du béton doit être en faveur de la cohésion. C'est ce qui conduit aux règles énoncées ci-après. Pour une formulation sans adjuvant raidisseur, il est admis : - Projection sur surface verticale : l'épaisseur de la couche est limitée à 15 cm. Au-delà il y a fluage du béton frais sous son poids propre. - Projection en plafond : sur support fixe, l'épaisseur de la couche est limitée à 4 cm. Au-delà il y a sollicitation de la cohésion, sans forcément chute du béton mais cela nuit à sa résistance. En cas de vibration du support (par exemple sous-face de dalle sous circulation), l'épaisseur en plafond est limitée à 3 cm. L'étude d'une formulation avec adjuvant raidisseur ou accélérateur peut permettre d'augmenter ces limites d'épaisseur. Quels que soit la nature et le type de l'adjuvant, son efficacité est directement liée à la température du support et de l'air lors de la projection. II est admis que pour une température inférieure à 15°C, l'efficacité des adjuvants et raidisseurs est fortement diminuée. En fonction de la température, il est proposé de retenir les règles suivantes : Si T>25°C : L'épaisseur sur surface verticale est limitée à 25 cm. L'épaisseur en plafond est limitée à 12 cm. Si 20°C >T>25°C : L'épaisseur sur surface verticale est limitée à 20 cm. L'épaisseur en plafond est limitée à 8 cm. Si 15°C >T>20°C : L'épaisseur sur surface verticale est limitée à 15 cm. L'épaisseur en plafond est limitée à 6 cm. Si T<15°C : L'épaisseur sur surface verticale est limitée à 15 cm. L'épaisseur en plafond est limitée à 5 cm. En souterrain, l’épaisseur minimale est de 5 à 6 cm. Remarques En cas d'emploi d'adjuvant raidisseur ou d'accélérateur, il faut tenir compte de la difficulté d'enrobage des armatures. D'autre part, si la présence d'armatures peut améliorer la cohésion du béton, elle ne peut ni ne doit reprendre le poids du béton, moins encore pour une projection en plafond. 4.10.4.1. Arrêts et reprises 4.10.4.2. Aspect des parements ( * ) Choisir la rédaction appropriée 4.10.4.3. Cure des bétons ( * ) L’application d’un produit de cure autre que de l’eau sur les couches intermédiaires est à proscrire. Les produits de cure appliqués sur une passe intermédiaire nuisent à l’adhérence de la passe suivante. En cas d’application sur une couche intermédiaire, ils doivent et ne peuvent être éliminés que par un sablage léger ou à l’eau sous pression ( à partir de 500 bars ). La norme NF P 95-102 « Réparation et renforcement des ouvrages en béton et en maçonnerie - Béton projeté. » article 9.1.1.7, n’autorise les produits de cure, autre que l’eau, que sur la couche finale 4.10.4.4. Bétonnage par temps froid ( * ) Le CCTP doit préciser la période des travaux ( ** ) Voir fascicule ASQUAPRO « Mise en œuvre des bétons projetés » 4.10.4.5. Bétonnage par temps Chaud ( * ) Voir fascicule ASQUAPRO « Mise en œuvre des bétons projetés » 4.10.5. Contrôle intérieur - Journal de chantier de l'entreprise 4.10.6. Les essais de convenance (*) Le nombre de caisses est à adapter en fonction de la taille de l’ouvrage, voir norme NF P 95-102 (1 tous les 25 m3 de béton) ou 1 prélèvement par 200 m² arrondi à l’unité supérieure. (**) Si tous les essais à 7 j sont bons (Rc mesurée > Rc visée) la convenance peut être validée sans attendre la réalisation des essais à 28 j. 4.10.7. Suivi de chantier (*) l’adhérence peut être vérifiée en convenance et en cas de doute, en réception et/ou en contrôle. (**) la résistance au poinçonnement flexion (essai d ‘énergie absorbée), peut être ajoutée. Si on le fait en contrôle, il doit aussi être réalisé en convenance. Cet essai n’est pas indispensable dans un chantier de petites réparations. (***) Attention, les zones sonnant le creux peuvent parfois être liées à la nature du support. 4.10.8. Contrôle extérieur 4.10.9. Dernières opérations préalables à la réception du béton projeté ARTICLE 4.11. EPINGLAGE - TIRANTS D’ANCRAGE ET D’ENSERREMENT 4.11.1. Reconnaissances préliminaires 4.11.2. Contrôle intérieur - Journal de chantier de l'entreprise 4.11.3. Les essais de convenance ( * ) Indiquer les travaux réellement réalisés 4.11.4. Suivi de chantier 4.11.5. Forages 4.11.5.1 Implantation Figure 5 : exemple d'implantation de forages 4.11.5.2. Diamètre 4.11.5.3 Exécution des forages 4.11.5.4 Forages d’enserrement débouchant Figure 6 dispositif de guidage , permettant de limiter les déviations 4.11.5.5 Forages des épingles Il s’agit d’éviter l’apparition d’une fracture au niveau d’arrêt des épingles.. (*) donner une valeur de la longueur des épingles courtes et des épingles longues, comme indiqué dans le schéma ci dessus. 4.11.6. Mise en œuvre des tirants passifs 4.11.6.1. Mise en œuvre des tirants passifs 4.11.6.2 Injections des tirants passifs Figure 7 : tête de clou avec évents et tube d'injection 4.11.7. Mise en œuvre des tirants précontraints 4.11.7.1. Mise en place des tirants 4.11.7.2 Injections des tirants précontraints 4.11.7..3 Essais de contrôle des tirants précontraints 4.11.7.4 Mise en tension des tirants précontraints ( * ) Donner la valeur de la tension Le présent CCTP ne concerne que des réparations de petite envergure, c’est pourquoi les essais qui sont prévus ne sont destinés qu’à s’assurer de la bonne réalisation des travaux. En cas de projet de plus grande envergure, il est nécessaire de recourir à un bureau d’étude compétent en géotechnique qui prévoira la panoplie nécessaire d’essais ( préalables, conformité et contrôle ). 4.11.7.5 Protection contre la corrosion des tirants précontraints 4.11.8. Plaques d’ancrage 4.11.8.1 Dimensions et implantation des plaques ( * ) Il n’est pas recommandé d’engraver les plaques dans la maçonnerie. Cependant, si cette disposition était retenue, (Problème d’aspect, monument historique..) on cherchera à limiter l’épaisseur de l’engravure avec un maximum égal au 1/3 de l’épaisseur du moellon.. 4.11.8.2 Mise en œuvre des ancrages de tirants passifs 4.11.8.3 Protection contre la corrosion des plaques d’ancrage 4.11.9. Contrôle extérieur ARTICLE 4.12. ETANCHEMENT ( * ) Chacun des sous-articles qui suivent ne sont à prendre en compte qu’en fonction des travaux effectifs à réaliser. Ils peuvent être adaptés en fonction des contraintes propre au projet. 4.12.1. Contrôle intérieur - Journal de chantier de l'entreprise 4.12.2. Les essais de convenance ( * ) L’étendue des essais de convenance peut être modulée en fonction de l’importance du chantier. 4.12.3. Suivi de chantier 4.12.4. Préparations de surfaces 4.12.5. Dépose des trottoirs et accotements 4.12.6. Décaissement de l’ouvrage ( * ) Indiquer ici les dispositions prises pour le soutènement des terres dans le cas ou un phasage par demi-chaussées est envisagé. 4.12.6.1. Rabotage ou démolition de chaussée ( * ) Mettre le terme propre au chantier et indiquer : La procédure de démolition de la chaussée est soumise à l’agrément du maître d’œuvre. ( ** ) Mettre les valeurs propres à l’ouvrage. ( *** ) Ceci ne dispense pas des investigations préalables citées au paragraphe 1.4 4.12.6.2. Terrassements (*) Valeur à adapter en fonction du projet. (**) Pour définir cette distance d, on pourra s'inspirer du document SETRA/LCPC "Buses métalliques – Recommandations de l'art" de 1981" – article 6.2.4 On peut appliquer la règle suivante d > max (1,50 L ; L + 2 m) où L est l'ouverture de la voûte. ( *** ) Comme indiqué dans les commentaires du chapitre I, avant de procéder à un décaissement, partiel ou total, il est obligatoire, si l’on ne veut pas risquer un accident grave, de procéder à une vérification de la stabilité de la voûte sous l’influence des remblais de remplissage. Cette étude doit être menée au moment de la réalisation du projet. La surveillance est à adapter suivant les cas. Elle peut être « rustique » en se limitant à un examen visuel ( avec fil à plomb par exemple ) des zones de déformations visibles de l’ouvrage, ou plus élaborée par suivi topographique de points singuliers ( pose de nivelles…). Une surveillance élaborée doit être mise en place lorsque le mauvais état du mortier de hourdage est avéré. 4.12.7. Préparation des maçonneries ( * ) Pour les préparations des maçonneries, se reporter aux articles concernant le rejointoiement et les reconstitutions locales de maçonneries ainsi que la protection par béton projeté. 4.12.8. Support d’étanchéité 4.12.8.1. Support en béton 4.12.8.1.1. Coffrages 4.12.8.1.2. Mise n œuvre des aciers pour béton armé Goujonage dans la maçonnerie : ( * ) : uniquement dans le cas d’un support coulé sur l’extrados et venant en renforcement de voûte. 4.12.8.1.3. Mis en œuvre des bétons ( * ) Mettre le type de support effectivement réalisé. 4.12.8.1.3.10. Surfaces non coffrées ( * ) Choisir la rédaction en fonction du complexe d’étanchéité retenu. ( ** ) La réalisation d’un surfaçage à l’hélicoptère est interdite 4.12.8.2. Mise en œuvre d’un remplissage sous l’étanchéité ( * ) Uniquement si ce produit est utilisé pour les travaux. (**) Pour définir cette distance d, on pourra s'inspirer du document SETRA/LCPC "Buses métalliques – Recommandations de l'art" de 1981" – article 6.2.4 On peut appliquer la règle suivante d > max (1,50 L ; L + 2 m) où L est l'ouverture de la voûte. (***) Valeur à adapter en fonction du projet. 4.12.8.3. Mise en œuvre de Grave Non Traitée ( * ) Uniquement si ce produit est utilisé pour les travaux. 4.12.8.4. Mise en œuvre de Grave Bitume ( * ) Uniquement si ce produit est utilisé pour les travaux. 4.12.8.5. Mise en œuvre d’un micro béton bitumineux de reprofilage ( * ) Cet article n’est à prendre en compte que pour le cas où l’étanchéité est réalisée en positions intermédiaire ou haute sur un matériau de remplissage de bonne qualité. La chape est mise en place sur ce béton bitumineux de reprofilage. ( ** ) Indiquer ici l’épaisseur prévue. 4.12.9. Joints souples étanches ( * ) Uniquement si ce produit est utilisé pour les travaux 4.12.10. Réalisation de l’étanchéité ( * ) Sauf dans le cas de l’utilisation d’une géomembrane 4.12.10. 1 Support ( * ) Choisir la rédaction en fonction du complexe d’étanchéité retenu. 4.12.10.3. Enduit d’imprégnation ( * ) ( * ) Dans le cas d’un support de type grave bitume ou micro béton bitumineux, il n’y a pas d’application d’enduit d’imprégnation à froid entre le support et la feuille préfabriquée. ( ** ) Choisir parmi les articles 4.12.10.4 à 4.10.12.8, la rédaction correspondant au complexe d’étanchéité retenu ( moduler alors la numérotation des articles ) 4.12.10.7. Couche d'étanchéité par Moyens à Haute Cadence ( * ) Particulièrement dans cette technique, le strict respect du PQ est un point fondamental pour la réalisation de l’étanchéité 4.12.11. Relevés d’étanchéité 4.12.12. Drainage des abouts 4.12.13. Remplissage de l’ouvrage sur l’étanchéité ( * ) Article à moduler en fonction du type d’étanchéité retenu. Le remplissage n’est nécessaire sur la chape que pour les étanchéités en positions basse ou intermédiaire. 4.12.14. Aménagements des trottoirs ou accotements ( * ) A moduler en fonction des équipements à mettre en œuvre. 4.12.14.1. Bordures et caniveaux ( * ) Uniquement si ce produit est utilisé pour les travaux. 4.12.14.2. Remplissage des trottoirs ( * ) Uniquement si cet aménagement est prévu sur l’ouvrage 4.12.14.3. Fils d’eau sur ouvrage ( * ) Uniquement si des fils d’eau sont prévus sur l’ouvrage ( cf. article 3.7.12.3. du présent CCTP. 4.12.14.4. Gargouilles ( * ) Uniquement si cet aménagement est prévu sur l’ouvrage. ( ** ) Dans la mesure où il est possible de collecter les eaux des gargouilles, préciser ici : Les gargouilles sont raccordées aux tuyaux collecteurs définis à l’article 3.7.12. 5. du présent CCTP. Les tuyaux collecteurs sont eux-mêmes raccordés au réseau général d’assainissement. 4.12.14.5. Revêtement de trottoirs ( * ) Uniquement si cet aménagement est prévu sur l’ouvrage ( cf. article 3.7.12.7. du présent CCTP. ( ** ) les deux articles qui suivent ne sont à inclure que pour des revêtements en asphalte. 4.12.15. Couche de roulement 4.12.16. Tolérances sur l’ouvrage fini 4.12.17. Contrôle extérieur ARTICLE 4.13. ACHEVEMENT DES TRAVAUX ( * ) Lors des vérifications, il est effectué un sonnage, au marteau, des maçonneries rejointoyées pour détecter d’éventuelles anomalies liées à une mauvaise exécution des joints ( joints non adhérant…) ARTICLE 4.14. REMISE EN ETAT DES LIEUX ET NETTOYAGE FINAL ( * ) Rédaction 1 : ouvrage en site aquatique En fin de chantier, et après repliement du matériel, l'entrepreneur doit remettre en état, à ses frais, les talus, les rives, les abords de l'ouvrage et le lit de la rivière. ( ** ) Rédaction 2 : ouvrage en site terrestre En fin de chantier, et après repliement du matériel, l'entrepreneur doit remettre en état, à ses frais, les talus et les abords de l'ouvrage. Dressé par le maître d'œuvre soussigné, A , le | # CHAPITRE IV # MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX # ARTICLE 4.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER La détermination de l'emplacement des installations de chantier est définie en accord avec le maître d’œuvre. ( * ) # ARTICLE 4.2. OUVRAGES PROVISOIRES Ils doivent être conformes aux prescriptions du chapitre 5 du fascicule 65 du CCTG, et classés en fonction de l’importance de l’ouvrage. Accès aux zones de travail : il se fait par des échafaudages posés ou suspendus ou par des barges. Il faut prendre garde à la surcharge importante amenée par les retombées, notamment lors de la projection de béton. La surcharge de retombées à prendre en compte, pour la stabilité des ouvrages provisoires, doit être égale au poids desdites retombées calculées sur une journée (pour la voie sèche et la voie mouillée). Les ouvrages provisoires sont mis en place et utilisés sous la responsabilité entière de l'entreprise titulaire. Ils doivent à ce titre être réceptionnés, avant toute utilisation par le chargé des ouvrages provisoires (COP) de l'entreprise. # ARTICLE 4.3. BATARDEAUX EN TERRE - EPUISEMENTS ( * ) ## 4.3.1. Batardeaux en terre Pour réaliser les travaux, une mise à sec de l’ouvrage et des abords est réalisée en exécutant deux batardeaux en terre de déblai compacté en couches de vingt (20) centimètres d'épaisseur maximale. Sur l'emplacement des batardeaux, un décapage du lit et une souille sont exécutés.( ** ) Ils sont talutés avec une pente de trois demis (3/2). Si les matériaux mis en place n'assurent pas une étanchéité suffisante, il doit être disposé à l'intérieur un noyau d'argile imperméable assurant cette étanchéité. Des enrochements sont disposés sur les talus extérieurs des batardeaux afin d'éviter l'érosion de ceux-ci. ( ** ) La cote du niveau supérieur des batardeaux est fixée à ( *** * ) ( *** ** ) ( *** *** ) Les batardeaux sont mis en place, réceptionnés et utilisés par l'entreprise comme tout ouvrage provisoire. Un plan précisant les niveaux d'eau acceptables de part et d'autre doit être établi avant le montage du batardeau. ## 4.3.2. Épuisements Les épuisements font partie de l'entreprise qui a la charge de tous les travaux et fournitures nécessaires à leur exécution. L'entrepreneur doit soumettre à l'agrément du maître d'œuvre, les marques, types, caractéristiques, âge et nombre de matériels qu'il se propose d'utiliser, et les dispositions qu'il compte prendre pour assurer l'assèchement. Le maître d'œuvre peut prescrire au fur et à mesure de l'exécution toutes dispositions utiles pour activer les épuisements ou les réduire. Les rigoles et puisards sont construits ou entretenus par l'entrepreneur à ses frais. Les batardeaux doivent être vidés dans un temps calculé pour éviter tous les phénomènes pouvant nuire à la stabilité d’ensemble du batardeau. L’entrepreneur doit surveiller l’évolution de l’ouvrage et la tenue des berges pendant cette opération. D'une façon générale, l'entrepreneur doit, sous sa responsabilité, assurer la protection de son chantier contre les eaux de toute nature et de toute origine. Il est responsable des conséquences des perturbations qu'il apporterait dans le régime de l'écoulement des eaux de surface ou des eaux profondes. Il assure également sous sa responsabilité et à sa charge, l'évacuation des eaux de toute origine depuis le chantier jusqu'aux exutoires où elles peuvent être reçues. Ces obligations comprennent la fourniture de l'énergie et du combustible, la main d'œuvre d'exploitation et de surveillance, la remise en état des lieux, etc...et l'entretien des ouvrages ( rigoles, drains, puisards ) de captage et d'adduction. # ARTICLE 4.4. NETTOYAGE DU FOND DE LIT (*) Après épuisements, le fond de lit est nettoyé et dégagé de tous les matériaux faisant obstacle à l’exécution des travaux et notamment sous l’ouvrage pour la réfection du radier. Tous les matériaux extraits sont évacués du chantier à la diligence de l'entrepreneur. # ARTICLE 4.5. BARBACANES ( * ) Les barbacanes, définies à l’article 3.9 du CCTP doivent être réalisées dans ( ** ) au nombre de 1 par ml de parement et sont scellées dans des forages carottés de 100 mm de diamètre à l’aide d’un produit conforme aux prescriptions de l’article 3.8 du CCTP. Le scellement des barbacanes ne doit concerner que l’espace annulaire entre le forage et le tuyau sur 4 à 5 cm de profondeur afin de ne pas colmater le dispositif de drainage. Chaque barbacane doit dépasser de (***) le nu de la maçonnerie et être mise en œuvre dans un forage exécuté par roto-percussion ou carottage dans la maçonnerie et les remblais, en mettant en œuvre les moyens techniques qui ne détruisent ou ne brisent pas les pierres de la maçonnerie. Toute dégradation de la maçonnerie due aux forages pour barbacanes doit être réparée aux frais de l’entreprise. ( *** * ) # ARTICLE 4.6. NETTOYAGE PREALABLE DE L'OUVRAGE ( * ) Préalablement aux opérations de réparations, l'ensemble de l'ouvrage doit être nettoyé afin d'éliminer toutes traces de mousses, calcite, salissures et végétation. Ce nettoyage est réalisé soit manuellement soit par un sablage léger, soit à la lance à eau sous pression (environ 10 à 20 bars) sans dépasser impérativement 20 bars. Le choix du moyen de nettoyage et la pression sont à adapter de façon à ne pas désorganiser la maçonnerie. Ils sont soumis à l'agrément du maître d’œuvre. Il doit faire l’objet d’un essai de convenance. L’ensemble de la végétation présente sur l’ouvrage doit être enlevé avant tous travaux, de façon à ne pas déstabiliser la maçonnerie. Les arbres sont coupés au plus près des maçonneries et les racines sont dévitalisés par une technique proposée par l’entreprise respectueuse de l’environnement et acceptée par le maître d’œuvre. L’utilisation de tous types de détergents ou acides est interdite. # ARTICLE 4.7. REJOINTOIEMENT DES MAçONNERIES ## 4.7.1. Reconnaissances préliminaires Les zones à traiter font l’objet d’un relevé contradictoire entre l’entreprise et le maître d’œuvre. Des sondages de reconnaissance par points sont exécutés pour permettre d’apprécier la qualité et la profondeur des joints à traiter ( * ). La densité de ces sondages est fixée à … ( ** ) par mètre carré de parement. ( *** ) Si des trous ont été faits pour réaliser des sondages, il faut les reboucher immédiatement. ## 4.7.2. Contrôle intérieur - Journal de chantier de l'entreprise Outre le contrôle intérieur, dont les modalités sont prévues au PQ, celui-ci inclut également un journal de chantier, tenu par l’entrepreneur, qui doit permettre : - de connaître à tout moment l'état d'avancement des travaux, - d'effectuer le contrôle instantané de la consommation des produits et de la quantité des surfaces traitées, - d'apprécier l'incidence éventuelle des problèmes d'exécution sur le déroulement des travaux. Par journée de travail, le journal de chantier doit comporter : - les conditions climatiques d'exécution avec leurs conséquences sur l'avancement des travaux, - les éléments de gestion des stocks produits, - les surfaces exécutées, en cours d'exécution, aux différents stades d'avancement, - tous les problèmes d'exécution rencontrés et les solutions apportées. Tous les éléments ci-dessus relèvent du processus d'exécution et sont donc du ressort des contrôles intérieurs à la charge de l'entrepreneur. Le cadre de ce journal est examiné en détail lors de la réunion préparatoire du chantier afin qu'à l'issue de cette réunion, l'entrepreneur et le maître d’œuvre soient bien d'accord, notamment sur la consistance, l'organisation et la traçabilité des contrôles intérieur et extérieur. ## 4.7.3. Les essais de convenance Avant le démarrage des travaux de rejointoiement, dans le cadre du contrôle intérieur, l'entrepreneur réalise en présence du maître d'œuvre et de son laboratoire de contrôle, une épreuve de convenance comprenant la préparation du support et l'application des produits, dans les conditions du chantier, sur une surface représentative de l'ouvrage (choisie par l'entrepreneur en accord avec le maître d'œuvre). Cette épreuve a pour but de vérifier, de façon contradictoire, l'aptitude du personnel et des moyens à satisfaire les conditions du marché. Ces essais sont à réaliser avec les mêmes personnes qui ont participé à la réunion préparatoire. Ils portent sur : - la qualité de la préparation du support, - l'applicabilité des produits, - la qualité du rejointoiement. Si les résultats obtenus au cours de cette épreuve de convenance ne sont pas probants, le maître d'œuvre demande à l'entrepreneur de réaliser à ses frais, une nouvelle épreuve en apportant les modifications nécessaires à l'obtention du résultat recherché. ## 4.7.4. Suivi de chantier Le chantier peut démarrer lorsque les modalités du plan des contrôles, le cadre du journal de chantier sont précisément établis et acceptés par le maître d’œuvre. Dans le cadre du suivi de chantier, les contrôles portent sur : - la préparation des surfaces, - la réception des produits, - l'application des produits Tous les contrôles énumérés ci-dessus font parties du contrôle intérieur à la charge de l’entrepreneur. ## 4.7.5. Préparation avant rejointoiement Chaque préparation de surface fait l’objet d’un contrôle intérieur dont les modalités sont définies dans le PQ, et dont la traçabilité est assurée dans les documents de suivi d’exécution. Conformément aux dispositions de l’article 4.7.7 du présent CCTP, le maître d’œuvre se réserve le droit d’effectuer à tout moment un contrôle extérieur inopiné du respect des procédures d’exécution. ### 4.7.5.1. Le dégarnissage ( * ) 4.7.5.1.1. Méthode Le dégarnissage doit faire l’objet d’un essai de convenance. ( ** ) Le dégarnissage des joints se fait soit : - manuellement, au burin, pour les joints étroits, ( *** ) - mécaniquement, au burin ou au marteau pneumatique, ou à l'eau sous pression (environ 10 à 20 bars) sans dépasser impérativement 20 bars. Pour les joints rectilignes de moellons assisés, on peut opérer au disque abrasif. Il convient toutefois de prendre des dispositions pour rendre le fond de joint rugueux, par repiquage, pour favoriser une bonne accroche au rejointoiement. Les moyens de dégarnissage doivent toujours être contrôlés et devront limiter les épaufrures des pierres en place. Ils sont soumis à l’accord du maître d’œuvre. Le dégarnissage comprend le repiquage en recherche de tous les joints défectueux ou dégarnis et des pierres altérées. Le rejointoiement doit intéresser tous les joints susceptibles d’être défectueux et non seulement les joints dont les altérations sont visibles ( cf. relevé contradictoire précité ). 4.7.5.1.2. Phasage La mise en place d'un système de surveillance géométrique de l'ouvrage et de certaines zones de parement doit précéder le dégarnissage. ( * ) ( ** ) Dans le cas d’un dégarnissage de l’ensemble d'une structure pour la rejointoyer en une seule fois, il est impératif de prévoir un renforcement provisoire adapté. ( *** ) Dans le cas d’un dégarnissage par zones successives, celles ci doivent être déterminées de façon à ce que l’ampleur du dégarnissage ne présente pas de risque pour la stabilité de l’ouvrage. ( *** * ) Les zones sensibles doivent être consolidées en premier lieu, après mise en place éventuelle de cintres ou de calages. ( *** ** ) Les zones traitées ne doivent pas être contiguës pour éviter la mise en vibration de la dernière zone rejointoyée par les travaux de dégarnissage de la zone suivante. 4.7.5.1.3 Exécution La profondeur du dégarnissage doit être de 4 cm environ en une seule phase dans le cas normal. En principe, la profondeur de dégarnissage ne doit pas excéder 5 cm pour les maçonneries de pierres et 3 cm pour les maçonneries de briques ( cf. norme NFP 95 102 Réparation et renforcement des ouvrages en béton et en maçonnerie, article 8.1.2.2 ) L’entreprise doit éviter les variations trop brutales de la profondeur de dégarnissage et elle doit s'assurer de la compatibilité de celle-ci avec les capacités des moyens envisagés ultérieurement pour réaliser le rejointoiement. Si nécessaire, il est procédé au calage des moellons par des coins de bois dur ou métalliques. Le bois de calage doit être résistant et présenter des fibres ligneuses très serrées donnant un matériau non gonflant lors de l'humidification des lèvres des joints. 4.7.5.1.4 Contrôle Le contrôle du dégarnissage comprend la mesure de sa profondeur ainsi qu'une appréciation de la consistance du fond de joint qui doit assurer un appui au mortier de rejointoiement. La dureté du fond de joint sera appréciée par enfoncement d'un poinçon. ( * ) ### 4.7.5.2. Mise en état de recette Il comprend : - un dépoussiérage intense à l’air comprimé, - le décapage des surfaces, - l’élimination des produits de décapage - une humidification complète par vaporisation et non par immersion massive. Les pierres ne doivent pas être ruisselantes mais humides. ## 4.7.6. Rejointoiement Le rejointoiement doit être conforme à l’article 21 du fascicule 64 du CCTG. Le rejointoiement doit être réalisé le plus vite possible après le dégarnissage. Pour cela il est fortement préconisé de prévoir des surfaces de travaux permettant le dégarnissage et le rejointoiement dans la même journée. ### 4.7.6.1. Mise en œuvre ( * ) L’entrepreneur définit le mode de rejointoiement qu’il compte employer et doit le soumettre pour approbation au maître d’œuvre. NOTA : L’entrepreneur réalise des planches d’essai de rejointoiement avant d’engager la totalité des travaux. Ces planches sont soumises pour accord au maître d’œuvre. ( ** ) La planche d’essai comprend le contrôle des moyens de : - dégarnissage, - nettoyage, de dépoussiérage et de décapage, - humidification, rejointoiement, - cure, et vérifie : - la couleur des joints, - l’aspect fini des joints. ( *** ) Méthode traditionnelle : Au préalable, le joint est humidifié par aspersion et non par immersion massive. Le rejointoiement par la méthode traditionnelle se fait par jet manuel, avec bourrage à «la langue de chat» et refoulement au fer. Il est recommandé de procéder de haut en bas pour réduire les salissures, de nettoyer les pierres adjacentes aux joints traités et de réaliser une cure par humidification, par aspersion, avec protection contre le soleil et le vent. L’entrepreneur doit veiller à : - placer les évents en cas d’injection ultérieure - d’établir des joints dans le plan du parement - ne pas réaliser le lissage des joints au fer qui entraînerait un ressuage de surface et la fragiliserait. La finition des joints peut se faire avec une éponge ou une brosse après une « prise » suffisante du mortier. La surface obtenue présente un aspect légèrement granuleux. Le type de finition est défini en accord avec le maître d’œuvre en fonction des planches d’essai précitées. ( *** * ) Joints matés : Le matage est réalisé sur des joints dégarnis en profondeur et constitue une remise en charge partielle de la maçonnerie par reconstitution locale du mortier de hourdage. Le mortier est dosé à ( *** ** ) de ciment. Il est dit pulvérulent, c'est-à-dire qu’il contient juste ce qu’il faut d’eau pour la prise chimique du ciment. Une première couche de mortier est disposée en fond de joint avec un matage modéré puis il est mis en place par couches de 2 cm et maté énergiquement. Il est procédé à un bourrage complet du joint. La finition des joints matés est réalisée par rejointoiement traditionnel ( sur 4 cm à partir du parement ). ( *** *** ) Projection par voie sèche : Si l’entrepreneur réalise le rejointoiement de maçonnerie par béton projeté par voie sèche, le dosage conseillé est le suivant : - teneur en ciment(1) du béton en place : 500 kg/m3 - dosage en ciment(1) du mélange : 400 kg/m3 - la granulométrie des agrégats sera soumise au maître d’œuvre. (1) Le liant utilisé peut être autre que du ciment : de la chaux ou un mortier bâtard. Lors de la projection, l’extrémité de la buse est tenue à moins de 20 cm du parement et la force de débit est réglée en conséquence. Toutes les conditions de mise en œuvre sont consignées dans la norme NF P 95-102 articles 8 et 9. ( *** *** * ) Projection par voie mouillée : Si l’entrepreneur réalise le rejointoiement de maçonnerie par béton projeté par voie humide, le dosage conseillé est le suivant : - teneur en ciment(1) du béton en place : 500 kg/m3 - dosage en ciment(1) du mélange : 500 kg/m3 - le choix des agrégats sera soumis au maître d’œuvre. (1)Le liant utilisé pourra être autre que du ciment : de la chaux ou un mortier bâtard. La consistance du mortier est contrôlée par une mesure de l’affaissement au cône avant l’introduction du raidisseur ( un affaissement de 12 cm sera couramment admis en flux dense). Lors de la projection, l’extrémité de la buse est tenue à moins de 10 cm du parement et la force de débit est réglée en conséquence. Toutes les conditions de mise en œuvre sont consignées dans la norme NF P 95-102 articles 8 et 9. ## 4.7.7. Contrôle extérieur Le maître d'œuvre s'assure de l’application du PQ et de l'exécution du contrôle intérieur, par des contrôles inopinés. # ARTICLE 4.8. RECONSTITUTIONS LOCALES DES MAçONNERIES ( * ) Avant de procéder à la reconstitution de maçonnerie, l’entrepreneur doit soumettre au maître d’œuvre toute disposition de confortation provisoire non prévue qu’il juge indispensable à la préservation de l’ouvrage ( étaiements, cintres…). ## 4.8.1. Réalignement de maçonneries Les éléments déplacés doivent être réalignés. ( * ) Les éléments déplacés sont déposés en prenant préalablement le soin de caler les moellons voisins afin de ne pas les déstabiliser. Les éléments déposés et leurs emplacements sont nettoyés. Ils sont reposés à bain de mortier conformément aux règles de l'art. ## 4.8.2. Reprise des pierres altérées et lacunes Cette dernière opération est conduite de la façon suivante : - le repiquage en recherche - cavité n'excédant pas 8 cm de profondeur : La reconstitution des cavités est effectuée par reconstitution de la pierre au mortier. Le mortier utilisé est teinté de façon à se rapprocher le plus possible de la couleur des moellons adjacents. - cavités excédant 8 cm de profondeur : Il est mis une nouvelle pierre avec mortier ( article 6.3 de la norme NF P 95-107 ). Toutes pierres utilisées sont soumises à l'agrément du maître d'œuvre. Elles doivent présenter les caractéristiques (résistance, clarté, contenu, aspect) aussi voisines que possible de celles des matériaux en place sur l'ouvrage, et leur aspect doit s'intégrer avec celui des maçonneries existantes. ## 4.8.3. Démontage et reconstruction Les ( * ) sont reconstruits. Pour réaliser cette opération, ( ** ) les constituants sont déposés avec soin puis stockés en vue de leur réutilisation éventuelle ( à l’exception des briques dont la réutilisation est proscrite ). Chaque élément démonté est nettoyé. Tout élément ayant subi, du fait du démontage, des dommages irréversibles est mis au rebut. Les pierres de taille ne sont retaillées que si elles ne peuvent être maintenues dans leurs dimensions d'origine. Conformément aux plans du projet, les nouveaux éléments sont posés à bain de mortier suivant les règles de l'art. ( *** ) # ARTICLE 4.9. INJECTIONS DES MAçONNERIES ( * ) ## 4.9.1. Reconnaissances préliminaires Les zones à traiter font l’objet d’un relevé contradictoire entre l’entreprise et le maître d’œuvre. ## 4.9.2. Contrôle intérieur - Journal de chantier de l'entreprise Outre le contrôle intérieur, dont les modalités sont prévues au PQ, celui-ci inclut également un journal de chantier, tenu par l’entrepreneur, qui doit permettre : - de connaître à tout moment l'état d'avancement des travaux, - d'effectuer le contrôle instantané de la consommation des produits et de la quantité des surfaces traitées, - d'apprécier l'incidence éventuelle des problèmes d'exécution sur le déroulement des travaux. Par journée de travail, le journal de chantier doit comporter : - les conditions climatiques d'exécution avec leurs conséquences sur l'avancement des travaux, - les éléments de gestion des stocks produits, - les surfaces exécutées, en cours d'exécution, aux différents stades d'avancement, - tous les problèmes d'exécution rencontrés et les solutions apportées. Tous les éléments ci-dessus relèvent du processus d'exécution et sont donc du ressort des contrôles intérieurs à la charge de l'entrepreneur. Le cadre de ce journal est examiné en détail lors de la réunion préparatoire du chantier afin qu'à l'issue de cette réunion, l'entrepreneur et le maître d’œuvre soient bien d'accord, notamment sur la consistance, l'organisation et la traçabilité des contrôles intérieur et extérieur. ## 4.9.3. Les essais de convenance Avant le démarrage des travaux d’injection, dans le cadre du contrôle intérieur, l'entrepreneur réalise en présence du maître d'œuvre et de son laboratoire de contrôle, une épreuve de convenance comprenant la préparation du support et l'application des produits, dans les conditions du chantier, sur une surface représentative de l'ouvrage (choisie par l'entrepreneur en accord avec le maître d'œuvre). Cette épreuve a pour but de vérifier, de façon contradictoire, l'aptitude du personnel et des moyens à satisfaire les conditions du marché. Ces essais sont à réaliser avec les mêmes personnes qui ont participé à la réunion préparatoire. Ils portent sur : - la qualité de la préparation du support, - l'applicabilité des produits, - la qualité de l’injection. Si les résultats obtenus au cours de cette épreuve de convenance ne sont pas probants, le maître d'œuvre demande à l'entrepreneur de réaliser à ses frais, une nouvelle épreuve en apportant les modifications nécessaires à l'obtention du résultat recherché. ## 4.9.4. Suivi de chantier Le chantier peut démarrer lorsque les modalités du plan des contrôles, le cadre du journal de chantier sont précisément établis et acceptés par le maître d’œuvre. Dans le cadre du suivi de chantier, les contrôles portent sur : - la préparation des surfaces, - la réception des produits, - l'application des produits Tous les contrôles énumérés ci-dessus font parties du contrôle intérieur à la charge de l’entrepreneur. ## 4.9.5. Forages Cette opération consiste à exécuter des forages : ( * ) Cette opération doit être réalisée après rejointoiement de la maçonnerie. Les forages seront réalisés par Roto percussion, ( ** ) carottage au diamant, ( *** ) ...à travers les joints des parements. L'exécution des forages doit être constante de façon à éviter tout risque de désorganisation des maçonneries. La tolérance admise dans la variation directionnelle des forages ne doit pas être supérieure à 2cm par mètre de forage. Dans le cas de variation supérieure, l'entrepreneur prend à sa charge les frais d'obturation par injection du forage défectueux et l'exécution d'un nouveau forage. La possibilité de rectification d'un forage peut à la rigueur être admise. Rédaction commune aux deux rédactions précédentes : Il est exigé un dispositif de guidage au départ de chaque forage. Pendant toute la durée de l'opération de forage, l'outil doit être refroidi en permanence. Le positionnement des forages doit être indiqué sur les plans du projet. ### 4.9.5.1. Graisses et lubrifiants L'emploi de graisse pour lubrifier les tiges de forage n'est pas autorisé en forages d'injection. L'emploi de lubrifiants destinés à faciliter la perforation ou à réduire l'usure des outils doit être soumis à l'agrément du maître d'œuvre. Ces produits ne doivent pas nuire à la qualité des injections ou à la prise et à la résistance des coulis. La composition chimique et le dosage de ces lubrifiants doivent être indiqués avec précision. ## 4.9.6. Injecteurs Dans les forages, il est mis en place des tubes pour injection directe. Leurs extrémités seront équipées de raccords permettant le branchement de manomètres et des tuyaux d'alimentation en coulis. ## 4.9.7. Injection ( * ) Cet article fait l’objet de deux rédactions possibles : Rédaction 1 : Injection de joints et de fissures ### 4.9.7.1. Préparation de l'injection ( rédaction 1 ) Chaque préparation fait l’objet d’un contrôle interne dont les modalités sont définies dans le PQ, et dont la traçabilité est assurée dans les documents de suivi d’exécution. Conformément aux dispositions de l’article 4.9.14 du présent CCTP, le maître d’œuvre se réserve le droit d’effectuer à tout moment un contrôle extérieur inopiné du respect des procédures d’exécution. Il est disposé des injecteurs de diamètre approprié au débit d'injection prévu, servant à l'introduction du produit et pouvant jouer le rôle d'évent. Ces injecteurs sont des tubes scellés dans le joint tous les 0.20 m à 0.30 m selon l'ouverture de celui-ci. Le joint est lui-même préalablement rejointoyé ou calfeutré, lorsqu'il a décalage entre les joints. Après pose des injecteurs et rejointoiement ou calfatage, il est vérifié à l'air comprimé, que la fissure n'est pas obturée et que la communication entre injecteurs et évents se fait correctement. Les injecteurs peuvent être équipés de clapets anti-retour sinon la coupure se fait par pliage du flexible d'injection afin de maintenir l'injection lorsque celle-ci est terminée. Les flexibles d'injection sont transparents. ### 4.9.7.2. Injection Les composants sont mélangés si nécessaire dans un récipient. L'injection est conduite de la façon suivante : - introduire le produit d'injection par le ou les tubes placés les plus bas : - suivre le cheminement du produit et fermer éventuellement les évents intermédiaires au fur et à mesure qu'ils ont commencé à laisser passer le produit ; - après fermeture du dernier évent, maintenir éventuellement la pression pendant quelques minutes. Il est possible injecter par plusieurs injecteurs à la fois. Sous réserve de contrôler les quantités injectées, le maître d’œuvre se réserve de limiter les quantités à mettre en oeuvre par injecteur. L'injection est rigoureusement interdite lorsque la température du chantier est inférieure à + 5°C et supérieur à + 40°C. Les injections ne doivent pas engendrer des désordres dans les maçonneries, notamment par une mauvaise maîtrise des pressions d'injection. Toute réparation de désordre engendré par une injection mal conduite est à la charge de l'entrepreneur. ### 4.9.7.3. Matériel Pour la préparation du coulis, le dispositif de malaxage doit permettre d’obtenir un mélange homogène et stable. Les hélices de malaxage doivent être adaptées au produit, et le malaxage doit durer 4 minutes. L'injection est réalisée à partir d'une centrale d'injection ou pour les petites quantités à partir d’un pot à une pression de 0.5 à 2 bars maximum. ### 4.9.7.4. Contrôles d'exécution Les contrôles d'exécution ont pour but de vérifier qu'à tout instant du chantier l'exécution des travaux est conforme : - aux pièces écrites du marché - aux DTU relatifs aux produits utilisés - aux recommandations professionnelles - aux cahiers des charges des fabricants - aux fiches techniques Ils peuvent porter : - sur la préparation des joints - sur la pose des injecteurs - sur la préparation des produits - sur les moyens de mise en oeuvre des produits - sur les conditions atmosphériques de mise en œuvre - sur la mise en œuvre du produit ( * ) - sur l'aspect de l'ouvrage après travaux. Ces contrôles font partie du contrôle extérieur réalisé par le maître d’œuvre. Rédaction 2 : Injection de maçonneries à cœur ### 4.9.7.1. - Description des travaux ( rédaction 2 ) La confortation par injection est réalisée à l'aide des produits suivants : - coulis de ciment - bentonite Les travaux de forage et d'injection doivent être confiés à des spécialistes ayant une grande expérience et doivent être exécutés conformément aux règles de l'art habituellement appliquées en la matière. L'entrepreneur doit fournir au maître d’œuvre une note technique descriptive de la réalisation de l'injection. Dans cette note, doit notamment figurer l'ordre et la pression d'injection, les précautions prises pour éviter l'inclusion d'air. Avant l'injection du coulis, les maçonneries doivent être humidifiées à l'eau afin d'éviter l'absorption de l'eau du coulis par des moellons trop secs. L'eau est évacuée à l'air comprimé avant injection du coulis. Les injections ne doivent pas engendrer des désordres dans les maçonneries. Toute réparation de désordre engendré par une injection mal conduite est à la charge de l'entrepreneur. ( * ) ### 4.9.7.2. - Matériel d'injection Le matériel d'injection doit être maintenu en permanence en excellent état de fonctionnement et le chantier doit être approvisionné en pièces de rechange et d'usure nécessaires pour éviter tout arrêt prolongé du matériel par suite de panne. Lors d’une panne en cours d’injection, si la durée de panne est supérieure au temps de prise du coulis, il faut réaliser un nouveau forage pour terminer l’injection. Le matériel doit être pourvu de doseurs volumétriques et pondéraux permettant le dosage des constituants avec une précision de l'ordre de 1 à 2 %. Les manomètres équipant le matériel d'injection doivent, afin qu'il soit possible d'obtenir une précision de lecture suffisante, être pourvus d'échelles dont l'amplitude totale n'excède pas deux fois la pression maximale de refus autorisée pour l'injection effectuée. Les manomètres doivent être branchés en tête des tubes d'injection. Les pompes d'injection doivent être munies d'électrovannes préréglées ; la précision de réglage doit être de l'ordre de 0,3 bar. Les presses doivent être équipées de compte-coups permettant de contrôler les débits. IMPORTANT : Lorsqu'il y a utilisation de bentonite, on doit porter une attention toute particulière à la dilution préalable de ce produit. On doit utiliser un petit mélangeur annexe ( 2000T/mn ) prévu à cet effet. Il est nécessaire de respecter ensuite un temps d'hydratation d'environ 10 minutes avant l'introduction dans le malaxeur de fabrication. ### 4.9.7.3. - Processus d'injection Le processus d'injection fait l’objet d’une procédure d’exécution qui doit être soumis à l'agrément du maître d’œuvre. ( * ) Les injections sont effectuées par quantités prédéterminées sous pression fixée. Lorsqu’une des deux valeurs est atteinte, le forage est abandonné et dans le cas de dépassement de la quantité prédéterminée, repris dans les conditions définies à l’article 4.9.7.4 ci-après. ### 4.9.7.4. - Pression d'injection La pression d'injection est fixée par le maître d’œuvre en accord avec l’entrepreneur lors d’une planche d’essai en début d’injection. La pression de refus est fixée à 2 bars. La pression d'injection doit toujours être inférieure à la pression de refus fixée, et doit être d'autant plus basse que le débit de l'injection est plus élevé. La pression de refus ne doit être atteinte que lorsque le débit de l'injection est très réduit. ## 4.9.8. Rapports d'injection Pour chaque tranche injectée, l'Entrepreneur doit établir journellement un rapport détaillé indiquant en particulier : - le numéro de forage ; - la tranche injectée ; - les dates et heures du début et de la fin de l'opération ; - le dosage du coulis, la pression d'injection, le débit de l'injection, et l'heure à laquelle l'un quelconque de ces paramètres a varié, ainsi que les quantités injectées entre deux variations d'un quelconque de ces paramètres ; - l'absorption totale de la tranche ; - les remarques et incidents en cours d'injection. ## 4.9.9. Méthodes d'injection ( * ) Les spécifications exactes des travaux d'injection, en particulier les pressions, les débits d'injection du coulis, l'application graduelle des pressions, la composition des coulis, l'ordre des opérations de percement et d'injection des divers forages en dehors de celles qui relèvent des règles de l'art et de l'expérience de l'entrepreneur, sont ajustés par le maître d’œuvre au fur et à mesure du déroulement des travaux. L'entrepreneur doit s'engager sur le résultat de ses injections. Les modalités d'engagement sont définies par le maître d’œuvre. ## 4.9.10. Rebouchage des forages Tous les forages exécutés doivent être, sauf indication contraire du maître d’œuvre, soigneusement rebouchés sur toute leur longueur par remplissage sous pression à partir du fond de forage. ## 4.9.11. Contrôle des coulis L'entrepreneur doit prélever régulièrement du coulis d'injection en tête des forages pour vérifier à ses frais qu'il est bien conforme aux spécifications. Les essais doivent être faits en présence d'un représentant du maître d’œuvre. La température des coulis ne doit pas dépasser 20° Celsius en aucun point de leur parcours, ni être inférieure à 5° Celsius. ## 4.9.12. Rapport de chantier Au plus tard 20 jours après l'achèvement des travaux d'injection, l'entrepreneur doit remettre au maître d’œuvre un rapport descriptif relatif à ce chantier. Ce rapport décrit et commente dans le détail, au besoin avec des plans : - la nature, la consistance et les caractéristiques du matériel utilisé sur le chantier ; - le repérage, la position, l'orientation et les caractéristiques des forages; - le repérage, la position, la nature et les caractéristiques des injections réalisées (coulis, nombre de reprises, durées de ces reprises, volumes mis en oeuvre, refus) avec un relevé par forage injecté ; - les résultats des divers essais de chantier et de Laboratoire ; - les contrôles effectués ; - les incidents survenus au cours du chantier avec les indications de causes réelles ou probables d'incidents. ## 4.9.13. Dessins Sur les fonds de plans fournis par le maître d’œuvre ou par le bureau d’étude d’exécution, l'entrepreneur doit faire figurer tous les renseignements nécessaires correspondant au contenu d'un plan de récolement de réparation. Doivent en particulier apparaître, les renseignements suivants : - phasages d'injection - natures et quantités d'injection par phase ; - phases de rejointoiement ; - dates de diverses interventions. ## 4.9.14. Contrôle extérieur Le maître d'œuvre s'assure de l’application du PQ et de l'exécution du contrôle intérieur, par des contrôles inopinés. Après les opérations d'injection, une épreuve de contrôle peut être réalisée. Elle a pour objet de vérifier la bonne exécution des travaux. Les contrôles exécutés doivent être de même nature que ceux effectués au moment de l'étude d'exécution afin de pouvoir comparer les valeurs obtenues, après injections, avec des valeurs initiales d'avant travaux. Les contrôles que l'on peut citer sont des essais mécaniques destructifs ( carottages, avec éventuellement, un examen endoscopique, mesures en place de la résistance à la rupture, du module d'élasticité statique, essais d'eau du type "Lugeon"). # ARTICLE 4.10. PROJECTION DU BETON La mise en œuvre du béton projeté doit être réalisée conformément aux prescriptions des normes NF P 95-102, EN 206-1-1/A1-1/A2, EN 14487-1 et 2. ( * ) Le béton projeté doit être réalisé sur une épaisseur de ( ** ) La projection du béton est réalisée par voie sèche ## 4.10.1. Préparation du support Préalablement à la préparation du support, il est procédé contradictoirement à la délimitation précise des zones à protéger et des modes de préparation du support (reconstitution de maçonnerie, repiquage ou sablage seul). - Il est procédé au repiquage des parties friables des moellons ( * ), et au sablage général des parements à protéger. L’énergie du repiquage et du sablage doit être réglée en fonction de la friabilité des matériaux en place. - Les venues d’eau doivent être colmatées ou de préférence drainées ( mise en place préalable de barbacanes localisées sur les venues d’eau ) - Les cavités de dimensions importantes doivent être comblées par des moellons de même nature que les moellons d’origine, solidarisés entre eux et avec les moellons voisins par matage. ( ** ) - Les petites cavités peuvent être comblées par des projections de béton en première passe. - Les parements de la structure, avant protection, doivent être fermés et mieux, comblés par rejointoiement. - Le cas échéant, les pierres peuvent faire l’objet d’un traitement préalable à condition que ce traitement ne remette pas en cause l’adhérence du béton projeté. La préparation du support fait l’objet d’un contrôle interne dont les modalités sont définies dans le PQ, et dont la traçabilité est assurée dans les documents de suivi d’exécution. Conformément aux dispositions de l’article 4.10.8 du présent CCTP, le maître d’œuvre se réserve le droit d’effectuer à tout moment un contrôle extérieur inopiné du respect des procédures d’exécution. ## 4.10.2. Armatures ### 4.10.2.1. Mise en place des armatures Un ferraillage est mis en place sur le parement à traiter. Les armatures sont conformes à l’article 3.5.4.8. du présent CCTP. Le diamètre des aciers doit être soumis à l’agrément du maître d’œuvre et ne doit pas être inférieur à 8 mm. La distance entre deux barres parallèles doit être au moins égale à 50 mm mini pour permettre le passage des gros granulats. L’enrobage de toute pièce métallique doit être au minimum de 3 cm et respecter les règles du béton armé. Afin d’éviter les mouvements des aciers pendant la projection, la fixation, à la structure à protéger, des panneaux d’armatures doit être assurée par un minimum de 4 points de fixation par m2. La distance entre une nappe d’armature et la paroi à protéger doit être au minimum de 2 cm, sinon il faut plaquer les aciers au support. ( * ) Après la projection du béton, tout mouvement ou déplacement des armatures sont interdits. ### 4.10.2.2. Ancrage des armatures Sur la maçonnerie à protéger, il est procédé à la mise en place d’ancrages pour connecter le ferraillage au support. Les forages et les scellements sont fonction du cahier des charges du produit de scellement spécifié à l’article 3.5.4.9 du présent CCTP ou soumis par l’entreprise à l'agrément du maître d'œuvre. Les connecteurs sont mis en place à raison de quatre (4) au minimum par mètre carré de parement. Les forages sont réalisés par rotation sans percussion excessive pour éviter tout ébranlement de la maçonnerie. Ces forages doivent atteindre la partie saine de la maçonnerie sans pour autant traverser cette dernière. ( * ) La technique de forage est soumise à l’agrément du maître d’œuvre. ## 4.10.3. Ajouts de fibres Des fibres ( * ) peuvent être ajoutées au béton afin de limiter les effets du retrait et/ou de remplacer les armatures de type treillis soudé jusqu’à ST 35 ou 40. ( ** ) ## 4.10.4. Projection du béton Préalablement au traitement des surfaces à protéger, un essai de convenance doit être réalisé, en présence du maître d’œuvre, sur des parements réservés à cet effet et non sur les surfaces à traiter. Le maître d’œuvre se réserve la possibilité de faire effectuer, lors de ces essais, tous les contrôles qu’il juge nécessaire et qui peuvent éventuellement amener une modification des paramètres de la projection ( teneur en eau, composition du béton... ) La projection doit être réalisée par le ou les opérateurs de projection (porte-lance) dont l’aptitude a été vérifiée, au plus tard, lors de l’essai de convenance. Cet opérateur doit être certifié « ASQUAPRO ». La projection de béton ne peut avoir lieu qu’après réception par le maître d’œuvre des surfaces à traiter. - Les parements doivent être nettoyés par soufflage et humidifiés à l’aide du matériel de projection en projetant un mélange d’air et d’eau. - La projection ne doit commencer que lorsque tout ruissellement d’eau sur les parements, résultant de la préparation des surfaces, a cessé et que les mortiers ou bétons mis en œuvre dans cette même phase de préparation ( comblement de cavités, ragréages, rejointoiements ) ont effectué leur prise. Dans le cas d’apparition de venues d’eau nouvelles sur les surfaces à traiter, on appliquera les prescriptions précisées dans la préparation du support. L’utilisation de résine d’accrochage et de tout produit similaire est proscrite. ( * ) Les épaisseurs à réaliser et le nombre de couches doivent être fixées en accord avec le maître d’œuvre. Elles doivent correspondre à l’épaisseur minimum satisfaisant aux conditions suivantes : - compatibilité avec les moyens mis en œuvre et la position dans l’ouvrage, - enrobage de 3 cm sur les armatures éventuelles. (ou plus suivant BAEL) ### 4.10.4.1. Arrêts et reprises Si une couche ne peut être projetée en une seule passe, l’arrêt de bétonnage doit être particulièrement soigné et comporter en particulier un chanfrein entre 30 et 45° environ. Entre chaque passe, il doit être procédé, sur la couche réalisée, à l’élimination de la laitance superficielle et des granulats mal sertis. Ce traitement peut être réalisé par balayage ( sur béton frais ) ou sablage superficiel ( sur béton durci ) afin d’obtenir une bonne surface d’accrochage. ### 4.10.4.2. Aspect des parements ( * ) Rédaction 1 : Aspect fini sans exigence esthétique particulière Les surfaces projetées sont laissées brutes de projection, sans talochage ni lissage, afin d’éviter tout remaniement du béton en place qui risque de détruire sa structure et d’altérer sa qualité. ( * ) Rédaction 2 : Aspect fini avec exigence esthétique particulière Une couche de finition, d’épaisseur fine, est appliquée après durcissement de la précédente. Seule cette dernière peut être dressée ou lissée comme un enduit. Les caractéristiques ( aspect, couleur... ) de cette couche de finition sont déterminées en accord avec le maître d’œuvre. ### 4.10.4.3. Cure des bétons ( * ) Pour conserver au béton l'humidité nécessaire à la bonne hydratation des premiers centimètres de peau et éviter la fissuration due au retrait de dessiccation, le parement doit être arrosé "à refus" entre chaque couche de béton à l'aide d'un jet à faible pression de type "eau pulvérisée" ou similaire. Cette cure par arrosage doit être effectuée deux fois par jour pendant au moins quatre jours ou jusqu’à projection de la couche suivante. L'eau de la cure est fournie par l’entrepreneur et doit répondre aux prescriptions de la norme NF EN 1008.. Pour les couches intermédiaires, la cure se fait exclusivement par humidification à l’eau réalisée par arrosages fréquents. Pour la couche finale, elle peut être réalisée soit par humidification à l’eau, soit par application d’un produit de cure conforme aux spécifications de l’article 3.5.4.10 du présent CCTP. En atmosphère confinée, les produits contenant des solvants sont interdits. Les conditions de la cure doivent être soumises à l’agrément du maître d’œuvre. ### 4.10.4.4. Bétonnage par temps froid ( * ) ( ** ) Lorsque la température du support à protéger est inférieure à 0°C, la projection de béton est formellement interdite. En cas de projection du béton par température du support comprise entre 0 et +5°C, les matériaux mis en œuvre doivent avoir une température d'au moins 5°C (mesurée pour l'eau à la sortie de la lance). L'entrepreneur soumet au maître d’œuvre un système de protection de la zone traitée maintenant la température dans cette zone au-dessus de cinq (5) degrés pendant au moins dix (10) heures. La cure par arrosage est alors interdite. Elle est remplacée par la mise en place sur le béton projeté d'un film plastique recouvert d'un isolant (type laine de roche ou similaire) ou tout autre système proposé par l’entreprise et jugé équivalent par le maître d’œuvre. ### 4.10.4.5. Bétonnage par temps chaud Lorsque la température du support est supérieure à +35°C, la projection de béton est formellement interdite sauf si l’entrepreneur propose des mesures agréées par le maître d’œuvre pour maintenir la température du support et du béton frais à moins de 35°C pendant au moins 72 heures. ( * ). ## 4.10.5. Contrôle intérieur - Journal de chantier de l'entreprise Outre le contrôle intérieur, dont les modalités sont prévues au PQ, celui-ci inclut également un journal de chantier, tenu par l’entrepreneur, qui doit permettre : - de connaître à tout moment l'état d'avancement des travaux, - d'effectuer le contrôle instantané de la consommation des produits et de la quantité des surfaces traitées, - d'apprécier l'incidence éventuelle des problèmes d'exécution sur le déroulement des travaux. Par journée de travail, le journal de chantier doit comporter : - les conditions climatiques d'exécution avec leurs conséquences sur l'avancement des travaux, - les éléments de gestion des stocks produits, - les surfaces exécutées, en cours d'exécution, aux différents stades d'avancement, - tous les problèmes d'exécution rencontrés et les solutions apportées. Tous les éléments ci-dessus relèvent du processus d'exécution et sont donc du ressort des contrôles intérieurs à la charge de l'entrepreneur. Le cadre de ce journal est examiné en détail lors de la réunion préparatoire du chantier afin qu'à l'issue de cette réunion, l'entrepreneur et le maître d’œuvre soient bien d'accord, notamment sur la consistance, l'organisation et la traçabilité des contrôles intérieur et extérieur. ## 4.10.6. Les essais de convenance Avant le démarrage des travaux de projection, dans le cadre du contrôle intérieur, l'entrepreneur réalise en présence du maître d'œuvre et de son laboratoire de contrôle, une épreuve de convenance comprenant la préparation du support et l'application des produits, dans les conditions du chantier, sur une surface représentative de l'ouvrage (choisie par l'entrepreneur en accord avec le maître d'œuvre). Cette épreuve a pour but de vérifier, de façon contradictoire, l'aptitude du personnel et des moyens à satisfaire les conditions du marché. Ces essais sont à réaliser avec les mêmes personnes qui ont participé à la réunion préparatoire. Ils portent sur : - la qualité de la préparation du support, - l'applicabilité des produits, - la qualité du béton projeté. Si les résultats obtenus au cours de cette épreuve de convenance ne sont pas probants, le maître d'œuvre demande à l'entrepreneur de réaliser à ses frais, une nouvelle épreuve en apportant les modifications nécessaires à l'obtention du résultat recherché. Toutes les tâches principales doivent faire partie de l’essai de convenance dès la préparation de surface. Ces essais doivent être réalisés à l’aide des matériaux, matériels et porte-lance prévus pour l’exécution des travaux. Le mode de prélèvement des échantillons et les essais à réaliser sont exécutés comme il est précisé ci-après. Le nombre des essais pour une épreuve de convenance est de : (*) Essais de compression et d’adhérence :- six (6) éprouvettes (3 carottes, à 7 jours et 3 carottes à 28 jours) (**) Les exigences relatives aux performances du béton sont données à l’article 3.5.2 du présent CCTP. Dans le cas où ces essais ne donnent pas des résultats satisfaisants, l’entrepreneur est tenu de proposer à l’agrément du maître d’œuvre une nouvelle composition de béton et de procéder à ses frais à une nouvelle série d’essais de convenance. L’entrepreneur n’est pas admis à présenter quelque réclamation que ce soit concernant l’immobilisation de son matériel et de son personnel jusqu'à l’obtention de résultats satisfaisants des essais de convenance. ## 4.10.7. Suivi de chantier Le chantier peut démarrer lorsque les modalités du plan des contrôles, le cadre du journal de chantier sont précisément établis et acceptés par le maître d’œuvre. Dans le cadre du suivi de chantier, les contrôles portent sur : - le personnel, - la préparation du support, - la réception du béton avant projection, - la projection du béton, avec prélèvements d’échantillons. La projection dans des caisses est définie dans les normes NF P 95-102 et EN 14488-2. Dernières opérations préalables à la réception du béton projeté Les prélèvements sont effectués à la demande du maître d’œuvre avec un minimum d'un (1) prélèvement pour deux cents (200) mètres carrés de surface traitée par projection de béton, ou un (1) par chantier. Pendant le délai de stockage des caisses, l’entrepreneur est tenu d’assurer toutes les protections nécessaires à la bonne conservation des prélèvements, en particulier la cure et la protection contre toutes les souillures provenant des projections voisines ou éventuels produits de cure. - l’épaisseur mise en œuvre, Le contrôle de l’épaisseur, norme EN 1448866 minimale à mettre en œuvre, fixée aux articles 1.4.1 et 4.10, est effectué au moyen de piges ou de tout autre dispositif adapté. - l’adhérence au support (*) Comme précisé dans le PQ, l'entrepreneur doit préciser comment il contrôle le respect des épaisseurs. Les conditions de réalisation des essais d’adhérence sont définies dans la norme EN 11488-4. - la résistance en compression. (**) Les essais sur béton durci font partie du contrôle intérieur. Il est procédé aux essais de mesures des résistances à la compression. Les essais de résistance sont effectués à sept (7) jours et à vingt-huit (28) jours, à raison de trois à chaque échéance. Trois carottes sont conservées pour des essais d’information éventuels. Le lendemain de la projection, le maître d’œuvre procède à un sondage au marteau sur les parements projetés. Toutes les parties reconnues défectueuses (zones sonnant le creux ou anormalement fissurées) sont démolies puis reconstituées aux frais de l’entrepreneur après remise en état des surfaces. (***) Le maître d’œuvre peut aussi faire réaliser un essai de traction directe, en laboratoire, sur une carotte prélevée dans le revêtement à tester. Tous les contrôles énumérés ci-dessus font parties du contrôle intérieur à la charge de l’entrepreneur. ## 4.10.8. Contrôle extérieur Le maître d'œuvre s'assure de l’application du PQ et de l'exécution du contrôle intérieur, par des contrôles inopinés. ## 4.10.9. Dernières opérations préalables à la réception du béton projeté Après la fin de la projection, une vérification est effectuée par le maître d’œuvre ou son représentant pour s’assurer que : toutes les surfaces prévues ont bien été traitées, les parties traitées ne présentent pas d’amorce de décollement, de fissuration anormale ou de traces d’humidité le nettoyage des parties voisines des zones traitées a été correctement effectué. De plus, cette vérification permet de valider les plans de récolement destinés au dossier de l’ouvrage réparé. # ARTICLE 4.11. Epinglages - Tirants d’ancrage et d’enserrement ## 4.11.1. Reconnaissances préliminaires Les zones à traiter font l’objet d’un relevé contradictoire entre l’entreprise et le maître d’œuvre. ## 4.11.2. Contrôle intérieur - Journal de chantier de l'entreprise Outre le contrôle intérieur, dont les modalités sont prévues au PQ, celui-ci inclut également un journal de chantier, tenu par l’entrepreneur, qui doit permettre : - de connaître à tout moment l'état d'avancement des travaux, - d'effectuer le contrôle instantané de la consommation des produits et de la quantité des surfaces traitées, - d'apprécier l'incidence éventuelle des problèmes d'exécution sur le déroulement des travaux. Par journée de travail, le journal de chantier doit comporter : - les conditions climatiques d'exécution avec leurs conséquences sur l'avancement des travaux, - les éléments de gestion des stocks produits, - les surfaces exécutées, en cours d'exécution, aux différents stades d'avancement, - tous les problèmes d'exécution rencontrés et les solutions apportées. Tous les éléments ci-dessus relèvent du processus d'exécution et sont donc du ressort des contrôles intérieurs à la charge de l'entrepreneur. Le cadre de ce journal est examiné en détail lors de la réunion préparatoire du chantier afin qu'à l'issue de cette réunion, l'entrepreneur et le maître d’œuvre soient bien d'accord, notamment sur la consistance, l'organisation et la traçabilité des contrôles intérieur et extérieur. ## 4.11.3. Les essais de convenance Avant le démarrage des travaux d’épinglage, d’enserrement ou de tirantage (*)., dans le cadre du contrôle intérieur, l'entrepreneur réalise en présence du maître d'œuvre et de son laboratoire de contrôle, une épreuve de convenance comprenant la préparation du support et l'application des produits, dans les conditions du chantier, sur une surface représentative de l'ouvrage (choisie par l'entrepreneur en accord avec le maître d'œuvre). Cette épreuve a pour but de vérifier, de façon contradictoire, l'aptitude du personnel et des moyens à satisfaire les conditions du marché. Ces essais sont à réaliser avec les mêmes personnes qui ont participé à la réunion préparatoire. Ils portent sur : - la qualité de la préparation du support, - l'applicabilité des produits, - la qualité des épinglages, enserrements ou tirantages ( * ). Si les résultats obtenus au cours de cette épreuve de convenance ne sont pas probants, le maître d'œuvre demande à l'entrepreneur de réaliser à ses frais, une nouvelle épreuve en apportant les modifications nécessaires à l'obtention du résultat recherché. ## 4.11.4. Suivi de chantier Le chantier peut démarrer lorsque les modalités du plan des contrôles, le cadre du journal de chantier sont précisément établis et acceptés par le maître d’œuvre. Dans le cadre du suivi de chantier, les contrôles portent sur : - la préparation des surfaces, Chaque préparation de surface fait l’objet d’un contrôle interne dont les modalités sont définies dans le PQ, et dont la traçabilité est assurée dans les documents de suivi d’exécution. Conformément aux dispositions de l’article 4.11.9 du présent CCTP, le maître d’œuvre se réserve le droit d’effectuer à tout moment un contrôle extérieur inopiné du respect des procédures d’exécution. - la réception des produits, - l'application des produits Tous les contrôles énumérés ci-dessus font parties du contrôle intérieur à la charge de l’entrepreneur. ## 4.11.5. Forages ### 4.11.5.1. Implantation La position des forages est tracée à la peinture sur la maçonnerie avec indication du numéro du forage. De la même manière, le point de sortie du forage est repéré. Ces indications sont reportées sur le plan de récolement tenu à jour d’une manière hebdomadaire. Pour les bandeaux, les forages sont implantés au milieu des moellons, si cette implantation est compatible avec l’épaisseur de la voûte. La tolérance d’implantation est de 5cm. ### 4.11.5.2. Diamètre Le diamètre des forages est compris entre 50 et 70 mm et est déterminé de la manière suivante : - cas de scellement à la résine : diamètre de la barre augmenté de 4 à 8 mm - cas de scellement au coulis : diamètre de la barre augmenté de 10 à15 mm ### 4.11.5.3 Exécution des forages Si la foration se fait à l’air comprimé, la pression doit être strictement contrôlée et ne pas dépasser 0,3 MPa. Le refroidissement à l’eau doit être contrôlé pour éviter le délavage des maçonneries. maçonnerie en bon état : On peut recourir à des forages destructifs. maçonnerie en mauvais état : La partie du forage dans les maçonneries est réalisée préférentiellement en rotation en essayant de minimiser le diamètre des forages et l’énergie de foration. ### 4.11.5.4 Forages d’enserrement débouchant Des précautions doivent être prises dans le cas de forages débouchant pour éviter l’éclatement des maçonneries. Par exemple, on réalise, avec une disqueuse, dans la zone où débouchent les forages, un quadrillage de traits de scie (profondeur de 1 à 2 cm, maille de 5 à 10 cm) Les déviations directionnelles ne doivent pas dépasser 5 cm pour 5m de longueur. Afin d’éviter les déviations, sous l’effet du poids propre du train de tige, il est recommandé de percer des trous de guidage, espacés de 1,50m à 2,00m. Ces trous peuvent servir ultérieurement d’injecteurs nourriciers pour la maçonnerie. ### 4.11.5.5 Forages des épingles La longueur des épingles ne doit pas être uniforme mais avoir alternativement : Une longueur de ( * ) et de ( * ) ## 4.11.6. Mise en œuvre des tirants passifs (NF P95-106 article 6.3) ### 4.11.6.1Mise en œuvre des tirants passifs Les tirants sont introduits équipés de centreurs dans les forages ou les conduits. ### 4.11.6.2. Injections des tirants passifs Les injections se font à faible pression 0,2 MPa maxi avec surveillance des quantités injectées. Les têtes des forages sont équipées d’un tube d’injection en partie basse et d’un évent en partie haute. ### 4.11.6.3 Essais de contrôle des épingles ou tirants Si le nombre des tirants et épingles est supérieur à 50, on procède à un essai de tirant à raison de 1 essai pour 20 tirants. Il s’agit d’essai à déplacement contrôlé. Cet essai doit être conduit en suivant les dispositions de l’article 2.6 des recommandations CLOUTERRE 1991. ### 4.11.6.4 Scellement par mortier de résine Le scellement par mortier de résine n’est autorisé que pour des scellements provisoires. ## 4.11.7. Mise en œuvre des tirants précontraints ### 4.11.7.1 Mise en placedes tirants L’application de la contrainte exercée par le tirant sur le soutènement en maçonnerie se fait au moyen d’un bouclier en béton armé dont les dimensions sont indiquées dans les plans du présent marché. Les tirants sont introduits équipés de centreurs dans les forages ou les conduits. ### 4.11.7.2 Injections des tirants précontraints Pour exécuter l'injection sous pression, dans la zone de scellement, l'entrepreneur peut retenir un des procédés suivants : - tube pétrolier équipé d’une à deux manchettes tous les mètres, - tube à manchettes plastique avec 2 manchettes ou 3 manchettes au mètre, associé au faisceau de barres. Dans les zones très fracturées, une chaussette peut être nécessaire pour permettre d'assurer le scellement des tirants. L'utilisation de chaussettes en polyester est prohibée ### 4.11.7.3 Essais de contrôle des tirants précontraints ( NF P 94.153 ) Les essais, dans le cadre du contrôle intérieur, doivent être conduits suivant les prescriptions de la norme NF P 94-153 ainsi que celle des recommandations TA95. ### 4.11.7.4 Mise en tension des tirants précontraints ( Recommandations TA 95 ) Les tirants sont mis en tension en suivant les prescriptions du chapitre 5 des recommandations TA95. Les valeurs des déplacements et pressions correspondantes sont mesurées, et fournies au maître d’œuvre au plus tard une semaine après mise en tension. La tension est de ( * ) ### 4.11.7.5 Protection contre la corrosion des tirants précontraints S’agissant de tirants définitifs en ambiance moyennement agressive au sens de l’article 6.2.2.2 de la norme NF P 95-106, la protection à mettre en œuvre sera de classe P2. La protection contre la corrosion se fait suivant les recommandations TA95. ## 4.11.8. Plaques d’ancrage ### 4.11.8.1 Dimensions et implantation des plaques ( * ) Les plaques doivent intéresser au moins 3 moellons. Un mortier de calage est interposé derrière la plaque au contact avec la maçonnerie. En cas d’engravure de la plaque d’ancrage on peut délarder l’UPN pour diminuer son épaisseur. L’engravure est remplie par un mortier bâtard dont la composition et la couleur doit faire l’objet d’un essai de convenance. L’engravure est réalisée par sciage. ### 4.11.8.2 Mise en œuvre des ancrages de tirants passifs Le dispositif de serrage comporte une contre-plaque ou un boulon hémisphérique, à moins que la plaque comporte une partie hémisphérique. Les tirants sont légèrement mis en tension à la clé puis on procède au blocage définitif des contre écrous. La pression sur la maçonnerie ne doit pas excéder 0,2 MPa. Un mortier de calage est interposé entre les plaques et la maçonnerie ### 4.11.8.3 Protection contre la corrosion des plaques d’ancrage Le système de protection anti-corrosion doit être conforme aux prescriptions du Fascicule 56. classe d’environnement C4. ## 4.11.9. Contrôle extérieur Le maître d'œuvre s'assure de l’application du PQ et de l'exécution du contrôle intérieur, par des contrôles inopinés. # ARTICLE 4.12. Etanchement ( * ) ## 4.12.1. Contrôle intérieur - Journal de chantier de l'entreprise Outre le contrôle intérieur, dont les modalités sont prévues au PQ, celui-ci inclut également un journal de chantier, tenu par l’entrepreneur, qui doit permettre : - de connaître à tout moment l'état d'avancement des travaux, - d'effectuer le contrôle instantané de la consommation des produits et de la quantité des surfaces traitées, - d'apprécier l'incidence éventuelle des problèmes d'exécution sur le déroulement des travaux. Par journée de travail, le journal de chantier doit comporter : - les conditions climatiques d'exécution avec leurs conséquences sur l'avancement des travaux, - les éléments de gestion des stocks produits, - les surfaces exécutées, en cours d'exécution, aux différents stades d'avancement, - tous les problèmes d'exécution rencontrés et les solutions apportées. Tous les éléments ci-dessus relèvent du processus d'exécution et sont donc du ressort des contrôles intérieurs à la charge de l'entrepreneur. Le cadre de ce journal est examiné en détail lors de la réunion préparatoire du chantier afin qu'à l'issue de cette réunion, l'entrepreneur et le maître d’œuvre soient bien d'accord, notamment sur la consistance, l'organisation et la traçabilité des contrôles intérieur et extérieur. ## 4.12.2. Les essais de convenance ( * ) Avant le démarrage des travaux d’étanchement, dans le cadre du contrôle intérieur, l'entrepreneur réalise en présence du maître d'œuvre et de son laboratoire de contrôle, une épreuve de convenance comprenant la préparation des supports et l'application des produits, dans les conditions du chantier, sur une surface représentative de l'ouvrage ( choisie par l'entrepreneur en accord avec le maître d'œuvre ). Cette épreuve a pour but de vérifier, de façon contradictoire, l'aptitude du personnel et des moyens à satisfaire les conditions du marché. Ces essais sont à réaliser avec les mêmes personnes qui ont participé à la réunion préparatoire. Ils portent sur : - la qualité de la préparation du support, - l'applicabilité des produits, - la qualité de l’étanchement. Si les résultats obtenus au cours de cette épreuve de convenance ne sont pas probants, le maître d'œuvre demande à l'entrepreneur de réaliser à ses frais, une nouvelle épreuve en apportant les modifications nécessaires à l'obtention du résultat recherché. ## 4.12.3. Suivi de chantier Le chantier peut démarrer lorsque les modalités du plan des contrôles, le cadre du journal de chantier sont précisément établis et acceptés par le maître d’œuvre. Dans le cadre du suivi de chantier, les contrôles portent sur : - la préparation des surfaces, - la réception des produits, - l'application des produits. Tous les contrôles énumérés ci-dessus font partie du contrôle intérieur à la charge de l’entrepreneur. ## 4.12.4. Préparations de surfaces Chaque préparation de surface fait l’objet d’un contrôle intérieur dont les modalités sont définies dans le PQ, et dont la traçabilité est assurée dans les documents de suivi d’exécution. Conformément aux dispositions de l’article 4.12.7 du présent CCTP, le maître d’œuvre se réserve le droit d’effectuer à tout moment un contrôle extérieur inopiné du respect des procédures d’exécution. ## 4.12.5. Dépose des trottoirs et accotements La dépose des trottoirs et des accotements est réalisée avec des moyens mécaniques légers et complétée manuellement à l'approche des tympans. Tous les déblais sont emportés à la décharge à la diligence de l'entrepreneur, et les bordures de trottoirs dans un lieu de dépôt indiqué par le maître d’œuvre, pour réemploi éventuel, ou à défaut transportées à la décharge. ## 4.12.6. Décaissement de l’ouvrage ( * ) ### 4.12.6.1. Rabotage ou démolition de la chaussée ( * ) Le béton bitumineux en place sur l’ouvrage a une épaisseur théorique de ( ** ) cm. Avant rabotage, dans un souci d’optimisation des opérations, trois investigations partielles doivent être réalisées, par l’entrepreneur, pour vérifier l’épaisseur réelle en place. ( *** ) Le rabotage est réalisé sur une épaisseur de ( ** ). Le rabotage doit être conduit par un procédé conforme aux prescriptions du guide technique SETRA "STER 81". Tous les produits de rabotage sont évacués du chantier à la diligence de l'entrepreneur. Le rabotage fait l’objet d’un essai de convenance. ### 4.12.6.2. Terrassements Les terrassements consistant à décaisser l'ouvrage, jusqu’au niveau indiqué sur les plans du projet, sont réalisés avec des moyens mécaniques légers et complétés manuellement à l'approche de l'extrados et des tympans. Le terrassement doit être mené symétriquement de part et d'autre de l'axe des voûtes. La différence de niveau des remblais de part et d'autre des voûtes ne doit pas excéder 20 cm.(*) Cette différence de niveau peut être adaptée dans la mesure où la procédure de décaissement de l'ouvrage reste conforme à la note de calcul de vérification de la stabilité de l'ouvrage pendant l'exécution des travaux." On distingue deux zones : - la zone intérieure qui comprend la zone située au droit de l'ouvrage, et qui s'étend à une distance de (**) de part et d'autre de l'ouvrage ; - la zone extérieure. La limite de séparation de ces deux zones doit être matérialisée par l'entrepreneur par des moyens de balisage appropriés pendant toute la durée des travaux de remblaiement. Tout dépôt massif de remblai dans la zone intérieure de l'ouvrage est interdit. Les matériaux extraits ne sont pas réutilisés. Ils sont immédiatement évacués, les éventuels stocks provisoires étant réalisés hors ouvrage. Tous les produits de démolition sont évacués du chantier à la diligence de l'entrepreneur. Pendant les opérations de terrassement, l’entreprise réalise à ses frais un suivi géométrique de l’ouvrage pour prévenir tout mouvement anormal lié aux opérations de décaissement. ( *** ) ## 4.12.7. Préparation des maçonneries Les parements intérieurs des zones décaissées doivent être réglés pour recevoir l’étanchéité. Pour obtenir un état de surface le plus lisse possible. La reprise des maçonneries peut être réalisée par : ( * ) - rejointoiement après adjonction éventuelle de moellons, - béton projeté lissé. La réalisation de ces préparations doit être faite conformément aux spécifications des articles 3.2, 3.3, 3.5, 4.7, 4.8 et 4.10 du présent CCTP. ## 4.12.8. Support d’étanchéité ### 4.12.8.1. Support en béton 4.12.8.1.1. Coffrages ( art. 63 et 65 du fascicule 65 du CCTG, norme P 18-503 ) Les parements des relevés d’étanchéité et des abouts de dalle sont des parements soignés. Ces parements ne doivent présenter aucun des défauts suivants : arêtes mal dressées ou épaufrées, empreintes de panneaux de coffrage, fissures, bullages, reprises de bétonnage visibles. Il est interdit à l'entrepreneur de supprimer les nids d'abeille ou autres défauts d'exécution qui ont pu se produire avant d'en avoir reçu l'autorisation. Des granulats doivent alors être incorporés au mortier utilisé pour la réparation, précédée du repiquage systématique des surfaces à reprendre article 65-5 du fascicule 65 du CCTG ). 4.12.8.1.2. Mise n œuvre des aciers pour béton armé Par dérogation au premier alinéa du sous-article 72.1 du fascicule 65 du CCTG, le façonnage dans les coffrages de certaines armatures de diamètre supérieur à 12 mm pour les ronds lisses, 8 mm pour les armatures à haute adhérence, peut être admis par le maître d'œuvre sous réserve de la réalisation d'une épreuve de convenance de façonnage concluante. Cette épreuve, réalisée sur les premiers aciers façonnés met en évidence le respect de la conformité des façonnages par rapport aux plans d'exécution et aux normes, ainsi que l'absence de blessures aux parois des coffrages. L'acceptation de cette épreuve ne constitue pas un point d'arrêt, mais est un point critique. L'attention de l'entrepreneur est toutefois attirée sur le fait qu'une non conformité de façonnage, et/ou la présence de blessures aux coffrages peut entraîner le refus des aciers correspondants et/ou le remplacement des coffrages abîmés, pour permettre la levée du point d'arrêt de bétonnage, et cela aux frais de l'entrepreneur. Si l'entrepreneur a recours à une entreprise de pose, celle-ci doit bénéficier de la marque AFCAB-Pose d'armatures du béton. Goujonage dans la maçonnerie ( * ) Le support en béton armé est liaisonné avec les corps de voûte selon le processus suivant : - forages au fleuret de 15 mm à raison de 2 par mètre carré, pénétrant dans la maçonnerie de 0.15 m, - scellements de goujons de 8 mm de diamètre avec des produits conformes à l’article 3.8 du CCTP. Les goujons remonteront dans le support jusqu'à concurrence d'un enrobage en partie supérieure de 3cm. 4.12.8.1.3. Mise en œuvre des bétons (art. 84 du fasc. 65 du CCTG) Le support de chape non armé ( * ) est coulé en une seule phase. Toutefois, afin de limiter la fissuration anarchique de retrait, des joints transversaux sont à prévoir puis à calfeutrer après retrait du béton. 4.12.8.1.3.1. Béton de propreté L'épaisseur minimale du béton de propreté est de dix centimètres. 4.12.8.1.3.2. Bétonnage sous conditions climatiques extrêmes ( art. 84.7 du fascicule 65 du CCTG ) Les résultats des mesures de températures sur chantier sont corrélés par l'entrepreneur avec ceux de la station météorologique la plus proche afin de dégager des tendances et, en cas de température négative ou durablement supérieure à 35°C, procéder dès la veille du bétonnage à la mise en place des dispositions du PQ relatives au bétonnage sous conditions climatiques extrêmes. Le bétonnage ne peut pas avoir lieu sans un abri si la température extérieure mesurée sur le chantier est inférieure à 5°C. Des dispositions particulières sont prises pour éviter un refroidissement brutal de la dalle. 4.12.8.1.3.3. Bétonnage par temps froid Lorsque la température mesurée sur chantier est comprise entre -5°C et +5°C, la mise en place du béton n’est autorisée que sous réserve de l’emploi de moyens efficaces pour prévenir les effets dommageables du froid, proposés par l'entrepreneur dans son programme de bétonnage et soumis à l'acceptation du maître d'œuvre. Lorsque la température mesurée sur chantier est inférieure à -5°C, la mise en place du béton n’est pas autorisée. Lorsque la température mesurée sur chantier est inférieure à +5°C, la mise en place du béton n’est autorisée que sous réserve de l’emploi de moyens efficaces pour prévenir les effets dommageables du froid. Ces moyens sont proposés par l'entrepreneur dans son programme de bétonnage et soumis à l'acceptation du maître d'œuvre. Après une interruption de bétonnage due au froid, le béton éventuellement endommagé est démoli et repris selon les mêmes précautions qu'en cas de reprises accidentelles. 4.12.8.1.3.4. Bétonnage par temps chaud L’effet nocif de certains facteurs atmosphériques ( vent, ensoleillement, hygrométrie basse, etc… ) est considérablement accru par temps chaud. Ces facteurs peuvent notamment compromettre l’obtention des résistances requises, augmenter le retrait, provoquer des fissurations superficielles nuisibles à l’aspect et à la durabilité du béton. En l’absence de choix d’un liant approprié ( faibles teneurs en sulfates, aluminates tricalciques et alcalins ), l’atteinte de températures dans le béton supérieures ou égales à +65°C accroît les risques de développement de réactions sulfatiques internes. Pour les périodes où la température ambiante, mesurée sur le chantier, est supérieure à +35°C, dans le cadre du programme de bétonnage, l’entrepreneur soumet au maître d’œuvre les dispositions qu’il propose de prendre pour limiter la température maximale du béton frais ( utilisation de ciments à faible chaleur d’hydratation et/ou d’eau refroidie, formulation permettant de minimiser le dégagement de chaleur, réduction du délai entre la fabrication et la mise en place, recours au travail de nuit, etc… ) et en complément de celles qui résultent du sous-article "Cure" du présent article du présent CCTP. Lorsque la température du béton au moment de sa mise en œuvre est susceptible de dépasser +32°C, le niveau le plus contraignant de ces dispositions doit être prévu. De même, des dispositions particulières telles que l'emploi de circuits de refroidissement dans la masse du béton, peuvent devoir être nécessaires, quel que soit le temps, pour du béton exécuté en grande masse, en raison du risque de fissuration due aux gradients thermiques. 4.12.8.1.3.5. Dispositions particulières liées à la réaction sulfatique interne L'entrepreneur met en œuvre toutes les dispositions prévues dans le cadre de l'étude des bétons pour que la température maximale dans les parties d’ouvrage soumises à un risque de réaction sulfatique interne n'excède pas les températures maximales données dans le sous-article "Etudes des bétons" de l'article "Bétons et mortiers hydrauliques" du chapitre 3 du présent CCTP. 4.12.8.1.3.6. Dispositions particulières relatives à la durabilité vis-à-vis du gel Méthodologie de mise en œuvre Le béton ne doit présenter ni ressuage, ni zone riche en mousse. Les surfaces non coffrées sont talochées par l'entrepreneur sans excès afin d'éviter les remontées d'eau et de laitance ; à cet effet, il est interdit d'utiliser des taloches ou des truelles métalliques. Il est recommandé de limiter le délai entre le début de la mise en œuvre du béton et son achèvement à 90 mn à une température ambiante de 10°C, à 75 mn à 20°C et à 60 mn à 25°C. Dans le cas de délais plus importants justifiés par l'entrepreneur, le PQ précise les dispositions à prendre pendant le bétonnage. Le choix de l'huile ou de la cire pour la protection des coffrages est effectué pour limiter au maximum le bullage. L'entrepreneur applique régulièrement celle-ci de façon à éviter toute accumulation pouvant se mélanger à la laitance, ce qui donnerait une peau de très mauvaises caractéristiques mécaniques et esthétiques. Compte tenu de la présence de bulles d'air dans les bétons G et G+S, l'entrepreneur les met en œuvre au pervibrateur par couches de faible épaisseur pour permettre aux grosses bulles d'air d'éclater à la surface du béton frais tout en évitant une vibration trop énergique qui provoquerait une ségrégation. L'aspect des parements ne doit être ni trop lisse, ni glacé. Le bullage moyen est jugé par rapport à l'échelle 3 de la norme P 18-503, soit une surface maximale par bulle de 0,3 cm2, une profondeur maximale de 2 mm et une surface de bullage inférieure à 2%. Traitement thermique Le traitement thermique du béton est déconseillé. Dans le cas de chauffage, la température du béton doit rester inférieure à 50°C. Dans le cas contraire, des essais complémentaires de résistance, de gel interne et d'écaillage sont effectués sur des échantillons ayant subi le même traitement thermique Cure et mûrissement Une cure très soignée avant et après démoulage est réalisée par l'entrepreneur sur le béton de façon à éviter la fissuration et la micro-fissuration de peau et pour assurer une bonne hydratation de la peau. L'entrepreneur prend toutes les dispositions nécessaires pour que le décoffrage ou démoulage et le stockage s'effectuent sans que l'écart entre la température du béton et la température ambiante dépasse 30 °C pour des températures ambiantes positives et 15 °C pour des températures ambiantes négatives. Le béton ne doit pas être exposé à des températures négatives avant d'avoir atteint au moins 15 MPa de résistance en compression. 4.12.8.1.3.7. Vibration des bétons Vibration superficielle La finition du béton, coulé à plat, est effectuée par vibration superficielle. 4.12.8.1.3.8. Reprise de bétonnage art. 84.3 du fasc. 65 du CCTG) Les reprises de bétonnage non prévues sur les plans d'exécution sont interdites. Les reprises de bétonnage des parties visibles doivent faire l'objet de la part de l'entrepreneur d'une étude spécifique et ne sont tolérées qu'aux conditions suivantes : - exécution de stries ou indentations diverses, - les reprises doivent se confondre rigoureusement avec les joints de coffrage. 4.12.8.1.3.9. Décoffrage Il se fait conformément à l'article 74 du fascicule 65A du CCTG. 4.12.8.1.3.10. Surfaces non coffrées Il est interdit de marcher sur ces surfaces pendant les trois ( 3 ) jours qui suivent la fin de la mise en œuvre du béton les constituant. A cet effet, l'entrepreneur doit avoir défini à l'avance le mode d'application de la cure et comment doit s'effectuer la circulation nécessaire sur le chantier. L'extrados du béton est réglé à l'aide de règles prenant appui sur des règles guides positionnées à l'avance avec une précision de cinq ( 5 ) millimètres. La position de ces règles vis-à-vis des ligatures supérieures d'armatures doit faire l'objet d'une vérification contradictoire. La réception de l'état de surface obtenue sur les parties non coffrées destinées à recevoir les chapes est appréciée par comparaison avec un jeu de plaquettes étalon. Le mode d'utilisation des plaquettes est le suivant : Au début de l'exécution de surfaçage du béton, la plaquette étalon choisie est montrée aux ouvriers. Elle matérialise l'objectif à atteindre. Comme prévu à l'article 9.1.2.2 du fascicule 67 titre I du CCTG, la rugosité maximale doit être : ( * )( ** ) - dans le cas d’un complexe de type Asphalte la rugosité maximale admissible est inférieure ou égale à la plaquette étalon P2 avec une valeur de profondeur moyenne de macrotexture ( PMMT , norme NF EN 13036-1 ), inférieure ou égale à 1,5 mm. ******* - dans le cas d’un complexe comportant une feuille préfabriquée adhérente au support, la rugosité maximale admissible est strictement inférieure à la plaque P2 avec une valeur de profondeur moyenne de macrotexture ( PMMT, norme NF EN 13036-1 ), inférieure à 1,5 mm. ******* - dans le cas d’un Système d’Etanchéité Liquide ( cas des trottoirs principalement ), la rugosité maximale admissible est strictement inférieure à la plaque P1 avec une valeur de profondeur moyenne de macrotexture ( PMMT, norme NF EN 13036-1 ), inférieure ou égale à 1 mm. Si l'état de surface réalisée ne correspond pas aux spécifications, il est procédé à une remise de la surface à l'état, par un procédé soumis à l'acceptation préalable du maître d'œuvre. Toutefois, les surfaces subhorizontales non revêtues sont pentées à 1 % vers l'extérieur pour permettre l'évacuation des eaux, y compris pour les faces enterrées. 4.12.8.1.3.11. Cure du béton (art. 84.6.1 et 84.6.2 du fasc. 65 du CCTG) La cure est indispensable et doit être appliquée par l'entrepreneur le plus tôt possible après la mise en œuvre du béton. Elle peut faire appel, successivement ou de manière séparée, aux méthodes suivantes : - maintien du coffrage en place ; - application sur le béton d’une bâche hermétique et étanche à la vapeur ; - mise en place sur la surface du béton de couvertures mouillées et maintien de leur surface humide ; - apport d’eau en quantité appropriée pour maintenir la surface du béton visiblement humide ; - application sur la surface de béton d’un produit de cure titulaire de la marque NF-Produits de cure. De même, des conditions ambiantes humides (HR > 80% et vent de vitesse maximale inférieure à 30 km/h ou temps pluvieux) assurent des conditions de cure satisfaisantes pour le béton. Elles doivent faire l’objet d’un enregistrement sur chantier. Les procédés de cure par humidification, arrosage ou immersion sont interdits par temps de gel. Les produits de cure teintés, qui permettent de contrôler facilement la continuité du film, ne doivent pas être utilisés sur les parements, sauf essai de convenance favorable. Dans le cas de mise en place de bâches étanches maintenues en permanence, l'entrepreneur doit, soit assurer un contact complet avec le béton, ce qui est exclu dans le cas des parements, soit laisser un vide d’air continu de façon que le traitement soit homogène. L’application des produits de cure impose qu’ils soient intégralement éliminés par projection d’abrasif ( grenaillage de préférence ) ### 4.12.8.2. Mise en œuvre d’un remplissage sous l’étanchéité ( * ) Sous l’étanchéité, conformément aux plans du projet, des matériaux définis à l’article 3.7.4 du présent CCTP, sont mis en œuvre. On distingue deux zones : - la zone intérieure qui comprend la zone située au droit de l'ouvrage, et qui s'étend à une distance d (**) de part et d'autre de l'ouvrage ; - la zone extérieure. La limite de séparation de ces deux zones est matérialisée par l'entrepreneur par des moyens de balisage appropriés pendant toute la durée des travaux de remblaiement. Tout apport massif de remblai dans la zone intérieure de l'ouvrage est interdit. La montée des remblais de part et d'autre des voûtes se fait de manière symétrique. La différence de niveau entre les matériaux mis en œuvre ne doit pas excéder 0,20 m.(***) Cette différence de niveau peut être adaptée dans la mesure où la procédure de remblaiement de l'ouvrage reste conforme à la note de calcul de vérification de la stabilité de l'ouvrage pendant l'exécution des travaux. Les compacteurs de type vibrant pouvant être préjudiciables à l'ouvrage sont interdits. Les autres types de compacteurs peuvent être retenus ( voir classification et liste dans le fascicule 3 des recommandations pour les terrassements routiers ). On recherche un compactage moyen, un compactage intense pouvant provoquer des désordres. ### 4.12.8.3. Mise en œuvre de Grave Non Traitée ( * ) La mise en œuvre de la grave non traitée ( GNT "B2" ) doit être réalisée conformément à la norme NFP 98-115 et au fascicule 25 du CCTG. Sur l'ouvrage, le matériau est mis en œuvre par couches d'épaisseur 20 cm maximum. Les compacteurs de type vibrant pouvant être préjudiciables à l'ouvrage sont interdits. Les autres types de compacteurs peuvent être retenus ( voir classification et liste dans le fascicule 3 des recommandations pour les terrassements routiers ). On recherche un compactage moyen, un compactage intense pouvant provoquer des désordres. En cas de menace de pluie, l'entrepreneur procéde à la couverture des fouilles à l'aide d'un dispositif étanche. ### 4.12.8.4. Mise en œuvre de Grave Bitume ( * ) La mise en œuvre, au finisseur, de la grave bitume doit être réalisée conformément aux normes NFP 98-130, 98-134 et 98-150 et au fascicule 27 du CCTG. 4.12.8.4.1. Répandage La mise en œuvre doit être interrompue lorsque la température ambiante et/ou celle du support sera inférieure à 5°C. Le répandage sur une surface humide est admis mais interdit sur une surface comportant des flaques d’eau. 4.12.8.4.2. Compactage Tout matériel vibrant est interdit. Lors du démarrage du compactage de la grave bitume, il est fait usage d’une huile anticollage. Les compacteurs à pneus doivent être équipés de jupes de protection pour éviter le refroidissement des pneumatiques. La vitesse d’avancement des engins de compactages ne doit pas dépasser 6 km/h. ### 4.12.8.5. Mise en œuvre d’un micro béton bitumineux de reprofilage ( * ) Sur le matériau de remplissage, un micro béton bitumineux de reprofilage, défini à l’article 3.7.6 du présent CCTP, est mis en œuvre sur une épaisseur de ( ** ) cm conformément aux plans du projet. La mise en œuvre est réalisée conformément aux normes NFP 98-130, NFP 98-134 et NFP 98-150, et au fascicule 27 du CCTG. 4.12.8.5.1. Répandage La couche de micro béton bitumineux est mise en oeuvre au finisseur en une seule passe. La plus faible des vitesses de répandage du finisseur ne doit pas être inférieure à quatre ( 4 ) mètres par minute. La mise en œuvre doit être interrompue lorsque la température ambiante sera inférieure à cinq ( 5 ) degrés C. Le répandage sur une surface humide est admis, mais interdit sur une surface comportant des flaques d'eau. Le micro béton bitumineux doit être répandu à une température supérieure à cent trente cinq ( 135 ) degrés C et inférieure à cent cinquante cinq ( 155 ) degrés C. Ces températures seront majorées de dix ( 10 ) degrés C en cas de pluie ou de vent. Raccordements transversaux Le bord de la bande de micro béton bitumineux en place est badigeonné à l'émulsion de bitume avant mise en oeuvre de la bande contiguë. 4.12.8.5.2. Compactage Tout matériel vibrant est interdit. Lors d'un démarrage du compactage du micro béton bitumineux, il est fait usage d'une huile anti-collage pour éviter les arrachements. Les compacteurs à pneus doivent être équipés de jupes de protection pour limiter le refroidissement des pneumatiques. La vitesse d'avancement des engins de compactage ne doit pas dépasser six ( 6 ) kilomètres à l'heure. ## 4.12.9. Joints souples étanches ( * ) Pour pallier le retrait du béton des supports de chape, un joint souple étanche est mis en place. Ce joint est réalisé avant la pose de l’étanchéité. Avant mise en œuvre du joint un nettoyage et un soufflage de la saignée sont réalisés afin de ne pas compromettre la bonne tenue du produit utilisé conforme à l’article 3.7.13 du CCTP. ## 4.12.10. Réalisation de l’étanchéité Elle doit être réalisée conformément aux prescriptions du fascicule 67 titre I du CCTG, au dossier STER 81 du SETRA et de l’Avis Technique du procédé ( * ). L'application de l'étanchéité se fait obligatoirement sous la responsabilité du chef de chantier de l'entreprise titulaire. ### 4.12.10.1. Support Article 9 du fascicule 67 titre I du CCTG Comme prévu à l'article 9.1.2.1 du fascicule 67 titre I du CCTG, la rugosité maximale admissible doit être : ( * ) - dans le cas d’un complexe de type Asphalte coulé, inférieure ou égale à la plaquette étalon P2 avec une valeur de profondeur moyenne de macrotexture ( PMMT, norme NF EN 13036-1 ), inférieure ou égale à 1,5 mm. ******* - dans le cas d’un complexe comportant une feuille préfabriquée adhérente au support, strictement inférieure à la plaque P2 avec une valeur de profondeur moyenne de macrotexture ( PMMT, norme NF EN 13036-1 ), inférieure à 1,5 mm. ******* - dans le cas d’un Système d’Etanchéité Liquide ( cas des trottoirs principalement ), strictement inférieure à la plaque P1 avec une valeur de profondeur moyenne de macrotexture ( PMMT, norme NF EN 13036-1 ), inférieure ou égale à 1 mm. La valeur de la contrainte de résistance à la traction moyenne de la peau du béton doit être supérieure ou égale à deux ( 2 ) MPa. Le produit de cure éventuel doit être éliminé par projection d’abrasif ( grenaillage de préférence ). Dans le cas où l’état de surface, la rugosité ou la contrainte de résistance à la traction ne sont pas conformes, l'entreprise propose à l’acceptation du maître d'œuvre une solution de remise en état. Les engravures ont une hauteur au moins égale à 10 cm et une profondeur de 3 à 4 cm. La mise en oeuvre de l'étanchéité n'est entreprise qu'après réception du support par le maître d'œuvre ( point d’arrêt ). ### 4.12.10.2. Programme d'exécution et de mise en œuvre La réalisation doit être conforme aux prescriptions des articles 10 et 11 du fascicule 67 titre I du CCTG. Le programme d’exécution et de mise en œuvre doit notamment comporter : - les dessins d’exécution de la section courante et des points singuliers y compris arrêts de chantier dans le cas d’un travail par demi chaussées, - les délais d’exécution de chaque phase, - les moyens mis en œuvre, - les répercussions sur la circulation de chantier. ### 4.12.10.3. Enduit d’imprégnation ( * ) La nature du produit, le dosage et le mode de mise en œuvre doivent être conformes aux exigences de l’avis technique SETRA ou au cahier des charges, suivant les produits proposés par l'entrepreneur qui doit en préciser le dosage. Il est appliqué à la brosse ou au rouleau en évitant les sous dosages et surépaisseurs locales. Toute circulation est prohibée sur la couche jusqu’à son séchage complet. ( ** ) ### 4.12.10.4. Couche d'étanchéité par feuille préfabriquée autoprotégée La mise en œuvre est réalisée par "soudage en plein" selon les dispositions définies dans le fascicule 67, titre I du CCTG ; article 11.3. La pose est entreprise seulement lorsque le support est naturellement sec, les solvants de l'enduit d'accrochage évaporés et les conditions d’application conformes à l’avis technique, délivré par le SETRA, du procédé. La pose comprend le marouflage soigné des différents lés avec recouvrements de 5 cm longitudinalement et 10 cm transversalement, les arêtes des zones devant être recouvertes sont préalablement adoucies à la spatule pour éviter l’emprisonnement d’air. Les joints sont repris de manière à réaliser un profil biais adoucissant le changement d’épaisseur au droit des recouvrements. Les feuilles sont relevées sur toute la hauteur de l’engravure. La réception de l’étanchéité doit être effectuée conformément aux articles 12.1 et 12.4 du fascicule 67, titre I du CCTG La surface extérieure ne doit pas présenter de bulles, cloques, gonfles ou autres défauts d’adhérence. Une protection thermique à base de grave d’au moins 10 cm d’épaisseur sur une feuille de géotextile ou de polyane doit être appliquée, à défaut, la couche de roulement doit être réalisée dans les plus brefs délais de manière à se prémunir du risque d’apparition de gonfles. Dans le cas de la mise en œuvre d’une protection thermique et mécanique, un examen de la chape d’étanchéité est réalisé après la dépose de la protection et avant mise en œuvre de la couche de roulement afin de s’assurer de l’absence de toute dégradation. ### 4.12.10.5. Couche d'étanchéité par complexe de type asphalte bicouche La mise en œuvre est réalisée selon les dispositions définies dans le fascicule 67, titre I du CCTG ; article 11.1. La pose est entreprise seulement lorsque le support est sec, les solvants de l'enduit d'accrochage évaporés et les conditions d’application conformes à l’avis technique SETRA du procédé. La couche d’indépendance partielle doit être appliquée avant la mise en œuvre de la première couche d’étanchéité. Le transport des asphaltes est effectué dans les conditions définies par l’article 8.2.1 du fascicule 67, titre I du CCTG avec notamment l’homogénéisation du produit et sa régulation en température. Le malaxeur est équipé d’une prise de température permettant le contrôle. La livraison de chaque porteur ( asphalte et asphalte gravillonné ) doit être accompagnée d’un bordereau sur lequel doivent figurer le lieu de fabrication, le type de produit, le chantier de destination, le tonnage et les valeurs d’indentation départ usine. Il est effectué sur site deux prélèvements minimums par pétrin, un au premier tiers et un au second tiers du soutirage pour contrôle de l’indentation ( NF EN 12697-21 ). L’application sous la pluie est interdite, les différentes couches constituant le complexe sont continues. Les relevés d’étanchéité sont réalisés en feuille préfabriquée. ### 4.12.10.6. Couche d'étanchéité par complexe de type feuille préfabriquée asphaltée La mise en œuvre est réalisée par "soudage en plein" selon les dispositions définies dans le fascicule 67, titre I du CCTG ; article 11.3. La pose est entreprise seulement lorsque le support est sec, les solvants de l'enduit d'accrochage évaporés et les conditions d’application conformes à l’avis technique SETRA du procédé. La pose comprend le marouflage soigné des différents lés avec recouvrements de 5cm longitudinalement et 10cm transversalement, les arrêtes des zones devant être recouvertes sont préalablement adoucies à la spatule pour éviter l’emprisonnement d’air. Les joints doivent être repris de manière à réaliser un profil biais adoucissant le changement d’épaisseur au droit des recouvrements. Les feuilles sont relevées sur toute la hauteur de l’engravure. La réception de la feuille préfabriquée doit être effectuée conformément aux articles 12.1 et 12.4 du fascicule 67, titre I du CCTG La surface extérieure ne doit pas présenter de bulles, cloques, gonfles ou autres défauts d’adhérence. Cf. article 3.7.3.2 La mise en œuvre de la seconde couche ( asphalte gravillonné ) est réalisée selon les dispositions définies dans le fascicule 67, titre I du CCTG ; article 11.1.6. La pose est entreprise seulement si les conditions d’application sont conformes à l’avis technique, délivré par le SETRA, du procédé. Le transport est effectué dans les conditions définies par l’article 8.2.1 du fascicule 67, titre I du CCTG avec notamment l’homogénéisation du produit et sa régulation en température. Le malaxeur est équipé d’une prise de température permettant le contrôle du matériau transporté. La livraison de chaque porteur d’asphalte gravillonné doit être accompagnée d’un bordereau sur lequel doivent figurer le lieu de fabrication, le type de produit, le chantier de destination, le tonnage et les valeurs d’indentation départ usine. Il sera effectué sur site deux prélèvements minimums d’asphalte gravillonné par pétrin, un au premier tiers et un au second tiers du soutirage pour contrôle de l’indentation ( NF EN 12697-21 ). ### 4.12.10.7. Couche d'étanchéité par Moyens à Haute Cadence ( * ) La mise en œuvre de l’étanchéité par Moyens à Haute Cadence doit être réalisée selon les prescriptions de l’article 6 de la mise à jour N° 1 du STER 81 et l’avis technique du procédé proposé. ### 4.12.10.8. Couche d'étanchéité par géomembrane en bitume polymères armé : La mise en œuvre de l’étanchéité par géomembrane doit être réalisée conformément aux prescriptions de l’article 4.4.2.3 du guide « PONTS ROUTES EN MAçONNERIE - Protection contre l’action des eaux - Etanchéité, assainissement, drainage… - Guide technique – Mai 1992 ». du SETRA . La réalisation doit être confiée à des soudeurs agréés. #### 4.12.10.9. Couche d'étanchéité par Système d’Etanchéité Liquide ( étanchéité latérale ) La mise en œuvre de l’étanchéité par Système d’Etanchéité Liquide doit être réalisée selon les prescriptions du STER 81, de l’article 11.2 du fascicule 67 du CCTG et de l’avis technique du procédé proposé. ## 4.12.11. Relevés d’étanchéité La chape est relevée verticalement le long des tympans, avec un produit défini à l’article 3.7.3 du présent CCTP, conformément aux plans du projet et aux spécifications des dossiers « STER 81 » et « PONTS ROUTES EN MAçONNERIE - Protection contre l’action des eaux - Etanchéité, assainissement, drainage… - Guide technique – Mai 1992 » du SETRA. ## 4.12.12. Drainage des abouts Conformément aux plans du projet, des drains PVC routiers  100 mm sont placés aux abouts de l’ouvrage. Ces drains sont posés sur un géotextile non tissé lui-même posé sur une forme de béton en fond de tranchée. Le remplissage des tranchées est assuré par une grave drainante. Le géotextile est ensuite replié afin d'enfermer la structure drainante. Les drains sont prolongés par des tubes PVC lisses débouchant dans les cunettes sur talus. ## 4.12.13. Remplissage de l’ouvrage sur l’étanchéité ( * ) Sur l’étanchéité, conformément aux plans du projet, des matériaux définis à l’article 3.7.4 du présent CCTP, sont mis en œuvre. Le matériau de remplissage est mis en œuvre par couches d'épaisseur 20 cm maximum. Les compacteurs de type vibrant pouvant être préjudiciables à l'ouvrage sont interdits. Les autres types de compacteurs peuvent être retenus ( voir classification et liste dans le fascicule 3 des recommandations pour les terrassements routiers ). On recherche un compactage moyen, un compactage intense pouvant provoquer des désordres. Pendant les opérations de remplissage, l'entreprise doit réaliser à ses frais un suivi géométrique de l'ouvrage pour prévenir tout mouvement anormal lié aux opérations de décaissement ## 4.12.14. Aménagements des trottoirs ou accotements ( * ) ### 4.12.14.1. Bordures et caniveaux ( * ) Les bordures de trottoirs sur ouvrage et hors ouvrage et les caniveaux conformes aux spécifications de l’article 3.7.12.1 du présent CCTP sont posés à bain de mortier. Il est fait application du chapitre 9 du fascicule 65 du CCTG. Les joints entre éléments sont réalisés conformément aux conseils de pose du fabriquant, en prévoyant des joints de dilatation régulièrement répartis. La teinte des joints doit être compatible avec la teinte des bordures. ### 4.12.14.2. Remplissage des trottoirs ( * ) Le remplissage des trottoirs est réalisé conformément aux plans du projet avec un béton défini au chapitre 3 du présent CCTP. L’intérieur des trottoirs est équipé de fourreaux définis à l’article 3.7.12.6. du présent CCTP.( * ) ### 4.12.14.3. Fils d’eau sur ouvrage ( * ) Les fils d’eau sur ouvrages, en asphalte, sont réalisés coffrés avant réalisation du revêtement de chaussée pour pallier l’effet du retrait de l’asphalte. ### 4.12.14.4. Gargouilles ( * ) Des gargouilles sont à réaliser sur l’ouvrage aux emplacements précisés sur les plans du projet. Les gargouilles mises en place doivent être conformes aux spécifications de l’article 3.7.12.4. du présent CCTP. Elles sont raccordées à l’étanchéité et aux caniveaux. Les drains de chaussée sont raccordés sur les gargouilles. ( ** ) ### 4.12.14.5. Revêtement de trottoirs ( * ) Le revêtement de trottoirs réalisé par un produit défini à l’article 3.7.12.7. du présent CCTP est mis en œuvre suivant les prescriptions de la fiche technique dudit produit. ( ** ) - Le revêtement des trottoirs est réalisé en conformité avec les spécifications de la norme NF P 98-145 et du fascicule 5 de l’Office des Asphaltes (édition 2001). Les joints entre revêtement en asphalte et les bordures sont repris après retrait de l’asphalte par un produit souple et étanche. 4.12.14.5.1. Répandage La couche de revêtement des trottoirs est réalisée à l’aide de moyens légers adaptés aux trottoirs à revêtir. La mise en œuvre doit être interrompue lorsque la température ambiante sera inférieure à cinq ( 5 ) degrés C. 4.12.14.5.2. Compactage Tout matériel vibrant est interdit. Lors d'un démarrage du compactage du béton bitumineux, il est fait usage d'une huile anti-collage pour éviter les arrachements. La vitesse d'avancement des engins de compactage ne doit pas dépasser six ( 6 ) kilomètres à l'heure. ## 4.12.15. Couche de roulement La mise en œuvre est réalisée conformément aux normes NFP 98-130, NFP 98-134 et NFP 98-150, et au fascicule 27 du CCTG. ### 4.12.15.1. Répandage Généralités La couche de roulement entre les bordures est mise en oeuvre au finisseur en une seule passe. La plus faible des vitesses de répandage du finisseur ne doit pas être inférieure à quatre ( 4 ) mètres par minute. La mise en œuvre doit être interrompue lorsque la température ambiante sera inférieure à cinq ( 5 ) degrés C. Le répandage sur une surface humide est admis, mais interdit sur une surface comportant des flaques d'eau. Le béton bitumineux doit être répandu à une température supérieure à cent trente cinq ( 135 ) degrés C et inférieure à cent cinquante cinq ( 155 ) degrés C. Ces températures seront majorées de dix ( 10 ) degrés C en cas de pluie ou de vent. Raccordements transversaux Le bord de la bande de béton bitumineux en place est badigeonné à l'émulsion de bitume avant mise en oeuvre de la bande contiguë. ### 4.12.15.2. Compactage Tout matériel vibrant est interdit. Lors d'un démarrage du compactage du béton bitumineux, il est fait usage d'une huile anti-collage pour éviter les arrachements. Les compacteurs à pneu doivent être équipés de jupes de protection pour limiter le refroidissement des pneumatiques. La vitesse d'avancement des engins de compactage ne doit pas dépasser six ( 6 ) kilomètres à l'heure. ## 4.12.16. Tolérances sur l’ouvrage fini (chapitre 16 du fascicule 65 du CCTG) Le chapitre 16 est complété de la façon suivante : La conformité du nivellement du projet est appréciée avant chacune des principales phases du décaissement, de création du support d'étanchéité, de remblaiement. L'Entrepreneur doit lever les profils en long et en travers avec des points suffisamment rapprochés. Il doit communiquer ces profils par écrit au maître d'œuvre. Tout point bas intermédiaire, constaté ou prévisible compte tenu des déformations différées ultérieures doit faire l'objet d'un rattrapage de l'extrados, conformément aux dispositions du fascicule 67 du CCTG Les profils de la chaussée sur l'ouvrage doivent être conformes aux plans du projet. ## 4.12.17. Contrôle extérieur Le maître d'œuvre s'assure de l’application du PQ et de l'exécution du contrôle intérieur, par des contrôles inopinés. # ARTICLE 4.13. ACHEVEMENT DES TRAVAUX ( articles 101 et 102 du fascicule 65A du CCTG ) Conformément à l’article 171 du fascicule 65 du CCTG, en fin de travaux, il est fait un contrôle de l’aspect des parements maçonnés après réfection. Ce contrôle contradictoire entre l’entrepreneur et le maître d’œuvre est effectué pour vérifier la conformité des travaux réalisés par rapport au marché.(*) Conformément à l’article 171 précité, du fascicule 65, toute imperfection ( défaut géométrique, défaut de nettoyage ou d’aspect…) du fait de l’entreprise est reprise aux frais de l’entrepreneur. # ARTICLE 4.14. REMISE EN ETAT DES LIEUX ET NETTOYAGE FINAL ( art. 37 du CCAG, art. 172 du fasc. 65 du CCAG ) Outre la remise en état des lieux conformément à l'article 37 du CCAG, l'entrepreneur est tenu d'assurer le nettoyage de l'ouvrage conformément à l'article 172 du fascicule 65 du CCTG. Notamment, les parements de l'ouvrage sont nettoyés et débarrassés de toutes les souillures et salissures du fait des travaux. ( * ) ( ** ) Lu et accepté par l’entreprise A , le |
| --- | --- |

# Bibliographie

*******

FASCICULES DU CCTG :

Fascicule 3 - Décret 96-420 - Fourniture de liants hydrauliques

N° spécial 95-3

Fascicule 23 - Décret 98-28 - Fournitures de granulats employés à la construction et à l’entretien des chaussées - N° spécial 2008-1

Fascicule 24 - Arrêté du 25/08/04 - Fournitures de liants bitumineux pour la construction et l’entretien des chaussées - N° spécial 2004-5

Fascicule 27 - Décret 96-420 - Fabrication et mise en oeuvre des enrobés hydrocarbonés - N° spécial 96-4

Fascicule 62 Titre I Section I dit règles "BAEL 91 révisé 99" - Décret 99-98 - Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé, suivant la méthode des états limites - N°spécial 99-8

Fascicule 62 Titre I Section I Décret 99-98Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé, suivant la méthode des états limitesN° spécial 
99-8

Fascicule 64 - Décret 93-1164 - Travaux de maçonnerie d’ouvrages de génie civil - N° spécial 82-24 bis

Fascicule 65 A - Décret 2000-524 - Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint - N° spécial 2000-3 N° spécial 2000-4

Fascicule 66 - Décret 93-1164 - Exécution des ouvrages de génie civil à ossature en acier - N° spécial 93-6

Fascicule 67 Titre I - Décret 85-404 - Étanchéité des ponts routes. Support en béton de ciment

Fascicule 67 Titre III - Décret 92-72 - Étanchéité des ouvrages souterrains

Fascicule 68 - Décret 93-1164 - Exécution des travaux de fondations des ouvrages de génie civil - N° spécial 93-7

Normes :

FD P 15-010 du01/10/1997 : Liants hydrauliques. Guide d'utilisation des ciments

FD P 18-542du 01/12/2004 : Granulats. Critères de qualification des granulats naturels pour béton hydraulique vis-à-vis de l'alcali réaction

NF A35-015 du 01/10/1996 : Armatures pour béton armé. Ronds lisses soudables.

NF A35-016-1 du 01/11/2007 : Aciers pour béton armé - Aciers soudables à verrous - Partie 1 : barres et couronnes

NF A35-016-2 du 01/11/2007 : Aciers pour béton armé - Aciers soudables à verrous - Partie 2 : treillis soudés

NF A35-018 du 01/07/1984 : Armatures pour béton armé. Aptitude au soudage.

NF A35-019-2 du 03/11/2007 : Aciers pour béton armé - Aciers soudables à empreintes - Partie 2 : treillis soudés

NF A35-020-1 du 20/07/1999 : Produits en acier - Dispositifs de raboutage ou d'ancrage d'armatures à haute adhérence pour béton armé - Partie 1 : prescriptions relatives aux performances mécaniques.

NF A35-020-2 du 20/07/1999 : Produits en acier - Dispositifs de raboutage ou d'ancrage d'armatures à haute adhérence pour béton armé - Partie 2 : méthodes d'essai

NF A35-021 du 01/02/1998 : Aciers pour béton. Fils soudables utilisés pour la fabrication d'armatures pour béton.

NF A35-027 du 01/01/2003 : Produits en acier pour béton armé. Armatures.

NF EN 12-620 + A1  du 28/06/2008 : Granulats pour béton.

NF EN 12-670 du 01/04/2003 : Pierre naturelle. Terminologie

NF EN 12697-21 du 01/06/2004 : Mélanges bitumineux Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud Partie 21 : essai d'indentation de plaques

NF EN 13-139 du 01/01/2003 : Granulats pour mortiers.

NF EN 13-242 du 01/08/2003 : Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées.

NF EN 13-373 du 01/01/2004 : Méthodes d'essai pour pierres naturelles. Détermination des dimensions et autres caractéristiques géométriques.

NF EN 196-1 du 01/08/1995 : Méthodes d'essais des ciments. Partie 1 : détermination des résistances mécaniques.

NF EN 197-1 du 05/02/2001 : Ciment. Partie 1 : composition, spécifications et critères de conformité des ciments courants

Et sont additif

NF EN 197-1/A1 du 31/12/2004

NF EN 197-2 du 01/02/2001 : Ciment. Partie 2 : évaluation de la conformité

NF EN 206-1 du 01/04/2004 : Béton partie 1: Spécifications, performances, production et conformité

Et ses additifs

NF EN 206-1/A1 du 05/04/2005 et NF EN 206-1/A2 du 20/10/2005

NF EN 450 du 01/10/1995 : Cendres volantes pour béton. Définitions, exigences et contrôle de qualité.

NF EN 450-1+A1 du 31/12/2007 : Cendres volantes pour béton - Partie 1 : définition, spécifications et critères de conformité

NF EN 459-1 du 01/10/2002 : Chaux de construction. Partie 1 : définitions, spécifications et critères de conformité

NF EN 459-2 du 01/10/2002 : Chaux de construction. Partie 2 : méthodes d'essai

NF EN 459-3 du 01/09/2002 : Chaux de construction. Partie 3 : évaluation de la conformité

NF EN 598 du 01/11/2007 : Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile et leurs assemblages pour l'assainissement Prescriptions et méthodes d'essai

NF EN 771-1 du 01/02/2004 : Spécifications pour éléments de maçonnerie. Partie 1 : briques de terre cuite

NF EN 771-6 du 01/06/2001 : Spécification pour éléments de maçonnerie. Partie 6 : éléments de maçonnerie en pierre naturelle

NF EN 772-1 du 01/01/2001 : Méthodes d'essai des éléments de maçonnerie. Partie 1 : détermination de la résistance à la compression

NF EN 772-11 du 01/04/2001 : Méthodes d'essai des éléments de maçonnerie. Partie 11 : détermination de l'absorption de l'eau par capillarité des éléments de maçonnerie en béton de granulats, en pierre reconstituée et naturelle et du taux initial d'absorption d'eau des éléments de maçonnerie en terre cuite

NF EN 772-16 du 01/01/2001 : Méthodes d'essai des éléments de maçonnerie. Partie 16 : détermination des dimensions

NF EN 772-19 du 01/04/2001 : Méthodes d'essai des éléments de maçonnerie. Partie 19 : détermination de la dilatation à l'humidité des grands éléments de maçonnerie en terre cuite perforés horizontalement

NF EN 877 du 01/11/1999 : Tuyaux et raccords en fonte, leurs assemblages et accessoires destinés à l'évacuation des eaux des bâtiments Prescriptions, méthodes d'essais et assurance qualité

NF EN 877/A1 du 01/12/2006 : Tuyaux et raccords en fonte, leurs assemblages et accessoires destinés à l'évacuation des eaux des bâtiments Prescriptions, méthodes d'essais et assurance qualité

NF EN 933-1 DU 05/11/1997: Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats - Partie 1 : détermination de la granularité. Analyse granulométrique par tamisage.

Modifiée par : NF EN 933-1/A1 du 20/02/2006

NF EN 933-2 du 05/05/1996 : Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats - Partie 2 : détermination de la granularité - Tamis de contrôle, dimensions nominales des ouvertures.

NF EN 933-3 du20/03/1997 : Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats - Partie 3 : détermination de la forme des granulats. Coefficient d'aplatissement.

NF EN 933-3/A1 du 20/06/2004

NF EN 933-7 du20/08/1998 : Essais pour déterminer les propriétés géométriques des granulats - Partie 7 : détermination de la teneur en éléments coquilliers - Pourcentage des coquilles dans les gravillons

NF EN 933-8 du 20/08/1999 : Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats - Partie 8 : évaluation des fines. Équivalent de sable

NF EN 933-9 du05/08/1999 : Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats - Partie 9 : qualification des fines. Essai au bleu de méthylène.

NF EN 934-2 du 01/09/2002 : Adjuvants pour béton, mortier et coulis. Partie 2 : adjuvants pour béton - Définitions, exigences, conformité, marquage et étiquetage

NF EN 998-2 du 01/01/2004 : Définitions et spécifications des mortiers pour maçonnerie. Partie 2 : mortiers de montage des éléments de maçonnerie

NF EN 1008 du 01/07/2003 : Eau de gâchage pour bétons. Spécifications d'échantillonnage, d'essais et d'évaluation de l'aptitude à l'emploi, y compris les eaux des processus de l'industrie du béton, telle que l'eau de gâchage pour béton.

NF EN 1097-2 du 05/10/1998 : Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats - Partie 2 : méthodes pour la détermination de la résistance à la fragmentation.

Modifiée par : NF EN 1097-2/A1 du 05/11/2006

NF EN 1097-5 du 01/11/1999 : Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats. Partie 5 : détermination de la teneur en eau par séchage en étuve ventilée

NF EN 1097-6 du 01/06/2001 : Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats. Partie 6 : détermination de la masse volumique réelle et du coefficient d'absorption d'eau

NF EN 1367-1 du 05/08/2007 : Essais de détermination des propriétés thermiques et de l'altérabilité des granulats - Partie 1 : détermination de la résistance au gel-dégel

NF EN 1340 du05/02/2004 : Éléments pour bordures de trottoir en béton - Prescriptions et méthodes d'essai

NF EN 1504-1 du 01/12/2005 : Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton. Définitions, prescriptions, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité. Partie 1 : définitions

NF EN 1504-6 du01/11/2006 : Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton. Définitions, prescriptions, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité. Partie 6 : ancrage des barres d'acier d'armature

NF EN 1504-7 du 01/11/2006 : Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton. Définitions, prescriptions, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité. Partie 7 : protection contre la corrosion des armatures

NF EN 12697-21 du  01/06/2004 : Mélanges bitumineux Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud Partie 21 : essai d'indentation de plaques

NF EN 13036-1 du 01/01/2002 : Caractéristiques de surface des routes et aéroports Méthodes d'essai Partie 1 : mesurage de la profondeur de macrotexture de la surface d'un revêtement à l'aide d'une technique volumétrique à la tâche

NF EN 13043 du 01/08/2003 : Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisés dans la construction des chaussées, aérodromes et d'autres zones de circulation

NF EN 13139 du 05/01/2003 : Granulats pour mortiers

NF EN 13242du 05/08/2003 : Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées

NF EN 13242/IN1 mars 2008 : Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées

NF EN 13242+A1 du 06/03/2008 : Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées

NF EN 13263-1 du 20/09/2005 : Fumée de silice pour béton - Partie 1 : définitions, exigences et critères de conformité

NF EN 13285 du20/05/2005 : Graves non traitées - Spécifications

NF EN 13808 du 05/09/2005 : Bitumes et liants bitumineux - Cadre de spécification pour les émulsions cationiques de liants bitumineux

NF EN 14227-1 du 20/02/2005 : Mélanges traités aux liants hydrauliques - Spécifications - Partie 1 : mélanges granulaires traités au ciment

NF EN 14487-1 du 01/03/2006 : Béton projeté - Partie 1 : définitions, spécifications et conformité

NF EN 14487-2 du 01/08/2007 : Béton projeté - Partie 2 : exécution

NF EN 14488-1 du05/10/2005 : Essais pour béton projeté - Partie 1 : échantillonnage de béton frais et de béton durci

NF EN 14488-2 du20/10/2006 : Essais pour béton projeté - Partie 2 : résistance à la compression au jeune âge du béton projeté

NF EN 14488-3 du 20/07/2006 : Essais pour béton projeté - Partie 3 : résistances à la flexion ( au premier pic, ultime et résiduelle ) d'éprouvettes parallélépipédiques en béton renforcé par des fibres

NF EN 14488-4 du 05/10/2005 : Essais pour béton projeté - Partie 4 : adhérence en traction directe sur carottes

NF EN 14488-5 du 20/07/2006 : Essais pour béton projeté - Partie 5 : détermination de la capacité d'absorption de l'énergie d'une dalle-éprouvette renforcée par des fibres

NF EN 14488-6 du 05/08/2006 : Essais pour béton projeté - Partie 6 : épaisseur du béton sur un support

NF EN 14488-7 du 20/07/2006 : Essais pour béton projeté - Partie 7 : teneur en fibres du béton renforcé par des fibres

NF P 10-021-2 du 01/02/2004 : Spécifications pour éléments de maçonnerie. Partie 1 : briques de terre cuite - Complément national à la NF EN 771-1

NF P11-300 du05/09/1992 : Exécution des terrassements - Classification des matériaux utilisables dans la construction des remblais et des couches de forme d'infrastructures routières

NF P 13-307 du 01/07/1995 : Plaquettes en terre cuite. Plaquettes murales en terre cuite. Spécifications et méthodes d'essais.

NF P 15-300 du 01/12/1981 : Liants hydrauliques. Vérification de la qualité des livraisons - Emballage – Marquage

NF P 15-307 du 01/12/2000 : Liants hydrauliques. Ciments à maçonner. Composition, spécifications et critères de conformité

NF P 15-317 du 01/09/2007 : Liants hydrauliques. Ciments pour travaux à la mer.

NF P 15-319 du 01/09/2006 : Liants hydrauliques. Ciments pour travaux en eaux à haute teneur en sulfates.

NF P18-370 du 01/10/199 : Adjuvants. Produits de cure pour bétons et mortiers. Définition, spécifications et marquage.

NF P18-501 du 01/03/1992 : Additions pour béton hydraulique. Fillers.

NF P18-502 du 01/05/1992 : Additions pour béton hydraulique. Fumées de silice.

NF P18-506 du 01/03/1992 : Additions pour béton hydraulique. Laitier vitrifié moulu de haut-fourneau.

NF P18-508 du 01/07/1995 : Additions pour béton hydraulique. Additions calcaires. Spécifications et critères de conformité.

NF P18-509 du 01/12/1998 : Additions pour béton hydraulique. Additions siliceuses. Spécifications et critères de conformité

NF P95-102 du 01/04/2002 Réparation et renforcement des ouvrages en béton et en maçonnerie - Béton projeté.

NF P95-103 du 01/06/1993 : Ouvrages d'art. Réparation et renforcement des ouvrages en béton et en maçonnerie - Traitement des fissures et protection du béton. Spécifications relatives à la technique et aux matériaux utilisés.

NF P 95-106 01/04/1993 Ouvrages d'art. Réparation et renforcement des ouvrages en béton et en maçonnerie. Spécifications relatives aux fondations des ouvrages.

NF P 95-107 01/04/2002 Réparation et renforcement des maçonneries

NF P98-100 du 20/11/1991 : Assises de chaussées - Eaux pour assises - Classification

NF P98-115 du 20/01/1992 : Assises de chaussées - Exécution des corps de chaussées - Constituants - Composition des mélanges et formulation - Exécution et contrôle

NF P98-130 du20/11/1999 : Enrobés hydrocarbonés - Couches de roulement et couches de liaison : bétons btumineux semi-grenus ( BBSG ) - Définition - Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en œuvre

NF P98-138 du20/11/1999 : Enrobés hydrocarbonés - Couches d'assises : graves-bitume ( GB ) - Définition - Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en œuvre

NF P98-149du 20/06/2000 : Enrobés hydrocarbonés - Terminologie - Composants et composition des mélanges - Mise en oeuvre - Produits - Techniques et procédés

NF P98-150 du 01/12/1992 : Enrobés hydrocarbonés - Exécution des corps de chaussées, couches de liaison et couches de roulement - Constituants - Composition des mélanges - Exécution et contrôle

NF P98-150-1 du 31/01/2008 : Enrobés hydrocarbonés - Exécution des assises de chaussées, couches de liaison et couches de roulement – Partie 1 : enrobés hydrocarbonés à chaud - constituants, formulation, fabrication, transport, mise en oeuvre et contrôle sur chantier

NF T54-070 du01/10/1978 : Tubes et raccords en polyéthylène haute densité ( PEHD ) - Résistance chimique vis-à-vis des fluides à véhiculer.

P 18-011 du 01/06/1992 : Bétons. Classification des environnements agressifs.

P 18-561 du 01/09/1990 : Granulats. Mesure du coefficient d'aplatissement.

P18-576 du 15/12/1996 : Granulats - Mesure du coefficient de friabilité des sables

P18-821 du 01/09/1993 : Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique. Produits de calage et scellement

à base de liants hydrauliques. Caractères normalisés garantis.

P18-822 du 01/09/1993 : Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique. Produits de calage et scellement à base de résines synthétiques. Caractères normalisés garantis.

PR NF P18-822 du 20/05/2009) : (Projet de norme) Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - Produits de calage à base de résines synthétiques - Caractères normalisés garantis

P18-831 d’avril 1993 : Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - Produits de scellement à base de liants hydrauliques ou de résines synthétiques - Essai d'arrachement

P18-832 d’octobre 1992 : Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - Produits de calage à base de liants hydrauliques - Essai d'aptitude à la mise en place.

P18-833 d’octobre 1992 : Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - Produits de calage à base de résines synthétiques - Essai d'aptitude à la mise en place.

P18-834 d’octobre 1992 : Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - Produits de calage à base de liants hydrauliques - Essai de ressuage en volume confiné.

P18-835 d’avril 1993 : Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - Produits de calage à base de résines synthétiques - Essai de fluage en compression à + 23 degrés Celsius et + 70 degrés Celsius.

P18-836 de juillet 1993 : Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - Produits de scellement à base de résines synthétiques - Essai de fluage en traction à + 23 degrés Celsius ou + 50 degrés Celsius.

P18-852 du 01/04/1993 : Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique. Produits ou systèmes de produits à base de résines synthétiques ou de liants hydrauliques destinés aux réparations de surfaces du béton durci. Essai d'adhérence par traction sur dalle support à surface sciée.

P18-858 du 01/04/1993 : Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique. Produits ou systèmes de produits à base de liants hydrauliques destinés aux réparations de surface du béton durci. Essai d'adhérence par traction sur dalle support à surface rugueuse.

P18-891 du 01/10/1992 : Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique. Produits à base de résines synthétiques ou de liants hydrauliques pour injections dans des structures en béton. Essai d'injectabilité à la colonne de sable en milieux sec et/ou humide

P18-892 du 01/10/1992 : Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique. Produits à base de résines synthétiques ou de liants hydrauliques pour injections dans des structures en béton. Essai de fendage d'éprouvettes cylindriques de mortier provenant de l'injection d'une colonne de sable.

P18-894 du 01/07/1993 : Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique. Produits à base de résines synthétiques ou de liants hydrauliques pour injections dans des structures en béton. Essais d'adhérence avec ou sans cycles thermiques.

RC 99-T1 du 07/10/1999 : Recommandation relative à l'utilisation des normes et des certifications dans les spécifications, et à l'appréciation des équivalences.

XP P 18-340 du 01/12/1998 : Adjuvants. Adjuvants spéciaux pour bétons. Définitions, spécifications et critères de conformité.

XP P 18-545 du 01/03/2008 : Granulats. Éléments de définition, conformité et codification.

XP B 10-601 du 01/11/1995 : Produits de carrières. Pierres naturelles. Prescriptions générales d'emploi des pierres naturelles.

Documentation :

Annales de l’ITBTP n°464 - Mai 1988 – Renforcement des voûtes en maçonnerie par coque en béton projeté. Approche expérimentale.

Fascicules de l’ASQUAPRO : « Recommandations pour la Prévention, l'Hygiène et la Sécurité lors des projections des mortiers et bétons. » -« Mise en œuvre des bétons projetés » - « Formulation des bétons projetés » - «  Contrôle de la qualité » - « Dimensionnement » - « Tests pratiques de certification des porte-lances ».

Fascicule 5 de l’Office Technique des Asphalte - 2001

Recommandations pour la prévention des désordres dus à l’alcali-réaction - LCPC 1994 - complétées par le Guide de rédaction des pièces écrites                 - SETRA 1996.

Recommandations pour la prévention des désordres dus à la réaction sulfatique interne – LCPC - Août 2007.

Recommandations pour la durabilité des bétons durcis soumis au gel – LCPC - Décembre 2003.

Choix et application des produits de réparation et de protection des ouvrages en béton - Guide technique LCPC SETRA - Août 1996.

Recommandations CLOUTERRE 1991, Presse des Ponts et Chaussées 1991

Recommandations TA95 TIRANTS D’ANCRAGE Recommandations concernant le conception, le calcul , l’exécution et le contrôle, EYROLLES 1995

PONTS ROUTES EN MAçONNERIE - Protection contre l’action des eaux - Etanchéité, assainissement, drainage… - Guide technique SETRA - Mai 1992

STER 81- Guide Technique SETRA - 1981

ASSAINISSEMENT DES PONTS ROUTES - Evacuation des eaux, perrés, drainage, corniches caniveaux… - Guide technique SETRA - Juin 1989

REALISATION DES REMBLAIS ET DES COUCHES DE FORME - Guide technique SETRA - 1992

Les techniques de réparation et de renforcement des ouvrages en béton et en maçonnerie, Fascicules BEton MAçonnerie ( FABEM ) - STRRES :

Guide 0 : Guide général

Guide 1 ( FABEM ) : Reprise des bétons dégradés

Guide 5 ( FABEM ) : Béton projeté

Guide 6 ( FABEM ) : Renforcement des maçonneries

Entretien des complexes étanchéité/couche de roulement sur ouvrage d’art – Cas des ouvrages comportant un renformis sous la chape d’étanchéité – Guide technique LCPC - Juillet 2006

Les Ouvrages en maçonnerie - Guide technique - Ministère de la Culture et de la Communication - Direction de l’Architecture et du Patrimoine                             - Juin 2006