EVALUATION STATIQUE correction

## Bride de serrage

Mise en situation:

Le vérin de serrage (2+3) assure, par l'intermédiaire de la bride 1, articulée en O sur le bâti 0, le maintien en position d'usinage de la pièce 4.

But du problème:

Déterminer les actions mécaniques dans les liaisons, ainsi que l'effort de serrage en A.

Hypothèses:

- Le plan O,X,Y est le plan de symétrie du mécanisme.

- Les poids propres des différentes pièces sont négligeables.

- Les liaisons sont parfaites (sans jeu et sans frottement).

- La bride a une largeur constante de 30mm.

Données:

- Pression d'alimentation du vérin: Pa=3MPa.

- Diamètre de la tige du vérin: d=8mm.

- Diamètre du piston: D=25mm.

Travail demandé:

- Etudier l'équilibre de (2+3) et en déduire le support de B13. Le tracer.

(2+3) est soumis à l’action de deux glisseurs en B et C (liaison pivot d’axe perpendiculaire au plan de symétrie).

Donc le support de ces glisseurs est la droite (BC).

- Etudier l'équilibre de 3 et en déduire B13.

−π(D2−d2)4⋅pa+XB=0YB=0	XB= 1322 N

- On donne: B13=1320N

Etudier l'équilibre de 1 et en déduire toutes les actions de liaison (faire les constructions graphiques nécessaires sur le schéma ci-dessous).

Solide soumis à l’action de trois glisseurs dont le support des résultantes sont concourantes en un point.

On connaît le support de A41.

On connaît B31 et son support. On en déduit le support de D01.

En traçant le dynamique des forces, on en déduitD01 etA41

D

A

B

Résultats :

support de 
.

support de

support de

Echelle des forces : 1mm pour 50N

Résultats :      A41=                                                    B31=                                          D01=