# FILTRE ADSL

## 1 Présentation :

L1

L2

L2

L1

r

R

R

C1

C2

ADSL

ADSL

Ligne France Télécom

téléphone

prise gigogne

Nous allons étudier le comportement fréquentiel

d’une prise gigogne permettant d’utiliser le téléphone

tout en restant connecté à Internet en haut débit

(ADSL : Asymmetric Digital Subsciber Line,  c’est

à dire ligne numérique asymétrique d’abonné…).

Il s’agit d’une prise qui se branche sur la prise

classique de téléphone, et qui fournit une nouvelle

prise téléphonique après filtrage ainsi qu’une prise

de modem ADSL.

Sur la bande de fréquence de 0 à quelques MHz disponible

dans le câble posé par France Télécom, le téléphone

n’utilise que celle de 0 à 3KHz, le domaine au delà

de 30KHz étant dévolu  à la transmission du signal numérique.

Le schéma présenté est un exemple de filtre utilisé dans ce but,

pas nécessairement le schéma de celui qui sera testé.

## 1 Expérimentation :

On dispose d’une prise gigogne du commerce.

coté femelle

coté mâle

entrée  (BF)

sortie

Seules deux cosses situées en haut à gauche (vu coté femelle)

sont utilisées en téléphonie.

La prise présente une entrée coté mâle, une sortie téléphonique

coté femelle, et une prise ADSL en bas, non filtrée.

Le générateur BF est alimenté au travers d’un transformateur

d’isolement. Il est réglé sur une amplitude de 4V , et sera relié

au coté mâle. On relie la sortie de la prise gigogne,

coté femelle, à une charge résistive r= 600 ohm représentant

le téléphone. On étudie l’amplification en  tension aux bornes

de la charge en fonction de la fréquence.

## 2 Mesures :

Attention : on ne peut observer qu’une tension à la fois, soit l’entrée, soit la sortie, sous peine de court-circuiter une partie du filtre par la masse commune aux deux entrées sur l’oscilloscope.

* Observer la tension d’entrée (notée Ve) et vérifier qu’elle ne varie pas quand on fait varier la fréquence.

* Relever la valeur crête à crête  de la tension aux bornes de la charge (Vs) pour des fréquences allant de 100Hz à 100kHz, en prenant 2 à 3 points par décade si la variation de tension de sortie est notable.

## 3 Etude :

Tracer le diagramme de Bode en amplitude entre 100Hz et 300KHz  : entrer les tensions crête à crête d’entrée et de sortie dans le tableur de Synchronie   (variables Ve et Vs) en fonction de la fréquence (variable f). Dans la feuille de calcul, effectuer ‘amplif=Vs/Ve’ , puis ‘GdB=20*LOG(amplif)’ et à la ligne suivante ‘logf=LOG(f)’.

Tracer ensuite GdB en fonction de logf. Mesurer à l’aide du menu ‘Modélisation’ les pentes caractéristiques et en déduire la nature du filtre étudié. Mesurer sa fréquence de coupure.

## 4 Vérification théorique :

Le schéma équivalent d’un filtre ADSL est représenté en début de texte. L1,L2 sont des bobines réelles, de résistance non nulle.

Le résistor ‘r’ représente le téléphone, le bloc est le filtre.

Justification des comportements :

‘Basse’ fréquence : calculer la valeur de la résistance globale des bobines en supposant R grand devant cette valeur.

‘Haute’ fréquence : on va effectuer la simulation avec le logiciel Pspice .

Le lancer à partir de ‘Démarrer’, Programmes, ‘Sciences Physiques’.

Ouvrir le fichier ADSL 1 dans le répertoire ‘ SPE P, Documents en consultation, Sciences Physiques’.

L’exécution se fait avec l’icône          .

Une fois les calculs finis, doit apparaître le diagramme de Bode en amplitude.

* Mesurer la pente des asymptotes avec les curseurs (un obtenu avec chaque bouton de la souris) : icône           .

On peut choisir la courbe sur la quelle se déplacent les curseurs en cliquant avec le bouton correspondant au curseur que

l’on veut déplacer sur le symbole de la courbe représenté en bas à gauche de l’écran :                                 .

L’écran de contrôle affiche les abscisses et ordonnées des deux points visés ainsi que l’écart en abscisse et en ordonnée. Observer une décade pour avoir directement la pente.

L

L

R

R

C

R

R

r

prise gigogne

téléphone

ADSL

Ligne

Effectuer le même travail avec le fichier ADSL 2.

* Quel montage semble plus conforme aux observations ?

* La transmission numérique commence vers 30KHz. Quel est l’ordre de grandeur de l’amplification du filtre (celui qui semble se rapprocher le plus de celui étudié)  pour cette fréquence ?