Etude du comportement d’un moteur Diesel suralimenté par turbocompresseur

Les travaux proposés sur cette installation ont pour objectif de sensibiliser aux méthodes mises en ouvre sur les cellules d’essais et d’étudier le comportement du groupe moteur-turbocompresseur

# Installation :

Moteur PEUGEOT DJTED

Diesel injection directe 4 cylindres en ligne de cylindrée 2,5l

Caractéristiques nominales : 79KW à 4000tr/min, 235 m.N à 2200tr/min

Système d’injection : pompe distributrice Bosch VE683 avec régulation de l’avance et correcteur de débit en fonction de la pression de suralimentation.

Turbocompresseur : GARRETT VNT spécifique à l’installation d’essais. Il comporte un distributeur de turbine variable pouvant être commandé par l’opérateur afin de régler la pression d’admission.

Dans sa version série le moteur est équipé d’un turbocompresseur à wastegate.

Refroidisseur air admission : Effectué par un échangeur air-air refroidi par un ventilateur de vitesse variable.

Conditions limites d’essais :

Au cours des essais veiller toujours respecter les plages suivantes :

Pmax		pression cylindre maximale 		<120bar

T4 		Température gaz avant turbine	<600°C

P2		Pression air sortie compresseur	<1,2 bar (relative)

Nt		Vitesse de rotation turbo		<160 000 tr/min

# Etude de l’installation

Les mesures à effectuer par la suite concernent les grandeurs suivantes :

Vitesse de rotation et couple moteur

Débits air et combustible

Pression et température du circuit des gaz (admission - échappement)

Fumées à l’échappement

Pression maximale de cycle.

Avant de démarrer les essais :

Faire l’étude de l’installation et plus particulièrement de la boucle de suralimentation. Repérer la position des différents composants et consigner les remarques éventuelles.

Repérer la position des capteurs et leurs caractéristiques

Analyser les dispositifs de mesure

Vérifier l’étalonnage des appareils de mesure et du dynamomètre en particulier.

# Programme d’essais

## Variation des conditions de suralimentation à régime fixe

Le but de cette série d’essais est de mettre en évidence qu’un minimum d’air est nécessaire pour le bon fonctionnement du moteur mais que l’augmentation de la masse volumique d’air d’admission pénalise le rendement du moteur.

Après mise en conditions du moteur, on réglera le régime et le couple. On étudiera les effets de variation de la pression et de la température d’air entrée moteur.

Sans refroidisseur d’air :

| Régime tr/min | Couple m.N | P3 hPa |
| --- | --- | --- |
| 3000 | 200 | 400 |
| 3000 | 200 | 600 |
| 3000 | 200 | 800 |
| 3000 | 200 | 1000 |

Avec refroidisseur d’air (ventilateur au régime maximal) :

| Régime tr/min | Couple m.N | P3 hPa |
| --- | --- | --- |
| 3000 | 200 | 600 |
| 3000 | 200 | 800 |
| 3000 | 200 | 1000 |

Outre les conditions de fonctionnement moteur, turbocompresseur et boucle de suralimentation, relever le cycle de pression cylindre et le signal de levée d’aiguille pour déterminer les variations de délai d’inflammation.

Analyser les tendances obtenues et déduire les conditions de suralimentation optimales pour ce point de fonctionnement.

## Variation des caractéristiques de suralimentation en fonction de la charge à régime constant.

L’objectif recherché est de sensibiliser aux variations de conditions de fonctionnement moteur suralimenté dans le cas d’un turbocompresseur à géométrie de turbine fixe et de mieux faire comprendre l’importance de la régulation de la fonction suralimentation.

On relève alors dans un premier temps les performances moteur avec une turbine de section fixe pour différents points de fonctionnement suivant une iso-vitesse moteur, puis suivant des iso-PME. Ensuite, on fera varier la section turbine pour optimiser les performances.

Avec refroidisseur d’air (ventilateur au régime maximal) et distributeur turbine fixe :

| Régime tr/min | Couple m.N | P3 hPa |
| --- | --- | --- |
| 3000 | 160 | 800 |
| 3000 | 120 |  |
| 3000 | 80 |  |
| 3000 | 60 |  |

## Variation des caractéristiques de suralimentation avec la vitesse à PME constante

Avec refroidisseur d’air (ventilateur au régime maximal) et distributeur turbine fixe :

| Régime tr/min | Couple m.N | P3 hPa |
| --- | --- | --- |
| 3400 | 120 | 800 |
| 3000 | 120 |  |
| 2500 | 120 |  |
| 2000 | 120 |  |

Comparez les performances du groupe moteur-turbocompresseur à régime, couple et pression de suralimentation constante lorsque la contre-pression échappement passe de 0 à 500hPa. Pour rester à P3 constante, il faut agir sur le distributeur turbine.

| Régime | Couple | P3 | P5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2300 | 120 | 700 | 800 |
| 2300 | 120 | 700 | 0 |

Analyse des résultats :

Tracer les courbes de variation des paramètres suivants :

Pression admission moteur

Pression maximale cylindre pendant le cycle

Excès d’air

Consommation spécifique

Pression échappement avant turbine

Fumées échappement

Placer les points sur le champ compresseur

Tracer les courbes représentant les valeurs de rendement turbine et de débit de gaz turbine en fonction du rapport de détente dans la turbine

Commentaires

## Recherche des conditions de fonctionnement optimales à débit combustible constant

Régler la vitesse et chercher le couple maximal permis à charge partielle (débit combustible constant) en fonction de la pression d’air en la faisant varier entre 300 et 1000hPa.

| Régime tr/min | P3 hPa |
| --- | --- |
| 2000 | 300 |
| 2000 | 500 |
| 2000 | 700 |
| 2000 | 1000 |

Analyser les résultats obtenus. Expliquer pourquoi ces essais ne sont pas faits à pleine charge.

## Recherche des conditions de fonctionnement optimales à température turbine constante

Chercher le débit combustible et le couple qui permettent de maintenir la température entrée turbine constante (500°C) en faisant varier la pression d’air entre 300 et 1000hPa à régime constant.

| Régime tr/min | P3 | T4 °C | Couple |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 300 | 450 |  |
| 2000 | 500 | 450 |  |
| 2000 | 700 | 450 |  |
| 2000 | 1000 | 450 |  |

Analyser les résultats obtenus. Expliquer pourquoi ces essais ne sont pas faits à pleine charge.

1

2

3

4

5