CONCOURS GENERAL DES METIERS 2009

Documents de travail

1 * Compléter le synoptique de la transformation chimique des éléments d’un moteur Diesel :

Moteur

à

Combustion

Interne

Entrées :

Sorties :

-Hydrogène

-Carbone

-Soufre

-Oxygène

-Azote

-Eau

- Oxygène

- Azote

- Eau

- Dioxyde de    carbone

- Monoxyde de carbone

- Oxyde d’azote

- Dioxyde de soufre

- Hydrocarbures

- Particules de suies

-

-

-

-

-

-

-

-

2 * Parmi les gaz rejetés dans l’atmosphère lors de la combustion d’un moteur Diesel , préciser les noms , les symboles chimiques et les quantités maximales admises par les normes Euro 4.

# Nom du gaz            Symbole chimique     Quantités maximales

# Rejetées en g / km

### Monoxyde de 			CO			             0,50

### Carbone

### Hydrocarbure +                       HC +

### Oxydes d’azote 		NOx				0,30

# Oxyde d’azote	           NOx				0,25

Particules de suies              PM				0,025

DC  01

3 * A partir de la composition chimique du carburant et du comburant, on demande de compléter l’équation chimique de la combustion du moteur Diesel :

## 2C16 H 34  +  49 O2 =  . . . 32. CO2 + . 34 . H2O

4 * Déterminer par le calcul , l’opacité finale K du véhicule:

En sachant que les mesures successives d’ opacités sont :

C1 = 4,26			C2 = 2,86		C3 = 3,16

C4 = 3,39			C5 = 3,16

Détail des calculs :

Détermination de la moyenne M :

M =   4,26 + 2,86 + 3,16 + 3,39 + 3,16   =    16,83  =  3,37

- 5

Détermination de l’écart type :

M – C1 =  3,37 – 4,26 =  - 0,89 soit  (M-C1)² = 0,79

M - C2  =  3,37 -  2,86 =   0,51  soit ( M-C2)² = 0,26

# M – C3  = 3,37  -  3,16 =    0,21 soit  (M-C3)² = 0,04

M – C4 =  3,37 -  3,39 =  - 0.02  soit (M-C4)² = 0,0004

M – C5 =  3,37  -  3,16 =   0,21  soit  (M-C5)² = 0,04

Procéder à la somme :

0,79 + 0,26 + 0,04 + 0,0004 + 0,04 = 1,13

Diviser par 4 :

1,13 / 4 = 0,28

Calcul de l’écart type :

E :            0,28          =  0, 53

Résultat obtenu : K = M – 3 * E  =  3,37 – ( 3 * 0,53) soit K = 1,78 m -1

Conclusion sur le résultat obtenu : La valeur obtenu est conforme à la législation

en vigueur puisqu’elle est inférieur à 3 m-1 (véhicule suralimenté )

DC 02

5 *Etudes des caractéristiques du moteur DV6TED4:

- Détermination de la cylindrée unitaire du moteur :

390 ,09 cm3

- Détermination de la cylindrée totale :

1560  cm3 puis en 1,56  litres

c) Détermination de la courbe de puissance du moteur :

1000      1500      2000      2500      3000      3500       4000      4500      5000

Régime       1000   1500   2000   2500   3000   3500   4000   4500   5000    tr/mn

# Couple	210	240	240	230	 220	  200     191	  155      125     N.m

Puissance	 22	37,7   50,2     60,2    69,1   73,30   80       73       65,4    Kw								   KWatt

### Puissance

En Kw

### Couple

en N.mCEE

80

70

60

50

40

30

270

250

230

210

190

170

150

Puissance maxi :   80  KW  et  en  108,7  CV

DC  03

Régime correspondant :   4000  tr/min

6 * Compléter le tableau des entrées – sorties du calculateur moteur :

Entrées tout ou rien :						Sorties :

C

A

L

C

U

L

A

T

E

U

R

M

O

T

E

U

R

1320

Contacteur bi-fonction frein

###### Chauff additionnel

Contacteur de sécurité régulateur de vitesse

Contacteur limiteur de vitesse

Boitier pré-post chauffage

Entrées analogiques :

Hacheur Groupe moto - ventilateur

Capteur référence cylindre

###### Régulateur de débit

###### Sonde de T° moteur

###### Thermistance gas-oil

Régul pression de turbo

Capteur T° d’air admission

Capteur position pédale d’accélérateur

Electrovanne   EGR

Débitmètre et température d’air

Capteur pression air    admission	dmission

Capteur régime moteur

Papillon réchauffeur  d’air admission

Capteur pression de gas-oil

Capteur pression dif FAP

###### Papillon EGR

Capteur T° gaz d’ echpt aval

Capteur de pression clim

###### Sonde d’eau gasoil

7 * Justifier la présence des  doubles flèches situées sur 3 des sorties :

Il s’agit d’un asservissement en position en boucle fermée, qui permet

de contrôler le bon déplacement de l’actionneur.

DC  04

8 * Préciser le nom et la référence de tous les capteurs  permettant le dosage de l’additif de carburant lors de la régénération :

Nom du capteur :	      Référence électrique :     Calculateur associé :

Capteur Haute T°

Gaz d’échappement                   1343			          1320

Capteur pression

différentielle FAP                        1341				1320

Capteur présence

bouchon de réservoir                           4320			           1282

Info jauge à carburant                           1211				BSI

9 * Préciser le type de communication et les protocoles utilisés entre ces calculateurs :

Type de communication :

Communication multiplexée

Protocoles utilisés :

Protocole utilisé :		Signification :

CAN			Contrôl Area Network

VAN (confort)		Véhicule Area Network

VAN  Car 2		Véhicule Area Network

Carrosserie 2

DC 05

10 * Etude du circuit d’air , Colorier en bleu le circuit d’alimentation en air du moteur et en rouge le circuit des gaz d’échappement en phase de recyclage

des gaz d’échappement du moteur :

DC  06

11 * Préciser le nom des éléments  entrant dans la régulation EGR du moteur :

N° électrique :				                   Rôle:

1297		Doser la quantité de gaz d’échappement à recycler

1362		Doser la quantité d’air admis dans le moteur en phase de recyclage

12 * Préciser le nom et le symbole du gaz neutralisé par ce dispositif :

Symbole	:				Nom du gaz concerné :

NOx					Oxyde d’azote

13 * Compléter sur le schéma suivant la position des papillons 1361 , 1362 et 1297 en phase de recyclage des gaz d’échappement au ralenti :

Gaz

D’échappement

1297

Collecteur d’admission

### Sortie vers

Collecteur

D’admission

1361

1362

Entrée     échangeur

Sortie     échangeur

DC 07

14 * Préciser le nom du dispositif permettant d’augmenter la quantité d’air admise

dans le moteur Diesel de MR DELAIR :

Le turbo compresseur à géométrie variable

15 * Quel est l’avantage principal de ce dispositif  par rapport au système de suralimentation classique :

Il permet d’adapter en permanence la pression d’alimentation

en fonction des conditions de fonctionnement du moteur ;

16 * A partir des deux schémas proposés, on demande de compléter les phases de fonctionnement auxquels  correspondent la position des ailettes :   ( à haut régime charge faible  ou au ralenti en pleine charge)

En sachant : qu’à 0%, la position des ailettes du dispositif est au repos, la section de passage est la plus grande ,c’est la position utilisée pour limiter la pression de suralimentation aux régimes élevés.

Qu’à 100%, la position des ailettes du dispositif est dans sa position maximale, soit la section de passage des gaz d’échappement la plus faible, c’est la position utilisée pour augmentée la pression de suralimentation.

Ailettes ouvertes    0%  <   %RCO   < 100 % ailettes férmées

Haut régime faible charge

Fonctionnement au ralenti

DC 08

Une électrovanne de pression de suralimentation est interposée entre la capsule pneumatique de régulation et la réserve de dépression, elle permet d’adapter la pression de suralimentation en fonction des paramètres moteurs.

17 * Etude de l’électrovanne de pression de suralimentation :

Référence électrique : 1233

# Type de commande :   RCO

#### A partir des deux oscillographes suivants, on demande de calculer le% de RCO et d’en déduire les deux plages de fonctionnement correspondantes ( ralenti ou en accélération)

% RCO =  70%

### Plage de fonctionnement :

ralenti

Dépression obtenue sur la  capsule pneumatique :

450    <  Dp (mb)  < 550

% RCO =     30 %

Plage de fonctionnement :

Accélération

Dépression obtenue sur la  capsule pneumatique :

90  <  Dp (mb)  <  200

DC 09

18* Etude du débitmètre d’air :

Préciser la référence électrique du débitmètre :  1310

Citer les deux fonctions à réaliser par le débitmètre d’air :

1ére fonction :

Mesurer  la température de l’air

2éme fonction :

Mesurer le débit massique d’air passant dans le moteur

Relevé des paramètres du circuit d’air :

DC 10

19* Mesure  du débitmètre d’air : (SUITE)

Afin de vérifier la concordance du signal produit par le débitmètre,

Vous désirez brancher un appareil de mesure aux bornes de celui-ci, puis vous partez en essai routier, vous choisissez une route montante de 6% avec le 4 éme rapport engagé et une pédale d’accélérateur partant de la mi- charge à la pleine charge avec un régime allant de 3500 à 4000 tr/min au moment de la mesure :

Type d’appareil choisi pour effectuer le contrôle du débit d’air :

Oscilloscope

Bornes du débitmètre sur lesquelles vous effectuez les mesures :

Pointe rouge :    Borne  05

Pointe noire :   Borne  02

Relevé du signal obtenu en pleine charge:

Réglage de l’appareil    de mesure :

Nom : Entrée débitmètre

Echelle y :  2 V/Div

Echelle x : 80  us/Div

Afin de confirmer la mesure et d’écarter tout problème de liaison électrique, vous décidez de reprendre les mesures en sortie de calculateur.

### Repère du fil     Repère connecteur    Voie du Bornier      Couleur des pointes

Rouge ou noir

1333 	           32V gris                       A3                                  Rouge

1336                     48V MR                         E2			 Noir

Le signal obtenu est rigoureusement le même que dans la précédente mesure.

DC 11

La courbe d’évolution de la fréquence en fonction du débit étant linéaire, on demande d’en déduire le débit d’air correspondant à la mesure effectuée :

Au préalable, il sera nécessaire de  tracer la droite représentative de la  fréquence en fonction du débit mesuré :

On prendra soin de placer les mesures de débit d’air en abscisse ( 2 carreaux pour 100mg/cp) et celles des fréquences en ordonnées ( 2 carreaux pour 1000Hz):

Droite caractéristique débit mesuré /fréquence :

Fréquence

5000Hz

4000Hz

3000Hz

2000Hz

1000Hz

Débit

382

Débit d’air théorique à admettre  : 396  mg/cp

Débit d’air réellement admis dans le moteur : 180  mg/cp

Conclusion sur le résultat de la mesure du débit d’air :

Le débit d’air admis est très inférieur à la consigne

DC 12

20 * Compléter le diagramme des causes suivants :

Organe visé :

###### Vanne  EGR   bloquée ouverte

Organe visé :

###### Papillon  EGR fermé

partiellement

Valeur affichée par le débitmètre très inférieur à la consigne

Organe visé :

###### Echangeur bouché

Organe visé :

###### Prise d’air

21 * Après la  lecture de paramètres suivants, on demande d’affiner le diagnostic :

59

58

51

250

235

220

197

60

##### Ralenti        1500             2500             4000

tr/min	           tr/min            tr/ min

DC 13

22 * Après la  lecture des paramètres précédent, on demande d’affiner le diagnostic :

A présent, Vous devez confirmer électriquement votre diagnostic à l’aide d’un multimètre :

Choix de la fonction : (entourer la bonne réponse)

Voltmètre                       Ohmmètre                    Ampèremètre

Bornes du multimètre sur le calculateur :

Bornes choisies 	     Repère du fil	       Pointe du multimètre

D4                           1346                       Pointe rouge

D3			1319                      Pointe noire

Résultat attendu : 2,9 volt à 60 % de recopie

23 * Conclusion sur le résultat de la mesure :

La vanne EGR est bloquée à 60%

24 * Quelles sont vos préconisations, afin d’éviter que le problème ne se reproduise :

Il faut changer le bloc EGR

DC14