- I– LOGIGRAMME : Association d'opérateurs logiques :

Le traitement logique des informations peut nécessiter la mise en œuvre d'un nombre important d'opérateurs logiques qui sont interconnectés.

Définition : La représentation graphique de l’association de plusieurs opérateurs logiques est un logigramme ou diagramme logique …………………..

Exemple :  - Système de commande d'ouverture de la porte automatique d'un hôtel :

- Pour l'entrée dans le garage : Avec la demande d'accès du client ET l'autorisation d'entrée délivrée par le réceptionniste depuis son bureau, le système d'ouverture de la porte est actionné.

Autorisation du réceptionniste

Demande d'entrée du client

Demande de sortie du client

&

e1

e2

>1

S

e3

Commande de l'ouverture de la porte

Ce logigramme représente  l’association : - d’un opérateur ET à 2 entrées

- avec un opérateur OU à 2   entrées .…………………………………….…………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………...

Pour la sortie du garage : Seule la demande de sortie du client est nécessaire pour ouvrir la porte.

- II – DECODAGE D'UN LOGIGRAMME :

- II – 1) Définition du décodage d'un logigramme  :

Définition : Décoder un logigramme revient à rechercher la (ou les) combinaison (s) d’états des variables d’entrées qui affecte (nt) l’état logique 1 à la sortie.

PLUSIEURS METHODES SONT APPLICABLES ……

- II – 2) Démarche équationelle  :

Définition : Cette méthode consiste à établir les équations logiques de la sortie de chaque opérateur binaire, en partant des entrées vers la sortie.……………………

…………………………………………

……………….

……………….

………………………….

-Se lit : ……………………….

&

>1

Exemple :  - Système de commande d'ouverture de la porte automatique d'un hôtel :

- II – 3) Décodage de la table de vérité correspondant au logigramme  :

Définition : Cette méthode consiste à établir la table de vérité du logigramme pour mettre en évidence les combinaisons d’états des entrées pour lesquelles la sortie est à l’état 1. ..…

e3e2e1S'

S

0000000100010000111110001101011100111111

Pour toutes ces 5 combinaisons des états des entrées, la sortie est à l’état HAUT [ 1 ]

S = (e1. e2. e3) +   (e1. e2. e3) +   (e1. e2. e3) +   (e1. e2. e3)

Après simplification des équations, on obtient :

S = ((e1. e2) +  e3………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

…………………………….

Exemple :  - Système de commande d'ouverture de la porte automatique d'un hôtel :

&

S2

>1

S

&

e1

S1

e2

&

S3

EXERCICE : Soit le montage ci-dessous.

a ) Déterminer l'équation logique de la fonction réalisée par ce montage.

b ) Retrouver le résultat précédent en remplissant la table de vérité

REPONSE : 	a ) …………………………………………………….………………………………….

…………………………………………………….………………………………….

…………………………………………………….………………………………….

…………………………………………………….………………………………….

…………………………………………………….………………………………….

b )

| e1 | e2 |  | S1 =. |  | S2 =. |  | S3 =. |  | S = |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

…………………………………………………….………………………………….

…………………………………………………….………………………………….

- II – 4) Simplification d'une equation  logique  :

Après avoir extrait l'équation logique d'un logigramme par l'une des deux méthodes décrites dans le paragraphe précédent, nous allons tenter d'en déduire une expression simplifiée.

- Nous utiliserons pour réaliser cette simplification, les règles de l’algèbre de Boole  et les théorèmes de DE MORGAN qu’il faut connaître par cœur..….………….

| ALGEBRE DE BOOLE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Commutativité | a + b = b + a | a . b = b . a |
| Associativité | ( a + b) + c = a + ( b + c ) | ( a . b) . c = a . ( b . c ) |
| Distributivité | a . ( b + c ) = ( a . b ) + ( a . c ) | a + ( b . c ) = ( a + b ) . ( a + c ) |
| Complémentation | a + a = 1 | a . a = 0 |
| Eléments Neutres | a + 0 = a | a . 1 = a |
| Eléments Absorbants | a + 1 = 1 | a . 0 = 0 |
| Idempotence | a + a = a | a . a = a |
| Tiers exclus |  |  |

EXERCICE : Simplifiez les équations logiques,  ci-dessous :.

S1 = a + ( a . b ) ………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………….…. …………………………………………………………………………………………………. S2 = a . ( a + b ) …………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………….…. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. S3 = ( a + b ) . ( a + c ) …………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………….…. …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………….…. …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………….…. …………………………………………………………………………………………………. S4 = a + ( a b ) …………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………….…. …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….

Théorèmes de DE MORGAN :

Théorème N° 1 : Le complément d’un produit logique est égal à la somme logique des compléments des facteurs de ce produit ………………………………….

Théorème N° 2 : Le complément d’une somme logique est egale au produit logique des compléments des membres de cette somme :-……………………………….

EXERCICE : Déterminer l'équation logique de la fonction réalisée dans le montage ci-dessous et ensuite simplifiez les équations logiques :

EXERCICE : Déterminer l'équation logique de la fonction réalisée dans le montage ci-dessous et ensuite simplifiez les équations logiques :

EXERCICE : Déterminer l'équation logique de la fonction réalisée dans le montage ci-dessous et ensuite simplifiez les équations logiques :

EXERCICE : Donner l'équation la plus simplifiée possible pour les trois schémas logiques précédent et proposer trois schémas de votre équation simplifiée avec :

1°) Les portes que vous désirez 		2°) des portes NAND		3°) des portes NOR

(le plus simple)