# L'ASCENSEUR

I/ Présentation de la maquette :

## V2

V1

V0

Composants utilisés sur la maquette :

- moteur de l'ascenseur.

- voyants pour donner la position de la cabine : V0, V1 et V2.

- capteurs inductifs à 2 fils de position de la cabine : 1s0, 1s1 et 1s2.

- boutons d'appel de l'ascenseur : s0, s1 et s2.

Composant utilisé hors de la maquette :

- 1 interrupteur 2 positions ( marche/arrêt)

II/ Câblage du moteur de l'ascenseur :

Les commandes du moteur sont monostables.

III/ Câblage du vérin d'ouverture et de fermeture de la porte de la cabine :

Remarque :

En position initiale, la porte de la cabine est fermée.

Grafcet de Fonctionnement Normal ( GFN )

Gestion des lampes d'étage

TRAVAIL DEMANDE

1/ Établir le GFN point de vue partie opérative en tenant compte du bouton dcy ( sans la gestion des lampes d'étage ).

Les actions faire monter ou faire descendre l’ascenseur comportent :

- le déplacement de l’ascenseur.

- l’ouverture, de la porte.

- une attente de 5s

- puis la fermeture de la porte.

2/ Établir le GFN point de vue partie commande en utilisant le codage de la norme.

3/ Établir le grafcet automgen.

La simulation de votre travail se fera sur la maquette d'ascenseur.

a) Compléter le document "Affectation des entrées/sorties" page 4.

b) Établir le grafcet sur automgen.

4/ Compiler ce grafcet sur le PC pour vérifier qu'il ne comporte pas d'erreur de syntaxe.

5/ Compléter le câblage des entrées/sorties automate sur le document page 4.

6/ Charger le programme dans l'automate et procéder au câblage.

Il est nécessaire pour cela de faire une nouvelle compilation après avoir changé la cible dans le menu "option".

7/ Simuler le fonctionnement et commenter en présence du professeur.

8/ Compléter le programme pour que les voyants d'étage fonctionnent.

9/ Refaire les étapes  3/b), 4/, 6/ et 7/.

Affectation des entrées et des sorties de l'automate :

| ### ENTREES | # codages grafcet PC | # codages automate |
| --- | --- | --- |
| mise en marche | s3 | i0 |
| Porte de l’ascenseur ouverte | 3s1 | i2 |
| Porte de l’ascenseur fermée | 3s0 | i3 |
| capteur ascenseur au rez-de-chaussée | 1s0 | i5 |
| capteur ascenseur au 1er étage | 1s1 | i6 |
| capteur ascenseur au 2ème étage | 1s2 | i7 |
| bouton d'appel au R de C | s0 | i9 |
| bouton d'appel au 1er | s1 | i10 |
| bouton d'appel au 2ème | s2 | i11 |
| # SORTIES |  |  |
| Fermer la porte de l’ascenseur | 3YV14 | O0 |
| Ouvrir la porte de l’ascenseur | 3YV12 | O1 |
| Faire monter l'ascenseur | KM1 | O2 |
| Faire descendre l'ascenseur | KM2 | O3 |
| Allumer de voyant d'ascenseur au R C | V0 | O4 |
| Allumer de voyant d'ascenseur au 1er | V1 | O5 |
| Allumer de voyant d'ascenseur au 2ème | V2 | O6 |