TD 2
Multiplexage

Exercice 1 :

PCM : échantillons de 7 bits avec une fréquence d’échantillonnage de 8000Hz

MIC : échantillons de 8 bits avec une fréquence d’échantillonnage de 8000Hz

Bande passante de la voix : 300Hz – 3400Hz

1.a

fvoix = 3400hz  fechantillonnage = 6800,  en pratique 8000Hz

D = 8000Hz * 7bits = 56Kbits/sec

1.b

Ftele = 10MHz  fechantillonnage = 20MHz

D = 20MHz * 20bits = 400Mbits/sec

Exercice 2 :

2.a

Bande passante du RTC : 300-3400Hz

Example de multiplexage en fréquence :

600Hz

1080Hz

1660Hz

f

f

f

f

f

f

f1

f2

f3

…

bande vide

bande vide

Ici la largeur de bande est doublée pour permettre la communication dans les deux sens (communication bidirectionnelle simultanée ou full duplex).

Bande passante voie 1 : [480  Hz - 720   Hz]

Bande vide [720  Hz - 960  Hz]

Bande passante voie 2 : [960  Hz - 1200 Hz]

…

Bande passante voie 3 : [1440Hz - 1680 Hz]

…

Bande passante voie 4 : [1920Hz - 2160 Hz]

…

Bande passante voie 5 : [2400Hz - 2640 Hz]

…

Bande passante voie 6 : [2880Hz - 3120 Hz]

Ce multiplexage est donc possible sur le RTC compris entre 300Hz et 3400Hz

2.b

Débit de la Voie Haute Vitesse :

D = W log2 (1+S/B)

D=3100Hz* log2 (1001) = 3100 * log10  103/  log2 2 = 3100 * 3 /  0,3 = 31000 bits/s

Débit de la Voie Basse Vitesse (pour chaque sens):

D = W log2 (1+S/B)

D=120Hz* log2 (1001) = 120 * log10  103/  log2 2 = 120 * 3 /  0,3 = 1200 bits/s

2.c

Efficacité du multiplexeur :

e = i Di / D

Di Débit sur les voix basses vitesse

D  Débit sur les voix haute vitesse

e = 1200 bits/sec * 6 voies  / 31000 bits /sec = 0,23

On ne peut utiliser f = 480 car les sous bandes se chevauchent, d’une part, et qu’il faut une bande vide entre celles-ci pour éviter les interférences.

Exercice 3 :

D = 2W log2 V

D  débit

W bande passante

V  valence

3a

W = 20KHz -16KHz  = 4 KHz

V = 1024 niveau de quantification

D = 2 * 4 KHz log2 1024 = 8KHz*10 = 80 Kbits/sec

3b

Multiplexage par caractère avec signalisation dans la bande :

1 caractère  = 10 bits (V = 1024)

Signalisation dans la bande, un bit dans chaque IT

1 IT = 1 bits de signalisation (dans la bande) + 10 bits (caractère) = 11 bits

1 IT de vérouillage de même taille = 11 bits

V

1

2

3

4

5

6

7

8

11 bits (1 signalisation + 10 caractère)

3c

MIC : fréquence des trames = 8000 Hz

Largeur d’une trame en bits

L = 9 * 11 = 99 bits

Débit de la voie haute vitesse

D = 99 * 8000 = 792 Kbits/sec

3d

Efficacité  du multiplexage :

e = 80 bits utiles / 99 bits trame = 80,8 %

Multiplexage par caractère avec signalisation hors bande :

1 caractère  = 10 bits (V = 1024)

1 IT = 10 bits (caractère) = 11 bits

Signalisation hors la bande, une IT de signalisation

1 IT de vérouillage de même taille = 10 bits

V

1

2

3

4

5

6

7

8

10 bits (caractère)

S

10 bits (vérouillage)

10 bits (signalisation)

3e

Largeur d’une trame en bits

L = 10 * 10 = 100 bits

Débit de la voie haute vitesse

D = 100 * 8000 = 792 Kbits/sec

Efficacité  du multiplexage :

e = 80 bits utiles / 100 bits trame = 100 %

Exercice 4 :

4a

Multiplexage avec synchronisation hors bande sur le débit le plus faible :

V

6

5

4

6

5

4

6

1

8 bits (caractère)

S

8 bits (vérouillage)

8 bits (signalisation)

2

3

L = 12 * 8 = 96 bits

FTrame = 100 / 8 = 12,5 Hz

D = L * FTrame = 96 * 12,5 = 1200 bits/s

e = informations utiles / L = 80 / 96 = 0,83

Multiplexage avec synchronisation  hors bande sur le débit le plus fort :

1000 (Somme des débits des BV) / 300 (débit de la plus rapide BV) = 4 IT par trames

V

6

1/1

4

2/3

5

2/3

1,2,3

1/3

8 bits (caractère)

S

8 bits (vérouillage)

8 bits (signalisation)

V

6

5

4

6

6

6

5

8 bits (caractère)

S

8 bits (vérouillage)

4

2

S

V

V

3

S

8 bits (signalisation)

L = 6 (nombre d’IT par trame) * 8 (8 bits / caractère) = 48 bits

FTrame = 300 / 8 = 37,5 Hz

D = L * FTrame = 48 * 37,5 = 1800 bits/sec

e  = informations utiles / 3L =  80 / 144  = 0,56

4b

Multiplexage avec synchronisation  dans la bande sur le débit le plus faible :

V

6

5

4

6

5

4

6

1

9 bits (1 signalisation + 8 bits caractère)

9 bits (vérouillage)

2

3

L = 11 * 9 = 99 bits

FTrame = 100 / 8 bits = 12,5 Hz

DHV = (11 IT * 9 bits) x12,5 Hz = 1237 bit/s

e  = informations utiles / L = 80 / 99 = 80,8%

Multiplexage avec synchronisation  dans la bande sur le débit le plus fort :

1000 (Somme des débits des BV) / 300 (débit de la plus rapide BV) = 4 IT par trames

V

6

1/1

4

2/3

5

2/3

1,2,3

1/3

9 bits (caractère + signalisation)

9 bits (vérouillage)

V

6

5

4

6

6

6

5

9 bits (caractère + signalisation)

9 bits (vérouillage)

4

2

V

V

3

L = 5 (nombre d’IT par trame) * 9 (8 bits / caractère) = 45 bits

FTrame = 300 / 8 = 37,5 Hz

D = L * FTrame = 45 * 37,5 = 1687,5 bits/sec

4c

e  = informations utiles / 3L =  80 / 135  = 0,59

4d

FTrame = 300 / 8 = 37,5 Hz

1 IT signalisation hors bande tous les 1/37,5 s

Pour une voie le caractère de signalisation apparaît tout les 7 (6 BV + 1 HV) * 1/37,5 sec, soit toutes les 187 ms.

Exercice 5 :

5a

Signalisation dans la bande.

V

1

2

…

49

9 bits (1 signalisation + 8 bits caractère)

9 bits (vérouillage)

5b

L = 9bits * (49 voies + 1 synchronisation) = 450bits

FTrame = 4800 / 450 = 10,67 Hz

DébitBV = FTrame * 11 (8 bits + 1 start + 2 stop) = 117,33 bits/s

5c

e  = informations utiles / L =  49*8 / 450  = 0,871

Exercice 6 :

6a

V

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

S

L = 16 bits

D = 16 bits * 600 bits/sec

FTrame = 600Hz (600 bits /sec)

6a

Signalisation : 14 voies BV + 1 voies HV =  15 voies

Caractère de signalisation : 8 bits

Caractère de signalisation complet : 15 * 8 trame = 120 trames

A = 120 trames * 1/600 = 200ms

Exercice 7 :

7a

On considère un multiplexage par caractère avec signalisation hors bande :

Trame sur la voie haute vitesse :

V

1

…

100

S

8 bits

8 bits

8 bits

9600 bits/sec

Trame sur la voie basse vitesse :

Start

8bits

Stop

11 bits

Stop

110 bits/sec

7b

Calcul de l’efficacité du multiplexage :

Efficacité théorique :

LHV = 102

e = 100 caractère utiles / LHV  = 100 / 102.

Mais

On dispose de deux débits, le débit sur la voie haute vitesse (9600 bit par seconde) et le débit sur les voies basse vitesse (110 bits/sec), il faut donc vérifier si ces débits sont compatibles, c'est-à-dire si la voie haute vitesse a un débit suffisant pour que le multiplexeur distribue les trames au débit des voies basses vitesse.

FBV = 110bits/sec / 11bit = 10 Hz

FHV = 9600bits/sec  / 102 * 8 = 11,76 Hz

La voie haute vitesse a une fréquence d’envoie de trame légèrement supérieure à la fréquence des voies basses vitesse. Par conséquent, un certain nombre de trame ne contiendront pas d’information utile (trame vide), ce qui diminue l’efficacité effective de ce multiplexage.

Efficacité effective :

On commence par calculer le débit utile sur les voies basses vitesses.

Débit util sur les voies basse vitesse:

Dutil BV = 110 bits * 8/11 = 80b/s

e = Dutil BV * nombre de voies / débits total HV

e = 80bits/sec * 100voies / 9600bits/sec =  0,833

7c

nb trames /sec = 9600bits/sec / (102 caractères * 8 bits) = 11,76 trames /sec

 = 1 / 11,76 = 85ms