TD dipole actif

- Exercice 1 :

La tension mesurée aux bornes d'un générateur à vide est E0 = 36 V. Lorsqu'il débite dans une charge un courant d'intensité I = 5 A, la tension baisse et devient U = 35 V

- Donner la relation liant U, E0, I et la résistance interne Ri.

- Calculer la résistance interne Ri du générateur.

- Dessiner son modèle de thévenin.

On branche aux bornes du générateur une résistance R. Elle est traversée par un courant I = 10 A.

- Donner le schéma de montage.

- Calculer la tension U aux bornes de R.

- En déduire la valeur de R.

- Exercice 2 :

La tension aux bornes d'un moteur est égale à U1 = 152 V quand il est parcouru par un courant I1 = 10 A. quand la tension vaut U2 = 148 V, le courant est égal à I2 = 15 A.

- Calculer la tension à vide E0 et la résistance interne Ri.

- Dessiner le modèle de thévenin.

- Calculer l'intensité I quand la tension vaut U = 100 V.

- Calculer la valeur du courant de court-circuit Icc.

- Exercice 3:

Soit le dipôle actif linéaire nommé G

U

I

ayant pour tension à vide E0 = 10 V.

On réalise le montage suivant : On mesure

U = 7 V

I = 2 A

- Calculer la résistance interne Ri du DAL.

- Tracer la caractéristique U = f(I).

- Déterminer la valeur du courant de court-circuit Icc par 2 méthodes différentes.

- On alimente ensuite une ampoule, le courant I vaut alors I = 750 mA, déterminer  la tension U de 2 façons différentes.

- Exercice 4 :

Le tableau ci-dessous donne les résultats du relevé de la caractéristique d'une génératrice à courant continu.

| I (A) | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U ( V ) | 20 | 19,8 | 19,5 | 19,3 | 19 | 18,8 | 18,5 | 18,3 |

- Donner le montage permettant de relever ces points.

- Tracer la caractéristique U = f( I ).

- Quel type de dipôle est cette génératrice ?

- En déduire les éléments du modèle de thévenin.

- La génératrice débite dans une résistance R = 200 ohms.. Faire un schéma du montage.

- En déduire le point de fonctionnement suivant les 2 méthodes connues.

- Exercice 5 :

Soit le montage suivant :

On donne 	E = 10 V

R1 = R2 = 500 ohms

- Calculer les éléments E0 et R0 du modèle équivalent de thévenin (MET)

- On place une résistance R = 1 k aux bornes de ce DAL. Donner la valeur de la tension U et du courant I que l’on aura.

- Exercice 6 :

Soit le dipôle générateur ci-dessous.

R1

R2

R3

I	A

E	U

B

Données : R1= 1k   R2=220   R3=470     E=24V

Calculer les éléments du M.E.T.( que l’on appellera Ro et Eo) du dipôle vu de A et B (redessiner le dipôle avec la source de tension passivée pour le calcul de Ro).

- Exercice 7 :

on donne les valeurs suivantes :

R1= 400 Ω   ;  R2= 100 Ω ;

E1= 5 V ;    E2= 4 V

De plus on a tracé la caractéristique du dipôle et on a obtenu la courbe ci-après :

- à partir de la caractéristique, déterminer le modèle équivalent de thévenin (MET) du dipôle.

- A partir du schéma du dipôle, déterminer par le calcul ce MET. Trouvez vous la même chose ?

- On place aux bornes de ce dipôle une résistance de 500 Ω. Tracer la caractéristique de cette résistance sur la courbe donnée plus haut.

- En déduire par 2 méthode le point de fonctionnement de cette association.

- Exercice 8 :

On donne :

I0 = 0,4 A

R1 = 10  ; R2 = 5 

Donner le MET puis le MEN de ce montage.

- Exercice 9 :

Pour relever la caractéristique du dipôle actif fonctionnant en générateur, nous réalisons le montage figure 1 .

I                                                                                      Ic

Rc

G                 U                                                                 G

R                                                                               E

Figure 1                                                                       Figure 2

| I(ma) | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U(V) | 4.5 | 4.47 | 4.44 | 4.41 | 4.38 | 4.35 | 4.32 | 4.29 | 4.26 |

- Tracer la courbe U=f(I).

- Déterminer les éléments U0 et R0 du modèle équivalent de Thévenin du générateur.

- Calculer l’intensité I0 du courant « théorique » de court-circuit ;en déduire le modèle équivalent de Norton.

Fonctionnement en récepteur du dipôle actif(figure 2).

- Quelle condition doit satisfaire la tension E afin de recharger la batterie d’accumulateurs ?

- Calculer la valeur de la résistance Rc afin de recharger la batterie avec un courant d’intensité Ic=150ma.lorsque E=9V