EVALUATION SUR L’A.O.P

/40

/20

- Tracez les symboles de l’A.O.P (Ancienne norme et la nouvelle)

(En y indiquant les grandeurs électriques le caractérisant)

/3

- Indiquez les propriétés générales

## un amplificateur de différence de tension Ad = Vs/

### sont négligeables	:Ie+ = 0		Ie- = 0

à 2 tensions d’alimentation : Une positive +Vcc		:+Vcc

Une négative ou nulle:-Vcc

## La fonction de l’A.O.P est :

/3

### Les courants d’entrées :

La polarisation de l’A.O.P:

- Tracez la caractéristique VS = f (  ) de l’A.O.P

(En y indiquant les grandeurs électriques caractéristiques)

/3

Montages en régime linéaire

/4

Propriété électrique du régime linéaire    = 0 soit  V+  =  V-

  - Montage amplificateur non-inverseur

Tracez ci-contre le schéma de l’amplificateur inverseur

En y indiquant les grandeurs électriques

En appliquant le diviseur de tension, déterminer Vs = f ( Ve )

#### Effectuez vos calculs ci-dessous

Ie- = Ie+ = 0A

Diviseur de tension : V- = Vs *   R1 .

R1 + R2

En régime lineaire : V+ = V-

	Ve = V- 	Vs = Ve * ( R1 + R2 )  = Ve * (1 + R2 )

R1		          R1

/3

Exercice d’application :

/3

- Av = Vs = 1 + R2  = 3

Ve	      R1

- Ve = 3V  Vs = Av * Ve = 3 * 3 = 9V

- Ve = -5V  Vs = Av * Ve = 3 * -5 = -15V

( Comme –Vcc = -12V  Vs = - 12V )

En sachant que :	 Vcc =12V

-Vcc = -12V

R1 = 1KΩ

R2 = 2KΩ

- Déterminer Av = Vs / Ve

Ve = 3V	Vs = ?

/3

- Ve = -5V	Vs = ?

  - Montage amplificateur inverseur

Tracez ci-contre le schéma de l’amplificateur non inverseur en y indiquant les grandeurs électriques

Après avoir indiqué les grandeurs électriques du montage , appliquez la loi d’ohm et déterminez Vs = f ( Ve )

##### Effectuez vos calculs ci-dessous

Ie- = Ie+ = 0A

En régime lineaire V+ = V-	 V+  =  V- = 0V

 Ve est aux bornes de R1 et Vs est aux bornes de R2

I1 = Ve = -Vs		 Vs = -Ve* R2

R1    R2				R1

/3

/3

Exercice d’application :

- Av = Vs = - R2  = -2

Ve       R1

- Ve = 3V  Vs = Av * Ve = -2 * 3 = -6V

( Comme –Vcc = 0V  Vs = 0V )

- Ve = -5V  Vs = Av * Ve = -2* -5 = +10V

En sachant que :	 Vcc = 12V

-Vcc = 0V

R1 = 1KΩ

R2 = 2KΩ

- Determiner Av = Vs / Ve

Ve = 3V	Vs = ?

/3

- Ve = -5V	Vs = ?

  - Montage suiveur

Tracez ci-contre le schéma de l’amplificateur suiveur en y indiquant les grandeurs électriques

Après avoir indiqué les grandeurs électriques du montage, déterminez

Vs = f ( Ve )

/3

#### Effectuez vos calculs ci-dessous

Ie- = Ie+ = 0A

En régime lineaire V+ = V-	 Vs  =  Ve

/3

Exercice d’application :

Av = Vs =  1

Ve

- Ve = 3V  Vs = Av * Ve = 1 * 3 = 3V

- Ve = -5V  Vs = Av * Ve = 1 * -5 = -5V

En sachant que :	 Vcc = 12V

-Vcc = -12V

R1 = 1KΩ

R2 = 2KΩ

- Déterminer Av = Vs / Ve

Ve = 3V	Vs = ?

/3

- Ve = -5V	Vs = ?