Exercice n° 1  hydrologie potamologie



Rayon hydraulique - nombre de Froude – rugosité – débit – seuil épais





En rivière le nombre de Froude s’écrit  F  =  u      ( R : rayon hydraulique et u : vitesse) 		oui	non

 gR

Si  F  0, 08 la glace de rive se dépose,  si   F  0,6  l’érosion des berges se manifeste		oui	non

La force tractrice τ = ρg Ri  (i :pente) représente la force érosive de la rivière			oui	non

Influence d’un endiguement sur un lit affouillable ( pouvant se creuser) d’une rivière charriant fort peu de sédiments

L’endiguement augmentant la vitesse,  l’érosion du fond apparaîtra				oui	non

En rivière les seuils trapézoïdaux ou chaussées se rencontrent fréquemment

Le débit qu’ils laissent passer est donné par une formule de type :

Q =  μ L  2g   h 3/2      L : largeur déversante, h : tirant d’eau amont en crête			oui	non

Cerclez la réponse que vous estimez juste

 			Canal  de dérivation  éclusée de Donzère Mondragon



Aux confins de la Drôme et de l’Ardèche un canal de dérivation  éclusée  a été construit à partir du Rhône à Donzère.

Il s’agit d’un canal en terre revêtu d’un

béton bitumineux au voisinage de la surface   dans le dessein de lutter contre les effets du batillage.

Cf.  carte ci-contre

A partir d’essais effectués à Kembs  sur le Rhin l’on connaît son coefficient de Chézy : 62,5

ce coefficient fonction  des berges et du fond s’écrit :                u = C  R i

Sachant que la vitesse maximum est fixée à

u = 1, 30 m/seconde   en raison de l’érosion des berges

il a été établi les dimensions suivantes :

h = 10, 3 mètres    b = 83,3 mètres

tg θ = 1 / 3

Lesquelles dimensions figurent sur la coupe infra :

10,3 m

θ

Béton bitumeux

83,3 m

Exercicehydropota 1                                Coupe du canal de Donzère                                                      Hugues

21 Calculer la surface mouillée  ω

Calculer le périmètre mouillé χ

Calculer le rayon hydraulique R =  ω

χ

22 Vérifier que le nombre de Froude, en rivière   F =    u     , reste  0,6 pour éviter l’arrachement des berges par la force tractrice                                                          gR

23 En appliquant la formule  de Bazin   C =     87             vérifier que  le coefficient de rugosité  γ  reste voisin de l’unité                                                          1 + γ /   R

24  Calculer la pente de ce canal avec une vitesse u de 1,3 m/ seconde

25  Vérifier que le débit peut atteindre 1 500 m 3 / seconde avec la vitesse supra

Corrigé de l’exercice  n° 1 hydrologie potamologie





En rivière le nombre de Froude s’écrit  F  =  u      ( R : rayon hydraulique et u : vitesse) 		oui	non

oui

 gR

Si  F  0, 08 la glace de rive se dépose,  si   F  0,6  l’érosion des berges se manifeste		oui	non

oui

La force tractrice τ = ρg Ri  (i :pente) représente la force érosive de la rivière			oui	non

oui

Influence d’un endiguement sur un lit affouillable ( pouvant se creuser) d’une rivière charriant fort peu de sédiments ,

oui

L’endiguement augmentant la vitesse  l’érosion du fond apparaîtra				oui	non

En rivière les seuils trapézoïdaux ou chaussées se rencontrent fréquemment ,

Le débit qu’ils laissent passer est donné par une formule de type

Q =  μ L  2g   h 3/2      L : largeur déversante, h : tirant d’eau amont en crête			oui	non



Canal de dérivation éclusée de Donzère Mondragon

21

Calcul de  ω :

ω =   h (b+ h cotg θ)

=  10, 3 (83,3 + 10,3 .cotg θ )  avec  cotg  θ = 3

=   1 176 m ²

Calcul de χ  :

χ =   b  +    2 h     avec θ = 18 ° sin θ = 0, 31

sin θ

χ =  83,3 + 2 . 10 ,3

0;31

χ = 149 , 7 mètres

Calcul  de R :

R =  ω

χ

R = 7, 8  mètres

22

Vérification du nombre de  Froude

F =  u

 gR

F=    1,3

 9,8. 7,8

F = 0, 14                          c.q.e.v.

23

Vérification du coefficient de rugosité

C =     87

1 + γ/ R

γ =  R   87 – 62,5

62 , 5

γ =  1, 10                            c.q.e.v.

24

Calcul  de la pente du canal

i =   u ²

C ² R

i =    5

100 000

25

Vérification  du débit

Q = u   ω

=  1 530 m 3  / seconde        c.q.e.v.

# Exercice n° 2  hydrologie potamologie



## Période de retour – coefficient de ruissellement – débit de pointe



 La période de retour d’une pluie de durée d est calculée à partir  :

de l’intensité moyenne                                                           oui            non

de l’intensité maximale sur divers pas de temps                   oui            non

### Plus un bassin-versant présente de surfaces urbanisées

et plus la vitesse d’écoulement vers  l’exutoire est élevée     oui            non

### Pour une même surface plus la compacité du sol est grande

### et plus le débit de pointe sera élevé                                         oui            non

### Cerclez la réponse que vous estimez juste

  Le ruisseau de Croisieux, tributaire du Bancel lui-même affluent du Rhône sis en Drôme nord, peut être divisé en deux biefs d'aspect différent,  cf. carte.

La partie amont (dite ruisseau de Blacheronde) est très ravinée et très peu boisée ; le sol relativement imperméable ; les pentes sont très fortes et la pente du lit s'avère elle-même très importante puisque atteignant 47/oo (quarante sept pour mille), et le lit lui-même est  relativement imperméable.

En aval le ruisseau de Croisieux traverse un étranglement boisé dont les pentes son plus faibles surtout dans la partie ouest du lit mais dont le sommets du vallon sont peu élevés par rapport au ruisseau  Dans cette portion la pente est relativement plus modérée atteignant 30 /oo( trente pour mille).

Compte tenu de ce que la plus grande partie du bassin-versant se trouve dans la partie amont, nous adopterons des coefficients identiques sur tout le cours du ruisseau, la surface devra être considérée comme argileuse compacte avec cultures

Le bassin-versant est de  380 ha = 3, 80 km²

La pente moyenne totale est de 38 /oo = 0, 038

La longueur du cours d'eau est de  5 km

Questions

Déterminer le débit de crue décennale ( débit de pointe ou débit maximal)

après avoir, au moyen des tableaux et  abaques ci-joint, déterminé:

21

Le coefficient d' écoulement ( ruissellement) C

22

Le coefficient de forme ν ( déterminé par L /   A )

23

Le coefficient de lit   C l   (infiltration dans le lit)

24

Donner d'abord le débit de pointe  brut puis  le débit de pointe  corrigé 
 Q 10 par les coefficients de forme, de bassin rural et de lit.

Annexes : Tableau des valeurs de C, de Cl, ,

P.J : abaque de Caquot Drôme nord format A3

Annexe n° 1 : valeurs du coefficient d'écoulement  " C "

# 

# Nature des surfaces 	        		Exemple de référence		 C

Villes à habitations très denses (toitures, chaussées et

trottoirs modernes)					Ville de Valence			0,90

Sols à roches non fissurées. Terrains volcaniques

Villes à habitations denses. Paysages à larges joints.		Ville de Bourg-de-Péage		0,60

Trottoirs en terre battue.

Villages où l'assainissement est moderne.

Sols "battants" d'argile compacte ou sols très alcalins sans cultures.

Villes à habitations moins denses avec espaces verts 	               Ville de Malissard		 0,50

assez fréquents. Villages où l'assainissement est

partiel mais où les voies sont imperméabilisées.

Villes ou villages avec voies non imperméabilisées						0,40

Sols argileux compacts avec cultures céréalières

Sols argileux ou argileux-sableux avec  cultures maraîchères					0,35

Sols sableux-argileux sans cultures								0,30

Quartiers résidentiels avec larges espaces verts						0,20

Sols sableux-argileux  avec cultures céréalières ou avec

plantations fruitières aérées. Terrains en friches.

Sols sableux-argileux friables Couverture de broussailles. Prairies				0,15

Plantations fruitières denses.

Sols sableux, caillouteux, ou gravo-sableux	Plantations et vergers très denses.			0,10

Prairies riches assez pentues. Forêts peu denses en futaie.

Terres à bruyère, chênes-nains, etc.

Sols sableux protégés par taillis								0,08

Sols marno-calcaires altérés. Luzernières à faible pente.

Forêts avec taillis. Bas-fonds marécageux.

Sols sableux non protégés.								0,05

Forêts très denses. Sols très marécageux.

#### Annexe n° 2

valeur du coefficient de lit ‘’ C l ‘’ (bassins ruraux)



nature du lit			 exemple de référence 		‘’ C l  ‘’

Lit imperméable dans rocher non fissuré 	Torrents du Vercors			      0,85

ou argile compacte.

Lit torrentiel avec forte pente

Lit relativement imperméable dans rocher	  Croisieux				      0,70

fissuré, calcaire, ou lit colmaté par

particules fines : argile ou kaolin

Couche d’argile à faible profondeur

Nappe stable au-dessus du lit de la rivière

Pente assez forte

Lit relativement imperméable 							      0,60

Sols argileux-sableux, sables et graviers peu colmatés

Eaux très troubles en période de crue

Pente moyenne  de 1 %

Nappe au-dessus du lit alimentée par la rivière

en période de hautes eaux.

Lit perméable									       0,50

Graviers ou galets peu colmatés

Peu de sédiments en période de crue

Pente moyenne

Nappe alimentée normalement par la rivière



Valeur du coefficient de forme du bassin-versant  ‘’ ν ‘’

| L /  A | 1 | 1, 25 | 1, 50 | 2 | 2,50 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ν | 1, 50 | 1,30 | 1,20 | 1 | 0,90 | 0,80 | 0,70 |

Corrigé de l’exercice n° 2 hydrologie potamologie





La  période  de retour d’une pluie de durée d est calculée à partir  :

non

de l’intensité moyenne                                                                       oui

de l’intensité maximale sur divers pas de temps                            		 non

oui

Plus un bassin-versant présente de surfaces urbanisées

oui

et plus la vitesse d’écoulement vers  l’exutoire est élevée           			 non

Pour une même surface plus la compacité du sol est grande

oui

### et plus le débit de pointe sera élevé                                                   		 non



21 terres argileuses relativement imperméables, peu boisées avec de fortes pentes, cultures variées ne retenant que faiblement les écoulements superficiels         C = 0,40

22  nous avons    L  =    5        =   5    = 2, 50

 A      3,8        1,95

nous pouvons prendre   ν = 0,90

23 Le lit relativement imperméable et la forte pente nous inciteront à prendre  C l  =  0 , 70

24 L’abaque Drôme zone Nord donne directement  pour :

A = 380 ha                       i = 0, 038                        et                        C = 0, 40

Q   =  14 m 3 / sec.

Appliquons maintenant les correctifs supra  , il vient :

Q 10  = Q . 0,91 . ν . Cl

Q 10 = 8 m 3 / sec.

# Exercice n° 3  hydrologie potamologie



## mesure de débit en rivière – déversoir rectangulaire - moulinet



  Quelles sont les conditions à remplir pour installer une station  de jaugeage (mesure de débits en  rivière) ?
–l’écoulement doit être uniforme et permanent                           oui                         non

-la station  doit être accessible en cas de crue                              oui                         non

-le site doit être  dégagé et ensoleillé                                           oui                          non

-à une faible variation  de débit doit correspondre

une grande variation  de hauteur d’eau                                        oui                          non

Cerclez les réponses qui vous estimez justes

A quelles définitions correspondent les termes infra .

Echelle limnimétrique      A                       Point de jaugeage    D

Station  limnigraphique    B                       Station  de jaugeage C

Site où l’on peut élaborer une chronique de débits   ……. ?

Site  où l’on  réalise des mesures instantanées de débit………. ?

Site sur lequel  est pratiqué un enregistrement continu des hauteurs ….. ?

Site sur lequel est pratiqué une observation  des  hauteurs …. ?

Mettez la bonne lettre en face

  A l’aide des 37 mesures concomitantes hauteur d’eau H et débit Q effectuées  à la station de jaugeage de Mbakaou au Caméroun sur la rivière Djerem  affluent de la Sanaga :

21 . On vous demande  d’ajuster ces mesures à  l’aide d’une courbe, c’est-à-dire, de construire graphiquement les couples hauteur d’eau / débit .

###### Piste

axe des y : débit avec 3 cm pour représenter 500 m 3 / sec

axe des x : hauteur d’eau avec 4 cm  pour représenter 100 cm

| date | hauteur d’eau (cm) | débit (m 3/s) |
| --- | --- | --- |
| 2 déc. ‘ 59 | 186 | 261 |
| 10 janv. ‘ 60 | 118 | 118 |
| 17 mars ‘60 | 42 | 26 |
| 22 avril ‘ 60 | 129 | 136 |
| 22 nov. ‘ 60 | 271 | 451 |
| 14 déc. ‘ 60 | 208 | 264 |
| 30 mars ‘ 61 | 45 | 27 |
| 18 juil. ‘ 61 | 305 | 578 |
| 19 juil. ‘62 | 261 | 423 |
| 26 août ‘ 62 | 411 | 936 |
| 21 sept. ‘ 62 | 483 | 1 207 |
| 24 sept. ‘ 62 | 501 | 1 309 |
| 15 déc. ‘ 62 | 192 | 258 |
| 14 fév. ‘ 63 | 95 | 86 |
| 5 mars ‘ 63 | 84 | 71 |
| 9 sept. ‘63 | 461 | 1 152 |
| 28 sept. ‘ 63 | 430 | 1 007 |
| 30 sept. ‘ 63 | 448 | 1 066 |
| 10 oct. ‘ 63 | 508 | 1 365 |
| 11 mars ‘ 66 | 45 | 28 |
| 3 fév. ‘67 | 98 | 81 |
| 17 mars ‘ 67 | 52 | 33 |
| 16 sept. ‘ 67 | 415 | 930 |
| 24 sept. ‘ 67 | 414 | 898 |
| 27 sept. ‘ 67 | 402 | 850 |
| 28 sept. ‘ 67 | 414 | 900 |
| 29 sept. ‘ 67 | 424 | 937 |
| 30 sept. ‘ 67 | 433 | 965 |
| 7 oct. ‘ 67 | 450 | 1 052 |
| 9 oct. ‘ 67 | 461 | 1 100 |
| 10 oct. ‘ 67 | 477 | 1 180 |
| 21 oct. ‘ 67 | 427 | 966 |
| 28 oct. ‘ 67 | 322 | 578 |
| 12 nov. ‘ 67 | 252 | 388 |
| 13 nov. ‘ 67 | 244 | 369 |
| 4 déc. ‘ 67 | 177 | 206 |
| 7 déc. 67 | 171 | 189 |

22 Est-ce que cette courbe de tarage peut être utilisée pour estimer le débit de l’année
 2 003 ?

non                                                                                 oui mais ………   sous réserve de vérifier que la section  hydraulique de contrôle n’ait pas changé entre la  dernière date d’établissement (en 1966 ) de la courbe de tarage   et l’année 2 003

Cerclez la réponse que vous estimez juste

23 Sachant qu’après  passage au logarithme et calcul de la pente l’on obtient une formule de débit

Q =  0,086 h 3/2  pour h   200 cm

Peut-on dire  que la section de jaugeage est de type  déversoir de Bazin, c’est-à-dire,  rectangulaire.

oui                                   non

##### Cerclez la réponse que vous estimez juste



Un jaugeage au moulinet a été effectué sur une rivière

selon plusieurs verticales , en particulier sur la verticale n°3

à : 0,2 m

0,6 m

0,8 m

en dessous de la surface

cf. croquis ci contre

Le tableau infra indique les résultats obtenus  sur ladite verticale

| nombre points de mesure dans verticale | abscisse (m)depuis rive gauche | profondeur (m) | cote moulinet depuis surface (m) | nombre de tours de l’hélice | durée de la mesure (s) au moulinet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2,4 | 1 | 0, 2 | 15 | 50 |
|  |  |  | 0, 6 | 20 | 50 |
|  |  |  | 0, 8 | 10 | 50 |

Sachant que la droite d’étalonnage du moulinet est déterminée par :  V = 2 N

avec V la vitesse du courant (m/s) et  N le nombre de tours de l’hélice/ seconde

31 Calculez  N le nombre de tours d’hélice par seconde   à 0,2, à 0,6 , à 0,8 m de profondeur.

32  Calculez la vitesse  V  à 0,2, à 0,6, à 0,8 m de profondeur

33   Calculez la vitesse moyenne dans cette verticale sachant que

V moyenne = 0, 25 (  vitesse à 0,2 m) + 0,5 ( vitesse à 0, 6m) + 0,25 ( vitesse à 0, 8 m)

34  Calculez le débit dans cette verticale en multipliant la vitesse moyenne par la surface  attribuée à la verticale soit  1, 8 m²

## Corrigé de l’exercice n° 3 hydrologie potamologie



  Quelles sont les conditions à remplir pour installer une station  de jaugeage (mesure de débits en  rivière) ?
–l’écoulement doit être uniforme et permanent                                                 non

oui

-la station  doit être accessible en cas de crue                                                   non

oui

-le site doit être  dégagé et ensoleillé                                         oui

non

-à une faible variation  de débit doit correspondre

oui

une grande variation  de hauteur d’eau                                                               non

Cerclez les réponses qui vous estimez justes

A quelles définitions correspondent les termes infra .

Echelle limnimétrique      A                       Point de jaugeage    D

Station  limnigraphique    B                       Station  de jaugeage C

Site où l’on peut élaborer une chronique de débits   …C…. ?

Site  où l’on  réalise des mesures instantanées de débit……D…. ?

Site sur lequel  est pratiqué un enregistrement continu des hauteurs …B.. ?

Site sur lequel est pratiqué une observation  des  hauteurs …A. ?

Mettez la bonne lettre en face



21Courbe du débit en fonction du tirant d’eau de la Djérem ( Cameroun)

22 Est-ce que cette courbe de tarage peut être utilisée pour estimer le débit de l’année
 2 003 ?

non

Oui

oui mai………   sous réserve de vérifier que la section  hydraulique de contrôle n’ait pas changé   entre la  dernière date d’établissement (en 1966 ) de la courbe de tarage   et l’année 2 003

Cerclez la réponse que vous estimez juste

23 Sachant qu’après  passage au logarithme et calcul de la pente l’on obtient une formule de débit

Q =  0,086 h 3/2  pour h   200 cm

Peut-on dire  que la section de jaugeage est de type  déversoir de Bazin, c’est-à-dire, rectangulaire.

oui

Oui                                   non

##### Cercler la réponse que vous estimez juste



- Nombre de tours d’hélice par seconde

à 0, 20 m 		15/50 = 0, 3

0,60 m		20/50 = 0,4

0, 80m		10/50 = 0, 2

32 Vitesse  de l’hélice

à 0, 20 m		V 1  = 0,3 . 2 = 0,6 m/s

0, 60 m		V 2 = 0,4 . 2 = 0,8 m/s

0, 80 m		V 3 = 0, 2. 2 = 0, 4 m/s

33 Vitesse moyenne dans la verticale

Vm  =	0,25 . V1 + 0,5 . V2 + 0, 25. V3

Vm   =  0, 65 m/ sec.

34 Débit si la section mouillée de la verticale = 1, 8 m²

Q = 0,65 . 1,8

Q= 1, 17 m3 /sec

Exercice n° 4  hydrologie potamologie



pluviographe –  courbes intensité- durée- période de retour- débit solide



L’enregistrement de la grandeur hydrologique infra, ne porte pas de légende en ordonnée.

De quelle grandeur hydrologique s’agit-il ?

Précipitations                                        évaporation                                                infiltration



Comment s’appelle l’instrument utilisé pour mesurer la grandeur hydrologique de la question précédente ?

pluviographe à auget basculeur               balance d’évaporation                                infiltromètre



Afin  de jauger une rivière très torrentielle de débit voisin de 200 litres /seconde  quelle méthode utiliseriez –vous ?

Jaugeage au sel avec sonde conductimétrique                jaugeage avec un  parshall ( canal venturi spécial)



En sédimentologie fluviale pour savoir si un matériau ( par ex : gravier) est entraîné par le courant , l’on se fonde  SOIT sur la force tractrice ( kg/ m² )       τ = ρg R i,           avec  R rayon hydraulique ,  i : pente , ρg = 1 000

si  τ    τ c  force tractrice critique donnée par des tables, le matériau est entraîné

SOIT sur la vitesse critique d’entraînement du matériau  U c  donnée par des tables

si  la vitesse de l’eau  U  U c   le matériau sera entraîné

oui						non

## Cerclez la réponse correspondant à votre opinion



Les précipitations tombées à Sousse  ( Tunisie)  ont été enregistrées sur une période longue  de 10 ans, le dépouillement de ces observations a été effectué de manière à déterminer les courbes : intensité- durée - période de retour.

Cela signifie que pour chaque averse, l’on  a mesuré l’apport pluviométrique maximum ou critique

Pour différentes durées de référence : t = 6 ‘, 15’, 30’, 45’, 60’.

Ensuite l’on  a  analysé les résultats et retenu  les dix valeurs d’intensité maximales  ou  critiques,  observées en mm/h  que l’on  a classé par ordre décroissant,  cf. tableau infra

| Durée de l’averse | 1éréi intensité critique | 2ème intensité critique | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | 7ème | 8ème | 9ème | 10ème |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 ‘ | 152 | 120 | 120 | 108 | 96 | 95 | 92 | 90 | 80 | 78 |
| 15 ‘ | 130 | 120 | 93 | 80 | 60 | 58 | 57 | 54 | 48 | 47 |
| 30 ‘ | 103 | 78 | 74 | 57 | 52 | 43 | 39 | 38 | 34 | 32 |
| 45 ‘ | 81 | 68 | 47 | 37 | 36 | 28 | 26 | 26 | 25 | 23 |
| 60 ‘ | 71 | 56 | 42 | 32 | 27 | 24 | 23 | 21 | 19 | 18 |

### 51

Dresser un  tableau donnant les intensités en mm/h en  fonction de la durée de référence : 6 ‘, 15 ‘ 30 ‘, 45 ‘, 60 ‘ et  de la période de retour T : 10 ans, 2 ans, 1 an .

Après avoir calculé pour chaque  temps de retour la probabilité de dépassement  associée à l’intensité critique retenue

### Pistes

Temps de retour =                                        1

Probabilité de dépassement d’une intensité critique

Probabilité  =  nombre de cas où l’événement s’est produit

nombre de cas où il  aurait pu se produire

Pour une  durée d’averse donnée, ex : 6’, la plus grande intensité observée 152 mm/h présente une probabilité de dépassement de 1 fois en 10 ans, correspondant à une probabilité de 0,1.

Le temps de retour étant l’inverse de la probabilité de dépassement, il  devient donc égal à   1  soit …  10 ans.

0,1

De même pour la  5ème intensité critique, toujours pour  6, l’intensité observée 96 mm/h  présente une probabilité de dépassement, supérieure à la précédente, de 5 fois en 10 ans, puisque 5 intensités critiques lui sont supérieures en 10 ans ( inclure 96 mm/h dans le compte des intensités supérieures).

Cela correspond à une probabilité de  5  soit  0, 5. Le temps de retour devenant  1   soit …… 2 ans

- 0,5

### 52

Représenter graphiquement  les résultats :

52.1  Par les courbes  i = f (T)   pour les  durées d’averses de 6 ‘ et  de 30 ‘

Porter en abscisse  T, temps de retour  1, 2 et   10 ans et  en ordonnées les intensités critiques  correspondantes, l’on  obtiendra donc 2 courbes.
52.2. Par les courbes  i = f (t) pour la période de retour T = 10 ans  et pour T = 2 ans

Porter - sur la même feuille- en abscisse   les différentes durées d’averse 6’ , 15 ‘ , 30 ‘ , les  ordonnées ( intensités critiques correspondantes) ne changeant pas. L’on  obtiendra  deux  courbes  de forme :

i (t) = a  (t p ) n     avec n  0    courbe décroissante

qui  pourrait devenir une droite en prenant le logarithme

ln i = ln a + n ln t p

Corrigé de l’exercice n° 4 hydrologie potamologie





L’enregistrement de la grandeur hydrologique infra, ne porte pas de légende en ordonnée.

De quelle grandeur hydrologique s’agit-il ?

Précipitations                                        évaporation                                                infiltration

Précipitations



Comment s’appelle l’instrument utilisé pour mesurer la grandeur hydrologique de la question précédente ?

Pluviographe à auget basculeur

pluviographe à auget basculeur               balance d’évaporation                                infiltromètre



Afin  de jauger une rivière très torrentielle de débit voisin de 200 litres /seconde  quelle méthode utiliseriez –vous ?

Jaugeage au sel avec sonde conductimétrique

Jaugeage au sel avec sonde conductimétrique                jaugeage avec un  parshall ( canal venturi spécial)



En sédimentologie fluviale pour savoir si un matériau ( par ex : gravier) est entraîné par le courant , l’on se fonde :

SOIT sur la force tractrice ( kg/ m² )       τ = ρg R i,           avec  R rayon hydraulique ,  i : pente , ρg = 1 000

si  τ    τ c  force tractrice critique donnée par des tables, le matériau est entraîné

SOIT sur la vitesse critique d’entraînement du matériau  U c  donnée par des tables

si  la vitesse de l’eau  U  U c   le matériau sera entraîné

oui						non

oui

## Cerclez la réponse correspondant à votre opinion

51

Tableau des intensités critiques en mm / h en fonction de :

la durée des averses

la période de retour

| Durée de l’averse en minutes | #### Période de retour en années |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | T = 1 an | T = 2 ans | T =10 ans |
| t = 6 minutes | 78 mm / h | 96 mm / h | 152 mm / h |
| t =15 minutes | 47 mm / h | 60 mm / h | 130 mm / h |
| t = 30 minutes | 32 mm / h | 52 mm / h | 103 mm / h |
| t = 45 minutes | 23 mm / h | 36 mm / h | 81 mm / h |
| t = 60 minutes | 18 mm / h | 27 mm / h | 71 mm / h |

521 et  522

Courbes donnant les intensités critiques (ou maximales de projet) en fonction :

- de la durée des averses pour des périodes de retour de 2 et 10 ans, (courbes de Montana i c  = a ( t p )n

- de la période de retour pour des averses de 6’  et  30’

Exercice n° 5  hydrologie potamologie



## pluviométrie – tarissement des rivières – hyétogramme- hydrogramme



 Sachant que les précipitations atmosphériques se rangent en

pluies orageuses 	                      OU				       pluies fines et  durables

auquel de ces deux  types, l’événement représenté  par un hyétogramme sur la figure infra,  peut –t-il  être rattaché  ?

# Cerclez la  réponse correspondant à votre opinion

 Les courbes intensité-durée-période de retour permettent :

de prédire un évènement extrême							oui		non

de connaître des averses  et des débits de projet 					oui		non

Le temps de retour est défini par T = 1/p  , dans lequel p représente :

La probabilité de dépassement    							oui		non

la probabilité de non-dépassement							oui		non

# Cerclez la  réponse correspondant à votre opinion

 La loi de Maillet  Q t = Q o . e - t  indique l’évolution du débit d’un  cours d’eau à la suite d’une averse,

-        d’abord depuis le débit initial  le débit augmente par arrivée du ruissellement superficiel

- ensuite le débit baisse tout en recevant l’écoulement dit hypodermique

- enfin  le débit revient au débit initial, lequel est lié à celui de la nappe souterraine qui peut l’alimenter.

On a enregistré  la profondeur de la nappe N, la pluviométrie cumulée P et les variations du débit Q

cf. graphique  infra.

La portion  de courbe du débit  BC   représente – elle ?

l’écoulement hypodermique 						oui			non

l’écoulement  par dépassement de la capacité d’infiltration			oui			non

# Cerclez la  réponse correspondant à votre opinion

 On dispose des pluviogrammes de la station  d’Ecublens  Lausanne,  l’appareil  est à auget basculeur qui se vide lorsqu’il  a reçu une quantité d’eau équivalente à 10 mm, ce qui  se traduit sur le papier par une trace verticale et une remise à zéro du stylet traceur..

L’enregistrement montre donc la hauteur de la pluie cumulée  (en mm) jusqu’à 10 mm  avant de revenir à zéro.

Cf. diagramme infra

41  Calculez les lames précipitées par intervalle de 30 ‘ en  partant  de 14 H, donc de 14 H à 14 30’ = …   etc….

42 Additionnez les résultats obtenus et donnez la lame précipitée totale

43 Représentez graphiquement les résultats obtenus

en abscisse  portez les heures de 14 H à 24 H   à l’échelle  1, 5 cm = 1 H

en ordonnée la lame précipitée cumulée en mm à l’échelle  2 cm =  10 mm

44  Tracez le hyétogramme, c’est à dire les intensités (en mm/h) en fonction  du temps  en  adoptant la durée de l’averse égale à une heure qu’il  ait plu sans arrêt  ou non  pendant cette durée

Rappelons que les intensités sont égales à la hauteur d’eau précipitée en mm divisée par la  durée de l’averse,   ici  = 1 H

Partir de 13 H 30’ à 14 H 30’  additionnez la hauteur tombée, puis additionnez de 14 H 30’ à 15 h 30’ etc…..

En abscisse porter les heures de 13 h 30’  à 22 h 30’

En ordonnée porter l’intensité et  orienter vers le bas

 Dans la commune  d’Inguiniel il existe une rivière le ‘’Kermaminon’’  avec un bassin-versant sans talus, dans la commune voisine de Persquen coule la rivière le ‘’Penety ‘’ avec un bassin-versant  bocager.

-La climatologie correspond à celle d’un régime océanique.

-Géologiquement  ces bassins-versants  se situent sur le massif granitique de Pontivy

-Caractéristiques géomorphologiques : cf. tableau infra

| caractéristiques | Kermaminon | Penety |
| --- | --- | --- |
| Surface totale (ha) | 32 | 32 |
| Surface de marais (ha) | 2,5 | 2,1 |
| Surface bois-lande (ha) | 4,5 | 3,6 |
| Dénivelé (m) | de 166 à 120 | de 152 à 120 |
| Périmètre ( km) | 2,5 | 2,3 |

La crue des 4 et 5 mars 1973 s’est traduite par les diagrammes infra, indiquant le  en l/s de chaque rivière et les précipitations tombées.

51 Estimez  par lecture de l’hydrogramme le débit de pointe du Kermaminon entre 0 et 4 H du matin

Estimez par lecture de l’hydrogramme  le débit de pointe du Penety  ( représenté par une encoche) entre 0 et 4 H du matin  également .

52 Etablir le rapport de ces deux chiffres   Q p Kermaminon

Q p Penety

53 Le résultat du rapport indique un écart  qui peut être dû :

SOIT à la pente  (dénivelé du Kermaminon plus forte)         SOIT  à la présence de bocage

Sachant que selon la formule de Black,  l’excès de débit dû à la pente indiquerait  que le débit du Kermaminon serait égale à 1, 3 fois celui du Penety, peut-on dire que la majeure partie de la différence entre les deux débits de pointe est due au bocage ?

oui                                                                                 non

54 Le coefficient de ruissellement C r  indique le rapport    volume d’eau ruisselé

Volume total  de l’averse

Pour le Kermaminon,  ouvert  Cr  atteint    5 %

Pour le Penety bocager C r  n’atteint que ….  2, 3%

Le rapport des 2 chiffres reste voisin  de DEUX

Peut-on  dire     ?

‘’ que le bassin-versant ouvert présente une puissance de crue 2 fois plus forte que celui bocager ‘’

oui                                                                                non

Peut-on dire aussi ?

‘’ que corrélativement  le volume d’eau disponible pour la réalimentation de la nappe deviendra plus faible  ‘’

oui                                                                                non

Cerclez la réponse correspondant à votre opinion

### Corrigé de l’exercice n ° 5 hydrologie potamologie



 Sachant que les précipitations atmosphériques se rangent en

oui

-      pluies orageuses,								oui		non

pluies fines et  durables , 							oui      																auquel de ces deux  types, l’événement représenté  par un hyétogramme sur la figure infra  peut –t-il  être rattaché ?

non

# Cerclez la  réponse correspondant à votre opinion

 Les courbes intensité-durée-période de retour permettent :

de prédire un événement extrême  							oui		non

non

de construire des averses  et des débits de projet 					oui		non

oui

Le temps de retour est défini par T = 1/p  , dans lequel p représente :

oui

La probabilité de dépassement 							oui		non

la probabilité de non-dépassement							oui		nonno

non

# Cerclez la  réponse correspondant à votre opinion

 La loi de Maillet  Q t = Q o . e - t  indique l’évolution du débit d’un  cours d’eau à la suite d’une averse,

-        d’abord depuis le débit initial  le débit augmente par arrivée du ruissellement superficiel

- ensuite le débit baisse tout en recevant l’écoulement dit hypodermique

- enfin  le débit revient au débit initial, lequel est lié à celui de la nappe souterraine qui peut l’alimenter.

la portion  de courbe du débit  BC   représente – elle ?

oui

l’écoulement hypodermique   					oui		non

l’écoulement  par dépassement de la capacité d’infiltration		oui		non

non

# Cerclez la  réponse correspondant à votre opinion

41

14 H – 14 H 30’ 				0,6 mm

14 H 30’ – 15 H				1,4

15 H – 15 H 30’				5

15 H 30’ – 16 H				4

16 H  - 16 H 30’				6

16 H 30’ – 17 H				5

17 H – 17 H 30’				5

17 H 30’ – 18 H				2,5

18 H – 18 H 30’				1,2

18 H 30’ – 19 H				0,2

19 H – 19 H 30’				0,5

19 H 30’ – 20 H				1

20 H – 20 H 30’				2

20 H 30’ – 21 H				0,5

21 H – 21 H 30’				1,5

21 H 30’ – 22 H				1

42

Somme …………………………………….36,4 mm

43

En portant en ordonnée la lame précipitée cumulée en mm et en abscisse le temps il vient la courbe infra

44

Il faut d’abord calculer les intensités en fonction des durées d’averses :

13H30’ – 14 H 30’			0,6 mm

14 H 30’ – 15 H 30’			6,3

15 H 30’ – 16 H 30’			10

16 H 30’ – 17 H30’			10

17 H 30’ – 18 H 30’			3

18 H30’ – 19 H 30’			1,2

19 H 30’ – 20 H 30’			3

20 H 30’ – 21 H 30’			2,3

21 H 30’ – 22 H 30’			0,5

L’on obtient ensuite la courbe infra

51

débit de pointe du bassin Kermaminon		31 litres /seconde

débit de pointe du bassin Pénety			12,5 litres/seconde

52

Q  max de Kermaminon                     =          2, 5  Q  max  de Pénety

53

Le résultat du rapport indique un écart  qui peut être dû :

SOIT à la pente  ( dénivelé du Kermaminon plus forte)         SOIT  à la présence de bocage

Sachant que selon la formule de Black  l’excès de débit dû à la pente indiquerait  que le débit du Kermaminon serait égale à 1, 3 fois celui du Penety, peut-on dire que la majeure partie de la différence entre les deux débits de pointe est due au bocage ?

OUI                                                                                  non

oui

54

Le coefficient de ruissellement C r  indique le rapport    volume d’eau ruisselé

volume total  de l’averse

Pour le Kermaminon,  ouvert  Cr  atteint    5 %

Pour le Penety bocager C r  n’atteint que ….  2, 3%

Le rapport des 2 chiffres reste voisin  de DEUX

Peut-on  dire     ?

‘’ que le bassin-versant ouvert présente une puissance de crue 2 fois plus forte que celui bocager ‘’

oui

OUI                                                                                 non

Peut-on dire aussi ?

‘’ que corrélativement  le volume d’eau disponible pour la réalimentation de la nappe deviendra plus faible  ‘’

oui

OUI                                                                                  non

# Exercice n° 6 hydrologie potamologie



Sédimentation – barrage - périmètre mouillé – nombre de Froude et régime



- La plupart des études de débit solide et des sédimentation furent effectuée  pour le colmatage des

barrages                                                                                                                                             Oui       Non

-La puissance élémentaire du ruissellement se mesure à la force vive acquise par la pesanteur , elle

atteint un seuil critique entraînant l’érosion                                                                                      Oui        Non

-La capture des matières en suspension s’effectue par une turbidisonde, la mesure subséquente est

pratiquée par centrifugation, néphélométrie, densimétrie                                                                Oui         Non



Dans un cours d’eau large et de faible profondeur le périmètre mouillée  χ  se trouve , en première approximation, égal à la largeur du lit  L                                                                                           Oui        Non

Cerclez la réponse correspondant à votre opinion

Un bassin-versant  maghrébin d’une superficie de 500 km² reçoit en moyenne  600 mm de pluie annuellement .

Il alimente un barrage  qui fut construit en 1960. En 1990 des levées bathymétriques indiquèrent un volume  de :

W s = 80 .  10 6  m 3 de vase dans la retenue dudit barrage.

- Sachant qu’un tiers de l’eau tombée s’évapore, qu’un second tiers s’infiltre et que seul le dernier tiers ruisselle , calculez la lame d’eau  annuel s ‘écoulant jusqu’au barrage.

- Les mesures de débit solide à l’entrée du barrage ayant donné en moyenne annuelle une concentration de …. 15 g / litre,  en supposant qu’il n’a été pratiqué aucun soutirage des sédiments au niveau du barrage, calculez le tonnage déposé chaque année

33   En déduire le tonnage apporté en 30 ans toujours sans soutirage de sédiments.

34  Les études statistiques effectuées au Maghreb pour divers cours d’eau ont donné entre autres les résultats figurant au tableau infra :

| nom de l’oued | superficie en km² | érosion en tonnes / km²/ an | turbidité en g / l | débit moyen annuel en Mm 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bou Namouna | 575 | 330 | 1,3 | 106 |
| Fodda | 800 | 3 000 | 26,8 | 90 |

le bassin-versant du barrage supra devant être considéré comme fortement érodé par une érosion de type ravinante,  l’on retiendra  comme  chiffre annuel de l’érosion en tonnes / km² celui de l’oued  Fodda  soit ….

3 000 tonnes / km².

Estimez sur cette base le tonnage de sédiments apportés annuellement  dans la retenue du barrage  et vérifiez la concordance avec le chiffre calculé au § 32



Soit un oued dont l’écoulement est uniforme et dont la  vitesse u = 1 m /s . La hauteur d’eau est de 0,4 mètre la largeur de l’oued est très grande  devant la profondeur. Le coefficient C de la formule de de Chézy  (u = C Ri )

est égal à 40.

41
Déterminez le rayon hydraulique R

42

Calculez la pente de l’oued

43

Calculez la largeur L sachant que le débit Q = 3 m 3 / sec.

44

Calculez le nombre de Froude de l’écoulement, en déduire si le régime d’écoulement est fluvial ou torrentiel

Corrigé de l’ exercice n ° 6  hydrologie potamologie





- La plupart des études de débit solide et de sédimentation furent effectuée  pour le colmatage des

barrages

oui

non

-La puissance élémentaire du ruissellement se mesure à la force vive acquise par la pesanteur , elle

atteint un seuil critique entraînant l’érosion

oui

non

-La capture des matières en suspension s’effectue par une turbidisonde, la mesure subséquente est

pratiquée par centrifugation, néphélométrie, densimétrie

oui

non



Dans un cours d’eau large et de faible profondeur le périmètre mouillée  χ  se trouve , en première approximation, égal à la largeur du lit  L

oui

non

Cerclez la réponse correspondant à votre opinion



31

si 0,6 m d’eau tombe chaque année sur  500 km ² , il vient :

0,6. 500 . 10 6  = 300 . 10 6  m 3

la lame d’eau représentant le tiers soit                                 100 . 10 6  m 3 / an

32

le débit solide atteignant 15 g / litre donc  15 kg / m 3  , il vient :

15. 100 . 10 6  =  1, 5 . 10 6  tonnes de sédiments / an

33

après 30 ans sans soutirage  la quantité de sédiments atteindrait :

30 .  1, 5 . 10 6  =  45  . 10 6   tonnes de sédiments

34

si 3 000 tonnes sont enlevées par km ² et par  an sur  500 km² , il vient :

3 000 . 500 = 1, 5 . 10 6  tonnes de sédiments / an

l’on retombe sur le même chiffre que celui calculé au § 32, donc l’hypsométrie et la géologie du bassin-versant du barrage et celles de celui de  l’oued Fodda apparaissent comme semblables



41                                                                                        L

L’on sait que R =  ω        mais χ   =  L en 1ère approximation                                   χ

χ

R = L . h                            avec L = L + 2h

L + 2h

donc R = h                              et R = 0 , 4 0 m

42

selon la formule de de Chézy      u = C  R i

i =    u ²

C ² R

i = 0, 0015

43

si      Q =  3 m 3 / sec.                     ω =  3 m ²     pour  une vitesse de  1 m / sec.

mais  R  =   ω                              et  L = χ

χ                          donc L =  3

0,4

L = 7, 50 m

44

l’on sait que                                    F ² =  u ²

gR

Il vient                                          F ² = 1

0, 4. 9,8

F  = 0, 5    l’énergie cinétique u² se trouvant plus petite que les forces de pesanteur  g R , l’écoulement suit un régime fluvial.

Exercice n°7 d’hydrologie potamologie



## probabilité d’apparition  pluie– pluviométrie par  la  méthode des isohyètes





Les projets hydrauliques tels que  fossés, aqueducs, barrages, ponts, aménagements de rivière … sont définis  par rapport à une pluie- type (averse, précipitation) d’intensité dite critique ou moyenne maximale ;

oui                                                non



Les courbes intensité- durée-période de retour servent à :

construire les pluies  de projet                                oui                                               non

et ensuite à estimer les débits de projet                 oui                                                non



La probabilité  d’apparition d’une pluie d’intensité critique ( ou de projet ) i c correspond au :

nombre de cas où elle s’est produit

nombre des cas où elle aurait pu se produire

et la période de retour  correspond à  l’inverse :         1

probabilité

Peut-on dire qu’une pluie avec une  intensité critique  de probabilité ( fréquence ) 1/ 100 ème  soit  1 chance sur 100 donc de période de retour 100 ans (centennale) se produit :

en moyenne 4 fois en  quatre cents ans                  oui                                                  non

au maximum 1  fois en cent ans                             oui                                                  non

### Cerclez la réponse que vous estimez juste pour les questions  1,2, 3



Sur un bassin-versant donné de superficie = 1 km 2  il a plu 3, 6 mm durant une  heure, donc t p = 1 heure. Sachant que le coefficient d’écoulement  (ruissellement ) K = 0, 25, ce qui correspond en ville à des lotissements et en campagne à des sols sablo-argileux sans végétation, calculez :

- le volume tombé, en  m 3

- le débit de ruissellement ( écoulement) généré par cette surface, l’exprimer en m 3 / seconde



On considère le bassin-versant de  la Broye, en Suisse dont la superficie s’élève à …. 392 km ² pour une altitude moyenne de … 710 mètres . On désire estimer la lame précipitée moyenne annuelle pour ce bassin, en utilisant les données regroupées dans le tableau infra  contenant  les pluviométries  mesurées en 10 points dudit bassin.

#### Stations pluviométriques avec leur lame précipitée annuelle moyenne

| Numéro ISM | ###### Nom station | Altitude ( m ) | Lame précipitée moyenne ( mm/an ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5720 | ##### Romont | 688 | 1128 |
| 5830 | Semsales | 873 | 1511 |
| 5870 | Moudon-Ville | 525 | 1102 |
| 5900 | Payerne-Ville | 450 | 900 |
| 6137 | Villars-Tiercellin | 850 | 1343 |
| 6150 | Thierrens | 770 | 1061 |
| 6160 | Chanéaz | 758 | 1005 |
| 6170 | Châbles (FR) | 589 | 1014 |
| 8025 | Fruence | 830 | 1656 |
| 8060 | Tour de Gourze | 915 | 1266 |

51 Quelle sera la lame d’eau précipitée moyenne annuelle pour ce bassin versant  en utilisant la moyenne   arithmétique ?

52 Sur le plan infra ont été tracées (à l’instar des courbes de niveau ) les isohyètes espacées de 100 mm.

Sachant que pour  la partie  la plus au nord  la pluie moyenne atteint……. 950 mm contre …. 1 450 mm pour la partie la plus au nord.

  Calculez la pluie moyenne entre deux isohyètes , portez les résultats dans le tableau infra

  Multipliez la pluie moyenne entre deux isohyètes  par la surface  comprise entre ces deux courbes

  Calculez la pluie  moyenne (lame précipitée)  du bassin  selon la formule :  p moyenne  = Σ A i   p i											        A

A : surface totale du bassin

A i ; surface entre deux

isohyètes

p i : pluie moyenne entre

deux isohyètes

| Moyenne inter- isohyètes mm/an | Surface inter- isohyètes Km ² |
| --- | --- |
| 950 1 450 | 24,9 116,4 83,2 48,8 76,7 42 |

Corrigé de l’exercice n° 7 d’hydrologie potamologie





Les projets hydrauliques tels que fossés , aqueducs, barrages, ponts, aménagements de rivière … sont définis par rapport à une pluie type (averse ou précipitation) d’intensité dite critique ou de projet

Oui                   Non



Les courbes    intensité - durée -période de retour servent à :

d’abord à définir  les pluies de projet                                                                                     Oui                  Non

ensuite à estimer le débit de projet                                                                                          Oui                   Non



Peut-on  dire qu’une pluie avec une intensité critique de probabilité (fréquence) 1 / 100 ème  ou une chance sur  100 donc de période de retour 100 ans  (centennale) se produit :

En moyenne  4 fois en  quatre cents  ans                                                                                 Oui                  Non

Au maximum une fois en cent ans                                                                                            Oui                  Non



Pendant une heure le volume  tombé  est égal à, la lame d’eau par la surface soit :

3 ,6 . 10 –3 m . 10 6   m ² =  3 600 m 3

Si le coefficient de ruissellement (écoulement = 0, 25 , il vient :

3 600 m 3  . 0, 25    =   0, 25 m 3  /sec

3600 secondes



51

La moyenne arithmétique donne 1 200 mm / an

52

| Moyenne inter- isohyètes mm/an | Surface inter- isohyètes Km ² | Résultat par tronçon |
| --- | --- | --- |
| 950 1 050 1 150 1 250 1 350 1 450 | 24,9 116,4 83,2 48,8 76,7 42 | 23 655 122 220 95 680 61 000 103 545 60 900 |

Résultat total … 467 000 , d’où pluviométrie moyenne   467 000 = 1 191 mm / an               avec A = 392 km ²

392

La méthode des isohyètes tient mieux compte de la répartition spatiale des averses que la moyenne arithmétique

#### Exercice n° 8 d’hydrologie potamologie



pluviométrie - période de retour quinquennale - formule de débit de Caquot





La période de retour d’un débit   est la même que celle de la pluie l’ayant provoqué      oui              non

Pour un même  bassin-versant  plus le coefficient de ruissellement est élevé et plus

le débit de pointe sera élevé                                                                                                oui             non

Un débit de pointe calculé selon une période de retour quinquennale sera inférieur à

un débit de pointe calculé selon une période de retour décennale                                       oui	    non

Lorsque dans une ville l’on ne possède point les coefficients de Montana  de la pluie de projet  ( i  c  = a t b )   calculés sur ladite ville , l’on emploie les coefficients  tels que définis dans la circulaire du  22 juin 1977

oui              non

Cerclez la réponse que vous estimez jusre



Le bassin versant  du centre de la ville de Foix  est caractérisé par  une urbanisation dense  ce qui conduit à un coefficient de ruissellement

C        de … 0,80

selon les instructions techniques du 22 juin 1977.

Ainsi que le montre la carte ci-contre , l’exutoire de ce bassin-versant est l’Ariège

A défaut de mesures locales , les caractérisitiques pluviométriques retenues pour la région correspondront à celles de la zone II

Cf. carte infra

Celle carte  renvoit à l’équation de l’intensité critique ou de projet  dite de Montana

i c = a (P) t  b(P)      P  représentant la probabilitéde dépassement

Selon l’habitude l’on raisonnera en période de retour ( l’inverse de la probabilité ou fréquence) et là l’on retiendra une période de retour quinquennale ,  l’équation de Montana deviendra alors selon la circulaire

i5 =  55 t – 0,57

La méthode d’évaluation des débits quant à elle repose sur la méthode superficielle de Caquot.

Dans ce dessein, le bassin-versant a été décomposé en  bassins élémentaires    lesquels  suivent dans la plupart des cas  les rues et les lignes de toit
 ( caniveaux, écoulement en gouttière…..)

cf. carte ci-contre

| Nom du bassin | Aire A en ha. | Coeff. ruissellement | pente | Plus long parours L en hm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1, 26 | 0 , 80 | 0, 01 | 0, 53 |

21

A l’aide de l’abaque de format  A3  , ci-joint, déterminez le débit brut  d’eau pluviale à la sortie du bassin élémentaire A

22

Au moyen de l’abaque  de format A 4 , ci-joint, évaluer le coefficient de forme du bassin    ν   après avoir calculé le paramètre M ;    M =   L

 A

Dans ce cas le débit brut doit-il être corrigé par le coefficient de forme   ν   ?

Corrigé de l ‘exercice n ° 8  hydrologie potamologie





La période de retour d’un débit   est la même que celle de la pluie l’ayant provoqué      oui              non

Pour un même  bassin-versant  plus le coefficient de ruissellement est élevé et plus

le débit de pointe sera élevé                                                                                                oui             non

Un débit de pointe calculé selon une période de retour quinquennale sera inférieur à

un débit de pointe calculé selon une période de retour décennale                                       oui	    non

Lorsque dans une ville l’on ne possède point les coefficients de Montana  de la pluie de projet  ( i  c  = a t b )   calculés sur ladite ville , l’on emploie les coefficients  tels que définis dans la circulaire du  22 juin 1977

oui              non

Cerclez la réponse que vous estimez jusre



21

Le débit brut de période de retour quinquennale sur la bassin  élémentaire A s’élève à … 0 , 360 m 3 / seconde

22

le paramètre M =  0,53   = 0,53  = 0,47    selon la formule  M =  L

 1,26    1,12                                                      A

Selon l’abaque de format A 4  le coefficient  ν  n’a pas à être appliqué  car M < 0,8 .

D’ailleurs au vu de la carte , l’on remarque que la forme en quadrilatère de ce bassin versant dispense de l’usage  du coefficient de forme ν.

#### Exercice n° 9 d’hydrologie potamologie



bassin-versant – intensité pluviométrique – coefficient  d’écoulement





L’action d’un bassin-versant peut se définir comme  la transformation d’une pluie

spatialement distribuée  en un débit à l’exutoire                      				oui	non

L’intensité de la pluie  i =  Δh est représentée graphiquement par un hyétogramme	oui	non

Δ t

Le débit de la rivière à l’exutoire est représenté graphiquement par un hydrogramme        oui 	non

Un bassin-versant peut se définir   comme la surface terrestre sur laquelle les eaux

de pluie tombées alimentent le talweg drainant ladite surface				 oui	non

Le bassin-versant hydro-géologique peut se révèler distinct du bassin- versant

géographique									 oui	non

Cerclez la réponse que vous estimez jusre



Le bassin -versant  considéré est représenté  par la carte au 1/ 25 000 ème  .

ci-contre

Il s’étend à une altitude de 400 mètres environ dans le Massif Central et couvre une superficie de….. 17 km ² , son sol est occupé par des prairies permanentes.

La hauteur  des précipitations annuelles s’élève à …..  810 mm

Le volume d’eau annuel arrivant à l’exutoire  se monte à ….. 4,3 . 10 6 m 3

21

Dans un point dudit bassin il a été mesuré la précipitation tombée à l’aide d’un pluviographie de pas = 6 minutes le résultat des mesures effectuées un

22 septembre figurent sur le tableau ci-contre

| heures | Hauteur des précipitations en mm |
| --- | --- |
| 9 h 06 ‘ | 2,6 |
| 9 h 12 ‘ | 10 |
| 9 h 18 ‘ | 2 |
| 9 h 24 ‘ | 0,6 |
| 9 h 30 ‘ | 0,4 |

Calculez  la hauterur d’eau tombée entre  8 h 54 ‘ et 9 h 30’

Calculez l’intensité en mm/ minute

S’agit-il d’une pluie orageuse ou de type océanique ?

22

Calculez la lame d’eau  écoulée  sur le bassin, sachant que

l = volume écoulé à l’exutoire

surface du bassin-versant

Calculez le coefficient  d’écoulement  (ruissellement) sachant que K =    lame d’eau  écoulée sur un an

hauteur des précipitations  annuelles

Vérifiez le résultat en calculant  selon la formule  K =  volume écoulé  =                 volume écoulé

volume précipité     surface du bassin .  hauteur précipitée

Corrigé de l‘ exercice n ° 9  hydrologie potamologie





L’action d’un bassin-versant peut se définir comme  la transformation d’une pluie

spatialement distribuée  en un débit à l’exutoire                      				oui	non

L’intensité de la pluie  i =  Δh est représentée graphiquement par un hyétogramme	oui	non

Δ t

Le débit de la rivière à l’exutoire est représenté graphiquement par un hydrogramme        oui 	non

Un bassin-versant peut se définir   géographiquement comme la surface terrestre sur

laquelle les eaux de pluie tombées alimentent le talweg drainant ladite surface		 oui	non

Le bassin-versant hydro-géologique peut se révéler distinct du bassin- versant

géographique									 oui	non

Cerclez la réponse que vous estimez jusre



21

La hauteur d’eau tombée s’élève à …….15, 6 mm

L’intensité se monte à   15,6  =….. 0 , 43 mm / minute, elle se classe dans les intensités de pluies orageuses

36

22

Lame d’eau écoulée  4,3. 10 6 =……. 250 mm ou  0, 25 m

17. 10 6

Coefficient d’écoulement  (ruissellement)  250  =……….  0, 30

810