DEVOIR DE SCIENCES PHYSIQUES

1

1

1

11

2

1

2

1

2

2

3

2

I- Le tambour d'une machine à laver est entraîné par un moteur 	électrique.
La transmission du mouvement est assurée par une courroie tournant 
sans glissement.

La fréquence de rotation du moteur est  NA = 3000 tr/min.

La poulie du moteur a un diamètre DA = 10 cm et la poulie 
	du	tambour DB = 40 cm.

- Convertir la fréquence de rotation du moteur en tours par seconde.

- Déterminer la vitesse angulaire A du moteur en rad/s.

- Calculer la vitesse linéaire d'un point de la courroie en m/s et en km/h.

- Déterminer la vitesse angulaire B du tambour.

- En déduire la fréquence de rotation NB du tambour exprimée en tr/min.

- Écrire la relation littérale entre les fréquences de rotation NA et NB du moteur et du tambour.

- Calculer la vitesse d'un point de la circonférence du tambour de diamètre DT = 100 cm.

A

B

O

II- La fréquence de rotation de l'hélice est 400 tr/min.

- Calculer les vitesses angulaires A et B des points A

et B de l'hélice.

2- Calculer les vitesses linéaires vA et vB de ces deux points.

Données :  OA = 80 cm	OB = 40 cm

III- Une bobine de papier assure l'alimentation en papier de la
rotative d'un journal.

Dans une partie rectiligne de la trajectoire du papier, on relève
la date de passage t et la vitesse v du papier.
 	On obtient les mesures suivantes.

| t (s) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v (m/s) | 0 | 1,725 | 3,45 | 5,175 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 5,90 | 4,90 | 3,90 | 2,90 |

- Après lecture attentive du tableau, qualifier le mouvement sur différents intervalles de temps.

Justifier vos réponses (un graphique peut constituer une aide précieuse).

Déterminer l'accélération sur ces différents intervalles

- On considère la vitesse de défilement constante et égale à 6,90 m/s.

Un trou dans le papier parcourt 6,20 m. Combien de temps a-t-il fallu pour le détecter ?

# CORRECTION DU DEVOIR DE SCIENCES

I- La fréquence de rotation du moteur est  NA = 3000 tr/min.

La poulie du moteur a un diamètre DA = 10 cm et la poulie du tambour DB = 40 cm.

1

1

1

11

2

1

2

1

2

2

- Fréquence de rotation	NA = 		NA = 50 tr/s

- Vitesse angulaire		A = 2  NA	A = 100 	A » 314 rad/s.

- La vitesse linéaire de la courroie : v = R A =  A 	v = 5.10 – 2 ´ 314         v » 15,7 m/s

v » 56,52 km/h

- La courroie a la même vitesse linéaire en tout point de sa trajectoire soit  vA = vB = v.

B =  = 		B = 		B » 78,5 rad/s

- Fréquence de rotation	NB = 		NB = 	NB » 12,5 tr/s.

- Relation des poulies	NA ´ DA = NB ´ DB

- Vitesse d'un point de la circonférence du tambour DT = 100 cm
2 méthodes	v = 2  R NB		v = 2  ´ 0,5 ´ 12,5	v » 39,26 m/s

ou	v = R B	v = 0,5 ´ 78,5			v » 39,25 m/s

II- La fréquence de rotation de l'hélice est 400 tr.min – 1.

- Les deux points ont la même vitesse angulaire
A = B = 2  N		A = B = 2  	A = B » 41,89 rad/s

- Vitesse linéaire des deux points de l'hélice

OA = 80 cm 	vA = R A	vA = 0,8 ´ 41,9			vA » 33,5 m/s

OB = 40 cm 	vB = R B	vB = 	vB = 0,4 ´ 41,9		vB » 16,75 m/s

La vitesse et le rayon sont proportionnels. Ils doublent de conserve.

III- L'alimentation en papier de la rotative d'un journal est assurée par une bobine de papier.

Dans une partie rectiligne de la trajectoire du papier, on relève la date de passage t et la 	vitesse v du papier. On obtient les mesures suivantes :

| t (s) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v (m/s) | 0 | 1,725 | 3,45 | 5,175 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 5,90 | 4,90 | 3,90 | 2,90 |

1-

3

2

| date | nature du mouvement | justification |
| --- | --- | --- |
| de 0 à 4 s | mouvement rectiligne uniformément accéléré | v = 1,725 m/s La variation de vitesse est la même pour la même durée. a = 1,725 m/s |
| de 4 à 6 s | mouvement rectiligne uniforme | La vitesse est la même aux trois dates a = 0 m/s |
| de 6 à 10 s | mouvement rectiligne uniformément décéléré | v = 1 m/s La variation de vitesse est la même pour la même durée. a = 1 m/s |

2- v = 6,90 m/s1	d = 6,20 m. 	t = d/v		t = 		t » 0,9 s

Le papier effectue plus de 6 m en moins de 1 seconde !