TRANSMISSION

# DE PUISSANCE

Transmission de Puissance

1 - Généralités :

Problème : Un moteur caractérisé par sa puissance a généralement un seul sens de marche et une seule vitesse de rotation. certains moteurs peuvent avoir deux sens de marche.

Le récepteur, qui reçoit la puissance du moteur doit, selon ses conditions d’utilisation :

- tourner dans les deux sens

- tourner à vitesses variables

Remarque : la variation de vitesse s’accompagne d’une variation de couple si  = 1

P = C1.1 = C2.2

Selon différentes données du problème une solution sera retenue

Vitesses				     Alignement entre les arbres

Efforts à transmettre

Energie électrique							Energie mécanique

TRANSMETTRE UN MOUVEMENT

Mouvement circulaire						Mouvement circulaire

Continuité du mouvement		   Distance entre les arbres de transmission

Pour transmettre la puissance du moteur au récepteur et assurer les conditions d’utilisations de celui ci, il faut entre le moteur et le récepteur l’un des éléments suivants :

Mécanismes divers de changement				Boite de vitesses

de vitesses (poulies-courroie, pignons - chaînes...)	1/2 = i1,i2,i3,...,in) n valeurs différentes

Moteur (1)

Récepteur (2)

Réducteur à trains de roues dentées			- Variateurs

- roues cylindriques et coniques				- variateurs à plateau et galet

- roue et vis sans fin					- variateur à poulies extensibles

- train épicycloïdal							1/2 = {i1 	 in}

1/2 = i une seule valeur pour i				- variation continue entre 2 limites

1 > 2

LES

# COURROIES

Transmission par courroies

Elles sont utilisées en manutention ou en transmission de puissance. Ces transmissions sont assez facile à concevoir et souples d’emploi. Elles donnent une grande liberté pour positionner les organes moteur et récepteur. Economiques, elles remplacent de plus en plus souvent les engrenages, les arbres, les paliers et diverses transmissions rigides. Elles réduisent et amortissent les vibrations, atténuent les chocs et les à-coups de transmission ce qui augmente la durée de vie des machines.

La durée de vie étant limitée, il est nécessaire de prévoir un plan d’entretien périodique pour surveiller l’usure, le vieillissement, la perte d’élasticité, et prévoir les remplacements aux premiers signes de dégradation.

Leur calcul se fait le plus souvent à l’aide de tableaux, graphes et abaques de constructeur.

1- Généralités :

  - - But :

Les poulies et courroies permettant la transmission du mouvement circulaire continu entre deux arbres moteur et récepteur éloignés l’un de l’autre dont les axes et 2 peuvent occuper diverses positions relatives.

- axes parallèles (montage le plus courant, pour utilisation de courroie plate ou trapézoïdale.) avec brin croisé ou non (brins croisés : inversion du sens de rotation, déconseillé pour courroie trapézoïdale)

Conditions à respecter : 	longueur courroie l≥7.b (b : largeur de la courroie)

entraxe e≥10.b.d1+d2d1

largeur poulie b’ : 10+b≤b'≤20+b

- axes perpendiculaires orthogonaux.

Conditions à respecter :	courroie plate:e≥10.b.d d : plus grand diamètre entre d1 et d2.

Courroie trapézoïdale : e≥5,5.(b+d)

- axes inclinés d’un angle quelconque dans 2 plans parallèles : utilisé pour courroie plate ou trapézoïdale.

Le couple C2 transmis à l’arbre récepteur peut varier en intensité (diamètres différents) et en sens ( brins croisés ou pas)

1.2 - Mode d’entraînement :

L’entraînement entre les poulies est obtenu par adhérence (le plus souvent) au moyen d’un lien souple sans fin appelé courroie.

Différents types de courroies :

- asynchrone : plate - trapézoïdale - poly V

- synchrone : courroie dentée ( = chaînes)

Asynchrone :qui ne se produit pas dans le même temps, qui n’a pas la même période, la même vitesse.

Homocinétique : transmission régulière des vitesses entre deux arbres non alignés.

1.3 - Avantages :

- possibilité d’une variation d’entraxe et de position relative entre moteur et récepteur

- relative souplesse dans la transmission : élasticité de la courroie (amortisseur)

- possibilité de glissement de la courroie / poulie en cas de surcharge ( patinage) ⇒fonction de limiteur de couple à glissement.

- pas de lubrification ( carter = élément de protection)

- entretien limité à la tension de pose, et réglage périodique

- grande durée de vie.

- coût d’achat et d’installation faible

- bon rendement ( jamais < 95%)

1.4 - Inconvénients :

- encombrements des paliers (efforts radiaux importants dus à la tension des courroies)

- la non garantie d’une transmission parfaitement homocinétique pour les courroies asynchrone (⇒élasticité des courroies , glissement systématique  2 à 3%)

2 - Rapport de transmission :

2.1 - Glissement de la courroie :

En charge, la longueur de la courroie varie de façon réversible suivant l’intensité des tensions qu’elle supporte. L’allongement sur la courroie est plus important sur le brin tendu que sur le brin mou..

Sur la poulie entre le point d’entrée de la courroie A et le point de sortie de la courroie B, l’allongement de la courroie varie ⇒ glissement courroie/poulie.

On dit que la courroie “rampe” sur la poulie

2.2 - Rapport de transmission :

k12 = (1-g)d1d2. (g : valeur du glissement  2%)

Au glissement prés , on peut écrire d1d2=N2N1

Remarques : L’adhérence entre poulie et courroie est d’autant plus grande que :

- la courroie est plus souple

- le coefficient de frottement est plus élevé entre poulie et courroie

- la vitesse linéaire de la courroie est plus faible

- l’angle d’enroulement est plus grand ( utilisation d’un galet tendu sur brin mou pour augmenter cet angle.

2.3 - Longueur d’une courroie :

- à brin non croisés :

| L=AA'+A'B'+B'B+BAAA'=BB'=l A'B'=R2(2.Π−α1) AB=R1.α1 l=e.sinα12L=2l+R2(2.Π−α1)+R1.α1 α1=2.arcos(R1−R2e) |  |
| --- | --- |

- à brins croisés

| L=AA'+A'B'+B'B+BA AA'=esinα22L=2.E.sinα22+(2.Π−α2)(R1−R2) avec α2=2.arcos(R1+R2e) |  |
| --- | --- |

3 - Tensions dans les brins de la courroie :

Soit C2 le couple résistant sur la poulie 2.

3.1 - Tensions dans les brins d’une courroie.

- Pour une courroie plate :

équation du moment en projection sur z en O2.

T.R2 –t.R2 – C2 =0				T−t=C2R2

T : tension sur le brin tendu

t : tension sur le brin mou

De même on peut écrire sur la poulie motrice : T−t=C1R1 avec C1=Pω

3.2 - équation issue de l’équilibre dynamique d’un élément de courroie :

|  | Elément de courroie de masse « dm » - Bilan des A.M sur l’élément de courroie en C:F''(brin tendu)en D:F'(brin mou)F''=F'+dF en Q : résultantes des actions de contact courroie/poulie dQ2→3=dT2→3+dN2→3 (f=tgϕ)dT2→3=f×dN2→3 |
| --- | --- |

- Appliquons le P.F.D afin de déterminer T et t :

Soit (Q,X,Y,Z)le repère lié à la courroie

Théorème de résultante :

F''+F'+dQ2→3=dm.ΓQ,30 1 dm=ρ.R2.dθΓQ,30=d2dt2(O2Q)=d2dt2(R2.X)=−R2.θ2.X+R2.θ.Y=−R22.ω2.dθ⇒(F'+dF)sindθ2−F.sindθ2+dN2→3=−ρ.R22ω22.dθ(F'+dF)cosdθ2−Fcosdθ2−dT2→3=0

dθ est petit→sindθ2≈dθ2 cosdθ2≈1⇒(F+dF)dθ2−F.dθ2+dN2→3=−ρ.R22..ω22.dθ(F+dF)−F−f.dN2→3=0 dF.dθ infiniment petit⇒F.dθ+dN2→3=−ρ.R22..ω22.dθdF=f.dN2→3⇒dN2→3=−ρ.R22..ω22.dθ+F.dθdN2→3=dFf.α2

en intégrant dentre B = 0 etB = 

oα2f.dθ=dFF−ρ.R22..ω22=ln[F−ρ.R22..ω22]f.α2=lnT−ρ.R22..ω22t−ρ.R22..ω22 on pose V=R.ω⇒T−ρ.V2t=ef.α2 on adopte Tt=ef.α2

- Pour une courroie trapézoïdale :

dN2→3=dN'2→3.sinβ2+dN''2→3.sinβ2=2.dN'2→3.sinβ2 par symétriedT2→3=f.dN2→3T−ρ.V2t−ρ.V2=e1sinβ2.α2.f pour une courroie trapézoïdale β=40°⇒1sinβ2≈3T−ρ.V2t−ρ.V2=e3.α2.f

Dans la pratique on prendra :

Courroie plate : 			Tt=efα2

Courroie trapézoïdales :		Tt=e3.f.α2

3.3 - Tension de pose :

Le fonctionnement est basé sur l’adhérence poulie - courroie ==> la force obtenue est la tension de pose To. Soit Lo longueur libre de la courroie, So : section libre de la courroie qui est constante, L : longueur de pose correspondante à la tension de pose To: L>Lo

Hypothèse : on considère la courroie comme constitué d’un matériau parfaitement élastique , on peut donc appliquer la loi de Hooke

ToSo=E.L−LoLo

L’existence des tensions de fonctionnement T et t est due à une tension initiale To effectué à l’arrêt, appelée tension de pose, qui permet un entraînement sans glissement :

To =12 (T + t)

3.4 - Section de la courroie :

a - Condition de résistance en traction d’une courroie :

σM=TS≤σ(courroie)

Si T est important, plusieurs brins peuvent être mis en parallèle ⇒ S≥Tσpe

Si plusieurs brins : b.S≥Tσpe⇒S≥Tb.σpe

b - Principales formes de courroies :

| - Courroie rectangulaire pour poulie plate - Courroie trapézoïdale pour poulie à gorge : |  |
| --- | --- |

- Courroie à crans pour poulie à crans (ou à dents) :L’entraînement se faisant par obstacle il est possible pour certains types de courroies d’obtenir un rapport de vitesses rigoureux entre l’arbre moteur et l’arbre récepteur.

3.5 - Composition de la courroie :

La courroie est généralement formée d’une structure fibreuse (nature diverse, corde, tissage, kevlar...), noyée dans un corps élastomère obtenu par un coulage en moule. Pour former une courroie, les deux extrémités du liens peuvent être agrafées, collées, cousues (pour courroie en textile ou cuir)

Qualité : 	- bonne résistance aux agents extérieurs (hydrocarbure, graisse...)

- grande flexibilité

- aptitude à travailler sur deux faces (galet tendeur)

- faible masse volumique (effet centrifuge diminué)

- non conductibilité électrique (électroménager)

- bonne résistance à la température

- bonne résistance à la rupture

3.6 - Raison d’un équipage de poulies

Par définition la raison d’un équipage de poulies est égale au rapport des produits des diamètres des poulies menantes sur le produite des diamètres des poulies menées.

Donc R (raison) = d.d2d1.d3=produit des diamètres des poulies menantesproduit des diamètres des poulies menées=nombre de tours de la poulie receptricenombre de tours de la poulie motrice

4 - Comparaison des principaux systèmes de transmission de puissance :

|  | Transmission par engrenages | Transmission par roues et chaînes | Transmission poulies - courroies |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Courroie crantée | Courroie striée poly-V | Courroie trapézoïdales | Courroies plates |
| Couples transmissibles | très élevés | élevés | assez élevés | modérés | moyens | faibles |
| Puissances transmissibles | très élevées | élevés | assez élevés | modérés | moyens | faibles |
| Vitesses limites (m/s) | 80 à 100 | 13 à 20 | 60 | 60 à 80 | 40 | 80 à 100 |
| Rapport limite de transmission | < 1/8 | < 1/9 | < 1/10 | < 1/40 | < 1/15 | < 1/20 |
| Position des arbres | tous cas possibles | parallèles | parallèles | parallèles et autres | parallèles | parallèles et autres |
| Rendement (%) | 98 | < = 97 | < = 98 | < = 98 | 70 à 96 | 98 |
| tension initiale | inutile | faible | faible | assez élevée | peu élevée | élevée |
| Durée de vie | élevée | assez élevée | limitée | limitée | limitée | limitée |
| Lubrification | nécessaire | nécessaire | inutile | inutile | inutile | inutile |
| Inconvénients | - entraxe précis - lubrification | - bruyantes - lubrification | - synchronisme non parfait | - moins économique | - rendement | faibles couples |
| Avantages | - synchronisme - précision - grands couples et grandes puissances - position des arbres | - assez bon synchronisme - supportent des tensions élevées et des basses vitesses | - entretien réduit - vitesses angulaires constantes | - flexibilité -silencieuses -diamètre d’enroulement faibles | - économique - encombrement réduit, permet les groupements en parallèle | - grandes vitesses - rendement - silencieuses - rapport de transmission |