Mise en situation :

Cette grue est utilisée sur des bateaux de pêche et permet de soulever et déplacer de lourdes charges .

La tige du vérin , en sortant fait basculer vers le haut le bras. Il est possible de déplier le bras 1 qui se compose de deux partie coulissante une dans l’autre .Nous étudierons dans un premier temps la grue avec la longueur AC fixe.

L’étude à pour but de calculer les actions en A , B , C  et D afin de concevoir les liaisons pivots (choisir la matière et le diamètre des axes) et de dimensionner le vérin .

Hypothèses :	-les liaisons sont parfaites

-le poids des pièces est négligé sauf pour la charge //P//= 5 000 daN en G.

Travail à faire :

1°-Isoler le câble et le crochet n°4, faire le bilan des A.M.E et écrire le P.F.S.

| Forces Exterieures | Points Application | Direction | # Sens | Intensité |
| --- | --- | --- | --- | --- |

P.F.S (complet) : …………………

2°- Isoler le vérin n° 2+3, faire le bilan des A.M.E et écrire le P.F.S.

| Forces Exterieures | Points Application | Direction | # Sens | Intensité |
| --- | --- | --- | --- | --- |

P.F.S (complet) : …………………

3°- Isoler le bras n° 1, faire le bilan des A.M.E et écrire le P.F.S.          (tracé sur feuille jointe)

| Forces Exterieures | Points Application | Direction | # Sens | Intensité |
| --- | --- | --- | --- | --- |

P.F.S (complet) : …………………

Déterminer graphiquement les actions en A,B et C.

//A  /  //=				//B  /  //=				//C  /  //=

4°-Placer les vecteurs forces sur les toutes les figures .

5°-A quelle sollicitation est soumis le câble n°4 ?:       …………………..

6°- A quelle sollicitation seront soumis les axes réalisant les liaison pivot ?: ……………….

7°-Pensez vous que les actions changent  suivant la charge  à  lever ?

8°-Pensez vous que les actions changent  suivant la position de la grue ?

9°-Pour ne pas avoir de mauvaise surprise, que faudrait il faire afin de bien connaître les intensités des actions aux différents points ?

10°-En admettant que la position étudiée est celle qui sollicite le plus le vérin, et que la pression d’alimentation de celui-ci est de 500 bars (50 Mpa ou 50 N/mm² ) ; calculer le diamètre minimum du piston de vérin à employer.