# I.-EN TRAVAUX PUBLICS

## 1.1-	Le Matériel

|  | PELLE . HYDRAULIQUE. Terrassement Chargement |  | BOUTEUR . RIPPER . Défonçage du sol Poussage des terres Nivellement Poussage de scrapers |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CHARGEUR . Terrassement Chargement |  | COMPACTEUR . ###### Compactage |
|  | DUMPER . Chargement Transport Déchargement |  | NIVELLEUSE . Nivellement Réglage des pentes |
|  |  |  | SCRAPER . Décapage Transport Épandage |

Ce type de matériel est utilisé pour de grands travaux :

autoroutes, 		ouvrages d’art,			 plates formes

ou l’aspect économique très important. On doit calculer :

des volumes			des cycles			des rendements

## 1.2-	Les Calculs

|  | Outils | Prévisions |
| --- | --- | --- |
| Les volumes | Plan de terrassements : PROFILS . | #### Terrassement, remblai Transport . |
| Les rendements | Documents fabricant Étude du sol | #### Matériels |
| Les cycles | Modes opératoires Doc. fabricants | #### Organisation Durée . |

# II.-EN BÂTIMENT

## 2.1-	Le Matériel

En plus du matériel utilisé pour les grands chantiers, on trouve pour les maisons individuelles :

|  | TRACTOPELLE Terrassement Chargement |  | LE TERRASSIER Terrassement manuel Chargement manuel Finitions |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MINI MATERIELS Chargeur, Pelle, Compacteur |  |  |

## 2.2-	Les Travaux

### Le Décapage

Terrassement dit « en découverte     » .:Il consiste à enlève la terre végétale sur 20 cm    .

### Les Fouilles

Elles se découpent en 3    .   familles :

Les fouilles en :	rigoles 1,		 tranchée / Puits 2,		 excavation 3

| 3 2 1 | 1 3 L < 2 m ###### P < 1 m L > 2 m ###### P < L / 2 | 2 P > 1 m ###### L < 2 P P =Profondeur ###### L = Largeur |
| --- | --- | --- |

### Mode d’ouverture

| ### Verticale |  | ### En Talus |
| --- | --- | --- |
| ### Avantages |  |  |
| Déblai minimum Pas de stockage |  | Talus auto stable |
| ### Inconvénients |  |  |
| Mise en oeuvre Stabilité du blindage |  | Grande emprise au sol, grand volume (impossible en ville) |

# III.-Les SOLS

## 3.1-Classification

Mise à part la classification géologique des sols, il existe une classification liée à la facilité d’extraction :

| Terrain | Constitution | Granulo. | Classe | Rendement |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ordinaire | Sable, gravier, terre végétale | 0/200 | A | 100% |
| Semi compact | Argileux, caillouteux | 200/500 | B | 80% |
| Compact | Argile, marne | 200/500 | C | 60% |
| Roche | Grès tendre | >500 | D | < 60% |
| Roche dure à très dure | Nécessitant une étude spécifique |  |  |  |

## 3.2-Foisonnement

| Terrain | Foisonnement |  |
| --- | --- | --- |
| Argile, limon, sable argileux | 1.25 |  |
| Grave et sable graveleux | 1.10 |  |
| Sols rocheux altérés | 1.30 |  |
| Sol meuble | 1.35 |  |

## 3.3-Talus et pentes

|  | Terrain sec | Talus Fouille |  | Talus Remblai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Angle ° | h/v | Angle ° | H/V |
|  | Rocher | 80° | 1/5 | 45° | 1/1 |
|  | Terre, argile, pierre | 45° | 1/1 | 35° | 3/2 |
|  | Gravier, sable, limon | 35° | 3/2 | 35° | 3/2 |
|  | Sable fin, limon argileux | 30° | 2/1 | 30° | 2/1 |

## 3.4.	BLINDAGE

Pour ne pas créer de talus, on utilise des techniques permettant de tenir les terres lors du terrassement :

Le blindage par panneaux bois ou métalliques s’inspire de la technique de

boisage	 des	 fouilles                             .  (de moins en moins utilisée).

# Mode Opératoire

### 1.	DÉCAPAGE DE LA TERRE VÉGÉTALE

Méthode : 	On enlève cette terre sur une vingtaines de cm, on la stocke pour la remettre en place

Matériels :	Engins de terrassement (voir début du cours)

### 2.	IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION

Méthode : 	(Voir cours « Implantation »)

Matériels :	(Voir cours « Implantation »)

### 3.	TERRASSEMENT

Méthode : 	D’abord en excavation :	Plate forme, talus

Puis en rigole :		Fouilles des fondations

Ou en tranchées :		Fouilles de raccordement aux réseaux

(dans tous ces cas, on respecte les consignes de sécurité)

Matériels :	Pelle hydraulique, Tracto-pelle, mini pelle, pelle manuelle pour finition

Plans de masse, plan de fondations, plan des réseaux

### 4.	REMBLAIS et COMPACTAGE

Méthode : 	Il sont réalisés par couches :

a - Contre et entre les murs enterrés : murs de fondation, murs de soubassement

b - Autour puis sur les canalisations, après pose d’un grillage avertisseur

Pour chaque couche, on doit compacter le remblai

Matériels :	Pelle hydraulique, Tracto-pelle, mini pelle, pelle manuelle pour finition

Grillages avertisseurs, compacteur (plaque vibrante, rouleau …)

# Sécurité

Pose de grillage avertisseur en fonction des réseaux  :

| Eau POTABLE | BLEU | Téléphonie | VERT |
| --- | --- | --- | --- |
| Électricité | ROUGE | Assainissement | MARRON |
| Gaz | JAUNE | Câble | BLANC |

### Consignes de Sécurité

source OPPBTP