PRINCIPE FONDAMENTAL

DE L’HYDROSTATIQUE

Objectifs : Etre capable de :

- utiliser le principe fondamental de l’hydrostatique;

- utiliser le théorème de Pascal.

Rappel : La masse volumique d’un corps est donnée par la relation : ρ=mv

  est la  masse volumique en kg/m3 ;  m est la masse en kg ;  v est le volume en m3.

#### Remarque : la masse volumique de l’eau est de 1 000 kg/m3. Celle de l’air est de 1,3 kg/m3.

## ACTIVITE I : Paramètres dont dépend la pression en un point d’un liquide

1. Influence de la profondeur

Quelle est, à votre avis, l’influence de la profondeur concernant la pression exercée sur un objet ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Expérience 1 :

On plonge une capsule manométrique dans l'eau d'un vase, au point M. On constate une dénivellation h du liquide dans le manomètre :

- Si l'on fait tourner la capsule sur elle-même : ……………………………

- Si l'on plonge la capsule plus profond : ………………………………….

- Si l'on déplace la capsule horizontalement :……………………………...

Conclusion :

La pression ……………………….. en tout point d'un plan horizontal.

La pression …………………. avec la profondeur.

2. Influence de la masse volumique du liquide

Quelle est, à votre avis, l’influence de la masse volumique du liquide concernant la pression exercée sur un objet ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Expérience 2 :

On plonge la capsule manométrique, à la même profondeur, dans trois liquides de masses volumiques différentes : alcool, eau et  eau salée :

On constate………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

Conclusion :

Pour une profondeur donnée, la pression ………………………………………… que la masse volumique du fluide est ……………….

3. Influence de la quantité de liquide

Quelle est, à votre avis, l’influence de la quantité de liquide concernant la pression exercée sur un objet  ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Expérience 3 :

Trois récipients de forme différente sont remplis d’eau à la même hauteur. Ils ne contiennent donc pas la même quantité d’eau. Une capsule manométrique est placée au fond de chaque récipient :

On constate………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

Conclusion :

La pression …………………..………………de …………………... du récipient et de la ……………………... de liquide.

Synthèse :

## Ces trois expériences montrent que la pression en un point d’un liquide :

- ..

- ..

- ..

## Ces expériences conduisent au :  Principe fondamental de l’hydrostatique

La différence de pression, entre deux point A et B d’un liquide au repos est donnée par la relation :

pB – pA =  g(hB – hA) = gh

p est la pression en Pa.

  est la  masse volumique en kg/m3.

g est l’intensité de la pesanteur exprimée en N/kg.

h est la dénivellation entre A et B.

Applications : Baromètre à mercure ou manomètre à eau.

Exemple : Calculer la différence de pression existant entre deux points A et B séparés par une hauteur d’eau de 50 cm. On donne :  g = 10 N/kg ; masse volumique de l’eau : 1000 kg/m3.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Remarque : La relation du principe fondamental de l’hydrostatique reste valable dans le cas d’un gaz. Un récipient contient de l’air. Calculer la différence de pression entre deux points A et B séparés par une hauteur de 50 cm. On donne: g =10 N/kg ; masse volumique de l’air : 1,2 kg/m3 (à 20°C) : ………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Comparer cette valeur à celle trouvée pour l’eau dans l’exercice précédent :………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Est-il raisonnable de dire que la pression d’un gaz est la même en tous points d’un récipient ?:

……………………………………………………………………………………………………………

ACTIVITE II : Transmission des pressions par les liquides

On constate, lors de la réalisation de cette expérience, qu’une diminution du volume du liquide dans la seringue 1 entraîne ……………………………………….…… du volume du liquide dans la seringue 2.

On réalise l’expérience ci-contre :

Quelle est, à votre avis, la conséquence de l’action du doigt sur la seringue 1 ?, pourquoi ?:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

On considère, dans la pratique, que les liquides sont …………………………………….

On peut alors énoncer le : Théorème de Pascal :

Toute variation de pression en un point d’un liquide au repos ………………………………   ………………………………..à tous les autres points du liquide.

Exemple : La presse hydraulique (dessin ci-contre)

1. Donner l’expression de la pression qui s’exerce sur la surface S1 : …………………………………….……

2. Donner l’expression de la pression qui s’exerce sur la surface S2 : …………………………………….………………….

C’est ce principe qui est utilisé dans les vérins hydrauliques, les crics hydrauliques ou les presses hydrauliques :

3. Quel lien existe-t-il entre P1 et P2 ?:………………………………

4. Quelle relation entre F1, F2, S1 et S2 peut-on alors écrire ?:  ………………………………

5. Calculer F2 si F1= 100N, S1= 30cm² et S2= 300cm² :………………………………………...

………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..

ACTIVITE III : Exercices d’application

Exercice 1 : Plongée sous-marine

Calculer la pression que subit un plongeur à une profondeur de 50 m. La pression atmosphérique étant de 1.105 Pa.

On donne :  g = 10 N/kg ; Masse volumique de l’eau de mer : 1030 kg/m3.

Exercice 2 : Le sous-marin

La porte d'un sous-marin est un disque de 1 m de diamètre .

Calculer l'intensité F de la force pressante exercée par l'eau de mer sur cette porte à 200 m de profondeur.

On donne :  g = 10 N/kg ; masse volumique de l’eau de mer : 1030 kg/m3.

Exercice 3 : Expérience du crève tonneau de Pascal

Un tonneau de 1 m  de hauteur est surmonté d’un tube fin de 9,5 m  de haut.

- Le tonneau est plein d’eau et le tube est vide. Calculer la pression due au liquide au centre A du tonneau.

- Calculer la force qui s’exerce sur 1 dm2 de surface autour du point A.

- On remplit le tube sur une hauteur de 9,5 m. Calculer la nouvelle pression au point A.

- Quelle est la nouvelle force pressante qui s’exerce sur 1 dm2 autour du point A ?

Exercice 4 : Le cric hydraulique

Un cric hydraulique est formée de deux pistons de section circulaire. On donne les diamètres de chacun des pistons : D1 = 16 mm; D2 = 80 mm  et  Fp1/h = 200 N  .

- Calculer S1 et S2 , en m², puis calculer .

- En déduire l'intensité de la force F2 correspondante sur le piston 2.

Exercice 5 : Le château d’eau

A partir d’un château d’eau, la distribution se fait par simple gravité dans la ville située 60 m plus bas.

- Calculer la pression de l’eau dans la ville.

- Calculer l’intensité de la force pressante exercée par l’eau de ville sur une surface de 0,8 cm2, lorsque la pression est de 7 bars.

- Comment variera l’intensité de cette force si on double la surface précédente ?

On donne : g = 10 N/kg ; ρeau = 1000 kg/m3, patm = 1 bar.