##### Agrégation Interne 1999

Corrigé des Exercices d’induction & RT

Exo n°1 :

1. La figure montre que toutes les forces élémentaires dF sont colinéaires & de même sens. En supposant que toute la longueur du fil de la bobine est dans l’entrefer, on  a : F=Bl.i(t). On en déduit l’équation mécanique avec la relation fondamentale de la dynamique projetée sur l’axe Ox :

mdvdt=−kx−fv+Bl.i(t)  soit : mdvdt+fv+kx=+Bl.i(t)    (M) , le signe + de la force de Laplace traduisant un fonctionnement en moteur.

2. On est dans le cas de Lorentz, d’où calcul par le champ électromoteur : Em=v∧B. La figure montre que ce champ est en opposition sur le courant i (conformément au fonctionnement en moteur), puis e=CEm.dl=Bl.v(t). On en déduit l’équation électrique par la loi de Pouillet : E=(r+Ro).i+Lodidt+Bl.v(t)   (E). On établit le bilan de puissances par la combinaison habituelle :

(M)×v(t):  mv(t)dvdt+fv2+kxdxdt=+Bl.i(t).v(t)

(E)×i(t):   E.i(t)=(r+Ro).i2+Loi(t)didt+Bl.v(t).i(t). On élimine le terme commun de couplage  Bl.i(t).v(t) & on obtient le bilan sous la forme classique : Pfournie(RP)=Ppertes+dWdt

E.i(t)=(r+Ro).i2+f.v2+ddt12mv2+12Loi2+12kx2, donc Pfournie(RP)=E.i(t) car le circuit est alimenté en permanence par le générateur E, Ppertes=R.i2+f.v2 traduisant les pertes électriques par effet Joule & les pertes mécaniques dues aux frottements, & W=12mv2+12Loi2+12kx2 qui représente l’énergie stockée par le système, sous forme d’énergie cinétique de translation, d’énergie magnétique dans l’inductance & d’énergie potentielle élastique dans le ressort.

3. En régime forcé sinusoïdal : ddt=jω, =1jωd’où on déduit, en introduisant les grandeurs complexes E,  I  ∧  V   que : jmω.V+f.V+k1jωV=Bl.I    (M)  & de même :

E=(r+Ro).I+jLoω.I+Bl.V   (E). Par élimination de la vitesse, on obtient :

V=Bl.IBlf+jmω−kω  d’où : E=I.(r+Ro)+jLoω+B²l²f+jmω−kω en reportant dans l’équation électrique (E). Il en résulte que l’impédance mécanique est donnée par la relation :

zm=B²l²f+jmω−kω=Rm+jLmω,   d’où on déduit que : Rm=B²l²ff2+mω−kω2, & que :

Lmω=−B²l²mω−(kω)f2+mω−(kω)2.

4. Avec les notations de l’énoncé, on obtient : Rm=A1+α2  &  Lmω=−Aα1+α2, où  est une fonction de la pulsation . Il résulte des expressions précédentes que   est sans dimension, & que A est homogène à une résistance.

5 & 6. Le numérateur de Rm étant constant, cette quantité sera maximale si le dénominateur est minimal donc pour α=0, soit pour  = o, pulsation propre correspondant à la résonance. Alors . Si ω→0,α→+∞,Rm→0+,Lmω→0+, & si ω→0,α→+∞,Rm→0+,Lmω→0+.

Pour ω=ωo,Lmω=0. La bande passante est définie, selon l’énoncé, par :

ω∈BP⇒Rm(ω)≥Rmax2=A2 d’où : α2(ω1 ou ω2)=1, où 1 & 2 sont les frontières de la bande passante, ce qui conduit à l’équation du second degré : ω2±2λω−ωo2=0, avec λ=f2m, dont les racines sont : ω=−λ±λ²−ωo2. Il en résulte que la largeur de la bande passante vaut :

Δω=ω2−ω1=2λ=fm=ωoQ, avec ωo=km & Q=mωof facteur de qualité. On a donc :

α(ω1)=+1,  α(ω2)=−1, d’où : Lmω(ω1)=+A2,  Lmω(ω2)=−A2, d’où les courbes :

7. On a pour le moment la représentation de la courbe décrite par M en coordonnées paramétriques, & il s’agit de passer en coordonnées cartésiennes, donc d’éliminer le paramètre . Soit :

Rm=X=A1+α²,Lmω=Y=Aα1+α²⇒α=YX & on reporte dans X : X=A1+(YX)², d’où :

X−A22+Y2=A22, équation d’un cercle de rayon A2  & de centre A2,0 appelé cercle de Kennely. On a placé sur la courbe les valeurs remarquables de la pulsation.

Exo n°2 :

1. Force de Laplace élémentaire : dF=i.dl∧B. Sur les côtés horizontaux, les deux vecteurs du produit vectoriel sont colinéaires, donc il ne reste que les forces sur les côtés verticaux. Le champ B étant constant, elles ont le même module F=iBb, & en ce qui concerne leur direction, on se reporte à la figure. On en déduit le sens de rotation du cadre, & on vérifie que le couple résultant Γ a bien le sens du vecteur unitairek. Les bras de levier sont identiques, donc le couple résultant vaut Γ=iBab, & donc on en déduit que : G=abB.

2. On est dans le cas de Lorentz, & la méthode du champ électromoteur sera plus commode que l’utilisation du flux coupé (car le flux magnétique à travers le cadre est toujours nul !). Soit :

Em=v∧B, puis e=CEm.dl. Les orientations des vitesses sont données par les vecteurs forces de la figure. Il en résulte que : sur les côtés horizontaux, le champ Em est orthogonal au cadre, & donc sa circulation est nulle, alors que sur les côtés verticaux, Em est porté par le cadre, & de sens opposé au courant i, conformément à la loi de Lenz (car la machine est un moteur). En norme, on a :  Em=vB=a2ΩB, la circulation se réduit aux côtés verticaux, donc : e=2.Em.b, & donc on obtient : e=G.Ω, résultat cohérent avec Γ=G.i, traduisant que la conversion d’énergie sur le transducteur est idéale.

3. e est une fcem, d’où l’équation électrique (E) : E=R.i+G.Ω. Pour un système en rotation, l’équation mécanique est donnée par le théorème du moment cinétique, soit (M) : JdΩdt=Γ=+G.i, le signe traduisant un couple moteur.

4. On élimine le courant : JdΩdt=GE−GΩR⇒τdΩdt+Ω=Ωo, où l’on a posé τ=RJG² (constante de temps), & Ωo=EG(valeur en régime permanent). Compte tenu des conditions initiales, on a Ω(0−)=Ω(0+)=0, car c’est une grandeur continue, d’où : Ω(t)=Ωo1−e−tτ. En reportant dans (E), on obtient : i(t)=E−G.Ωo(1−e−tτ)R=ERe−tτ. Interprétation des valeurs asymptotiques : à  t = 0,  est nul, donc e aussi, dans le circuit il ne reste que E & R, d’où la valeur initiale du courant. Pour t -> ,  croit & tend vers E/G, donc e tend vers E, & i tend vers 0.

AN : le RP est atteint à 10-3 près si Ω≈Ωo avec la même précision, donc si e−T1τ=10−3, donc pour : T1=6,9.τ=6,910.4.10−410−2=2,76 s.

5. On effectue les combinaisons homogènes à des puissances (E)*i  &  (M)*, soit :

Ei=Ri²+G.Ωi & JΩdΩdt=G.iΩ, & on élimine le terme de couplage Gi :

E.i=R.i²+ddt12JΩ². On reconnaît une équation de la forme : Pfournie=Ppertes+dEdt.

Le système reçoit en permanence la puissance E.i, ne peut stocker d’énergie que sous forme cinétique de rotation, & l’effet Joule est la seule cause de pertes.

6. Seule l’équation mécanique est modifiée & devient (M’) : JdΩdt=Gi−FΩ−γ. On élimine encore le courant : JdΩdt=GE−GΩR−FΩ−γ, ce qui peut s’écrire aussi : τ'dΩdt+Ω=Ω'o, où l’on a posé : τ'=RJG²+FR<τ (le régime transitoire est plus bref, le couple résistant permet d’atteindre le régime permanent plus vite)  & Ω'o=GE−RγG²+FR<Ωo (la vitesse limite en régime permanent est plus faible, à cause du couple résistant). Avec les mêmes conditions initiales, on aura donc :

Ω(t)=Ω'o1−e−tτ' loi du même type qu’avant, & pour le courant :

i(t)=E−GΩ'o(1−e−tτ')R=ER−GΩ'oR(1−e−tτ') le courant ne s’annule plus en régime permanent, mais tend vers la valeur : iRP=E−GΩ'oR=EFR+GRγG²+FR, d’où les courbes.

AN : d’après le calcul de la question 4 : T2=6,9.τ'=6,910.4.10−410−2+10.10−4=2,51 s.

7. On effectue les combinaisons homogènes à des puissances (E)*i  &  (M’)*, soit : Ei=Ri²+G.Ωi & JΩdΩdt=GiΩ−FΩ²−γΩ, & on élimine le terme de couplage Gi. Il vient :

E.i=R.i²+FΩ+γΩ+ddt12JΩ². On reconnaît une équation de la forme classique :

Pfournie=Ppertes+dEdt, où : Pfournie=E.i (inchangée), E=12JΩ² (inchangée) &

Ppertes=R.i²+FΩ+γΩ=PJoule+ΓRΩ, le second terme correspondant aux pertes mécaniques dues au couple résistant.

8. On retrouve la première équation mécanique (le système est toujours un moteur) (M) :  JdΩdt=G.i

La nouvelle équation électrique s’écrit (E’) : E=R.i+Ldidt+GΩ. On tire i de l’équation mécanique : i=JGdΩdt⇒E=RJGdΩdt+LJGd²Ωdt²+GΩ. Sous forme standard, on obtient :

d²Ωdt²+RLdΩdt+G²LJΩ=G²LJEG, ce qui s’écrit aussi : d²Ωdt²+2λdΩdt+ωo²Ω=ωo²Ωo, où l’on a posé : λ=R2L, ωo2=G²LJ, & toujours Ωo=EG, solution en régime permanent à laquelle s’ajoute la solution en régime transitoire, solution de l’équation homogène associée : d²Ωdt²+2λdΩdt+ωo²Ω=0.

9. On cherche une solution de la forme Ω∝ert, ce qui conduit à l’équation caractéristique classique :

r²+2λ.r+ωo2=0, dont les solutions sont : r=−λ±λ²−ωo2. Suivant les valeurs relatives de  & de o, on obtient les régimes apériodique ( > o), critique ( = o), & oscillant amorti ( < o).

AN : λ=102=5 s−1, ωo=10−21.4.10−4=5 s−1=λ & on est donc dans le cas du régime critique, & la solution s’écrit : Ω(t)=Ωo+A.e−λt(1+βt). Il faut déterminer les deux constantes d’intégration A &  par les conditions initiales : Ω(0)=0 & dΩdt(0)=0 (système à l’arrêt). Soit : 0=Ωo+A⇒A=−Ωo. On calcule : dΩdt=Ae−λtβ−λ(1+βt). A  t = 0, il vient : 0=A(β−λ)⇒β=λ=ωo, d’où la solution définitive : Ω(t)=Ωo1−e−λt1+λt.

Exo n°3 :

1.Sur le primaire, le générateur est u1, alors que sur le secondaire c’est la fem induite −Mdi1dt, d’où :

(E1):u1=R1i1+L1di1dt+Mdi2dt,    (E2):−Mdi1dt=R2i2+L2di2dt+u2

2. Dans le transformateur parfait, il n’y a aucune perte, donc : R1=R2=0 (pas de pertes Joule), pas de pertes magnétiques donc la perméabilité µ du circuit magnétique est infinie, d’où H=Bμ=0 & les lignes de champ ne sortent pas du matériau, donc le flux à travers une section droite est conservé : ϕ=cste. En introduisant les flux à travers les bobinages primaire & secondaire :

Φ1=N1ϕ=L1i1+Mi2 & Φ2=N2ϕ=L2i2+Mi1, il reste :

(E1):u1=dΦ1dt=N1dϕdt,    (E2):u2=−dΦ2dt=−N2dϕdt, d’où on déduit la loi des tensions :

u2u1=−N2N1=−m. Le théorème d’Ampère sur la ligne de champ moyenne donne :

LCH.dl=Iint=N1i1+N2i2 d’où, avec  H = 0 ⇒i2i1=−1m. On en déduit le rendement de la conversion de puissance : η=P2P1=u2i2u1i1=1, logique puisqu’il n’y a pas de pertes.

3. L’impédance d’entrée vérifie : Ze=u1i1=−(u2m)−m.i2=Zum², car Zu=u2i2 impédance de charge du secondaire. Sur la maille primaire : u1=Eg−Zgi1⇒−u2m=Eg−Zg(−m.i2), soit aussi : u2=−m.Eg−Zgm².i2⇒Zs=−u2i2Eg=0=m²Zg. Une impédance ramenée au primaire est donc divisée par m², alors qu’une impédance ramenée au secondaire est multipliée par m².

4. Régime sinusoïdal forcé, avec ddt=jω, & en introduisant les grandeurs complexes U1,U2,I1,I2 avec le secondaire en court- circuit (u2 = 0) :

(E1):U1=I1R1+jL1ω+jMωI2,    (E2):jMωI1+R2+jL2ωI2=0. En éliminant le courant secondaire : I2=−jMωR2+jL2ωI1⇒U1=I1R1+jL1ω+M²ω²R2+jL2ω & on en déduit : Zm=M²ω²R2+jL2ω=Rm+jLmω donc : Rm=R2M²ω²R22+L22ω²,  Lm=−L2M²ω²R22+L22ω²

D’après la question précédente : Rm=R2m² donc m²=R22+L22ω²M²ω²≈L2M2car en principe on a :

R2<<L2ω  car le secondaire est essentiellement inductif. Alors : Lm=−L2m²=−M²L2. Dans le cas du couplage parfait, on a : K²=1=M²L1L2⇒m²=L2L1⇒m=N2N1 car l’inductance est proportionnelle au carré du nombre de spires. Il en résulte que : Lm=−L1, & la réactance du primaire est annulée (relèvement du facteur de puissance). La puissance dissipée dans Rm vaut :

Pm=RmI12=U12Rm(R1+Rm)2, maxi pour Rm=R1⇒N1N2=R2R1,  condition réalisable avec un auto - transformateur. Alors Pm=U124R1=12U1U12R1=Pg2 d’où le rendement η=12.

Exo n°4 :

1. Les champs magnétiques sont proportionnels aux courants : Bk=a.ikuk, & on associe à chaque vecteur plan (vecteur unitaire ou champ magnétique) un nombre complexe. Les racines cubiques de l’unité correspondent aux vecteurs unitaires, & on exprime les sinus contenus dans les courants au moyen des formules d’Euler, ce qui donne : B=B1+B2+B3, soit :

B=aI22jejωt−e−jωt.1+ej(ωt−2π3)−e−j(ωt−2π3).e−j2π3+ej(ωt−4π3)−e−j(ωt−4π3).e−j4π3 soit aussi :

B=aI22jejωt1+e−j4π3+e−j4π3+e−jωt1+1+1=3aI22je−jωt=3aI22e−j(ωt+π2)& on a donc un champ tournant à la vitesse angulaire , de module constant.

2. Dès qu’on établit le système de courants, le champ B tourne, donc l’angle N,B dépend du temps, le flux à travers la bobine aussi, d’où création d’une fem induite, d’un courant induit, donc de forces de Laplace motrices qui font tourner la bobine.

3. On a : N,Bt=N,B0+(ω−ω')t=(ω−ω')t+α. On en déduit :

Φ(t)=Nϕ=NS(C)B.dS=NBS.cosω−ω't+α⇒e=−dΦdt=Umsinω−ω't+α, où  représente le flux à travers une spire, & où on a posé : Um=NBSω−ω' valeur maximale de la fem alternative, qui n’est différente de zéro que si ω≠ω', d’où le nom de moteur asynchrone. Au synchronisme, il n’y a plus de mouvement relatif, donc plus d’induction. En passant en complexes : e=Ime=Umej(ω−ω')t+α,i=Imi=Imej(ω−ω')t+α. La loi d’Ohm donne :

i=ez=eR+jLω−ω' car ddt=jω−ω'. Avec ϕ=arctanLω−ω'R>0, on obtient :

i(t)=Imsinω−ω't+α−ϕ, où l’on a posé Im=NBSω−ω'R²+L²ω−ω'2.

4. La norme du champ magnétique étant uniforme, on peut écrire, comme pour un dipôle magnétique, que : Γ=M∧B⇒γ(t)=Γ=NSi(t)Bsinω−ω't+α, soit finalement :

γ(t)=NSBImsinω−ω't+α−ϕ.sinω−ω't+α. En utilisant (définition de la puissance active) que cosωt.cos(ωt−ϕ)>=cosϕ2, on obtient la valeur moyenne du couple moteur :

Γ=(NBS)2ω−ω'2R1+L²ω−ω'2R² en utilisant cosϕ=11+tan²ϕ.

5. On pose g=ω−ω'ω appelé glissement. C’est la vitesse angulaire relative sans dimension, avec g = 0 au synchronisme, & g = 1 à l’arrêt.

On pose aussi Q=LωR, qui est le facteur de qualité (sans dimension) de la bobine à 50 Hz. Le rotor étant essentiellement inductif, on doit avoir  Q² >> 1. Alors on peut écrire :

Γ(g)=ΓoQg1+Q²g², où l’on a posé Γo=(NBS)²2L.

* Si ω'→0⇒g⇒1,Γ→ΓoQ, couple moteur à l’arrêt ;

* Si ω'→ω⇒g=0,Γ=0, le couple moteur s’annule au synchronisme ;

* Si g→∞⇒Γ→0, & donc il existe un maximum. On a : Γ=ΓoQg+(1Qg) maxi si le dénominateur est mini, donc pour 0<gm=1Q<1, donc dans le domaine du fonctionnement en moteur. Alors Γmax=Γo2=(NBS)²4L, indépendant de R. La puissance est donnée par :

P=Γω'=Γω(1−g)=ΓoωQg(1−g)1+Q²g² & donc s’annule pour g = 1 (moteur à l’arrêt) & pour g = 0 (synchronisme) : donc il existe un maximum. Il faut dériver : calcul pénible qui conduit à g=gm−ε1Q². Alors Pmax≈Γmaxgm.

6. Γf correspond au frottement statique, & Γvω'² au frottement dynamique (terme quadratique, comme l’effet Joule, toujours résistant quel que soit le sens de rotation). On a :

Γr(g)=Γf+Γvω²(1−g)2, équation d’une parabole dont le sommet correspond à g = 1 (arrêt).

Le système démarre seul si ΓoQ>Γf ; Sinon, on augmente le couple moteur à l’arrêt en diminuant Q, donc en augmentant R au moyen d’un rhéostat de démarrage.

D’après le théorème du moment cinétique : Jdω'dt=Γ−Γr=0 en régime permanent. Les points de fonctionnement correspondent donc aux deux intersections des courbes Γ(g) & Γr(g). Le point de fonctionnement vérifiant 0<g<gm est stable, puisque si le moteur accélère (’ croit) g diminue, alors le couple résistant est le plus fort & ramène à l’état initial. On montrerait de même que l’autre point de fonctionnement est instable.

La vitesse limite correspond au synchronisme : ω'=ω.

Exo n° 5 :

1. Si  0 < t < T : K' ouvert, donc E' ne joue pas. K fermé, donc on retrouve E  aux bornes de L, soit :

E=LdiLdt⇒iL=ELt+Im en appelant Im la valeur initiale de iL. Si IM est la valeur à la fin de la phase, l'ondulation de iL vaut :  ΔiL=IM−Im=ELαT.

* Si  T < t < T : K' fermé, donc L soumise à E - E' : LdiLdt=E−E'⇒iL=IM+E−E'L(t−αT). On a un fonctionnement périodique si la valeur finale en T correspond à la valeur initiale pour t = 0, soit :

ΔiL=IM−Im=E'−EL(1−α)T=ELαT⇒E'=E1−α.

2. On veut réaliser E' = 2E, donc  = 0,5 & : ΔiL=ELαT≤ΔiLmax⇒L≥αTEΔiLmax=5 mH.

3. iL (t) étant une loi linéaire, sa valeur moyenne vaut : iL>=IM+Im2. Il n'y a pas de puissance consommée dans L & les interrupteurs, donc :

P=E<iL>=EIM+Im2⇒IM+Im=2PE=8 A, & avec la valeur minimale de L, on a aussi IM – Im  = 0,2 A. La résolution de ce système conduit à : IM = 4,1 A & Im = 3,9 A. Comme le courant iL ne s'annule pas, on a les fonctionnements suivants :

L'interrupteur fermé est parcouru par le courant iL.  Quand K est ouvert, la tension est nulle aux bornes de K' fermé, donc on a E' aux bornes de K. Quand K' est ouvert la tension est nulle aux bornes de K fermé, donc on retrouve - E' aux bornes de K'. On pourra donc choisir une diode pour représenter K' (caractéristique) & un transistor pour représenter K.

4. R / / C est alimenté par le courant iK'=I'+i', où I’ représente sa valeur moyenne & i' son ondulation. L'ondulation de la tension US étant très faible, on peut considérer que I’ passe dans R, donc que l’on a : I'=E'R, & que i' passe dans C, donc que : i'=CdUSdt=−I' sur la première phase, puisqu' alors iK’ est nul (K' ouvert). Si ΔUS est l'ondulation maximale (donc pour t = T) de US, on obtient : C.ΔUS=αTI'. Or I'=ER.(1−α), d'où : Cmin=EαTR.ΔUS(1−α)=50 µF.

Exo n°6 :

I. Etude du différenciateur :

1. Montage du soustracteur : on écrit le théorème de Millmann sur l’entrée -, & le DDT sur l’entrée + :

V−=(U1R)+(UsR)2R=U1+Us2, V+=U2R2R=U22. On traduit que l’AO est idéal :

V+=V−⇒U1+Us2=U22⇒Us=U2−U1

II. Etude du convertisseur tension – courant :

2. Soit Us la tension de sortie de l’AO. DDT : V−=Us2, V+=ε2⇒ε=Us,Vo=εRoR'+Ro, puis

i=g.Vo=gRoR'+Roε=A.ε, soit : A=gRoR'+Ro.

III. Etude du capteur de vitesse :

3. Période de rotation du moteur : TM=2πΩ, correspond à N  impulsions d’où :  T=2πNΩ.

4. Soit Us1 la tension de sortie de l’AO1. L’AO2 est monté en ampli inverseur : Ur=−Us1R2R1. Il en est de même pour l’AO1 : Us1=−UdzR1, avec y=1z=1R2+jCω=1+jR2CωR2, ce qui donne :

Us1=−UdR2R1(1+jR2Cω)⇒Us1+R2CdUs1dt=−R2R1Ud. En éliminant Us1, on obtient l’équation cherchée : Ur+R2CdUrdt=R2R12Ud, & on pose : τ=R2C.

5. Résolution de l’équation différentielle :

* Sur la première phase : 0<t<α : Ud = E, Ur=R2R12E+λ.e−tτ. D’après la figure E6, Ur est une fonction croissante sur cette phase, d’où : Ur(0)=U1⇒Ur=U1+R2R12E1−e−tτ. Avec l’hypothèse τ>>T⇒τ>>α, avec un DL, on obtient : Ur=U1+R2R12Eτt. Le maximum est atteint en , d’où : U2=U1+R2R12Eτα.

* Sur la seconde phase : α<t<T : Ud = 0, Ur=λ.e−tτ. D’après la figure E6, Ur est une fonction décroissante sur cette phase, d’où avec la linéarisation : Ur=λ.1−tτ, avec les conditions :

Ur(α)=U2=λ.1−ατ,  Ur(T)=U1=λ.1−Tτ, d’où : Ur=U21−tτ1−ατ. L’ondulation est donc donnée par : U2−U1=R2R12Eατ. On combine avec : U21+ατ=U11+Tτ, ce qui donne : U1=R2R12EαT−α, puis : U2=(U2−U1)+U1=R2R12Eατ+αT−α. Avec la condition τ>>T>>α, il vient : U1≈R2R12EαT, U2=R2R12EαT. Comme on a une loi affine, la valeur moyenne est donnée par : Us=<Ur>=U1+U22=R2R12EαT.

6. On remplace T . Il vient : β=R2R12EαN2π.

IV. Etude du système complet :

7. On élimine le courant i entre l’équation mécanique (M) & l’équation électrique (E) :

(M) : JdΩdt=ki−fΩ,   (E) : i=Aε=A(Ue−Us)=A(Ue−βΩ), ce qui donne :

JdΩdt=kAUe−βΩ−fΩ⇒JdΩdt+(f+kAβ)Ω=kAUe.

8. En régime sinusoïdal forcé : ddt=jω, d’où : H=ΩUe=kAf+kAβ+jωJ représente la fonction de transfert de la chaîne bouclée, qui correspond à un filtre passe – bas du premier ordre, avec un gain maximal (obtenu pour ω=0) : μ1=kAf+kAβ, & une fréquence de coupure ω1=f+kAβJ. En boucle ouverte : β=0, donc Ho=kAf+jωJ, on vérifie bien que les chaînes ouverte & bouclée correspondent à des filtres de même type. Pour la boucle ouverte : μo=kAf & ωo=fJ.

On doit vérifier la relation : H=Ho1+βHo=kAf+jωJ1+βkAf+jωJ=kAf+jωJ+βkA. On vérifie également la propriété des filtres passe – bas du premier ordre : μoωo=μ1ω1, conservation du produit gain x bande passante. Le régime permanent est donc atteint plus vite en boucle fermée.