ONDULEUR À QUATRE INTERRUPTEURS ÉLECTRONIQUES

COMMANDE DECALEE

- a - Principe :

La charge est composée d’une résistance associée à un élément fortement inductif. Quatre diodes sont montées en antiparallèle sur les quatre interrupteurs électroniques unidirectionnels et commandés.

uc

E

CHARGE R-L

ic

D1

K1

D2

K2

D4

K4

D3

K3

i

iK1

iD1

iK2

iD2

iK4

iD4

iK3

iD3

- b – Etude de la tension aux bornes de la charge :

La commande du pont n’est plus symétrique K1 et K3 ne sont pas nécessairement fermés en même temps, il en est de même pour K2 et K4. Pendant la première demi période K1 et K3 sont fermés simultanément puis c’est au tour de K3 et K4 d’être fermés conjointement. Pendant la seconde demi période K4 reste fermé avec K2, puis revient K1 avec K2.

La tension uc peut prendre maintenant les nouvelles valeurs suivantes :

- K1 et K3 fermés	 	K2 et K4 ouverts			uc = E.

- K3 et K4 fermés	 	K1 et K2 ouverts			uc = 0.

- K4 et K2 fermés	 	K1 et K3 ouverts			uc = - E.

- K2 et K1 fermés	 	K3 et K4 ouverts			uc = 0.

K1

t2

t1

E

t (ms)

0

-E

T

uc (V)

0

Interrupteurs

Fermés

K4

K1

K4

K3

K2

K3

K2

t1+T

La valeur moyenne de uc est : Uc = O V.

- c - Visualisation du courant dans la charge :

La charge est inductive, le courant dans la charge ic est sinusoïdal. Le système permettant d’obtenir ce type de courant n’est pas décrit. Le courant ic est en retard par rapport à la tension aux bornes de la charge, il est représenté ci après :

K1

t2

t1

E

t (ms)

0

-E

uc (V)

0

Interrupteurs

Fermés

K4

K1

K4

K3

K2

K3

K2

t1+T

T

ta

tb

ta+T

- d – Etude des séquences de conduction :

Toutes ces données sont contenues dans le tableau suivant :

| Temps | Signe du Courant ic | Valeurs de la Tension uc | Interrupteurs Commandés |
| --- | --- | --- | --- |
| ta < t < t1 | ____ ? | ____ ? | K1 et K3 fermés |
| t1 < t < T2 | ____ ? | ____ ? | K3 et K4 fermés |
| T2< t < tb | ____ ? | ____ ? | K2 et K4 fermés |
| tb < t < t2 | ____ ? | ____ ? | K2 et K4 fermés |
| t2 < t < T | ____ ? | ____ ? | K1 et K2 fermés |
| 0 < t < ta | ____ ? | ____ ? | K1 et K3 fermés |

Pour l’étude des séquences de conduction :

- Remplacer les interrupteurs électroniques K1, K2, K3 et K4 par des fils lorsqu’ils sont fermés, attention un interrupteur commandé fermé n’est pas synonyme d’un composant passant, autrement dit, le courant ne passe pas forcement par ce composant.

- Connaissant le signe du courant, placer une flèche pour traduire le sens réel du courant dans la charge.

- Chercher tous les cas possibles qui permettent au courant ic de circuler comme l’indique la flèche ci-dessus.

- Vérifier que la tension aux bornes de la charge uc est bien égale à l’expression donnée précédemment.

- Repasser d’un trait de couleur le chemin emprunté par le courant.

- Donner les éléments passants.

- ta < t < t1

uc

ic

R-L

E

i

D1

K1

D4

K4

D2

K2

D3

K3

ELEMENTS PASSANTS				?________ et ________ ?

- t1 < t < T2

uc

ic

R-L

E

i

D1

K1

D4

K4

D2

K2

D3

K3

ELEMENTS PASSANTS				?________ et ________ ?

- T2< t < tb

uc

ic

R-L

E

i

D1

K1

D4

K4

D2

K2

D3

K3

ELEMENTS PASSANTS				?________ et ________ ?

- tb < t < t2

uc

ic

R-L

E

i

D1

K1

D4

K4

D2

K2

D3

K3

ELEMENTS PASSANTS				?________ et ________ ?

- t2 < t < T

uc

ic

R-L

E

i

D1

K1

D4

K4

D2

K2

D3

K3

ELEMENTS PASSANTS				?________ et ________ ?

- 0 < t < ta

uc

ic

R-L

E

i

D1

K1

D4

K4

D2

K2

D3

K3

ELEMENTS PASSANTS				?________ et ________ ?

Etude du signe de la puissance pc au niveau de la charge :

uc

CHARGE R-L

ic

La convention utilisée pour la charge est une Convention Récepteur :

La puissance pc = uc.ic

1er cas 	pc > 0		La charge fonctionne en Récepteur

2ème cas 	pc < 0		La charge fonctionne en Générateur

3ème 		Un troisième cas est à étudier, lorsque la charge restitue sur elle-même, l’énergie emmagasinée lors d’une phase précédente. Tous les composants sont parfaits, ils se comportent comme des fils lorsqu’ils sont passants, dans ce cas particulier, la charge est considérée comme court-circuitée, de ce fait la tension à ses bornes est nulle, la puissance instantanée l’est aussi.

pc = 0		Fonctionnement en roue libre

| Temps | Signe du Courant ic | Signe de la Tension uc | Signe de la Puissance pc | Fonctionnement de la charge |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ta < t < t1 |  |  |  |  |
| t1 < t < T2 |  |  |  |  |
| T2< t < tb |  |  |  |  |
| tb < t < t2 |  |  |  |  |
| t2 < t < T |  |  |  |  |
| 0 < t < ta |  |  |  |  |

Etude des courants dans les interrupteurs :

En vous aidant des schémas précédents, compléter le tableau  en précisant si les courants sont nuls, égaux à  ic ou - ic.

| Temps | iK1 | iK2 | iK3 | iK4 | iD1 | iD2 | iD3 | iD4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ta < t < t1 | ____? | ____? | ____? | ____? | ____? | ____? | ____? | ____? |
| t1 < t < T2 | ____? | ____? | ____? | ____? | ____? | ____? | ____? | ____? |
| T2< t < tb | ____? | ____? | ____? | ____? | ____? | ____? | ____? | ____? |
| tb < t < t2 | ____? | ____? | ____? | ____? | ____? | ____? | ____? | ____? |
| t2 < t < T | ____? | ____? | ____? | ____? | ____? | ____? | ____? | ____? |
| 0 < t < ta | ____? | ____? | ____? | ____? | ____? | ____? | ____? | ____? |

Compléter le document page 9.

Etude du signe de la puissance p au niveau de l’alimentation :

E

i

La convention utilisée pour la source est une Convention Générateur :

La puissance p = E.i

1er cas	p > 0			La source fonctionne en Générateur

2ème cas	p < 0			La source fonctionne en Récepteur

3ème		Dans le cas où la charge s’auto alimente, la source n’est plus reliée à la charge, de ce fait aucun courant n’est débité par la source qui n’en reçoit pas non plus, l’intensité du courant i est nulle, la puissance instantanée l’est aussi. p = 0

| Temps | Signe du Courant i | Signe de la Tension E | Signe de la Puissance p | Fonctionnement de la source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ta < t < t1 |  |  |  |  |
| t1 < t < T2 |  |  |  |  |
| T2< t < tb |  |  |  |  |
| tb < t < t2 |  |  |  |  |
| t2 < t < T |  |  |  |  |
| 0 < t < ta |  |  |  |  |

i K1 (A)

T23T2

t2

t1

E

t (ms)

0

-E

uc (V)

T

ta

tb

i D3 (A)

t (ms)

t (ms)

t (ms)

i K3 (A)

i K4 (A)

t (ms)

i D2 (A)

t (ms)

i K2 (A)

t (ms)

i D1 (A)

t (ms)

t (ms)

i D4 (A)

t (ms)

i  (A)