Durée : 1h 	/	 aucun document autorisé /	 calculatrice autorisée

Cours : rappeler les équations de Maxwell dans le vide		[ 3 pts]

Exercice  : Train à moteur linéaire

Le but de cet exercice est de découvrir le principe de fonctionnement du moteur linéaire, utilisé, par exemple dans les trains dits « à moteur linéaire ».

On assimile le moteur d'un tel train à un cadre carré (de côté b) conducteur et comportant N spires.

Le cadre appartient au plan Oxy.

A l'instant t, l'abscisse du centre du cadre est Vt (voir figure 1).

Ce cadre est soumis à l'action d'un champ magnétique vertical  donné par :

Bx,t=Bmcosωt−xV0ez

- Le train (donc le cadre, qui lui est rigidement lié)  est en mouvement de translation rectiligne et uniforme, de vitesse Vexdans le plan horizontal Oxy du référentiel du laboratoire  = Oxyz.

- R = 0,25 W désigne la résistance électrique du cadre.

- On définit g, appelé facteur de glissement, le coefficient défini par :  g=1 −VV0

- enfin, l'inductance propre du cadre est négligée dans cette étude.

  - Préciser le type d'induction envisagé dans cette application, en justifiant votre réponse. [ 1 pt ]

  - Montrer que le flux de B à travers le cadre a pour expression :

Φt=2BmbNV0 ωsinbω2V0cosgωt	[ 4 pts ]

  - Rappeler l'expression de la fem induite, notée e(t), dans le cadre	 [ 0,5 pt ]

  - Calculer e		[ 1,5 pt ]

  - Calculer la puissance des forces de Laplace qui s'exercent sur le cadre.    [ 4 pts ]

  - On  admettra que la valeur moyenne de cette puissance est donnée par :

P=2N2b2Bm2V02g1−gRsin2 ωb2V0

Montrer que, suivant la valeur de g, le cadre est freiné ou accéléré par les forces de Laplace.	     [ 1 pt ]

On donne :

N=100 spires ; b = 0,3 m  ; Bm= 0,6 T ;  ω=6000 tr.mn−1; V0 =60 m.s−1; g = 0,02

  - Applications numériques :

1.7.1) Calculer la valeur de |e| , module de e(t) .	 [ 2 pts ]

1.7.2) Calculer la puissance moyenne reçue par le cadre.	 [ 2 pts ]